	Template for comments and secretariat observations
	Date: 
	Document: ISO/


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MB1

	Clause/
Subclause/
Annex/Figure/Table
(e.g. 3.1, Table 2)
	Paragraph/
List item/
Note/
(e.g. Note 2)
	Type of com-ment2
	Comment (justification for change)
	Proposed change
	Secretariat observations
on each comment submitted


	VFA-AK-Normen - Normenanalyse 
	Datum: 15.03.2024
	Bisherige Norm: DIN EN 81-20

Neue Norm: EN ISO 8100-1
	Team: A1 - A25


	Abschnitt/ Unterabschnitt/Anhang/ Absatz/ Bild/     Tabelle/

bisherige Norm
	Norm/Text

bisherige Norm


	Abschnitt/ Unterabschnitt/Anhang/ Absatz/ Bild/ Tabelle

neue Norm
	Norm/Text

neue Norm
	Kommentarart1



	Norm-Änderungen

und

Erläuterung


	Unklarheiten



	Fragen 





	Europäisches Vorwort (D)
	Dieses Dokument (EN 81-20:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 „Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.
	Europäisches Vorwort (D)
	Dieses Dokument (prEN ISO 8100-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 „Aufzüge, Fahrtreppen

und Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.
	
	
	
	

	(D)
	Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2020, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 2022 zurückgezogen werden.
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	
	(D)
	Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
	
	
	
	

	(D)
	Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	Dieses Dokument ersetzt EN 81-20:2014.
	(D)
	Dieses Dokument wird EN 81-20:2020 ersetzen.
	
	
	
	

	(D)
	Dieses Dokument ist eine Überarbeitung der EN 81-20:2014. Die wesentlichen Änderungen wurden wie folgt durchgeführt:
	(D)
	-
	
	Alle weiteren Punkte entfallen durch den Bezug auf EN81-10:2008
	
	

	(D)
	— Alle externen referenzierten Normen sind jetzt datiert. 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	Ein neuer Anhang ZA wurde entwickelt, um den Anforderungen des Normungsauftrags der EU-Kommission „M/549 C(2016) 5884 final“ gerecht zu werden. 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	In der Überarbeitung wurden keine technischen Änderungen vorgenommen.
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	Diese Norm ist die Zusammenführung der schrittweisen Entwicklung der Europäischen Normen für Aufzüge. Vorherige Versionen von EN 81-1 und EN 81-2, die in EN 81-20:2020 und EN 81-50:2020 eingearbeitet wurden, schließen folgende Dokumente mit ein:
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1985, Sicherheitsregeln für elektrisch betriebene Aufzüge; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1998, Sicherheitsregeln für elektrisch betriebene Aufzüge; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1998, Berichtigung 1:1999; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1998/A1:2005, Aufnahme von programmierbaren elektronischen Systemen in sicherheits-bezogenen Anwendungen für Aufzüge (PESSRAL); 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1998/A2:2004, Aufnahme von Aufzügen ohne Triebwerksraum; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-1:1998+A3:2009, Aufnahme der unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten Türen; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1987, Sicherheitsregeln für hydraulisch betriebene Aufzüge; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1998, Sicherheitsregeln für hydraulisch betriebene Aufzüge; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1998, Berichtigung 1:1999; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1998/A1:2005, Aufnahme von programmierbaren elektronischen Systemen in sicherheits-bezogenen Anwendungen für Aufzüge (PESSRAL); 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1998/A2:2004, Einbeziehung von Aufzügen ohne Triebwerksraum; 
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-2:1998+A3:2009, Einbeziehung der unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten Türen. 


	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Normen, die Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen enthalten, die nachfolgend aufgeführt sind.
	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	[image: image1.png]Norm Verwendung

EN81-21 Enthilt alternative technische Anforderungen zu denen in EN 81-20, um bestimmte
spezifische Situationen zu beschreiben, die beim Einbau von Aufziigen in bestehende
Gebaude auftreten

Enthilt die Anforderungen an Notrufsysteme, die in Personenaufziigen verwendet
werden, um eingeschlossenen Personen die Kontaktaufnahme mit einem Rettungsdienst
zu erméglichen

EN 81-50 Wird in Verbindung mit der EN 81-20 verwendet, um Regeln fiir die Typpriifung von
sicherheitsrelevanten Komponenten und die Berechnungsmethodik zu erstellen

EN 81-58 Enthilt ein einheitliches Verfahren zur Prifung des Feuerwiderstandes von
Aufzugsschachttiiren

EN81-70 Enthilt zusétzliche Anforderungen zur EN 81-20 fiir barrierefreie Personenaufziige

EN81-71 Enthalt zusitzliche Anforderungen zur EN 81-20 fiir SchutzmaRnahmen gegen mutwillige
Zerstérung in Personen- und Lastenaufziigen

EN81-72 Enthilt zusétzliche Anforderungen zur EN 81-20 fiir Aufziige, die von der Feuerwehr
benutzt werden

EN81-73 Enthilt zusétzliche Anforderungen zur EN 81-20 fiir Aufziige, die fiir die Evakuierung von
behinderten Personen aus Gebauden verwendet werden

EN81-77 Enthalt zusétzliche Anforderungen zur EN 81-20 fiir Aufziige unter Erdbebenbedingungen

EN 12015 Enthidlt zusitzliche Anforderungen zur EN81-20 fiir Stéraussendungen bzgl.
elektromagnetischer Vertraglichkeit

EN 12016 Enthilt zusitzliche Anforderungen zur EN81-20 fiir die Stérfestigkeit gegen
elektromagnetische Vertréglichkeit

EN 13015 Gibt Regeln fiir die Erstellung von Wartungshandbiichern fiir Aufziige vor




	(D)
	-
	
	
	
	

	(D)
	Darüber hinaus gibt CEN TR 81-10 Auskunft über den Aufbau der Normenreihe EN 81.
	(D)
	Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe EN 81. Der Aufbau der Normenreihe EN 81 wird in CEN/TR 81-10:2008 beschrieben.
	
	
	
	

	(D)
	Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.
	(D)
	Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission

und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen

der EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en).
	
	
	
	

	(D)
	Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
	(D)
	Zum Zusammenhang mit EU Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
	
	
	
	

	(D)
	Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
	(D)
	Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und

Zypern.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Vorwort
	
	Neu eingefügt, wg. Bezug auf ISO
	
	

	(D)
	-
	(D)
	ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute

(ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Technischen

Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC Directives, Teil 1, beschrieben. Es sollten insbesondere die unterschiedlichen

Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC Directives, Teil 2, erarbeitet (siehe www.iso.org/directives).
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	ISO weist auf die Möglichkeit hin, dass die Anwendung dieses Dokuments mit der Verwendung eines oder mehrerer Patente verbunden sein kann. ISO bezieht jedoch in dieser Hinsicht keinerlei Stellung bezüglich

Nachweis, Gültigkeit oder Anwendbarkeit jeglicher beanspruchten Patentrechte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieses Dokuments lag ISO [eine/keine] Mitteilung über ein Patent bzw. mehrere Patente vor, welche/s zur Umsetzung dieses Dokuments erforderlich sein könnte/n. Anwender werden jedoch darauf hingewiesen,

dass dies möglicherweise nicht der aktuelle Informationsstand ist. Dieser kann jedoch der Patentdatenbank unter www.iso.org/patents entnommen werden. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet keine Anerkennung.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 178, Lifts, escalators, passenger conveyors, erarbeitet.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 8100-1:2019), die technisch überarbeitet wurde.
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	Die wesentlichen Änderungen sind folgende:
	
	Ich nehme an, dass alle diese wesentlichen Änderungen ausführlich in den folgenden Kapiteln beschreiben werden und von den einzelnen Teams auch erkannt wurden? teilweise auch durch die Normen abgedeckt 
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— redaktionelle Überarbeitung des Dokumentenaufbaus nach ISO/IEC Directives, Teil 2;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an vertikal bewegte Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an Tragmittel, die keine Stahldrahtseile sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an die automatische Notbefreiung;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an Treibscheibenaufzüge mit vergrößerter Nutzfläche des Fahrkorbs;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Überarbeitung der Anforderungen an Schaltungen mit SIL-Einstufung (zuvor als PESSRAL bezeichnet);
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an eine bewegliche Plattform in der Schachtgrube;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Erweiterung der Anforderungen zum Verhindern des Einziehens von Händen in Türen;
	
	Höhere Ansprüche
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Hinzufügung von Anforderungen an Ausgleichsmittel, die in den Schutzraum in der Schachtgrube hineinreichen;
	
	Definition im Kapitel 
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Abstimmung der Anforderungen an die Bremse mit den Überlastgrenzwerten;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Überarbeitung der Leistung und Überwachung der Triebwerksbremse;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Überarbeitung der Anforderungen an Leitern für den Zugang zur Schachtgrube;
	
	
	
	

	(D)
	-
	(D)
	— Festlegung der Klassifizierung zum Brandverhalten von elektrischen Leitungen.
	
	Höhere Ansprüche ?
	
	

	(D)
	-
	
	Zum Zusammenhang mit diesem Dokument und ISO 8100-20 siehe informativen Anhang D, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 8100 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.

html zu finden.
	
	
	
	

	0 (D)
	Einleitung
	-
	Einleitung
	
	
	
	

	0.1 (D)
	Allgemeines
	-
	
	
	
	
	

	(D)
	Diese Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.
	
	Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in ISO 12100:2010 angegeben.
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	Dieses Dokument ist insbesondere für die folgenden Interessentengruppen von Relevanz, die die Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen repräsentieren:
	
	Auflistung der Interessensgruppen
	
	

	(D)
	-
	
	— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und große Unternehmen);
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen, Marktaufsicht usw.).
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	Andere Interessentengruppen können durch den in diesem Dokument durch die oben genannten Interessentengruppen

erreichten Grad an Maschinensicherheit betroffen sein. Es handelt sich dabei um:
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und große Unternehmen);
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen für Menschen mit spezifischen

Bedürfnissen);
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Dienstleistungsanbieter, z. B. für Instandhaltung (kleine, mittlere und große Unternehmen);
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Verbraucher (wenn die Maschinen zum Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen sind).
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	Den oben genannten Interessengruppen wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Erarbeitung dieses Dokuments zu beteiligen.
	
	
	
	

	(D)
	Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.
	
	Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse

wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.
	
	
	
	

	(D)
	Für Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenüber den Festlegungen der anderen Normen.
	
	Wenn Anforderungen dieser Typ-C-Norm von denen abweichen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen beschrieben werden, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm für Maschinen, die entsprechend den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen anderer Normen.
	ed
	Redaktionelle Änderung
	
	

	0.2 (D)
	Allgemeine Bemerkungen
	
	
	
	Keine Benummerung mehr
	
	

	0.2.1 (D)
	Es ist der Zweck vorliegender Norm, die Sicherheitsregeln für Personen- und Lastenaufzüge festzulegen, um Personen und Sachen vor Unfallgefahren zu schützen, die sich beim Normalbetrieb, bei der Wartung und im Notbetrieb einstellen können.
	
	Es ist der Zweck des vorliegenden Dokuments, die Sicherheitsregeln für Personen- und Lastenaufzüge festzulegen.
	
	Verienfachung
	
	

	0.2.2 (D)
	Untersuchungen über die verschiedenen bei Aufzügen möglichen Gefährdungen wurden durchgeführt, siehe Abschnitt 4.
	
	-
	
	entfällt
	
	

	0.2.2.1 (D)
	Zu schützende Personen:
	
	Zu schützende Personen:
	
	
	
	

	a) (D)
	Benutzer, einschließlich Fahrgäste sowie sachkundige und befugte Personen, z. B. Wartungs- und Prüfpersonal (siehe EN 13015); 
	
	— Benutzer, einschließlich Fahrgäste, Wartungs- und Prüfpersonal;
	
	sachkundige und befugte Personen?, enthalten in den anderen Gruppen 
	
	

	b) (D)
	Personen in der Umgebung des Schachts oder eines Triebwerksraums und Rollenraums, die durch den Aufzug beeinträchtigt werden können. 
	
	— Personen an den Haltestellen und außerhalb des Schachts oder eines Aufstellungsortes für Triebwerk und Steuerung und eines Rollenraums, die durch den Aufzug beeinträchtigt werden können.
	
	Gilt das auch für den Kombischrank Hydraulik ???– andere Brandschutzbestimmungen dadurch notwendig ??
	
	

	0.2.2.2  (D)
	Zu schützende Gegenstände:
	
	Zu schützende Gegenstände:
	
	
	
	

	a) (D)
	Lasten im Fahrkorb; 
	a)
	Lasten im Fahrkorb;
	
	
	
	

	b) (D)
	Bauteile des Aufzugs; 
	b)
	Bauteile des Aufzugs;
	
	
	
	

	c) (D)
	das Gebäude, in dem sich der Aufzug befindet; 
	c)
	das Gebäude, in dem sich der Aufzug befindet.
	
	
	
	

	d) (D)
	die unmittelbare Umgebung des Aufzugs. 
	
	-
	
	Entfällt-
	
	

	(D)
	ANMERKUNG EN 81-71 enthält zusätzliche Anforderungen zum Schutz gegen mutwillige Zerstörung von Aufzügen, und EN 81-77 stellt zusätzliche Anforderungen an Aufzüge unter Erdbebenbedingungen.
	
	-
	
	Erdbeben folgt weiter hinten
	
	

	0.2.3 (D)
	Ist es aufgrund des Gewichts, der Größe oder der Bauform eines Bauteils nicht möglich, dieses von Hand zu bewegen, so ist es
	
	-
	
	0.2.3 ist komplett entfallen
	
	

	a) (D)
	mit Zubehörteilen für Lastaufnahmeeinrichtungen versehen oder 
	
	-
	
	
	
	

	b) (D)
	so konstruiert, dass solche Zubehörteile angebracht werden können (z. B. in Gewindebohrungen), oder 
	
	-
	
	
	
	

	c) (D)
	so gebaut, dass das leichte Anlegen üblicher Lastaufnahmemittel möglich ist. 
	
	-
	
	
	
	

	0.3 (D)
	Grundsätze
	
	-
	
	0.3 ist komplett entfallen
	
	

	0.3.1 (D)
	Allgemeines
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Die Erstellung dieser Norm beruht auf folgenden Grundsätzen:
	
	-
	
	
	
	

	0.3.2 (D)
	Diese Norm wiederholt nicht die gesamten allgemeinen technischen Regeln, die für elektrische, mechanische und bauliche Einrichtungen und Anlagen oder für den Brandschutz von Gebäudeteilen gelten.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Es war jedoch nötig, Maßstäbe festzulegen, sei es, weil sie für die Herstellung von Aufzügen typisch sind, sei es, weil bei der Benutzung von Aufzügen gegebenenfalls höhere Anforderungen als bei anderen Anlagen gestellt werden.
	
	-
	
	
	
	

	0.3.3 (D)
	Diese Norm beinhaltet Mindestregeln für den Einbau von Aufzügen in Gebäuden und Bauwerken. In einigen Ländern können Vorschriften über die Errichtung von Gebäuden usw. bestehen, die nicht außer Acht gelassen werden können.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Typische, davon betroffene Abschnitte sind solche, die Mindestwerte für die Höhe der Triebwerks- und Rollenräume sowie Maße für ihre Zugangstüren festlegen.
	
	-
	
	
	
	

	0.3.4  (D)
	Im Rahmen des Möglichen legt diese Norm nur die Anforderungen fest, denen das Material und die Ausrüstung im Hinblick auf die Sicherheit der Aufzüge entsprechen müssen.
	
	-
	
	
	
	

	0.3.5  (D)
	Bei der Risikobeurteilung und der Wahl der Begriffe und technischen Lösungen wurden die Verfahren von EN ISO 12100, EN ISO 14798 sowie der Normenreihe EN 61508 berücksichtigt.
	
	-
	
	
	
	

	0.3.6  (D)
	Damit EN 81-20 eine weite Verbreitung finden kann, wurde das Gewicht für eine Person mit 75 kg angenommen.
	
	-
	
	
	
	

	
	Diese Norm legt die größte zulässige Nutzfläche des Fahrkorbs in Bezug auf eine gegebene Last im Fahrkorb (Nennlast) und die mindestens erforderliche Fläche im Fahrkorb in Bezug auf die Anzahl der zu transportierenden Personen mit 75 kg je Person fest, um eine Überladung festzustellen und zu vermeiden.
	
	-
	
	
	
	

	0.4  (D)
	Annahmen
	
	-
	
	0.4 ist komplette entfallen
	
	

	0.4.1 (D)
	Allgemeines
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Bei der Erarbeitung dieses Dokuments wurden die folgenden Annahmen aufgestellt.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.2 (D)
	Zwischen dem Kunden und dem Lieferanten haben Absprachen stattgefunden und es wurde über Folgendes eine Übereinkunft erzielt:
	
	-
	
	
	
	

	a) (D)
	die bestimmungsgemäße Nutzung des Aufzugs; 
	
	-
	
	
	
	

	b) (D)
	Art und Masse der Transporteinrichtungen, die bei Lastenaufzügen zum Be- und Entladen des Fahrkorbs zum Einsatz kommen; 
	
	-
	
	
	
	

	c) (D)
	Umgebungsbedingungen wie z. B. Temperatur, Feuchte, Sonnen- oder Windexposition, Schnee, korrosive Atmosphäre; 
	
	-
	
	
	
	

	d) (D)
	bauliche Probleme (beispielsweise über einzuhaltende Bauvorschriften); 
	
	-
	
	
	
	

	e) (D)
	andere Aspekte des Betriebsorts; 
	
	-
	
	
	
	

	f) (D)
	die Wärmeabgabe durch die Bauteile oder die Ausrüstung des Aufzugs, die eine Belüftung des Schachtes und/oder des Aufstellungsorts für Triebwerk und Steuerung oder des Standorts der Ausrüstung erfordern würde; 
	
	-
	
	
	
	

	g) (D)
	Informationen hinsichtlich der Aspekte, die sich auf Lärm und Schwingungen beziehen, die von der Ausrüstung emittiert werden. 
	
	-
	
	
	
	

	0.4.3 (D)
	Für jedes Bauteil, das in eine vollständige Aufzugsanlage eingebaut werden kann, wurden die zutreffenden Risiken untersucht und die Regeln dementsprechend festgelegt. 
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Die Bauteile sind
	
	-
	
	
	
	

	a) (D)
	nach üblicher Ingenieurpraxis (siehe CEN/TR 81-12) und Berechnungsmethoden unter Berück-sichtigung aller Fehlerarten berechnet, 
	
	-
	
	
	
	

	b) (D)
	mechanisch und elektrisch gut gestaltet, 
	
	-
	
	
	
	

	c) (D) (D)
	aus widerstandsfähigem Werkstoff mit den erforderlichen Eigenschaften hergestellt, 
	
	-
	
	
	
	

	d) (D)
	frei von Fehlern, 
	
	-
	
	
	
	

	e) (D)
	frei von schädlichen Stoffen, z. B. Asbest. 
	
	-
	
	
	
	

	0.4.4 (D)
	Bauteile werden funktionsfähig und in gutem Zustand erhalten, sodass die geforderten Abmessungen trotz Abnutzung eingehalten bleiben. Alle Aufzugsbauteile werden als prüfbedürftig betrachtet, um einen sicheren und kontinuierlichen Betrieb während ihrer Nutzung sicherzustellen.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Die in der Norm festgelegten betrieblichen Abstände sollten nicht nur bei der Prüfung vor Inbetriebnahme, sondern auch während der gesamten Lebensdauer des Aufzugs eingehalten werden.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	ANMERKUNG Bei Bauteilen, die keine Wartung erfordern (z. B. wartungsfrei, lebensdauergeschmiert), ist es dennoch erforderlich, dass sie für Prüfungen zugänglich sind.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.5 (D)
	Bauteile werden so ausgewählt und eingebaut, dass vorhersehbare Umwelteinflüsse und spezielle Betriebsbedingungen den sicheren Betrieb des Aufzugs nicht beeinträchtigen.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.6 (D)
	Durch die Auslegung der lasttragenden Teile ist der sichere Normalbetrieb des Aufzugs für Lasten von 0 % bis 100 % der Nennlast, zuzüglich einer beim Entwurf berücksichtigten Überbelastung/Überlast (siehe 5.12.1.2), sichergestellt.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.7 (D)
	Die Anforderungen dieser Norm sind so, dass die Möglichkeit eines Fehlers in einer elektrischen Sicherheitseinrichtung (siehe 5.11.2) oder eines baumustergeprüften Sicherheitsbauteils nicht in Betracht gezogen werden muss, wenn sie allen Anforderungen dieses Dokuments und der EN 81-50 genügen.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.8 (D)
	Benutzer müssen bei der bestimmungsgemäßen Benutzung eines Aufzugs vor den Auswirkungen ihrer Unachtsamkeit und ihrer unbewussten Sorglosigkeit geschützt werden.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.9 (D)
	In bestimmten Fällen können Benutzer unvorsichtig handeln. Die Möglichkeit zweier gleichzeitiger unvorsichtiger Handlungen und/oder die Missachtung von Benutzungshinweisen wird nicht berücksichtigt.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.10 (D)
	Wenn bei Wartungsarbeiten eine den Benutzern normalerweise nicht zugängliche Sicherheits-einrichtung bewusst unwirksam gemacht wurde, ist der sichere Betrieb des Aufzugs nicht mehr länger sichergestellt. Es werden jedoch im Einklang mit den Wartungsanweisungen ergänzende Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Benutzer sicherzustellen.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Es wird unterstellt, dass das Wartungspersonal eingewiesen ist und entsprechend den Anweisungen arbeitet.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.11 (D)
	Horizontale Kräfte und/oder Energien, die berücksichtigt werden müssen, sind in den zutreffenden Abschnitten dieser Norm angegeben. Üblicherweise, falls nicht anders in dieser Norm festgelegt, entspricht die von einer Person aufgebrachte Energie einer äquivalenten statischen Kraft von:
	
	-
	
	
	
	

	a) (D)
	300 N; 
	
	-
	
	
	
	

	b) (D)
	1 000 N, wenn ein Stoß auftreten kann. 
	
	-
	
	
	
	

	0.4.12 (D)
	Mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Sachverhalte, denen eine besondere Beachtung zukam, wird sich eine nach den allgemein anerkannten Regeln und den Anforderungen der Norm ausgeführte mechanische Einrichtung, einschließlich des unkontrollierten Rutschens der Seile auf der Treibscheibe, nicht bis zu einem Zustand verschlechtern, der zu einer Gefährdung führt, ohne dass die Möglichkeit des Feststellens dieser Gefährdung besteht, vorausgesetzt, dass alle vom Hersteller gegebenen Anleitungen ordnungsgemäß ausgeführt wurden:
	
	-
	
	
	
	

	a) (D)
	Bruch von Tragmitteln; 
	
	-
	
	
	
	

	b) (D)
	Bruch und Schlaffwerden aller Verbindungen durch Hilfsseile, Ketten und Riemen; 
	
	-
	
	
	
	

	c) (D)
	Versagen eines mechanischen Bauteils der elektromagnetischen Bremse, das an der Erzeugung der Bremswirkung auf die Bremstrommel/Bremsscheibe beteiligt ist; 
	
	-
	
	
	
	

	d) (D)
	Versagen eines Bauteils am Triebwerk und der Treibscheibe; 
	
	-
	
	
	
	

	e) (D)
	Bruch im hydraulischen System (ausgenommen des Hebers); 
	
	-
	
	
	
	

	f) (D)
	kleine Leckagen im hydraulischen System (einschließlich des Hebers, siehe 6.3.10). 
	
	-
	
	
	
	

	0.4.13 (D)
	Die Möglichkeit, dass der Fahrkorb im Ruhezustand aus der untersten Haltestelle im freien Fall auf die Puffer auftrifft, bevor die Fangvorrichtung eingerückt ist, wird als hinnehmbar angesehen.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.14 (D)
	Wenn die Geschwindigkeit des Fahrkorbs von der Frequenz der Netzversorgung abhängt, wird unterstellt, dass sie 115 % der Nenngeschwindigkeit oder eine entsprechend geringere Geschwindigkeit, die in dieser Norm für die Inspektionssteuerung, das Einfahren usw. festgelegt ist, nicht überschreitet.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.15 (D)
	Für das Hochziehen schwerer Ausrüstungsteile sind Vorkehrungen getroffen worden [siehe 0.4.2 e)].
	
	-
	
	
	
	

	0.4.16 (D)
	Um das bestimmungsgemäße Verhalten der Einrichtungen im Schacht und in dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung unter Berücksichtigung ihrer Wärmeabgabe sicherzustellen, wird unterstellt, dass die Umgebungstemperatur im Schacht und in dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung zwischen +5 °C und +40 °C gehalten wird.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	ANMERKUNG Siehe HD 60364-5-51, Code AA5.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.17 (D)
	Schacht wird entsprechend des nationalen Baurechts unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen des Aufzugs und der vom Hersteller angegebenen Wärmeabgabe, der in 0.4.16 angegebenen Grenzwerte, wie z. B. Umgebungstemperatur, Feuchte, direkte Sonneneinstrahlung, Luftqualität und Dichtheit des Gebäudes aus Forderungen zur Energieeinsparung, ausreichend belüftet.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	ANMERKUNG Siehe 0.4.2 und E.3 für weitere Hinweise.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.18 (D)
	Zugangswege zu den Arbeitsflächen sind angemessen beleuchtet (siehe 0.4.2).
	
	-
	
	
	
	

	0.4.19 (D)
	Mindestdurchgangsbreiten, Gänge, Flucht- und Rettungswege usw. werden durch die offenen Türen oder Klappen und/oder die Schutzeinrichtungen für Arbeitsbereiche außerhalb des Schachts, die entsprechend den Wartungsanleitungen aufgestellt werden, nicht beeinträchtigt (siehe 0.4.2).
	
	-
	
	
	
	

	0.4.20 (D)
	Arbeiten mehr als eine Person gleichzeitig an einem Aufzug, werden angemessene Mittel zur Verständigung zwischen diesen Personen sichergestellt.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.21 (D)
	Das Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen, die einen Schutz gegen mechanische, elektrische oder sonstige Gefährdungen durch physische Barrieren bieten und während einer Wartung und Prüfung entfernt werden müssen, bleibt entweder an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt, wenn die Schutzeinrichtung entfernt wird.
	
	-
	
	
	
	

	0.4.22 (D)
	Die für den Betrieb von Hydraulikaufzügen verwendeten Flüssigkeiten entsprechen EN ISO 6743-4.
	
	-
	
	
	
	

	1 (D)
	Anwendungsbereich
	1
	Anwendungsbereich
	
	
	
	

	1.1 (D)
	Dieses Dokument legt die Sicherheitsregeln für dauerhaft eingebaute neue, elektrisch betriebene Personen- oder Lastenaufzüge fest, die einen Treibscheiben-, Trommel,-Ketten- oder hydraulischen Antrieb haben, festgelegte Ebenen bedienen und einen Fahrkorb besitzen, der, an Seilen oder Ketten aufgehängt oder von Hebern getragen, für den Transport von Personen oder Personen und Lasten bestimmt ist und der sich zwischen Führungen, die nicht mehr als 15° gegen die Vertikale geneigt sind, bewegt.
	-
	Dieses Dokument legt die Sicherheitsregeln für dauerhaft in Gebäuden eingebaute Aufzüge fest, die für den

Transport von Personen oder Personen und Lasten bestimmt sind. Dieses Dokument ist auf Folgendes anwendbar:
	ge
	Neu ist die viel genauere Definition, welche Aufzüge mit der ISO abgedeckt sind. Nachfolgend sind die einzelnen Punkte aufgeführt
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge mit Treibscheiben-, Trommel- oder hydraulischem Antrieb;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge, die festgelegte Ebenen bedienen;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge mit geschlossenem Fahrkorb;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge, die sich Führungen entlang bewegen, die nicht mehr als 15° gegen die Vertikale geneigt sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge, die in Gebäude mit Grenzbedingungen nach Anhang B eingebaut sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— die elektrische Ausrüstung des Aufzugs, einschließlich Beleuchtung und Steckdosen im Schacht.
	
	
	
	

	1.2 (D)
	Zusätzlich zu den Anforderungen dieses Dokuments müssen in speziellen Fällen weitere Anforderungen (Nutzung der Aufzüge von Personen mit Behinderungen im Brandfall, explosionsgefährdete Atmosphäre, extreme klimatische Verhältnisse, Erdbebenbedingungen, Transport gefährlicher Güter usw.) berücksichtigt werden.
	-
	Dieses Dokument legt keine zusätzlichen Anforderungen an Folgendes fest:
	ge
	Auch hier wird genauer in einzelnen Punkten definiert, was nicht berücksichtigt wird. Nachfolgend sind die einzelnen Punkt aufgeführt.
	
	

	(D)
	-
	
	— in Gebäude eingebaute Aufzüge mit Anforderungen unter Erdbebenbedingungen;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— in Gebäude eingebaute Aufzüge mit Anforderungen an die Zugänglichkeit;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge, die mutwilliger Zerstörung ausgesetzt sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— Aufzüge, die für Feuerwehreinsätze vorgesehen sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— ausschließlich für den Transport von Lasten vorgesehene Aufzüge, bei denen der Lastträger zugänglich ist, und die mit Steuerungen innerhalb des Lastträgers oder in Reichweite einer Person innerhalb des Lastträgers ausgestattet sind;
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	— das Verhalten des Aufzugs, wenn die Steuerung des Aufzugs im Fall eines Gebäudebrands ein Rückrufsignal bzw. mehrere Rückrufsignale empfängt.
	
	
	
	

	1.3 (D)
	Dieses Dokument gilt nicht für
	
	-
	ge
	Nachdem oben genauer Definitionen erfolgen, erspart man sich offensichtlich dann die ungültigen
	
	

	1.3 a) (D)
	Aufzüge mit 
	
	-
	
	
	
	

	1.3. a) 1) (D)
	anderen als den in 1.1 genannten Antrieben, 
	
	-
	
	
	
	

	1.3. a) 2) (D)
	Nenngeschwindigkeiten ≤ 0,15 m/s; 
	
	-
	
	
	
	

	1.3. b) (D)
	Hydraulikaufzüge 
	
	-
	
	
	
	

	1.3. b) 1) (D)
	mit einer Nenngeschwindigkeit über 1 m/s, 
	
	-
	
	
	
	

	1.3. b) 2) (D)
	bei der die Einstellung für Druckbegrenzungsventil (5.9.3.5.3) oberhalb von 50 MPa liegt; 
	
	-
	
	
	
	

	c) (D)
	neue Personen- oder Lastenaufzüge in bestehenden Gebäuden1, bei denen unter Umständen infolge von Einschränkungen, die sich aus baulichen Zwängen ergebenen, einige Anforderungen von EN 81-20 nicht erfüllt werden können und bei denen EN 81-21 berücksichtigt werden sollte; 
	
	-
	
	
	
	

	d) (D)
	Hebezeuge, wie Umlaufaufzüge, Schachtförderanlagen, Bühnenaufzüge, Einrichtungen mit automa-tischer Beladung, Kübelaufzüge, Bauaufzüge, Schiffsaufzüge, Bohrplattformen auf See, Bau- und Instand-haltungseinrichtungen oder Aufzüge in Windenergieanlagen; 
	
	-
	
	
	
	

	e) (D)
	wesentliche Änderungen (vergleiche Anhang C) an einem Aufzug, der vor dem Inkrafttreten dieser Norm errichtet wurde; 
	
	-
	
	
	
	

	f) (D)
	Sicherheit während des Transports, der Errichtung, einer Reparatur und beim Ausbau von Aufzügen. 
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Dafür kann jedoch sachdienlich von dieser Norm ausgegangen werden.
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	Lärm und Schwingungen werden in dieser Norm nicht behandelt, weil sie nicht in solchen Größenordnungen ermittelt werden, die in Bezug auf die sichere Benutzung und Wartung von Aufzügen als gefährdend eingestuft werden könnten (siehe auch 0.4.2).
	
	-
	
	
	
	

	1.4 (D)
	Dieses Dokument gilt nicht für Personen- und Lastenaufzüge, die vor ihrer Veröffentlichung errichtet wurden.
	
	Dieses Dokument gilt nicht für Personen- und Lastenaufzüge, die vor ihrer Veröffentlichung errichtet wurden.
	
	
	
	

	2 (D)
	Normative Verweisungen
	2
	Normative Verweisungen
	
	
	
	

	(D)
	Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).
	
	Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt

nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).
	
	Viele Bezugsnormen entfallen, etliche kommen neu hinzu, Bezug auf die jeweils aktuelle Ausgabe
	
	

	(D)
	EN 81-28:2003, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Aufzüge für den Personen- und Gütertransport — Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge
	
	EN 81-28:2022, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Aufzüge für den Personen- und Gütertransport — Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-50:2020, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Prüfungen — Teil 50: Konstruktionsregeln, Berechnungen und Prüfungen von Aufzugskomponenten
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 81-58:2003, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Überprüfung und Prüfverfahren — Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren
	
	EN 81-58:2022, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Überprüfung und Prüfverfahren — Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren
	
	
	
	

	(D)
	EN 131-2:2010+A1:2017, Leitern — Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 1993-1-1:2002, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
	
	EN 1993-1-1:2006+A1:2014, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-1:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Nahtlose kaltgezogene Rohre
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-2:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Geschweißte kaltgezogene Rohre
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-3:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Geschweißte maßgewalzte Rohre
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-4:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Nahtlose kaltgezogene Rohre für Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-5:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Geschweißte maßumgeformte Rohre mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 10305-6:2016, Präzisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 6: Geschweißte kaltgezogene Rohre für Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 12015:2014, Elektromagnetische Verträglichkeit — Produktfamilien-Norm für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige — Störaussendung
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 12016:2013, Elektromagnetische Verträglichkeit — Produktfamilien-Norm für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige — Störfestigkeit
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	EN 12385-1:2002+A1:2008, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	
	
	
	

	(D)
	EN 12385-5:2002, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Litzenseile für Aufzüge
	
	EN 12385-5:2021,1 Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Litzenseile für Aufzüge
	
	
	
	

	(D)
	EN 12600:2002, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren für die Stoßprüfung und Klassifizierung von Flachglas
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 13015:2001+A1:2008, Instandhaltung von Aufzügen und Fahrtreppen — Regeln für Instandhaltungsanweisungen
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
	
	EN 13501-1:2018, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	EN 13501-6:2018+A1:2022, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteile zu ihrem Brandverhalten —Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Starkstromkabeln und

-leitungen
	
	
	
	

	(D)
	EN 50205:2002, Relais mit (mechanisch) zwangsgeführten Kontakten
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 50214:2006, Flache PVC-ummantelte Steuerleitungen
	
	EN 50214:2006, Flache PVC-ummantelte Steuerleitungen
	
	
	
	

	(D)
	EN 50274:2002, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen — Schutz gegen elektrischen Schlag — Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	
	IEC 60204-1:2016+A1:2021, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements
	
	
	
	

	(D)
	EN 60529:1992, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529)
	
	IEC 60529:1989+AMD1:1999, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
	
	
	
	

	(D)
	EN 60664-1:2007, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen
	
	IEC 60664-1:2020, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests
	
	
	
	

	(D)
	EN 60947-4-1:2010, Niederspannungsschaltgeräte — Teil 4-1: Schütze und Motorstarter — Elektromechanische Schütze und Motorstarter
	
	IEC 60947-4-1:2018, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor-starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor-starters
	
	
	
	

	(D)
	EN 60947-5-1:2004, Niederspannungsschaltgeräte — Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente — Elektromechanische Steuergeräte
	
	IEC 60947-5-1:2016, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices
	
	
	
	

	(D)
	EN 60947-5-5:1997, Niederspannungsschaltgeräte — Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente — Elektrisches Not-Halt-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion
	
	IEC 60947-5-5:1997+AMD1:2005, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-5: Control circuit devices and switching elements — Electrical emergency stop device with mechanical latching function
	
	
	
	

	(D)
	EN 61310-3:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 3: Anforderungen an die Anordnung und den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen)
	
	IEC 61310-3:2007, Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Requirements for the location and operation of actuators
	
	
	
	

	(D)
	EN 61800-5-2:2007, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl — Teil 5-2: Anforde-rungen an die Sicherheit — Funktionale Sicherheit
	
	IEC 61800-5-2:2016, Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements —Functional
	
	
	
	

	(D)
	EN 61810-1:2008, Elektromechanische Elementarrelais — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61810-1:2015)
	
	IEC 61810-1:2015+AMD1:2019, Electromechanical elementary relays — Part 1: General requirements
	
	
	
	

	(D)
	-
	
	IEC 61810-3:2015, Electromechanical elementary relays — Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts
	
	
	
	

	(D)
	EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
	
	ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
	
	
	
	

	(D)
	EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008)
	
	ISO 13857:2019, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
	
	
	
	

	(D)
	HD 60364-4-41:2007, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: Schutzmaßnahmen — Schutz gegen elektrischen Schlag
	
	IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, Low voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protection against electric shock
	
	
	
	

	(D)
	HD 60364-4-42:2011, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-42: Schutzmaßnahmen — Schutz gegen thermische Auswirkungen
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	HD 60364-6:2007, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Prüfungen
	
	IEC 60364-6:2016, Low voltage electrical installations — Part 6: Verification
	
	
	
	

	(D)
	IEC 60227-6:2001, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 6: Lift cables and cables for flexible connections
	
	IEC 60227-6:2001, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 6: Lift cables and cables for flexible connections
	
	
	
	

	(D)
	IEC 60245-5:1994, Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Lift cables
	
	-
	
	
	
	

	(D)
	IEC 60417:2002, Database — Graphical symbols for use on equipment
	
	IEC 60417:2002, Database — Graphical symbols for use on equipment
	
	
	
	

	(D)
	IEC 60617:2012, Graphische Symbole für Diagramme
	
	IEC 60617:2012, Database — Graphical symbols for diagrams
	
	
	
	

	(D)
	ISO 1219-1:2012, Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagrams — Part 1: Graphic symbols for conventional use and data-processing applications
	
	ISO 1219-1:2012, Fluid power systems and components — Graphical symbols and circuit diagrams — Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 3008-2:2017, Fire-resistance tests — Part 2: Lift landing door assemblies
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 4344:2022, Steel wire ropes for lifts — Minimum requirements
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 4190-5:2006, Lift (Elevator) installation — Part 5: Control devices, signals and additional fittings
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 6743-4:2015, Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 4: Family H (Hydraulic systems)
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 7010:2019, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 8100-2:2023, Lifts for the transport of persons and goods — Part 2: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 8102-1:2020, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks — Part 1: Electromagnetic compatibility with regard to emission
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 8102-2:2021, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks — Part 2: Electromagnetic compatibility with regard to immunity
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 8102-20:2022, Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks — Part 20: Cybersecurity
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 12543-2:2021, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 2: Laminated safety glass
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 12543-3:2021, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 3: Laminated glass
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 14122-3:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 14122-4:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders
	
	
	
	

	
	-
	
	ISO 29584:2015, Glass in building — Pendulum impact testing and classification of safety glass
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 60332-1-2:2004+AMD1:2015, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 60332-3-24:2018, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category C
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 60598-1:2020, Luminaires — Part 1: General requirements and tests
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 60754-2:2011+AMD1:2019, Test on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 61034-2:2005+AMD1:2013, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements
	
	
	
	

	
	-
	
	IEC 61508-1:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements
	
	
	
	

	
	-
	
	EN 81-71:2022, Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge — Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung
	
	
	
	

	
	-
	
	EN 13411-3:2022, Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Pressklemmen und Verpressen
	
	
	
	

	
	-
	
	EN 13411-6:2004+A1:2008, Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 6: Asymmetrische Seilschlösser
	
	
	
	

	
	-
	
	EN 13411-7:2021, Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 7: Symmetrische Seilschlösser
	
	
	
	

	
	-
	
	EN 13411-8:2011, Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 8: Stahlfittinge und Verpressungen
	
	
	
	

	3
	Begriffe
	3
	Begriffe
	
	
	
	

	
	Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
	
	Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 12100:2010 und die folgenden Begriffe.
	
	Bezug auf ISO 12100 ergänzt
	
	

	
	ISO und IEC pflegen terminologische Datenbanken für den Einsatz in der Normung, die unter den folgenden Adressen zu finden sind:
	
	ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden

Adressen bereit: — ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp
	
	
	
	

	
	IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 
	
	— IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/
	
	
	
	

	
	ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Schürze
	3.1
	Schürze
	
	
	
	

	
	vertikales glattes Teil unterhalb der Schwelle einer Haltestelle oder eines Fahrkorbzugangs
	
	vertikales glattes Teil unterhalb der Schwelle einer Haltestelle oder eines Fahrkorbzugangs
	
	
	
	

	3.2
	befugte Person
	-
	-
	
	Gibt es neu nicht mehr
	
	

	
	Person, die über die Erlaubnis der für den Betrieb und die Benutzung des Aufzugs verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person verfügt, Bereiche mit beschränktem Zugang (Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung, Rollenräume, Aufzugschacht) für Wartungs- und Prüftätigkeiten oder Notbefreiung zu betreten
	
	-
	
	
	
	

	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Befugte Personen sollten in Bezug auf die Aufgabenstellungen, für die ihnen die Befugnis erteilt wurde, sachkundig sein (siehe auch 3.7).
	
	-
	
	
	
	

	
	-
	3.2
	automatischer Betrieb
	
	Zusätzliche, neue Definition
	
	

	
	-
	
	Betrieb, bei dem sich der Aufzug nach Betätigung von Befehlsgebern oder als Reaktion auf eine andere automatische

Startfunktion zu bewegen beginnt
	
	
	
	

	3.3
	Nutzfläche des Fahrkorbs
	
	-
	
	Taucht hier nicht mehr auf
	
	

	
	Fläche des Fahrkorbs, die die Benutzer und Lasten während des Aufzugbetriebs einnehmen können
	
	-
	
	
	
	

	
	-
	3.3
	automatische Notbefreiung
	
	Zusätzliche, neue Definition
	
	

	
	-
	
	Einrichtung oder Funktion, die bei einem Ausfall oder Verlust der Energieversorgung automatisch aktiv wird, um den Fahrkorb zu einer Haltestelle zu bringen
	
	
	
	

	3.4
	Ausgleichsgewicht
	3.4
	Ausgleichsgewicht
	
	
	
	

	
	Masse, die der Energieeinsparung dadurch dient, dass sie die gesamte oder einen Teil der Masse des Fahrkorbs ausgleicht
	
	Masse, die der Energieeinsparung dadurch dient, dass sie die gesamte oder einen Teil der Masse des Fahrkorbs

ausgleicht
	
	
	
	

	3.5
	Puffer
	3.5
	Puffer
	
	
	
	

	
	nachgiebiger Anschlag am Ende der Fahrbahn, der hydraulisch, durch Federn oder durch ähnliche Einrich-tungen verzögert
	
	mechanische Einrichtung mit Eigenschaften zur Abgabe oder Speicherung kinetischer Energie
	
	Allgemeinere Definition
	
	

	3.6
	Fahrkorb
	3.6
	Fahrkorb
	
	
	
	

	
	Teil des Aufzugs, der die Fahrgäste und/oder die Lasten aufnimmt
	
	Teil des Aufzugs, der die Lasten aufnimmt
	
	Fahrgäste sind jetzt auch Lasten
	
	

	3.7
	sachkundige Person
	
	-
	
	Ersatzlos gestrichen
	
	

	
	Person, die entsprechend ausgebildet ist und die auf Kenntnissen und Erfahrungen beruhende Sachkunde besitzt sowie mit den erforderlichen Anweisungen ausgestattet ist, um die geforderten Tätigkeiten zur Wartung oder Prüfung des Aufzugs oder die Befreiung von Benutzern sicher ausführen zu können
	
	-
	
	
	
	

	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Nationale Vorschriften können einen Befähigungsnachweis fordern.
	
	-
	
	
	
	

	3.8
	Gegengewicht
	3.7
	Gegengewicht
	
	
	
	

	
	Masse, die die Treibfähigkeit sicherstellt
	
	Masse, die die Treibfähigkeit sicherstellt
	
	
	
	

	3.9
	direkt angetriebener Aufzug
	3.8
	direkt angetriebener Aufzug
	
	
	
	

	
	Hydraulikaufzug, dessen Kolben oder Zylinder direkt mit dem Fahrkorb oder dessen Rahmen verbunden ist
	
	Hydraulikaufzug, dessen Kolben oder Zylinder direkt mit dem Fahrkorb oder dem Fahrkorbrahmen verbunden

ist
	
	
	
	

	3.10
	Abwärtsventil
	3.9
	Abwärtsventil
	
	
	
	

	
	elektrisch gesteuertes Ventil in einem Hydraulikkreis für die Abwärtsfahrt des Fahrkorbs
	
	elektrisch gesteuertes Ventil in einem Hydraulikkreis für die Abwärtsfahrt des Fahrkorbs
	
	
	
	

	3.11
	Antriebssteuerung
	3.10
	Antriebssteuerung
	
	
	
	

	
	System, das den Betrieb des Triebwerks steuert und überwacht
	
	System, das den Betrieb des Triebwerks steuert und überwacht
	
	
	
	

	3.12
	elektrisches Absinkkorrektursystem
	3.11
	elektrisches Absinkkorrektursystem
	
	
	
	

	
	Kombination von Maßnahmen gegen Gefährdungen aus dem Absinken bei Hydraulikaufzügen
	
	Kombination aus Maßnahmen für Hydraulikaufzüge zur Verhinderung, dass sich der Fahrkorb langsam von der Bodenebene wegbewegt
	
	
	
	

	
	
	3.12
	elektrische Sicherheitseinrichtung
	
	Neu eingeführte Definition
	
	

	
	
	
	Sicherheitsschalter, Sicherheitsschaltung oder Schaltung mit SIL-Einstufung mit der erforderlichen Betriebszuverlässigkeit
	
	
	
	

	3.13
	elektrische Sicherheitskette
	3.13
	elektrische Sicherheitskette
	
	
	
	

	
	Gesamtheit der in Serie geschalteten elektrischen Sicherheitseinrichtungen, die derart miteinander verbunden sind, dass der Aufzug anhält, wenn eine von ihnen auslöst
	
	Gesamtheit der in Serie geschalteten elektrischen Sicherheitseinrichtungen, die derart miteinander verbunden sind, dass der Aufzug anhält, wenn eine von ihnen auslöst
	
	
	
	

	3.14
	Druck bei Volllast
	3.14
	Druck bei Volllast
	
	
	
	

	
	statischer Druck, der auf Leitung, Heber, Ventilblock wirkt, wenn der mit Nennlast beladene Fahrkorb in der obersten Haltestelle steht
	
	statischer Druck, der auf Leitung, Heber, Ventilblock wirkt, wenn der mit Nennlast beladene Fahrkorb in der obersten Haltestelle steht
	
	
	
	

	3.15
	Lastenaufzug
	3.15
	Lastenaufzug
	
	
	
	

	
	Aufzug, der vorwiegend zur Beförderung von Lasten, die im Allgemeinen von Personen begleitet werden, bestimmt ist
	
	Personenaufzug mit zusätzlichen Maßnahmen für den Transport von Lasten
	
	Geäderte Definition
	
	

	3.16
	Führungsschienen
	3.16
	Führungsschienen
	
	
	
	

	
	Bauteile, die der Führung des Fahrkorbs, Gegengewichts oder Ausgleichsgewichts dienen
	
	Bauteile, mit denen die Bewegung geführt wird
	
	Definition verallgemeinert
	
	

	3.17
	Schachtkopf
	3.17
	Schachtkopf
	
	
	
	

	
	Teil des Schachts zwischen der obersten vom Fahrkorb bedienten Haltestelle und der Schachtdecke
	
	Teil des Schachts zwischen der obersten vom Fahrkorb bedienten Haltestelle und der Schachtdecke
	
	
	
	

	3.18
	Hydraulikaufzug
	3.18
	Hydraulikaufzug
	
	
	
	

	
	Aufzug, bei dem die Hubarbeit von einer elektrisch angetriebenen Pumpe herrührt, die einem direkt oder indirekt mit dem Fahrkorb verbundenen Heber Hydroflüssigkeit zuführt (mehrere Motoren, Pumpen oder Heber können verwendet werden)
	
	Aufzug, bei dem die Bewegung des Fahrkorbs durch einen Durchfluss von Flüssigkeit geregelt wird
	
	Vereinfachte Definition
	
	

	3.19
	indirekt angetriebener Aufzug
	3.19
	indirekt angetriebener Aufzug
	
	
	
	

	
	Hydraulikaufzug, bei dem Kolben oder Zylinder über Tragmittel (Seile, Ketten) mit dem Fahrkorb oder seinem Rahmen verbunden sind
	
	Hydraulikaufzug, bei dem Kolben oder Zylinder über Tragmittel (Seile, Ketten) mit dem Fahrkorb oder seinem Rahmen verbunden sind
	
	
	
	

	3.20
	Montagebetrieb
	
	-
	
	Ersatzlos gestrichen
	
	

	
	juristische oder natürliche Person, die die Verantwortung hinsichtlich des Errichtens und der Inbetriebnahme des Aufzugs an dessen endgültigem Einbauort im Gebäude trägt
	
	-
	
	
	
	

	3.21
	Sperrfangvorrichtung
	3.20
	Sperrfangvorrichtung
	
	
	
	

	
	Fangvorrichtung, die unmittelbar sperrend an den Führungsschienen angreift
	
	Fangvorrichtung, bei der die Bremsung nicht begrenzt ist
	
	Definition verallgemeinert
	
	

	3.22
	Heber
	3.21
	Heber
	
	
	
	

	
	Kombination eines Zylinders und eines Kolbens zu einer hydraulischen Betätigungseinheit
	
	Kombination eines Zylinders und eines Kolbens zu einer hydraulischen Betätigungseinheit
	
	
	
	

	3.23
	Verbundsicherheitsglas 

VSG
	
	-
	
	Ersatzlos gestrichen
	
	

	
	Einheit von zwei oder mehr Glasscheiben, die miteinander mit einer oder mehreren Kunststofffolien oder einem oder mehreren Flüssigkeitsfilmen verbunden sind
	
	-
	
	
	
	

	3.24
	Einfahren
	3.22
	Einfahren
	
	
	
	

	
	Vorgang, mit dem die Haltegenauigkeit des Fahrkorbs an den Haltestellen erreicht wird
	
	Vorgang, mit dem die Haltegenauigkeit des Fahrkorbs an einer Haltestelle erreicht wird
	
	
	
	

	3.25
	Nachstellgenauigkeit
	3.23
	Nachstellgenauigkeit
	
	
	
	

	
	vertikaler Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttürschwelle während der Be- oder Entladung des Fahrkorbs
	
	vertikaler Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttürschwelle
	
	Vereinfachte Definition
	
	

	3.26
	Triebwerk
	3.24
	Triebwerk
	
	
	
	

	
	Einrichtung einschließlich Motor, Getriebe und Treibscheibe/Kettenräder und Trommel (Treibscheiben, Ketten-oder Trommelaufzug) oder mit der Pumpe, Pumpenmotor und Steuerventilen (Hydraulikaufzug), die die Bewegung und das Anhalten des Aufzugs bewirkt
	
	Einrichtung einschließlich Motor, Getriebe, Triebwerksbremse und Treibscheibe/Kettenräder und Trommel

(Treibscheiben-, Ketten- oder Trommelaufzug) oder mit der Pumpe, Pumpenmotor und Steuerventilen (Hydraulikaufzug), die die Bewegung und das Anhalten des Aufzugs bewirkt
	
	
	
	

	3.27
	Triebwerksraum
	3.25
	Triebwerksraum
	
	
	
	

	
	vollständig umwehrter Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung mit Decke, Wänden, Boden und Zugangstür(en), in dem Triebwerk und Steuerung als Ganzes oder in Teilen untergebracht sind
	
	vollständig umwehrter Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung mit Decke, Wänden, Boden und Zugangstür(

en), in dem Triebwerk und Steuerung als Ganzes oder in Teilen untergebracht sind
	
	
	
	

	3.28
	Triebwerk und Steuerung
	3.26
	Triebwerk und Steuerung
	
	
	
	

	
	Ausrüstungen wie Schaltschränke für Steuerung und Regelung, Triebwerk, Hauptschalter und Einrichtungen für den Notbetrieb
	
	Ausrüstungen wie Schaltschränke für Steuerung und Regelung, Triebwerk, Hauptschalter und Einrichtungen

für den Notbetrieb
	
	
	
	

	3.29
	Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung
	3.27
	Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung
	
	
	
	

	
	Räumlichkeit(en) innerhalb oder außerhalb des Schachts, in der(denen) Triebwerk und Steuerung als Ganzes oder in Teilen untergebracht ist (sind), einschließlich der mit dem Triebwerk und der Steuerung verbundenen Arbeitsbereiche
	
	Räumlichkeit(en) innerhalb oder außerhalb des Schachts, in der (denen) Triebwerk und Steuerung als Ganzes oder in Teilen untergebracht sind, einschließlich der mit dem Triebwerk und der Steuerung verbundenen

Arbeitsbereiche
	
	
	
	

	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Schrank für Triebwerk und Steuerung und der (die) mit ihm verbundene(n) Arbeits-bereich(e) gelten als ein Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung.
	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Schrank für Triebwerk und Steuerung mit seinem/seinen verbundenem/verbundenen Arbeitsbereich(en) wird als Aufstellungsort von Triebwerk und Steuerung angesehen.
	
	Exaktere Definition
	
	

	3.30
	Wartung
	3.28
	Wartung
	
	
	
	

	
	alle notwendigen Tätigkeiten, um die sichere und bestimmungsgemäße Funktion der Anlage und ihrer Komponenten nach Abschluss des Einbaus und während ihrer gesamten Lebensdauer sicherzustellen
	
	alle notwendigen Tätigkeiten, um die sichere und bestimmungsgemäße Funktion der Anlage und ihrer Komponenten nach Abschluss des Einbaus und während ihrer gesamten Lebensdauer sicherzustellen
	
	
	
	

	
	Die Wartung kann Folgendes beinhalten:
	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Die Wartung kann Folgendes beinhalten:
	
	
	
	

	a)
	Schmieren, Reinigen usw., 
	a)
	Schmieren, Reinigen usw.;
	
	
	
	

	b)
	Kontrolle; 
	b)
	Kontrolle;
	
	
	
	

	c)
	Personen-/Notbefreiung; 
	c)
	Notbetrieb;
	
	Vereinfachte Definition
	
	

	d)
	Einstell- und Nachstellarbeiten; 
	d)
	Einstell- und Nachstellarbeiten;
	
	
	
	

	e)
	abnutzungs- und verschleißbedingte Reparaturarbeiten oder Austausch von Komponenten, die nicht die Eigenschaften (Kenngrößen) der Anlage verändern. 
	e)
	abnutzungs- und verschleißbedingte Reparaturarbeiten oder Austausch von Komponenten, die nicht die Eigenschaften

(Kenngrößen) der Anlage verändern.
	
	
	
	

	
	-
	3.29
	Gebrauchsdauer
	
	Neu aufgenommene Definition
	
	

	
	-
	
	maximale Zeitspanne, die ein System oder Teilsystem verwendet werden kann, bevor es ersetzt werden muss
	
	
	
	

	
	-
	3.30
	Bordenergieversorgung
	
	Neu aufgenommene Definition
	
	

	
	-
	
	integrierte Energieversorgung innerhalb der Anwendungsgrenzen dieser Norm
	
	
	
	

	3.31
	Rückschlagventil
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	Ventil, das den Durchfluss nur in einer Richtung zulässt
	
	-
	
	
	
	

	3.32
	Drossel-Rückschlagventil
	3.31
	Drossel-Rückschlagventil
	
	
	
	

	
	Ventil, das den Durchfluss in einer Richtung frei und in der anderen Richtung begrenzt zulässt
	
	Ventil, das den Durchfluss in einer Richtung frei und in der anderen Richtung begrenzt zulässt
	
	
	
	

	3.33
	Geschwindigkeitsbegrenzer
	3.32
	Geschwindigkeitsbegrenzer
	
	
	
	

	
	Bauteil, das bei Erreichen einer vorherbestimmten Geschwindigkeit das Triebwerk abschaltet und, wenn notwendig, die Fangvorrichtung einrückt
	
	Bauteil, das eine überhöhte Geschwindigkeit des Aufzugs erkennt und den Betrieb von Einrichtungen zum Abbremsen des Aufzugs auslöst
	
	Exaktere Definition
	
	

	3.34
	Fahrgast
	3.33
	Fahrgast
	
	
	
	

	
	jede Person, die im Fahrkorb eines Aufzugs befördert wird
	
	jede Person, die im Fahrkorb eines Aufzugs befördert wird
	
	
	
	

	3.35
	Aufsetzvorrichtung
	3.34
	Aufsetzvorrichtung
	
	
	
	

	
	mechanische Einrichtung zum Abbremsen unbeabsichtigter Abwärtsbewegungen und zum Festhalten des Fahrkorbs an festen Anschlägen
	
	mechanische Einrichtung zum Abbremsen unbeabsichtigter Abwärtsbewegungen und zum Festhalten des Fahrkorbs an festen Anschlägen
	
	
	
	

	3.36
	Schachtgrube
	3.35
	Schachtgrube
	
	
	
	

	
	Teil des Schachts unterhalb der untersten, vom Fahrkorb bedienten Haltestelle
	
	Teil des Schachts unterhalb der untersten, vom Fahrkorb bedienten Haltestelle
	
	
	
	

	3.37
	Trommelaufzug / Kettenaufzug
	3.36
	Trommelaufzug / Kettenaufzug
	
	
	
	

	
	Aufzug, der direkt (nicht auf Reibung beruhend) mittels Trommel und Seilen oder Kettenrädern und Ketten angetrieben wird
	
	Aufzug, der direkt (nicht auf Reibung beruhend) mittels Trommel und Seilen oder Kettenrädern und Ketten oder Kettenrädern und Zahnriemen angetrieben wird
	
	
	
	

	3.38
	vorbereitende Maßnahme
	3.37
	vorbereitende Maßnahme
	
	
	
	

	
	Energiezufuhr zum Triebwerk und zur Bremse/zum Hydraulikventil als Vorbereitung einer normalen Fahrt, wenn sich der Fahrkorb in der Entriegelungszone befindet und die Türen nicht geschlossen und verriegelt sind
	
	Energiezufuhr zum Triebwerk als Vorbereitung einer normalen Fahrt, wenn sich der Fahrkorb in der Entriegelungszone befindet und die Türen nicht geschlossen und verriegelt sind
	
	
	
	

	3.39
	Druckbegrenzungsventil
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	Ventil, das den Druck auf einen vorbestimmten Wert begrenzt, indem es Flüssigkeit ablässt
	
	-
	
	
	
	

	3.40
	programmierbares elektronisches System in sicherheitsbezogenen Anwendungen für Aufzüge PESSRAL 

(en: programmable electronic system in safety related applications for lifts)
	
	-
	
	Anderweitig definiert und hier entfallen
	
	

	
	System zur Steuerung, Schutz oder Überwachung, dass aus einer oder mehreren programmierbaren elektro-nischen Einrichtungen, einschließlich aller Systembestandteile, wie Energieversorgung, Sensoren und anderen Eingängen, Datenübertragungsstrecken und anderen Kommunikationswegen sowie Bedienteilen und anderen Ausgängen besteht, und das in den in Tabelle A.1 aufgeführten sicherheitsbezogenen Anwendungen eingesetzt wird
	
	-
	
	
	
	

	3.41
	Bremsfangvorrichtung
	3.38
	Bremsfangvorrichtung
	
	
	
	

	
	Fangvorrichtung, bei der die Bremsung durch Reibung an den Führungsschienen erfolgt und bei der be-sondere Vorkehrungen getroffen sind, sodass die auf den Fahrkorb, das Gegengewicht oder Ausgleichs-gewicht wirkenden Kräfte auf ein zulässiges Maß begrenzt sind
	
	Fangvorrichtung, bei der die Bremsung begrenzt ist
	
	Vereinfachte Definition
	
	

	3.42
	Rollenraum
	3.39
	Rollenraum
	
	
	
	

	
	Raum, in dem Rollen und gegebenenfalls der Geschwindigkeitsbegrenzer, aber keine Antriebselemente untergebracht sind
	
	Raum, in dem Rollen und gegebenenfalls der Geschwindigkeitsbegrenzer untergebracht sind, aber kein Triebwerk
	
	Angepasste Definition


	
	

	3.43
	Nennlast
	3.40
	Nennlast
	
	
	
	

	
	Last, die zur Beförderung im Normalbetrieb vorgesehen ist und die Transporteinrichtungen (siehe 0.4.2, Absprachen) einbeziehen kann
	
	Last, die zur Beförderung im automatischen Betrieb vorgesehen ist und die Transporteinrichtungen einbeziehen kann
	
	
	
	

	3.44
	Nenngeschwindigkeit
	3.41
	Nenngeschwindigkeit
	
	
	
	

	
	Geschwindigkeit v in m/s des Fahrkorbs, für die der Aufzug ausgelegt ist
	
	Geschwindigkeit v in m/s des Fahrkorbs, für die der Aufzug ausgelegt ist
	
	
	
	

	
	ANMERKUNG 1 zum Begriff: Für Hydraulikaufzüge ist
	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Für Hydraulikaufzüge ist:
	
	
	
	

	
	vm die Nenngeschwindigkeit in Aufwärtsrichtung in m/s;
	
	— vm die Nenngeschwindigkeit in Aufwärtsrichtung, in m/s;
	
	
	
	

	
	vd die Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung in m/s;
	
	— vd die Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung, in m/s;
	
	
	
	

	
	vs der höhere Wert aus den beiden Nenngeschwindigkeiten vm und vd in m/s.
	
	— vs der höhere Wert aus den beiden Nenngeschwindigkeiten vm und vd, in m/s.
	
	
	
	

	3.45
	Nachstellen
	3.42
	Nachstellen
	
	
	
	

	
	Vorgang, der es nach dem Anhalten des Fahrkorbs ermöglicht, die Bündigstellung während des Be- und Ent-ladens zu korrigieren
	
	Vorgang zur Korrektur des Fahrkorbstands, nachdem der Aufzug an einer Haltestelle angehalten hat
	
	Vereinfachte Definition
	
	

	
	-
	3.43
	Restbruchkraft

RBF, en: residual breaking force
	
	
	
	

	
	-
	
	Kraft, die das Tragmittel am Ende der Lebensdauer aushalten kann, wenn die Ablegekriterien erreicht sind
	
	
	
	

	3.46
	Notbefreiung
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	gezielter Vorgang, der erforderlich ist, um die im Fahrkorb oder Schacht eingeschlossenen Personen durch eine sachkundige Person sicher zu befreien
	
	-
	
	
	
	

	3.47
	Drossel
	3.44
	Drossel
	
	
	
	

	
	Ventil, bei dem Eingang und Ausgang über einen verengten Querschnitt miteinander verbunden sind
	
	Ventil, bei dem Eingang und Ausgang über einen verengten Querschnitt miteinander verbunden sind
	
	
	
	

	3.48
	Leitungsbruchventil
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	Ventil, das selbsttätig schließt, wenn die sich vor und hinter dem Ventil einstellende Druckdifferenz auf Grund eines vergrößerten Durchflusses in einer vorbestimmten Richtung einen vorgegebenen Wert überschreitet
	
	-
	
	
	
	

	3.49
	Sicherheitsschaltung
	3.45
	Sicherheitsschaltung
	
	
	
	

	
	Stromkreis, der aus Schaltgliedern und/oder elektronischen Bauteilen besteht und die Anforderungen an eine elektrische Sicherheitseinrichtung erfüllt
	
	Stromkreis, der aus elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen besteht und dazu in der Lage ist, die Anforderungen

an eine elektrische Sicherheitseinrichtung zu erfüllen


	
	
	
	

	
	-
	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Zu elektrischen Bauteilen zählen elektromagnetische Bauteile wie Kontakte und Relais. Zu

elektronischen Bauteilen zählen nicht programmierbare elektronische Halbleiterbauelemente.
	
	Aufzählung der geltenden Bauteile
	
	

	3.50
	Sicherheitsbauteil
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	Bauteil, das zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion im Anforderungsfall bereitgestellt wird
	
	-
	
	
	
	

	
	Die EU-Richtlinie für Aufzüge enthält eine Aufzählung von Punkten, die als Sicherheitsbauteile angesehen werden, wozu Fangvorrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrschachttürverriegelung usw. gehören. Zum Zweck dieser Norm dürfen auch andere Bauteile als Sicherheitsbauteile angesehen werden, wenn beabsichtigt wird, für den Nachweis ihrer sicheren Funktion eine Baumusterprüfung durchzuführen.  
	
	-
	
	Fußnote zu Sicherheitsbauteil ist logischerweise mit entfallen
	
	

	3.51
	Fangvorrichtung
	3.51
	Fangvorrichtung
	
	
	
	

	
	mechanisches Teil, das dazu dient, den Fahrkorb, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht bei einer Über-geschwindigkeit in Abwärtsfahrt oder Bruch der Tragmittel an den Führungsschienen abzubremsen und festzuhalten
	
	mechanisches Teil, das dazu dient, den Fahrkorb, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht bei einer Übergeschwindigkeit in Abwärtsfahrt oder Bruch der Tragmittel an den Führungsschienen abzubremsen und festzuhalten
	
	
	
	

	3.52
	Sicherheits-Integritätslevel 

SIL
	3.47
	Sicherheits-Integritätslevel

SIL
	
	
	
	

	
	diskrete Stufe (eine von drei möglichen) zur Bestimmung der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität von Sicherheitsfunktionen eines programmierbaren elektronischen sicherheitsrelevanten Systems, bei dem der Sicherheits-Integritätslevel 3 die höchste Stufe und der Sicherheits-Integritätslevel 1 die niedrigste Stufe der Sicherheitsintegrität darstellt
	
	diskrete Stufe (eine von drei möglichen) zur Bestimmung der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität von Sicherheitsfunktionen einer Schaltung mit SIL-Einstufung, bei dem der Sicherheits-Integritätslevel 3 die höchste Stufe und der Sicherheits-Integritätslevel 1 die niedrigste Stufe der Sicherheitsintegrität darstellt
	
	
	
	

	3.53
	Sicherheitsseil
	3.48
	Sicherheitsseil
	
	
	
	

	
	Hilfsseil, das am Fahrkorb, am Gegengewicht oder am Ausgleichsgewicht befestigt ist, um bei Bruch der Tragmittel eine Fangvorrichtung auszulösen
	
	Hilfsseil, das am Fahrkorb, am Gegengewicht oder am Ausgleichsgewicht befestigt ist, um bei Bruch der Tragmittel eine Fangvorrichtung auszulösen
	
	
	
	

	3.54
	Absperrventil
	3.49
	Absperrventil
	
	
	
	

	
	handbetätigtes Zweiwegeventil, das den Durchfluss in beiden Richtungen ermöglichen oder absperren kann
	
	handbetätigtes Zweiwegeventil, das den Durchfluss in beiden Richtungen ermöglichen oder absperren kann
	
	
	
	

	3.55
	einstufig wirkender Heber
	3.50
	einstufig wirkender Heber
	
	
	
	

	
	Heber, bei dem eine Bewegung in einer Richtung durch Druck einer Hydroflüssigkeit und in der anderen Richtung durch Schwerkraft bewirkt wird
	
	Heber, bei dem eine Bewegung in einer Richtung durch Druck einer Hydroflüssigkeit und in der anderen Richtung durch Schwerkraft bewirkt wird
	
	
	
	

	3.56
	Rahmen
	
	-
	
	entfallen
	
	

	
	Rahmen aus Metall, der den Fahrkorb, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht trägt und mit den Tragmitteln verbunden ist und Bestandteil der Fahrkorbwände sein kann
	
	-
	
	
	
	

	
	-
	3.51
	Schaltung mit SIL-Einstufung
	
	Neu aufgenommen
	
	

	
	-
	
	auf elektrischer (E) und/oder elektronischer (E) und/oder programmierbarer elektronischer (PE) Technologie beruhende Schaltung, die dazu in der Lage ist, die Anforderungen an eine elektrische Sicherheitseinrichtung mit einem festgelegten Sicherheits-Integritätslevel (SIL) zu erfüllen
	
	
	
	

	
	-
	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Begriff umfasst alle Einrichtungen oder Systeme, die nach elektrischen Prinzipien arbeiten.
	
	
	
	

	
	-
	
	BEISPIEL Elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Technologie umfasst Folgendes:
	
	
	
	

	
	-
	a)
	elektromechanische Betriebsmittel (elektrisch);
	
	
	
	

	
	-
	b)
	nicht programmierbare elektronische Einrichtungen (elektronisch);
	
	
	
	

	
	-
	c)
	elektronische Einrichtungen basierend auf Rechnertechnologie (programmierbar elektronisch).
	
	
	
	

	3.57
	Spezialwerkzeug
	3.52
	Spezialwerkzeug
	
	
	
	

	
	Hilfsmittel, das speziell für eine bestimmte Einrichtung/Ausrüstung benötigt wird, um diese in einem sicheren Betriebszustand oder für Notbefreiungen bereit zu halten
	
	Hilfsmittel, das speziell für eine bestimmte Einrichtung/Ausrüstung benötigt wird, um diese in einem sicheren Betriebszustand oder für Notbetrieb bereitzuhalten
	
	
	
	

	3.58
	Anhaltegenauigkeit
	3.53
	Anhaltegenauigkeit
	
	
	
	

	
	vertikaler Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttürschwelle zu dem Zeitpunkt, wenn der Fahrkorb von der Steuerung an seiner Zielhaltestelle angehalten wird und die Türen ihre volle Öffnung erreichen
	
	vertikaler Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttürschwelle zu dem Zeitpunkt, wenn der Fahrkorb von der Steuerung an seiner Zielhaltestelle angehalten wird und die Türen ihre volle Öffnung erreichen
	
	
	
	

	
	-
	3.54
	Tragmittel
	
	Neu aufgenommen
	
	

	
	-
	
	umfasst alle Seile/Riemen/Ketten, die Fahrkorb/Gegengewicht/Ausgleichsgewicht tragen und an den seitlichen Endverbindungen von Fahrkorb / Gegengewicht / Ausgleichsgewicht befestigt werden
	
	
	
	

	3.59
	Treibscheiben-Aufzug
	3.55
	Treibscheibenaufzug
	
	
	
	

	
	Aufzug, dessen Antrieb auf der Reibung zwischen den Tragseilen und den Rillen der Treibscheibe des Triebwerks beruht
	
	Aufzug, der durch Reibung zwischen der Treibscheibe und dem Tragmittel angetrieben wird
	
	Vereinfachung der Definition
	
	

	3.60
	Hängekabel 
	3.56
	Hängekabel
	
	
	
	

	
	bewegliche mehradrige elektrische Leitung zwischen dem Fahrkorb und einem Festpunkt
	
	bewegliche mehradrige elektrische Leitung zwischen dem Fahrkorb und einem Festpunkt
	
	
	
	

	3.61
	Baumusterprüfbescheinigung
	
	-
	
	gestrichen
	
	

	
	ein von einer zugelassenen Stelle, die die Baumusterprüfung durchführt, erstelltes Dokument, das die Übereinstimmung des betrachteten Prüfgegenstands mit den für ihn geltenden Bestimmungen bescheinigt
	
	-
	
	
	
	

	
	Anmerkung 1 zum Begriff: Hinsichtlich des Ablaufs der Baumusterprüfung und der Begriffsbestimmung der zugelassenen Stelle siehe EN 81-50.
	
	-
	
	
	
	

	3.62
	unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs
	3.57
	unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs
	
	
	
	

	
	eine nicht durch die Steuerung innerhalb der Entriegelungszone eingeleitete Bewegung des Fahrkorbs mit geöffneter Tür von der Haltestelle weg, ausgenommen die durch Be- und Entladen verursachte Bewegungen
	
	nicht durch die Steuerung innerhalb der Entriegelungszone eingeleitete Bewegung des Fahrkorbs mit geöffneter Tür von der Haltestelle weg, ausgenommen die durch Be- und Entladen verursachte Bewegungen
	
	
	
	

	3.63
	Entriegelungszone
	3.58
	Entriegelungszone
	
	
	
	

	
	Bereich unterhalb und oberhalb der Haltestelle, in dem sich der Boden des Fahrkorbs zu befinden hat, damit die Schachttür an dieser Haltestelle entriegelt werden kann
	
	Bereich unterhalb und oberhalb der Haltestelle, in dem sich der Boden des Fahrkorbs zu befinden hat, damit die Schachttür an dieser Haltestelle entriegelt werden kann
	
	
	
	

	3.64
	Benutzer
	3.59
	Benutzer
	
	
	
	

	
	Person, die den Aufzug benutzt, wozu auch Fahrgäste, die an den Haltestellen wartenden Personen und befugte Personen gehören
	
	Person, die den Aufzug benutzt, wozu auch Fahrgäste und die an den Haltestellen wartenden Personen und gehören
	
	
	
	

	3.65
	Schacht
	3.60
	Schacht
	
	
	
	

	
	Raum, in dem sich der Fahrkorb, das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht bewegen, und der üblicherweise durch den Boden der Schachtgrube, die Wände und die Schachtdecke begrenzt ist
	
	Raum, in dem sich der Fahrkorb, das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht bewegen, und der üblicherweise durch den Boden der Schachtgrube, die Wände und die Schachtdecke begrenzt ist
	
	
	
	

	
	Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
	
	Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
	
	
	
	

	5 (E)
	Safety requirements and/or protective measures
	4 (E)
	Safety requirements and/or protective measures
	
	
	
	

	
	Allgemein
	
	Allgemein
	
	
	
	

	5.1 (E)
	General
	4.1 (E)
	General
	
	
	
	

	
	Personen- und Lastenaufzüge müssen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen der folgenden Abschnitte entsprechen. Darüber hinaus müssen die Personen- und Lastenaufzüge nach den Grundsätzen der Norm EN ISO 12100:2010 für relevante, aber nicht signifikante Gefahren ausgelegt sein, die in diesem Dokument nicht behandelt werden (z. B. scharfe Kanten).
	
	Personen- und Lastenaufzüge müssen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen der folgenden Abschnitte entsprechen. Darüber hinaus müssen die Personen- und Lastenaufzüge nach den Grundsätzen der Norm EN ISO 12100:2010 für relevante, aber nicht signifikante Gefahren ausgelegt sein, die in diesem Dokument nicht behandelt werden (z. B. scharfe Kanten).
	ed
	Kein Unterschied
	
	

	5.1.1 (E)
	Passenger and goods passenger lifts shall comply with the safety requirements and/or protective measures of the following clauses. In addition, the passenger and goods passenger lifts shall be designed according to the principles of EN ISO 12100:2010 for hazards relevant but not significant that are not dealt with by this document (e.g. sharp edges).
	4.1.1 (E)
	Passenger and goods passenger lifts shall comply with the safety requirements and/or protective measures of the following clauses. In addition, the passenger and goods passenger lifts shall be designed according to the principles of ISO 12100:2010 for hazards relevant but not significant that are not dealt with by this document (e.g. sharp edges).
	ed
	No difference
	
	

	
	
	
	Das Befestigungssystem von trennenden Schutzeinrichtungen, die speziell zum Schutz gegen mechanische, elektrische oder sonstige Gefahren durch eine physische Barriere verwendet werden und die bei regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten entfernt werden müssen, müssen an der trennenden Schutzeinrichtung oder am Gerät befestigt bleiben, wenn die Schutzeinrichtung entfernt wird.
	te
	Untertitel völlig neu
	
	

	
	
	4.1.2 (E)
	The fixing system of guards, used specifically to provide protection against mechanical, electrical or any other hazards by means of a physical barrier, which need to be removed during regular maintenance and inspection, shall remain attached to the guard or to the equipment when the guard is removed.
	te



	Sub title completely new


	

	

	
	Alle Aufkleber, Hinweise, Markierungen und Betriebsanweisungen müssen dauerhaft angebracht, unverwischbar, lesbar und leicht verständlich sein (erforderlichenfalls mit Hilfe von Zeichen oder Symbolen). Sie müssen aus dauerhaftem Material bestehen, gut sichtbar angebracht und in der/den anerkannten Sprache(n) des Landes verfasst sein, in dem der Aufzug installiert ist.
	
	Etiketten, Hinweise, Markierungen und Schilder müssen dauerhaft angebracht, unverwischbar und lesbar sein. Sie müssen aus dauerhaftem Material bestehen und an einer gut sichtbaren Stelle angebracht sein. Die Textinformationen müssen in der/den Sprache(n) des Landes abgefasst sein, in dem der Aufzug installiert wird.
	ed
	Bedienungsanleitungen sind hier ausdrücklich nicht aufgeführt
	
	

	5.1.2 (E)
	All labels, notices, markings and operating instructions shall be permanently affixed, indelible, legible and readily understandable (if necessary aided by signs or symbols). They shall be of durable material, placed in a visible position, and written in the accepted language(s) of the country where the lift is installed. 
	4.1.3 (E)
	Labels, notices, markings and signs shall be permanently affixed, indelible and legible. They shall be of durable material and placed in a visible position. Text information shall be in the accepted language(s) of the country where the lift is installed.
	ed


	Operating instructions are explicitly omitted here
	

	

	5.1.2 (D)
	Alle Schilder, Hinweise, Kennzeichnungen und Bedienungsanleitungen müssen dauerhaft angebracht, 

unauslöschlich, lesbar und gut verständlich sein (bei Bedarf mit Hilfe von Zeichen oder Symbolen). Sie 

müssen unzerreißbar sein, aus dauerhaftem Material bestehen, gut sichtbar und in den akzeptierten Sprachen des Landes, in dem sich der Aufzug befindet, abgefasst sein.
	4.1.2 (D)
4.1.3 (D)
	Das Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen, die einen Schutz gegen mechanische, elektrische oder sonstige Gefährdungen durch physische Barrieren bieten und während einer Wartung und Prüfung entfernt werden müssen, müssen entweder an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt bleiben, wenn die Schutzeinrichtung entfernt wird.

Schilder, Hinweise, Kennzeichnungen und Zeichen müssen dauerhaft angebracht, unauslöschlich und lesbar sein. Sie müssen aus dauerhaften Material bestehen und gut sichtbar sein. Textangaben müssen in den akzeptierten Sprachen des Landes, in dem sich der Aufzug befindet, abgefasst sein.
	ge
	Absatz Nr. nicht übereinstimmend 

Wortlaut 4.1.2 in EN 81-20 nicht vorhanden

Ergänzungen zu 4.1.3

„Bedienungsanleitungen“ fehlt

„gut verständlich“ 

„unzerreißbar“ - fehlt

„gut sichtbar“

„bei Bedarf mit Hilfe Zeichen oder Symbole“ - fehlt

 
	Interpretation und Verständnis von 

…gut verständlich…

...unzerreißbar..

…gut sichtbar…

…bei Bedarf…

Individuelle Beurteilungen kommen zu unterschiedlichen Ergebnis.

	Welche Kriterien zur Beurteilung sind hier anzunehmen?

Was ist „einfache Sprache“?

Ist damit „einfache Sprache“ in Hinblick auf Inklusion gemeint?


	5.2 (E)
	Well, machinery spaces and pulley rooms
	4.2 (E)
	Well, machinery spaces and pulley rooms
	
	
	
	

	5.2
(D)
	Schacht, Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräume
	4.2
(D)
	Schacht
	
	
	
	

	
	Allgemeine Bestimmungen
	
	Allgemeine Bestimmungen
	
	
	
	

	5.2.1 (E)
	General provisions
	4.2.1 (E)
	General provisions
	
	
	
	

	
	Anordnung der Aufzugsanlagen
	
	Anordnung der Aufzugsanlagen
	
	
	
	

	5.2.1.1 (E)
	Arrangement of lift equipment
	4.2.1.1. (E)
	Arrangement of lift equipment
	
	
	
	

	
	Alle Aufzugsanlagen müssen im Schacht oder in Maschinen- oder Flaschenzugräumen untergebracht sein.
	
	Alle Aufzugsbauteile, für die dieses Dokument gilt, dürfen nur mit einem Schlüssel zugänglich sein, ausgenommen solche, die für die Benutzung durch Fahrgäste vorgesehen sind. Alle von diesem Dokument erfassten Aufzugsbauteile, mit Ausnahme derjenigen, die für die Benutzung durch Fahrgäste vorgesehen sind, müssen sich befinden

- in einem Maschinenraum; oder

- in einem Flaschenzugraum; oder

- in einem Maschinenschrank; oder

- im Schacht.
	te
	Unterscheidung zwischen "Anlagenteilen für Fahrgäste = frei zugänglich" und "Anlagenteilen, die für Fahrgäste nicht zugänglich sind = nur mit Schlüssel zugänglich"
	
	

	5.2.1.1.1 (E)
	All lift equipment shall be located in the well or in machinery spaces or pulley rooms.
	4.2.1.1.1 (E) 
	All lift components covered by this document, shall be accessible only by use of a key, except those provided for use by passengers. All lift components covered by this document, except those provided for use by passengers, shall be located:

— in a machine room; or

— in a pulley room; or

— in a machinery cabinet; or

— in the well.


	te



	Differentiation between "parts of the system for passengers = freely accessible" and "parts of the system not accessible to passengers = only accessible with a key"


	

	

	
	Befinden sich Teile verschiedener Aufzüge in einer Maschine und/oder einem Flaschenzugraum, so ist jeder Aufzug mit einer Nummer, einem Buchstaben oder einer Farbe zu kennzeichnen, die für alle Teile (Maschine, Steuerung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Schalter usw.) einheitlich verwendet wird.
	
	Wenn Teile (Aufzugsmaschine, Steuerung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Schalter usw.) eines Aufzugs in einem Maschinenraum und/oder einem Flaschenzugraum installiert sind, der Teile anderer Aufzüge enthält, müssen die zu diesem Aufzug gehörenden Teile durch eine einheitlich verwendete Nummer, einen Buchstaben oder eine Farbe gekennzeichnet werden, die nur für diesen Aufzug gilt.
	ed
	Kein Unterscheid 
	
	

	5.2.1.1.2 (E)
	If parts of different lifts are present in one machine and/or pulley room each lift shall be identified with a number, letter or colour consistently used for all parts (machine, controller, overspeed governor, switches, etc.). 
	4.2.1.1.2 (E)
	Where parts (lift machine, controller, overspeed governor, switches, etc.) of a lift are installed in a machine room and/or a pully room which contains parts from other lifts, parts belonging to that lift shall be identified by consistently used number, letter or colour unique to that lift.


	ed



	No difference


	

	

	
	Exklusive Nutzung der Brunnen-, Maschinen- und Flaschenzugräume
	
	
	te
	vollständig gelöscht
	
	

	5.2.1.2 (E)
	Exclusive use of the well, machine and pulley rooms


	
	
	te
	completely cancelled
	
	

	
	Die Schacht-, Maschinen- und Flaschenzugräume dürfen nicht für andere Zwecke als für Aufzüge verwendet werden. Sie dürfen keine Schächte, Kabel oder Vorrichtungen enthalten, die nicht für den Aufzug bestimmt sind. 

Die Aufzugsschächte, Maschinen- und Seilrollenräume dürfen jedoch folgendes enthalten 

a) Einrichtungen zur Klimatisierung oder Beheizung dieser Räume, ausgenommen Dampfheizung und Hochdruckwasserheizung. Die Steuer- und Regeleinrichtungen der Heizungsanlage müssen sich jedoch außerhalb des Schachtes befinden. 

b) Feuermelder oder Feuerlöscher mit einer hohen Betriebstemperatur (z. B. über 80 °C), die für die elektrischen Geräte geeignet und in geeigneter Weise gegen unbeabsichtigte Stöße geschützt sind. 

Bei Verwendung von Sprinkleranlagen darf die Sprinkleranlage nur aktiviert werden können, wenn der Aufzug in einer Haltestelle steht und die Stromversorgung des Aufzugs und der Beleuchtungskreise durch die Brand- oder Rauchmeldeanlage automatisch abgeschaltet wird. 

ANMERKUNG Solche Rauch-, Brandmelde- und Sprinkleranlagen liegen in der Verantwortung der Gebäudeverwaltung.


	
	
	te
	vollständig gelöscht
	
	

	5.2.1.2.1 (E)
	The well, machine and pulley rooms shall not be used for purposes other than lifts. They shall not contain ducts, cables or devices other than for the lift. 

The lift well, machine and pulley rooms may, however, contain: 

a) equipment for air-conditioning or heating of these spaces, excluding steam heating and high pressure water heating. However, any control and adjustment devices of the heating apparatus shall be located outside the well. 

b) fire detectors or extinguishers, with a high operating temperature (e.g. above 80° C), appropriate for the electrical equipment and suitably protected against accidental impact. 

When sprinkler systems are used, activation of the sprinkler shall only be possible, when the lift is stationary at a landing and the electrical supply of the lift and lighting circuits are automatically switched off by the fire or smoke detection system. 

NOTE Such smoke, fire detection and sprinkler systems are the responsibility of the building management.


	
	
	te
	completely cancelled
	
	

	
	Maschinenräume können Maschinen für andere Arten von Aufzügen enthalten, z. B. reine Lastenaufzüge.
	
	
	te
	vollständig gelöscht
	
	

	5.2.1.2.2 (E)
	Machine rooms may contain machines for other kinds of lifts, e.g. goods only lifts.


	
	
	te
	completely cancelled
	
	

	
	Bei teilweise umschlossenen Aufzugsschächten nach 5.2.5.2.3 gilt der Schacht als der Bereich: 

a) innerhalb der Umschließung, wenn Umschließungen vorhanden sind; 

b) innerhalb eines horizontalen Abstands von 1,50 m von den beweglichen Teilen des Aufzugs, wenn keine Einhausungen vorhanden sind.
	
	
	te
	vollständig gelöscht
	
	

	5.2.1.2.3 (E)
	In the case of partially enclosed lift wells according to 5.2.5.2.3, the well is regarded as the area: 

a) inside the enclosure where enclosures are present; 

b) being within a horizontal distance of 1,50 m from movable components of the lift, where enclosures are missing.


	
	
	te
	completely cancelled
	
	

	
	Belüftung des Schachtes, der Maschinenräume und der Flaschenzugräume

Der Schacht, die Maschinenräume und die Flaschenzugräume dürfen nicht zur Belüftung anderer Räume als der zum Aufzug gehörenden Räume verwendet werden. 

Die Belüftung muss so beschaffen sein, dass die Motoren und Geräte sowie die elektrischen Kabel usw. vor Staub, schädlichen Dämpfen und Feuchtigkeit geschützt sind. 

ANMERKUNG Siehe E.3 für weitere Hinweise.
	
	
	te
	vollständig gelöscht
	
	

	5.2.1.3 (E)
	Ventilation of the well, machinery spaces and pulley rooms

The well, machinery spaces and pulley rooms shall not be used to provide ventilation of rooms other than those belonging to the lift. 

Ventilation shall be such that the motors and equipment, as well as electric cables, etc., are protected from dust, harmful fumes and humidity. 

NOTE See E.3 for further guidance.
	
	
	te
	completely cancelled
	
	

	
	Beleuchtung
	
	Beleuchtung
	
	
	
	

	5.2.1.4 (E)
	Lighting
	4.2.1.2 (E)
	Lighting
	

	
	

	

	
	Der Schacht muss mit einer fest installierten elektrischen Beleuchtung ausgestattet sein, die auch bei geschlossenen Türen an jeder Stelle des Fahrzeugs während der Fahrt im Schacht folgende Beleuchtungsstärke gewährleistet 

a) mindestens 50 Lux, 1,0 m über dem Kabinendach in seiner senkrechten Projektion; 

b) mindestens 50 Lux, 1,0 m über dem Schachtboden überall dort, wo eine Person stehen, arbeiten und/oder sich zwischen den Arbeitsbereichen bewegen kann;

c) mindestens 20 Lux außerhalb der unter a) und b) definierten Stellen, ohne Schattenbildung durch die Kabine oder Bauteile. 

Um dies zu erreichen, ist eine ausreichende Anzahl von Lampen im gesamten Schacht anzubringen; erforderlichenfalls können zusätzliche Lampen auf dem Kabinendach als Teil der Schachtbeleuchtungsanlage angebracht werden. 

Die Beleuchtungselemente müssen gegen mechanische Beschädigung geschützt sein. 

Die Stromversorgung für diese Beleuchtung muss den Vorschriften von 5.10.7.1 entsprechen. 


	
	Der Schacht muss mit einer fest installierten elektrischen Beleuchtung versehen sein, die auch bei geschlossenen Türen an jeder Stelle des Fahrzeugs während der Fahrt im Schacht folgende Beleuchtungsstärke gewährleistet

a) mindestens 50 lx, 1,00 m über dem Kabinendach in dessen senkrechter Projektion;

b) mindestens 50 lx, 1,00 m über dem Grubenboden und über der Grubenplattform (sofern vorhanden) überall dort, wo eine Person stehen, arbeiten und/oder sich zwischen den Arbeitsbereichen bewegen kann;

c) mindestens 20 lx außerhalb der unter a) und b) definierten Stellen, wobei der durch das Fahrzeug oder Bauteile verursachte Schatten nicht berücksichtigt wird.

Um dies zu erreichen, sind Leuchten in der gesamten Brunneneinfassung und erforderlichenfalls zusätzliche Leuchten auf dem Kabinendach als Teil des Beleuchtungssystems des Brunnens anzubringen.

Die mechanische Festigkeit der Leuchten muss der Norm IEC 60598-1:2020, 4.13 Stufe 1 für fest installierte Leuchten und Stufe 3 für tragbare Leuchten entsprechen.

Die Versorgung für diese Beleuchtung muss 4.10.7.1 entsprechen.

Der Belichtungsmesser ist bei der Messung der Luxzahl auf die stärkste Lichtquelle auszurichten.
	Te

Te

te
	Neu: über der Boxenplattform

Zusätzliche feste Beleuchtung auf dem Kabinendach

Besondere Anforderungen an die Stärke der Beleuchtung


	
	

	5.2.1.4.1 (E)
	The well shall be provided with permanently installed electric lighting, giving the following intensity of illumination, even when all doors are closed, at any position of the car throughout its travel in the well: 

a) at least 50 lux, 1,0 m above the car roof within its vertical projection; 

b) at least 50 lux, 1,0 m above the pit floor everywhere a person can stand, work and/or move between the working areas;

c) at least 20 lux outside of the locations defined in a) and b), excluding shadows created by car or components. 

To achieve this, sufficient number of lamps shall be fixed throughout the well and where necessary additional lamp(s) may be fixed on the car roof as a part of the well lighting system. 

Lighting elements shall be protected against mechanical damage. 

The supply for this lighting shall be in conformity with 5.10.7.1. 


	4.2.1.2.1 (E)
	The well shall be provided with permanently installed electric lighting, giving the following intensity of illumination, even when all doors are closed, at any position of the car throughout its travel in the well:

a) at least 50 lx, 1,00 m above the car roof within its vertical projection;

b) at least 50 lx, 1,00 m above the pit floor, and above the pit platform (where provided) everywhere a person can stand, work and/or move between the working areas;

c) at least 20 lx outside of the locations defined in a) and b), excluding shadows created by car or components.

To achieve this, luminaires shall be fixed throughout the well enclosure and, where necessary, additional luminaires on the car roof as a part of the well’s lighting system.

The mechanical strength of luminaires shall comply with IEC 60598-1:2020, 4.13 level 1 for fixed luminaires and level 3 for portable luminaires.

The supply for this lighting shall be in conformity with 4.10.7.1.

The light meter shall be oriented towards the strongest light source when taking lux level readings.
	te

te

te


	New: above the pit platform

Additional fixed lighting on the cabin roof

Specific requirements for the strength of the lighting


	
	

	
	HINWEIS Für bestimmte Aufgaben kann eine zusätzliche vorübergehende Beleuchtung erforderlich sein, z. B. durch eine Handlampe. 

Der Belichtungsmesser sollte bei der Messung der Luxzahl auf die stärkste Lichtquelle ausgerichtet werden.
	
	
	te
	Notiz gelöscht
	
	

	
	NOTE For specific tasks additional temporary lighting may be necessary, e.g. by hand lamp. 

The light meter should be oriented towards the strongest light source when taking lux level readings.
	
	
	te
	Note cancelled
	
	

	
	Maschinen- und Seilrollenräume müssen mit einer fest installierten elektrischen Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens 200 Lux in Bodennähe überall dort, wo eine Person arbeiten muss, und 50 Lux in Bodennähe, um sich zwischen den Arbeitsbereichen zu bewegen, ausgestattet sein. Die Stromversorgung für diese Beleuchtung muss den Vorschriften des Abschnitts 5.10.7.1 entsprechen. 

ANMERKUNG Diese Beleuchtung kann Teil der Beleuchtung des Brunnens sein.
	
	Maschinen- und Rollenräume müssen mit einer fest installierten elektrischen Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens 200 lx in Bodennähe überall dort ausgestattet sein, wo eine Person arbeiten muss, und mit 50 lx in Bodennähe, um sich zwischen Arbeitsbereichen zu bewegen. Die Stromversorgung für diese Beleuchtung muss den Anforderungen von 4.10.7.1 entsprechen.
	te
	Notiz gelöscht
	
	

	5.2.1.4.2 (E)
	Machinery spaces and pulley rooms shall be provided with permanently installed electric lighting with an intensity of at least 200 lux at floor level everywhere a person needs to work and 50 lux at floor level to move between working areas. The supply for this lighting shall be in conformity with 5.10.7.1. 

NOTE This lighting may be part of the lighting of the well.
	4.2.1.2.2 (E)
	Machinery spaces and pulley rooms shall be provided with permanently installed electric lighting with an intensity of at least 200 lx at floor level everywhere a person needs to work, and 50 lx at floor level to move between working areas. The supply for this lighting shall be in conformity with 4.10.7.1.
	te
	Note cancelled
	
	

	
	Elektrische Ausrüstung in der Grube, in Maschinenräumen und in Flaschenzugräumen
	
	Elektrische Ausrüstung in der Grube, in Maschinenräumen und in Flaschenzugräumen
	
	
	
	

	5.2.1.5 (E)
	Electric equipment in the pit, in machinery spaces and in pulley rooms
	4.2.1.3 (E)
	Electric equipment in the pit, in machinery spaces and in pulley rooms
	
	
	
	

	5.2.1.5.1 (E)
	There shall be in the pit: 

a) stopping device(s) visible and accessible on opening the door(s) to the pit, and from the pit floor, in conformity with the requirements of 5.12.1.11. The stopping device(s) shall be located: 

1) for pits with depth less than or equal to 1,60 m the stop switch shall be: 

— within a vertical distance of minimum 0,40 m above the lowest landing floor and a maximum of 2,0 m from the pit floor; 

— within a horizontal distance of maximum 0,75 m from the door frame inner edge; 

2) for pits with depth greater than 1,60 m, two stop switches shall be provided; 

— the upper switch within a vertical distance of minimum 1,0 m above the lowest landing floor and within a horizontal distance of maximum 0,75 m from the door frame inner edge; 

— the lower one within a maximum vertical distance of 1,20 m above pit floor operable from a refuge space. 


	4.2.1.3.1 (E)
	There shall be in the pit:

a) stopping device(s) in conformity with the requirements of 4.12.1.11; located:

1) at any door giving access to the pit (landing door or access door);

— within a vertical distance of minimum 0,40 m and maximum 1,20 m above the access floor;

— within a horizontal distance of maximum 0,75 m from the door frame inner edge.

Where there are two landing doors at the same level giving access to the pit, then one shall be determined as the pit access door, having the access equipment;

2) In case of no pit platform;

— within a vertical distance of maximum 2,00 m above the pit floor;

3) In the case of a pit platform;

— within a vertical distance of maximum 2,00 m above the pit platform;

— within a vertical distance of maximum 2,00 m above the pit floor, if there are moving parts below the pit platform.

b) a permanently installed inspection control station according to 4.12.1.5, operable within 0,30 m of a refuge space;


	te

te

te
	No more dependence on pit depth!!!

now also applies to access doors

Reduction of the installation height to 1.2 m above the floor

Differentiation between with pit platform or without pit platform


	
	

	
	3) in the case of a pit access door, other than landing doors, a single stop switch, within a horizontal distance of maximum 0,75 m from the access door frame inner edge at 1,20 m in height from the pit floor. 

Where there are two landing doors at the same level giving access to the pit, then one shall be determined as the pit access door, having the access equipment; 

NOTE The stop switch may be combined with the inspection station required in b). 

b) a permanently installed inspection control station according to 5.12.1.5 operable within 0,30 m of a refuge space; 

c) a socket outlet (5.10.7.2);

d) means to switch the well lighting (5.2.1.4.1), positioned within a maximum horizontal distance of 0,75 m from the pit access door frame inner edge and at a minimum height of 1,0 m above the access floor level.
	
	c) socket outlet(s) (4.10.7.2) accessible from:

— the pit; where no platform is provided; or

— the pit platform.

d) means to switch the well lighting (4.2.1.2.1), positioned at any door giving access to the pit (landing door or pit access door):

— within a vertical distance of minimum 0,40 m and maximum 1,20 m from the access floor;

— within a horizontal distance of maximum 0,75 m from the door frame inner edge.

Where there are two landing doors at the same level giving access to the pit, then one shall be determined as the pit access door, having the access equipment.
	ed

te
	Note cancelled, 

Installation height now variable between 0.4-1.2 m
	
	

	5.2.1.5.1 (E)
	a) Notbremsschalter nach 5.12.1.11, die wie folgt angeordnet sind:

3) … zusatz zu Absatz 3:

wenn zwei Schachttüren auf der gleichen Ebene den Zugang zur Schachtgrube ermöglichen, muss als Zugangstür zur Schachtgrube eine solche festgelegt werden, bei der die Einrichtungen für den Zugang vorhanden sind;


	4.2.1.3.1 (E)
	4) Notbremsschalter nach 4.12.1.11, die wie folgt angeordnet sind:

1) … zusatz zu Absatz 1:

wenn zwei Schachttüren auf der gleichen Ebene den Zugang zur Schachtgrube ermöglichen, muss als Zugangstür zur Schachtgrube eine solche festgelegt werden, bei der die Einrichtungen für den Zugang vorhanden sind;


	
	Muss hier eine Kennzeichnung der Tür angebracht werden ?
	

	Wie soll das Zeichen dazu aussehen?

Wo soll es angebracht sein?


	5.2.1.5.2 (E)
	There shall be in machinery spaces and pulley rooms: 

a) a switch accessible only to authorized persons and placed close to each access point, at an appropriate height, controlling the lighting of the areas and spaces; 

b) at least one socket outlet (5.10.7.2) provided at an appropriate place for each working area; 

c) a stopping device, in conformity with 5.12.1.11, installed in the pulley room, close to each point of access.
	4.2.1.3.2 (E)
	There shall be in machinery spaces and pulley rooms:

a) means to switch the lighting of the spaces and rooms close to each access point;

b) a socket outlet (4.10.7.2) for each space and room.


	ed

ed
	“Areas and spaces” become “spaces and rooms”

separate sub title for c)
	
	

	
	
	4.2.1.3.3 (E)
	There shall be in pulley rooms a stopping device, in conformity with 4.12.1.11, close to each access point.
	ed
	separate sub title for c)
	
	

	5.2.1.6 (E)
	Emergency release 

If no means to escape are provided for person(s) trapped in the well, alarm initiation devices to the alarm system according to EN 81-28:2003 shall be installed at places where the risk of trapping exists (see 5.2.1.5.1, 5.2.6.4 and 5.4.7), operable from the refuge space(s). 

If there is a risk of trapping in areas outside of the well, such risks should be discussed with the building owner (see 0.4.2 e).
	4.2.1.4 (E)
	Emergency release

If no means to escape are provided for person(s) trapped in the well, alarm initiation devices to the alarm system according to EN 81-28:2022 shall be installed at places where the risk of trapping exists (see 4.2.1.3.1, 4.2.6.4 and 4.4.7).
	ed
	separate listing of refuge space cancelled
	
	

	5.2.1.7 (E)
	Handling of equipment

One or more suspension point(s) with the indication of the safe working load, as appropriate, shall be provided in the machinery spaces and where necessary, at the top of the well, conveniently positioned to permit the hoisting of heavy equipment (see 0.4.2 and 0.4.15).
	
	
	ed
	sub title cancelled
	
	

	5.2.1.8 (E)
	Strength of walls, floors and ceilings
	4.2.1.5 (E)
	Strength of walls, floors and ceilings
	
	
	
	

	5.2.1.8.1 (E)
	The structure of the well, machinery spaces and pulley rooms shall conform to National Building Regulations and be able to support at least the loads which may be applied by the machine, by the guide rails at the moment of safety gear operation, in the case of eccentric load in the car, by the action of the buffers, by those which may be applied by the anti-rebound device, by loading and unloading the car, etc.. See also E.1.
	4.2.1.5.1 (E)
	The structure of the well, machinery spaces and pulley rooms shall be able to support the loads

and reaction forces imposed by the lift components during the lift operation.
	ed


	No more reference to national regulations.

More general description of the forces that may occur
	
	

	5.2.1.8.2 (E)
	The walls of the well shall have a mechanical strength such that when a force of 1000 N, being evenly distributed over an area of 0,30 m x 0,30 m in round or square section, is applied at right angles to the wall at any point on either face they shall resist without: 

a) permanent deformation greater than 1 mm; 

b) elastic deformation greater than 15 mm.
	4.2.1.5.2 (E)
	The walls of the well shall have a mechanical strength such that when a force of 1 000 N, being evenly distributed over an area of 0,09 m2 in round or square section, is applied at right angles to the wall at any point on either face, they shall resist without:

a) permanent deformation greater than 1 mm;

b) elastic deformation greater than 15 mm.
	ed
	No technical change
	
	

	5.2.1.8.3 (E)
	Glass panels, plane or formed shall be made of laminated glass. 

They and their fixings shall withstand 1000 N horizontal static force on an area of 0,30 m x 0,30 m at any point, from both inside and outside the well, without permanent deformation.
	4.2.1.5.3 (E)
	Glass panels, plane or formed, shall be made of laminated glass according to ISO 12543-3:2021.

They and their fixings shall withstand 1000 N horizontal static force on an area of 0,09 m2 at any point, from both inside and outside the well, without permanent deformation.
	te
	now reference to international standard
	
	

	5.2.1.8.4 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath each guide rail, except hanging guide rails, the force due to the mass of the guide rails plus any load due to components fixed or linked to the guide(s) and/or any additional reaction (N) occurring during emergency stopping (e.g. load on traction sheave due to rebound when machine on rails), plus the reaction at the moment of operation of the safety gear and any push through force exerted by the guide rails clips (see 5.7.2.3.5).
	4.2.1.5.4 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath each guide rail, the force due to the mass of the guide rails plus any load due to components fixed or linked to the guide(s) and/or any additional reaction, occurring during emergency stopping (e.g. load on traction sheave due to rebound when machine on rails), plus the reaction at the moment of operation of the safety gear and any push through force exerted by the guide rails clips (see 4.7.2.3.5).
	te
	Hanging guide rails no longer mentioned
	
	

	5.2.1.8.5 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath the car buffer supports four times the static load being imposed by the mass of the fully loaded car, evenly distributed between the total number of car buffers:

𝐹 = 4 ∙ 𝑔𝑛 ∙ (𝑃 + 𝑄)                               

where

F is the total vertical force in newtons;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

P is the mass of the empty car and components supported by the car, i.e. part of the travelling cable, compensating ropes/chains (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms.


	4.2.1.5.5 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath the car buffer supports, four times the static load imposed by the mass of the fully loaded car, evenly distributed between the total number of car buffers

[see Formula (1)]:

𝐹 = 4 ∙ 𝑔𝑛 ∙ (𝑃 + 𝑄)                               (1)

where

F is the total vertical force in newtons;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

P is the mass of the empty car and components supported by the car, i.e. part of the travelling cable, compensation means (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms.
	Ed

te
	new note

No more precise designation of compensation 
	
	

	5.2.1.8.6 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath the counterweight buffer supports, four times the static load being imposed by the mass of the counterweight, evenly distributed between the total number of counterweight buffers:

𝐹 = 4 ∙ 𝑔𝑛 ∙ (𝑃 + 𝑞 ∙ 𝑄)

where

F is the total vertical force in newtons;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

P is the mass of the empty car and components supported by the car, i.e. part of the travelling cable, compensating ropes/chains (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms;

Q is the balance factor indicating the amount of counterbalance of the rated load by the counterweight.
	4.2.1.5.6 (E)
	The floor of the pit shall be able to support beneath the counterweight buffer supports, four times the static load imposed by the mass of the counterweight, evenly distributed between the total number of counterweight buffers [see Formula (2)]:

𝐹 = 4 ∙ 𝑔𝑛 ∙ (𝑃 + 𝑞 ∙ 𝑄)                        (2)

where

F is the total vertical force in newtons;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

P is the mass of the empty car and components supported by the car, i.e. part of the travelling cable,

compensation means (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms;

q is the balance factor indicating the amount of counterbalance of the rated load by the counterweight.


	ed

te
	new note

No more precise designation of compensation
	
	

	5.2.1.8.7 (E)
	For hydraulic lifts the floor of the pit shall be able to support beneath each jack the loads and forces (in newtons) imposed to it.
	4.2.1.5.7 (E)
	For hydraulic lifts, the floor of the pit shall be able to support beneath each jack the loads and forces (in newtons) imposed to it.


	
	
	
	

	5.2.1.8.8 (E)
	For hydraulic lifts the total vertical force imposed on the fixed stops during operation of the pawl device can be evaluated approximately according to the following formulae:

a) Pawl devices provided with energy accumulation type buffers:

𝐹 = 3∙𝑔𝑛∙(𝑃+𝑄)
                𝑛  

b) Pawl devices provided with energy dissipation type buffers:

𝐹 = 2∙𝑔𝑛∙(𝑃+𝑄)

                𝑛                                                      where

F is the total vertical force in newtons on fixed stops imposed during operation of pawl device;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

𝑛 is the number of pawl devices;

P is the mass of the empty car and components supported by the car, part of the travelling cables, compensating ropes/chains (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms.
	4.2.1.5.8 (E)
	For hydraulic lifts, the total vertical force imposed on the fixed stops during operation of the pawl device can be evaluated approximately according to the following formulae:

a) Pawl devices provided with energy accumulation type buffers [see Formula (3)]:

𝐹 = 3∙𝑔𝑛∙(𝑃+𝑄)
                𝑛                                                      (3)

b) Pawl devices provided with energy dissipation type buffers [see Formula (4)]:

𝐹 = 2∙𝑔𝑛∙(𝑃+𝑄)
                𝑛                                                      (4)

where

F is the total vertical force in newtons on fixed stops imposed during operation of pawl device;

𝑔𝑛 is the standard acceleration of free fall, [9,81 (m/s²)];

𝑛 is the number of pawl devices;

P is the mass of the empty car and components supported by the car, part of the travelling cables, compensation means (if any), etc. in kilograms;

Q is the rated load (mass) in kilograms.
	ed

ed


	new note

new note
	
	

	5.2.1.9 (E)
	Surfaces of walls, floors and ceilings

Surfaces of walls, floors and ceilings of wells, machine and pulley rooms shall be in durable material not favouring the creation of dust e.g. concrete, brick or blockwork. 

The surface of the floor where a person needs to work or to move between working areas shall be of non-slip material. 

NOTE 1 For guidance see EN ISO 14122-2, 4.2.4.6. 

The floor of working areas shall be approximately level, except for any buffer and guide rail bases and water drainage devices. 

After the building-in of guide rail fixings, buffers, any grids, etc., the pit shall be impervious to infiltration of water. 

For hydraulic lifts the space in which the power unit is situated and the pit shall be designed in such a way that it is impervious, so that all the fluid contained in the machinery placed in these areas will be retained if it leaks out or escapes. 

NOTE 2 National regulations may require the protection of hydraulic pipe routed through the building.
	
	
	ed
	Sub title completely cancelled
	
	

	5.2.2
(E)
	Access to well and to machinery spaces and pulley rooms
	4.2.2
(E)
	Access to the pit
	ed



	Schachtgrube wird jetzt mit “pit” statt “well” übersetzt.


	

	

	5.2.2
(D)
	Zugang zum Schacht, Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung sowie zu Rollenräumen
	4.2.2
(D)
	Zugang zur Schachtgrube
	te



	Gilt nur noch für den Zugang zur Schachtgrube.
	

	Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein.

	5.2.2.1 – 5.2.2.3
(D) (E)
	
	
	
	ge
	Der Zugang zu Triebwerk, Steuerung und Rollenräumen ist z.T. in Anhang B aufgeführt.
	
	

	5.2.2.4
(E)
	A means to enter the pit shall be provided consisting of; 

a) an access door where the pit depth exceeds 2,50m; 

b) either an access door or a ladder inside the well, easily accessible from the landing door, where the pit depth is not exceeding 2,50m.

Any pit access door shall comply with the requirements of 5.2.3.

Ladders shall comply with Annex F.

Where there is a risk of the ladder in its deployed position colliding with moving elements of the lift, the ladder shall be provided with an electric safety device(s) in accordance with 5.11.2 to prevent the lift from operating if the ladder is not in its stored position.

If the ladder is stored on the pit floor, all pit refuge spaces shall be maintained when the ladder is in its stored position.
	4.2.2.1
(E)
	A means to enter the pit shall be provided consisting of:

a) In case a pit platform is not provided:

1) where the pit depth is not exceeding 2,50m, either:

- an access door, or

-  a pit access ladder according to Annex C;

2) where the pit depth exceeds 2,50m:

- an access door.

b) In case a pit platform is provided, either:

1) an access door to the pit, a ladder to access the platform and an access trap door according to 4.2.3.and 4.2.4; or

2) an access door to the pit platform, a ladder to access the pit and an access trap door according to 4.2.3 and 4.2.4; or

3) a pit access ladder according to Annex C, where the distance to the pit platform is not exceeding 2,50m, and a ladder to access the pit and an access trap door according 4.2.3 and 4.2.4.

Any pit access door shall comply with the requirements of 4.2.3.

Where the vertical distance between a pit access door and the pit floor exceeds 500mm a pit access ladder shall be provided.

If the pit access ladder is not a fixed ladder (see Annex C, type-1), automatic operation of the lift shall be prevented if the pit access ladder is not in its stored position.

If the pit access ladder is stored on the pit floor, all pit refuge spaces shall be maintained when the pit access ladder is in its stored position.
	ge

te
	The exact description of a platform in the pit (for deep pits) is completely new.

The monitoring switch no longer needs to be a safety switch (forced disconnection not required)


	

	

	5.2.2.4
(D)
	Eine Einrichtung zum Betreten der Schachtgrube muss vorhanden sein, bestehend aus dem Folgenden:

a) eine Zugangstür, wenn die Tiefe der Schachtgrube mehr als 2,50m;

b) entweder eine Zugangstür oder eine von der Schachttür aus leicht zugängliche Leiter im Schacht, wenn die Tiefe der Schachtgrube 2,50m nicht überschreitet.

Zugangstüren müssen den Anforderungen in 5.2.3 genügen.

Leitern müssen Anhang F entsprechen.

Wenn die Gefahr besteht, dass die Leiter in ihrer Aufstellposition mit sich bewegenden Aufzugsteilen zusammenstößt, muss sie mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 versehen sein, die den Betrieb des Aufzugs verhindert, wenn sich die Leiter nicht in ihrer Lagerposition befindet.

Wird die Leiter auf dem Boden der Schachtgrube gelagert, müssen alle Rückzugsräume in der Schachtgrube beibehalten werden, wenn sich die Leiter in ihrer Lagerposition befindet..
	4.2.2.1
(D)
	Eine Einrichtung zum Betreten der Schachtgrube muss vorhanden sein, bestehend aus dem Folgenden:

a) wenn keine Plattform in der Schachtgrube vorhanden ist:

1) wenn die Tiefe der Schachtgrube 2,50m nicht überschreitet, entweder

- eine Zugangstür; oder

- eine Leiter für den Zugang zur Schachtgrube nach Anhang C;

2) wenn die Tiefe der Schachtgrube 2,50m überschreitet:

- eine Zugangstür;

b) wenn eine Plattform in der Schachtgrube vorhanden ist:

1) eine Zugangstür zur Schachtgrube, eine Leiter für den Zugang zur Plattform und eine Bodenklappe nach 4.2.3 und 4.2.4; oder

2) eine Zugangstür zur Plattform in der Schachtgrube, eine Leiter für den Zugang zur Schachtgrube und eine Bodenklappe nach 4.2.3 und 4.2.4; oder

3) eine Leiter für den Zugang zur Schachtgrube nach Anhang C, bei der der Abstand zur Plattform in der Schachtgrube 2,50m nicht überschreitet, und eine Leiter für den Zugang zur Schachtgrube und eine Bodenklappe nach 4.2.3 und 4.2.4.

Zugangstüren müssen den Anforderungen in 4.2.3 genügen.

Wenn der vertikale Abstand zwischen einer Zugangstür zur Schachtgrube und dem Boden der Schachtgrube 500mm überschreitet, muss eine Leiter für den Zugang zur Schachtgrube bereitgestellt werden.

Falls die Leiter für den Zugang zur Schachtgrube keine eingebaute Leiter ist (siehe Anhang C, Typ-1), muss der automatische Betrieb des Aufzugs verhindert werden, wenn sich die Leiter für den Zugang zur Schachtgrube nicht in ihrer Lagerposition befindet.

Wird die Leiter für den Zugang zu Schachtgrube auf dem Boden der Schachtgrube gelagert, müssen alle Rückzugsräume in der Schachtgrube beibehalten werden, wenn sich die Leiter für den Zugang zur Schachtgrube in ihrer Lagerposition befindet.
	ge

te

	Die genaue Beschreibung einer Plattform in der Grube (bei tiefen Gruben) ist gänzlich neu.

Der Überwachungskontakt muss kein Sicherheitsschalter mehr sein (Zwangstrennung nicht erforderlich). Der Leiterkontakt wird auch nicht im Anhang A (Liste der elektrischen Sicherheitseinrichtungen erwähnt.


	

	

	n.a.
	A comparable text does not exist in EN81-20
	4.2.2.2
(E)
	A pit platform shall be provided when the vertical distance exceeds 2,20m from the standing area(s) on the pit floor to:

· equipment mounted on the underside of the car which needs to be maintained with the car at its lowest possible position during pit inspection operation (see 4.12.1.5.2.1 g); or

· equipment placed in the pit which needs to be maintained.

Where a platform is provided in the pit, the following shall be applied:

a) the vertical distance from the floor of the standing area(s) on the pit platform to equipment which needs to be maintained from the pit platform shall not exceed 2,20m;

b) the clear vertical height between the bottom of the pit and the lowest parts of the pit platform shall be at least 1,50 m for movement or where testing and maintenance work has to be executed;

c) refuge space(s) according 4.2.5.8.1 shall be available on the pit platform;

d) clearances between the platform and the car shall comply with 4.2.5.8.2;

e) the horizontal perpendicular distance between the pit platform and the walls of the well or components of the lift shall not exceed 0,30m, unless it is provided with a balustrade in conformity with 4.4.7.4. It

shall not be possible to pass a ball with a diameter of 0,15m through any gap between the pit platform

and the sill of a door giving direct access to the pit platform;

f) the pit platform shall be provided with a toe board of a minimum height of 0,10mon its outer edges;

g) the openings in the pit platform for rails, buffers and electric cables shall be provided with at least 0,05m high ferrules, if they are not already protected by a toe board;

h) no load bearing component of the lift, e.g. guide rails, or hydraulic jack, shall be supported by the pit platform. There shall be a clear distance of at least 0,30m above unprotected rotating, or vertically moving parts.

i) the pit platform shall have a strength to support the maximum number of persons, as indicated in

4.2.5.8.1. However, the pit platform shall resist a minimum force of 2000N at any position on an area of 0,30m × 0,30m without permanent deformation greater than 1 mm;

j) the maximum permissible load shall be indicated on the platform;

k) the pit platform shall be designed as follows:

- slip resistant;

- plane surface;
	ge



	The exact description of a platform in the pit (for deep pits) is completely new.


	

	

	
	Ein vergleichbarer Text existiert nicht in der EN81-20.
	4.2.2.2
(D)
	Eine Plattform muss in der Schachtgrube vorgesehen werden, wenn der vertikale Abstand von der/den Standfläche(n) auf dem Boden der Schachtgrube zu Folgenden 2,20m überschreitet:

· auf der Unterseite des Fahrkorbs angebrachte Einrichtungen, die gewartet werden müssen, wenn sich der Fahrkorb in der tiefsten Stellung bei Inspektionssteuerung (siehe 4.12.1.5.2.1g) befindet; oder

· in der Schachtgrube befindliche Einrichtungen, die gewartet werden müssen.

Ist eine Plattform in der Schachtgrube vorhanden, muss Folgendes angewendet werden:

a) der vertikale Abstand vom Boden der Standfläche(n) auf der Plattform in der Schachtgrube zu Einrichtungen, die von der Plattform in der Schachtgrube aus gewartet werden müssen, darf 2,20m nicht überschreiten;

b) die lichte vertikale Höhe zwischen dem Boden der Schachtgrube und den tiefsten Teilen der Plattform in der Schachtgrube muss mindestens 1,50m für Bewegungen oder die Durchführung von Prüfungen und Wartungsarbeiten betragen;

c) auf der Plattform in der Schachtgrube müssen Schutzräume nach 4.2.5.8.1 vorhanden sein;

d) Abstände zwischen der Plattform und dem Fahrkorb müssen 4.2.5.8.2 entsprechen;

e) der horizontale senkrechte Abstand zwischen der Plattform in der Schachtgrube und den Schachtwänden oder Komponenten des Aufzugs darf 0,30m nicht überschreiten, es sei denn, ein Geländer nach 4.4.7.4 ist vorhanden. Es darf nicht möglich sein, dass eine Kugel mit 0,15m Durchmesser durch Öffnungen zwischen der Plattform in der Schachtgrube und der Schwelle einer Tür für den direkten Zugang zur Plattform in der Schachtgrube passt;

f) die Plattform in der Schachtgrube muss an ihren Außenkanten mit einer mindestens 0,10m hohen Fußleiste versehen sein;

g) die für Schienen, Puffer und elektrische Leitungen vorgesehenen Öffnungen in der Plattform in der Schachtgrube müssen mit mindestens 0,05m hohen Manschetten versehen werden, falls sie nicht bereits durch eine Fußleiste geschützt werden;

h) keine lasttragenden Bauteile des Aufzugs, wie Führungsschienen oder Hydraulikheber, dürfen durch die Plattform in der Schachtgrube gestützt werden. Über ungeschützten drehenden oder vertikal beweglichen Teilen muss ein freier Raum mit einer Höhe von mindestens 0,30m vorhanden sein;

i) die Plattform in der Schachtgrube muss eine Festigkeit aufweisen, um die in 4.2.5.8.1 angegebene größte Anzahl an Personen aufnehmen zu können. Die Plattform in der Schachtgrube muss jedoch einer an jeder Stelle auf eine Fläche von 0,30m×0,30m aufgebrachten Kraft von mindestens 2000N ohne bleibende Verformung von mehr als 1mm standhalten;

j) die höchstzulässige Last muss auf der Plattform angegeben werden;

k) die Plattform in der Schachtgrube muss wie folgt ausgelegt sein:

· rutschfest;

eben.
	ge
	Die genaue Beschreibung einer Plattform in der Grube (bei tiefen Gruben) ist gänzlich neu.
	

	

	5.2.3.2
	Access and emergency doors, access trap doors and inspection doors shall have the following dimensions: 

a) access doors to machine rooms and access doors to the well shall have a minimum height of 2,0 m and a minimum width of 0,60 m; 

b) access doors to pulley rooms shall have a minimum height of 1,40 m and a minimum width of 0,60 m; 

c) access trap doors for persons to machine and pulley rooms shall give a clear passage of at least 

0,80 m x 0,80 m, and shall be counterbalanced; 

d) emergency doors shall have a minimum height of 1,80 m and a minimum width of 0,50 m; 

e) inspection doors shall have a maximum height of 0,50 m and a maximum width of 0,50 m and shall have sufficient dimensions to carry out the required work through the door.
	4.2.3.2
	Access, emergency, trap and inspection doors shall have the following dimensions: 

a) access doors to machine rooms and access doors to the well shall have a minimum height of 2,00 m and a minimum width of 0,60 m; 

b) access doors to pulley rooms shall have a minimum height of 1,40 m and a minimum width of 0,60 m; 

c) access trap doors for persons to machine and pulley rooms shall give a clear passage of at least 

0,80 m × 0,80 m, and shall be counterbalanced; 

d) emergency doors shall have a minimum height of 1,80 m and a minimum width of 0,50 m; 

e) inspection doors shall have a maximum height of 0,50 m and a maximum width of 0,50 m; 

f) access trap doors on the pit platform shall give a clear passage of at least 0,50 m × 0,70 m.
	te



	Sub title completely new


	

	

	5.2.3.3
	Access and emergency doors and inspection doors shall: 

a) not open towards the inside of the well or machine or pulley room; 

b) be provided with a key-operated lock, capable of being reclosed and relocked without a key; 

c) be capable of being opened from inside the well, machine or pulley room without a key, even when locked; 

d) be provided with an electric safety device in conformity with 5.11.2, checking the closed position; 

An electric safety device is not required in the case of access door(s) to machine and pulley rooms and in the case of access door(s) to the pit (5.2.2.4), if the pit door(s) does not give access to a hazardous zone. 

This is regarded to be the case if the free vertical distance between the lowest parts of car, counterweight or balancing weight including guide shoes, apron, etc. during normal operation and the bottom of the pit is at least 2 m. 


	4.2.3.3
	Access, emergency and inspection doors shall: 

a) not open towards the inside of the well or machine or pulley room; 

b) be provided with a key-operated lock, capable of being closed without the use of a key and automatically 

locked when closed; 

c) be openable from inside the well, machine or pulley room without a key, even when locked; 

d) be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2, checking the closed position; 

An electric safety device is not required in the case of: 

1) access door(s) to machine and pulley rooms; and 

2) access door(s) to the pit (4.2.2.1), if the pit door(s) does not give access to a hazardous zone. 

This is regarded to be the case if the free vertical distance between the lowest parts of car, counterweight or balancing weight including guide shoes, apron, etc. during automatic operation and the bottom of the 

pit or the pit platform is at least 2,00 m.
	ed



	Operating instructions are explicitly omitted here
	

	

	5.2.3.3
	The presence of travelling cables, compensating ropes/chains and their equipment, tensioning pulleys for the overspeed governor and similar installations is not regarded as being hazardous; 

e) be imperforate, satisfy the same requirements for mechanical strength as the landing doors, and comply with the regulations relevant to the fire protection for the building concerned; 

f) have a mechanical strength such that when a force of 1000 N, being evenly distributed over an area of 0,30 m x 0,30 m in round or square section, is applied at right angles at any point from outside the well, it shall resist without elastic deformation greater than 15 mm.
	4.2.3.3
	The presence of travelling cables, compensation means and their equipment, tensioning pulleys for the overspeed governor and similar installations is not regarded as being hazardous. 

e) be imperforate and comply with the regulations relevant to the fire protection for the building concerned; 

f) have a mechanical strength such that when a force of 1 000 N, being evenly distributed over an area of 0,09 m2 in round or square section, is applied at right angles at any point from outside the well, it shall resist without elastic deformation greater than 15 mm.
	
	
	
	

	5.2.3.4
	Access trap doors, when they are closed, shall be able to support 2000 N on an area of 0,20 m x 0,20 m at any position. 

Trap doors shall not open downwards. Hinges, if any, shall be of a type which cannot be unhooked. 

Trap doors used only for access of material may be locked from the inside only. 

When a trap door is in the open position, precautions shall be taken to prevent the fall of persons (e.g. a guardrail) and prevent the trapdoor from closing such as to cause a crushing hazard (e.g. by counterbalance). 

NOTE National Regulations may require a specific height for such protection from falls.
	4.2.3.4
	Access trap doors shall comply with the following: 

a) when they are closed, they shall be able to support 2 000 N on an area of 0,20 m × 0,20 m at any position; 

b) trap doors shall not open downward. Hinges, if any, shall be of a type which cannot be unhooked; 

c) trap doors used only for access of material shall be unlocked from the inside only; 

d) when a trap door is in the open position, precautions shall be taken to prevent the fall of persons (e.g. a 

guardrail) and prevent the trap door from closing such as to cause a crushing hazard (e.g. by counterbalance).
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 
	Notices
	4.2.4 
	Notices
	
	
	
	

	5.2.4.1
	A notice bearing the following minimum inscription:
	4.2.4.1
	A notice bearing the following minimum inscription:


	
	
	
	

	
	“Lift Machinery - Danger Access forbidden to unauthorized persons” 


	
	Lift Machinery — Danger

Access forbidden to unauthorized persons”


	
	
	
	

	
	shall be fixed to the outside of doors or trap-doors (excluding landing doors and doors of emergency and test panels) giving access to machine and pulley rooms. 


	
	shall be fixed to the outside of doors or trap doors (excluding landing doors and doors of emergency and test

panels) giving access to machine and pulley rooms.


	
	
	
	

	
	In the case of trap-doors, a permanently visible notice shall indicate to those using the trap-door: 

“Danger of falling - Reclose the trap-door” 


	
	In the case of trap doors, a notice shall indicate to those using the trap door:

“Danger of falling — Reclose the trap door”


	1
	Die Notiz muss nicht mehr permanent sichtbar sein 
	
	

	5.2.4.2
	Outside of the well, near the access doors and emergency doors, if any, there shall be a notice stating: 


	4.2.4.2
	Outside of the well, near the access doors and emergency doors, if any, there shall be a notice

stating:
	
	
	
	

	
	“Lift well - Danger Access forbidden to unauthorized persons” 


	
	"Lift well — Danger

Access forbidden to unauthorized persons"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Well
	4.2.5
	Well
	
	
	
	

	5.2.5.1
	General provisions
	4.2.5.1
	General provisions
	
	
	
	

	5.2.5.1.1
	The well may contain one or more lift cars.
	4.2.5.1.1
	The well may contain one or more lift cars.
	
	
	
	

	5.2.5.1.2
	The counterweight or the balancing weight of a lift shall be in the same well as the car.
	4.2.5.1.2
	The counterweight or the balancing weight of a lift shall be in the same well as the car.
	
	
	
	

	5.2.5.1.2
(D)
	Das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht eines Aufzugs muss sich im selben Schacht wie der Fahrkorb befinden.
	4.2.5.1.2
(D)
	Das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht eines Aufzugs muss sich im selben Schacht wie der Fahrkorb befinden.
	
	Keine Änderung

Keine Auswirkung
	
	

	5.2.5.1.3
	For hydraulic lifts jacks shall be in the same well as the car. They may extend into the ground or other spaces.
	4.2.5.1.3
	For hydraulic lifts jacks shall be in the same well as the car. They may extend into the ground or other spaces.
	
	
	
	

	5.2.5.2
	Well enclosure
	4.2.5.2
	Well enclosure
	
	
	
	

	5.2.5.2.1
	General
	4.2.5.2.1
	General
	
	
	
	

	
	A lift shall be separated from the surroundings by:
	
	
	ed
	entfällt
	
	

	
	a) walls, floor and ceiling; or
	
	
	ed
	entfällt
	
	

	
	b) sufficient space.
	
	
	ed
	entfällt
	
	

	
	
	4.2.5.2.1.1
	The well shall be according 4.2.5.2.2 or 4.2.5.2.3.
	ed
	neuer Unterpunkt
	
	

	
	
	4.2.5.2.1.1
	Any horizontal projection from the wall into the well or any horizontal beam - including separator beams - greater than 0,15 m in width and 0,25 m in length, shall be protected from a person standing there, unless access is prevented by a car top balustrade in accordance with 4.4.7.4.
	ed
	bisher EN 81-20 Punkt 5.2.5.2.2.2
	
	

	
	
	
	Protection shall be:
	
	
	
	

	
	
	
	a) the projection is chamfered to at least 45° to the horizontal where the projection is greater than 0,15m; or
	
	
	
	

	
	
	
	b) a deflector forming an inclined surface of minimum 45° to the horizontal, capable of resisting a force of 300 N applied at right angles to the deflector at any point, distributed evenly over a surface of 5 cm2 in round or square section, such that it shall resist:

— without permanent deformation greater than 1mm;

— without elastic deformation greater than 15 mm.
	te
	without permanent deformation greater than 1mm;


	
	

	5.2.5.2.2
	Totally enclosed well
	4.2.5.2.2
	Totally enclosed well
	
	
	
	

	5.2.5.2.2.1
	The well shall be totally enclosed by imperforate walls, floor and ceiling.
	
	The well shall be totally enclosed by imperforate walls, floor and ceiling.
	
	
	
	

	
	The only permissible openings are:
	
	The only permissible openings are:
	
	
	
	

	
	a) openings for landing doors;
	
	a) openings for landing doors;
	
	
	
	

	
	b) openings for access and emergency doors to the well and inspection doors;
	
	b) openings for access and emergency doors to the well and inspection doors;
	
	
	
	

	
	c) vent openings for escape of gases and smoke in the event of fire;
	
	c) vent openings for escape of gases and smoke in the event of fire;
	
	
	
	

	
	d) ventilation openings;
	
	d) ventilation apertures;
	te
	d) ventilation apertures;
	
	

	
	e) Necessary openings for the functioning of the lift between the well and the machine or pulley rooms.
	
	e) necessary openings for the functioning of the lift between the well and the machine or pulley rooms.
	
	
	
	

	5.2.5.2.2.2
	Any horizontal projection from a wall into the well or horizontal beam greater than 0,15 m width, including separator beams, shall be protected from a person standing there, unless access is prevented by a car top balustrade in accordance with 5.4.7.4.
	
	
	ed
	jetzt ISO 8100-1 Punkt 4.2.5.2.1.2
	
	

	
	Protection shall be such as:
	
	
	
	
	
	

	
	a) the projection, where greater than 0,15 m, shall be chamfered to at least 45° to the horizontal, or
	
	
	
	
	
	

	
	b) a deflector forming an inclined surface of minimum 45° to the horizontal, capable of resisting a force of 300 N applied at right angles to the deflector at any point, distributed evenly over a surface of 5 cm2 in round or square section, such that it shall resist:

— without permanent deformation;

— without elastic deformation greater than 15 mm.
	
	
	
	
	
	

	5.2.5.2.3
	Partially enclosed well
	4.2.5.2.3
	Partially enclosed well
	
	
	
	

	
	Where the well is required to be partially enclosed, e.g. observation lifts in connection with galleries or atriums, tower buildings, etc., the following apply:
	
	Where the well is required to be partially enclosed, e.g. observation lifts in connection with galleries or atriums, tower buildings, etc., the following apply (see Figure 1 and Figure 2):
	ed
	… following apply (see Figure 1 and Figure 2):
	
	

	
	a) the height of the enclosure at places normally accessible to persons shall be sufficient to prevent such persons:
	
	
	ed
	bisheriger Punkt a entfällt
	
	

	
	1) being endangered by moving parts of   the lift; and
	
	
	
	
	
	

	
	2) interfering with the safe operation of the lift by reaching lift equipment within the well either directly or with hand-held objects;
	
	
	
	
	
	

	
	b) the height is assumed to be sufficient if it is in conformity with Figure 1 and 2, that means:
	
	a) the height of the enclosure at places normally accessible to persons shall be:
	ed
	jetzt a
	
	

	
	1) minimum 3,50 m at a landing door side;
	
	1) minimum 3,50 m at a landing door side;
	
	
	
	

	
	2) minimum 2,50 m at other sides and with a minimum horizontal distance of 0,50 m to moving parts of the lift.
	
	2) minimum 2,50 m at other sides and with a minimum horizontal distance of 0,50 m to moving parts of the lift.
	
	
	
	

	
	If the distance to moving parts exceeds 0,50 m, the value of 2,50 m can be reduced progressively to a minimum height of 1,10 m in a distance of 2,0 m;
	
	If the distance to moving parts exceeds 0,50 m, the value of 2,50 m can be reduced progressively to a minimum height of 1,10 m in a distance of 2,00 m;
	
	
	
	

	
	c) the enclosure shall be imperforate;
	
	b) the enclosure shall be imperforate;
	ed
	jetzt b
	
	

	
	d) the enclosure shall be located within 0,15 m maximum of the edges of floors, stairs or platforms (see Figure 1) or be protected in accordance with 5.2.5.2.2.2;
	
	c) the enclosure shall be located within 0,15 m maximum of the edges of floors, stairs or platforms (see Figure 1) or be protected in accordance with 4.2.5.2.1.2;
	ed
	jetzt c

neue Nummerierung 4.2.5.2.1.2
	
	

	
	e) provisions shall be taken to prevent the interference with the operation of the lift by other equipment (see 5.2.1.2.3 b) and 7.2.2 c);
	
	d) provisions shall be taken to prevent the interference with the operation of the lift by other equipment [see 6.2.3 d)];
	ed
	jetzt d

neue Nummerierung 6.2.3 d
	
	

	
	f) special precautions shall be taken for lifts exposed to weather (see 0.4.5), e.g. wall climbing lifts installed against the exterior walls of a building.
	
	
	ed
	bisheriger Punkt f entfällt
	
	

	
	[image: image2.png]


[image: image3.png]



	
	[image: image4.png]



	ed
	neue Legende
	
	

	
	[image: image5.png]



	
	[image: image6.png]



	ed
	neue Legende
	
	

	5.2.5.3
	Constructio n of the walls of the well and landing doors facing a car entrance
	4.2.5.3
	Clearances related to the walls of the well and landing doors facing a car entrance
	te
	Clearances related to the walls of the well and landing doors facing a car entrance
	
	

	5.2.5.3.1

(D)
	Der horizontale Abstand zwischen der inneren Schachtwand und der Schwelle oder dem Türrahmen des Fahrkorbs oder der Schließkante einer Fahrkorb-Schiebetür darf über die gesamte Schachthöhe 0,15 m nicht überschreiten (siehe Bild 3).


	4.2.5.3.1 (D)
	Der horizontale Abstand zwischen der inneren Schachtwand und der Schwelle oder dem Türrahmen des Fahrkorbs oder der Schließkante einer Fahrkorb-Schiebetür darf über die gesamte Schachthöhe 0,12 m nicht überschreiten (siehe Bild 3).


	te

	Abstand l2 verringert sich von <=150 mm auf <= 120 mm aus Sicherheitsgründen   
	

	Türpaket Tiefe ist relevant. Einsatz von Fahrkorbtürverriegelung und Schachtwandverkleidung zum sicheren Betrieb evtl. nötig. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.2.5.3.1

(E)
	The horizontal distance between the inner surface of the well and the sill, door frame of the car

and closing edge of car sliding doors shall not exceed 0,15 m, over the full height of the well (See Figure 3).
	4.2.5.3.1 (E)
	The horizontal distance between the inner surface of the well and the sill, door frame of the car

and closing edge of car sliding doors shall not exceed 0,12 m, over the full height of the well (See Figure 3).
	te


	
	
	

	5.2.5.3.1
	The horizontal distance between the inner surface of the well and the sill, door frame of the car or closing edge of car sliding doors shall not exceed 0,15 m, over the full height of the well (See Figure 3).
	4.2.5.3.1
	The horizontal distance between the inner surface of the well and the sill, door frame of the car and closing edge of car sliding doors shall not exceed 0,12 m, over the full height of the well (See Figure 3).
	te
	…. and closing edge of car sliding doors shall not exceed 0,12 m, over the full height of the well (See Figure 3).
	
	

	
	The distance given above:
	
	The distance given above:
	
	
	
	

	
	a) may be extended to 0,20 m over a height not exceeding 0,50 m. There shall not be more than one of such recesses in between two consecutive landing doors;
	
	a) shall not exceed 0,20 m over a height not exceeding 0,50 m. There shall not be more than one of such recesses in between two consecutive landing doors;
	ed
	shall not exceed 0,20 m over 
	
	

	
	b) may be extended to 0,20 m throughout the travel on goods passenger lifts in which the landing doors are vertically sliding;
	
	b) shall not exceed 0,20 m throughout the travel on goods passenger lifts in which the landing doors are vertically sliding;
	ed
	shall not exceed 0,20 m throughout
	
	

	
	c) is not limited if the car is provided with a mechanically locked door in accordance with 5.3.9.2, which can only be opened in the unlocking zone of a landing door.
	
	c) is not limited if the car is provided with a mechanically locked door in accordance with 4.3.9.2, which can only be opened in the unlocking zone of a landing door.
	ed
	neue Nummerierung 4.3.9.2
	
	

	
	The operation of the lift shall automatically depend on the locking of the corresponding car door except in the cases covered in 5.12.1.4 and 5.12.1.8. This locking shall be proved by an electric safety device in conformity with 5.11.2.
	
	The operation of the lift shall automatically depend on the locking of the corresponding car door except in the cases covered in 4.12.1.4 and 4.12.1.8. This locking shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2.
	ed
	neue Nummerierung

4.12.1.4 / 4.12.1.8 / 4.11.2
	
	

	
	[image: image7.png]



	
	[image: image8.png]




	
	neue Legende
	
	

	5.2.5.3.2
	Below each landing door sill the wall of the well shall comply with the following requirement:
	4.2.5.3.2
	Below each landing door sill the surface facing the car apron shall comply with the following requirements:
	
	… sill the surface facing the car apron shall …
	
	

	
	a) it shall form a vertical surface which is directly connected to the landing door sill, whose height is at least half the unlocking zone plus 50 mm and whose width is at least the clear opening of the car access plus 25 mm on both sides;
	
	a) it shall form a vertical surface which is directly connected to the landing door sill, whose height is at least half the unlocking zone plus 50 mm and whose width is at least the clear opening of the car access plus 25 mm on both sides;
	
	
	
	

	
	b) this surface shall be continuous and be composed of smooth and hard elements, such as metal sheets, and shall be capable of withstanding a force of 300 N applied at a right angle to the wall at any point, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, it shall resist:
	
	b) this surface shall be continuous and be composed of smooth and hard elements, such as metal sheets, and shall be capable of withstanding a force of 300 N applied at a right angle to the wall at any point, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, it shall resist:
	
	
	
	

	
	1) without permanent deformation;
	
	1) without permanent deformation greater than 1mm;
	te
	… greater than 1mm;
	
	

	
	2) without elastic deformation greater than 15 mm;
	
	2) without elastic deformation greater than 15 mm;
	
	
	
	

	
	c) any projections shall not exceed 5 mm. Projections exceeding 2 mm shall be chamfered at least 75° to the horizontal;
	
	c) any projections shall not exceed 5 mm. Projections exceeding 2 mm shall be chamfered at least 75° to the horizontal.
	
	
	
	

	
	d) furthermore, it shall be either:
	
	d) Furthermore, it shall be either:
	
	
	
	

	
	1) connected to the lintel of the next door; or
	
	1) connected to the lintel of the next door; or
	
	
	
	

	
	2) extended downwards using a hard smooth chamfer whose angle to the horizontal plane shall be at least 60°. The projection to this chamfer on the horizontal plane shall not be less than 20 mm.
	
	2) extended downwards using a hard smooth chamfer whose angle to the horizontal plane shall be at least 60°. The projection to this chamfer on the horizontal plane shall not be less than 20 mm.
	
	
	
	

	5.2.5.4
	Protection of any spaces located below the well
	4.2.5.4
	Protection of any spaces located below the well
	
	
	
	

	
	If accessible spaces do exist below the well, the base of the pit shall be designed for an imposed load of at least 5 000 N/m2, and the counterweight or the balancing weight shall be equipped with safety gear.
	
	If accessible spaces do exist below the well the counterweight or the balancing weight shall be equipped with safety gear.
	te
	Passus aus der EN 81-20 entfällt:

…. the base of the pit shall be designed for an imposed load of at least 5 000 N/m2, and …..
	
	

	5.2.5.5
	Protection in the well
	4.2.5.5
	Protection in the well
	
	
	
	

	5.2.5.5.1
	The travelling area of the counterweight or the balancing weight shall be guarded by means of a screen, which comply with the following:
	4.2.5.5.1
	The travelling area of the counterweight or the balancing weight shall be guarded by a screen(s):
	ed
	… guarded by a screen(s):

entfällt: … which comply with the following:
	
	

	
	
	
	— where the vertical distance of the lowest point of the counterweight resting on its fully compressed buffer(s) or of the balancing weight in its lowest position, is less than 2,00 m from the pit floor;
	te
	neu hinzugekommen
	
	

	
	
	
	— where a pit platform is provided, and the vertical distance of the lowest point of the counterweight resting on its fully compressed buffer(s) or of the balancing weight in its lowest position, is less than 2,00 m from the pit platform and the horizonal distance between the pit platform edges and the counterweight or the balancing weight is less than 0,50 m.
	te
	neu hinzugekommen
	
	

	
	
	
	The screen shall comply with the following:
	ed
	neu: The screen shall comply with the following:
	
	

	
	a) if this screen is perforate, EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1 shall be respected;
	
	a) if this screen is perforate, ISO 13857:2019, 4.2.4.1 shall be respected;
	ed
	ISO 13857:2019,
	
	

	
	b) this screen shall extend from the lowest point of the counterweight resting on its fully compressed buffer(s) or balancing weight in its lowest position to a minimum height of 2,0 m from the pit floor;
	
	b) this screen shall extend from the lowest point of the counterweight resting on its fully compressed buffer(s) or balancing weight in its lowest position to a minimum height of 2,00 m from the pit floor or platform where provided;
	te
	neu … or platform where provided;
	
	

	
	c) in no case shall it be more than 0,30 m from the pit floor to the lowest part of the screen. For buffers travelling with the counterweight, see 5.8.1.1;
	
	c) in no case shall the lowest part of the screen be more than:

— 0,30 m from the pit floor;

— 0,10 m from the pit platform where provided;

For buffers travelling with the counterweight, see 4.8.1.1.
	te
	neu

— 0,10 m from the pit platform where provided;
	
	

	
	d) the width shall be at least equal to that of the counterweight or balancing weight;
	
	d) the width shall be at least equal to that of the counterweight or balancing weight;
	
	
	
	

	
	e) if the gap between the counterweight/balancing weight guide rails and the well wall exceeds 0,30 m then this area shall also be guarded in accordance with b) and c);
	
	e) if the gap between the counterweight/balancing weight guide rails and the well wall exceeds 0,30 m then this area shall also be guarded in accordance with b) and c);
	
	
	
	

	
	f) the screen may have slot(s) with the minimum width necessary to permit free passage of compensation means or for the purpose of visual inspection;
	
	f) the screen may have slot(s) to permit free passage of compensation means or for the purpose of visual inspection;
	te
	Passus aus der EN 81-20 entfällt:

… with the minimum width necessary …
	
	

	
	g) the screen shall have sufficient rigidity to ensure that when a force of 300 N being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section is applied at right angles at any point of the screen, it shall not deflect to cause the counterweight or balancing weight to collide with it;
	
	g) the screen shall not deflect to cause the counterweight or balancing weight to collide with it when a force of 300 N being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section is applied at right angles at any point of the screen;
	ed

te
	… not deflect to cause the counterweight or balancing weight to collide with it when a force of 300 N being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section is applied at right angles at any point of the screen;
	
	

	
	h) the car and its associated components shall be at a distance of at least 50 mm from the counterweight or balancing weight (if there is one) and its associated components.
	
	
	ed
	Jetzt Punkt 4.2.5.5.3
	
	

	5.2.5.5.2
	Where the well contains several lifts there shall be a partition between the moving parts of different lifts.
	4.2.5.5.2
	Where the well contains several lifts there shall be a partition between the moving parts of different lifts. This partition shall comply with the following:
	te
	neu: This partition shall comply with the following:
	
	

	
	If this partition is perforate, EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1 shall be respected.
	
	a) If this partition is perforate, ISO 13857:2019, 4.2.4.1 shall be respected;
	ed
	… ISO 13857:2019 …
	
	

	
	The partition shall have sufficient rigidity to ensure that when a force of 300 N being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is applied at right angles at any point of the partition, it shall not deflect to cause the moving parts to collide with it.
	
	b) The partition shall not deflect to cause the moving parts to collide with it when a force of 300 N being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section is applied at right angles at any point of the partition.
	te
	
	
	

	5.2.5.5.2.1
	This partition shall extend from within 0,30 m from the pit floor to a height of 2,50 m above the floor of the lowest landing.
	
	c) This partition shall extend from within 0,30 m from the pit floor or pit platform if provided to a height of 2,50 m

— above the pit platform if provided; or

— above the floor of the door giving access to the pit.
	ed

te
	… or pit platform if provided to a height of 2,50 m

— above the pit platform if provided; or

— above the floor of the door giving access to the pit.


	
	

	
	The width shall be sufficient as to prevent access from one pit to another.
	
	The width shall prevent access from one pit to another, with the maximum free distance of 0,15 m to the adjacent wall.
	ed

te
	… prevent access from one pit to another, with the maximum free distance of 0,15 m to the adjacent wall.
	
	

	
	Where the conditions of not giving access to a hazardous zone according to 5.2.3.3 d) are met then such a partition screen shall not be provided below the lowest point of travel of the car.
	
	Where the conditions of 4.2.3.3 d)2) are met, such a partition screen below the lowest point of the travel of the car is not required.
	ed

te
	… 4.2.3.3 d)2) are met, such a partition screen below the lowest point of the travel of the car is not required.
	
	

	5.2.5.5.2.2
	The partition shall extend through the full height of the well if the horizontal distance between the inner edge of any balustrade and a moving part (car, counterweight or balancing weight) of an adjacent lift is less than 0,50 m.
	
	d) The partition shall extend through the full height of the well where the horizontal distance between the inner edge of any balustrade and a moving part (car, counterweight or balancing weight) of an adjacent lift is less than 0,50 m.
	ed

te
	… well where the horizontal …
	
	

	
	This partition shall be at least the width of the moving part and extend a further 0,10 m on each side throughout the height of the well.
	
	This partition shall be at least the width of the moving part and extend a further 0,10 m on each side throughout the height of the well.
	
	
	
	

	
	
	4.2.5.5.3
	The car and its associated components shall be at a distance of at least 50 mm from the counterweight or balancing weight (if there is one) and its associated components.
	ed
	war in der EN 81-20 Punkt 5.2.5.5.1.h)
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5.6
	Guided travel of car, counterweight and balancing weight
	4.2.5.6
	Guided travel of car, counterweight and balancing weight
	
	
	
	

	5.2.5.6.1
	Extreme position of car, counterweight and balancing weight
	4.2.5.6.1
	Extreme position of car, counterweight and balancing weight
	
	
	
	

	5.2.5.6.1.1
	The extreme positions of car, counterweight and balancing weight according to Table 2 shall be considered for requirements on guided travel according to 5.2.5.6, and refuge spaces and clearances according to 5.2.5.7 and 5.2.5.8.
	4.2.5.6.1.1
	The extreme positions of car, counterweight and balancing weight according to Table 1 shall

be considered for requirements on guided travel according to 4.2.5.6, and refuge spaces and clearances according to 4.2.5.7 and 4.2.5.8.
	
	
	
	

	Table 2
	Extreme positions of car, counterweight and balancing weight
	Table 1
	Extreme positions of car, counterweight and balancing weight
	
	
	
	

	
	[image: image9.png]Position

Traction drives

Positive drives

Hydraulic drives

Ram in its ultimate

Counterweight on fully Car on fully , positliugl achieved ;
Highest position of car compressed buffer compressed upper through " ellme.ansl °
4+ 003547 buffer ram stroke limitation
4 0035v,2
. Car on fully Car on fully Car on fully
Lowest position of car compressed lower
compressed buffer buffer compressed buffer
Highest position of Car on fully Car on fully Car on f“ll}; ot
counterweight/balancing compressed buffer compressed lower compressed bulter
weight 4+ 003547 buffer 4 003577
Ram in its ultimate
s ition achieved
Lowest position of . Car on fully post
counterweight/balancing Counterweight on fully compressed upper through the means of
; compressed buffer ram stroke limitation
weight buffer

4 0035v,2

0,035-v represents half the gravity stopping distance corresponding to 115% of the rated speed:

a
1. (115)?
2 2,

=0,0337-v*, rounded to 0,035-v2





	
	[image: image10.png]Highest position of car

Counterweight on fully
compressed buffer
+0,03512(3)

Car on fully compressed
upper buffer

Hydraulic d

Ram in its ultimate position
achieved through the means
of ram stroke limitation
+0,035vm?

Lowest position of car

Car on fully compressed
buffer

Car on fully compressed
lower buffer

Car on fully compressed
buffer

Highest position of
counterweight/balancing
weight

Car on fully compressed
buffer +0,035v2

Car on fully compressed
lower buffer +0,0352

Car on fully compressed
buffer +0,035va?

Lowest position of
counterweight/balancing
weight

Counterweight on fully
compressed buffer

Car on fully compressed
upper buffer

Ram in its ultimate position
achieved through the means
of ram stroke limitation
+0,035vm?

= 0,033 7v?, rounded

(2) 0,035v2 represents half the gravity stopping distance corresponding to 115 % of the rated speed:- @

0 0,035





	
	Hier eine Änderung in der Tabelle bei den Trommelantrieben: Höchste Stellung GG = FK auf vollständig zusammengedrücktem unteren Puffer 

+ 0,035v²

	
	

	5.2.5.6.1.2
	When for traction lifts the slowdown of the machine is monitored, in accordance with 5.12.1.3, the value of 0,035v², in Table 2 may be reduced taking into account the speed at which the car or counterweight comes into contact with the buffer (see 5.8.2.2.2).
	4.2.5.6.1.2
	When for traction lifts the slowdown of the lift machine is monitored, in accordance with

4.12.1.3, the value of 0,035v², in Table 1 shall be calculated with the speed at which the car or counterweight comes into contact with the buffer (see 4.8.2.2.1 b)).
	ed
	Genauere Definition von Maschine (Lift) und statt darf vermindert werden jetzt neu muss berechnet werden
	
	

	5.2.5.6.1.3
	For traction lifts which are fitted with compensating ropes having a tensioning pulley equipped with an anti-rebound device (braking or lock-down device), the value of 0,035v²⋅in Table 2 may be replaced by a figure related to the possible travel of that pulley (depending on the roping used) plus 1/500 of the travel of the car, with a minimum of 0,20 m to take account of the elasticity of the ropes. 
	4.2.5.6.1.3
	For traction lifts which are fitted with compensation means having a tensioning pulley equipped with an anti-rebound device (braking or lock-down device), the value of 0,035v² in Table 1 shall be replaced by a value for the movement of the car related to the possible travel of that pulley plus 1/500 of the travel of the car, with a minimum of 0,20 m to take account of the elasticity of the ropes.
	ed
	Statt Unterseilen neu allgemeiner Ausgleichsmittel;

Statt möglicher Hub der Spannvorrichtung jetzt einen Wert für die Bewegung des Fahrkorbs in Bezug auf den möglichen Hub
	
	

	5.2.5.6.1.4
	In the case of direct acting hydraulic lifts, the value of mentioned in Table 2 need not be taken into account. ²v035,0⋅
	4.2.5.6.1.4
	In the case of direct acting hydraulic lifts, the value of 0,035v2 mentioned in Table 1 need not

be taken into account.
	
	
	
	

	5.2.5.6.2
	In the case of traction lifts
	4.2.5.6.2
	In the case of traction lifts
	
	
	
	

	
	When the car or counterweight is at its highest position according to 5.2.5.6.1 its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	
	When the car or counterweight is at its highest position according to 4.2.5.6.1, its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	
	
	
	

	5.2.5.6.3
	In the case of positive drive lifts
	4.2.5.6.3
	In the case of positive drive lifts
	
	
	
	

	5.2.5.6.3.1
	The guided travel of the car upwards from the top floor until it strikes the upper buffers shall be at least 0,50 m. The car shall be guided to the limit of its buffer stroke.
	4.2.5.6.3.1
	The guided travel of the car upwards from the top floor until it strikes the upper buffers shall

be at least 0,50 m. The car shall be guided to the limit of its buffer stroke.
	
	
	
	Jetzt stehen die leidigen 500mm wieder drin!

Heutzutage „übervorsichtig“

	5.2.5.6.3.2
	When the balancing weight, if there is one, is at its highest position according to 5.2.5.6.1 its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,30 m.
	4.2.5.6.3.2
	When the balancing weight, if there is one, is at its highest position according to 4.2.5.6.1, its

guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,30 m.
	
	
	
	

	5.2.5.6.4
	In the case of hydraulic lifts
	4.2.5.6.4
	In the case of hydraulic lifts
	
	
	
	

	5.2.5.6.4.1
	When the car is at its highest position according to 5.2.5.6.1 its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	4.2.5.6.4.1
	When the car is at its highest position according to 4.2.5.6.1, its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	
	
	
	

	5.2.5.6.4.2
	When the balancing weight, if there is one, is at its highest position according to 5.2.5.6.1 its guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	4.2.5.6.4.2
	When the balancing weight, if there is one, is at its highest position according to 4.2.5.6.1, its

guide rail lengths shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	
	
	
	

	5.2.5.6.4.3
	With the balancing weight, if there is one, at its lowest position according to 5.2.5.6.1 its guided length shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	4.2.5.6.4.3
	With the balancing weight, if there is one, at its lowest position according to 4.2.5.6.1, its

guided length shall be such as would accommodate a further guided travel of at least 0,10 m.
	
	
	
	

	5.2.5.7
	Refuge spaces on car roof and clearances in headroom
	4.2.5.7
	Refuge spaces on car roof and clearances in headroom
	
	
	
	

	5.2.5.7.1
	When the car is at its highest position according to 5.2.5.6.1 at least one clear area where a refuge space can be accommodated shall be provided on the car roof, selected from Table 3.
	4.2.5.7.1
	When the car is at its highest position according to 4.2.5.6.1, at least one clear area on the car roof

shall provide a refuge space selected from Table 2.
	ed
	Etwas anders formuliert
	
	

	
	For type 2 refuge spaces a reduction is allowed on one side at the lower edge where the refuge space touches the car roof. A reduction of 0,10 m wide by 0,30 m high may be included in order to accommodate parts fixed on the car roof (see Figure 4).
	
	For type 2 refuge spaces, the reduction to accommodate parts fixed on the car roof shall not exceed 0,10 m

wide by 0,30 m high (see Figure 4).
	ed
	Fromulierung vereinfacht
	
	

	
	If more than one person is necessary on the car roof for carrying out inspection and maintenance work, an additional refuge space shall be provided for each additional person.
	
	If more than one person is necessary on the car roof for carrying out inspection and maintenance work, an

additional refuge space shall be provided for each additional person.
	
	
	
	

	
	In the case of more than one refuge space they shall be of the same type and not interfering with each other.
	
	In the case of more than one refuge space, they shall be of the same type and not interfering with each other.
	
	
	
	

	Figure 4
	Maximum dimensions of a reduction in the refuge space
	Figure 4
	Maximum dimensions of a reduction in the refuge space
	
	
	
	

	
	[image: image11.png]woe'os

<0,70m





	
	[image: image12.png]Dimensions in metres





	
	
	
	

	
	A sign on the car roof readable from the landings giving access to the car roof shall clearly indicate the allowed number of persons and the type of posture (Table 3) considered for the refuge space(s) accommodation.
	
	A sign on the car roof readable from the landings giving access to the car roof shall clearly indicate the

allowed number of persons and the type of posture (Table 2) considered for the refuge space(s)

accommodation.
	
	
	
	

	
	Where a counterweight is used a sign shall be placed on or near the counterweight screen (see 5.2.5.5.1) stating the maximum allowed clearances between the counterweight and the counterweight buffer when the car is at its upmost landing level in order to maintain the car headroom dimensions.
	
	Where a counterweight is used a sign shall be placed on or near the counterweight screen (see 4.2.5.5.1)

stating the maximum allowed clearances between the counterweight and the counterweight buffer when the car is at its upmost landing level in order to maintain the car headroom dimensions.
	
	
	
	

	Table 3
	Dimensions of refuge spaces in headroom
	Table 2
	Dimensions of refuge spaces in headroom
	
	
	
	

	[image: image129.png]


5.2.5.7.1
	Schutzräume auf dem Fahrkorbdach und Abstände im Schachtkopf
Tabelle 3 Abmessungen der Schutzräume im Schachtkopf


	4.2.5.7.1
	Schutzräume auf dem Fahrkorbdach und Abstände im Schachtkopf
Tabelle 2 Abmessungen der Schutzräume im Schachtkopf

[image: image130.png]



	ge
	 Hinweis Tabelle 2 8100-1

Die Schilder wurden geändert:

Diese Sicherheitsschilder enthalten die Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, ISO 7010:2019,

W020.

Jetzt 4 Schilder fürher 3.

	

	Neuer Scjhildersatz erforderlich



	5.2.5.7.2
	When the car is at its highest position according to 5.2.5.6.1, the clear distance between the lowest parts of the ceiling of the well (including beams and parts situated under the ceiling) (see Figure 5) and:
	4.2.5.7.2
	When the car is at its highest position according to 4.2.5.6.1, the clear distance between the lowest

parts of the ceiling of the well (including beams and parts situated under the ceiling) (see Figure 5) and:
	
	
	
	

	a)
	the highest pieces of equipment fixed on the roof, except for those covered in b) and c) below, shall be at least 0,50 m in any vertical or inclined direction within the projection of the car;
	a)
	the highest pieces of equipment fixed on the car roof, except for those covered in b) and c) below, shall be

at least 0,50 m in any vertical or inclined direction within the projection of the car roof limited by the

balustrade(s) 4.4.7.2 b) if any;
	ed

te


	Genauere Definition von Dach

Begrenzung durch das Geländer
	Was bedeutet die Beschränkung auf Begrenzung durch Geländer?
	

	b)
	the highest part of the guide shoes or rollers, of the rope terminations and of the header or parts of vertically sliding doors, if any, shall be at least 0,10 m in any vertical direction within a horizontal distance of 0,40 m within the projection of the car;
	b)
	the highest part of the guide shoes or rollers, of the suspension means terminations and of the header or

parts of vertically sliding doors, if any, shall be at least 0,10 m in any vertical direction within a horizontal distance of 0,40 m within the projection of the car;
	ed
	Statt Seilendverbindungen allgemeiner Tragmittelendverbindungen
	
	

	c)
	the highest part of the balustrade shall be at least:
	c)
	the highest part of the balustrade shall be at least:
	
	
	
	

	c) 1)
	0,30 m within a horizontal distance of 0,40 m within the projection of the car and 0,10 m on the outside of the balustrade;
	c) 1)
	0,30 m within a horizontal distance of 0,40 m within the projection of the car and 0,10 m on the

outside of the balustrade;
	
	
	
	

	c) 2)
	0,50 m in any inclined distance beyond 0,40 m within the projection of the car.
	c) 2)
	0,50 m in any inclined distance beyond 0,40 m within the projection of the car.
	
	
	
	

	Figure 5
	Minimum distances between parts fixed on car roof and lowest parts fixed to ceiling of well
	Figure 5
	Minimum distances between parts fixed on car roof and lowest parts fixed to ceiling of well
	
	
	
	

	
	[image: image13.png]Key
distance > 0,50 m (5.25.7.2.a)

H
X

‘highest parts installed on the car roof
car

refuge space(s)

height of refuge spaces (Table 3)




	
	[image: image14.png]Key

h
I
Is
Is
Is

distance 2 0,50 m [4.2.5.7.2 )]
distance 2 0,50 m [4.2.5.7.2 )]
distance 2 0,50 m [4.2.5.7.2 ¢) 2)]
distance 2 0,30 m [4.2.5.7.2¢) 1)]
distance < 0,40 m [4.2.5.7.2¢) 1)]

hy

highest parts installed on the car roof
car

refuge space(s)

height of refuge spaces (Table 2)




	ed
	Geänderte Bezeichnungen der Legende
	
	

	5.2.5.7.3
	Any single continuous area on the car roof, or on equipment on the car roof, with a minimum clear area of 0,12 m2 and the minimum dimension of the smallest side being greater than 0,25 m, is considered as a place where a person may stand. When the car is at its highest position according to 5.2.5.6.1, the vertical clearance above any such area and the lowest parts of the ceiling of the well (including beams and parts situated under the ceiling), shall be the height of the relevant refuge space(s) according to 5.2.5.7.1.
	4.2.5.7.3
	Any single continuous area on the car roof, or on equipment on the car roof, with a minimum clear

area of 0,12 m2 and the minimum dimension of the smallest side being greater than 0,25 m, is considered as a place where a person can stand. When the car is at its highest position according to 4.2.5.6.1, the vertical clearance above any such area and the lowest parts of the ceiling of the well (including beams and parts situated under the ceiling), shall be the height of the relevant refuge space(s) according to 4.2.5.7.1.
	
	
	
	

	5.2.5.7.4
	The free vertical distance between the lowest parts of the ceiling of the well and the highest parts of an upward travelling ram-head assembly shall be at least 0,10 m.
	4.2.5.7.4
	When the car is at its highest position according to 4.2.5.6.1, the free vertical distance between the

lowest parts of the ceiling of the well and the highest parts of an upward travelling ram-head assembly shall be at least 0,10 m.
	ed
	Genauere Definition wann die 100mm frei sein müssen (wenn der Fahrkorb in seiner höchsten Position ist)
	
	

	5.2.5.8
	Refuge spaces and clearances in the pit
	4.2.5.8
	Refuge spaces and clearances in the pit
	
	
	
	

	5.2.5.8.1
	When the car is at its lowest position according to 5.2.5.6.1 at least one clear area where a refuge space can be accommodated shall be provided on the pit floor, selected from Table 4.
	4.2.5.8.1
	When the car is at its lowest position according to 4.2.5.6.1, at least one clear area on the pit floor

shall provide a refuge space selected from Table 3.
	ed
	Formulierung vereinfacht
	
	

	
	If more than one person is necessary in the pit to carry out inspection and maintenance work, an additional refuge space shall be provided for each additional person.
	
	If more than one person is necessary in the pit to carry out inspection and maintenance work, an additional refuge space shall be provided for each additional person.
	
	
	
	

	
	
	
	Where due to restricted free floor area it is necessary to have the compensation means entering the refuge

space, it is allowed under the following conditions:
	te
	Ausgleichsmittel dürfen in den Schutzraum hineinreichen, wenn:

Ergibt zusätzliche Möglichkeiten
	
	

	
	
	a)
	Where the compensation means comprises of several elements, only a single compensation element may enter the refuge space;
	te
	Wenn mehrere Ausgleichsmittel, dann nur eines im Schutzraum
	
	

	
	
	b)
	This single compensation element shall not enter the refuge space by more than 0,15 m measured in the

horizontal direction;
	te
	Max. 150mm in horizontaler Richtung
	
	

	
	
	c)
	The compensation means shall be able to be pushed away from the refuge space with a force not

exceeding 300N, when the car is at its lowest position;
	
	Notwendige max. Kraft
	
	

	
	
	d)
	The compensation means shall have a smooth surface and be free of snags;
	
	Glatte Oberfläche, keine Schalufen
	
	

	
	
	e)
	A warning sign shall be placed in the pit, visible from the entrance to the well stating.

“Attention – flexible component enters the refuge space”
	
	Warnschild
	
	

	
	In the case of more than one refuge space they shall be of the same type and not interfering with each other.
	
	In the case of more than one refuge space, they shall be of the same type and not interfering with each other.
	
	
	
	

	
	A sign in the pit readable from the entrance(s) shall clearly indicate the allowed number of persons and the type of posture (Table 4) considered for the refuge spaces(s) accommodation.
	
	A sign in the pit readable from the entrance(s) shall clearly indicate the allowed number of persons and the type of posture (Table 3) considered for the refuge spaces(s) accommodation.
	
	
	
	

	Table 4
	Dimensions of refuge spaces in the pit
	Table 3
	Dimensions of refuge spaces in the pit
	
	
	
	

	
	[image: image15.png]Horizontal

dimensions | Helght
of the
of the fog
Type | Posture Pictogram refuge | "oTU8€
space
space
nxm |
o)
1 | Upright ® 0,40x0,50 | 2,00
2 | Crouching G \,’2 0,50x0,70 | 1,00
®
3 | Laying 070x1,00 | 0,50
O, £\
Key for pictograms
(D black colour

@ yellow colour
(3 black colour





	
	[image: image16.png]Tort pr— THeigh
Type of the refuge space ofthe refuge space
1 040x050 200
2 050x070 100
3 070x100 050

[NOTE The overhead abstacte warsing sign 150 7010:2015, W020 i incorporated inthese saerysgns.





	
	Statt Piktogramm jetzt Zeichen nach ISO 7010:2019
	
	

	[image: image131.png]C

v

N Nt

SYSY

v,

15— Beispiele fur sine Seilabsprungsicherung

O



5.2.5.8.1
	Schutzräume und Abstände in der Schachtgrube
Tabelle 4 Abmessungen der Schutzräume im Schachtgrube


	4.2.5.8.1
	Schutzräume und Abstände in der Schachtgrube
Tabelle 3 Abmessungen der Schutzräume im Schachtgrube

[image: image132.png]vvvvv




	
	 Hinweis Tabelle 2 8100-1

Nach ISO 7010:2019 – W020
	

	Neuer Scjhildersatz erforderlich



	5.2.5.8.2
	When the car is at the lowest position according to 5.2.5.6.1, the following conditions shall be satisfied:
	4.2.5.8.2
	When the car is at the lowest position according to 4.2.5.6.1, the following conditions shall be satisfied:
	
	
	
	

	a)
	the free vertical distance between the bottom of the pit and the lowest parts of the car shall be at least 0,50 m. This distance may be reduced:
	a)
	the free vertical distance between the bottom of the pit and the lowest parts of the car shall be at least

0,50 m. This distance may be reduced:
	
	
	
	

	1)
	for any part of the apron or parts of the vertically sliding car door(s) to a minimum of 0,10 m within a horizontal distance of 0,15 m to the adjacent wall(s);
	a) 1)
	for parts of the apron or parts of the vertically sliding car door(s) within a maximum horizontal distance from the adjacent wall(s) according to Figure 7;
	ed
	Maße fallen raus und müssen aus Bild 7 geholt werden
	
	

	2)
	for car frame parts, safety gears, guide shoes, pawl devices, within a maximum horizontal distance from the guide rails according to Figures 6 and 7;
	a) 2)
	for car frame parts, safety gears, guide shoes, pawl devices, within a maximum horizontal distance from the guide rails according to Figure 6 and Figure 7.
	
	
	
	

	b)
	the free vertical distance between the highest parts fixed in the pit, for instance a tensioning device for compensation ropes being in its highest position, jack supports, pipes and other fittings, and the lowest parts of the car, except for items detailed in 5.2.5.8.2 a) 1) and 2), shall be at least 0,30 m;
	b)
	the free vertical distance between the highest parts fixed in the pit and on the pit platform, for instance a

tensioning device for compensation means being in its highest position, jack supports, pipes and other

fittings, and the lowest parts of the car, except for items detailed in 4.2.5.8.2 a) 1) and 2), shall be at

least 0,30 m;
	ed
	Ergänzt wurde eine Plattform in der Grube, die wie die Grube behandelt werden
	
	

	c)
	the free vertical distance between the bottom of the pit or the top of equipment installed there and the lowest parts of the downwards-travelling ram-head assembly of an inverted jack shall be at least 0,50 m.
	
	the free vertical distance between the bottom of the pit or the top of equipment installed there and the

lowest parts of the downwards-travelling ram-head assembly of an inverted jack shall be at least 0,50 m.
	
	
	
	

	
	However, if it is impossible to gain involuntary access under the ram head assembly (e.g. by providing screens in accordance with 5.2.5.5.1), this vertical distance may be reduced from 0,50 m to 0,10 m minimum;
	
	However, if it is impossible to gain involuntary access under the ram head assembly (e.g. by providing

screens in accordance with 4.2.5.5.1), this vertical distance may be reduced from 0,50 m to 0,10 m

minimum;
	
	
	
	

	d)
	the free vertical distance between the bottom of the pit and the lowest guiding yoke of a telescopic jack below the car of a direct acting lift shall be at least 0,50 m.
	
	the free vertical distance between the bottom of the pit and the lowest guiding yoke of a telescopic jack

below the car of a direct acting lift shall be at least 0,50 m.
	
	
	
	

	Figure 6
	Horizontal distance XH around guide rail
	Figure 6
	Horizontal distance around guide rail
	
	
	
	

	
	[image: image17.png]



	
	[image: image18.png]



	ed
	Legende ergänzt
	
	

	Figure 7
	Minimum vertical distances for car frame parts, safety gear, guide shoes and pawl devices
	Figure 7
	Minimum vertical distances
	
	
	
	

	
	[image: image19.png]Min. vertical distance [m]

0,50

0,30

0,10

0,15 0,30 0,50
Horizontal distance X+ [m]




	
	[image: image20.png]& minimmum vertical distance [m]
In horizontal distance X [m]

050

0301

010

015 030 050
I




	ed
	Legende statt Achsenbeschriftung
	
	

	5.2.6
	Machinery spaces and pulley rooms 

5.2.6.1 General provisions 

The  spaces  and  the  associated  working  areas  for  maintenance/inspection  work  and  emergency 

operation shall be suitably protected against environmental influences. See 0.3.3, 0.4.2 and 0.4.5.

5.2.6 Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräume 

5.2.6.1 Allgemeine Bestimmungen 

Die Aufstellungsorte und die zugehörigen Arbeitsflächen für Wartungs- und Prüftätigkeiten sowie für den 

Notbetrieb müssen einen ausreichenden Schutz gegen anzunehmende Umwelteinflüsse aufweisen, siehe 0.3.3, 0.4.2 und 0.4.5.
	4.2.6
	Machinery spaces and pulley rooms  
4.2.6.1 General provisions  
The spaces and the associated working areas for maintenance/inspection work and emergency operation  shall be suitably protected against environmental influences.   

	
	
	
	

	5.2.6.2
	Notices and instructions 

5.2.6.2.1  Notices shall be provided to permit easy identification of the main switch(es) and the light 

switch(es). 

.
	
	--
	
	Der Abschnitt fehlt hier in der neuen ISO) 
	
	

	5.2.6.2
	Schilder und Anleitungen für den Betrieb 

5.2.6.2.1 Schilder müssen zur einfachen Erkennung der Hauptschalter und der Lichtschalter angebracht 

werden. 

5.2.6.2.3 Im Triebwerksraum (5.2.6.3), im Schrank für Triebwerk und Steuerung (5.2.6.5.1) oder auf 

dem/den Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen (5.2.6.6) müssen die zu beachtenden detaillierten Anleitungen 

für den Fall einer Betriebsstörung (siehe 7.2.2 g), h) und i)), insbesondere über die Benutzung der Einrichtung 

für die Notbefreiung und des Notentriegelungs-Schlüssels für die Schachttüren, vorhanden sein.
	
	
	
	
	
	

	5.2.6.2.1

5.2.6.2.2
	Schilder müssen zur einfachen Erkennung der Hauptschalter und der Lichtschalter angebracht werden.
Bleiben nach dem Betätigen eines Hauptschalters noch Teile unter Spannung (Verbindungen 

zwischen den Aufzügen, Lichtstrom usw.), müssen Kennzeichnungen darauf aufmerksam machen.


	4.2.6.2.1

4.2.6.2.2
	Schilder müssen zur Erkennung der Hauptschalter und der Lichtschalter angebracht werden.

Bleiben nach dem Betätigen des Hauptschalters noch Teile unter Spannung (Verbindungen zwischen den Aufzügen, Lichtstrom, Bordenergieversorgung usw.) müssen Schilder in der Nähe des Hauptschalters darauf hinweisen und das Auffinden und Identifizieren der entsprechenden Trenn- und Isolationseinrichtungen ermöglichen (siehe 4.10.5).
	
	„einfach“

wurde gestrichen
Hinweis auf detailierte Kennzeichnung in 8100-1


	Wortlaut “in der Nähe” definiert nicht genau den Anbringungsort



	Wie sollen die Schilder aussehen?
Welche Kriterien müssen die Schilder erfüllen?

	5.2.6.2.2  
	If,  after  release  of  a  main  switch,  some  parts  remain  live  (interconnection  between  lifts, 

lighting, etc.) notice (s) shall indicate this. 

5.2.6.2.2 Bleiben nach Betätigung eines Hauptschalters noch Teile unter Spannung (Verbindungen 

zwischen den Aufzügen, Lichtstrom usw.), müssen Kennzeichnungen darauf aufmerksam machen. 


	4.2.6.2.2
	If, after release of the main switch, some parts remain live (interconnection between lifts, lighting,  on-board power supplies etc.) notice (s) located close to the main switch shall indicate this and allow to locate  and to identify the relevant disconnection and isolation device(s) (see 4.10.5).
	
	Verdeutlichung mit Möglichkeit weitere Spannungsfreiheit herzustellen. 



	
	

	5.2.6.2.3  
	In the machine room (5.2.6.3), the machinery cabinet (5.2.6.5.1) or at the emergency and 

tests panel(s) (5.2.6.6), there shall be detailed instructions (see 7.2.2 g), h) and i)) to be followed in the event of lift breakdown, particularly concerning the use of the device for rescue operations and the 

emergency unlocking key for landing doors.
	4.2.6.2.3
	In the machine room (4.2.6.3), the machinery cabinet (4.2.6.5.1) or at the emergency and tests  panel(s) (4.2.6.6), there shall be detailed notices to be followed in the event of lift breakdown (6.2.5),  particularly concerning the use of the device for emergency operation and the emergency unlocking key for  landing doors
	
	Begriffe: 

Emergency ersetzt durch rescue. 
	
	

	
	Machinery in a machine room 

5.2.6.3.1 Traction sheave in the well

The traction sheave may be installed in the well, provided that: 

a) the examinations and the tests and the maintenance operations are able to be carried out from the 

machine room; 

b) the openings between the machine room and the well are as small as possible.
	4.2.6.3
	Machinery in a machine room  
4.2.6.3.1 Traction sheave in the well  
Where the traction sheave is installed in the well, means shall be provided to carry out examinations and the  tests and the maintenance operations from the machine room.


	
	Die Anforderung an kleine Öffnungen ist entfallen. 
	
	

	5.2.6.3.2
	Dimensions 

5.2.6.3.2.1 The dimensions of machine rooms shall be sufficient to permit easy and safe working on equipment. 

In particular there shall be provided at least a clear height of 2,10 m at working areas, and: 


	4.2.6.3.2
	Dimensions  
4.2.6.3.2.1 
In the machine room a clear height of at least 2,10 m shall be provided at working areas, and:  


	
	
	
	

	
	a) a clear horizontal area in front of the control panels and cabinets. This area is defined as follows: 

1) depth, measured from the external surface of the enclosures, at least 0,70 m; 

2) width, the greater of the following values: 0,50 m or the full width of the cabinet or panel; 


	
	a) a clear horizontal area in front of the control panels and cabinets. This area is defined as follows:  
1) depth, measured from the external surface of the enclosures, at least 0,70 m;

2) width, the greater of the following values: 0,50 m or the full width of the cabinet or panel.  

	
	
	
	

	
	b) a clear horizontal area of at least 0,50 m x 0,60 m for maintenance and inspection of moving parts at points where this is necessary and, if need be, manual emergency operation (5.9.2.3.1).
	
	b) a clear horizontal area of at least 0,50 m × 0,60 m for maintenance and inspection of moving parts at  points where this is necessary and, if need be, emergency operation (4.9.2.3.4).  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.3.2.2
	The clear height for movement shall not be less than 1,80 m.  
This clear height for movement is taken to the underside of the lowest striking point and measured from the  floor of the access area.  
The access ways to the clear spaces mentioned in 4.2.6.3.2.1 shall have:   
a)  a width of at least 0,50 m; or  
b)  a width of at least 0,40 m where there are no moving parts or hot surfaces, as defined in 4.10.1.1.6.
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.3.2.3
	There shall be a clear vertical distance of at least 0,30 m above unprotected rotating parts of  the lift machine
	
	
	
	X

	
	
	4.2.6.3.2.4
	When the machine room floor comprises a number of levels differing by more than 0,50 m,  fixed ladders according to ISO 14122-4:2016 or stairways and guardrails according to ISO 14122-3:2016,  clause 7 shall be provided.  
	
	Genauere Anforderungen an Leitern im TWR.


	
	

	
	
	4.2.6.3.2.5
	When the floor of the machine rooms has any recesses with a depth of more than 0,05 m and a  width between 0,05 m and 0,50 m wide, or any ducts, they shall be covered. This applies only to areas where a  person may work or move between different working areas.  
Recesses with a width of more than 0,50 m shall be considered as different levels, see 4.2.6.3.2.4.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.3.3
	Other openings  
The dimension of holes in the slab and room floor shall be limited for their purpose.  
Ferrules, projecting at least 50 mm above the slab or finished floor, shall be provided  
	
	Neue Forderungen nach Abdeckungen im Bodenbereich.
	
	

	
	
	4.2.6.4
	Machinery inside the well  
4.2.6.4.1 General provisions  
4.2.6.4.1.1 The clear height for moving inside the well from one working area to another one shall not be  less than 1,80 m.  
	
	
	
	

	5.2.6.4.1.3  
	In the case of: 

—  a retractable platform (5.2.6.4.5) and/or movable stops (5.2.6.4.5.2 b), 

—  or manually operated mechanical device (5.2.6.4.3.1, 5.2.6.4.4.1), 

a clear notice(s) giving all the necessary instructions for operation shall be affixed at an appropriate 

place(s) in the well.
	4.2.6.4.1.2 

	In the case of:  
— a retractable platform (4.2.6.4.5) and/or movable stops [4.2.6.4.5.2 b)]; or  
— manually operated mechanical device (4.2.6.4.3.1, 4.2.6.4.4.1),  
a clear notice(s) giving all the necessary instructions for operation shall be affixed adjacent to the activation  
point(s) of those device(s).  
	
	Detaillierung an den Anbringungsort der Anleitungen. 
	
	

	5.2.6.4.2
	Dimensions of working areas inside the well 

5.2.6.4.2.1  The dimensions of working areas at the machinery shall be sufficient to permit easy and 

safe working on equipment. 

In particular there shall be provided at least a clear height of 2,10 m at working areas, and: 

a)  a clear horizontal space in front of the control panels and cabinets. This area is defined as follows: 

1)  depth, measured from the external surface of the enclosures, at least 0,70 m; 

2)  width, the greater of the following values: 0,50 m or the full width of the cabinet or panel; 

b)  a clear horizontal area of at least 0,50 m x 0,60 m for maintenance and inspection of parts at points 

where this is necessary.
	4.2.6.4.2
	Dimensions of working areas inside the well  
4.2.6.4.2.1 
In the well a clear height of at least 2,10 m shall be provided at working areas, and:  

a) a clear horizontal area in front of the control panels and cabinets. This area is defined as follows:  
1) depth, measured from the external surface of the enclosures, at least 0,70 m;  
2) width, the greater of the following values: 0,50 m or the full width of the cabinet or panel;  
Car balustrades are not considered as an obstacle.  
b) a clear horizontal area of at least 0,50 m × 0,60 m for maintenance and inspection of parts at points where  
this is necessary.  
	
	FK-Geländer wird nicht mehr als Hindernis betrachtet. 
	
	

	
	
	4.2.6.4.2.2
	There shall be a clear vertical distance of at least 0,30 m above unprotected rotating parts of  
the lift machine.  
	
	
	
	

	5.2.6.4.3
	Working areas in the car or on the car roof 

5.2.6.4.3.1  Where maintenance/inspection work on the machinery is to be carried out from inside 

the car or from the car roof and if any kind of uncontrolled or unexpected car movement resulting from 

maintenance/inspection can be dangerous to persons, the following applies: 

a)  any dangerous movement of the car shall be prevented by a mechanical device; 

b)  all movement of the car shall be prevented by means of an electric safety device in conformity with 

5.11.2 unless the mechanical device is in its inactive position; 

c)  when this mechanical device is in its active position and cannot be disengaged due to forces exerted 

on it; it shall be possible to leave the well:
	4.2.6.4.3
	Working areas in the car or on the car roof  
4.2.6.4.3.1 Where maintenance/inspection work on the machinery is to be carried out from inside the car  or from the car roof, and if uncontrolled or unexpected car movement resulting from maintenance/inspection  can be dangerous to persons, the following applies:  
a) any dangerous movement of the car shall be prevented by a mechanical device;  
b) the inactive position of the mechanical device shall be checked by an electric safety device in conformity  
with 4.11.2;  
c) when this mechanical device is in its active position and cannot be disengaged due to forces exerted on it;  
it shall be possible to leave the well:  
1) via the landing door by a clear opening of at least 0,50 m × 0,70 m above the car door header/door  
drive;  
2) via the car by access through an emergency trap door in the car roof according to 4.4.6. Steps, ladder  
and/or hand hold(s) shall be provided to allow a safe descent into the car; or  
3) via an emergency door as described in 4.2.3.  
Instructions regarding the escape procedure shall be given in the lift documentation.  
	
	b)Klarstellung welche Position überwacht wird. 


	
	

	
	
	4.2.6.4.3.2 

	If inspection doors are located in the walls of the car, they shall:  
a) comply with 4.2.3.2 e);  
b) in the case of inspection doors with a width of more than 0,30 m, be provided with a barrier to avoid  
falling into the well;  
c) not open towards the outside of the car;  
d) be provided with a key-operated lock, capable of being closed without the use of a key and automatically  
locked when closed;  
e) be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2, checking the locked position;  
f) satisfy the same requirements as the walls of the car.  
	
	(Textlich klarer definiert)
	
	

	5.2.6.4.3.4  
	Where  it  is  necessary  to  move  the  car  from  inside  with  an  open  inspection  door  the 

following applies: 

a)  an inspection control station according to 5.12.1.5 shall be available near the inspection door; 

b)  this  inspection  control  station  shall  be  accessible  only  to  authorized  persons  e.g.  by  placing  it 

behind the inspection door and so arranged that it is not possible to use it to drive the car when 

standing on the car roof; 

c)  if the smaller dimension of the opening exceeds 0,20 m the clear horizontal distance between the 

outside  edge  of  the  opening  in  the  car  wall  and  equipment  installed  in  the  well  in  front  of  that 

opening shall be at least 0,30 m
	4.2.6.4.3.3
	Where it is necessary to move the car from inside with an open inspection door, the following  applies:  
a) an inspection control station according to 4.12.1.5 shall be available near the inspection door;  
b) this inspection control station shall be accessible only by use of a key and arranged so that it is not  
possible to use it to drive the car when standing on the car roof;  
c) if the smaller dimension of the opening exceeds 0,20 m the clear horizontal distance between the outside  
edge of the opening in the car wall and equipment installed in the well in front of that opening shall be at  
least 0,30 m.  
	
	b)befugte Person ersetzt durch Schlüssel. 
	
	

	5.2.6.4.4
	Working areas in the pit 

5.2.6.4.4.1  Where  machinery  is  to  be  maintained  or  inspected  from  the  pit  and  if  any  kind  of 

uncontrolled or unexpected car movement resulting from maintenance/inspection can be dangerous to 

persons, the following applies: 

a)  a permanently installed device shall be provided to mechanically stop the car with any load up to 

rated load and from any speed up to rated speed to create a free distance of at least 2 m between 

the floor of the working area and the lowest parts of the car, excluding those mentioned in 5.2.5.8.2 

a) 1) and 2). The retardation of the car by mechanical devices other than safety gears shall not 

exceed that produced by the buffers (5.8.2); 

b)  the mechanical device shall be able to maintain the car stopped;

c)  the mechanical device can be operated manually or automatically; 

d)  the  opening  by  the  use  of  a  key  of  any  door  providing  access  to  the  pit  shall  be  checked  by  an 

electric safety device according to 5.11.2 which prevents all further movement of the lift. Movement 

shall only be possible under the requirements given in f) below; 

e)  all movement of the car shall be prevented by means of an electric safety device in conformity with 

5.11.2 unless the mechanical device is in its inactive position; 

f)  when the mechanical device is in its active position as checked by means of an electric safety device 

in conformity with 5.11.2, electrically driven movement of the car shall only be possible from the 

inspection control station(s); 

g)  the  return  of  the  lift  to normal operation  shall  only  be  made  by  operation  of  an  electrical  reset 

device  placed  outside  of  the  well  and accessible  to  authorized  persons only,  e.g.  inside  a  locked 

cabinet.
	4.2.6.4.4
	Working areas in the pit  
4.2.6.4.4.1 Where machinery is to be maintained or inspected from the pit, and if uncontrolled or  unexpected car movement resulting from maintenance/inspection can be dangerous to persons, the following  applies:  
a) a permanently installed device shall be provided to mechanically stop the car with any load up to rated  
load and from any speed up to rated speed to create a free distance of at least 2,00 m between the floor of  
the working area and the lowest parts of the car, excluding those mentioned in 4.2.5.8.2 a) 1) and  
4.2.5.8.2 a) 2). The retardation of the car by mechanical devices other than safety gears shall not exceed  
that produced by the buffers (see 4.8.2);  
b) the mechanical device shall be able to maintain the car stopped;  
c) the mechanical device can be operated manually or automatically;  
d) the opening by the use of a key of any door providing access to the pit shall be checked by an electric  
safety device in conformity with 4.11.2, which prevents all further movement of the lift. Movement shall  
only be possible under the requirements given in f) below;  
e) all movement of the car shall be prevented by an electric safety device in conformity with 4.11.2 unless  
the mechanical device is in its inactive position;  
f) when the mechanical device is in its active position as checked by an electric safety device in conformity  
with 4.11.2, electrically driven movement of the car shall only be possible from the inspection control  
station(s);  
g) the return of the lift to automatic operation shall only be permitted after operation of an electrical reset  
device placed outside of the well in close proximity of the door giving access to the pit and accessible only  
by use of a key.  
	
	g)Unterscheidung “Automatischer Betrieb” anstatt “Normalbetrieb“ . Siehe auch neue Definition du Nennung an anderen Stellen. 
Rücksetzeinrichtung muss nun in Nähe des Zugangs sein. 
Rücksetzen nur über Schlüssel / Code


	
	

	
	
	4.2.6.4.4.2
	When the car is in the position according to 4.2.6.4.4.1 a), it shall be possible to leave the pit  either:  
a) through a vertical gap from the landing door level to the lowest edge of the car apron of at least 0,50 m; or  b) through an access door to the pit.  

	
	
	
	

	
	
	4.2.6.4.5  
	Working areas on a platform  
4.2.6.4.5.1 Where machinery is to be maintained or inspected from a platform, it shall be:  

a) permanently installed; and  
b) retractable if it is in the travel path of the car or counterweight/balancing weight.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.4.5.2
	Where machinery is to be maintained or inspected from a platform positioned into the travel  path of the car, the counterweight or the balancing weight:  
a) the car shall be stationary by using a mechanical device in conformity with 4.2.6.4.3.1 a) and b); or  
b) where the car needs to be moved, the travel path of the car, the counterweight or the balancing weight  
shall be limited by movable stops, working with any load up to rated load and from any speed up to rated  
speed, in such a way that the car, the counterweight or the balancing weight are stopped:  
1) at least 2,00 m above the platform when running down with rated speed towards the platform;  
2) below the platform in compliance with 4.2.5.7.2, when running up with rated speed towards the platform.  
	
	b)Neue Anforderung an die Festigkeit der Fahrwegsbegrenzungen. 


	
	

	
	
	4.2.6.4.5.3
	The platform shall be:  
a) able to support at any position the mass of two persons, each counting for 1 000 N over an area of  
0,20 m × 0,20 m without permanent deformation. If the platform is intended to be used for handling  
heavy equipment, the dimensions shall be considered accordingly, and the platform shall have a  
mechanical strength to withstand the loads and forces to which it is intended to be subjected.   
b) provided with a balustrade in conformity with 4.4.7.4;  
c) equipped with means ensuring that:  
1) the vertical distance between the floor of the platform and the level of the access does not exceed  
0,50 m;  
2) it shall not be possible to pass a ball with a diameter of 0,15 m through any gap between the platform  
and the sill of the access door.  
	
	
	
	X

	5.2.6.4.5.4  
	In addition to 5.2.6.4.5.3 any retractable platform shall be provided with: 

a)  an electric safety device in conformity with 5.11.2, checking the fully retracted position; 

b)  means for putting it into or removing it from the working position. This operation shall be possible 

from the pit or by means located outside of the well and accessible only to authorized persons. The 

manual effort for operation of the platform shall not exceed 250 N; 

c)  if the access to the platform is not through a landing door, the opening of the access door shall be 

impossible  when  the  platform  is  not  in  the  working  position,  or  alternatively,  means  shall  be 

provided to prevent persons from falling into the well.
	4.2.6.4.5.4
	In addition to 4.2.6.4.5.3, any retractable platform shall be provided with:  
a) an electric safety device in conformity with 4.11.2, checking the fully retracted position;  
b) means for putting it into or removing it from the working position. This operation shall be possible from  
the pit or by means located outside of the well and accessible only by use of a key. The manual effort for  
operation of the platform shall not exceed 250 N;  
c) if the access to the platform is not through a landing door, the opening of the access door shall be  
impossible when the platform is not in the working position, or alternatively, means shall be provided to  
prevent persons from falling into the well.  
	
	b) befugte Person ersetzt durch Schlüssel.
	
	

	
	
	4.2.6.4.5.5
	In the case of 4.2.6.4.5.2 b), movable stops shall be automatically operated when the platform  is lowered. They shall be provided with:  
a) buffers in conformity with 4.8;  
b) an electric safety device in conformity with 4.11.2, which only allows car movement if the stops are in  
their fully retracted position;  
c) an electric safety device in conformity with 4.11.2, which only allows car movement with a lowered  
platform if the stops are in their fully extended position.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.4.5.6
	Where it is necessary to move the car from the platform, an inspection control station  
according to 4.12.1.5 shall be available for use on the platform.  
When the movable stop(s) is(are) in its active position, electrically driven movement of the car shall only be  possible from the inspection control station(s).  

	
	
	
	

	
	
	4.2.6.4.5.7
	The maximum permissible load shall be indicated on the platform.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.4.6
	Working areas outside of the well  
When the machinery is in the well and is intended to be maintained/inspected from outside of the well, the  working areas in accordance with 4.2.6.3.2.1 and 4.2.6.3.2.2 shall be provided outside of the well. Access to  this equipment shall  be possible by an inspection door in conformity with 4.2.3.  

	
	
	
	

	
	
	4.2.6.5.1
	Machinery cabinet  
4.2.6.5.1.1 The machinery of a lift shall be located inside a cabinet which shall not be used for purposes  other than the lift. It shall not contain ducts, cables or devices other than for the lift.  
	
	
	
	

	5.2.6.5.1.2  
	The machinery cabinet shall consist of imperforate walls, floor, roof and door(s). 

The only permissible openings are: 

a)  ventilation openings; 

b)  necessary openings for the functioning of the lift between the well and the machinery cabinet; 

c)  vent openings for escape of gases and smoke in the event of fire. 

These  openings  when  accessible  to  non-authorized  persons  shall  comply  with  the  following 

requirements: 

—  protection according to EN ISO 13857:2008, Table 5 against contact with danger zones, and 

—  degree of protection of at least IP2XD to EN 60529:1992 against contact with electrical equipment.
	4.2.6.5.1.2
	The machinery cabinet shall consist of imperforate walls, floor, roof and door(s).  
The only permissible openings are:  
a) ventilation apertures;  
b) necessary openings for the functioning of the lift between the well and the machinery cabinet;  
c) vent openings for escape of gases and smoke in the event of fire.  
These openings ,except openings towards the well, the machine room or the pulley room, shall comply with  the following requirements:  
— protection according to ISO 13857:2019, Table 5 against contact with danger zones; and  
— degree of protection of at least IP2XD to IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 against contact  
with electrical equipment.
	
	c)Anforderungen  an Durchbrüche nicht mehr auf unbefugte Personen begrenzt. 
	
	

	
	
	4.2.6.5.1.3
	The door(s) shall:  
a) have dimensions which enables to carry out the required work through the open door;  
b) not open towards the inside of the cabinet;  
c) be provided with a key-operated lock, capable of being closed without the use of a key and automatically  
locked when closed.
	
	
	
	

	5.2.6.5.1.3
	c) muss/müssen ein schlüsselbetätigtes Schloss besitzen, das ein Schließen und Verriegeln ohne Schlüssel ermöglicht. 


	4.2.6.5.1.3


	c) muss/müssen ein schlüsselbetätigtes Schloss besitzen, das ein Schließen ohne Schlüssel ermöglicht und sich nach dem Schließen automatisch verriegeln lässt.

	te
	Ergänzung:Ergänzung „und sich nach dem Schließen automatisch verriegeln lässt“
	Geschlossen und verriegelt automatisch verriegelt - oder ?
	Soll sich das Schloss mit dem Schließen automatisch verriegeln?


	
	
	4.2.6.5.2
	Working area  
The working area in front of a machinery cabinet shall comply with the requirements according to 4.2.6.4.2.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.6
4.2.6.6.1
	Devices for emergency operation and tests   
In the case of 4.2.6.4.3, 4.2.6.4.4 and 4.2.6.4.5, the devices for emergency operation and tests shall  be provided on a panel(s) suitable for carrying out from outside of the well all emergency operation and  dynamic tests of the lift such as tests of traction, safety gear, buffer, ascending car overspeed protection  means, unintended car movement protection, rupture valve, restrictor, pawl device, cushioned stop and  pressure.   
If the emergency and test devices are not protected inside a machinery cabinet, they shall be enclosed with a  cover, which:  
a) does not open towards the inside of the well;  
b) is provided with a key-operated lock, capable of being closed without the use of a key and automatically  
locked when closed
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.6.2
	The panel(s) shall provide the following:  
a) emergency operation devices according to  4.9.2.3 or 4.9.3.9, together with an intercom system in  
conformity with 4.12.3.2;  
b) devices which enables dynamic tests to be carried out;  
c) direct observation of the lift machine or display device(s), which gives indication of:  
— the direction of movements of the car;  
— the reaching of an unlocking zone; and  
— the speed of the car.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.6.3
	The devices on the panel(s) shall be lit by a permanently installed electric lighting with an  intensity of at least 200 lx measured at the device.  
A switch placed on, or close to, the panel shall control lighting of the panel(s).  
The electrical supply for this lighting shall be in conformity with 4.10.7.1.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.6.4
	There shall be working areas according to 4.2.6.3.2.1 in front of emergency and test panels.  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.7  

4.2.6.7.1

4.2.6.7.1.1
	Construction and equipment of pulley rooms  
Dimensions  
Pulley room dimensions shall provide:  
a) a clear height for movement of at least 1,50 m.  
This clear height for movement is taken to the underside of the lowest striking point and measured from  
the floor of the access area;  
b) a clear horizontal area, of at least 0,50 m × 0,60 m, for maintenance and inspection of moving parts at  
points where it is necessary.  
c) access ways to these areas having:  
1) a width of at least 0,50 m.   
2) a width of at least 0,40 m where there are no moving parts or hot surfaces, as defined in 4.10.1.1.6.  

	
	
	
	

	
	
	4.2.6.7.1.2
	There shall be a clear vertical distance of at least 0,30 m high above unprotected pulleys.  
	
	
	
	

	
	
	4.2.6.7.2
	Openings  
The dimensions of holes in the slab and pulley room floor shall be limited for their purpose.  
Ferrules, projecting at least 50 mm above the slab or finished floor, shall be provided.  

	
	
	
	

	5.3.
(D)
	Schacht- und Fahrkorbtüren


	4.3
(D)
	Schacht- und Fahrkorbtüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.
(E)
	Landing doors and car doors
	4.3
(E)
	Landing doors and car doors
	ed
	
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.1
(D)
	Allgemeine Bestimmungen


	4.3.1
(D)
	Allgemeine Bestimmungen


	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.1
(E)
	General provisions


	4.3.1
(E)
	General provisions
	ed

	
	

	Inhaltlich gleichbleibend


	5.3.1.1 (D)
	Öffnungen in den Schachtwänden, die als üblicher Zugang zum Fahrkorb dienen, müssen vollwandige Schachttüren haben und der Zugang zum Fahrkorb muss durch eine Fahrkorbtür erfolgen
	4.3.1.1 (D)
	Haltestellen müssen vollwandige Schachttüren haben und der Zugang zum Fahrkorb muss für Fahrgäste durch eine Fahrkorbtür erfolgen
	ed
	Neue Formulierung
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. (modernere Formulierung)

	5.3.1.1 (E)
	The openings in the well giving normal access to the car shall be provided with landing doors and the access to the car shall be through a car door
	4.3.1.1 (E)
	Landing levels shall be provided with landing doors and the access of passengers into the car shall be through a car door.
	ed
	
	
	

	5.3.1.2 (D)
	Türen müssen vollwandig sein.
	4.3.1.2 (D)
	Türen müssen vollwandig sein.
	Ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.1.2 (E)
	The doors shall be imperforate.
	4.3.1.2 (E)
	The doors shall be imperforate.
	ed
	
	
	

	5.3.1.3 (D)
	Geschlossene Fahrkorb- und Schachttüren müssen, abgesehen von den betriebsnotwendigen Spalten, die Fahrkorb- und Schachtzugänge vollständig abschließen.
	4.3.1.3 (D)
	Geschlossene Fahrkorb- und Schachttüren müssen, abgesehen von den betriebsnotwendigen Spalten, die Fahrkorb- und Schachtzugänge vollständig abschließen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.1.3 (E)
	The landing and car doors when closed shall, apart from the necessary clearances, completely close the landing and car entrances
	4.3.1.3 (E)
	When closed, the landing and car doors shall, apart from the necessary clearances, completely close the landing and car entrances
	ed
	Neue Formulierung nur in der englischen Version 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. (marginal)

	5.3.1.4 (D)
	In Schließstellung dürfen die Spalte zwischen den Türblättern oder den Türblättern und dem Türrahmen, Kämpfer oder der Schwelle 6 mm nicht überschreiten. 

Dieser Wert darf auf Grund von Verschleiß 10 mm erreichen, ausgenommen Glastüren (siehe 5.3.6.2.2.1i)3). 

Die Spalte werden unter Berücksichtigung eventuell vorhandener Vertiefungen gemessen.


	4.3.1.4 (D)
	In Schließstellung dürfen die Spalte zwischen den Türblättern oder den Türblättern und dem Türrahmen, Kämpfer oder der Schwelle 5 mm nicht überschreiten. 

Dieser Wert darf auf Grund von Verschleiß 8 mm erreichen, ausgenommen Türen nach 4.3.6.2.2.1i) und 4.3.6.2.2.1j).

Die Spalte werden unter Berücksichtigung eventuell vorhandener Vertiefungen gemessen.


	te



	Türspalte bei der Installation sowie im Betrieb werden  kleiner. 


	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

„nicht in der Praxis umsetzbar. Es ist mit zu vielen Beschädigungen zu rechnen in der Praxis. “

Änderung auf 6 mm ist vorgeschlagen.  

Im Bezug auf den Verschleißwert 8,0 mm soll neu Punkt 6.2.4 o) mit einem entsprechendem Verweiß eingefügt werden. 
	Einsatz von neuen Technologien könnte eine neue Möglichkeit zur sicheren Betrieb/Spaltüberwachung sein?                                Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung sind davon betroffen.



	5.3.1.4 (E)
	When closed, the clearance between door panels, or between panels and uprights, lintels or sills, shall not exceed 6 mm. This value, due to wear, may reach 10 mm, with the exception of doors made from glass (see 5.3.6.2.2.1 i) 3). These clearances are measured at the back of recesses, if present.


	4.3.1.4 (E)
	When closed, the clearance between door panels, or between panels and uprights, lintels or sills, shall not exceed   5 mm. This values, due to wear, may reach 8 mm, except for doors as required in 4.3.6.2.2.1 i) and 4.3.6.2.2.1 j). 

These clearances are measured at the back of recesses, if present.
	
te
	
	

	

	5.3.1.5 (D)
	Bei Fahrkorb-Drehtüren müssen Anschläge vorhanden sein, die ein Bewegen über die Fahrkorbschwelle hinaus verhindern.
	4.3.1.5 (D)
	Bei Fahrkorb-Drehtüren müssen Anschläge vorhanden sein, die ein Bewegen über die Fahrkorbschwelle hinaus verhindern.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.1.5 (E)
	In the case of hinged car doors, they shall strike stops to prevent them swinging outside the car.
	4.3.1.5 (E)
	In the case of hinged car doors, they shall strike stops to prevent them swinging outside the car.
	ed
	
	
	

	N.V.
	-
	4.3.1.6 (D)
	Bei Schacht-Drehtüren müssen Anschläge vorhanden sein, die ein Bewegen in den Schacht verhindern.
	te
	Neuer Unterabschnitt. Kollisionen (im Schacht) mit dem Fahrkorb sollen verhindert werden. 
	
	Konstruktiver Türanschlag nötig. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      



	N.V.
	-
	4.3.1.6 (E)
	In the case of hinged landing doors, they shall strike stops to prevent them swinging inside the

well.
	te
	
	
	

	N.V.
	-
	4.3.1.7 (D)
	Bei vertikal bewegten Schiebetüren:
	te
	Neuer Unterabschnitt. Vorschriften für vertikal bewegte Schiebetüren.
	
	Neue Anforderungen speziell für vertikal-öffnende Türen. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung sind davon betroffen.



	N.V.
	-
	4.3.1.7 (E)
	In the case of vertically sliding doors:
	te
	
	
	

	N.V.
	-
	4.3.1.7 a)

(D)
	Sie müssen mit Vorrichtungen ausgestattet sein, um das/die schließende(n) Türblatt/Türblätter zu stoppen, wenn der Abstand zwischen schließenden feststehenden Elementen des Türblatts nicht weniger als 20mm und nicht mehr als 50mm beträgt.
	te
	Neuer Unterabschnitt. Vorschriften für vertikal bewegte Schiebetüren. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 

„Nicht eindeutig formuliert und deshalb unverständlich.“ 

Verbesserungs-Vorschlag bitte eindeutige Formulierung 
	Hier wird offensichtlich ein zusätzlicher Mechanismus gefordert der beim Schließen der Tür die Bewegung stoppt. Muss dieser Mechanismus automatisch auslösen oder kann er manuell durch den Benutzer ausgelöst werden? Welches Sicherheitslevel muss dieser Mechanismus erfüllen? Wann genau soll ausgelöst werden ? 

	N.V.
	-
	4.3.1.7 a)

(E)
	They shall be provided with means to stop the closing panel(s) when the distance between the closing

rigid members of the panel is not less than 20 mm and not more than 50 mm.
	te
	
	
	

	N.V.
	-
	4.3.1.7 b)

(D)
	An der vorlaufenden Kante des Türblatts muss ein anliegendes oder überlappendes nicht quetschendes und nicht scherendes Element vorhanden sein, um den Abstand zwischen den feststehenden Türbereichen zu schließen, wenn die Anschläge berührt werden. Dieses Element muss einen komprimierbaren Abstand von mindestens 20mm zulassen.
	te
	Neuer Unterabschnitt. Vorschriften für vertikal bewegte Schiebetüren. Sicherheitspuffer zum an der Schließkante des schließenden Türblatts aufgrund Quetschgefahr..
	
	Konstruktive Lösungen können  zum sicheren Betrieb (Knautschzone an der Türblattkante) beitragen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung sind davon betroffen.

	N.V.
	-
	4.3.1.7 b)

(E)
	They shall be provided with means to stop the closing panel(s) when the distance between the closing rigid members of the panel is not less than 20 mm and not more than 50 mm.
	te
	
	
	

	N.V.
	-
	4.3.1.7 c)

(D)
	Feststehende Elemente, die die anliegende Kante innerhalb der Öffnung überlappen, sind unzulässig.
	te
	Neuer Unterabschnitt. Gefährliche Betriebszu-stände durch Scherkanten sollen dadurch verhindert werden
	
	Durch ein Verbot von Scherkanten soll ein sichererer Betrieb erreicht werden.

 Das Thema betrifft die Herstellung.

	N.V.
	-
	4.3.1.7 c)

(E)
	Rigid members that overlap the meeting edge within the opening width are prohibited.
	te
	
	
	

	5.3.2 (D)
	Höhe und Breite der Zugänge
	4.3.2 (D)
	Höhe und Breite der Zugänge
	Ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.2 (E)
	Height and width of entrances
	4.3.2 (E)
	Height and width of entrances
	Ed
	
	
	

	5.3.2.1 (D)
	Höhe

Schacht- und Fahrkorbtüren müssen so ausgeführt sein, dass die lichte Höhe des Zugangs mindestens 2 m beträgt.
	4.3.2.1 (D)
	Höhe

Schacht- und Fahrkorbtüren müssen so ausgeführt sein, dass die lichte Höhe des Zugangs mindestens 2,00m beträgt.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.2.1 (E)
	Height

Landing doors and car doors shall be such that a minimum clear height of the entrance is 2 m.
	4.3.2.1 (E)
	Height

Landing doors and car doors shall be such that a minimum clear height of the entrance is 2,00 m.
	ed
	
	
	

	5.3.2.2 (D)
	Breite

Die lichte Breite der Schachttüren darf die Breite des Fahrkorbzugangs auf jeder Seite um nicht mehr als 50mm überschreiten.
	4.3.2.2 (D)
	Breite

Die lichte Breite der Schachttüren darf die Breite des Fahrkorbzugangs auf jeder Seite um nicht mehr als 50mm überschreiten.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.2.2 (E)
	Width

The clear entrance of the landing doors shall not extend more than 50 mm in width beyond the clear car entrance on both sides.
	4.3.2.2 (E)
	Width

The clear entrance of the landing doors shall not extend more than 50 mm in width beyond the clear car

entrance on both sides.
	ed
	
	
	

	5.3.3 (D)
	Schwellen, Führungen und Aufhängungen von Türen
	4.3.3(D)
	Schwellen, Führungen und Aufhängungen von Türen
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.3 (E)
	Sills, guides, door suspension
	4.3.3 (E)
	Sills, guides, door suspension
	ed
	
	
	

	5.3.3.1 (D)
	Schwellen

Schachtzugänge müssen SchweIlen haben, die für das Be- und Entladen des Fahrkorbs mit Lasten ausreichend widerstandsfähig (siehe 5.7.2.3.6) sind.
	4.3.3.1 (D)
	Schwellen

Alle Schachttüren und Fahrkorbtüren müssen Schwellen haben, die den Kräften nach 4.7.2.3.6 beim Be- und Entladen des Fahrkorbs mit Lasten standhalten.
	ed
	Neue Abschnittsnummer und Formulierung
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.3.1 (E)
	Sills

Every landing and car entrance shall incorporate a sill of sufficient strength (see 5.7.2.3.6) to withstand the passage of loads being introduced into the car.
	4.3.3.1 (E)
	Sills

Every landing door and car door shall incorporate a sill withstanding forces as defined in 4.7.2.3.6 to withstand the passage of loads being introduced into the car.
	ed
	
	
	

	5.3.3.2 (D)
	Führungen
	4.3.3.2 (D)
	Führungen 
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.3.2 (E)
	Guides
	4.3.3.2 (E)
	Guides
	ed
	
	
	

	5.3.3.2.1 (D)
	Fahrkorb- und Schachttüren müssen so ausgeführt sein, dass im Normalbetrieb ein VerkIemmen, Ausheben und Verlassen der Führungen verhindert ist.
	4.3.3.2.1 (D)
	Fahrkorb- und Schachttüren müssen so ausgeführt sein, dass ein Verklemmen, Ausheben und Verlassen der Führungen verhindert ist.
	ed
	Neue Formulierung. Der Begriff “im Normal-betrieb“ wird weggelassen.
	
	Welche Betriebszustände außer dem Normalbetrieb müssen berücksichtigt werden?

	5.3.3.2.1 (E)
	Landing and car doors shall be designed to prevent, during normal operation, derailment, mechanical jamming, or displacement
	4.3.3.2.1 (E)
	Landing and car doors shall be designed to prevent, derailment, mechanical jamming, or displacement.
	ed
	
	
	

	5.3.3.2.2 (D)
	Horizontal bewegte Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen oben und unten geführt sein.
	4.3.3.2.2 (D)
	Horizontal bewegte Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen oben und unten geführt sein.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.3.2.2 (E)
	Horizontally sliding landing and car doors shall be guided top and bottom.
	4.3.3.2.2 (E)
	Horizontally sliding landing and car doors shall be guided top and bottom.
	ed
	
	
	

	5.3.3.2.3 (D)
	Vertikal bewegte Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen an beiden Seiten geführt sein
	4.3.3.2.3 (D)
	Vertikal bewegte Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen an beiden Seiten geführt sein
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.3.2.3 (E)
	Vertically sliding landing and car doors shall be guided at both sides.
	4.3.3.2.3 (E)
	Vertically sliding landing and car doors shall be guided at both sides.
	ed
	
	
	

	5.3.3.3 (D)
	Aufhängung von vertikal bewegten Schacht-Schiebetüren
	4.3.3.3 (D)
	Aufhängung von vertikal bewegten Schacht-Schiebetüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.3.3 (E)
	Suspension of vertically sliding doors
	4.3.3.3 (E)
	Suspension of vertically sliding doors
	ed
	
	
	

	5.3.3.3.1 (D)
	Die Türblätter von vertikal bewegten Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen an zwei voneinander unabhängigen Tragmitteln befestigt sein.
	4.3.3.3.1 (D)
	Die Türblätter von vertikal bewegten Fahrkorb- und Schacht-Schiebetüren müssen an zwei voneinander unabhängigen Tragmitteln befestigt sein. Bei Versagen eines Tragmittels darf konstruktionsbedingt kein Türblatt herunterfallen oder es müssen Vorrichtungen vorgesehen werden, die ein Herunterfallen des Türblatt bei einem Versagen eines Tragmittels hindern. Im Falle des Versagens von mindestens einem Tragmittel darf die Tür nicht mehr funktionieren.
	te
	Verschärfte Anforderungen an die Tragmittel der Türblätter um ein Abstürzen zu verhindern. Zusätzlich wird eine Erkennung des Versagen eines Tragmittels gefordert, das dann die Funktion der Tür abschaltet..
	
	Diese höheren  Anforderungen an die Tragmittel und an die Funktion der Tür sollen zu einem sichereren Betrieb beitragen. Es kann konstruktive Änderungen der  Türen verursachen.

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      

	5.3.3.3.1 (E)
	Panels of vertically sliding landing and car doors shall be fixed to two independent suspension elements.
	4.3.3.3.1 (E)
	Panels of vertically sliding landing and car doors shall be fixed to two independent suspension elements.

The failure of one suspension element shall by design not permit a panel to fall or means shall be provided to

prevent the panel from falling if one suspension element fails.

In the event of a failure of at least one suspension element the door shall not operate further.
	te
	
	
	

	5.3.3.3.2 (D)
	Seile, Ketten und Riemen als Tragmittel müssen mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 8 ausgelegt sein.
	4.3.3.3.2 (D)
	Tragmittel müssen mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 8 ausgelegt sein.
	ed
	Die generelle Einschränkung der Tragmittel auf Seile, Ketten und Riemen entfällt.
	
	Neue Tragmittel außer Seile Ketten und Riemen können eingesetzt werden.. 

	5.3.3.3.2 (E)
	Suspension ropes, chains, belts shall be designed with a safety factor of at least 8.
	4.3.3.3.2 (E)
	Suspension ropes, chains, belts shall be designed with a safety factor of at least 8.
	ed
	
	
	

	5.3.3.3.3 (D)
	Der RolIendurchmesser – gemessen von Seilmitte zu SeiImitte – für die Tragseile muss mindestens das 25fache des Seildurchmessers betragen
	4.3.3.3.3 (D)
	Der Rollendurchmesser– gemessen von Seilmitte zu Seilmitte– für die Tragseile muss mindestens das 20fache des Seildurchmessers betragen.
	te
	Der Mindestrollendurch-messer verringert sich von den 25fachen  auf den 20fachen Seildurchmesser.

. 
	
	Durch diese Änderung können entweder geringere Rollendurchmesser oder dickere Tragseile verwendet werden.

	5.3.3.3.3 (E)
	The pitch diameter of suspension rope pulleys shall be at least 25 times the rope diameter.
	4.3.3.3.3 (E)
	The pitch diameter of suspension rope pulleys shall be at least 20 times the rope diameter.
	te
	
	
	

	5.3.3.3.4 (D)
	Tragseile und Tragketten müssen gegen das Ablaufen von Rollen oder Kettenrädern oder das Herausspringen aus den Zähnen gesichert sein.
	4.3.3.3.4 (D)
	Tragmittel müssen gegen das Ablaufen von Rollen oder Kettenrädern oder das Herausspringen aus den Zähnen gesichert sein.
	ed
	Die generelle Einschränkung der Tragmittel auf Seile, Ketten und Riemen entfällt 
	
	Neue Tragmittel außer Seile Ketten und Riemen können eingesetzt werden.

	5.3.3.3.4 (E)
	Suspension ropes and chains shall be guarded against leaving the pulley grooves or sprockets.
	4.3.3.3.4 (E)
	Suspension elements shall be guarded against leaving the pulleys, pulley grooves or sprockets.
	ed
	
	
	

	N.V. 
	-
	4.3.3.3.5 (D)
	Türblätter von vertikal bewegten Schiebetüren müssen einen Gegengewichtsausgleich haben, sodass sie sich nicht durch Gewichtskraft öffnen oder schließen.

Zur Verhinderung des Herunterfallens und des Lösens oder Verschiebens der Ausgleichsgewichte müssen Befestigungsmittel vorgesehen werden.

Ausgleichsgewichte müssen sicher am tragenden System befestigt sein. Wenn an einem Ausgleichsgewicht mehr als ein Tragmittel befestigt ist, müssen diese Tragmittel einzeln am Ausgleichsgewicht befestigt sein. Ausgleichsgewichte dürfen nicht nur mit Feststellschrauben befestigt sein. Durch die Art der Befestigung muss sichergestellt sein, dass ein Verrutschen verhindert wird.
	te
	Neuer Unterabschnitt. Sicherheitsvorgabe mittels Gewichtsausgleich der Türblätter. Unkontrolliertes Öffnen oder Schließen soll verhindert werden.  Erhöhte Anforderung an die Sicherung und Befestigung der Ausgsleichsgewichte. 
	
	Abgesicherte Aufhängung und Befestigung der Ausgleichsgewichte kann zum sicheren Betrieb beitragen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Montage- und Betriebsanleitung sind davon betroffen.

	N.V.
	-
	4.3.3.3.5 (E)
	Vertically sliding panels shall be counterbalanced, that they will not open or close by gravity.

Fastenings shall be provided to prevent the fall and the detachment or dislodgment of the balancing weights

ballast.

Balancing weight(s) shall be fixed securely to the supporting system. Where more than one suspension

element is fastened to one balancing weight, they shall be individually fixed to the balancing weight.

Balancing weights shall not be fixed using clamping screws only. The method of fixing shall ensure that

accidental displacement is prevented.
	te
	
	
	

	5.3.4 (D)
	Horizontale Türabstände
	4.3.4 (D)
	Horizontale Türabstände
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.4 (E)
	Horizontal door clearances
	4.3.4 (E)
	Horizontal door clearances
	ed
	
	
	

	5.3.4.1 (D)
	Der horizontale Abstand zwischen den Schwellen eines Fahrkorbzugangs und einer Schachttür darf 35mm nicht überschreiten (siehe Bild3).
	4.3.4.1 (D)
	Der horizontale Abstand zwischen den Schwellen eines Fahrkorbzugangs und einer Schachttür darf 35mm nicht überschreiten (siehe Bild3).
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.4.1 (E)
	The horizontal distance between the sill of the car and sill of the landing doors shall not exceed

35 mm (see Figure 3).
	4.3.4.1 (E)
	The horizontal distance between the sill of the car and sill of the landing doors shall not exceed

35 mm (see Figure 3).
	
	
	
	

	5.3.4.2 (D)
	Der horizontale Abstand zwischen den vorlaufenden Kanten der Fahrkorbtür und den Schachttüren darf während des gesamten Normalbetriebs 0,12 m nicht überschreiten (siehe Bild 3).

ANMERKUNG Werden zusätzliche Gebäudetüren vor der Schachttür angebracht, sollte das Einschließen von Personen in dem Zwischenraum vermieden werden (siehe auch 5.2.2.1 und 5.2.2.3).
	4.3.4.2 (D)
	Der horizontale Abstand mit Zugang zum Schacht darf an folgenden Stellen 0,10m nicht überschreiten (siehe Bild3):

a) zwischen den vorlaufenden Kanten der Fahrkorbtür und den Schachttüren während des Betriebszyklus;

b) zwischen den Türlaibungen auf der Schließseite von einseitig öffnenden Türen;

c) zwischen den Türlaibungen von vertikal bewegten Schiebetüren mit einer Höhe von bis zu 2,50m.
	te
	Abstände zwischen den vorlaufenden Türblättern und Türlaibungen von Schacht- und Fahrkorbtüren verringern sich : 

 a) zwischen den vorlaufenden Kanten der Fahrkorbtür und den Schachttüren von 0,12m auf 0,10m

b) zwischen den Türlaibungen auf der Schließseite von einseitig öffnenden Türen von 0,15m auf 0,10m


	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN.

Es soll referiert werden auf die Maßbezeichnung, wenn mehrere Maßvariablen gegeben sind  hier 3, I1
	Abstände sind relevant und müssen evtl. konstruktiv verringert werden. Das 

Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Montage- und Betriebsanleitung sind davon betroffen. 

	5.3.4.2 (E)
	The horizontal distance giving access to the well between the leading edges of the car door and the landing doors during the whole of their normal operation shall not exceed 0,12 m (see Figure 3).

NOTE Where additional building doors are added in front of the landing door the trapping of persons in the space between should be avoided (see also 5.2.2.1 and 5.2.2.3).
	4.3.4.2 (E)
	The horizontal distance giving access to the well shall not exceed 0,10 m (see Figure 3):

a) between the leading edges of the car door and the landing doors during their operation cycle;

b) between the door jambs at the closing side of side opening doors;

c) between the door jambs of vertical sliding doors up to a height of 2,50 m.
	te
	
	
	

	5.3.4.3 

Bild 8 (D)
	Bei der Kombination

 einer Schacht-Drehtür mit einer Fahrkorb-Falttür (siehe Bild 8);

[image: image21.png]@<015m|

Bild 8 — Schacht-Drehtiir mit Fahrkorb-Falttiir — Spalt




.
	4.3.4.3 a) Bild 8 (D)
	Bei

a) der Kombination

· einer Schacht-Drehtür mit einer Fahrkorb-Falttür (siehe Bild8),

[image: image22.png]. %\ PR

2

Bild 8 — Schacht-Drehtiir mit Fahrkorb-Falttiir — Spalt




	te
	Die Freiräume zwischen den Türblättern von Schacht- und Fahrkorbtür verringern sich auf 0,12 m.
	
	Die verringerten Freiräume sind relevant und müssen konstruktiv eingehalten werden. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      

Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.4.3 

Figure 8 (E)
	In the case of the combination of: — a hinged landing door and a folding car door (see Figure 8);

.
	4.3.4.3 a) Figure 8 (E)
	In the case of;

a) the combination of:

— a hinged landing door and a folding car door (see Figure 8);

[image: image23.png]. %\ PR

2

Bild 8 — Schacht-Drehtiir mit Fahrkorb-Falttiir — Spalt




	te
	 
	
	

	5.3.4.3 Bild 9  (D)
	 einer Schacht-Drehtür mit einer horizontal bewegten Fahrkorb-Schiebetüre (siehe Bild 9);

[image: image24.png]Bild 9 — Schacht-Drehtiir mit horizontal bewegter Fahrkorb-Schicbetir





	4.3.4.3 a) Bild 9 a, b, c (D)
	—einer Schacht-Drehtür mit einer horizontal bewegten Fahrkorb-Schiebetür [siehe Bild9a) und Bild9b)], mit Ausnahme einer Schacht-Drehtür mit einer horizontal bewegten Fahrkorb-Schiebetür mit 3 einseitig öffnenden Türblättern oder 6 mittig öffnenden Türblättern und einer Türbreite von mehr als 0,90m [siehe Bild9c)],
[image: image25.png][ 1
[ ]
N7}
a) 2-panel side opening
—

<09

N\

b) 3-panel side-opening, < 0,90 m opening width

—

>09

<) 3-panel side-opening, > 0,90 m opening width




	te
	 Der maximale Freiraum zwischen dem langsamen Kabinentürblatt und den Schachtdrehtürblatt reduziert sich von einem max. Kugeldurchmesser 0,15m auf max. 0,12m

Außnahme:

Bei ein einseitig öffnenden, 3-blättrigen Kabinen-schiebetür mit lichter Türbreite > 0,9m der der Freiraum einen max. Kugeldurchmesser von 0,15m aufweisen.

Die Darstellung des Abstands entfällt. 
	
	Die verringerten Freiräume sind relevant und müssen konstruktiv eingehalten werden. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      

Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.4.3 Figure 9  (E)
	— a hinged landing door and a horizontal sliding car door (see Figure 9);

[image: image26.png]012m

lo <0150

ild 9 — Schacht-Drehtiir mit horizontal bewegter Fahrkorb-Schiebetiir





	4.3.4.3 a) Figure 9 a, b, c (e)
	— a hinged landing door and a horizontal sliding car door (see Figure 9 a) and Figure 9 b); except a hinged landing door and a horizontal sliding car door 3 panel side-opening or 6 panel centre-opening having a door width more than 0,90 m (See Figure 9 c);

 Figure 9 c);

[image: image27.png][ 1
[ ]
N7}
a) 2-panel side opening
—

<09

N\

b) 3-panel side-opening, < 0,90 m opening width

—

>09

<) 3-panel side-opening, > 0,90 m opening width





[image: image28]
	te
	
	
	

	5.3.4.3 Bild 10 (D)
	 mechanisch nicht miteinander gekoppelte horizontal bewegte Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren (siehe Bild 10) 

darf eine Kugel mit einem Durchmesser von 0,15 m in Übereinstimmung mit Bild 8, bzw. Bild 9 oder Bild 10 nicht in die Freiräume zwischen den geschlossenen Türen passen

[image: image29.png]



ANMERKUNG Bild 10 gilt auch für den Zustand „Fahrkorbtür geschlossen und Schachttür geöffnet“.schlossenen Türen passen
	4.3.4.3 Bild 10 a) (D)
	—mechanisch nicht miteinander gekoppelter horizontal bewegter Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren (siehe Bild10) 

darf eine Kugel mit einem Durchmesser von 0,12m in Übereinstimmung mit Bild8, Bild9a), Bild9b) bzw. Bild10 nicht in die Freiräume zwischen der geschlossenen Tür passen.

[image: image30.png]



ANMERKUNG Bild10 gilt auch für den Zustand „Fahrkorbtür geschlossen und Schachttür geöffnet“.


	te
	In den Freiraum vom  langsamen Türblatt der Schachttür und der Schwelle der Kabinentür darf eine Kugel mit max. 0,12 m passen.


	
	Die verringerten Freiräume sind relevant und müssen konstruktiv eingehalten werden. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      

Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.4.3 Figure 10 (E)
	— horizontal sliding car and landing doors, which are not mechanically coupled (see Figure 10); it shall not be possible to place a ball with a diameter of 0,15 m according to Figure 8, Figure 9 or Figure 10 respectively in any gap between the closed doors.

[image: image31.png]Figure 10— Horizontal sidin carand landin doors,not mechaniclly coupled

NOTE Fuure 1015 iso anplicabie for situstion “car door closed and nding door apen”




NOTE Figure 10 is also applicable for the “car door closed and landing door open” situation.


	4.3.4.3 Figure 10 a) (E)
	— horizontal sliding car and landing doors, which are not mechanically coupled (see Figure 10); it shall not be possible to place a ball with a diameter of 0,12 m according to Figure 8, Figure 9 a), Figure 9 b) or Figure 10 respectively in any gap between the closed door.

[image: image32.png]



NOTE Figure 10 is also applicable for the “car door closed and landing door open” situation.
	te
	
	
	

	N.V. 
	
	4.3.4.3 b) Bild 9c (D)
	der Kombination

—einer Schacht-Drehtür mit einer horizontal bewegten Fahrkorb-Schiebetür mit 3 einseitig öffnenden Türblättern oder 6 mittig öffnenden Türblättern und einer Türbreite von mehr als 0,90m [siehe Bild9c)] darf eine Kugel mit einem Durchmesser von 0,15m in Übereinstimmung mit Bild9c) nicht in die Freiräume zwischen den geschlossenen Türen

 passen.

[image: image33.png]) 3 einseltig 6ffaende Tarblatter > 0,90 m Offaungsbreite





	te
	In den Zwischenraum von  dem langsamen Türblatt Fahrkorbtür zu Türblatt Schachttür darf eine Kugel mit max. 0,15 m passen aufgrund der größeren Abstände bei 3- bzw. 6-blättrigen Türen mit Türbreite größer 0,9 m. 
	
	Abstände sind relevant und müssen evtl. konstruktiv verringert werden. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N.V. 
	
	4.3.4.3 b) Figure 9c (E)
	the combination of:

— a hinged landing door and a horizontal sliding car door 3 panel side-opening or 6 panel centre opening having a door width of more than 0,90 m [see Figure 9 c)]; it shall not be possible to place a ball with a diameter of 0,15 m according to Figure 9 c) in any gap

between the closed doors.

 passen.

[image: image34.png]) 3 einseltig 6ffaende Tarblatter > 0,90 m Offaungsbreite





	te
	
	
	

	N.V. 
	- 
	4.3.4.3 c) Bild 11, 13 (D)
	der Kombination

—einer Schacht-Drehtür mit einer vertikal bewegten Fahrkorb-Schiebetüre (siehe Bild11) darf eine Kugel mit einem Durchmesser von 0,15m in Übereinstimmung mit Bild11 nicht zwischen die geschlossene Schachttür und das vorlaufende Türblatt/ die vorlaufenden Türblätter der Fahrkorbtür passen. Die Oberkante des schnellen Türblatts und die untere Innenkante des folgenden Türblatts müssen eine Abschrägung von mindestens 45° gegenüber der Horizontalen haben (siehe Bild13).

[image: image35.png]


[image: image36.png]! -





	te
	Unterstes Türblatt muss mit dem sich darüber befindenden eine schräge Kontur bilden, damit aus Gründen der Sicherheit keine Stufe entsteht. 
	
	Kontur der Türblätter zu einander muss evtl. konstruktiv auf einander angepasst werden. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      

Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N.V. 
	- 
	4.3.4.3 c) Figure 11, 13 (E)
	the combination of:

— a hinged landing door and a vertical sliding car door (see Figure 11); it shall not be possible to place a ball with a diameter of 0,15 m according to Figure 11 between the closed

landing door and leading panel(s) of the car door. The top edge of the fast panel and the inner lower edge of the following panel shall be chamfered to at least 45° to the horizontal (see Figure 13)

.

[image: image37.png]


[image: image38.png]! -





	te
	
	
	

	N.V. 
	-
	4.3.4.3 d) Bild 12, 13 (D)
	der Kombination

—einer vertikal bewegten Schacht-Schiebetür mit einer vertikal bewegten Fahrkorb-Schiebetür, die mechanisch nicht miteinander gekoppelt sind (siehe Bild12) darf eine Kugel mit einem Durchmesser von 0,15m in Übereinstimmung mit Bild12 nicht in die Freiräume zwischen der vorlaufenden Kante des schnellen Türblatts einer Tür und des vorlaufenden Türblatts der gegenüberliegenden Tür passen. Die Oberkante des schnellen Türblatts und die untere Innenkante des folgenden Türblatts der Schacht- und Fahrkorbtüren müssen eine Abschrägung von mindestens 45° gegenüber der Horizontalen haben (siehe Bild13).

[image: image39.png]


[image: image40.png]



	
	In den Freiraum zwischen den untersten Türblättern von Schacht- und Fahrkorbtür darf max eine Kugel mit Ø 0,15 m passen aus Gründen der Sicherheit. 

Einklemmgefahr kann verringert werden. 

Unterstes Türblatt muss mit dem sich darüber befindenden eine schräge Kontur bilden, damit aus Gründen der Sicherheit keine Stufe entsteht. Einklemmgefahr soll verringert werden.
	
	Abstände sind relevant und müssen evtl. konstruktiv verringert werden. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

Kontur der Türblätter zu einander muss evtl. konstruktiv angepasst werden. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N.V. 
	-
	4.3.4.3 d) Figure 12, 13 (E)
	the combination of:

— a vertical sliding landing door and a vertical sliding car door, which are not mechanically coupled (see Figure 12);it shall not be possible to place a ball with a diameter of 0,15 m according to Figure 12 in any gap between the leading edge of the fast panel of one door and the leading panel of the opposite door. The top edge of the fast panel and the inner lower edge of the following panel of landing and car doors

shall be chamfered to at least 45° to the horizontal (see Figure 13).

[image: image41.png]


[image: image42.png]



	
	.
	
	

	5.3.5 (D)
	Festigkeit der Schacht- und Fahrkorbtüren
	4.3.5 (D)
	Festigkeit der Schacht- und Fahrkorbtüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5 (E)
	Strength of landings and car doors
	4.3.5 (E)
	Strength of landings and car doors
	
	
	
	

	5.3.5.1 (D)
	Allgemeines

Die Bauteile müssen aus Werkstoffen gefertigt sein, die die Festigkeitseigenschaften über deren vorgesehene Lebensdauer unter den Umweltbedingungen beibehalten.
	N. V. 
	-
	ed
	Nicht mehr vorhanden 
	
	

	5.3.5.1 (E)
	General

Components shall be made of material that maintains the strength property over their intended lifetime under the environmental conditions.
	
	
	
	
	
	

	5.3.5.2 (D) 
	Schachttüren müssen die für das betroffene Gebäude maßgebenden Brandschutzbestimmungen erfüllen. EN 81-58:2003 muss für die Prüfung und Zertifizierung solcher Türen herangezogen werden.
	4.3.5.1 (D)
	Wenn eine Klassifizierung zum Brandverhalten von Schachttüren erforderlich ist, müssen EN81-58:2022 oder ISO3008-2:2017 angewendet werden.
	ed
	Verweis auf EN 81-58:2022 und  ISO3008-2-2017 
	
	

	5.3.5.2 (E)
	Behaviour under fire conditions

Landing doors shall comply with the regulations relevant to the fire protection for the building concerned. EN 81-58:2003 shall be applied for the testing and certification of such doors
	4.3.5.1 (E)
	Behaviour under fire conditions

Where fire classification for landing doors is required, EN 81-58:2022 or ISO 3008-2:2017 shall be applied.
	
	
	
	

	5.3.5.3 (D)
	Mechanische Festigkeit
	4.3.5.2 (D) 
	Mechanische Festigkeit
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3 (E)
	Mechanical strength
	4.3.5.2 (E)
	Mechanical strength
	
	
	
	

	5.3.5.3.1 (D)
	Vollständige Schachttüren mit ihren Verriegelungen und Fahrkorbtüren müssen in der verriegelten Stellung der Schachttür und in der geschlossenen Stellung der Fahrkorbtür folgende mechanische Festigkeit aufweisen:


	4.3.5.2.1 (D) 
	Vollständige Schachttüren mit ihren Verriegelungen und Fahrkorbtüren müssen in der verriegelten Stellung der Schachttür und in der geschlossenen Stellung der Fahrkorbtür folgende mechanische Festigkeit aufweisen:
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3.1 (E)
	Complete landing doors, with their locks, and car doors shall have a mechanical strength such that in the locked position of landing doors and closed position of car doors:
	4.3.5.2.1 (E)
	Complete landing doors, with their locks, and car doors shall have a mechanical strength such that in the locked position of landing doors and closed position of car doors:
	
	
	
	

	5.3.5.3.1 a)  (D)
	a) Wenn eine auf der einen oder anderen Seite an beliebiger Stelle vertikal zum Türblatt/Türrahmen auf eine runde oder quadratische Fläche von 5 cm2 gleichmäßig verteilte statische Kraft von 300 N angreift, müssen sie dieser wie folgt standhalten:

1) ohne bleibende Verformung von mehr als 1 mm und

2) ohne elastische Verformung von mehr als 15 mm

Nach dieser Prüfung darf die Tür in ihrer Sicherheitsfunktion nicht beeinträchtigt sein.
	4.3.5.2.1 a) (D) 
	a) Wenn eine auf der einen oder anderen Seite an beliebiger Stelle vertikal zum Türblatt/Türrahmen auf eine runde oder quadratische Fläche von 5cm2 gleichmäßig verteilte statische Kraft von 300N angreift, müssen sie dieser wie folgt standhalten:

1) ohne bleibende Verformung von mehr als 1mm; und

2) ohne elastische Verformung von mehr als 15mm. 

Nach dieser Prüfung darf die Tür in ihrer Sicherheitsfunktion nicht beeinträchtigt sein.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3.1 a)  (E)
	a) when a static force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is applied at right angles to the panel/frame at any point on either face they shall resist without:

1) permanent deformation greater than 1 mm;

2) elastic deformation greater than 15 mm;

After such a test the safety function of the door shall not be affected.
	4.3.5.2.1 a) (E)
	a) when a static force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is applied at right angles to the panel/frame at any point on either face they shall resist without:

1) permanent deformation greater than 1 mm;

2) elastic deformation greater than 15 mm;

After such a test the safety function of the door shall not be affected.
	
	
	
	

	5.3.5.3.1 b)  (D)
	b) Wenn eine an beliebiger Stelle vertikal zum Türblatt oder zum Rahmen auf eine runde oder quadratische Fläche von 100 cm2 gleichmäßig verteilte statische Kraft von 1 000 N an einer Schachttür halte-stellenseitig oder an einer Fahrkorbtür fahrkorbseitig angreift, müssen sie dieser ohne wesentliche bleibende Verformung, die sich auf die Funktionsfähigkeit und Sicherheit auswirken könnte (siehe 5.3.1.4 (größte Spaltweite 10 mm) und 5.3.9.1), standhalten.

Siehe 5.3.6.2.2.1 i) 3) für Glastüren.

ANMERKUNG Zur Vermeidung von Schäden an der Türbeschichtung darf die Oberfläche des Prüfkörpers, mit der die Prüfkraft in a) und b) aufgebracht wird, aus weichem Material bestehen.
	4.3.5.2.1 b) (D)
	b) Wenn eine an beliebiger Stelle vertikal zum Türblatt oder zum Rahmen mit einer Breite von mehr als 100mm auf eine runde oder quadratische Fläche von 100cm2 gleichmäßig verteilte statische Kraft von 1000N an einer Schachttür haltestellenseitig oder an einer Fahrkorbtür fahrkorbseitig angreift, müssen sie dieser ohne bleibende Verformung, die sich auf die Funktionsfähigkeit und Sicherheit auswirken könnte [siehe 4.3.1.4 (größte Spaltweite 8mm) und 4.3.9.1], standhalten.

Siehe 4.3.6.2.2.1i)3) für Glastüren.  


	te
	Rahmenbreiten ≤ 100 mm werden vom statischen Druckversuch ausgenommen.

Die größte Spaltweite wird von 10mm auf 8mm reduziert.

Anmerkung entfällt.
	
	

	5.3.5.3.1 b)  (E)
	b) when a static force of 1000 N, being evenly distributed over an area of 100 cm2 in round or square section, is applied at right angles at any point of the panel or frame from the landing side for landing doors or from the inside of the car for car doors they shall resist without significant permanent deformation affecting functionality and safety (See 5.3.1.4 [max. clearance 10 mm] and 5.3.9.1). 

For glass doors see 5.3.6.2.2.1 i) 3). 

NOTE For a) and b), the probe surface used to apply the test forces may be of soft material to avoid damage to the door coating.
	4.3.5.2.1 b) (E)
	b) when a static force of 1 000 N, being evenly distributed over an area of 100 cm2 in round or square

section, is applied at right angles at any point of the panel or frame with width larger than 100mm, from

the landing side for landing doors, or from the inside of the car for car doors, they shall resist without

permanent deformation affecting functionality and safety [see 4.3.1.4 (maximum clearance 8 mm) and

4.3.9.1]. For glass doors, see 4.3.6.2.2.1 i) 3).
	
	
	
	

	5.3.5.3.2 (D)
	Horizontal bewegte Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren müssen mit Einrichtungen versehen sein, die das Türblatt in seiner Lage halten, falls das an ihm befestigte Führungselement versagt. Alle Türblätter, die mit diesen Einrichtungen in der kompletten Türausrüstung eingebaut sind, müssen einem Pendelschlagversuch, wie in 5.3.5.3.4 a) festgelegt, an den Auftreffpunkten nach Tabelle 5 und Bild 11 unter den ungünstigsten möglichen Versagensbedingungen der normalen Führungselemente standhalten.Rückhalteeinrichtungen sollten als mechanische Hilfsmittel angesehen werden, die das Verlassen der Türblätter aus ihren Führungen verhindern, wobei dies ein zusätzliches Bauteil oder ein Teil des Türblatts/Hänger sein kann.
	4.3.5.2.2 (D) 
	Horizontal bewegte Schiebetüren und Falttüren als Schacht- und Fahrkorbtüren müssen mit Rückhalteeinrichtungen versehen sein, die das Türblatt/ die Türblätter in seiner/ihrer Lage halten, falls eines ihrer Führungselemente versagt. Hänger-Rückhalteeinrichtungen müssen ihr Gegenstück in normaler Betriebsposition überlappen. Rückhalteeinrichtungen müssen mechanische Vorrichtungen sein, die entwedera)getrennt von den Führungselementen sind und beim Ersetzen der üblichen Führungselemente nicht entfernt werden müssen, b) in das Türblatt/den Hänger integriert sind oder nicht davon entfernt werden können und über ein integriertes Führungselement verfügen oder nicht. Alle Türblätter in ihrer kompletten Türeinheit müssen einem Pendelschlagversuch, wie in 4.3.5.2.4a) festgelegt, an den Auftreffpunkten nach Tabelle4 und Bild14 standhalten.Der Versuch muss durchgeführt werden, während sich die Türeinheit in der geschlossenen Stellung befindet und die oberen üblichen Führungselemente eingebaut und die unteren üblichen Führungselemente ausgebaut sind Die Tür muss dem Pendelschlagversuch auch bei eingebauten üblichen Führungselementen standhalten.
	te
	Rückhalteeinrichtung soll unabhängig von den Türblattführungen das Türblatt in Führung halten. Beim Tausch der Führung wird das Türblatt somit gesichert. Verringerung der Unfallgefahr durch Absturz in den Schacht. Pendelschlagversuch muss sowohl nur mit Rückhalteeinrichtung als auch mit  üblichen eingebauten Führungen bestanden werden. 

Ebenso müssen im Türblatt /Hänger Führungselemente integriert sein, die nicht entfernt werden können  
	Es gibt hierzu min. 3 Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 


	Zusätzliche Rückhalteeinrichtung zum sicheren Betrieb nötig. sowohl im Türblatt und dem Hänger. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                       Die Montage- und  Betriebsanleitung sind davon betroffen. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen an Türblatt.

	5.3.5.3.2 (E)
	Horizontal sliding landing and car doors shall be provided with devices for retaining the door panel(s) in position should the guiding element fixed to the door panel fail. All door panels with these devices installed in their complete door assembly with these devices shall withstand a pendulum shock test as specified in 5.3.5.3.4 a) at striking points according to Table 5 and Figure 11 under the worst possible failure condition of the normal guiding elements. Retainer should be understood as a mechanical means preventing the door panels from leaving their guides which may be either an additional component or part of the panel/hanger.
	4.3.5.2.2 (E)
	Horizontal sliding doors and folding doors on the landing and car shall be provided with retainers

for keeping the door panel(s) in position if any of their guiding elements fails.

Hanger plate retainer(s) shall have overlapping to its counterpart(s) in normal operation position. Retainers

shall be metallic devices which are either:

a) devices separated from the guiding elements which do not need to be removed for replacement of the

normal guiding elements; or

b) non-removable or integrated part of the door panel / hanger with or without integrated guiding element.

All door panels in their complete door assembly shall withstand a pendulum shock test as specified in 4.3.5.2.4 a) at striking points according to Table 4 and Figure 14 The test shall be performed with the door assembly in the closed position including the upper normal guiding

means in place and the lower normal guiding means removed.

The door shall resist the pendulum shock test also with the normal guiding means installed.
	
	
	
	

	5.3.5.3.3 (D)
	Beim Wirken einer Handkraft von 150 N am ungünstigsten Punkt in Öffnungsrichtung des vorlaufenden Schachttürblatts bei horizontal bewegten Schacht-Schiebetüren und bei Falttüren dürfen die in 5.3.1 festgelegten Spaltmaße größer als 6 mm sein, ohne jedoch folgende Maße zu überschreiten:
	4.3.5.2.3 (D)
	Beim Wirken einer Handkraft von 150 N am ungünstigsten Punkt in Öffnungsrichtung des vorlaufenden Schachttürblatts bei horizontal bewegten Schacht-Schiebetüren und bei Falttüren dürfen die in 5.3.1 festgelegten Spaltmaße größer als 6 mm sein, ohne jedoch folgende Maße zu überschreiten:
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3.3 (E)
	Under the application of a manual force of 150 N in the direction of the opening of the leading landing door panel(s) of horizontally sliding doors and folding doors, at the most unfavourable point, the clearances defined in 5.3.1 may exceed 6 mm, but they shall not exceed: 

a) 30 mm for side opening doors; 

b) 45 mm in total for centre opening doors.
	4.3.5.2.3 (E)
	Under the application of a manual force of 150 N in the direction of the opening of the leading landing door panel(s) of horizontally sliding doors and folding doors, at the most unfavourable point, the clearances defined in 4.3.1.4 shall not exceed:

a) 30 mm for side opening doors;

b) 45 mm in total for centre opening doors.
	
	
	
	

	5.3.5.3.4  (D)
	Zusätzlich muss für

— Schachttüren mit Glasscheiben,

— Fahrkorbtüren mit Glasscheiben und

— seitliche Rahmen von Schachttüren, die breiter als 150 mm sind,

das Folgende erfüllt werden (siehe Bild 11):

Werden zusätzliche Paneele an der Seite des Türrahmens zur Umwehrung des Schachts eingesetzt, sollten sie wie seitliche Rahmen berücksichtigt werden.
	4.3.5.2.4   (D)
	Zusätzlich muss für

— Schachttüren mit Glasscheiben

— Fahrkorbtüren mit Glasscheiben und

— seitliche Rahmen von Schachttüren, die breiter als 0,15m sind, einschließlich zusätzlicher Türblätter an der Seite des Türrahmens zur Umwehrung des Schachts,
das Folgende erfüllt werden (siehe Bild14):
	ed
	Formulierung umgestellt. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 

Bezüglich der Englischen Formulierung. Verwechslungsgefahr inside frame vs. In the side-frame  
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu formuliert. 

	5.3.5.3.4  (E)
	In addition for: 

— landing doors with glass panels; 

— car doors with glass panels, and; 

— side frames of landing doors that are wider than 150 mm;

the following shall be fulfilled (see Figure 11): 

Where additional panels to the side of the door frame are used to enclose the well they should be considered as side frames. 
	4.3.5.2.4  (E)
	In addition, for:

— landing doors with glass panels;

— car doors with glass panels, and;

— side frames of landing doors that are wider than 0,15 m, including additional panels to the side of the

door frame used to enclose the well;

the following shall be fulfilled (see Figure 14):
	
	
	
	

	5.3.5.3.4 a) (D)
	a) Wenn eine Stoßenergie, die einer Fallhöhe von 800 mm mit einem Stoßkörper für den weichen Stoß (EN 81-50:2020, 5.14) entspricht, fahrkorb- oder haltestellenseitig auf Glasscheiben oder seitliche Rahmen in der Mitte der Scheiben- oder Rahmenbreite an Auftreffpunkten in Übereinstimmung mit Tabelle 5 einwirkt, muss Folgendes erfüllt sein:

1) Sie dürfen eine bleibende Verformung aufweisen.

2) Es darf zu keinem Integritätsverlust der Türausrüstung gekommen sein. Die gesamte Türeinheit muss an ihrem Einbauort mit Spalten, die nicht größer sind als 0,12 m in Richtung auf den Schacht hin, verbleiben.

3) Nach dem Pendelschlagversuch brauchen die Türen nicht funktionsfähig sein.

4) Bei Glaselementen dürfen keine Risse entstehen
	4.3.5.2.4 a)  (D)
	a) Wenn eine Stoßenergie, die einer Fallhöhe von 0,80m mit einem Stoßkörper für den weichen Stoß (ISO8100-2:2023, 4.16) entspricht, fahrkorb- oder haltestellenseitig mittig auf

—Glasscheiben in Türen oder

—seitliche Rahmen oder

—Glasscheiben in den seitlichen Rahmen
an Auftreffpunkten in Übereinstimmung mit Tabelle4 oder Tabelle5 einwirkt, muss Folgendes erfüllt sein:

1) Es darf zu keinem Integritätsverlust der Türausrüstung gekommen sein. Die gesamte Türeinheit muss an ihrem Einbauort mit Spalten, die nicht größer sind als 0,12m in Richtung auf den Schacht hin, verbleiben.

2) Bei Glaselementen dürfen keine Risse entstehen. Nach dem Pendelschlagversuch brauchen die Türen nicht funktionsfähig sein.
	te
	Neue Formulierung. Es werden Scheiben in den Türen und Glaselemente in den Rahmen separat aufgezählt.  Glaselemente in seitlichen Rahmen sind explizit zu berücksichtigen. Bleibende Verformungen sind nicht mehr explizit ausgenommen
	
	Zusätzliche Anforderungen and Glaselemente sind zum sicheren Betrieb zu berücksichtigen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                       

Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen an Glasscheiben.

	5.3.5.3.4 a) (E)
	a) when an impact energy equivalent to a falling height of 800 mm of the soft pendulum shock device (EN 81-50:2020, 5.14) is striking the glass panels or side frames in the middle of the panel or frame width, at striking points according to Table 5, from the landing side or from the inside of the car, the following shall be satisfied: 1) they may have permanent deformation; 2) there shall be no loss of integrity of the door assembly. The door assembly shall remain in place with no gaps greater than 0,12 m into the well; 3) after the pendulum test the doors do not need to be able to operate; 4) for glass elements, there shall be no cracks;
	4.3.5.2.4 a)  (E)
	a) when an impact energy equivalent to a falling height of 0,80 m of the soft pendulum shock device

(ISO 8100-2:2023, 4.16) is striking the middle of;

— the glass panel(s) in doors, or

— side frames, or

— glass panel(s) in the side frames.

at striking points according to Table 4 or Table 5, from the landing side or from the inside of the car, the

following shall be satisfied:

1) there shall be no loss of integrity of the door assembly. The door assembly shall remain in place with

no gaps greater than 0,12 m into the well;

2) for glass elements, there shall be no cracks;

After the pendulum test the doors do not need to be able to operate.
	
	
	
	

	5.3.5.3.4 b) (D)
	Wenn eine Stoßenergie, die einer Fallhöhe von 500 mm mit einem Stoßkörper für den harten Stoß (EN 81-50:2020, 5.14) entspricht, fahrkorb- oder haltestellenseitig auf Glasscheiben, die größer als in 5.3.7.2.1 a) angegeben sind, einwirkt und die Türblätter oder Glasscheiben in seitlichen Rahmen mittig an Auftreffpunkten nach Tabelle 5 trifft, darf es nicht zu Folgendem kommen:

1) Rissen;

2) keiner Beschädigung der Glasoberfläche, ausgenommen Abplatzungen mit einem Durchmesser von höchstens 2 mm.

Im Fall von mehreren Glaseinsätzen darf die schwächste Ausführung in Betracht gezogen werden.
	4.3.5.2.4 b)  (D)
	Wenn eine Stoßenergie, die einer Fallhöhe von 0,50m mit einem Stoßkörper für den harten Stoß (ISO8100-2:2023, 4.16) entspricht, fahrkorb- oder haltestellenseitig auf Glastüren oder Glasscheiben, die größer als in 4.3.7.2.1a) angegeben sind, einwirkt und

—die Glastür oder

—Glasscheiben in der Tür oder

—Glasscheiben in seitlichen Rahmen mittig an Auftreffpunkten nach Tabelle4 oder Tabelle5 trifft, darf es nicht zu Folgendem kommen:

1)Rissen;

2)keiner Beschädigung der Glasoberfläche, ausgenommen Abplatzungen mit einem Durchmesser von höchstens 2mm.
	te
	Neue Formulierung. Es werden Scheiben in den Türen und Glaselemente in den Rahmen separat aufgezählt.  Glaselemente in seitlichen Rahmen sind explizit zu berücksichtigen. Alle Glaseinsätze müssen geprüft sein. Nicht lediglich die schwächste 
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 

Unterabschnitt 4.3.7.2.1a) nicht existent. 

Korrektur 4.3.7.1a)
	Zusätzliche Anforderungen and Glaselemente sind zum sicheren Betrieb zu berücksichtigen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                       

Die Betriebsanleitung sind davon betroffen. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen an Glasscheiben.

	5.3.5.3.4 b) (E)
	b) when an impact energy equivalent to a falling height of 500 mm of the hard pendulum shock device (EN 81-50:2020, 5.14) is applied on glass panels bigger than stated in 5.3.7.2.1 a), striking in the middle of the door panels or glass panels in frames at striking points from the landing side or from the inside of the car according to Table 5, there shall be: 1) no cracks; 2) no damage on the surface of the glass except chips of 2 mm maximum in diameter. In the case of multiple glass panels the weakest configuration of the panels may be taken into account.
	4.3.5.2.4 b)  (E)
	b) when an impact energy equivalent to a falling height of 0,50 m of the hard pendulum shock device (ISO 8100-2:2023, 4.16) is applied on glass doors or glass panels bigger than stated in 4.3.7.2.1 a), striking in the middle of;

— the glass door, or

— glass panels in doors, or

— glass panels in side frames.

at striking points from the landing side or from the inside of the car according to Table 4 or Table 5, there shall be: 

1) no cracks;

2) no damage on the surface of the glass except chips of 2 mm maximum in diameter.
	
	
	
	

	Tabelle 5 (D)
	
	Tabelle 4 (D)
	Auftreffpunkte bei horizontal bewegten Schiebetüren, Falttüren und Drehtüren
	te
	Es gelten die gleichen Pendelschlagversuche für Türblatt und Türrahmen > 150mm mit und ohne Glasscheibe

Neu hinzugekommen sind Türrahmen >150mm mit Glasscheibe bzw. Glasscheib
	
	

	Table 5 (E)
	[image: image43.png]Pendulum shock test

Dropping height

Stting point height

"Door withoutgass panet
(Rgure 119

Door withsmallgss panel
(Fgure 11

“Door with more than one iass
panel

(Frure 110
estson whichever gass
panel represnt the wors case

Door withbig glass panel or
fullgass
Figwre11d)

Door withgass panel starting
or ending atabout 1 m hight
(hgure 110)

‘Door withgass panel starting
or ending tsbout 1 m height
(hgure 110)

Siderames> 150 mm
(Figure 119

Door withvision panel
5.372)





	Table 4 (E)
	[image: image44.png]Pendulum shock test

Falling height

Striking point height

Door panel or frame > 0,15 m
‘without glass panel
Figure 14 3) and 14 g)

Door panel or frame > 0,15 m
‘with small glass panel
Figure 14 b)

Door panel or frame > 0,15 m
‘with more than one glass panel
Figure 14 )
Tests on whichever glass panel represent the
worst case

Door panel or frame > 0,15 m
‘with big glass panel or full glass
Figure 14 d)

Door with glass panel or frame > 0,15 m
starting or ending at about 1,00 m height
Figure 14 €)

Door with glass panel or frame > 0,15 m
starting or ending at about 1,00 m height
Figure 14 )

‘Door with vision panel
(4372)





	
	
	
	

	N. V. 
	-
	Tabelle 5 (D)
	Auftreffpunkte bei vertikal bewegten Schiebetüren
	te
	Vertikal öffnende Türen werden separate Anforderungen an Fallhöhe und Auftreffpunkt  gestellt. Separate Betrachtung erhöht die Absturzsicherung, da unterschiedliche Anordnung der Türblätter. 
	
	Zusätzliche Anforderungen and vertikale Schiebetüren sind zum sicheren Betrieb zu berücksichtigen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                        Die und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen.

	N. V. 
	
	Table 5 (E)
	Striking points on vertical sliding doors
	
	
	
	

	Bild 11 (D)
	Türblätter – Pendelschlagversuche — Auftreffpunkte
	Bild 14 (D)
	Horizontale Türblätter— Pendelschlagversuche— Auftreffpunkte
	te
	Bild gleich geblieben. Jedoch nur noch für horizontale Türen gültig. 
	
	

	Figure 11 (E)
	
	Figure 14 (E)
	
	
	
	
	

	N. V. 
	- 
	Bild 15 (D)
	Vertikal bewegte Türblätter—Pendelschlagversuche— Auftreffpunkte
	
	Gesonderte Betrachtung von vertikal öffnenden Türen. 
	
	

	N. V. 
	
	Figure 15 (E)
	Vertical door panels — Pendulum shock tests — Striking points
	
	
	
	

	5.3.5.3.5 (D)
	Türen/Rahmen aus Glas müssen aus Verbundsicherheitsglas bestehen
	4.3.5.2.5 (D)
	Türen/Rahmen mit Glas müssen aus Verbundglas nach ISO12543-3:2021 bestehen
	
	Für Anforderungen an Glas wird auf eine separate ISO Norm verwiesen.
	
	Evtl. neue Anforderungen and Glasaufbau sind zum sicheren Betrieb zu berücksichtigen. 

Das Thema betrifft die Herstellung.                      



	5.3.5.3.5 (E)
	Doors/frames with glass shall use laminated glass.
	4.3.5.2.5 (E)
	Doors/frames with glass shall use laminated glass according ISO 12543-3:2021.
	te
	
	
	

	5.3.5.3.6 (D)
	Die Befestigung von Glas in Türen muss sicherstellen, dass das Glas selbst bei einem Absinken nicht aus ihr herausgleiten kann
	4.3.5.2.6 (D)
	Die Befestigung von Glas in Türen muss sicherstellen, dass das Glas selbst bei einem Absinken nicht aus ihr herausgleiten kann
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3.6 (E)
	The fixing of the glass in doors shall ensure that the glass cannot slip out of the fixings, even when sinking.
	4.3.5.2.6 (E)
	The fixing of the glass in doors shall ensure that the glass cannot slip out of the fixings, even when sinking.
	
	
	
	

	5.3.5.3.7 (D)
	Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

a) Name des Herstellers und Handelsname, 

b) Art des Glases, 

c) Dicke (z. B. 8/8/0,76 mm).
	4.3.5.2.7 (D)
	Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

a) Name des Herstellers und Handelsname; 

b) Art des Glases 

c) Dicke (z. B. 8/8/0,76 mm).
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.5.3.7 (E)
	The glass panels shall have markings giving the following information: 

a) name of the supplier and trade mark; 

b) type of glass; 

c) thickness (e.g. 8/8/0,76 mm).
	4.3.5.2.7 (E)
	The glass panels shall have markings giving the following information:

a) name of the supplier and trade mark;

b) type of glass;

c) thickness (e.g. 8/8/0,76 mm).
	
	
	
	

	N. V. 
	-
	4.3.5.2.8 (D)
	Vertikal bewegte Schacht- und Fahrkorbtüren müssen mit Rückhalteeinrichtungen versehen sein, die das Türblatt/die Türblätter in seiner/ihrer Lage halten, falls eines ihrer Führungselemente versagt.Rückhalteeinrichtungen müssen mechanische Vorrichtungen sein, die entweder a)getrennt von den Führungselementen sind und beim Ersetzen der üblichen Führungselemente nicht entfernt werden müssen,b)in das Türblatt/den Hänger integriert sind oder nicht davon entfernt werden können und über ein integriertes Führungselement verfügen oder nicht.Alle Türblätter in ihrer kompletten Türeinheit müssen einem Pendelschlagversuch, wie in 4.3.5.2.4a) festgelegt, an den Auftreffpunkten nach Tabelle5 und Bild15 standhalten.Der Versuch muss durchgeführt werden, während sich die Türeinheit in der geschlossenen Stellung befindet und die üblichen Führungselemente ausgebaut sind.Die Tür muss dem Pendelschlagversuch auch bei eingebauten üblichen Führungselementen standhalten.
	te
	Neuer Unterpunkt speziell für vertikal öffnende Türen. Anforderungen an Rückhalteeinrichtung der Türblätter (ähnlich 4.3.5.2.2)

Rückhalteeinrichtung soll unabhängig von den Türblattführungen das Türblatt in Führung halten. Beim Tausch der Führung wird das Türblatt somit gesichert. Verringerung der Unfallgefahr durch Absturz in den Schacht. Pendelschlagversuch muss sowohl nur mit Rückhalteeinrichtung als auch mit  üblichen eingebauten Führungen bestanden werden.
	
	Zusätzliche Rückhalteeinrichtung zum sicheren Betrieb nötig. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                       

Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen an Türblatt.

	N.V. 
	-
	4.3.5.2.8 (E)
	Vertical sliding landing and car doors shall be provided with retainers for keeping the door

panel(s) in position if any of their guiding elements fails.

Retainers shall be metallic devices which are either: a) devices separated from the guiding elements which do not need to be removed for replacement of the

normal guiding elements; or b) non-removable or integrated part of the door panel / hanger with or without integrated guiding element. All door panels in their complete door assembly shall withstand a pendulum shock test as specified in 4.3.5.2.4 a) at striking points according to Table 5 and Figure 15.The test shall be performed with the door assembly in the closed position and the normal guiding means removed The door shall resist the pendulum shock test also with the normal guiding means installed.
	
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.5.2.9 (D)
	Wenn sich die Tür schließt und

a) ein Hindernis mit 30mm Durchmesser an einer beliebigen Stelle zwischen der Schwelle und dem schnellen Türblatt einer vertikal bewegten Schiebetür, die zum Öffnen nach oben geschoben wird, platziert wird, oder

b) ein Hindernis mit 45mm Durchmesser an einer beliebigen Stelle zwischen den vorlaufenden Kanten der Türblätter einer vertikal bewegten Doppelschiebetür platziert wird,

darf die Tür nicht verriegeln. (Siehe auch 4.3.5.2.3
	
	Neuer Unterabschnitt für vertikale Schiebetüren. Für erhöhte Sicherheit dürfen die Türen nicht Verriegeln. Verringerung der Einklemmgefahr.
	
	Funktion der Verriegelung beim Schließen der Türen beeinflusst den sicheren Betrieb. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                       

Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

Neue Test- bzw. Prüfanforderungen an Türblatt.

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3,6 (D)
	Schutz beim Bewegen der Türen
	4.3.6 (D)
	Schutz beim Bewegen der Türen
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5,3,6 (E)
	Protection in relation to door operation
	4.3.6 (E)
	Protection in relation to door operation
	
	
	
	

	5.3.6.1 (D)
	Allgemeines

Schacht- und Fahrkorbtüren und deren Rahmen müssen so ausgeführt sein, dass die Gefährdung durch Einklemmen von Körperteilen, Kleidung oder anderen Gegenständen möglichst gering ist.
Um Schergefahren während der Türbewegung zu verhindern, darf das Äußere von selbsttätig kraftbetätigten Schiebetüren sowohl fahrkorb- als auch haltestellenseitig keine Vertiefungen oder Erhöhungen von mehr als 3 mm aufweisen. Die Kanten von Absätzen müssen in Öffnungsrichtung abgeschrägt sein.

Dies gilt nicht für die Öffnung für den Entriegelungs-Dreikant nach 5.3.9.3.
	4.3.6.1 (D)
	Allgemeines

Die Türblätter und deren umgebender Rahmen und zusätzliche Türblätter müssen so ausgeführt sein, dass ein Einklemmen von Körperteilen, Kleidung oder anderen Gegenständen verhindert wird.
Um Schergefahren während der Türbewegung zu verhindern, darf das Äußere von selbsttätig kraftbetätigten Schiebetüren sowohl fahrkorb- als auch haltestellenseitig keine Vertiefungen oder Erhöhungen von mehr als 3mm aufweisen. Die Kanten von Absätzen müssen in Öffnungsrichtung abgeschrägt sein.

Dies gilt nicht für die Öffnung für den Entriegelungs-Dreikant nach 4.3.9.3.
	ed
	Formulierung etwas verschärft. Inhaltlich gleich zu bewerten. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, verschäft ausformuliert. 

	5.3.6.1 (E)
	General

The doors and their surrounds shall be designed in such a way as to minimize risk of damage or injury

due to jamming of a part of the person, clothing or other object.

To avoid the risk of shearing during operation, the face of automatic power operated sliding doors, from

the landing and from inside the car shall not have recesses or projections exceeding 3 mm. Edges of

these shall be chamfered in the opening direction of movement.

Exception to these requirements is also made for the access to the unlocking triangle defined in 5.3.9.3.
	4.3.6.1 (E)
	General

The door panels and their surrounding frames and additional panels shall be designed prevent jamming of a

part of a person, clothing or other object.

To avoid the risk of shearing during operation, the face of automatic power-operated sliding doors, from the

landing and from inside the car shall not have recesses or projections exceeding 3 mm. The edges of these

shall be chamfered in the opening direction of movement.

Exception to these requirements is also made for the access to the unlocking triangle defined in 4.3.9.3.
	
	
	
	

	5.3.6.2 (D)
	Kraftbetätigte Türen
	4.3.6.2 (D)


	Kraftbetätigte Türen
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.2 (E)
	Power operated doors
	4.3.6.2 (E)
	Power-operated doors
	
	
	
	

	5.3.6.2.1 (D)
	Allgemeines

Im Falle von gekoppelten Fahrkorb- und Schachttüren, die gleichzeitig betrieben werden, gelten die folgenden Anforderungen für den gemeinsamen Türmechanismus.
	4.3.6.2.1 (D)
	Allgemeines

Bei der Kombination einer manuell betätigten oder kraftbetätigten Schacht-Drehtür mit einer kraftbetätigten Fahrkorbtür ist Folgendes anwendbar:

a) Die Fahrkorbtür darf erst mit dem Schließen beginnen, wenn sich die Schachttür geschlossen hat. b) Die Fahrkorbtür muss sich vollständig wieder öffnen, wenn die Schachttür nicht geschlossen ist. c) Die Schachttür muss sich spätestens dann verriegeln, wenn sich die schließende Fahrkorbtür 50mm aus der vollständig geöffneten Stellung bewegt hat. d)Die Schachttür muss verriegelt bleiben, bis die öffnende Fahrkorbtür noch 50mm von der vollständig geöffneten Stellung entfernt ist.

ANMERKUNG Es ist nicht möglich, den Zugang bei verriegelter Schachttür zu durchqueren, siehe 4.3.6.2.2.1 und 4.3.6.2.3.3a)4). Im Falle von gekoppelten Fahrkorb- und Schachttüren, die gleichzeitig betrieben werden, gelten die Anforderungen für den gemeinsamen Türmechanismus
	te
	Erhöhte Anforderungen an das Sicherheitsverhalten von Schiebetüren Fahrkorb in Kombination mit Drehtüren Schachtseitig. Das Schließ- und Öffnungsverhalten wird zur Vermeidung von Unfällen detailliert beschrieben. 
	
	Das Verhalten der Schacht- Fahrkorbtüren zu einander ist  relevant und muss vor Allem Steuerungstechnisch berücksichtigt werden um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. Evtl. neue Prüfanforderungen

	5.3.6.2.1 (E)
	In the case of coupled car and landing doors, operated simultaneously the following requirements are

valid for the joint door mechanism.
	4.3.6.2.1 (E)
	General

In the case of a combination of manually or power operated hinged landing door and power operated car

door, the following applies:

a) the car door shall only start closing after the landing door is closed;

b) the car door shall fully reopen if the landing door is not closed;

c) the landing door shall be locked at the latest when the closing car door has moved 50 mm from the fully

open position;

d) the landing door shall remain locked until the opening car door is 50 mm from the fully open position.

NOTE crossing the entrance is impossible with a locked landing door, see 4.3.6.2.2.1 and 4.3.6.2.3.3 a) 4).

In the case of coupled car and landing doors operated simultaneously, the requirements are valid for the joint door mechanism.
	
	
	
	

	5.3.6.2.2 (D)
	Horizontal bewegte Schiebetüren
	4.3.6.2.2 (D)
	Horizontal bewegte Schiebetüren
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.2.2 (E)
	Horizontally sliding doors
	4.3.6.2.2 (E)
	Horizontally sliding doors
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 (D)
	Selbsttätig kraftbetätigte Türen
	4.3.6.2.2.1 (D)
	Selbsttätig kraftbetätigte Türen
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.2.2.1 (E)
	Automatic power operated doors
	4.3.6.2.2.1 (E)
	Automatic power-operated doors
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 a) (D)
	Selbsttätig kraftbetätigte Türen

Es gilt Folgendes:

a) Die kinetische Energie der Fahrkorb- oder der Schachttür und der mit ihr fest verbundenen mechanischen Teile darf, berechnet oder gemessen bei der mittleren Schließgeschwindigkeit, 10 J nicht überschreiten.

Die mittlere Schließgeschwindigkeit einer Fahrkorb-Schiebetür wird über ihren gesamten Schließweg gerechnet, abzüglich:

1) 25 mm an jedem Ende des Schließwegs bei mittig öffnenden Türen,

2) 50 mm an jedem Ende des Schließwegs bei einseitig öffnenden Türen.
	4.3.6.2.2.1 a) (D)
	Selbsttätig kraftbetätigte Türen

Es gilt Folgendes:

a) Die kinetische Energie der Fahrkorb- oder der Schachttür und der mit ihr fest verbundenen mechanischen Teile darf, berechnet oder gemessen bei der mittleren Schließgeschwindigkeit, 10 J nicht überschreiten.

Die mittlere Schließgeschwindigkeit einer Fahrkorb-Schiebetür wird über ihren gesamten Schließweg gerechnet, abzüglich:

1) 25 mm an jedem Ende des Schließwegs bei mittig öffnenden Türen,

2) 50 mm an jedem Ende des Schließwegs bei einseitig öffnenden Türen.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 

Die mittlere Schließgeschwindigkeit kann vor Ort nicht festgestellt werden. Es ist unüblich, dass Personen oder Gegenstände mit der mittleren Geschwindigkeit getroffen werden. 

Korrekturvorschlag auf maximale Schließgeschwindigkeit und 15J. 
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.2.2.1 a) (E)
	The following applies:

a) the kinetic energy of the landing and/or car door and the mechanical elements which are rigidly

connected to it, calculated or measured at the average closing speed shall not exceed 10 J.

The average closing speed of a sliding door is calculated over its whole travel, less:

1) 25 mm at each end of the travel in the case of centrally closing doors;

2) 50 mm at each end of the travel in the case of side closing doors;
	4.3.6.2.2.1 a) (E)
	The following applies:

a) the kinetic energy of the landing and/or car door and the mechanical elements which are rigidly

connected to it, calculated or measured at the average closing speed shall not exceed 10 J.

The average closing speed of a sliding door is calculated over its whole travel, less:

1) 25 mm at each end of the travel in the case of centrally closing doors;

2) 50 mm at each end of the travel in the case of side closing doors;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 b) (D)
	b) Eine Schutzeinrichtung muss die Tür spätestens dann selbsttätig umsteuern, wenn eine Person den Zugang während des Schließvorgangs durchquert. Die Schutzeinrichtung darf während der letzten 20 mm der Schließspalte unwirksam gemacht werden.

1) Die Schutzeinrichtung (z. B. ein Lichtvorhang) muss den Zugang über einen Bereich von mindestens 25 mm bis zu 1 600 mm über der Schwelle der Fahrkorbtür abdecken.

2) Die Schutzeinrichtung muss in der Lage sein, Fremdkörper ab einem Durchmesser von 50 mm zu erkennen.

3) Die Schutzeinrichtung darf zur Verhinderung eines zu langen Unterbindens des Schließvorgangs nach Ablauf einer voreingestellten Zeit unwirksam gemacht werden.


	4.3.6.2.2.1 b) (D)
	b) Eine Schutzeinrichtung muss die Tür spätestens dann selbsttätig umsteuern, wenn eine Person den Zugang während des Schließvorgangs durchquert. Die Schutzeinrichtung darf während der letzten 20mm der Schließspalte unwirksam gemacht werden.

1) Die Schutzeinrichtung muss den geschützten Bereich über den vertikalen Abstand von mindestens 25mm bis zu 1600mm über der Schwelle der Fahrkorbtür abdecken.

2) Die Schutzeinrichtung muss in der Lage sein, Fremdkörper ab einem Durchmesser von 50mm zu erkennen.

3) Bei Ausfall oder Deaktivierung der Schutzeinrichtung muss die kinetische Energie der Türen auf 4J begrenzt werden, wenn der Aufzug weiterbetrieben wird, und ein akustisches Signal muss immer ertönen, wenn die Tür schließt und die Schutzeinrichtung unwirksam ist.

	te
	Unterpunkt 3) entfällt. Zur Verbesserung der Sicherheit darf die Sicherheitseinrichtung nicht ausgeschaltet werden. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN. 

Es ist unklar für welche Geschwindigkeit gültig und auch ob in Öffnungsrichtung. Die Formulierung „wenn die Tür schließt“ gilt nur für das akustische Signal. 

Korrekturvorschlag: Bei Ausfall oder Deaktivierung der Schutzeinrichtung muss die kinetische Energie der Türen auf 4J bei maximaler Schließgeschwindigkeit begrenzt werden
	Das Verhalten  Fahrkorbtüren ist  relevant und muss vor Allem Steuerungstechnisch berücksichtigt werden um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                     

 Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

	
	4) Bei Ausfall oder Deaktivierung der Schutzeinrichtung muss die kinetische Energie der Türen auf 4 J begrenzt werden, wenn der Aufzug weiterbetrieben wird, und ein akustisches Signal muss immer ertönen, wenn die Tür schließt und die Schutzeinrichtung unwirksam ist.

ANMERKUNG Fahrkorb- und Schachttür können eine gemeinsame Schutzeinrichtung haben.
	
	ANMERKUNG Fahrkorb- und Schachttür können eine gemeinsame Schutzeinrichtung haben.
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 b) (E)
	b) a protective device shall automatically initiate re-opening of the door(s) in the event of a person

crossing the entrance during the closing movement. The protective device may be rendered

inoperative in the last 20 mm of door closing gap;

1) the protective device (e.g. light curtain) shall cover the opening over the distance between at

least 25 mm and 1600 mm above the car door sill;

2) the protective device shall be capable of detecting obstacles minimum of 50 mm diameter;

EN 81-20:2020 (E)

61

3) to counteract persistent obstructions when closing the door, the protective device may be de-

activated after a predetermined time;

4) in case of failure, or deactivation of the protective device, the kinetic energy of the doors shall

be limited to 4J, if the lift is kept in operation, and an acoustic signal shall operate at any time

the door(s) is (are) closing.

NOTE Protective device of the car door and the landing doors could be common.
	4.3.6.2.2.1 b) (E)
	b) a protective device shall automatically initiate re-opening of the door(s) in the event of a person crossing

the entrance during the closing movement. The protective device may be rendered inoperative in the last

20 mm of door closing gap;

1) the protective device shall cover the protected zone over the vertical distance between at least

25 mm and 1 600 mm above the car door sill;

2) the protective device shall be capable of detecting obstacles with a minimum diameter of 50 mm;

3) in case of failure, or deactivation of the protective device, the kinetic energy of the doors shall be

limited to 4 J, if the lift is kept in operation, and an acoustic signal shall operate at any time the door(s)

is (are) closing.

NOTE The protective device of the car door and the landing doors can be the same.
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 c) (D)
	Die Kraft, die notwendig ist, um das Schließen der Tür zu verhindern, darf 150 N nicht überschreiten. Dies gilt nicht für das erste Drittel des Schließwegs.

Das Verhindern der Schließbewegung der Tür muss ein Umsteuern der Tür veranlassen.
	4.3.6.2.2.1 c) (D)
	Die Kraft, die notwendig ist, um das Schließen der Tür zu verhindern, darf 150N nicht überschreiten. Dies gilt nicht für das erste Drittel des Schließwegs


	te
	Das Reversieren der Türe bei Unterbrechung der 

Schließbewegung wird in einem separatem Punkt (d) erwähnt und entfällt hier. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der Kommentarliste an CEN.

Reaktionsweg und -Zeit ist nicht definiert.

Korrekturvorschlag: der Türantrieb soll eine statische Kraft von 150 N  wärend des Schließvorgangs erkennen und ein Gegenöffnen einleiten. Maximaler Weg der Türbewegung ab erkennen der Kraft 50 mm. 
	

	5.3.6.2.2.1 c) (E)
	the effort needed to prevent the door closing shall not exceed 150 N excluding the first third of the

travel of the door;
	4.3.6.2.2.1 c) (E)
	the effort needed to prevent the door from closing shall not exceed 150 N, excluding the first third of the

travel of the door;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 d) (D)
	d) Umsteuern bedeutet nicht, dass die Tür vollständig öffnen muss, jedoch muss ein gewisses Wiederöffnen erfolgen, um das Entfernen von Fremdkörpern zu ermöglichen.
	4.3.6.2.2.1 d) (D)
	d) Das Verhindern des Schließvorgangs der Tür muss ein Wiederöffnen der Tür von mindestens 50mm veranlassen
	te
	Das Wiederöffnen der Tür wird genauer definiert mit 50 mm. Zur Verringerung der Verletzungsgefahr. 
	
	Das Verhalten der  Fahrkorbtüren ist  relevant und muss vor Allem Steuerungstechnisch berücksichtigt werden um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein.

	5.3.6.2.2.1 d) (E)
	the prevention of door closing movement shall initiate a re-opening of the door;

Re-opening does not imply that the door shall open fully, but some reopening shall occur to allow

an obstacle to be removed.
	4.3.6.2.2.1 d) (E)
	the prevention of the door closing shall initiate a minimum re-opening of the door of 50 mm;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 e) (D)
	e) Die Kraft, die notwendig ist, um das Öffnen von Falttüren zu verhindern, darf 150 N nicht überschreiten. Sie muss bei sich zusammenfaltender Tür in der Stellung gemessen werden, in der die äußeren benachbarten Kanten der Faltflügel oder Vergleichbarem, z. B. Türrahmen, einen Abstand von 100 mm haben.
	4.3.6.2.2.1 e) (D)
	e) Die Kraft, die notwendig ist, um das Öffnen von Falttüren zu verhindern, darf 150 N nicht überschreiten. Sie muss bei sich zusammenfaltender Tür in der Stellung gemessen werden, in der die äußeren benachbarten Kanten der Faltflügel oder Vergleichbarem, z. B. Türrahmen, einen Abstand von 100 mm haben.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.2.2.1 e) (E)
	e) the effort needed to prevent a folding door from opening shall not exceed 150 N. This measurement

shall be made with the door collapsed such that the adjacent outer edges of the folded panels or

equivalent, e.g. door frame, are at a distance of 100 mm;
	4.3.6.2.2.1 e) (E)
	e) the effort needed to prevent a folding door from opening shall not exceed 150 N. This measurement shall

be made with the door collapsed such that the adjacent outer edges of the folded panels or equivalent, e.g.

door frame, are at a distance of 100 mm;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 f) (D)
	f) Öffnet eine Falttür in eine Nische, muss der Abstand zwischen den Außenkanten der Falttür und deren Nische(n) mindestens 15 mm betragen.
	4.3.6.2.2.1 f) (D)
	f) Öffnet eine Falttür in eine Nische,

—muss die Nische eine Abschrägung von mindestens 135° aufweisen (siehe Bild16),

—muss der Abstand zwischen den Außenkanten der Falttür und der Abschrägung der Nische in der geöffneten Stellung mindestens 25mm betragen (siehe Bild16).
	te
	Neue Anforderung an Falttüren in Nische zur Verbesserung der Sicherheit. Einklemmgefahr und Vermeidung von Scherkanten.  
	
	Die Beschaffenheit von Falttür-Nischen muss neu berücksichtigt werden und den Sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.6.2.2.1 f) (E)
	f) if a folding car door is going into a recess the distance between any outer edge of the door fold and

the recess shall be at least 15 mm;
	4.3.6.2.2.1 f) (E)
	f) if a folding car door is opening into a recess:

— the recess shall be chamfered with a minimum of 135° (see Figure 16);

— the distance between the outer edge of the door fold and the chamfer of the recess in the open

position shall be at least 25mm (see Figure 16).
	
	
	
	

	N. V. 
	
	Bild 16 (D)
	Falttür-Nische
	te
	Neues Bild, welches die neue geforderte Abschrägung der Nische erläutert. 

[image: image45.png]il 16— Falttie-Nische




	
	

	N. V. 
	
	Figur 16 €
	Folding door recess
	te
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 g) (D)
	g) Werden Labyrinthe oder Schikanen (z. B. zur Begrenzung der Brandausbreitung) an der Vorderkante des vorlaufenden Türblatts oder in einer Kombination aus einer vorlaufenden Türkante mit einer Türlaibung verwendet, dürfen Vertiefungen und Erhöhungen nicht mehr als 25 mm betragen.
	4.3.6.2.2.1 g) (D)
	g)Werden Labyrinthe oder Schikanen an der Vorderkante des vorlaufenden Türblatts oder in einer Kombination aus einer vorlaufenden Türkante mit einer Türlaibung verwendet, dürfen Vertiefungen und Erhöhungen nicht mehr als 25mm betragen.


	ed
	Neue Formulierung. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.6.2.2.1 g) (E)
	g) if labyrinths or chicanes are used (for e.g. limitation of fire transmission) on the front edges of

leading door panels, or on the combination of leading door edge and fixed jamb, recesses and

protrusions shall not exceed 25 mm;

In the case of glass doors, the thickness of the front edge of the leading panel(s) shall not be less

than 20 mm. The edges of the glass shall be ground in order not to cause injury.
	4.3.6.2.2.1 g) (E)
	g) if labyrinths or chicanes are used on the front edges of leading door panels, or on the combination of

leading door edge and fixed jamb, recesses and protrusions shall not exceed 25 mm;

In the case of glass doors, the thickness of the front edge of the leading panel(s) shall not be less than

20 mm. The edges of the glass shall be ground in order not to cause injury.
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 h) (D)
	h) Türen aus Glas, ausgenommen solche mit Sichtfenstern nach 5.3.7.2.1 a), müssen mit Einrichtungen zur Begrenzung der Öffnungskraft auf 150 N und zum Anhalten im Falle eines Einziehens ausgerüstet sein.
	4.3.6.2.2.1 h) (D)
	g) Die Kraft, die notwendig ist, um das Öffnen der Tür zu verhindern, darf 150N nicht überschreiten, gemessen vom schnellsten Türblatt. Dies gilt nicht für das erste Drittel des Öffnungswegs. Die Türöffnung muss aufgehalten werden und die Türbewegung muss für mindestens 20s verhindert werden.
	te
	Beim Auffahren muss die Tür 20 Sekunden an der Position gehalten werden, wenn sie mit mehr als 150N am Öffnen gehindert wird. Somit wird die Sicherheit erhöht. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

Nicht umsetzbar bei höhere Türblattmassen. Die Ausnahme des ersten Drittel nicht sinnvoll. 

Vorschlag nur für Glastüren nötig. Keine Ausnahme für das erste Drittel.  
	Das Verhalten der  Fahrkorbtüren ist  relevant und muss vor Allem Steuerungstechnisch berücksichtigt werden um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Montage- und Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. Evtl. neue Prüfverfahren. 

	5.3.6.2.2.1 h) (E)
	h) doors made from glass, with the exception of vision panels to 5.3.7.2.1 a), shall be provided with

means to limit the opening force to 150 N and to stop the door in the event of an obstruction.
	4.3.6.2.2.1 h) (E)
	h) the effort needed to prevent the door from opening shall not exceed 150 N, measured from the fastest

panel, excluding the first third of the travel of the door; the door opening shall be stopped, and door

movement shall be prevented for at least 20 seconds;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.1 i) (D)
	i) Für selbsttätig kraftbetätigte horizontal bewegte Schiebetüren mit Glasscheiben, die größer sind als in 5.3.7.2 angegeben, müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Gefahr des Einziehens von Kinder-händen verringern, wie

1) Undurchsichtigkeit des Glases auf der Benutzerseite durch entweder Verwendung von Mattglas oder Einsatz von mattierten Werkstoffen bis zu einer Höhe von 1,10 m oder

2) Erkennen des Vorhandenseins von Fingern bis zu mindestens 1,60 m über der Schwelle und Unterbrechen der Türbewegung in Öffnungsrichtung oder

3) Begrenzung des Spalts zwischen den Türblättern und dem Rahmen auf höchstens 4 mm bis zu einer Höhe von 1,60 m über der Schwelle. Verschleißbedingt darf dieser Wert 5 mm erreichen.
	4.3.6.2.2.1 i) (D)
	i)Selbsttätig kraftbetätigte horizontal bewegte Schiebetüren mit Glasscheiben, die größer sind als in 4.3.7.2 angegeben, müssen wie folgt geschützt werden, um das Einziehen von Kinderhänden beim Öffnen der Türen zu verhindern:

1) Undurchsichtigkeit des Glases auf der Benutzerseite durch entweder Verwendung von Mattglas oder Einsatz von mattierten Werkstoffen bis zu einer Höhe von 1,10m; oder

2) Erkennen des Vorhandenseins von Fingern nach 4.3.6.2.2.1i)1); oder
3) Begrenzung des Spalts zwischen den Türblättern und dem Rahmen auf höchstens4mm bis zu einer Höhe von 1,60m über der Schwelle. Verschleißbedingt darf dieser Wert 5mm erreichen.
	te
	Unter 2) wird auf den Unterpunkt i)1) verwiesen. Was keinen Sinn ergibt, denn dort wird nicht auf das Erkennen von Händen eingegangen. 

Davon ausgehend, dass evtl. auf den folgenden Unterpunkt verwiesen wird, würde es Sinn ergeben, dass das Erkennen von Händen beim Öffnen der Türen an den Türblatt-Überlappungen zum langsamen Türblatt bzw. Öffnungszarge wird genauer beschrieben.  Erhöhte Sicherheitsanforderung an das Vermeiden von Einziehen von Kinderhänden. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

Nicht schlüssig, da der Punkt auf den verwiesen wird nicht auf das Erkennen von Händen eingeht. 

Vorschlag zur Korrektur bzw. präzise Formulierung.  
	Einsatz von neuen Technologien könnte eine neue Möglichkeit zur sicheren Betrieb/Spaltüberwachung sein?                                Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein



	5.3.6.2.2.1 i) (E)
	i) to avoid dragging of children hands, automatic power operated horizontally sliding doors made of

glass of dimensions greater than stated in 5.3.7.2 shall be provided with means to minimize the

risk, by:

1) making the glass opaque on the side exposed to the user by the use of either frosted glass or the

application of frosted material to a height of minimum 1,10 m, or

2) sensing the presence of fingers at least up to 1,60 m above sill and stopping the door movement

in opening direction, or

3) limiting the gap between door panels and frame to maximum 4 mm at least up to a minimum of

1,60 m above sill. This value due to wear may reach 5 mm.

Recesses (framed glass, etc.) shall not exceed 1 mm and shall be included in the 4 mm gap. The

maximum radius on the outer edge of the frame adjacent to the door panel shall not be more

than 4 mm.
	4.3.6.2.2.1 i) (E)
	i) to avoid dragging of children hands, when the doors are opening automatic power-operated horizontally

sliding doors made of glass of dimensions greater than stated in 4.3.7.2 shall be protected by:

1) making the glass opaque on the side exposed to the user by the use of either frosted glass or the

application of frosted material to a height of minimum 1,10 m; or

2) sensing the presence of fingers according to 4.3.6.2.2.1 i) 1); or
3) limiting the gap between door panels and frame to maximum 4 mm, at least up to a minimum of

1,60 m above sill. This value due to wear may reach 5 mm.

Recesses (framed glass, etc.) shall not exceed 1 mm and shall be included in the 4 mm gap. The maximum

radius on the outer edge of the frame adjacent to the door panel shall not be more than 4 mm.
	
	
	 
	

	N.V.
	-
	4.3.6.2.2.1 j) (D)
	j)Selbsttätig kraftbetätigte horizontal bewegte Fahrkorb-Schiebetüren müssen

1) mit Einrichtungen zur Erkennung von Gegenständen mit 8mm Dicke, 40mm Breite und 80mm Länge während der Türöffnung versehen werden. Dabei ist der Gegenstand über die Breite von 40mm 12mm dick und weist eine Abschrägung von 45° auf (siehe Bild18).

Der Gegenstand muss auf einer Höhe zwischen 0,20m und 1,60m über der Schwelle erkannt werden. Die Türbewegung muss innerhalb von 50mm nach Erkennung in Öffnungsrichtung aufgehalten werden, oder

2) einen begrenzten Spalt aufweisen

—zwischen Türblättern und Türrahmen, und

—zwischen Türblättern, der zwischen 25mm und 1,60m über der Schwelle höchstens 5mm beträgt. Verschleißbedingt darf dieser Wert 6mm erreichen.
	
	Neue Unterabschnitt. Verringerte Spaltmaße. Neue Anforderung an Einrichtungen zur Erkennung von Kinderhänden und das Stoppen der Tür. Das beschriebene Objekt muss erkannt werden. Sicherheitsbestimmungen werden verschärft zur Vermeidung von Einzug  von Kinderhänden. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

Test nicht genügend detailliert beschrieben. Wie rum muss das Testobjekt positioniert werden. In welche Richtung muss es ausgerichtet werden (horizontal oder vertikal) 
	Einsatz von neuen Technologien könnte eine neue Möglichkeit zur sicheren Betrieb/Spaltüberwachung sein?                                Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Montage- und Betriebsanleitung wird davon betroffen sein



	N.V.
	-
	4.3.6.2.2.1 j) (E)
	j) automatic power-operated horizontally sliding car doors shall:

1) be provided with means of detecting an object 8 mm thick, 40 mm wide and 80 mm length, where the

second 40 mm is 12 mm thick with 45° chamfer [see Figure 18)], during opening the door.

The object shall be detected between 0,20 m and 1,60 m above the sill.

The door movement shall be stopped in the opening direction within 50 mm after detection; or

2) have a limited gap:

— between door panels and uprights; and

— in-between door panels;

of maximum 5 mm between 25 mm and 1,60 m above the sill. This value due to wear may reach 6 mm.
	
	
	
	

	N. V. 
	
	Bild 18 (D)
	Prüfgegenstand

[image: image46.png]



	te
	Neue Darstellung des Prüfgegenstands, der von der Einrichtung zum Erkennen von Kinderhänden erkannt werden muss. 
	
	

	N. V. 
	
	Figure 18 (E)
	Test object 

Test object

[image: image47.png]12

5
ky

Figure 18 — Test object





	te
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	N. V. 
	-
	4.3.6.2.2.1 k) (D)
	k) Die vertikalen verborgenen Kanten [siehe Bild17a)] von

—Türblättern,

—Türrahmen (Fahrkorb-Vorderwand) von selbsttätig kraftbetätigten horizontal bewegten Fahrkorb-Schiebetüren müssen

—in einem Winkel von mindestens 90° [siehe Bild17b)] gebogen sein, oder

—mit einem Mindestradius von 0,5mm abgerundet sein, wenn die Plattendicke 2mm oder mehr beträgt [siehe Bild17c)], oder

—nach EN81-71:2022, Bild1, ausgeführt sein [siehe Bild17d)].
	te
	Alle Blechkanten (Figure 17a) welche beim Öffnen der Tür zu Schnittverletzungen führen können müssen analog Figure 17b) c) d) angepasst werden.
	
	Konstruktion der Türblätter an den überlappenden Stellen zu einander und der Zargen muss angepasst werden. 

Auch die Konstruktion der Kabineneinzüge ist betroffen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein.  

	N. V. 
	-
	4.3.6.2.2.1 k) (E)
	k) the vertical hidden edges [see Figure 17 a)] of:

— door panels;

— uprights (car front wall);

of automatic power operated horizontally sliding car doors shall be:

— bent to at least 90° [see Figure 17 b)]; or

— be rounded to a minimum radius of 0,5 mm when the plate thickness is 2 mm or more [see

Figure 17 c)]; or

— be designed according EN 81-71:2022 Figure 1 [see Figure 17 d)].
	
	
	
	

	N. V. 
	
	Bild17 (D) 
	Türblätter und Türrahmen— vertikale verborgene Kanten

[image: image48.png]gy

L.

s





	
	Neue Darstellung der neuen Anforderungen an die Umkantung  der überlappenden Stellen von schnellem  Türblatt zu langsamen Türblatt und Türblatt zur Öffnungszarge. 
	
	

	N. v. 
	
	Figure 17 (E)
	Door panels and uprights — vertical hidden edges
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.2 (D)
	Nicht selbsttätig kraftbetätigte Türen

Erfolgt das Schließen der Türen unter ständiger Aufsicht des Benutzers durch ununterbrochenes Betätigen eines Befehlsgebers (Steuerung mit selbsttätiger Rückstellung) oder einer ähnlichen Einrichtung, muss die mittlere Schließgeschwindigkeit des schnellsten Türblatts auf 0,30 m/s beschränkt werden, wenn die nach 5.3.6.2.2.1 a) berechnete oder gemessene kinetische Energie 10 J überschreitet.
	4.3.6.2.2.2 (D) 
	Nicht selbsttätig kraftbetätigte Türen

Erfolgt das Schließen der Türen durch Steuerung mit selbsttätiger Rückstellung, muss die mittlere Schließgeschwindigkeit des schnellsten Türblatts auf 0,30m/s beschränkt werden, wenn die nach 4.3.6.2.2.1a) berechnete oder gemessene kinetische Energie 10J überschreitet.
	ed
	Neue Formulierung. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.6.2.2.2 (E)
	Non-automatic power operated doors

When the closing of the door is carried out under the continuous control and supervision of the user, by continuous pressure on a button or similar (hold-to-run control), the average closing speed of the fastest panel shall be limited to 0,30 m/s, when the kinetic energy, calculated or measured as stated in 5.3.6.2.2.1 a), exceeds 10 J.
	4.3.6.2.2.2 (E)
	Non-automatic power-operated doors

When the closing of the door is carried out by hold-to-run control, the average closing speed of the fastest panel shall be limited to 0,30 m/s, when the kinetic energy, calculated or measured as stated in 4.3.6.2.2.1 a),

exceeds 10 J.
	ed



	
	
	

	5.3.6.2.2.3 (D)
	Vertikal bewegte Schiebetüren

Diese Art von Schiebetür darf nur bei Lastenaufzügen eingesetzt werden.

Das kraftbetätigte Schließen dieser Türart ist nur zulässig, wenn die nachstehenden fünf Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind:
	4.3.6.2.3 (D)
	Vertikal bewegte Schiebetüren
	te



	Der Abschnitt wird neu untergliedert siehe folgende Unterabschnitte
	
	

	5.3.6.2.2.3 (E)
	Vertically sliding doors

This type of sliding door shall only be used for goods passenger lifts Power closing shall only be used if the following five conditions are fulfilled at the same time:
	4.3.6.2.3 (E)
	Vertically sliding doors
	
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.1 (D) 
	Allgemeines 

Es gilt Folgendes:
	
	Neue Untergliederung wie folgt
	
	

	N. v. 
	
	4.3.6.2.3.1 (E)
	Generell

The following applies:
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.3 a) (D) 
	a) Das Schließen erfolgt unter ständiger Kontrolle des Benutzers, d. h. Betätigung mit selbsttätiger Rückstellung
	4.3.6.2.3.1 a) (D) 
	a) Die Kombination einer vertikal bewegten Fahrkorb-Schiebetür mit einer vertikal bewegten Schacht- Schiebetür darf nur bei Lastenaufzügen verwendet werden.
	te
	Der Einsatz wird nicht mehr generell nur auf Lastenaufzüge begrenzt, sondern lediglich bei einer vertikal-öffnenden Schacht- und Fahrkorbtür Kombination. Eine s. g. Totmann Steuerung wird nicht länger generell vorgeschrieben. 
	
	Die Türfunktion und Kombination Schacht- Fahrkorbtür ist relevant. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.6.2.2.3 a)(E)
	a) the closing is carried out under the continuous control and supervision of the users, e.g. hold-to-run operation;
	4.3.6.2.3.1 a) (E) 
	a) The combination of vertical sliding car door and vertical sliding landing door shall only be used for goods

passenger lifts;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.3 b) (D)
	b) die mittlere Schließgeschwindigkeit der Türblätter ist auf 0,3 m/s begrenzt,
	4.3.6.2.3.1 b) (D)
	b) Die Schließgeschwindigkeit von Schachttüren, die zum Öffnen vertikal nach oben geschoben werden, oder von jedem Türblatt einer Doppelschiebetür darf nicht mehr als 0,30m/s betragen. Die mittlere Schließgeschwindigkeit einer Fahrkorbtür, die zum Öffnen vertikal nach oben geschoben wird, darf nicht mehr als 0,60m/s betragen
	te
	Die Schließgeschwindigkeit wird nicht mehr generell begrenzt. Es wird unterschieden zwischen Schacht- (0,3 m/s) und Fahrkorbtür (0,6 m/s). 
	
	

	5.3.6.2.2.3 b) (E)
	b) the average closing speed of the panels is limited to 0,30 m/s;
	4.3.6.2.3.1 b) (E)
	b) The door closing speed for vertical slide up to open landing doors or each panel of a bi-parting landing door shall be no more than 0,30 m/s and the average closing speed for a vertical slide up to open car door shall be no more than 0,60 m/s;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.3 c) (D)
	c) die Konstruktion der Fahrkorbtür entspricht 5.3.1.2,
	4.3.6.2.3.1 c) (D)
	c) Während der Schließbewegung muss eine optische und akustische Warnung verwendet werden, die 2s vor dem Schließen der Tür beginnt und im Fahrkorb und an der Haltestelle hör- und sichtbar ist. Der Schallpegel muss auf 45dB(A) bis 65dB(A) einstellbar sein oder könnte in Industrieumgebungen auf 80dB(A) festgesetzt werden. Der Schallpegel muss fahrkorb- und haltestellenseitig bei vollständig geöffneter Tür in einem Abstand von 1,00m zur Mitte der Tür und in einer Höhe von 1,00m gemessen werden. Wenn die Kombination einer Schacht-Drehtür mit vertikal bewegter Fahrkorb-Schiebetür verwendet wird, ist es zulässig, dass die Warnung nur im Fahrkorb hör- und sichtbar ist.
	te
	Neu wird ein akustisch und visuelles Warnsignal vorgeschrieben um den Betrieb der vertikalen Türen sicherer zu gestalten. 
	
	Einsatz von neuen Optionen  könnte eine neue Möglichkeit zur sicheren Betrieb sein. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.6.2.2.3 c) (E)
	c) the car door is of construction as provided for in 5.3.1.2
	4.3.6.2.3.1 c) (E)
	c) A visual and audible warning starting at least 2 s prior to door closing, visible and audible from the car

and landing shall be used during closing movement;

The sound level shall be adjustable between 45 dB(A) and 65 dB(A), or might be fixed to 80 dB(A) for

industrial environments. The sound level shall be measured in 1,00 m height at 1,00 m distance from the

centre of the door at car and landing side with the door fully open. Where the combination of hinged

landing door and vertical sliding car door is used, the warning may be visible and audible only in the car.
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.3 d) (D)
	d) die Fahrkorbtür ist mindestens um 2/3 geschlossen, bevor die Schachttür zu schließen beginnt,
	4.3.6.2.3.1 d) (D)
	d) Rolltore oder Doppelschiebetüren werden als vertikal bewegte Schiebetüren angesehen.
	te
	Rolltore und Doppelschiebetüren werden extra erwähnt.  

(Auf den Schließvorgang bei Kombination mi Drehtür wird hier nicht mehr eingegangen.)
	
	Einsatz von Rolltoren und Doppelschiebetüren müssen separat berücksichtigt werden. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.6.2.2.3 d) (E)
	d) the car door is at least two-thirds closed before the landing door begins to close;
	4.3.6.2.3.1 d) (E)
	d) A roller shutter door or a bi-parting door are considered as vertical sliding door;
	
	
	
	

	5.3.6.2.2.3 e) (D)
	e) der Türmechanismus muss gegen unbeabsichtigte Berührung geschützt werden.
	4.3.6.2.3.1 e) (D)
	e) Hilfe für Fahrgäste im Fahrkorb muss immer von außen kommen. Dies kann insbesondere durch den Not

betrieb nach 4.9.2.3 und 4.9.3.9 erreicht werden.
	te
	Hilfe für Notbefreiung immer von außen selbst wenn Anlage in Haltestelle und Schachttür entriegelt ? 

(Auf das Berühren des Türmechanismus wird nicht mehr eingegangen) 
	
	Das Thema betrifft den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.6.2.2.3 e) (E)
	e) the door mechanism shall be protected against unintentional access
	4.3.6.2.3.1 e) (E)
	e) Assistance to passengers in the car shall always come from outside, being provided in particular by the emergency operation mentioned in 4.9.2.3 and 4.9.3.9.
	
	
	
	

	N. V. 
	-
	4.3.6.2.3.2 (D) 
	Selbsttätig kraftbetätigte vertikal bewegte Schiebetüren
Es gilt eins der Folgenden:
	te
	Es wird auf selbsttätig kraftbetätigte Türen detailliert eingegangen. Ähnlich wie bei horizontal öffnenden Schiebetüren. 


	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.2 (E)
	Automatic power operated vertically sliding doors

One of the following applies:
	
	
	
	

	N. V. 
	-
	4.3.6.2.3.2 a) (D)
	a) Bei—Schacht- und Fahrkorbtüren im Parallelbetrieb,

—der Fahrkorbtür bei Sequenzbetrieb nach 4.3.6.2.3.4,

—der Fahrkorbtür in Kombination mit einer Schacht-Drehtür:

1)Die kinetische Energie der Fahrkorb- oder der Schachttür und der mit ihr fest verbundenen mechanischen Teile, berechnet oder gemessen bei der mittleren Schließgeschwindigkeit, darf 10J nichtschreiten. Die mittlere Schließgeschwindigkeit einer Fahrkorb-Schiebetür wird über ihren gesamten Schließweg gerechnet, abzüglich

i)0,025m an jedem Ende des Schließwegs bei Doppelschiebetüren,

ii)0,050m an jedem Ende des Schließwegs bei Türen, die zum Öffnen nach oben geschoben werden.

2)Die Kraft, die notwendig ist, um das Schließen der Tür zu verhindern, darf 150N nicht überschreiten, gemessen zwischen der Hauptschließkante und der gegenüberliegenden Kante (Boden) an den folgenden Stellen der Hauptschließkante (siehe Bild19):

i)in einem Abstand von 0,20m von jeder seitlichen Begrenzung des horizontalen lichten Abstands der Türöffnung und in der Mitte der lichten Öffnung;
	
	Neu, es gelten konkrete Anforderungen an :

1 die kinetische Energie beim Schließen

2 die Schließkraft und Ihre Meßpunkte siehe Bild 19

3 Das Umsteuern der Tür 

4 Die Schutzeinrichtung


	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung wird davon betroffen sein und neue Prüfanforderungen. 

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.2 a) (E)
	a) For:

— Landing and car door in parallel operation;

— The car door in case of sequence operation according 4.3.6.2.3.4;

— The car door in combination with a hinged landing door.

1) the kinetic energy of the landing and/or car door and the mechanical elements which are rigidly

connected to it, calculated or measured at the average closing speed shall not exceed 10 J.

The average closing speed of a sliding door is calculated over its whole travel, less:

i) 0,025 m at each end of the travel in the case of bi-parting doors;

ii) 0,050 m at each end of the travel in the case of slide up to open doors.

2) the effort needed to prevent the door closing shall not exceed 150 N, measured between the main

closing edge and the opposing edge (floor) at the following points of the main closing edge (see

Figure 19):

i) at a distance of 0,20 m from each lateral border of the horizontal clear distance of the door

opening and; at the centre of the clear opening;

ii) and at the closing vertical gaps of:

— 0,05 m;

— 0,30 m;

— and 1,90 m, or, if the clear opening height is > 2,20 m, 0,30 m below the fully open position of

the door.

3) The prevention of door closing movement shall initiate a re-opening of the door.

Re-opening does not imply that the door shall open fully, but some reopening shall occur to allow an

obstacle to be removed.

4) a protective device shall automatically initiate re-opening of the door(s) in the event of a person

crossing the entrance during the closing movement.

i) the protective device shall cover the protected zone over the vertical distance between at least

0,025 m and 1,60 m above the car door sill;

ii) the protective device shall be capable of detecting obstacles minimum of 0,050 m diameter;

iii) in case of failure, or deactivation of the protective device, the kinetic energy of the doors shall be

limited to 4J, if the lift is kept in operation.

NOTE Protective device of the car door and the landing doors could be common.
	
	
	
	

	N. V. 
	
	Bild 19 (D)
	Messpunkte am Türblatt einer nach oben öffnenden Tür
[image: image49.png]et

oco 7|
B,

Legende

1 HauptschloRkante dor Tir





	Te 
	Die unterschiedlichen  Meßpunkte zur Abnahme der Schließkraft sind  definiert. 
	
	

	N. v. 
	
	Figure 19 (E) 
	Points of measuring at the leaf of a lifting door
	
	
	
	

	N. v. 
	
	4.3.6.2.3.2 b) (d)
	b) Bei —Schacht- und Fahrkorbtüren im Parallelbetrieb,

—der Fahrkorbtür bei Sequenzbetrieb nach 4.3.6.2.3.4:

1)Das Verhindern der Schließbewegung der Tür muss ein Umsteuern der Tür veranlassen. Umsteuern bedeutet nicht, dass die Tür vollständig öffnen muss, jedoch muss ein gewisses Wiederöffnen erfolgen, um das Entfernen von Fremdkörpern zu ermöglichen.2)Eine Schutzeinrichtung muss den in i) festgelegten Gegenstand erkennen, der den in ii) festgelegten geschützten Bereich an einer beliebigen Stelle durchquert, die Tür aufhalten und ein Umsteuern der Tür veranlassen, während sich die Tür schließti)Der Prüfgegenstand ist ein Zylinder mit einem Durchmesser von höchstens 0,05mm und 0,30m Länge, bei dem die Achse parallel zum Boden und senkrecht zum geschützten Bereich ist.ii)Der geschützte Bereich im Parallelbetrieb muss sich zwischen der Fahrkorbseite des vorlaufenden Fahrkorbtürblatts und der Haltestellenseite des vorlaufenden Schachtürblatts und in einer Höhe von bis zu 2,00m von der Türschwelle befinden [siehe Bild20b)].iii)Der geschützte Bereich im Sequenzbetrieb muss sich zwischen der Fahrkorbseite des vorlaufenden Fahrkorbtürblatts und der Schachtseite des vorlaufenden Fahrkorbtürblatts und in einer Höhe von bis zu 2,00m von der Schwelle befinden [siehe Bild20a)].iv)Die Schutzeinrichtung muss Gegenstände an beliebiger Stelle in der Öffnung über den vertikalen Abstand von mindestens 0,025m bis zu 2,00m über der Schwelle der Fahrkorbtür erkennen (siehe Bild20).v)Bei einem Ausfall oder einer Deaktivierung der Schutzeinrichtung muss das automatische Schließen der Tür deaktiviert werden („TürAUF“-Taster müssen aktiv bleiben).

ANMERKUNG Fahrkorb- und Schachttür können eine gemeinsame Schutzeinrichtung haben.
	te
	Neu, es gelten konkrete Anforderungen an Sequenz- und Parallelbetrieb :

1 das Umsteuern der Tür

2 die Schutzeinrichtung und geschützter Bereich. Auch das Prüfen mit einem Gegenstand. Siehe Bild 20


	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. v.
	
	4.3.6.2.3.2 b) (e)
	b) For:

— Landing and car door in parallel operation

— The car door in case of sequence operation according 4.3.6.2.3.4

1) the prevention of door closing movement shall initiate a re-opening of the door; Re-opening does not

imply that the door shall open fully, but some reopening shall occur to allow an obstacle to be

removed;

2) a protective device shall detect the object defined in i) passing through the protected zone defined in

ii) at any position within this zone, stop the door and initiate re-opening of the door during the

closing movement:

i) the test object is a cylinder with a maximum of 0,05 m diameter, 0,30 m long with the axle

parallel to the floor and perpendicular to the protected zone;

ii) The protected zone in parallel operation shall be between the car side of the car door leading

panel and landing side of the landing door leading panel and up to a height of 2,00 m from the

door sill [see Figure 20 b)];

iii) The protected zone in sequence operation shall be between the car side of car door leading panel

and the well side of car door leading panel and up to a height of 2,00 m from the sill

[see Figure 20 a)];

iv) the protective device shall detect objects anywhere in the opening over the vertical distance

between at least 0,025 m and 2,00 m above the car door sill; (see Figure 20);

v) in case of failure, or deactivation of the protective device the automatic door closing shall be

disabled (door re-open buttons shall remain active).

NOTE Protective device of the car door and the landing doors could be common.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	N. v. 
	
	4.3.6.2.3.2 c) (D)
	c) Bei einer Fahrkorbtür in Kombination mit einer Schacht-Drehtür in einem Lastenaufzug:

1)Das Verhindern der Schließbewegung der Tür muss ein Umsteuern der Tür veranlassen. Umsteuern bedeutet nicht, dass die Tür vollständig öffnen muss, jedoch muss ein gewisses Wiederöffnen erfolgen, um das Entfernen von Fremdkörpern zu ermöglichen. 2)Eine Schutzeinrichtung muss den in i) festgelegten Gegenstand erkennen, der fahrkorbseitig in den in ii) festgelegten geschützten Bereich gelangt, die Tür aufhalten und ein Umsteuern der Tür veranlassen, während sich die Tür schließt. i)Der Prüfgegenstand ist ein Zylinder mit einem Durchmesser von höchstens 0,05mm und 0,30m Länge, bei dem die Achse parallel zum Boden und senkrecht zum geschützten Bereich ist. ii)Der geschützte Bereich muss sich zwischen der Fahrkorbseite des vorlaufenden Fahrkorbtürblatts und der Schachtseite der Schacht-Drehtür und in einer Höhe von bis zu 2,00m von der Türschwelle befinden [siehe Bild20c)]. iii)Die Schutzeinrichtung muss Gegenstände an beliebiger Stelle in der Öffnung über den vertikalen Abstand von mindestens 0,025m bis zu 2,00m über der Schwelle der Fahrkorbtür erkennen [siehe Bild20c)]. iv)Bei einem Ausfall oder einer Deaktivierung der Schutzeinrichtung muss das automatische Schlie

ßen der Tür deaktiviert werden („TürAUF“-Taster müssen aktiv bleiben). ANMERKUNG Fahrkorb- und Schachttür können eine gemeinsame Schutzeinrichtung haben.
	te
	Neu, es gelten konkrete Anforderungen an die  Kombination mit Drehtür :

1 das Umsteuern der Tür

2 die Schutzeinrichtung und geschützter Bereich. Auch das Prüfen mit einem Gegenstand. Siehe Bild 20


	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

Überwachungshöhe bis 2,0 m nicht im Sinne der Standardisierung, nicht konsequent. Eine Unterscheidung zu Horizontal-Schiebetüren ist nicht sinnvoll.

Korrekturvorschlag: Überwachungshöhe bis zu 1,6 m.  
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.2 c) (E)
	c) For the car door in combination with a hinged landing door in a goods passenger lift:

1) The prevention of door closing movement shall initiate a re-opening of the door; Re-opening does not

imply that the door shall open fully, but some reopening shall occur to allow an obstacle to be

removed.

2) a protective device shall detect the object defined in i) entering from car side through the protected

zone defined in ii) at any position within this zone, stop the door and initiate re-opening of the door

during the closing movement.

i) the test object is a cylinder with a maximum of 0,05 m diameter, 0,30 m long with the axle

parallel to the floor and perpendicular to the protected zone;

ii) The protected zone shall be between the car side of the leading car door panel to the well side of

the hinged landing door and up to a height of 2,00 m from the door sill [see Figure 20 c)];

iii) the protective device shall detect objects anywhere in the opening over the vertical distance

between at least 0,025 m and 2,00 m above the car door sill; [see Figure 20 c)];

iv) in case of failure, or deactivation of the protective device the automatic door closing shall be

disabled (door re-open buttons shall remain active).

NOTE Protective device of the car door and the landing doors could be common.
	
	
	
	

	N. V. 
	
	Bild 20 (D) 
	Geschützter Bereich— Vertikal bewegte Schiebetüren

[image: image50.png]w






	te
	Die geschützten Bereiche werden dargestellt. 
	
	

	N. v. 
	
	Figure 20 (E)
	Protected Zone — Vertically sliding doors
	
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.3 (D) 
	Nicht selbsttätig kraftbetätigte vertikal bewegte Schiebetüren

Das manuelle Schließen von kraftbetätigten Türen muss über eine Steuerung mit selbsttätiger Rückstellung erfolgen. Die folgenden Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein:

a)Bedienteile dürfen mit einem Schlüsselschalter oder einer ähnlichen Vorrichtung ausgestattet sein.

b)Wenn das handbetätigte Bedienteil losgelassen wird, muss automatische ein Umsteuern veranlasst werden.

c)Das Schließen erfolgt unter ständiger Kontrolle des Benutzers.

d)Der Schließvorgang darf nicht auf andere Weise veranlasst werden als durch das handbetätigte Bedienteil der Steuerung mit selbsttätiger Rückstellung.
e)Das Umsteuern darf erst beginnen, wenn der Schließbefehl aufgehoben und erneut ausgelöst wurde.

f)Zusätzlich sind die Anforderungen in 4.3.6.2.3.2 anwendbar.
	te
	Es wird auf nicht selbsttätig kraftbetätigte Türen (mit s. g. Totmannsteuerung) detailliert eingegangen. 


	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	-
	4.3.6.2.3.3 (E)
	Non-automatic power operated vertically sliding doors

Manual closing of power operated doors shall be operated by a hold-to-run control device. The following

conditions shall be fulfilled simultaneously:

a) The actuator(s) may be equipped with a key switch or similar;

b) when the manual actuator is released, re-opening shall be initiated automatically;

c) The closing of the door is carried out under the continuous control of the user;

d) the closing movement shall not be initiated by any controls other than the manual actuator of the hold-torun

device;

e) Re-closing shall only start if the closing command was released and is re-initiated;

f) The requirements of 4.3.6.2.3.2 apply in addition.
	
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.4 (D) 
	Sequenzbetrieb bei kraftbetätigten vertikal bewegten Schiebetüren

Der Ablauf des Sequenzbetriebs ist wie folgt:

a)Die Fahrkorbtür schließt sich zuerst. Die Schachttür darf erst mit dem Schließen beginnen, wenn sich die Fahrkorbtür in einem Abstand von bis zu 0,50m über dem Boden befindet.

b) Die Schutzeinrichtung der Fahrkorbtür bleibt aktiv, bis die Schachttür geschlossen ist.

c) Ein Befehlsgeber an der Haltestelle mit dem „TürAUF“-Symbol nach ISO4190-5:2006, TabelleC.1,Nr.2, muss das Wiederöffnen der Türen ermöglichen, wenn sich der Fahrkorb an der Haltestelle befindet.
	te
	Vorschrift für den Ablauf Sequenzbetrieb. 

(Abschnitt sonstige Türarten entfällt)
	
	Das Verhalten der Türen beim Schließen ist relevant. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	
	4.3.6.2.3.4 (E)
	Sequence operation for power operated vertical sliding doors.

Sequence operation is as follows:

a) The car door closes first. The landing door shall only start to close when the car door is within a distance

of 0,50 m above the floor;

b) The protective device of the car door remains active until the landing door is closed;

c) A control button at the landing with the door re-open symbol according to ISO 4190-5:2006,

Table C.1 No.2 shall allow to re-open the doors when the car is at the landing.
	
	
	
	

	5.3.6.3 (D)
	Umsteuerung des Schließvorgangs

Bei selbsttätig kraftbetätigten Fahrkorbtüren muss im Fahrkorb ein Befehlsgeber vorhanden sein, der ein Wiederöffnen der Türen ermöglicht, wenn sich der Fahrkorb in der Haltestelle befindet.

ANMERKUNG Dieser wird üblicherweise als „Tür AUF“-Taster bezeichnet.
	4.3.6.3 (D)
	Umsteuerung des Schließvorgangs

Bei selbsttätig kraftbetätigten Fahrkorbtüren muss im Fahrkorb ein Befehlsgeber vorhanden sein, der ein Wiederöffnen der Türen ermöglicht, wenn sich der Fahrkorb in der Haltestelle befindet.

ANMERKUNG Dieser wird üblicherweise als „Tür AUF“-Taster bezeichnet.


	ed
	Neue Abschnittsnummer

(Abschnitt Örtliche Beleuchtung in Haltestelle entfällt)
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.6.3 (E)
	Reversal of closing movement

If car doors are automatic power operated a control button inside the car shall allow to reopen the doors when the car is at the landing.

NOTE This is normally referred to as a “Door Re-open Button”.
	4.3.6.3 (E)
	Reversal of closing movement

If car doors are automatic power-operated a control button inside the car shall allow to reopen the doors when the car is at the landing.

NOTE This is normally referred to as a “door re-open button”.
	
	
	
	

	5.3.7

5.3.7.2
	Örtliche Beleuchtung in der

Haltestelle, Fahrkorb-

Anwesenheitsanzeige
	4.3.7
	Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige
	
	Ist jetzt Einzelpunkt und örtliche Beleuchtung in der Haltestelle wurde entfernt
	
	

	5.3.7.2 (D) 
	Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige
	4.3.7 (D) 
	Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.7.2 (E)
	
	4.3.7 (E)
	
	
	
	
	

	5.3.7.2.1 (D)
	Bei von Hand zu öffnenden Schachttüren muss der Benutzer erkennen können, ob sich der Fahrkorb dahinter befindet.Für diesen Zweck muss eine der Möglichkeiten eingebaut werden:

a) eine oder mehrere durchsichtige Sichtfenster, die den folgenden vier Anforderungen gleichzeitig entsprechen müssen: 1) mechanische Festigkeit entsprechend 5.3.5.3: Bruch oder Beschädigung des Glases während des Pendelschlagversuchs nach 5.3.5.3.4 a) wird nicht als Versagen angesehen. Das Türblatt darf sich nicht von der Tür ablösen; 2) Verbundsicherheitsglas mit einer Mindestdicke von 3/3/0,76 mm, gekennzeichnet mit i) Name des Zulieferers und Handelsname; ii) Dicke (z. B. 3/3/0,76 mm); 3) Mindestglasfläche je Schachttür 0,015 m2 mit einem Minimum der Fläche eines einzelnen Sichtfensters von 0,01 m2; 4) Breite der Sichtfenster mindestens 60 mm und höchstens 150 mm. Die untere Kante eines Sichtfensters, dessen Breite größer als 80 mm ist, muss mindestens 1 m über dem Fußboden liegen;b) eine beleuchtete Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige, die dann aufleuchten muss, wenn der Fahrkorb an der betreffenden Haltestelle ankommt oder anhält. Die Anzeige darf ausgeschaltet werden, wenn der Fahrkorb steht und die Türen geschlossen sind, muss jedoch wieder aufleuchten, wenn der Ruftaster in der Haltestelle, in der der Fahrkorb steht, betätigt wird.
	4.3.7.1 (D)
	Bei von Hand betätigten Schachttüren muss eine der folgenden Möglichkeiten eingebaut werden: a) eine oder mehrere durchsichtige Sichtfenster, die den folgenden vier Anforderungen gleichzeitig entsprechen müssen: 1) die mechanische Festigkeit entspricht 4.3.5.2. Die Glasscheibe darf sich während des Pendelschlagver suchs nach 4.3.5.2.4a) nicht von der Tür ablösen; 2) Verbundglas nach ISO12543-3:2021 mit einer Mindestdicke von 3/3/0,76mm, gekennzeichnet mit i) Name des Zulieferers und Handelsname,

ii) Dicke (z.B. 3/3/0,76mm); 3) Mindestglasfläche je Schachttür 0,015m2 mit einem Minimum der Fläche eines einzelnen Sichtfensters von 0,01m2; 4) Breite der Sichtfenster mindestens 60mm und höchstens 150mm. Die untere Kante eines Sichtfensters, dessen Breite größer als 80mm ist, muss mindestens 1,00m über dem Fußboden liegen;b) eine beleuchtete Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige, die dann aufleuchten muss, wenn der Fahrkorb an der betreffenden Haltestelle ankommt oder anhält. Die Anzeige darf ausgeschaltet werden, wenn der Fahrkorb steht und die Türen geschlossen sind, muss jedoch wieder aufleuchten, wenn der Ruftaster in der Haltestelle, in der der Fahrkorb steht, betätigt wird.
	ed
	Neue Formulierung. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.7.2.1 (E)
	In the case of landing doors with manual opening, the user needs to know whether the car is there or not.

To this effect, there shall be installed one of the following solutions:

a) one or more transparent vision panels conforming to the following four conditions at the same time:

1) mechanical strength as specified in 5.3.5.3 breaking or damaging the glass during the door

pendulum shock test per 5.3.5.3.4 a) is not considered as test failure. The glass panel shall not

detach from the door;

2) laminated glass of minimum thickness of 3/3/0,76 mm and marked with:

i) name of the supplier and trade mark;

ii) thickness (e.g. 3/3/0,76 mm);

3) minimum glazed area per landing door of 0,015 m 2 with a minimum of 0,01 m 2 per vision

panel;

4) width of at least 60 mm, and at most 150 mm. The lower edge of vision panels which are wider

than 80 mm shall be at least 1 m above floor level,

b) an illuminated “car here” signal which shall light up when the car is about to stop or has stopped at

the particular landing. This signal may be switched off when the car is parked and the doors are

closed, but shall light again when the call button of the landing where the car is parked is activated.
	4.3.7.1 (E)
	In the case of manually operated landing doors one of the following solutions shall be installed:

a) one or more transparent vision panels conforming to the following four conditions at the same time:
1) the mechanical strength is as specified in 4.3.5.2, The glass panel shall not detach from the door during the door pendulum shock test per 4.3.5.2.4 a);

2) laminated glass according ISO 12543-3:2021 of minimum thickness of 3/3/0,76 mm and marked with:

i) the name of the supplier and trade mark;

ii) the thickness (e.g. 3/3/0,76 mm);

3) minimum glazed area per landing door of 0,015 m2 with a minimum of 0,01 m2 per vision panel;

4) width of at least 60 mm, and at most 150 mm. The lower edge of vision panels which are wider than 80 mm shall be at least 1,00 m above floor level,

b) an illuminated “car here” signal which shall light up when the car is about to stop or has stopped at the particular landing. This signal may be switched off when the car is parked and the doors are closed, but shall light again when the call button of the landing where the car is parked is activated.
	
	
	
	

	5.3.7.2.2 (D)
	Fahrkorbtüren müssen Sichtfenster haben, wenn auch die Schachttüren wie in 4.3.7.1a) damit versehen sind, es sei denn, die Fahrkorbtür bewegt sich selbsttätig und bleibt geöffnet, solange sich der Fahrkorb in einer Haltestelle befindet.

Sichtfenster müssen die Anforderungen aus 4.3.7.1a) erfüllen und in der Fahrkorbtür so angeordnet sein, dass sie mit den Sichtfenstern in den Schachttüren deckungsgleich sind, wenn der Fahrkorb bündig in einer Halte
	4.3.7.2 (D)
	Fahrkorbtüren müssen Sichtfenster haben, wenn auch die Schachttüren wie in 4.3.7.1a) damit versehen sind, es sei denn, die Fahrkorbtür bewegt sich selbsttätig und bleibt geöffnet, solange sich der Fahrkorb in einer Haltestelle befindet.

Sichtfenster müssen die Anforderungen aus 4.3.7.1a) erfüllen und in der Fahrkorbtür so angeordnet sein, dass sie mit den Sichtfenstern in den Schachttüren deckungsgleich sind, wenn der Fahrkorb bündig in einer Halte
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.7.2.2 (E)
	The car door shall be fitted with a vision panel(s) if the landing door has a vision panel(s) as in 5.3.7.2.1 a), unless the car door is automatic and remains in the open position when the car is stationary at the level of a landing.

When a vision panel(s) is fitted it shall satisfy the requirements of 5.3.7.2.1 a) and be positioned in the car door such that it is in visual alignment with the landing door vision panel(s) when the car is at the level of the landing.
	4.3.7.2 (E)
	The car door shall be fitted with a vision panel(s) if the landing door has a vision panel(s) as in

4.3.7.1 a), unless the car door is automatic and remains in the open position when the car is stationary at the level of a landing.

When a vision panel(s) is fitted, it shall satisfy the requirements of 4.3.7.1 a) and be positioned in the car door such that it is in visual alignment with the landing door vision panel(s) when the car is at the level of the landing.
	
	
	
	

	5.3.8 (D) 
	Verriegelung und Überwachung der Schließstellung der Schachttüren
	4.3.8 (D) 
	Verriegelung und Überwachung der Schließstellung der Schachttüren
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.8 (E)
	Locking and closed landing door check
	4.3.8 (E)
	Locking and closed landing door check
	ed
	
	
	

	5.3.8.1 (D) 
	Schutz gegen Absturzgefahr

Im Normalbetrieb darf es nicht möglich sein, eine Schachttür (oder eines der Türblätter bei mehrblättrigen Türen) zu öffnen, wenn der Fahrkorb nicht hinter dieser Tür steht oder nicht innerhalb der Entriegelungszone dieser Tür anhält.

Die Entriegelungszone darf sich höchstens von 0,20 m unter bis 0,20 m über der Ebene einer Haltestelle erstrecken.

Bei gemeinsam mit der Fahrkorbtür angetriebenen kraftbetätigten Schachttüren darf sich die Entriegelungs-zone höchstens von 0,35 m unter bis 0,35 m über der Ebene einer Haltestelle erstrecken.
	4.3.8.1 (D)
	Schutz gegen Absturzgefahr

Im automatischen darf es nicht möglich sein, eine Schachttür (oder eines der Türblätter bei mehrblättrigen Türen) zu öffnen, wenn der Fahrkorb nicht hinter dieser Tür steht oder nicht innerhalb der Entriegelungszone dieser Tür anhält.

Die Entriegelungszone darf sich höchstens von 0,20 m unter bis 0,20 m über der Ebene einer Haltestelle erstrecken.

Bei gemeinsam mit der Fahrkorbtür angetriebenen kraftbetätigten Schachttüren darf sich die Entriegelungs-zone höchstens von 0,35 m unter bis 0,35 m über der Ebene einer Haltestelle erstrecken.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, 

geringfügige Textänderung. “Normalbetrieb” geändert in „automatischer Betrieb“ 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.8.1 (E)
	Protection against the risk of falling
	4.3.8.1 (E)
	Protection against the risk of fallingIt shall not be possible in automatic operation to open a landing door (or any of the panels in the case of a

multi-panel door) unless the car has stopped, or is on the point of stopping, in the unlocking zone of that door.

The unlocking zone shall not extend more than 0,20 m above and below the landing level.

In the case, however, of mechanically operated car and landing doors operating simultaneously, the unlocking

zone may extend to a maximum of 0,35 m above and below the landing level.
	ed
	
	
	

	5.3.8.2 (D)
	Schutz gegen Abscheren

Mit Ausnahme der Fälle nach 5.12.1.4 und 5.12.1.8 darf es nicht möglich sein, den Aufzug in Bewegung zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Schachttür oder ein Türblatt bei mehrblättrigen Türen geöffnet ist.
	4.3.8.2 (D)
	Schutz gegen Abscheren

Mit Ausnahme der Fälle nach 4.12.1.4 und 4.12.1.8 darf es nicht möglich sein, den Aufzug in Bewegung zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Schachttür oder ein Türblatt bei mehrblättrigen Türen geöffnet ist.
	ed
	Neue Abschnittsnummer.. 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.8.2 (E)
	Protection against shearing 

With the exception of 5.12.1.4 and 5.12.1.8, it shall not be possible to start the lift nor keep it in motion if a landing door, or any of the panels in the case of a multi-panel door is open.
	4.3.8.2 (E)
	Protection against shearing

With the exception of 4.12.1.4 and 4.12.1.8, it shall not be possible to start the lift, nor keep it in motion, if a landing door, or any of the panels in the case of a multi-panel door, is open.
	ed
	
	
	

	5.3.9 (D)
	Verriegelung und Notentriegelung von Fahrkorb- und Schachttüren
	4.3.9 (D)
	Verriegelung und Notentriegelung von Fahrkorb- und Schachttüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer.. 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9 (E)
	Locking and emergency unlocking of landing and car doors
	4.3.9 (E)
	Locking and emergency unlocking of landing and car doors
	ed
	
	
	

	5.3.9.1 (D)
	Schachttürverriegelungen
	4.3.9.1 (D)
	Schachttürverriegelungen
	ed
	Neue Abschnittsnummer.. 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.1 (E)
	Landing door locking devices
	4.3.9.1 (E)
	Landing door locking devices
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.1 (D)
	Allgemein
Jede Schachttür muss eine Verriegelung haben, sodass die Anforderungen von 5.3.8.1 erfüllt sind. Diese Verriegelung muss gegen vorsätzlichen Missbrauch geschützt sein. 

Mit Ausnahme von 5.12.1.4 und 5.12.1.8 muss die wirksame Verriegelung der geschlossenen Schachttür der Bewegung des Fahrkorbs vorausgehen. Die Verriegelung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 überwacht werden
	4.3.9.1.1 (D)
	Jede Schachttür muss eine Verriegelung haben, sodass die Anforderungen von 4.3.8.1 erfüllt sind. Das Sperrmittel muss haltestellenseitig mit einem geraden Objekt mit 300mm Länge und 1mm Dicke geschützt werden, um eine Entriegelung zu verhindern.

Jedes Bauteil, das an der Verriegelung von Türen und an der Überprüfung der Verriegelung beteiligt ist, ist Teil der Verriegelung.
Mit Ausnahme von 4.12.1.4 und 4.12.1.8 muss die wirksame Verriegelung der geschlossenen Schachttür der Bewegung des Fahrkorbs vorausgehen. Die Verriegelung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden.
	te
	Für das unerlaubte Öffnen der  Schachttürverriegelung Haltestellenseitig (Schutz vor Manipulation) werden konkrete Vorschriften aufgestellt. 

Ein Prüfmittel zum Testen wird definiert.

Genauere Definition was alles zu der gesamten Verriegelung zugehörig ist.
	Nur die Länge und Dicke des Prüfmittels (Objekt) ist definiert aber nicht die Breite. Bei einem runden Stab müsste ein Durchmesser definiert sein.

Übersetzung fehlerhaft:

Das Sperrmittel muss gegen das Öffnen mit dem beschriebenen Objekt (Prüfmittel) geschützt sein, nicht mit dem Objekt geschützt werden, siehe englischer Text

Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 


	Einsatz von neuen Technologien oder Änderungen der Konstruktion könnte eine neue Möglichkeit zur sicheren Betrieb sein.                                 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                     

 Die Betriebsanleitung wird davon betroffen sein. Neue Prüfanforderungen.



	5.3.9.1.1 (E)
	General
Each landing door shall be provided with a locking device satisfying the conditions of 5.3.8.1. 

This device shall be protected against deliberate misuse.

With the exception of 5.12.1.4 and 5.12.1.8 the effective locking of the landing door in the closed position shall precede the movement of the car. The locking shall be proved by an electric safety device in conformity with 5.11.2.
	4.3.9.1.1 (E)
	Each landing door shall be provided with a locking device satisfying the conditions of 4.3.8.1. The locking element shall be protected to prevent unlocking with a straight object 300 mm long and 1 mm thick from the landing side.
Each component taking part in the locking of doors and in the checking of the locking forms part of the locking device.
With the exception of 4.12.1.4 and 4.12.1.8, the effective locking of the landing door in the closed position shall precede the movement of the car. The locking shall be checked by an electric safety device in conformity

with 4.11.2.
	
	
	
	

	5.3.9.1.2 (D)
	Die elektrische Sicherheitseinrichtung darf nicht wirksam werden, solange die Sperrmittel nicht mindestens 7mm eingegriffen haben (siehe Bild12).
	4.3.9.1.2 (D)
	Die elektrische Sicherheitseinrichtung darf nicht wirksam werden, solange die Sperrmittel nicht mindestens 7mm eingegriffen haben (siehe Bild21).
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.1.2 (E)
	The electric safety device shall not be activated unless the locking elements are engaged by at least 7 mm (see Figure 12).
	4.3.9.1.2 (E)
	The electric safety device shall not be activated unless the locking elements are engaged by at least 7 mm (see Figure 21).
	ed
	
	
	

	Bild 12
	Beispiele von Verriegelungselementen
	Bild 21
	Beispiele von Verriegelungselementen
	ed
	Neue Bildnummer 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	Figure 12
	Examples of locking elements
	Figur 21
	Examples of locking elements
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.3 (D)
	Das Teil der elektrischen Sicherheitseinrichtung, das die Verriegelungsbedingung des/der Türblatts/-blätter überwacht, muss unmittelbar und durch Formschluss ohne Zwischenschaltung von Mechanismen vom Sperrmittel betätigt werden.

Sonderfall: Bei Verriegelungen in Anlagen, die spezielle Schutzmaßnahmen gegen Feuchte oder Explosion erfordern, darf die Betätigung nur formschlüssig erfolgen, wenn die Verbindung zwischen dem Sperrmittel und dem Teil der elektrischen Sicherheitseinrichtung, das die Verriegelungsbedingung überwacht, nur durch absichtliche Zerstörung der Verriegelung aufgehoben werden kann.
	4.3.9.1.3 (D)
	Die elektrische Sicherheitseinrichtung, die die Verriegelungsbedingung des/der Türblatts/-blätter überwacht, muss ohne Zwischenschaltung von Mechanismen vom Sperrmittel betätigt werden.
	
	Neue Formulierung. Sonderfall entfällt
	
	

	5.3.9.1.3 (E)
	The element of the electric safety device proving the locked condition of the door panel(s) shall be positively operated without any intermediate mechanism by the locking element. 

Specific case: In the case of locking devices used in installations requiring special protection against risks of humidity or explosion the connection may be only positive, provided the link between the mechanical lock and the element of the electric safety device proving the locked condition, can only be interrupted by destroying deliberately the locking device.
	4.3.9.1.3 (E)
	The electric safety device checking the locked condition of the door panel(s) shall be operated by the locking element without any intermediate mechanism.
	te
	
	
	

	5.3.9.1.4 (D)
	Bei Drehtüren muss die Verriegelung so nahe wie möglich an der/den vertikalen Schließkante(n) erfolgen und selbst bei Absinken der Türblätter aufrechterhalten bleiben.
	4.3.9.1.4 (D)
	Bei Drehtüren muss die Verriegelung in einem Abstand von höchstens 10% der Türblattbreite zu der/den vertikalen Schließkante(n) erfolgen und selbst bei Absinken der Türblätter aufrechterhalten bleiben
	te
	Der max. Abstand zur Schließkante wird genau definiert aus Gründen der Sicherheit (Verriegelungsposition). 
	
	Einsatz von neuer Konstruktion könnte nötig sein um sicheren Betrieb zu gewährleisten.                                Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein



	5.3.9.1.4 (E)
	For hinged doors, locking shall be effected as near as possible to the vertical closing edge(s) of the doors, and maintained even in the case of panels sagging.
	4.3.9.1.4 (E)
	For hinged doors, locking shall be effected as within a maximum distance equal to 10% of the width of the door panel to the vertical closing edge(s) of the doors, and maintained even in the case of panels sagging.
	te
	
	
	

	5.3.9.1.5 (D)
	Die Sperrmittel und ihre Lagerungen müssen gegen Stöße unempfindlich und aus dauerhaften Werkstoffen gefertigt sein, die ihre Festigkeitseigenschaften über ihre vorgesehene Lebensdauer unter den Umweltbedingungen beibehalten. 

ANMERKUNG Die Anforderungen in Bezug auf den Stoß können EN 81-50:2020, 5.2, entnommen werden.
	N. V.
	
	te
	Abschnitt entfällt


	
	

	5.3.9.1.5 (E)
	The locking elements and their fixings shall be resistant to shock, and be made of durable 

material that maintains the strength property over their intended lifetime under the environmental 

conditions. 

NOTE Shock requirements can be found in EN 81-50:2020, 5.2.
	N. V.
	
	te
	
	
	

	5.3.9.1.6 (D)
	Der Eingriff der Sperrmittel muss so erfolgen, dass eine in Öffnungsrichtung der Tür wirkende Kraft von 300 N die Wirksamkeit der Verriegelung nicht beeinträchtigt.
	4.3.9.1.5 (D)
	Der Eingriff der Sperrmittel muss so erfolgen, dass eine in Öffnungsrichtung der Tür wirkende Kraft von 300N die Wirksamkeit der Verriegelung nicht beeinträchtigt
	ed
	Neue Abschnittsnummer


	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.1.6 (E)
	The engagement of the locking elements shall be achieved in such a way that a force of 300 N in the opening direction of the door does not diminish the effectiveness of locking.
	4.3.9.1.5 (E)
	The engagement of the locking elements shall be achieved in such a way that a force of 300 N in the opening direction of the door does not diminish the effectiveness of locking.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	

	5.3.9.1.7 (D)
	Die Verriegelung muss während des in EN 81-50:2020, 5.2, vorgesehenen Versuchs einer in Höhe der Verriegelung in Öffnungsrichtung der Tür angreifenden Kraft von mindestens

a) 1 000 N bei Schiebetüren,

b) 3000 N am Verriegelungsbolzen bei Drehtüren

standhalten, ohne bleibende Verformung oder Bruch, der die Sicherheit ungünstig beeinträchtigen könnte.
	4.3.9.1.6 (D)
	Das Sperrmittel muss einer in Öffnungsrichtung der Tür angreifenden Kraft von mindestens
a)1000N in einer Höhe von 1,50(±0,1)m über der Schwelle bei Schiebetüren,

b)3000N am Verriegelungsstift bei Drehtüren,

c)der Kraft bei Lösen der Klappe durch den Verriegelungskraftbegrenzer nach 4.3.9.1.12 bei Klappen- Verriegelungen

ohne bleibende Verformung oder Bruch standhalten (siehe 4.3.9.1.12).
	te
	Zusätzliche Anforderungen vor allem für Schiebetüren wie die Sperrmittel zu prüfen sind.

Klappenverriegelung ebenfalls aufgeführt. (Absturzsicherung)
	
	Einsatz von neuen Technologien und/oder konstruktive Anpassungen evtl. nötig um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. Neue Prüfanforderungen. 

	5.3.9.1.7 (E)
	The lock shall resist, without permanent deformation or breakage which could adversely affect safety during the test laid down in EN 81-50:2020, 5.2, a minimum force at the level of the lock and in the direction of opening of the door of: 

a) 1000 N in the case of sliding doors; 

b) 3000 N on the locking pin, in the case of hinged doors.
	4.3.9.1.6 (E)
	The locking device shall resist, without permanent deformation or breakage a minimum force in the direction of opening of the door of: 

a) 1 000 N at a height of 1,50 (± 0,1) m from the sill level, in the case of sliding doors; 

b) 3 000 N on the locking pin, in the case of hinged doors; 

c) the force when the locking force limiter according 4.3.9.1.12 releases the flap in the case of flap type locking device (see 4.3.9.1.12).
	te
	
	
	

	5.3.9.1.8 (D)
	Das Verriegeln muss durch Gewichtskraft, Dauermagnete oder Federn bewirkt und aufrechterhal

ten werden. Federn müssen als geführte Druckfedern ausgeführt und so ausgelegt sein, dass sich die

gen in entriegelter Stellung nicht berühren. Bei Ausfall von Dauermagneten oder von Federn darf Gewichtskraft keine Entriegelung bewirken.

Wird das Sperrmittel durch einen Dauermagneten in Sperrstellung gehalten, darf dessen Wirksamkeit nicht durch einfache Mittel aufgehoben werden können (z. B. Stöße, Erwärmung).
	4.3.9.1.7 (D)
	Das Verriegeln muss durch Gewichtskraft, Dauermagnete oder Federn bewirkt und aufrechterhal

ten werden. Federn müssen als geführte Druckfedern ausgeführt und so ausgelegt sein, dass sich die Windungen in entriegelter Stellung nicht berühren. 

Bei Kraftverlust von Dauermagneten und Federn darf die Gewichtskraft allein keine Entriegelung bewirken.  
	ed



	Neue Formulierung. 

Bemerkung zu Stößen und Erwärmung entfällt
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.9.1.8 (E)
	The locking action shall be effected and maintained by the action of gravity, permanent magnets, or springs. The springs shall act by compression, be guided and of such dimensions that, at the moment of unlocking, the coils are not compressed solid. 

In the event of the permanent magnet (or spring) no longer fulfilling its function, gravity shall not cause unlocking.

If the locking element is maintained in position by the action of a permanent magnet, it shall not be possible to neutralize its effect by simple means (e.g. heat or shock).
	4.3.9.1.7 (E)
	The locking action shall be effected and maintained by the action of gravity, permanent magnets, or springs. The springs shall act by compression, be guided and of such dimensions that, at the moment of unlocking, the coils are not compressed solid. 

In the case of loss of force provided by permanent magnets and springs, gravity on its own shall not cause unlocking.
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.9 (D)
	Die Verriegelung muss gegen Staubanhäufung so geschützt sein, dass die ordnungsgemäße Funktion nicht beeinträchtigt wird.
	N. V.
	
	te
	Abschnitt 5.3.9.1.9 (Staubanhäufung) entfällt
	
	

	5.3.9.1.9 (E)
	The locking device shall be protected against the risk of an accumulation of dust, which could hinder its proper functioning.
	N. V.
	
	te
	
	
	

	5.3.9.1.10 (D)
	Eine Kontrolle der beweglichen Teile muss leicht möglich sein, z. B. durch einen durchsichtigen Deckel
	4.3.9.1.8 (D)
	Eine Sichtprüfung der Sperrmittel muss direkt oder durch einen durchsichtigen Deckel möglich sein.
	ed



	Neue Formulierung. 


	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.9.1.10 (E)
	Inspection of the working parts shall be easy, as, for example, by use of a transparent cover.
	4.3.9.1.8 (E)
	Visual inspection of the locking elements shall be possible directly or by use of a transparent cover.
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.11 (D)
	Sind Sperrmittelschalter in Gehäusen untergebracht, müssen die Schrauben von Deckeln beim Öffnen unverlierbar in den Löchern der Gehäuse oder der Deckel verbleiben.
	4.3.9.1.9 (D)
	Sind Sperrmittelschalter in Gehäusen untergebracht, müssen die Schrauben von Deckeln beim Öffnen unverlierbar in den Löchern der Gehäuse oder der Deckel verbleiben.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN. 

Im Englischen Text sollte eletric safety devices anstelle lock contacts verwendet werden. 


	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.1.11 (E)
	In the case where the lock contacts are in a box, the fixing screws for the cover shall be of the captive type, so that they remain in the holes in the cover or box when opening the cover.
	4.3.9.1.9 (E)
	In the case where the lock contacts are in a box, the fixing screws for the cover shall be of the captive type, so that they remain in the holes in the cover or box when opening the cover.
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.12 (D)
	Die Verriegelung wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem Prüfverfahren mit den Anforderungen nach EN 81-50:2020, 5.2, unterzogen werden.
	4.3.9.1.10 (D)
	Die Verriegelung muss einem Prüfverfahren nach ISO8100-2:2023, 4.2, unterzogen werden.
	ed
	Neue Formulierung. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu ausformuliert. 

	5.3.9.1.12 (E)
	The locking device is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.2.
	4.3.9.1.10 (E)
	The locking device shall be verified according ISO 8100-2:2023, 4.2.
	ed
	
	
	

	5.3.9.1.13 (D)
	An Verriegelungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein:

a) Name des Herstellers des Türverschlusses;

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung;

c) Typ der Verriegelung.
	4.3.9.1.11 (D)
	An Verriegelungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein:

a)Name des Herstellers des Türverschlusses;

b)Bezeichnung der Verriegelung
   
	te
	Neue Formulierung.

Nummer der Baumusterprüfbescheinigung entfällt .
	
	Das Thema betrifft die Herstellung, und Bezeichnung.                       Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein



	5.3.9.1.13
	An Verriegelungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Türverschlusses; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Typ der Verriegelung
	4.3.9.1.11
	An Verriegelungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Türverschlusses; 

b) Bezeichnung der Verriegelung.
	
	 EN 81-20 Baumusterprüfung

Wortlaut Typ / Bezeichnung


	Keine Baumusterprüfung mehr angegeben ?
	

	5.3.9.1.13 (E)
	On locking devices a data plate shall be fixed indicating: 

a) the name of the manufacturer of the locking device; 

b) the type examination certificate number; 

c) the type of locking device.
	4.3.9.1.11 (E)
	On locking devices, a data plate shall be fixed indicating: 

a) the name of the manufacturer of the locking device; 

b) the identification of the locking device;


	te
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.9.1.12 (D)
	Klappen-Verriegelungen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

a) Klappen-Verriegelungen dürfen nur bei Lastenaufzügen eingesetzt werden. 

b) Die Klappe(n) muss/müssen das Türblatt/ die Türblätter bei geschlossener Tür über die gesamte Breite mindestens 15mm in vertikaler Richtung, jedoch mindestens 10mm mehr als die Höhe des unteren Türspalts abdecken (siehe 4.3.1.4). 

c) In jeder Stellung der offenen Tür muss die Klappe durch horizontale Überlappung der Oberseite des Türblatts um mindestens 15mm gegen Zufallen gesichert sein. Anschläge auf dem Boden zur Begrenzung der Türblattbewegung reichen nicht aus, um ein Zufallen der Klappe zu verhindern. 

d) Es muss verhindert werden, dass die Verriegelung aktiviert wird, wenn die Schachttür nicht vollständig geschlossen ist. 

e) Alle Bauteile der Klappen-Verriegelung bis auf der Verriegelungskraftbegrenzer müssen durch Formschluss verbunden sein. 
	te
	An Klappenverriegelungen werden gesondert spezifische Anforderungen gestellt und erstmals formuliert um den Betrieb mit solchen Türen abzusichern. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN zu f). 

Im Englischen Text sollte eletric safety devices anstelle lock contacts verwendet werden. 


	Falls noch nicht berücksichtig werden evtl. konstruktive Anpassungen nötig um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb. Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

Neue Prüfanforderungen

	
	
	4.3.9.1.12 (D) f
	f) Um den Betrieb des Aufzugs mit einer durch übermäßige Öffnungskraft verformte Verriegelung zu verhindern, muss ein Verriegelungskraftbegrenzer zur Verhinderung der Verformung der Klappe vorgesehen werden. Diese Einrichtung muss einer in Höhe von 300±100mm über der Schwelle die Schließkante des Türblatts angreifenden Kraft von mindestens 3500N standhalten. Die Aktivierung des Kraftbegren zers muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Diese Einrichtung muss mit den Kontakten der Schachttüren (4.3.9.4) oder den Schachttürverriegelungen (4.3.9.1) übereinstimmen. Die Rückkehr in den automatischen Betrieb darf erst nach einer Rückstellung von Hand möglich sein.
	te
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.9.1.12 (E)
	Flap type locking devices shall comply with the following: 

a) Flap type locking devices shall only be used for goods passenger lifts; 

b) The flap(s) shall cover the door leave(s) with the door closed over their entire width at least 15 mm in the vertical direction, but at least 10 mm more than the height of the lower door gap (see 4.3.1.4); 

c) In every position of the open door, the flap shall be secured against falling into the closed position by a horizontal overlap of at least 15 mm with the top of the door leaf. Stops on the floor limiting the door panel movement are not sufficient to prevent the flap from falling into the closed position; 

d) It shall be prevented that the locking device is being engaged when the landing door is not fully in the closed position; 

e) All components of the flap type locking device shall be connected positively, except the locking force limiter;
	
	
	
	

	
	
	4.3.9.1.12 (E) f
	f) To prevent operation of the lift with a locking device deformed by excessive opening force, a locking force limiter shall be provided to prevent deformation of the flap. This device shall withstand a force of at least 3 500 N acting on the closing edge of the panel at a height of 300 +/- 100 mm above the sill level. The activation of the force limiter shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This device shall be in common with the contacts of the landing doors (4.3.9.4) or the landing door locks (4.3.9.1). The return to automatic operation shall only be possible by manual resetting.
	te
	
	
	

	5.3.9.2 (D)
	Fahrkorbtürverriegelungen

Muss die Fahrkorbtür verriegelt sein (siehe 5.2.5.3.1 c)), dann muss die Verriegelung so ausgeführt sein, dass sie die in 5.3.9.1 angegebenen Anforderungen erfüllt.

Diese Einrichtung muss gegen vorsätzlichen Missbrauch geschützt sein.

Die Verriegelung wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem Prüfverfahren mit den Anforderungen aus EN 81-50:2020, 5.2, unterzogen werden.
	4.3.9.2 (D)
	Fahrkorbtürverriegelungen

Muss die Fahrkorbtür verriegelt sein [siehe 4.2.5.3.1c)], dann muss die Verriegelung so ausgeführt sein, dass sie die in 4.3.9.1 angegebenen Anforderungen erfüllt.

Diese Einrichtung darf nicht von innerhalb des Fahrkorbs zugänglich sein, wenn die Fahrkorbtür geschlossen ist.

Die Verriegelung muss einem Prüfverfahren nach ISO8100-2:2023, 4.2, unterzogen werden.
	ed
	Neue genauere Formulierung. 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Aussage, neu formuliert. 

	5.3.9.2 (E)
	Car door locking devices

If the car door needs to be locked (see 5.2.5.3.1 c), the locking device shall be designed to meet the requirements given in 5.3.9.1. 

This device shall be protected against deliberate misuse. 

The locking device is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.2.
	4.3.9.2 (E)
	Car door locking devices

If the car door needs to be locked [see 4.2.5.3.1 c)], the locking device shall be designed to meet the requirements given in 4.3.9.1. 

This device shall be inaccessible from inside the car when the car door is in the closed position. 

The locking device shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.2.
	ed
	
	
	

	5.3.9.3 (D)
	Notentriegelung
	4.3.9.3 (D)
	Notentriegelung
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.3 (E)
	Emergency unlocking
	4.3.9.3 (E)
	Emergency unlocking
	ed
	
	
	

	5.3.9.3.1 (D)
	Schachttüren müssen von außen mit einem Notentriegelungs-Schlüssel entriegelt werden können, der zu dem in Bild 13 festgelegten Entriegelungs-Dreikant passt.
	4.3.9.3.1 (D)
	Schachttüren müssen von außen mit einem Notentriegelungs-Schlüssel entriegelt werden können, der zu dem in Bild22 festgelegten Entriegelungs-Dreikant passt.
	ed
	Neue Abschnittsnummer

Neue Bildnummer 22
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.3.1 (E)
	Each of the landing doors shall be capable of being unlocked from the outside with the aid of an emergency unlocking key, which will fit the unlocking triangle as defined in following Figure 13.
	4.3.9.3.1 (E)
	Each of the landing doors shall be capable of being unlocked from the outside with the aid of an emergency unlocking key, which will fit the unlocking triangle, as defined in Figure 22.
	ed
	
	
	

	Bild 13
	Entriegelungs-Dreikant
	Bild 22
	Entriegelungs-Dreikant
	ed
	Neue Bildnummer 22
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	Figure 13
	Unlocking triangle
	Figure 22
	Unlocking triangle
	
	
	
	

	5.3.9.3.2 (D)
	Der Einbauort des Entriegelungs-Dreikants kann auf dem Türblatt oder am Rahmen sein. Befindet er sich in einer vertikalen Ebene auf dem Türblatt oder dem Rahmen, darf sich der Einbauort des Entriegelungs-Dreikants höchstens 2,00 m oberhalb des Bodens der Haltestelle befinden.

Befindet sich der Entriegelungs-Dreikant am Rahmen und zeigt das Schlüsselloch in einer horizontalen Ebene nach unten, darf sich der Entriegelungs-Dreikant höchstens in einer Höhe von 2,70 m über dem Boden der Haltestelle befinden. Die Länge des Notentriegelungs-Schlüssels muss mindestens der Türhöhe abzüglich 2,00 m entsprechen.

Weist der Notentriegelungs-Schlüssel eine Länge von mehr als 0,20 m auf, gilt er als Spezialwerkzeug und muss an der Anlage zur Verfügung stehen.
	4.3.9.3.2 (D)
	Der Einbauort des Entriegelungs-Dreikants muss

—auf dem Türblatt oder

—am Türrahmen oder

—an der angrenzenden Wand sein.
Befindet er sich in einer vertikalen Ebene auf dem Türblatt oder dem Rahmen, darf sich der Einbauort des Entriegelungs-Dreikants höchstens 2,00m oberhalb des Bodens der Haltestelle befinden.

Befindet sich der Entriegelungs-Dreikant am Rahmen und zeigt das Schlüsselloch in einer horizontalen Ebene nach unten, darf sich der Entriegelungs-Dreikant höchstens in einer Höhe von 2,70m über dem Boden der Hal testelle befinden. Die Länge des Notentriegelungs-Schlüssels muss mindestens der Türhöhe abzüglich 2,00m entsprechen.
	te
	Definition der möglichen Entriegelungspositionen (muss statt kann) zur exakteren Bereitstellung. 

Entfall NE-Schlüssel als Sonderwerkzeug.
	
	Falls noch nicht berücksichtigt, werden evtl. konstruktive Anpassungen nötig um einen besseren Betrieb zu gewährleisten. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.9.3.2 (E)
	The position of unlocking triangle can be on the door panel or frame. When in a vertical plane, on the door panel or frame, the position of the unlocking triangle shall not exceed 2,00 m in height above the landing. 

If the unlocking triangle is on the frame and the key hole downwards in the horizontal plane the maximum height of the unlocking triangle hole from the landing floor shall be 2,70 m. The length of the emergency unlocking key shall be at least equal to the height of the door minus 2,0 m. 

Where the emergency unlocking key is of a length greater than 0,20 m it is regarded as a special tool and shall be available at the installation site.
	4.3.9.3.2 (E)
	The position of the unlocking triangle shall be on: 

— the door panel, or 

— the door frame; or 

— the adjacent wall. 

When in a vertical plane, on the door panel or frame, the position of the unlocking triangle shall not exceed 2,00 m in height above the landing. 

If the unlocking triangle is on the frame and the keyhole downward in the horizontal plane, the maximum height of the unlocking triangle hole from the landing floor shall be 2,70 m. The length of the emergency unlocking key shall be at least equal to the height of the door minus 2,00 m.
	te
	
	
	

	5.3.9.3.3 (D)
	Nach einer Notentriegelung darf das Sperrmittel bei geschlossener Schachttür nicht in Entriegelungsstellung bleiben.
	4.3.9.3.3 (D)
	Nach einer Notentriegelung darf das Sperrmittel bei geschlossener Schachttür nicht in Entriegelungsstellung bleiben.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.3.3 (E)
	After an emergency unlocking, the locking device shall not be able to remain in the unlocked position with the landing door closed.
	4.3.9.3.3 (E)
	After an emergency unlocking, the locking device shall not be able to remain in the unlocked position with the landing door closed.
	ed
	
	
	

	5.3.9.3.4 (D)
	Bei von der Fahrkorbtür betätigten Schachttüren muss eine Einrichtung (Feder oder Gewicht) das Schließen der Schachttür sicherstellen, wenn sie, aus welchem Grund auch immer, geöffnet wird, wenn sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone befindet.
	4.3.9.3.4 (D)
	Bei von der Fahrkorbtür betätigten Schachttüren muss eine Einrichtung (Feder oder Gewicht) das Schließen der Schachttür sicherstellen, wenn sie, aus welchem Grund auch immer, geöffnet wird, wenn sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone befindet.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.3.4 (E)
	In the case of landing doors driven by the car door, if the landing door becomes open for whatever reason when the car is outside the unlocking zone, a device (either weight or springs) shall ensure closing and locking of the landing door.
	4.3.9.3.4 (E)
	In the case of landing doors driven by the car door, if the landing door becomes open for whatever reason when the car is outside the unlocking zone, a device (either weight or springs) shall ensure closing and locking of the landing door.
	ed
	
	
	

	5.3.9.3.5 (D)
	Gibt es nur die Schachttür als Zugang zur Schachtgrube, muss der Türverschluss sicher innerhalb einer Höhe von 1,80 m und in einer horizontalen Entfernung von höchstens 0,80 m von der Grubenleiter nach 5.2.2.3 aus zu erreichen sein, oder eine ständig eingebaute Einrichtung muss es einer Person in der Schachtgrube ermöglichen, die Tür zu entriegeln.
	4.3.9.3.5 (D)
	Gibt es nur die Schachttür als Zugang zur Schachtgrube, muss der Türverschluss sicher innerhalb einer Höhe von 1,80m und in einer horizontalen Entfernung von höchstens 0,80m von der Leiter für den Zugang zur Schachtgrube aus zu erreichen sein, oder eine ständig eingebaute Einrichtung muss es einer Person in der Schachtgrube ermöglichen, die Tür zu entriegeln.

ANMERKUNG Bei großen vertikal bewegten Schiebetüren mit zwei Verriegelungen sind gegebenenfalls zwei Personen erforderlich, um die Tür zu entriegeln.
	te



	Neue Abschnittsnummer und neue Bemerkung für große vertikal Schiebetüren mit zwei Verriegelungen. Keine Definition von Groß ?

Erleichterte NE mit zwei Personen. Evtl. Service Wartung nur mit 2 Personen.  

Sonst gleichbleibend (Verweis auf 5.2.2.3 entfällt)
	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.3.9.3.5 (E)
	If there is no access door to the pit, other than the landing door, the door lock shall be reachable safely within a height of 1,80 m and a maximum horizontal distance of 0,80 m from the pit ladder according to 5.2.2.3, or a permanently installed device shall allow a person in the pit to unlock the door.
	4.3.9.3.5 (E)
	If there is no access door to the pit, other than the landing door, the door lock shall be reachable safely within a height of 1,80 m and a maximum horizontal distance of 0,80 m from the pit access ladder , or a permanently installed device shall allow a person in the pit to unlock the door. 

NOTE In case of big vertical sliding doors having two locking devices, two persons might be needed to unlock the door.
	te
	
	
	

	N. V. 
	
	4.3.9.3.6 (D)
	Wenn sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone befindet, muss es möglich sein, die Schachttür ohne Verwendung eines Werkzeugs, einschließlich dem Notentriegelungs-Schlüssel, wieder zu verriegeln.
	te
	Neue Anforderung an das sichere Schließen der Schachttüre wenn Fahrkorb nicht in Halt zur erhöhten Absturzsicherung  
	
	Funktion der Verriegelung muss berücksichtigt sein um die Sicherheitsanforderungen des Betriebs zu erhöhen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	
	4.3.9.3.6 (E)
	When the car is outside the unlocking zone, it shall be possible to relock the landing door without the use of a tool, including the emergency unlocking key.
	te
	
	
	

	
	
	4.3.9.3.7 (D)
	Wenn die Handkraft zum Öffnen oder Schließen einer Tür 300N überschreitet:

a) mehr als 1 Person ist für Wartung und Notbetrieb erforderlich und dies muss in der Betriebsanleitung angegeben werden; oder

b) es müssen zusätzliche mechanische oder elektrische Hilfsmittel vorgesehen werden, die vor Ort verfügbar sind.

Wenn zum Verlassen der Schachtgrube zusätzliche Hilfsmittel erforderlich sind, müssen diese in der Schachtgrube verfügbar sein.
	te
	Neue Anforderung zur Sicherheit des Personals bei Wartungsarbeiten an schweren Türen 
	
	Muss berücksichtigt werden um die Sicherheitsanforderungen des Betriebs und Wartung zu erhöhen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V. 
	
	4.3.9.3.7 (E)
	Where the manual effort to open or to close a door exceeds 300 N: 

a) more than 1 person is necessary for maintenance and emergency operation and this shall be stated in the instructions; or 

b) additional means shall be provided which may be either mechanical or electrical and which are available on site. 

If additional means are needed to exit pit, they shall be available in the pit 
	te
	
	
	

	N. V.
	
	4.3.9.3.8 (D)
	Bei vertikal bewegten Schiebetüren, bei denen sich die Notentriegelung hinter einer Abdeckung befindet, die mithilfe des Entriegelungs-Dreikants geöffnet wird, muss diese Abdeckung selbstschließend und selbstverriegelnd sein und bei geöffneter Abdeckung muss ein Schalter zur Deaktivierung des automatischen Türbetriebs vorhanden sein.
	te
	Neue Bestimmung zur Entriegelungsbetätigung bei vertikalen Türen mit NE-Abdeckung. Erhöhte Sicherheit bei Wartung durch überwachungskontakt. 
	
	Muss evtl. konstruktiv berücksichtigt werden um die Sicherheitsanforderungen des Betriebs und Wartung zu erhöhen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V.
	
	4.3.9.3.8 (E)
	For vertical sliding doors, where the emergency unlocking device is located behind a cover opened by the triangle key, this cover shall be self-closing and self-locking, and provided with a switch disabling automatic door operation when the cover is opened. 
	te
	
	
	

	N.V.
	
	4.3.9.3.9 (D)
	Der Notentriegelungs-Schlüssel muss am Einbauort dort verfügbar sein, wo sich der Hauptschalter befindet. Am Schlüssel muss sich ein Schild befinden, das auf die Gefahren, die sich aus der Nutzung des Schlüssels ergeben, und die Notwendigkeit der Sicherstellung des Wiederverriegelns der Tür nach dem Schließen hinweist.
	te
	Neue Hinweispflicht für NE-Schlüssel zum sicheren Betrieb nach Wartung 
	
	Muss  berücksichtigt werden um die Sicherheitsanforderungen des Betriebs und Wartung zu erhöhen. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	N. V
	
	4.3.9.3.9 (E)
	The emergency unlocking key shall be available at the installation site in the space where the main switch is located. The key shall have a label attached, drawing attention to the danger which is involved in using this key and the need to make sure that the door is locked after it has been closed.
	te
	
	
	

	5.3.9.4 (D)
	Elektrische Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der Schließstellung von Schachttüren
	4.3.9.4 (D)
	Elektrische Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der Schließstellung von Schachttüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.4 (E)
	Electric safety device for proving the landing door closed
	4.3.9.4 (E)
	Electric safety device for proving the landing door closed
	ed
	
	
	

	5.3.9.4.1 (D)
	Schachttüren müssen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 zur Überwachung der Schließstellung haben, sodass die Anforderungen nach 5.3.8.2 erfüllt sind.
	4.3.9.4.1 (D)
	Schachttüren müssen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 zur Überwachung der Schließstellung haben, sodass die Anforderungen nach 4.3.8.2 erfüllt sind.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.4.1 (E)
	Each landing door shall be provided with an electric safety device in conformity with 5.11.2 for proving the closed position, so that the conditions imposed by 5.3.8.2 are satisfied.
	4.3.9.4.1 (E)
	Each landing door shall be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2 for proving the closed position, so that the requirements of 4.3.8.2 are satisfied.
	ed
	
	
	

	5.3.9.4.2 (D)
	Bei gemeinsam betätigten horizontal bewegten Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren darf diese Einrichtung mit der zur Überwachung des Sperrmittels zusammengelegt sein, wenn ihr Wirksamwerden das vollständige Schließen der Tür voraussetzt.
	4.3.9.4.2 (D)
	Bei gemeinsam betätigten horizontal bewegten Schacht- und Fahrkorb-Schiebetüren darf diese Einrichtung mit der zur Überwachung des Sperrmittels zusammengelegt sein, wenn ihr Wirksamwerden das vollständige Schließen der Tür voraussetzt.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.4.2 (E)
	In the case of horizontally sliding landing doors, coupled with car doors, this device may be in common with the device for proving the locked condition, provided that it is dependent upon the effective closing of the landing door.
	4.3.9.4.2 (E)
	In the case of horizontally sliding landing doors, coupled with car doors, this device may be in common with the device for proving the locked condition, provided that it is dependent upon the effective closing of the landing door.
	ed
	
	
	

	5.3.9.4.3 (D)
	Bei Schacht-Drehtüren muss diese Einrichtung in der Nähe der Schließkante oder an der mechanischen Einrichtung, die die Schließstellung der Tür überwacht, angebracht sein.
	4.3.9.4.3 (D)
	Bei Schacht-Drehtüren muss diese Einrichtung in der Nähe der Schließkante oder an der mechanischen Einrichtung, die die Schließstellung der Tür überwacht, angebracht sein.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.9.4.3 (E)
	In the case of hinged landing doors, this device shall be placed adjacent to the closing edge of the door or on the mechanical device proving the closed condition of the door.
	4.3.9.4.3 (E)
	In the case of hinged landing doors, this device shall be placed adjacent to the closing edge of the door or on the mechanical device proving the closed condition of the door.
	ed
	
	
	

	5.3.10 (D)
	Gemeinsame Anforderungen an Einrichtungen zur Überwachung der Verriegelung und der Schließstellung von Schachttüren
	4.3.10 (D)
	Gemeinsame Anforderungen an Einrichtungen zur Überwachung der Verriegelung und der Schließstellung von Schachttüren


	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.10 (E)
	Requirements common to devices for proving the locked condition and the closed condition of the landing door
	4.3.10 (E)
	Requirements common to devices for proving the locked condition and the closed condition of the landing door
	ed
	
	
	

	5.3.10.1 (D)
	Von einem für Personen normalerweise zugänglichen Ort aus darf es nicht möglich sein, den Aufzug mit offener oder nicht verriegelter Schachttür nach einem einzigen, nicht Teil des normalen Betriebs-ablaufs bildenden Eingriffs in Bewegung zu setzen.
	4.3.10.1 (D)
	Von einem für Personen üblicherweise zugänglichen Ort aus darf es nicht möglich sein, den Aufzug mit offener oder nicht verriegelter Schachttür nach einem einzigen, nicht Teil des normalen Betriebsablaufs bildenden Eingriffs in Bewegung zu setzen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.10.1 (E)
	It shall not be possible, from positions normally accessible to persons, to operate the lift with a landing door open or unlocked, after one single action not forming part of the normal operating sequence.
	4.3.10.1 (E)
	It shall not be possible, from positions normally accessible to persons, to operate the lift with a landing door open or unlocked, after one single action not forming part of the normal operating sequence.
	ed
	
	
	

	5.3.10.2 (D)
	Die Mittel zur Prüfung der Stellung des Sperrmittels (Fehlschließsicherung) müssen zwangsläufig wirken.
	4.3.10.2 (D)
	Die Mittel zur Prüfung der Stellung des Sperrmittels (Fehlschließsicherung) müssen zwangsläufig wirken.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.10.2 (E)
	The means used to prove the position of a locking element shall have positive operation.
	4.3.10.2 (E)
	The means used to prove the position of a locking element shall have positive operation.
	
	
	
	

	5.3.11 (D)
	Schacht-Schiebetüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern
	4.3.11 (D)
	Schacht-Schiebetüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.11 (E)
	If a sliding landing door comprises several directly mechanically linked panels, it is permitted:
	4.3.11 (E)
	Sliding landing doors with multiple, mechanically linked panels
	
	
	
	

	5.3.11.1 (D)
	Bei Schacht-Schiebetüren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen Tür-blättern ist es zulässig, a) die in 5.3.9.4.1 oder 5.3.9.4.2 geforderte Überwachungseinrichtung für die Schließstellung in ein einzelnes Türblatt einzubauen undb) nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn durch diese eine Verriegelung bei Teleskoptüren das Öffnen der anderen Türblätter durch Ineinandergreifen in der Schließstellung verhindert ist.

Die nach 5.3.9.4.1 oder 5.3.9.4.2 an allen Türblättern geforderten Bauteile werden nicht benötigt, wenn eine Blechumkantung an jedem Türblatt einer teleskopierenden Tür, die bei geschlossener Tür die Verriegelung zwischen schnellem und langsamem Türblatt bildet, oder Verriegelungselemente an den Hängern, welche als eine gleichwertige Verbindung, wie eine direkte mechanische Kopplung, angesehen werden können, vorhanden sind. Die Verbindung muss auch bei einem Bruch der Führungselemente sichergestellt sein. Der gleichzeitige Bruch der oberen und unteren Führungselemente muss nicht in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Festigkeitsanforderungen nach 5.3.11.3 muss mit der kleinstmöglichen konstruktiven Überdeckung zwischen Verriegelungselement und Türblatt nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Die Hänger werden nicht als Teil der Führungselemente angesehen.
	4.3.11.1 (D)
	Bei Schacht-Schiebetüren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen Türblättern ist es zulässig, a)die in 4.3.9.4.1 oder 4.3.9.4.2 geforderte Überwachungseinrichtung für die Schließstellung in ein einzelnes Türblatt einzubauen undb)nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn durch diese eine Verriegelung bei Teleskoptüren das Öffnen der anderen Türblätter durch Ineinandergreifen in der Schließstellung verhindert ist.Die nach 4.3.9.4.1 oder 4.3.9.4.2 an allen Türblättern geforderten Bauteile werden nicht benötigt, wenn eine Blechumkantung an jedem Türblatt einer teleskopierenden Tür vorhanden ist, die bei geschlossener Tür die Verriegelung zwischen schnellem und langsamem Türblatt bildet, oder Verriegelungselemente an den Hängern, welche als eine gleichwertige Verbindung, wie eine direkte mechanische Kopplung, angesehen werden kann. Die Verbindung muss auch bei einem Bruch der Führungselemente sichergestellt sein. Der gleichzeitige Bruch der oberen und unteren Führungselemente muss nicht in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Festigkeitsanforderungen nach 4.3.11.3 muss mit der kleinsten konstruktiven Überdeckung zwischen Verrie

gelungselement und Türblatt nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Die Hänger werden nicht als Teil der Führung angesehen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.11.1 (E)
	If a sliding landing door comprises several directly mechanically linked panels, it is permitted: a) to place the device required in 5.3.9.4.1, or 5.3.9.4.2 on a single panel, and b) to lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s) by hooking the panels in the closed position in case of telescopic doors. A back fold of the sheet of each panel of a telescopic door and hooking the fast panel to the slow panel when the door is in the closed position, or hooks on the hanger plate realizing the same linkage are considered as a direct mechanical linkage, and therefore does not require device as required in 5.3.9.4.1 or 5.3.9.4.2 on all panels. The linkage shall be ensured even in case of rupture of guiding means. Simultaneous rupture of upper and lower guiding means needs not to be taken into consideration. Compliance with the strength requirements of 5.3.11.3 shall be verified with the minimum possible design overlapping of the hooking elements of the panels.
	4.3.11.1 (E)
	If a sliding landing door comprises several directly mechanically linked panels, it is permitted to: a) place the device required in 4.3.9.4.1 or 4.3.9.4.2, on a single panel; and b) lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s) by hooking the panels in the closed position in case of telescopic doors. A back fold of the sheet of each panel of a telescopic door and hooking of the fast panel to the slow panel when the door is in the closed position, or hooks on the hanger plate realizing the same linkage, are considered as a direct mechanical linkage, and therefore does not require a device as per 4.3.9.4.1 or 4.3.9.4.2 on all panels. The linkage shall be ensured even in case of rupture of guiding means. Simultaneous rupture of upper and lower guiding means needs not to be taken into consideration. Compliance with the strength requirements of 4.3.11.3 shall be verified with the minimum design overlapping of the hooking elements of the panels.
	
	
	
	

	5.3.11.2 (D)
	Besteht eine Schacht-Schiebetür aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z. B. durch Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Türblättern, ist es zulässig, nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn dadurch eine Verriegelung das Öffnen von anderen Türblätter verhindert wird und diese Türblätter keinen Griff haben. Die Schließstellung der nicht durch die Verriegelung verriegelten Türblätter muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 überwacht werden.
	4.3.11.2 (D)
	Besteht eine Schacht-Schiebetür aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z.B. durch Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Türblättern, ist es zulässig, nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn dadurch eine Verriegelung das Öffnen von anderen Türblätter verhindert und diese Türblätter keinen Griff haben. Die Schließstellung der nicht durch die Verriegelung verriegelten Türblätter muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 überwacht werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.11.2 (E)
	If a sliding door comprises several indirectly mechanically linked panels (e.g. by rope, belt or chain), it is permitted to lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s), and that these are not fitted with a handle.

The closed position of the other panel(s), not locked by the locking device, shall be proved by an electric safety device in conformity with 5.11.2.
	4.3.11.2 (E)
	If a sliding door comprises several indirectly mechanically linked panels (e.g. by rope, belt or chain), it is permitted to lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s), and that these are not fitted with a handle.

The closed position of the other panel(s), not locked by the locking device, shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2.
	
	
	
	

	5.3.11.3 (D)
	Einrichtungen, die eine direkte mechanische Verbindung zwischen den Türblättern nach 5.3.11.1 oder eine indirekte mechanische Verbindung nach 5.3.11.2 herstellen, werden als Teile der Verriegelung angesehen.

Sie müssen in der Lage sein, einer Kraft von 1 000 N wie in 5.3.9.1.7 a) festgelegt standzuhalten, selbst dann, wenn die in 5.3.5.3.1 angegebene Kraft von 300 N gleichzeitig einwirkt.
	4.3.11.3 (D)
	Einrichtungen, die eine direkte mechanische Verbindung zwischen den Türblättern nach 4.3.11.1 oder eine indirekte mechanische Verbindung nach 4.3.11.2 herstellen, werden als Teile der Verriegelung angesehen.

Sie müssen in der Lage sein, einer Kraft von 1000N wie in 4.3.9.1.6a) festgelegt standzuhalten, selbst dann, wenn die in 4.3.5.2.1 angegebene Kraft von 300N gleichzeitig einwirkt.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.11.3 (E)
	The devices providing direct mechanical linkage between panels according to 5.3.11.1 or indirect mechanical linkage according to 5.3.11.2 are considered as forming part of the locking device.

They shall be capable of resisting the force of 1000 N as per 5.3.9.1.7 a) even if the force of 300 N mentioned in 5.3.5.3.1 is acting simultaneously.
	4.3.11.3 (E)
	The devices providing direct mechanical linkage between panels according to 4.3.11.1, or indirect mechanical linkage according to 4.3.11.2, are considered as forming part of the locking device.

They shall be capable of resisting the force of 1 000 N as per 4.3.9.1.6 a), even if the force of 300 N mentioned in 4.3.5.2.1 is acting simultaneously.
	
	
	
	

	5.3.12 (D)
	Schließen von selbsttätig bewegten Schachttüren

Schachttüren, die in den Brandschutz des Gebäudes eingebunden sind, müssen im Normalbetrieb nach Ablauf eines Zeitraums, der in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen festgelegt werden darf, geschlossen sein, wenn kein Fahrbefehl vorliegt.

ANMERKUNG Weitere Hinweise für die Anforderungen an Feuerwehraufzüge und das Verhalten von Aufzügen im Brandfall können EN 81-72 und EN 81-73 entnommen werden.
	4.3.12 (D)
	Schließen von selbsttätig bewegten Schachttüren

Schachttüren, die in den Brandschutz des Gebäudes eingebunden sind, müssen im automatischen Betrieb spätestens nach 30s geschlossen sein, wenn kein Fahrbefehl vorliegt.
	te
	Schließzeit für Türen mit Brandschutzanforderung wird definiert zur erhöhten Sicherheit im Brandfall. 
	
	Ansteuerung der Tür ist relevant. 

Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung wird davon betroffen sein

	5.3.12 (E)
	Closing of automatically operated landing doors

In the case of lift landing doors participating to the fire protection of the building, they shall be closed in normal operation, after the necessary period of time, which may be defined according to the traffic using the lift, in the absence of a command for the movement of the car.
	4.3.12 (E)
	Closing of automatically operated landing doors

In the case of lift landing doors participating to the fire protection of the building, they shall be closed in automatic operation, at the latest after 30 s in the absence of a command for the movement of the car.
	
	
	
	

	5.3.13 (D)
	Elektrische Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der Schließstellung von Fahrkorbtüren
	4.3.13 (D)
	Elektrische Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der Schließstellung von Fahrkorbtüren
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.13 (E)
	Electric safety device for proving the car doors closed
	4.3.13 (E)
	Electric safety device for proving the car doors closed
	
	
	
	

	5.3.13.1 (D)
	Mit Ausnahme der Fälle nach 5.12.1.4 und 5.12.1.8 darf es nicht möglich sein, den Aufzug in Bewegung zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Fahrkorbtür oder ein Türblatt bei mehrblättrigen Türen geöffnet ist.
	4.3.13.1 (D)
	Mit Ausnahme der Fälle nach 4.12.1.4 und 4.12.1.8 darf es nicht möglich sein, den Aufzug in Bewegung zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Fahrkorbtür oder ein Türblatt bei mehrblättrigen Türen geöffnet ist.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.13.1 (E)
	With the exception of 5.12.1.4 and 5.12.1.8, it shall not be possible to start the lift nor keep it in motion if a car door (or any of the panels in the case of a multi-panel door) is open.
	4.3.13.1 (E)
	With the exception of 4.12.1.4 and 4.12.1.8, it shall not be possible to start the lift, nor keep it in

motion, if a car door, or any of the panels in the case of a multi-panel door, is open.
	
	
	
	

	5.3.13.2 (D)
	Fahrkorbtüren müssen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 zur Überwachung der Schließstellung haben, sodass die Anforderungen nach 5.3.13.1 erfüllt sind.
	4.3.13.2 (D)
	Fahrkorbtüren müssen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 zur Überwachung der Schließstellung haben, sodass die Anforderungen nach 4.3.13.1 erfüllt sind.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.13.2 (E)
	Each car door shall be provided with an electric safety device for proving the closed position in conformity with 5.11.2 so that the conditions imposed by 5.3.13.1 are satisfied.
	4.3.13.2 (E)
	Each car door shall be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2 for proving the closed position, so that the conditions imposed by 4.3.13.1 are satisfied.
	
	
	
	

	5.3.14 (D)
	Fahrkorb-Schiebe- oder Falttüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern
	4.3.14 (D)
	Fahrkorb-Schiebe- oder Falttüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.14 (E)
	Sliding or folding car doors with multiple, mechanically linked panels
	4.3.14 (E)
	Sliding or folding car doors with multiple, mechanically linked panels
	
	
	
	

	5.3.14.1 (D)
	Bei Fahrkorb-Schiebe- oder Falttüren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen Türblättern ist es zulässig, a) die in 5.3.13.2 geforderte Einrichtung 1) an einem einzelnen Türblatt (dem vorlaufenden bei Teleskoptüren) oder 2) am Türantrieb, sofern die Verbindung zwischen dem Antriebsteil und den Türblättern formschlüssig ist, anzubringen und b) im Fall und unter den Bedingungen nach 5.2.5.3.1 c) nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn diese einzelne Verriegelung bei Teleskop- oder Falttüren das Öffnen der anderen Türblätter durch Ineinandergreifen in der Schließstellung verhindert. Die nach 5.3.13.2 an allen Türblättern geforderten Bauteile werden nicht benötigt, wenn eine Blechumkantung an jedem Türblatt einer teleskopierenden Tür vorhanden ist, die bei geschlossener Tür die Verriegelung zwischen schnellem und langsamem Türblatt bildet, oder Verriegelungselemente an den Hängern, welche als eine gleichwertige Verbindung, wie eine direkte mechanische Kopplung, angesehen werden kann. Diese Verbindungselemente müssen einen Bruch der Führungselemente absichern. Die Einhaltung der Festigkeitsanforderungen nach 5.3.11.3 muss mit der kleinstmöglichen konstruktiven Überdeckung zwischen Verriegelungselement und Türblatt nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Die Hänger werden nicht als Teil der Führung angesehen.
	4.3.14.1 (D)
	Bei Fahrkorb-Schiebe- oder Falttüren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen Türblättern ist es zulässig, a)die in 4.3.13.2 geforderte Einrichtung 1)an einem einzelnen Türblatt (dem vorlaufenden bei Teleskoptüren) oder 2) am Türantrieb, sofern die Verbindung zwischen dem Antriebsteil und den Türblättern formschlüssig ist, anzubringen und b) im Fall und unter den Bedingungen nach 4.2.5.3.1c), nur ein Türblatt zu verriegeln, wenn diese einzelne Verriegelung bei Teleskop- oder Falttüren das Öffnen der anderen Türblätter durch Ineinandergreifen in der Schließstellung verhindert. Die nach 4.3.13.2 an allen Türblättern geforderten Bauteile werden nicht benötigt, wenn eine Blechumkantung an jedem Türblatt einer teleskopierenden Tür vorhanden ist, die bei geschlossener Tür die Verriegelung zwischen schnellem und langsamem Türblatt bildet, oder Verriegelungselemente an den Hängern, welche als eine gleichwertige Verbindung, wie eine direkte mechanische Kopplung, angesehen werden kann. Diese

dungselemente müssen einen Bruch der Führungselemente absichern. Der gleichzeitige Bruch der oberen und unteren Führungselemente muss nicht in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der

gen nach 4.3.11.3 muss mit der kleinstmöglichen konstruktiven Überdeckung zwischen Verriegelungselement und Türblatt nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Die Hänger werden nicht als Teil der Führung angesehen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.14.1 (E
	If a sliding or folding car door comprises several directly mechanically linked panels, it is permitted: a) to place the device required in 5.3.13.2; 1) either on a single panel (the leading panel in the case of telescopic doors), or 2) on the door driving element if the mechanical connection between this element and the panel is direct, and b) in the case and conditions laid down in 5.2.5.3.1 c), to lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s) by hooking the panels in the closed position in case of telescopic or folding doors. A back fold of the sheet of each panel of a telescopic door and hooking the fast panel to the slow panel when the door is in the closed position, or hooks on the hanger plate realizing the same linkage are considered as a direct mechanical linkage, and therefore does not require device as required in 5.3.13.2 on all panels. The linkage shall be ensured even in case of rupture of guiding means. Compliance with the strength requirements of 5.3.11.3 shall be verified with the minimum possible design overlapping of the hooking elements of the panels.
	4.3.14.1 (E)
	If a sliding or folding car door comprises several directly mechanically linked panels, it is permitted: a) to place the device required in 4.3.13.2; 1) either on a single panel (the leading panel in the case of telescopic doors); or 2) on the door driving element, if the mechanical connection between this element and the panel is direct; and b) in the case and conditions laid down in 4.2.5.3.1 c), to lock only one panel, provided that this single locking prevents the opening of the other panel(s) by hooking the panels in the closed position in case of telescopic or folding doors. A back fold of the sheet of each panel of a telescopic door and hooking of the fast panel to the slow panel when the door is in the closed position, or hooks on the hanger plate realizing the same linkage are considered as a direct mechanical linkage, and therefore does not require device as required in 4.3.13.2 on all panels. The linkage shall be ensured even in case of rupture of guiding means. Simultaneous rupture of upper and lower guiding means needs not to be taken into consideration. Compliance with the strength requirements of4.3.11.3 shall be verified with the minimum possible design overlapping of the hooking elements of the panels.
	
	
	
	

	5.3.14.2 (D)
	Besteht die Fahrkorb-Schiebetür aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z. B. durch Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Türblättern, ist es zulässig, die Einrichtung nach 5.3.13.2 nur an einem Türblatt anzubringen, wenn

a) es sich um das nicht angetriebene Türblatt handelt und

b) das angetriebene Türblatt unmittelbar mechanisch mit dem Türantrieb verbunden ist.
	4.3.14.2 (D)
	Besteht die Fahrkorb-Schiebetür aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z.B. durch Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Türblättern, ist es zulässig, die Einrichtung nach 4.3.13.2 nur an einem Türblatt anzubringen, wenn

a) es sich um das nicht angetriebene Türblatt handelt und

b) das angetriebene Türblatt unmittelbar mechanisch mit dem Türantrieb verbunden ist.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.14.2 (E)
	If a sliding door comprises several indirectly mechanically linked panels (e.g. by rope, belt or chain), it is permitted to place the device (5.3.13.2) on a single panel, provided that:

a) this is not the driven panel, and

b) the driven panel is directly mechanically linked to the door driving element.
	4.3.14.2 (E)
	If a sliding door comprises several indirectly mechanically linked panels (e.g. by rope, belt or

chain), it is permitted to place the device (4.3.13.2) on a single panel, provided that:

a) it is not the driven panel; and

b) the driven panel is directly mechanically linked to the door driving element.
	
	
	
	

	5.3.15 (D)
	Öffnen der Fahrkorbtür
	4.3.15.1 (D)
	Öffnen der Fahrkorbtür
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.15 (E)
	Opening the car door
	4.3.15.1 (E)
	Opening the car door
	
	
	
	

	5.3.15.1 (D)
	Kommt der Fahrkorb in der Entriegelungszone aus einem beliebigen Grund zum Stehen (5.3.8.1), muss es mit einer Kraft, die nicht größer als 300 N ist, möglich sein, die Fahrkorb- und Schachttür von Hand zu öffnen, und zwar

a) von der Haltestelle aus, nachdem die Schachttür mit dem Notentriegelungs-Schlüssel oder durch die Fahrkorbtür entriegelt worden ist;

b) vom Inneren des Fahrkorbs aus
	4.3.15.1 (D)
	Es muss mit einer Kraft, die nicht größer als 300N ist, möglich sein, die mechanisch gekoppelten Fahrkorb- und Schachttüren von Hand von der Haltestelle aus zu öffnen, wenn

—die Schachttür entriegelt ist und

—der Fahrkorb in der Entriegelungszone (4.3.8.1) steht und

—der Türantrieb nicht mit Strom versorgt wird (z.B. ausgeschalteter Hauptschalter).
	te
	Anforderung geändert. Vom Inneren des Fahrkorbs entfällt. Bei Stromlosen Zustand explizit gefordert. Um Notbefreiung in Haltestelle zu gewährleisten. 
	
	Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein. 

	5.3.15.1 (E)
	If the lift stops for any reason in the unlocking zone (5.3.8.1), it shall be possible with a force not greater than 300 N, to open the car and landing door by hand from:

a) the landing after the landing door has been unlocked with the emergency unlocking key or being unlocked by the car door;

b) within the car.
	4.3.15.1 (E)
	It shall be possible, to open the mechanically coupled car and landing door(s) by hand from the landing, with a force not exceeding 300 N, when:

— the landing door is unlocked; and

— the car is stationary in the unlocking zone (4.3.8.1); and

— there is no electrical power to the door operator (e.g. main switch is off).
	
	
	
	

	5.3.15.2 (D)
	Um das Öffnen der Fahrkorbtür durch Personen im Fahrkorb zu beschränken, muss ein Mittel vorhanden sein, sodass

a) das Öffnen der Fahrkorbtür eine Kraft von mehr als 50 N erfordert, wenn der Fahrkorb fährt, und

b) es weder möglich ist, die Fahrkorbtür mit einer Kraft von 1 000 N am Zuhaltemechanismus um mehr als 50 mm zu öffnen, wenn sich der Fahrkorb außerhalb der in 5.3.8.1 festgelegten Zone befindet, noch die Tür selbsttätig kraftbetrieben öffnet.
	4.3.15.2 (D)
	Um das Öffnen der Fahrkorbtür durch Personen im Fahrkorb zu beschränken, muss ein Mittel vorhanden sein, sodass

a) das Öffnen der Fahrkorbtür eine Kraft von mehr als 50N erfordert, wenn der Fahrkorb fährt, und 

b) es weder möglich ist, die Fahrkorbtür mit einer Kraft von 1000N am Zuhaltemechanismus um mehr als 50mm zu öffnen, wenn sich der Fahrkorb außerhalb der in 4.3.8.1 festgelegten Zone befindet, noch die Tür selbsttätig kraftbetrieben öffnet.
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.15.2 (E)
	In order to restrict the opening of the car door by persons inside the car a means shall be provided such that: a) when the car is moving the opening of the car door shall require a force of more than 50 N, and b) when the car is outside of the zone defined in 5.3.8.1, it shall not be possible to open the car door more than 50 mm with a force of 1000 N, at the restrictor mechanism nor shall the door open under automatic power operation.
	4.3.15.2 (E)
	In order to restrict the opening of the car door by persons inside the car, a means shall be provided such that :a) when the car is moving, the opening of the car door shall require a force of more than 50 N; and b) when the car is outside of the zone defined in 4.3.8.1, it shall not be possible to open the car door more than 50 mm with a force of 1 000 N at the restrictor mechanism, nor shall the door open under automatic power operation.
	
	
	
	

	5.3.15.3 (D)
	Es muss – zumindest, wenn der Fahrkorb innerhalb der in 5.6.7.5 festgelegten Abstände angehalten hat – möglich sein, die Fahrkorbtür von der Haltestelle aus ohne Werkzeuge, ausgenommen der Notentriegelungs-Schlüssel oder ständig an der Anlage verfügbare Hilfsmittel, zu öffnen, sobald die zugehörige Schachttür geöffnet hat. Dies gilt auch für Fahrkorbtüren, die mit Verriegelungseinrichtungen nach 5.3.9.2 ausgestattet sind.
	4.3.15.3 (D)
	Es muss– zumindest, wenn der Fahrkorb innerhalb der in 4.6.7.5 festgelegten Abstände angehalten hat– möglich sein, die Fahrkorbtür von der Haltestelle aus ohne Werkzeuge, ausgenommen der Notentriegelungs-Schlüssel oder ständig an der Anlage verfügbare Hilfsmittel, zu öffnen, sobald die zugehörige Schachttür geöffnet hat. Dies gilt auch für Fahrkorbtüren, die mit Verriegelungseinrichtungen nach 4.3.9.2 ausgestattet sind.
	ed
	Neue Abschnittsnummer 
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.3.15.3 (E)
	It shall be possible, at least where the car is stopped within the distance defined in 5.6.7.5, once the corresponding landing door has been opened, to open the car door from the landing without tools, other than the emergency unlocking key or tools being permanently available on site. This also applies to car doors fitted with locking devices as 5.3.9.2.
	4.3.15.3 (E)
	It shall be possible, at least where the car is stopped within the distance defined in 4.6.7.5, oncethe corresponding landing door has been opened, to open the car door from the landing without tools, other than the emergency unlocking key or tools being permanently available on site. This also applies to car doorsfitted with locking devices according to 4.3.9.2.
	
	
	
	

	5.4.
(E)
	Car, counterweight and balancing weight


	4.4.
(E)
	Car, counterweight and balancing weight
	

	
	

	

	5.4.
(D)
	Fahrkorb, Gegengewicht und Ausgleichsgewicht


	4.4.
(D)
	Fahrkorb, Gegengewicht und Ausgleichsgewicht
	

	
	

	

	5.4.1
(E)
	Height of car 

The interior clear height of the car shall be at least 2 m.
	4.4.1
(E)
	Height of car

The interior clear height of the car shall be at least 2,00 m.
	

	
	

	

	5.4.1
(D)
	Höhe des Fahrkorbs 

Die lichte Höhe im Innern des Fahrkorbs muss mindestens 2 m betragen.
	4.4.1
(D)
	Höhe des Fahrkorbs 

Die lichte Höhe im Innern des Fahrkorbs muss mindestens 2,00m betragen.
	

	Keine Änderung


	

	

	5.4.2
(E)
	Available car area, rated load, number of passengers

	4.4.2
(E)
	Available car area, rated load, number of passengers
	

	
	

	

	5.4.2
(D)
	Nutzfläche des Fahrkorbs, Nennlast, Anzahl der Personen


	4.4.2
(D)
	Nutzfläche des Fahrkorbs, Nennlast, Anzahl der Personen
	

	
	

	

	5.4.2.1
(E)
	General case

	4.4.2.1
(E)
	General case
	

	
	

	

	5.4.2.1
(D)
	Allgemeiner Fall

	4.4.2.1
(D)
	Allgemeiner Fall
	

	
	

	

	5.4.2.1.1
(E)
	General

To prevent overloading of the car by persons, the available area of the car shall be limited. 

To this effect the relationship between rated load and maximum available area is given in Table 6.
	4.4.2.1.1
(E)
	To prevent overloading of the car by persons, the available car area shall be limited.

To this effect the relationship between rated load and maximum available car area is given in Table 6.
	
	
	
	

	5.4.2.1.1
(D)
	Allgemein 

Um die Überlastung des Fahrkorbs mit Personen zu verhindern, muss die Nutzfläche des Fahrkorbs begrenzt sein. Dazu ist das Verhältnis zwischen Nennlast und größter Nutzfläche des Fahrkorbs in Tabelle 6 angegeben.
	4.4.2.1.1
(D)
	Um die Überlastung des Fahrkorbs mit Personen zu verhindern, muss die Nutzfläche des Fahrkorbs begrenzt sein. 

Dazu ist das Verhältnis zwischen Nennlast und größter Nutzfläche des Fahrkorbs in Tabelle 6 angegeben.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.2.1.2
(E)
	The car area shall be measured from wall to wall car body inner dimensions excluding finishes at a height 1 m from the floor.
	4.4.2.1.2
(E)
	The car area shall be measured inside the car body, from wall to wall, excluding finishes, at a

height 1,00 m from the floor.
	
	
	
	

	5.4.2.1.2
(D)
	Die Fahrkorbfläche muss in einer Höhe von 1 m über dem Boden ohne Verkleidungen von Wandinnenseite zu Wandinnenseite gemessen werden.
	4.4.2.1.2
(D)
	Die Fahrkorbfläche muss im Fahrkorb in einer Höhe von 1,00m über dem Boden ohne Verkleidungen von Wand zu Wand gemessen werden.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.2.1.3
(E)
	Recesses and extensions in the car walls, even of height less than 1 m, whether protected or not by separating doors, are only permitted if their area is taken into account in the calculation of maximum available car area. 

Recesses or extensions above the car floor level, which cannot accommodate a person due to equipment placed in them need not be taken into account for the calculation of the maximum available car area (e.g. niches for tip-up seats, recesses for intercoms). 

Where there is an available area between the entrance frame uprights when the doors are closed the following applies: 

a) where the area is less or equal than 100 mm deep up to any door panel (including fast and slow doors in the case of multi-panel doors), then it shall be excluded from the floor area; 

b) where the area is greater than 100 mm deep, the total available area shall be included in the floor area.
	4.4.2.4.3
(E)
	Recesses and extensions in the car walls, even of height less than 1,00 m, whether protected or not

by separating doors, are only permitted if their area is taken into account in the calculation of maximum

available car area.

Recesses or extensions above the car floor level, which cannot accommodate a person due to equipment

placed in them need not be taken into account for the calculation of the maximum available car area (e.g.

niches for tip-up seats, recesses for intercoms).

Where there is an available area between the entrance frame uprights when the doors are closed, the

following applies:

a) where the area is less than or equal to 100 mm deep up to all door panels (including fast and slow doors

in the case of multi-panel doors), then it shall not be taken into consideration for the floor area see

Figure 23 a);

b) where the area is greater than 100 mm deep, to at least 1 door panel, the total available area shall be

included in the floor area. See Figure 23 b);
	
	
	
	

	
	[image: image51.png]




	
	[image: image52.png]1125100

a) excluded

Dimensions in millimetres

ez

<100

>100

ol e>100

door panel
frame upright
excluded area

considered area.

renry

b) considered

Figure 23 — Car floor area in recesses and extensions|





Figure 23   page 72


	
	
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Table 6  page 70
	
	[image: image54.png]Table 6 — Rated load and maximum available car area

Rated load, Masimum available car Rated load,

s area mass
1002 037 900
1800 058 975
225 0.70 1000
300 090 1050
375 110 1125
400 117 1200
450 130 1250
525 145 1275
600 160 1350
630 166 1425
675 175 1500
750 190 1600
800 2,00 2000
825 2,05 25000

* Minimum for 1 personlift.
* Minimum for 2 persons lift

< Beyond 2 500 kg dd 0,16 m for each extra 100 kg

For intermediate loads, the area is determined by linear interpolation.





Table 6  page 73
	
	
	
	

	5.4.2.1.3
(D)
	Vertiefungen oder Erweiterungen in den Fahrkorbwänden, auch mit weniger als 1 m Höhe und unabhängig davon, ob sie durch Trenntüren gesichert sind, sind nur zulässig, wenn ihre Flächen bei der Berechnung der größten Nutzfläche des Fahrkorbs berücksichtigt werden. 

Vertiefungen oder Erweiterungen, die aufgrund von darin untergebrachten Ausrüstungen keine Person aufnehmen können, brauchen bei der Ermittlung der größten Nutzfläche des Fahrkorbs (z. B. Nischen für Klappsitze, Aussparung für Kommunikationseinrichtungen) nicht berücksichtigt werden. 

Ist bei geschlossenen Türen eine Nutzfläche zwischen den Zargen des Zugangs vorhanden, gilt Folgendes: 

a) Flächen mit einer Tiefe zu einem Türblatt von 100 mm oder weniger (einschließlich schneller und langsamer Türblätter bei mehrblättrigen Türen) dürfen bei der Grundfläche nicht berücksichtigt werden.

b) Bei Flächen, die mehr als 100 mm tief sind, muss die gesamte Nutzfläche zur Grundfläche hinzugefügt werden. 


	4.4.2.4.3
(D)
	Vertiefungen oder Erweiterungen in den Fahrkorbwänden, auch mit weniger als 1,00m Höhe und unabhängig davon, ob sie durch Trenntüren gesichert sind, sind nur zulässig, wenn ihre Flächen bei der Berechnung der größten Nutzfläche des Fahrkorbs berücksichtigt werden. 

Vertiefungen oder Erweiterungen, die aufgrund von darin untergebrachten Ausrüstungen keine Person aufnehmen können, brauchen bei der Ermittlung der größten Nutzfläche des Fahrkorbs (z.B. Nischen für Klappsitze, Aussparung für Kommunikationseinrichtungen) nicht berücksichtigt werden. 

Ist bei geschlossenen Türen eine Nutzfläche zwischen den Zargen des Zugangs vorhanden, gilt Folgendes: 

Flächen mit einer Tiefe zu allen Türblättern von weniger als oder gleich 100mm (einschließlich schneller und langsamer Türblätter bei mehrblättrigen Türen) dürfen bei der Grundfläche nicht berücksichtigt werden, siehe Bild23a). 

Bei Flächen mit einer Tiefe zu mindestens 1Türblatt von mehr als 100mm, muss die gesamte Nutzfläche zur Grundfläche hinzugefügt werden. Siehe Bild23b). 


	Ed
ge
	Keine Änderung

Fehler in der Nummerierung
Neu ist Bild 23 a) und b)

Unter a) der Hinweis im Text, dass alle Türblätter (schnell/langsam) betrachtet werden müssen.

Bei Festlegung der Nutzlast beachten

	
	

	
	[image: image55.png]‘Tabelle 6 — Nennlast und gréfite Nutzflache des Fahrkorbs

Neanlazt ‘Grofite Nutzsche dez Nemalzzt ‘Grofite Nutztliche dez
Otasse) Fabikorz Otasse) Fabwkorbs
L] = i w
00 037 500 220
100 o5 o7 23
B3 o0 o000 280
0 030 050 250
E3 110 s 265
o0 117 1200 20
0 150 1250 250
E3 185 1275 255
) 16 0 310
ED 16 1o 35
B3 175 1500 38
70 150 o0 35
500 200 200 =)
25 205 25007 500

[Trmr—r———
R ————

Bt 2500k w0165 w0
Fis Dshemrec o Nesset ko e Mo e gl venden.





Tabelle 6   Seite 68
	
	[image: image56.png]Matiein Millimeter

% Z\\ A 2 /3 ?
1 \ / /
1 1

) icheberacksichrigt

2 Zarge
3 nicht bericksichtigte Flicke.
4 beracksichigte Flache

Bild23 — Fabrkorbgrundflache in Vertiefungen und Erweiterungen




Bild 23 Seite 84
	
	Genau Hinweise zur Nutzfläche im Bereich von Türen

Bei Nutzlastfestlegung beachten
	
	

	
	
	
	[image: image57.png]Tabelle 6 — Nennlast und maximale Nutzflache des Fahrkorbs

Nemnlast Crofi Nurafiache des Nemalazt “Grofite Nurfiichs des
(Masse) Fahrkorbs. (Masze) Fabrkorbs

ke w? ke w?

Toor 037 500 220

180 = 57 238

=5 070 Toon 240

300 050 Tos0 250

Eg 110 Tis 268

300 117 T200 280





[image: image58.png]Tabelle 6 (fortgesetzt)

Nemmlaer Crofie Nurfache des Nemnlast “Grofie Nuraflache de
(Masse) Fabrkorbs (Masse) Fabrkorbs
ke w? ke 2
= T 20 3
B3 1 g 255
00 160 1350 310
&0 Tee a2 325
&5 175 1500 340
750 150 o0 356
50 200 2000 320
25 205 2500° 500

i i e L Feronen e
R S—

Beimehrals 2500k werden 0,16 m2 ¢ weiere 100k inzugeig.
Dy ——





Tabelle 6 Seite 84+85


	
	
	
	

	5.4.2.1.4
(E)
	Overloading of the car shall be monitored by means of a device according to 5.12.1.2
	4.4.2.1.4
(E)
	Overloading of the car shall be monitored by means of a device according to 4.12.1.2.
	
	
	
	

	5.4.2.1.4
(D)
	Darüber hinaus muss die Überlastung des Fahrkorbs durch Einrichtungen nach 5.12.1.2 überwacht werden.
	4.4.2.1.4
(D)
	Darüber hinaus muss die Überlastung des Fahrkorbs durch Einrichtungen nach 4.12.1.2 überwacht werden.
	
	Änderungen siehe 4.12.1.2.2
(Überlastbegrenzung auf 10%. Präzisere Lastmessung bei Anlagen mit Q < 750kg)
	
	

	5.4.2.2
(E)
	Goods passenger lifts
	4.4.2.2
(E)
	Special cases for goods passenger lifts
	
	
	
	

	5.4.2.2
(E)
	Lastenaufzüge
	4.4.2.2
(E)
	Sonderfälle für Lastenaufzüge
	
	
	
	

	5.4.2.2.1
(E)
	For goods passenger lifts the requirements of 5.4.2.1 shall be applied under the following conditions, either: 

a) the weight of handling devices are included in the rated load; or 

b) the weight of handling devices shall be considered separately from the rated load under the following conditions: 

1) handling devices are used only for loading and unloading of the car and are not intended to be transported with the load; 

2) for traction and positive drive lifts the design of the car, the car sling, the car safety gear, the guide rails, the machine brake, the traction and the unintended car movement protection means shall be based on the total load of rated load plus weight of handling devices;
	4.4.2.2.1
(E)
	For goods passenger lifts, where the relationship between rated load and maximum available car

area is according to Table 6, and where handling devices are used for loading and unloading the car, but are

not transported with the load, and their weight is not included in the rated load, the following applies:

a) during loading and unloading, rated load plus the weight of handling devices shall be the base for the

design of:

1) the car, and

2) the car sling, and

3) the guide rails, and

4) the mechanical device according 4.4.2.2.1 c).

b) during running and operation of safety devices rated load shall be the base for the design of all other

components;

 (SIL-rated circuit)
	
	
	
	

	
	3) for hydraulic lifts the design of the car, the car sling, the connection between the car and the ram (cylinder), the car safety gear, the rupture valve, the restrictor/one-way restrictor, the pawl device, the guide rails and the unintended movements protection means shall be based on the total load of rated load plus weight of handling devices; 

4) if the stroke of the car due to loading and un-loading exceeds the maximum levelling accuracy, a mechanical device shall limit down movements of the car which complies with the following: 

i) the levelling accuracy shall not exceed 20 mm; 

ii) the mechanical device shall be activated before the doors open; 

iii) the mechanical device shall have a sufficient strength to hold the car even if the machine brake is not engaged or the down valve on a hydraulic lift is opened; 


	
	c) a mechanical device shall be provided, which complies with the following:

1) downward movement shall be limited to maximum 20 mm;

2) the mechanical device shall be able to hold the car even if the machine brake is released or the down

valve on a hydraulic lift is opened;

3) the retracted position shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This

device shall be made inactive in the unlocking zone (4.3.8.1) by an electric safety device in conformity

with 4.11.2;

4) Where the mechanical device can extend by spring(s) and/or gravity, 4.6.5.1, 4.6.5.6 and 4.6.5.7 apply.


	
	
	
	

	
	iv) re-levelling movements shall be prevented by an electric safety device in conformity with 5.11.2 if the mechanical device is not in the active position; 

v) normal operation of the lift shall be prevented by an electric safety device in conformity with 5.11.2 if the mechanical device is not in the inactive position;

5) the maximum weight of handling devices shall be indicated at the landings according to Figure 14.
	
	d) An electric circuit shall ensure the following:

1) the mechanical device is in the extended position before the door(s) can open; and

2) the mechanical device can only be retracted if:

— the landing doors are closed and locked, and

— the load control does not detect overload.

3) This circuit shall comply with the requirements of 4.11.2.3; or 4.11.2.4 with SIL3, HFT1.

e) the load control according 4.12.1.2 shall comply with the requirements of:

1) 4.11.2.3; or (electric safety circuit)

2) 4.11.2.4 with SIL3, HFT1. (SIL-rated circuit)

f) the maximum weight of handling devices shall be indicated at the landings according to Figure 24, with

minimum height of 100 mm for the characters.
	
	
	
	

	
	
[image: image59]
Figure 14  page 71


	
	[image: image60.png]NOTE  The Forkift symbol per IS0 7010:2015, W014, and the Mass symbol per IS0 7000:2015, 13218, are
incorporated in these signs.

Figure 24 — Sign atlandings for loading by handling devices




Figure 24   page 75
	
	
	
	

	5.4.2.2.1
(D)
	Für Lastenaufzüge gelten die Anforderungen nach 5.4.2.1 unter folgenden Bedingungen: 

a) Das Gewicht der Beladeeinrichtungen ist in der Nennlast enthalten oder 

b) das Gewicht der Beladeeinrichtungen muss getrennt von der Nennlast unter den folgenden Bedingungen berücksichtigt werden: 1) Die Beladeeinrichtungen werden nur für das Be- und Entladen des Fahrkorbs eingesetzt und sind nicht dafür vorgesehen, mit der Last transportiert zu werden. 

2) Bei Treibscheiben-, Trommel- und Kettenaufzügen muss die Auslegung des Fahrkorbs, des Fahrkorbrahmens, der Fangvorrichtung am Fahrkorb, der Führungsschienen, der Triebwerks-bremse, der Treibfähigkeit und der 


	4.4.2.2.1
(D)
	Bei Lastenaufzügen, bei denen das Verhältnis zwischen Nennlast und größter Nutzfläche des Fahrkorbs den Angaben in Tabelle6 entspricht und die Beladeeinrichtungen zum Be- und Entladen des Fahrkorbs verwendet, aber nicht mit der Last transportiert werden, und deren Gewicht nicht in der Nennlast enthalten ist, ist Folgendes anwendbar: 

Während des Be- und Entladens müssen die Nennlast plus das Gewicht der Beladeeinrichtungen die Grundlage bilden für die Auslegung

 1) des Fahrkorbs und 

2) des Fahrkorbrahmens und 

3) der Führungsschienen und 

4) der mechanischen Einrichtung nach 4.4.2.2.1c). 

Während des Fahrens und des Ansprechens von Sicherheitseinrichtungen muss die Nennlast die Grundlage für die Auslegung aller anderen Bauteile bilden. 


	te
	Sonderfälle Lastenaufzüge

Fall1:

Beladeeinrichtung wird nicht mit der Last transportiert und ist nicht in der Nennlast enthalten.

Keine Unterscheidung zwischen den Antriebsarten.

Die  Nennlast plus das Gewicht der Beladeeinrichtung ergibt die Grundlage für die Auslegung von Fahrkorb, Fahrkorbrahmen, Führungsschienen und der mechanischen Einrichtung.

Während des Fahrens und Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen ist die reine Nennlast ausschlaggebend für die Auslegung.


	
	

	
	Schutzeinrichtungen gegen die unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs auf der gesamten Nennlast zuzüglich des Gewichts der Beladeeinrichtungen beruhen. 

3) Bei hydraulisch betriebenen Aufzügen muss die Auslegung des Fahrkorbs, des Fahrkorbrahmens, der Verbindung zwischen Fahrkorb und Kolben (Zylinder), der Fangvorrichtung am Fahrkorb, des Leitungsbruchventils, der Drossel/des Drosselrückschlagventils, der Aufsetzvorrichtung, der Führungsschienen und der Schutzeinrichtung gegen die unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs auf der gesamten Nennlast zuzüglich des Gewichts der Beladeeinrichtungen beruhen. 


	
	Eine mechanische Einrichtung muss vorgesehen werden, die folgende Anforderungen erfüllt: 1) Die Abwärtsbewegung muss auf höchstens 20mm begrenzt sein. 

2) Die mechanische Einrichtung muss in der Lage sein, den Fahrkorb auch dann zu halten, wenn die Triebwerksbremse gelöst oder das Absenkventil bei einem hydraulisch betriebenen Aufzug geöffnet ist. 

3) Die eingefahrene Position muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Die Einrichtung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 in der Entriegelungszone (4.3.8.1) deaktiviert werden. 

4) Wenn die mechanische Einrichtung durch Federn und/oder Gewichtskraft ausgefahren werden kann, sind 4.6.5.1, 4.6.5.6 und 4.6.5.7 anwendbar. 


	te
	Mechanische Einrichtung für den Be-, Entladevorgang muss immer vorgesehen werden.

Detaillierte Beschreibung dieser Einrichtung unter den Punkten 4.4.2.1 c) und d)

c) 4) bei Auslösung der Einrichtung durch Federn/Gewichtskraft neuer Verweis auf die Aufsetzvorrichtung 4.6.5.1, 4.6.5.6 und 4.6.5.7 

Einbau einer Aufsetzvorrichtung, Haltebremse oder ähnliches erforderlich.
	Mechanische Einrichtung war bisher nur gefordert, wenn die Nachstell-genauigkeit von 20 mm überschritten wurde.


	Ist eine mechanische Einrichtung nun generell gefordert?

	
	4) Überschreitet der Hub des Fahrkorbs infolge Be- und Entladens die maximale Nachstellgenauigkeit, muss eine mechanische Einrichtung die Abwärtsbewegungen des Fahrkorbs wie folgt begrenzen: 

i) Die Nachstellgenauigkeit darf 20 mm nicht überschreiten. 

ii) Die mechanische Einrichtung muss ausgefahren sein, bevor die Türen öffnen. 

iii) Die mechanische Einrichtung muss eine ausreichende Festigkeit zum Halten des Fahrkorbs auch dann haben, wenn die Triebwerksbremse nicht eingefallen oder das Absenkventil bei einem hydraulisch betriebenen Aufzug geöffnet ist. 


	
	Eine elektrische Schaltung muss Folgendes sicherstellen: 

1) die mechanische Einrichtung ist in der ausgefahrenen Stellung, bevor die Tür(en) öffnen kann/können; und 

2) die mechanische Einrichtung kann nur eingefahren werden, wenn die Schachttüren geschlossen und verriegelt sind und die Beladungskontrolle keine Überlastung erkennt; 

3) diese Schaltung muss die Anforderungen in 4.11.2.3 bzw. in 4.11.2.4 bei SIL3, HFT1 erfüllen. 

Die Beladungskontrolle nach 4.12.1.2 muss die Anforderungen aus folgenden Abschnitten erfüllen:

 1) 4.11.2.3 (elektrische Sicherheitsschaltung); oder 

2) 4.11.2.4 bei SIL3, HFT1 (Schaltung mit SIL-Einstufung). 
	te
	d) 2) zusätzlicher Punkt für die elektr. Schaltung. Einfahren der Einrichtung nur, wenn die Belastungs-kontrolle keine Überlastung erkennt.

Die unter d) genannte elektr. Schaltung muss die Anforderungen aus 4.11.2.3 und 4.11.2.4. SIL3, HFT1 erfüllen.

	Diesen Punkt bitte mit den Steuerungsbauern noch genauer betrachten
	

	
	iv) Nachstellbewegungen müssen durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 verhindert werden, falls sich die mechanische Einrichtung nicht in der ausgefahrenen Stellung befindet. 

v) Der Normalbetrieb des Aufzugs muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 verhindert werden, falls sich die mechanische Einrichtung nicht in der zurückgezogenen Stellung befindet. 

5) Das Höchstgewicht der Beladeeinrichtungen muss an den Haltestellen in Übereinstimmung mit Bild 14 angegeben werden. 


	
	Das Höchstgewicht der Beladeeinrichtungen muss an den Haltestellen in Übereinstimmung mit Bild24 angegeben werden. Die Zeichen müssen dabei mindestens 100mm hoch sein. 


	ge
	Zeichengröße für die Angabe des Höchstgewichts der Beladeeinrichtung mind. 100 mm hoch.

Symbole gemäß ISO 7010:2019, W014 und ISO 7000:2019- 1321B.
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Bild 14  Seite 70


	
	[image: image62.png]ANMERKUNG _Diese Schilder enthaten 25 Fiuforderzeus Symbel nach I507010:2015, WOL4, und das Gerwicht.
‘Symbol nach 507000.2015, 13215.

Bild 24 — Schild an den Haltestellen fur das Beladen durch Beladssinrichtungen




Bild 24 Seite 86

	
	Keine Änderungen
	
	

	[image: image133.png]


5.4.2.2.1
	Bild 14

5) Das Höchstgewicht der Beladeeinrichtungen muss an den Haltestellen in Übereinstimmung mit Bild 14 angegeben werden.


	4.4.2.2.1
	Bild 24

f) Das Höchstgewicht der Beladeeinrichtungen muss an den Haltestellen in Übereinstimmung mit Bild 24 angegeben werden. Die Zeichen müssen dabei mindestens 100 mm hoch sein.

[image: image134.png]




	
	Größe des Schildes definiert 8100-1

 
	
	Evtl. Neue Schilder anbringen



	5.4.2.2.2
(E)
	For goods passenger lifts, hydraulically driven, the available area of the car may be greater than the value determined from Table 6, but shall not exceed the value determined from Table 7 for the corresponding rated load.
	4.4.2.2.2
(E)
	For goods passenger lifts, ,where the available car area exceeds the value determined from

Table 6, and where the weight of handling devices used for loading and unloading the car is included in the

rated load, the following applies:

a) The available car area shall not exceed the value determined from Table 7 for the corresponding rated

load;
	
	
	
	

	
	
[image: image63]
Table 7  page 72
	
	[image: image64.png]Table 7 — Rated load and maximum available car area (for goods passenger lifts)

Rated load, Maximum available Rated load, Masimum available
mess cararea s cararea
100 168 075 352
450 184 1000 3,60
525 208 1050 an
600 232 1125 390
630 242 1200 408
675 256 1250 420
750 280 1275 426
800 296 1350 244
825 304 1425 462
900 328 1500 480
16000 5,04

+ Beyond 1600 kg, add 0,40 m for each 100 kg extra.
For intermediate loads,the area is determined by linear interpolation.





Table 7  page 76


	
	
	
	

	
	NOTE Example of calculations: 

A hydraulic goods passenger lift is required to carry a rated load of 6000 kg and has dimensions not less than 5,60 m deep by 3,40 m wide (i.e. 19,04 m2 car area). 

a) the maximum car area to transport a load of 6000 kg using Table 7: 

— 1600 kg = 5,04 m2. 

— according to Note at bottom of Table 7: 6000 kg - 1600 kg = 4400 kg / 100 = 44, then 44 x 0,40 m2 = 17,60 m2. 

— therefore the total maximum car area for rated load = 5,04 m2 + 17,60 m2 = 22,64 m2. 

The chosen car size of 19,04 m2 is acceptable to transport 6000 kg since it is less than the maximum allowed. 


	
	b) during loading and unloading, a load resulting from Table 6 shall be the base for the design of:

1) the car, and

2) the car sling, and

3) the guide rails, and

4) devices according to 4.4.2.2.2 e).

c) during running and operation of safety devices rated load shall be the base for the design of all other

components;

d) for hydraulic lifts, the pressure resulting from a load in the car according to Table 6 shall not exceed 1,4

times the pressure that the jack and the piping are designed for (see 4.9.3.2 and 4.9.3.3); 

e) one of the following devices shall be provided to limit downward movement of the car:

1) a mechanical device according to 4.4.2.2.1 c);


	
	
	
	

	
	b) calculation according to 

5.4.2.1, Table 6, equivalent load to area full with passengers is: 

— 5 m2 = 2500 kg 

— according to Note c) at bottom of Table 6, 19,04 m2 - 5 m2 = 14,0 m2 / 0,16 m2 = 88, then 88 x 100 kg = 8800 kg. 

— therefore the total maximum load for the maximum area = 2500 kg + 8800 kg = 11300 kg. 

According to 5.4.2.2.4, the calculation of lift components as listed, e.g. car sling and safety gear, etc., shall be carried out for a load of 11300 kg.
	
	2) a safety gear tripped by downward movement of the car according to 4.6.2.2.4 limiting the downward

movement to maximum 120 mm;

3) a pawl device according to 4.6.5 limiting the downward movement to maximum 120 mm.

f) An electric circuit shall ensure the following:

1) the device according to e) is in the extended position before the door(s) can open;

2) the device according to e) can only be retracted if:

— the landing doors are closed and locked, and

— the load control does not detect overload.

3) This circuit shall comply with the requirements of 4.11.2.3; or 4.11.2.4 with SIL3, HFT1.

g) the load control according 4.12.1.2 shall comply with the requirements of:

1) 4.11.2.3; or

2) 4.11.2.4 with SIL3, HFT1.
	
	
	
	

	5.4.2.2.2
(D)
	Bei hydraulisch angetriebenen Lastenaufzügen darf die maximale Nutzfläche des Fahrkorbs größer sein als der aus Tabelle 6 ermittelte Wert; sie darf jedoch den aus Tabelle 7 ermittelten Wert für eine gegebene Nennlast nicht überschreiten.
	4.4.2.2.2
(D)
	Bei Lastenaufzügen, bei denen die Nutzfläche des Fahrkorbs den aus Tabelle6 ermittelten Wert überschreitet und das Gewicht der Beladeeinrichtungen für das Be- und Entladen des Fahrkorbs in der Nennlast enthalten ist, ist Folgendes anwendbar: 

Die Nutzfläche des Fahrkorbs darf den aus Tabelle7 ermittelten Wert für eine gegebene Nennlast nicht überschreiten. 


	
	Sonderfälle Lastenaufzüge.

Fall 2:

Beladeeinrichtung wird mit der Last transportiert und ist in der Nennlast enthalten.

Keine Unterscheidung zwischen den Antriebsarten. Tabelle 7 galt bisher nur für hydraulischen Antrieb.


	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


[image: image66.png]‘Tabelle 7 — Nennlast und maximale Nutzfliche des Fahrkorbs (fiir hydraulisch angetriebene

Lastensufzige)

Nemnlast Grofite Nutzlsche des Nennlast Grofice Nutaflsche des
Oasze) Fahikorbs (M) Fahrkorbs
e w? ke ?
00 168 75 352
50 e 1000 360
525 208 1050 372
500 232 11 350
= 202 1200 w08
&5 258 1250 420
750 280 1278 w26
w0 256 1550 P
25 301 e e
500 328 1500 w50

Te00r 08

Beimar 5 1 600k wrden 0 0 wekre 00 HEmgeris.

[T S —





Tabelle 7  Seite 70
	
	[image: image67.png]Tabelle 7 — Nennlast und maximale Nutzflache des Fahrkorbs (fir Lastenaufzige)

Nemmlaer Crofi Nurfache des Nemnlast “Grofis Nuraflache des
asse) Fabrkorbs (Masse) Fabrkorbs
ke 2 ke w?
w00 Tes Eg 2
= 1er 000 360
525 208 050 372
00 232 i 350
&0 242 1200 <08
s 258 250 320
750 280 1o 226
00 258 1350 2ar
s 301 T e
500 328 1500 280

oot 08

Beimehr s 1600 g werden 040 e weitr 100 g hmEeRE.
Dy ——





Tabelle 7  Seite 87
	
	
	
	

	
	ANMERKUNG Berechnungsbeispiel

 Ein hydraulisch angetriebener Lastenaufzug ist dafür vorgesehen, eine Nennlast von 6 000 kg aufzunehmen und hat Abmessungen von nicht weniger als 5,60 m für die Tiefe und 3,40 m für die Breite (d. h. 19,04 m² Fahrkorbfläche). 

a) Größte Nutzfläche des Fahrkorbs für eine Last von 6 000 kg bei Anwendung der Tabelle 7: — 1 600 kg = 5,04 m². 
— Aus der Anmerkung am Ende von Tabelle 7 folgt: 6 000 kg – 1 600 kg = 4 400 kg / 100 = 44. Daraus ergibt sich 44 × 0,40 m2 = 17,60 m2. 

— Daher ist die größte gesamte Nutzfläche des Fahrkorbs für die Nennlast = 5,04 m² + 17,60 m²= 22,64 m². 

Die gewählte Fahrkorbgröße von 19,04 m² ist daher für den Transport von 6 000 kg geeignet, da sie unter dem zulässigen Höchstwert liegt.
	
	Während des Be- und Entladens muss eine Last, die sich aus Tabelle6 ergibt, die Grundlage bilden für die Auslegung            1) des Fahrkorbs und                  2) des Fahrkorbrahmens und     3) der Führungsschienen und    4) von Einrichtungen nach 4.4.2.2.2e).                       Während des Fahrens und des Ansprechens von Sicherheitseinrichtungen muss die Nennlast die Grundlage für die Auslegung aller anderen Bauteile bilden. Bei Hydraulikaufzügen darf der sich aus einer Last im Fahrkorb nach Tabelle6 ergebende Druck nicht das 1,4fache des für die Auslegung des Hebers und der Druckleitungen zugrunde liegenden Drucks übersteigen (siehe 4.9.3.2 und 4.9.3.3).   Eine der folgenden Einrichtungen muss vorgesehen werden, um die Abwärts-bewegung des Fahrkorbs zu begrenzen:                                1) eine mechanische Einrichtung nach 4.4.2.2.1c);
	Te

Te

te
	Wegfall der Berechnungs- beispiele (diese können aber aufgrund der gleichbleibenden Werte in den Tabellen 6 und 7, sowie den gleichbleibenden Fuß-noten der Tabellen weiterhin betrachtet werden).

Bei Be- und Entladen ist die Nennlast (gemäß Tabelle 6) die Grundlage für die Auslegung von Fahrkorb, Fahrkorbrahmen, Führungsschienen und den unter e) beschriebenen Einrichtungen

Während des Fahrens und Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen ist die reine Nennlast ausschlaggebend für die Auslegung.

1) Neu aufgelistet als Möglichkeit die Abwärts-bewegung zu begrenzen

	Tabelle 7 war bisher nur für Hydraulik-Anlagen.

Bisher wurden unter 5.4.2.2.4 u.a. auch Tragmittel (indirekte  Übersetzung), Ventile und Puffer genannt, die mit der Last gemäß Tabelle 6 ausgelegt werden müssen.

Lediglich die Zylinder konnten mit der Last gemäß Tabelle 7 ausgelegt werden
	Maßnahmen zur Begrenzung der Abwärtsbewegung noch mit den Prüfbehörden abstimmen, ob diese nur beim Einsatz von Beladegeräte erforderlich sind bzw. immerSind diese bei Bettenaufzügen oder Aufzügen für Krankentragen erforderlich?
Keine separate Aufführung der Tragmittel, Ventile, Puffer und Zylinder.

Welches Bauteil muss nach welcher Tabelle (6 oder 7) ausgelegt werden?

	
	b) Berechnung nach 5.4.2.1, Tabelle 6, für die äquivalente Last auf einer mit Fahrgästen belegten Fläche: — 5 m² =        2 500 kg. 

— In Übereinstimmung mit Anmerkung c) am Ende von Tabelle 6 folgt: 19,04 m² – 5 m² = 14,0 m2 / 0,16 m2 = 88. Daraus ergibt sich 88 × 100 kg = 8 800 kg. 

— Daher ist die gesamte höchstzulässige Last für die Fläche = 2 500 kg + 8 800 kg = 11 300 kg. 

In Übereinstimmung mit 5.2.2.4 muss die Berechnung der vorhandenen Bauteile des Aufzugs, wie z. B. Fahrkorbrahmen und Fangvorrichtung, für eine Last von 11 300 kg erfolgen.
	
	2) eine Fangvorrichtung, die nach 4.6.2.2.4 durch Abwärtsbewegung des Fahrkorbs ausgelöst wird und die Abwärtsbewegung auf höchstens 120mm beschränkt;                         3) eine Aufsetzvorrichtung nach 4.6.5, die die Abwärtsbewegung auf höchstens 120mm beschränkt.         f) Eine elektrische Schaltung muss Folgendes sicherstellen:                  1) die Einrichtung nach e) ist in der ausgefahrenen Stellung, bevor die Tür(en) öffnen kann/können;            2) die Einrichtung nach e) kann nur eingefahren werden, wenn die Schachttüren geschlossen und verriegelt sind und die Beladungs-kontrolle keine Überlastung erkennt; 3) diese Schaltung muss die Anforderungen in 4.11.2.3 bzw. in 4.11.2.4 bei SIL3, HFT1 erfüllen.      g) Die Beladungskontrolle nach 4.12.1.2 muss die Anforderungen aus folgenden Abschnitten erfüllen: 1) 4.11.2.3; oder                               2) 4.11.2.4 bei SIL3, HFT1. 


	Te

Te

te
	2) Neu aufgelistet als Möglichkeit die Abwärts-bewegung zu begrenzen.

3) Neu aufgelistet als Möglichkeit die Abwärts-bewegung zu begrenzen.

f) Sicherheitsschaltung wie bereits bei 4.4.2.2.1 d) 
	Schaltungsausführung bitte mit Steuerungshersteller abstimmen

	

	5.4.2.2.3
(E)
	For goods passenger lifts, hydraulically driven, the available car area of a lift with balancing weight shall be such that a load in the car resulting from Table 6 (5.4.2.1) shall not cause a pressure exceeding 1,4 times the pressure the jack and the piping are designed for.
	
	
	
	
	
	

	5.4.2.2.4
(E)
	For goods passenger lifts, hydraulically driven, the design of the car, the car sling, the connection between the car and the ram (cylinder), the suspension means (of indirect acting lifts), the car safety gear, the rupture valve, the restrictor/one-way restrictor, the pawl device, the guide rails and the buffers shall be based on a load resulting from Table 6 (5.4.2.1). The cylinder can be calculated according to the rated load given in Table 7.
	
	
	
	
	
	

	5.4.2.3
(E)
	Number of passengers
	4.4.2.3
(E)
	Number of passengers
	
	
	
	

	5.4.2.3
(D)
	Anzahl der Personen
	4.4.2.3
(E)
	Anzahl der Personen
	
	
	
	

	5.4.2.3.1
(E)
	The number of passengers shall be obtained from the smaller value of the following: 

a) either, the formula, 75load rated, and the result rounded down to the nearest whole number; or 

b) Table 8.
	4.4.2.3.1
(E)
	The number of passengers shall be obtained from the smaller value of the following:

a) either, the result of Formula (5) rounded down to the nearest whole number:

𝑄𝑄
75 (5)

where Q is the rated load; or

b) Table 8.

NOTE The average weight of a person is assumed to be 75 kg.
	
	
	
	

	
	[image: image68.png]Table 8 — Number of passengers and minimum car available area

[ pr—
Nomberor | e aea | e p | avalablecar
passengers . e

(=)

f 028 o 187

2 04 2 201

2 060 i3 215

+ 078 1 229

s 058 i e

3 117 1 s

7 131 v a1

N 145 i 285

° 159 i 299

o 173 20 313

Beyond 20 passengers add 0,115 m? for each extra passenger.





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Table 8  page 73
	
	[image: image70.png]‘Table 8 — Number of passengers and mininum car available area

hrosoadill B el B
. o2 o [
2 o - 2o
v o m 229
s oso 3 20
- s o 205

" Beyond 20 passengers, 244 0115 for each exa pasenger.





Table 8   page78


	
	
	
	

	5.4.2.3.1
(D)
	Die Anzahl der Personen muss dem kleineren Wert aus 

a) entweder der Formel Nennlast/75 wobei das Ergebnis auf die nächst kleinere Zahl abgerundet wird, oder 

b) Tabelle 8 

entsprechen.
	4.4.2.3.1
(D)
	Die Anzahl der Personen muss dem kleineren Wert aus 

entweder das Ergebnis der Formel(5), auf die nächstkleinere Zahl abgerundet: 𝑄 75(5)Q die Nennlast ist, oder 

Tabelle8 entsprechen. 

ANMERKUNG Das mittlere Gewicht einer Person wird mit 75kg angenommen.
	
	Keine Änderung
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tabelle 8 Seite 71+72
	
	[image: image73.png]Tabelle 8 — Anzahl der Personen und kleinste Nutzfliche des Fahrkorbs.

it dor Pereonon | Fieints Nutailiche 452 | anzan der persomen | Flemete Nutzfiache dez
Fabrkorbs Fabrkorbs

w? w?
T 028 n Te7
2 3 = 201
3 060 = 218
0 075 [ 225
s 058 g 243
B 117 = 257
7 131 n 271
g s = 285





[image: image74.png]Tabelle 8 (fortgesecss)

leimers Nutaflache des

Rleimets Nutzfiache des

anzahl der Perzonen anzahl der Personen
Fabrkorbs Fabrkorbs

w? w?

5 s = 255

© 175 207 55

Beimehe s 20 Personen win s Personsne lche vox 0115 7 Bnmugeig:





Tabelle 8 Seite 88/89


	
	
	
	

	5.4.2.3.2
(E)
	In the car the following shall be displayed: 

a) the manufacturer/installer's name; 

b) the installation serial number; 

c) the year of construction; 

d) the rated load of the lift in kilograms;

e) the number of persons. 

The number of persons shall be determined by reference to 5.4.2.3.1. 

The notice shall be made as follows: “... kg... PERS.” or by using pictograms for weight and persons.
	4.4.2.3.2
(E)
	In the car, the following shall be displayed:

a) the manufacturer/installer's name;

b) the installation identification number;

c) the year of construction;

d) the rated load of the lift in kilograms;

e) the maximum number of persons, in accordance with 4.4.2.3.1.

The notice shall be made as follows: "... kg ... PERS." Or by using symbols for weight and persons.
	
	
	
	

	
	
[image: image75]
Example  page 74


	
	[image: image76.png]Forpersons.

sdforlond.




Example page 78
	ge
	Andere Symbole
	
	

	
	NOTE 

Pictogram can be before or after the number, above or below each other and in any order. 

The minimum height of the characters and pictograms used for the notice shall be: 

— 10 mm for capital letters and numbers and pictograms; 

— 7 mm for small letters.
	
	NOTE 1 

Symbols can be before or after the number, above or below each other, and in any order.

NOTE 2 

Person symbol per ISO 7000:2019, 5840. Mass symbol per ISO 7000:2019, 1321B.

Characters used for the notice shall be legible. The minimum height of the characters and symbols for d) and

e) shall be:

— 10 mm for capital letters and numbers and symbols;

— 7 mm for small letters.
	
	
	
	

	5.4.2.3.2
(D)
	Im Fahrkorb muss Folgendes angegeben werden: 

a) Name des Herstellers/des Montagebetriebs; 

b) die Seriennummer der Anlage; 

c) das Baujahr; 

d) die Nennlast des Aufzugs in kg; 

e) die Anzahl der Personen. 

Die Anzahl der Personen muss nach 5.4.2.3.1 bestimmt werden. 

Die Beschriftung muss „..... kg .....Personen“ angeben oder graphische Symbole für das Gewicht und Personenzahl verwenden.
	4.4.2.3.2
(D)
	Im Fahrkorb muss Folgendes angegeben werden: 

Name des Herstellers/des Montagebetriebs; 

die Kennnummer der Anlage; 

das Baujahr; 

die Nennlast des Aufzugs in kg; 

die größte Anzahl der Personen nach 4.4.2.3.1. 

Die Beschriftung muss „..... kg .....Personen“ angeben oder Symbole für das Gewicht und die Personenzahl verwenden.
	
	Keine Änderung
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Beispiel  Seite 72
	
	[image: image78.png]'BEISPIEL

Far Personen:

Far Lasten:




Beispiel Seite 89
	
	Andere Symbole
	
	

	
	ANMERKUNG Die graphischen Symbole können vor oder hinter der Ziffer, übereinander oder in beliebiger Reihenfolge zueinander angeordnet sein. 

Die Mindesthöhe der Buchstaben und graphischen Symbole, die für Angaben verwendet werden, muss wie folgt sein: 

— 10 mm für Großbuchstaben, Zahlen und graphische Symbole; 

— 7 mm für Kleinbuchstaben 


	
	ANMERKUNG1 Die Symbole können vor oder hinter der Ziffer, übereinander oder in beliebiger Reihenfolge zueinander angeordnet sein. 

ANMERKUNG2 Personen-Symbol nach ISO7000:2019, 5840. Gewicht-Symbol nach ISO7000:2019, 1321B. 

Für die Beschriftung verwendete Buchstaben müssen lesbar sein. Die Mindesthöhe der Buchstaben und Symbole für d) und e) muss wie folgt sein: 

10mm für Großbuchstaben, Zahlen und Symbole; 

7mm für Kleinbuchstaben. 


	ge
	Symbole nach ISO7000:2019 5840

Gewichtsymbol gemäß ISO7000:2019-1321B

Aktuelle Ausgabe der Norm beachten
	
	

	5.4.2.3.2
	e) die Anzahl der Personen. 

Die Anzahl der Personen muss nach 5.4.2.3.1 bestimmt werden.

Die Beschriftung muss „..... kg .....Personen“ angeben oder graphische Symbole für das Gewicht und Personenzahl verwenden.  

[image: image135.png]



Siehe Beispiele:

Für Personen: 

[image: image136.png]‘Table 9 — Flat glass panels to be used in walls of the car

Dismeter of izeribed circle

p—

Frp—

Type ofglasz
Minimom thickness Minimum chiclmess
(mm) (o)
Lo ughened . ™
Taminated tempered r4v079) (s5+5+076)
w0 n
Leminated (5+5+076) (6+6+076)





Für Lasten: 

ANMERKUNG

Die graphischen Symbole können vor oder hinter der Ziffer,

übereinander oder in beliebiger Reihenfolge zueinander angeordnet sein.
	4.4.2.3.2
	e) die größte Anzahl der Personen nach 4.4.2.3.1. 

[image: image137.png]iiom

>030m

z05m
ander exforderlich, Mindesthshe1 100 e und eine FuBleiste, Mindesthshe 100 mum
Bild 17 — Gelander auf dem Fahrkorbdach - Hohe



Die Beschriftung muss „..... kg .....Personen“ angeben oder Symbole für das Gewicht und die Personenzahl verwenden. Beispiel:
Für Personen: 

[image: image138.png]os0m

Som0m
T

oam

L om0

‘Balustrade required, 1100 mm minimum height
‘and 3 toe-bosrd 100 mm minimum height

s5m

Figure 17 — Car roof balustrade - Height



und für Lasten:

ANMERKUNG 1

Die Symbole können vor oder hinter der Ziffer, übereinander oder in beliebiger Reihenfolge zueinander angeordnet sein. 

ANMERKUNG 2

Personen-Symbol nach ISO 7000:2019, 5840. Gewicht-Symbol nach ISO 7000:2019, 1321B.
	ge
	Größte Anzahl Personen

Symbol-Beispiele geändert

Nur 1x Person

“kg” zwar noch im Text – aber im Pictogramm entfernt

Pictogramme nach ISO 
	

	Genaue Angabe des ISO Symbol = Nr. 5840

>> ist die bisherige Darstellung dann falsch?

“kg” Angabe im Pictogramm entfernt nach Symbol = Nr 1321B

>> im Text aber angegeben >> gibt es hier nicht auch Länder die in “LBS” oder anderer Angabe rechnen ? >> müssen diese Länder jetzt auch nach “kg” rechnen ?

	5.4.2.3.3
	Bei Lastenaufzügen muss die Tragfähigkeitsangabe im Beladebereich an den Haltestellen ständig sichtbar sein.


	4.4.2.3.3
	Bei Lastenaufzügen muss die Nennlast auf einem Schild im Ladebereich an den Haltestellen mit einer Mindesthöhe von 50 mm für die Zeichen angegeben werden.
	ge
	Lastenaufzüge , Kennzeichnung der Beladung an jedem Zugung mit Zeichenhöhe 50mm definiert
Mindesthöhe Zeichen für Nennlast in den Haltestellen 50 mm
	Somit sind Gravuren auf den Ruftableaus mit Angabe z.B. 2000 kg-Zeichenhöhe 10mm nicht mehr gestattet
	

	5.4.2.3.3
(E)
	For goods passenger lifts a sign, which is visible from the landing loading area at all times, shall display the rated load.
	4.4.2.3.3
(E)
	For goods passenger lifts, a sign at the landing loading area shall display the rated load with

minimum height of 50mm for the characters.
	
	
	
	

	5.4.2.3.3
(D)
	Bei Lastenaufzügen muss die Tragfähigkeitsangabe im Beladebereich an den Haltestellen ständig sichtbar sein.
	4.4.2.3.3
(D)
	Bei Lastenaufzügen muss die Nennlast auf einem Schild im Ladebereich an den Haltestellen mit einer Mindesthöhe von 50mm für die Zeichen angegeben werden
	
	
	
	

	5.4.3
(E)
	Walls, floor and roof of the car
	4.4.3
(E)
	Walls, floor and roof of the car
	
	
	
	

	5.4.3
(D)
	Wände, Boden und Dach des Fahrkorbs
	4.4.3
(E)
	Wände, Boden und Dach des Fahrkorbs
	
	
	
	

	5.4.3.1
(E)
	The car shall be completely enclosed by walls, floor and roof, the only permissible openings being as follows: 

a) entrances for the normal access of users; 

b) emergency trap doors and doors; 

c) ventilation apertures.
	4.4.3.1
(E)
	The car shall be completely enclosed by walls, floor and roof. The only permissible openings are as

follows:

a) car doors;

b) emergency trap doors and emergency doors;

c) ventilation apertures.
	
	
	
	

	5.4.3.1
(D)
	Der Fahrkorb muss vollständig von nicht durchbrochenen Wänden, Boden und Dach umschlossen sein. Es sind nur folgende Öffnungen zulässig: 

a) Fahrkorbzugänge; 

b) Klappen und Nottüren; 

c) Lüftungsöffnungen. 


	4.4.3.1
(D)
	Der Fahrkorb muss vollständig von nicht durchbrochenen Wänden, Boden und Dach umschlossen sein. Es sind nur folgende Öffnungen zulässig: 

Fahrkorbtüren; 

Klappen und Nottüren; 

Lüftungsöffnungen. 


	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2
(E)
	The assembly comprising the sling, guide shoes, walls, floor, ceiling and roof of the car shall have mechanical strength to resist the forces which will be applied in normal lift operation and the operation of safety devices.
	4.4.3.2
(E)
	The assembly comprising the car sling, guide shoes, walls, floor, ceiling and roof of the car shall

have mechanical strength to satisfy the following sub-clauses.
	
	
	
	

	5.4.3.2
(D)
	Die Fahrkorbausrüstung, bestehend aus Rahmen, Führungsschuhen, Wänden, Fußboden, Decke und Dach, muss eine mechanische Festigkeit aufweisen, die es ihr ermöglicht, den Kräften standhalten zu können, denen sie während des normalen Aufzugsbetriebs und beim Ansprechen der Sicherheits-einrichtungen ausgesetzt ist.
	4.4.3.2
(D)
	Die Fahrkorbausrüstung, bestehend aus Rahmen, Führungsschuhen, Wänden, Fußboden, Decke und Dach, muss eine mechanische Festigkeit aufweisen, die es ihr ermöglicht, die Anforderungen der folgenden Unterabschnitte zu erfüllen.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2.1
(E)
	When safety devices are operated, the floor of the car without or with the load uniformly distributed shall not incline more than 5 % from its normal position.
	4.4.3.2.1
(E)
	When safety devices are operated, the floor of the carshall not incline more than 5 % from its

normal position with:

— the empty car; or

— the car loaded with a uniformly distributed load.
	
	
	
	

	5.4.3.2.1
(D)
	Beim Ansprechen von Sicherheitseinrichtungen darf sich der leere oder mit einer gleichförmig verteilten Last beladene Fahrkorb um nicht mehr als 5 % aus seiner normalen Lage neigen.
	4.4.3.2.1
(D)
	Beim Ansprechen von Sicherheitseinrichtungen darf sich Fahrkorbboden um nicht mehr als 5% aus seiner üblichen Lage neigen, wenn 

der Fahrkorb leer ist oder 

der Fahrkorb mit einer gleichförmig verteilten Last beladen ist. 


	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2.2
(E)
	Each wall of the car shall have a mechanical strength such that: 

a) when a force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is applied at right angles to the wall at any point from the inside of the car towards the outside, it shall resist without: 

— any permanent deformation greater than 1 mm; 

— elastic deformation greater than 15 mm. 

b) when a force of 1000 N, being evenly distributed over an area of 100 cm2 in round or square section, is applied at right angles to the wall at any point from the inside of the car towards the outside it shall resist without permanent deformation greater than 1 mm. 

NOTE These forces could be applied on the “structural” wall, excluding mirrors, decorative panels, car operating panel(s), etc.
	4.4.3.2.2
(E)
	Each wall of the car shall have a mechanical strength such that:

a) when a force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is

applied at right angles to the wall at any point from the inside of the car towards the outside, it shall resist

without:

— any permanent deformation greater than 1 mm;

— elastic deformation greater than 15 mm.

b) when a force of 1 000 N, being evenly distributed over an area of 100 cm2 in round or square section, is

applied at right angles to the wall at any point from the inside of the car towards the outside, it shall resist

without permanent deformation greater than 1 mm.

NOTE These forces can be applied on the “structural” wall, excluding mirrors, decorative panels, car operating

panel(s), etc.
	
	
	
	

	5.4.3.2.2
(D)
	Fahrkorbwände müssen eine mechanische Festigkeit haben, sodass 

a) eine vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal zur Wand auf eine runde oder quadratische Fläche von 5 cm² gleichmäßig verteilt angreifende Kraft von 300 N diese — weder bleibend um mehr als 1 mm verformt, — noch um mehr als 15 mm elastisch verformt; 

b) eine vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal zur Wand auf eine runde oder quadratische Fläche von 100 cm² gleichmäßig verteilt angreifende Kraft von 1 000 N bei dieser zu keiner dauerhaften Verformung größer als 1 mm führt. 

ANMERKUNG Diese Kräfte könnten an der tragenden Wand angreifen, ausgenommen sind Spiegel, dekorative Wandverkleidungen, Fahrkorbbedientableau(s).
	4.4.3.2.2
(D)
	Fahrkorbwände müssen eine mechanische Festigkeit haben, sodass 

eine vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal zur Wand auf eine runde oder quadratische Fläche von 5cm2 gleichmäßig verteilt angreifende Kraft von 300N diese weder bleibend um mehr als 1mm verformt, 

noch um mehr als 15mm elastisch verformt; 

eine vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal zur Wand auf eine runde oder quadratische Fläche von 100cm2 gleichmäßig verteilt angreifende Kraft von 1000N bei dieser zu keiner dauerhaften Verformung größer als 1mm führt. 

ANMERKUNG Diese Kräfte können an der tragenden Wand angreifen, ausgenommen sind Spiegel, dekorative Wandverkleidungen, Fahrkorbbedientableau(s).
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2.3
(E)
	Car walls made of glass or partly glass shall be laminated. 

When an impacting energy equivalent to a falling height of 500 mm of the hard pendulum shock device (EN 81-50:2020, 5.14.2.1) and an impacting energy equivalent to a falling height of 700 mm of the soft pendulum shock device (EN 81-50:2020, 5.14.2.2) is striking the glass wall at a point 1 m above the floor on the centre line of the panel or for partial glass walls at the centre of the glass element, the following shall be satisfied: 

a) there shall be no cracks on the wall element; 

b) there shall be no damage on the surface of the glass except chips of 2 mm maximum in diameter; 

c) there shall be no loss of integrity.
	4.4.3.2.3
(E)
	Car walls made of glass or partly glass shall be laminated glass according to ISO 12543-3:2021.

When an impacting energy equivalent to a falling height of 500 mm of the hard pendulum shock device

(ISO 8100-2:2023, 4.16.2.1) and an impacting energy equivalent to a falling height of 700 mm of the soft

pendulum shock device (ISO 8100-2:2023, 4.16.2.2) is striking the glass wall at a point 1,00 m above the floor

on the centre line of the panel or for partial glass walls at the centre of the glass element, the following shall

be satisfied:

a) there shall be no cracks on the wall element;

b) there shall be no damage on the surface of the glass except chips of 2 mm maximum in diameter;

c) there shall be no loss of integrity.


	
	
	
	

	
	These tests are not needed if car wall elements made of flat glass, according to Table 9, are framed on all sides. 

The above tests shall be carried out on the inside face of the car wall.
	
	The above tests shall be carried out on the inside face of the car wall.

These tests are not needed if car wall elements made of flat glass, according to Table 9, are framed on all sides.
	
	
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Table 9  page 75
	
	[image: image80.png]‘Table 9 — Flat glass panels to be used in walls of the car

[ —

Dismeter of mscribed circle of
100 m maximum

Dismeter of mnseribed circle of
2,00 w masimom

5
(+4+078)

w0
(5+5+078)

o
(5+5+07)

o)
(6+6+078)





Table 9   page 80


	
	
	
	

	5.4.3.2.3
(D)
	Fahrkorbwände, die vollständig oder teilweise aus Glas bestehen, müssen aus Verbund-sicherheitsglas sein. 

Wenn eine Stoßenergie, die beim Pendelschlagversuch mit einem harten Stoßkörper (EN 81-50:2020, 5.14.2.1) einem Fall aus einer Höhe von 500 mm entspricht, und eine Stoßenergie, die beim Pendel-schlagversuch mit einem weichen Stoßkörper (EN 81-50:2020, 5.14.2.2) einem Fall aus einer Höhe von 700 mm entspricht, auf einen Punkt 1 m über dem Boden auf der Mittellinie des Türblatts oder bei Wänden, die teilweise aus Glas bestehen, in der Mitte des Glaselements, auftrifft, muss das Folgende erfüllt sein: 

a) es dürfen keine Risse auf dem Wandelement auftreten; 

b) es darf keine Beschädigung der Glasoberfläche erfolgt sein, ausgenommen Abplatzungen mit einem Durchmesser von höchstens 2 mm; 


	4.4.3.2.3
(D)
	Fahrkorbwände, die vollständig oder teilweise aus Glas bestehen, müssen aus Verbundglas nach ISO12543-3:2021 sein. 

Wenn eine Stoßenergie, die beim Pendelschlagversuch mit einem harten Stoßkörper (ISO8100-2:2023, 4.16.2.1) einem Fall aus einer Höhe von 500mm entspricht, und eine Stoßenergie, die beim Pendelschlagversuch mit einem weichen Stoßkörper (ISO8100-2:2023, 4.16.2.2) einem Fall aus einer Höhe von 700mm entspricht, auf einen Punkt 1,00m über dem Boden auf der Mittellinie des Türblatts oder bei Wänden, die teilweise aus Glas bestehen, in der Mitte des Glaselements, auftrifft, muss das Folgende erfüllt sein: 

es dürfen keine Risse auf dem Wandelement auftreten; es darf keine Beschädigung der Glasoberfläche erfolgt sein, ausgenommen Abplatzungen mit einem Durchmesser von höchstens 2mm; 


	
	Verweis beim VSG auf ISO 12543-3: 2021  und

ISO 8100-2:2023 beim Stoßkörper

Prüfen, ob VSG dieser Norm entspricht. Bei der Glasbestellung diese Norm angeben.

Nicht erforderlich, wenn die Gläser nach Tabelle 9 ausgeführt werden.
	
	

	
	c) es darf kein Verlust der Integrität auftreten. 

Diese Prüfungen sind nicht erforderlich, wenn die Elemente der Fahrkorbwand aus flachen Glasscheiben entsprechend Tabelle 9 hergestellt und allseitig eingerahmt sind. 

Die vorstehend angegeben Prüfungen müssen vom Inneren des Fahrkorbs aus stattfinden.
	
	es darf kein Verlust der Integrität auftreten. 

Die vorstehend angegeben Prüfungen müssen vom Inneren des Fahrkorbs aus stattfinden. 

Diese Prüfungen sind nicht erforderlich, wenn die Elemente der Fahrkorbwand aus flachen Glasscheiben entsprechend Tabelle9 hergestellt und allseitig eingerahmt sind.
	
	
	
	

	
	
[image: image81]
Tabelle 9 Seite 74
	
	[image: image82.png]Tabelle 9 — Flache Glasscheiben fir Fahrkorbwande

Sindestdicke
Glasart m
Durchmesser des Inkreises von | Durchmesser des Inkreises von
hochstens 1,00m hochstens 2,00m
Verbund.Sicherheicsglss g o
(150 12543-2:2021) (3+3+078) (5+5+078)
Verbundglss o iz
(150 12543-3:2021) (5+5+076) (6+6+076)






	
	
	
	

	5.4.3.2.4
(E)
	The fixing of the glass in the wall shall ensure that the glass cannot slip out of the fixings during all shock conditions encountered in both directions of travel, inclusive of operation of safety devices.
	4.4.3.2.4
(E)
	The fixing of the glass in the wall shall ensure that the glass cannot slip out of the fixings during all

shock conditions encountered in both directions of travel, inclusive of operation of safety devices.
	
	
	
	

	5.4.3.2.4
(D)
	Die Befestigung von Glas in der Wand muss sicherstellen, dass das Glas unter allen Stoß-bedingungen, denen es in beiden Fahrtrichtungen einschließlich des Ansprechens der Sicherheits-einrichtungen ausgesetzt sein kann, nicht aus ihr herausgleiten kann.
	4.4.3.2.4
(D)
	Die Befestigung von Glas in der Wand muss sicherstellen, dass das Glas unter allen Stoßbedingungen, denen es in beiden Fahrtrichtungen einschließlich des Ansprechens der Sicherheitseinrichtungen ausgesetzt sein kann, nicht aus ihr herausgleiten kann.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2.5
(E)
	The glass panels shall have markings giving the following information: 

a) name of the supplier and trademark; 

b) type of glass; 

c) thickness (e.g. 8/8/0,76 mm).
	4.4.3.2.5
(E)
	The glass panels shall have markings giving the following information:

a) name of the supplier and trademark;

b) type of glass;

c) thickness (e.g. 8/8/0,76 mm).
	
	
	
	

	5.4.3.2.5
(D)
	Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein: 

a) Name des Herstellers und Handelsname; 

b) Art des Glases; 

c) Dicke (z. B. 8/8/0,76 mm). 
	4.4.3.2.5
(D)
	Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein: 

Name des Herstellers und Handelsname; 

Art des Glases; 

Dicke (z.B. 8/8/0,76mm). 


	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.3.2.6
(E)
	The car roof shall satisfy the requirements of 5.4.7.
	
	
	
	
	
	

	5.4.3.2.6
(D)
	Das Fahrkorbdach muss zusätzlich den Anforderungen nach 5.4.7 entsprechen.
	
	
	
	Verweis entfernt 4.4.7 aber ist zu beachten!
	
	

	5.4.3.3
(E)
	Car walls with glass placed lower than 1,10 m from the floor shall have a handrail at a height between 0,90 m and 1,10 m. This handrail shall be fastened independently from the glass.
	4.4.3.3
(E)
	Car walls with glass placed lower than 1,10 m from the floor shall have a handrail at a height

between 0,90 m and 1,10 m. This handrail shall be fastened independently from the glass.
	
	
	
	

	5.4.3.3
(D)
	Fahrkorbwände mit Glasflächen, deren Unterkanten weniger als 1,10 m vom Fußboden entfernt sind, müssen in einer Höhe zwischen 0,90 m und 1,10 m einen Handlauf haben. Dieser Handlauf muss unabhängig vom Glas befestigt sein.
	4.4.3.3
(D)
	Fahrkorbwände mit Glasflächen, deren Unterkanten weniger als 1,10m vom Fußboden entfernt sind, müssen in einer Höhe zwischen 0,90m und 1,10m einen Handlauf haben. Dieser Handlauf muss unabhängig vom Glas befestigt sein.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.4
(E)
	Car door, floor, wall, ceiling and decorative materials 

The supporting structure of the car body shall be made of non-flammable materials. 

The materials selected for car floor, wall and ceiling finishes shall meet the requirements of EN 13501-1:2007+A1:2009 as listed:

— Flooring: Cfl-s2; 

— Wall: C-s2, d1; 

— Ceiling: C-s2, d0. 

Paint finishes, laminates up to 0,30 mm on the walls and fixtures such as operating devices, lighting and indicators are excluded from the above requirements. 

Mirrors or other glass finishes, where used within the car, shall comply with mode B or C according to EN 12600:2002, Annex C, if broken.
	4.4.4
(E)
	Car door, floor, wall, ceiling and decorative materials

The load bearing structure of the car shall meet the requirements of EN 13501-1:2018, class A or B.

The materials selected for car floor, wall, ceiling and door finishes shall meet the requirements of

EN 13501-1:2018 as listed:

— flooring: Cfl-s2;

— wall and car door: C-s2, d1;

— ceiling: C-s2, d0.

Excluded from the above requirements are:

a) Paint finishes, laminates up to 0,30 mm on the walls, ceiling and car doors

b) fixtures such as operating devices, lighting and indicators.

Mirrors or other glass finishes, where used within the car, shall comply with mode B or C according to

ISO 29584:2015, 6.3 , if broken.
	te
	Hinweis: Lasttragende Struktur nach EN13501-1:2018 Klasse A oder Klasse B 

Prüfung der Materialien nach aktualisierter Norm EN 13501 erforderlich

Anforderung an Glas nach ISO 29584:2015 bisher EN12600:2002
	
	

	5.4.4
(D
	Fahrkorbtür, Boden, Wände und dekorative Werkstoffe 

Die tragende Struktur des Fahrkorbs muss aus nicht-entflammbaren Werkstoffen hergestellt sein. 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit des Fußbodens des Fahrkorbs, der Wände und der Deckenmaterialien muss mindestens einer Klassifizierung nach EN 13501-1:2007+A1:2009 wie folgt entsprechen: 

— Fußboden: Cfl-s2; 

— Wand: C-s2, d1; 

— Decke: C-s2, d0. 

Lackierungen, Laminat bis zu 0,30 mm an den Wänden sowie Einbauten, wie z. B. Befehlsgeber, Beleuchtung und Anzeigen, sind von den oben genannten Anforderungen ausgenommen. 

Im Fahrkorb verwendete Spiegel und sonstige Glasverkleidungen müssen bei Bruch die Anforderungen von Typ B oder C nach EN 12600:2002, Anhang C, erfüllen.
	4.4.4
(D)
	Fahrkorbtür, Boden, Wände und dekorative Werkstoffe 

Die lasttragende Struktur des Fahrkorbs muss die Anforderungen nach EN13501-1:2018, KlasseA oder KlasseB, erfüllen. 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit des Fußbodens des Fahrkorbs, der Wände, der Decken und der Türmaterialien muss mindestens einer Klassifizierung nach EN13501-1:2018 wie folgt entsprechen: 

Fußboden: Cfl-s2; 

Wand und Fahrkorbtür: C-s2, d1; 

Decke: C-s2, d0. 

Ausgenommen von den oben genannten Anforderungen sind Folgende: 

Lackierungen, Laminat bis zu 0,30mm an den Wänden, der Decke und den Fahrkorbtüren; Einbauten, wie z.B. Befehlsgeber, Beleuchtung und Anzeigen. Im Fahrkorb verwendete Spiegel und sonstige Glasverkleidungen müssen bei Bruch die Anforderungen von TypB oder C nach ISO29584:2015, 6.3, erfüllen.
	
	Hinweis: Lasttragende Struktur nach EN13501-1:2018 Klasse A oder Klasse B 

Prüfung der Materialien nach aktualisierter Norm EN 13501 erforderlich

Anforderung an Glas nach ISO 29584:2015 bisher EN12600:2002
	
	

	5.4.5

(D)
	Schürze
	4.4.5 (D)
	Schürze
	ed
	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.4.5 (E)
	Apron
	4.4.5 (E)
	Apron
	
	
	
	

	5.4.5.1 (D)


	Unterhalb jeder Fahrkorbschwelle muss eine Schürze in mindestens der Breite der zugeordneten Schachttüren vorhanden sein. Der vertikale Teil muss nach unten durch eine Abschrägung verlängert sein, deren Winkel gegenüber der Horizontalen mindestens 60° beträgt. Die Projektion dieser Abschrägung auf eine horizontale Ebene darf nicht kleiner als 20 mm sein.

Überstände/Vorsprünge an der Oberfläche der Schürze, wie z. B. Befestigungen, dürfen nicht 5 mm nicht überschreiten. Überstände/Vorsprünge, die 2 mm überschreiten, müssen mindestens 75° zur Horizontalen abgeschrägt sein.


	4.4.5.1 (D)
	Unterhalb jeder Fahrkorbschwelle muss eine Schürze in mindestens der Breite der zugeordneten Schachttüren vorhanden sein. Der vertikale Teilmuss nach unten durch eine Abschrägung verlängert sein, deren Winkel gegenüber der Horizontalen mindestens 60° beträgt. Die Projektion dieser Abschrägung auf eine horizontale Ebene darf nicht kleiner als 20mm sein.

Überstände/Vorsprünge an der Oberfläche der Schürze, wie z.B. Befestigungen, dürfen nicht 5 mm nicht überschreiten. Überstände/Vorsprünge und Vertiefungen, die 2mm überschreiten, müssen mindestens 75° zur Horizontalen abgeschrägt sein.
	te



	Geringfügige Änderung. Vertiefungen müssen auch berücksichtigt und abgeschrägt  werden. 


	

	Abstände sind relevant und müssen evtl. konstruktiv verringert werden. Das Thema betrifft die Herstellung, Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.4.5.1 (E)
	Each car sill shall be fitted with an apron, which extends at least to the full width of the clear landing entrance, which it faces. This vertical section shall be extended downwards by a chamfer whose angle with the horizontal plane shall be at least 60°. The projection of this chamfer of the horizontal plane shall be not less than 20 mm.

Any projections on the face of the apron, such as fixings, shall not exceed 5 mm. Projections exceeding 2 mm shall be chamfered at least 75° to the horizontal.


	4.4.5.1 (E)
	Each car sill shall be fitted with an apron, which extends at least to the full width of the clear landing entrance, which it faces. This vertical section shall be extended downwards by a chamfer whose angle with the horizontal plane shall be at least 60°. The projection of this chamfer of the horizontal plane shall be not less than 20 mm.

Any projections on the face of the apron, such as fixings, shall not exceed 5 mm. Projections and recesses exceeding 2 mm shall be chamfered at least 75° to the horizontal.
	te
	
	
	

	5.4.5.2 (D)
	Die Höhe des vertikalen Teiles der Schürze muss mindestens 0,75 m betragen.


	4.4.5.2 (D)
	Die Höhe des vertikalen Teiles der Schürze muss mindestens 0,75m betragen.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.4.5.2 (E)
	The height of the vertical portion shall be at least 0,75 m.


	4.4.5.2 (E)
	The height of the vertical portion shall be at least 0,75 m.
	ed



	
	
	

	5.4.5.3 (D)
	Wenn eine auf eine runde oder quadratische Fläche von 5 cm2 gleichmäßig verteilte Kraft von 300 N im rechten Winkel zur Schürze an einer beliebigen Stelle am unteren Rand des vertikalen Bereichs von der Haltestelle zum Fahrkorb hin angreift, muss die Schürze dieser Kraft standhalten:

a) ohne bleibende Verformung von mehr als 1 mm,

b) ohne elastische Verformung von mehr als 35 mm.
	4.4.5.3 (D)
	Wenn eine auf eine runde oder quadratische Fläche von 5cm2 gleichmäßig verteilte Kraft von 300N im rechten Winkel zur Schürze an einer beliebigen Stelle am unteren Rand des vertikalen Bereichs von der Haltestelle zum Fahrkorb hin angreift, muss die Schürze dieser Kraft standhalten:

a) ohne bleibende Verformung von mehr als 1mm;

b) ohne elastische Verformung von mehr als 35mm.
	ed



	Neue Abschnittsnummer
	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.4.5.3 (E)
	When a force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm² in round or square section, is applied at right angles from the landing side to the apron at any point along the lower edge of the vertical section, the apron shall resist without:

a) permanent deformation greater than 1 mm;

b) elastic deformation greater than 35 mm.
	4.4.5.3 (E)
	When a force of 300 N, being evenly distributed over an area of 5 cm2 in round or square section, is applied at right angles from the landing side to the apron at any point along the lower edge of the vertical section, the apron shall resist without:

a) permanent deformation greater than 1 mm;

b) elastic deformation greater than 35 mm.
	ed
	
	
	

	5.4.6
(E)
	Emergency trap doors and emergency doors
	4.4.6
(E)
	Emergency trap doors and emergency doors
	
	
	
	

	5.4.6
(D)
	Notklappen und Notübersteigtüren
	4.4.6
(D)
	Notklappen und Notübersteigtüren
	
	
	
	

	5.4.6.1
(E)
	Where an emergency trap door is fitted to the car roof (see 0.4.2), it shall have minimum clear opening dimensions of 0,40 m × 0,50 m. 

NOTE When space allows a trap door of 0,50 m x 0,70 m is preferable.
	4.4.6.1
(E)
	Where an emergency trap door is fitted to the car roof, it shall have minimum clear opening

dimensions of 0,40 m × 0,50 m.

NOTE When space allows, a trap door of 0,50 m × 0,70 m is preferable.
	
	
	
	

	5.4.6.1
(D)
	Sind Notklappen im Fahrkorbdach vorhanden (siehe 0.4.2), müssen sie eine lichte Öffnung von mindestens 0,40 m × 0,50 m aufweisen. 

ANMERKUNG Falls es die räumlichen Verhältnisse zulassen, wird eine Notklappe mit 0,50 m × 0,70 m bevorzugt.
	4.4.6.1
(D)
	Sind Notklappen im Fahrkorbdach vorhanden, müssen sie eine lichte Öffnung von mindestens 0,40m×0,50m aufweisen. 

ANMERKUNG Falls es die räumlichen Verhältnisse zulassen, wird eine Notklappe mit 0,50m×0,70m bevorzugt.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.6.2
(E)
	Emergency doors may be used in the case of adjacent cars, provided, however, that the horizontal distance between cars does not exceed 1 m (see 5.2.3.3). 

In this case, each car shall be provided with a means of determining the position of the adjacent car to which persons will be rescued in order to allow it to be brought to a level where rescue can take place. 

In the event of rescue, where the distance between car emergency doors is greater than 0,35 m a portable/movable bridge or a bridge integrated into the car, with handrails and a minimum width of 0,50 m but with sufficient clearance to fit in the opening of the emergency door shall be provided. 

The bridge shall be designed to support a minimum force of 2500 N. 

If the bridge is portable/movable it shall be stored in the building where the rescue is to take place. The use of the bridge shall be described in the instruction manual. 

If emergency doors exist, they shall measure at least 1,80 m high and 0,40 m wide.
	4.4.6.2
(E)
	Emergency doors may be used in the case of adjacent cars, provided, however, that the horizontal

distance between the walls of the cars does not exceed 1,00 m.

In this case, each car shall be provided with a means of determining the position of the adjacent car.

Where the distance between car emergency doors exceeds 0,35 m, a portable/movable bridge or a bridge

integrated into the car, with handrails and a minimum width of 0,50 m fitting in the opening of the emergency

door, shall be provided.

The bridge shall resist a minimum force of 2 500 N at any position on an area of 0,30 m × 0,30 m without

permanent deformation.

If the bridge is portable/movable it shall be stored in the building where the lift is installed. The use of the

bridge shall be described in the instruction manual.

If emergency doors exist, they shall measure at least 1,80 m high and 0,40 m wide.
	
	
	
	

	5.4.6.2
(D)
	Notübersteigtüren dürfen bei nebeneinander angeordneten Fahrkörben vorgesehen werden, wenn der horizontale Abstand zwischen den Fahrkörben 1 m nicht übersteigt (siehe 5.2.3.3). 

In diesem Fall muss der Fahrkorb mit einer Einrichtung zur Bestimmung der Position des benachbarten Fahrkorbs ausgestattet sein, in den sich die Personen begeben können, um sie damit in ein Geschoss zu bringen, wo die Rettung erfolgen kann. 

In einem Rettungsfall, in dem der Abstand zwischen den Notübersteigtüren mehr als 0,35 m beträgt, muss eine tragbare/bewegliche oder in den Fahrkorb integrierte Brücke mit Handläufen und einer Mindestbreite von 0,50 m, jedoch mit ausreichender Breite, um in die Öffnung der Notübersteigtür zu passen, zur Verfügung gestellt werden. 

Die Brücke muss so ausgelegt sein, dass sie eine Kraft von mindestens 2 500 N aufnehmen kann. 

Eine tragbare/bewegliche Brücke muss dort im Gebäude gelagert werden, wo die Rettung erfolgt. Die Verwendung der Brücke muss im Betriebshandbuch beschrieben sein. 

Sind Notübersteigtüren vorhanden, müssen sie mindestens 1,80 m hoch und 0,40 m breit sein.
	4.4.6.2
(D)
	Notübersteigtüren dürfen bei nebeneinander angeordneten Fahrkörben vorgesehen werden, wenn der horizontale Abstand zwischen den Wänden der Fahrkörbe 1,00m nicht übersteigt. 

In diesem Fall muss der Fahrkorb mit einer Einrichtung zur Bestimmung der Position des benachbarten Fahrkorbs ausgestattet sein. 

Wenn der Abstand zwischen den Notübersteigtüren 0,35m übersteigt, muss eine tragbare/bewegliche oder in den Fahrkorb integrierte Brücke mit Handläufen und einer Mindestbreite von 0,50m, die in die Öffnung der Notübersteigtür passt, zur Verfügung gestellt werden. 

Die Brücke muss einer an jeder Stelle auf eine Fläche von 0,30m×0,30m aufgebrachten Kraft von mindestens 2500N ohne bleibende Verformung standhalten. 

Eine tragbare/bewegliche Brücke muss dort im Gebäude gelagert werden, wo der Aufzug eingebaut ist. Die Verwendung der Brücke muss im Betriebshandbuch beschrieben sein. 

Sind Notübersteigtüren vorhanden, müssen sie mindestens 1,80m hoch und 0,40m breit sein.
	
	Keine Änderungen
	
	

	5.4.6.3
(E)
	If emergency trap doors or doors are installed, they shall conform to the following:
	4.4.6.3
(E)
	If emergency trap doors or emergency doors are installed, they shall conform to the following:
	
	
	
	

	5.4.6.3
(D)
	Sind Notklappen und Notübersteigtüren vorhanden, müssen sie den folgenden Anforderungen genügen:
	4.4.6.3
(D)
	Sind Notklappen und Notübersteigtüren vorhanden, müssen sie den folgenden Anforderungen genügen:
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.6.3.1
(E)
	Emergency trap doors and doors shall be provided with a means for manual locking.
	4.4.6.3.1
(E)
	Emergency trap doors and emergency doors shall be provided with a means for manual locking.
	
	
	
	

	5.4.6.3.1
(D)
	Notklappen und Notübersteigtüren müssen mit Einrichtungen für eine manuelle Verriegelung versehen sein.
	4.4.6.3.1
(D)
	Notklappen und Notübersteigtüren müssen mit Einrichtungen für eine manuelle Verriegelung versehen sein.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.6.3.1.1
(E)
	Emergency trap doors shall be opened from outside the car without a key and from inside the car with a key suited to the triangle defined in 5.3.9.3. 

Emergency trap doors shall not open towards the inside of the car. 

Emergency trap doors in the open position shall not project beyond the edge of the car.
	4.4.6.3.2
(E)
	Emergency trap doors shall have means:

a) to open it from outside the car without a key;

b) to open it from inside the car only with a key suited to the triangle defined in 4.3.9.3, if the emergency

trap door is needed for maintenance purpose [see 4.2.6.4.3.1 c) 2)].

Emergency trap doors shall not open towards the inside of the car.

Emergency trap doors in the open position shall not project beyond the edge of the car.
	
	
	
	

	5.4.6.3.1.1
(D)
	Notklappen müssen sich von außerhalb des Fahrkorbs ohne Schlüssel und vom Fahrkorbin-neren aus mit einem Schlüssel, der zum Dreikant nach 5.3.9.3 passt, öffnen lassen. 

Die Notklappen dürfen nicht ins Innere des Fahrkorbs aufschlagen. 

In geöffnetem Zustand dürfen die Notklappen nicht über den Fahrkorbrand hinausragen.
	4.4.6.3.2
(D)
	Notklappen müssen über Einrichtungen verfügen, 

um sie von außerhalb des Fahrkorbs ohne Schlüssel zu öffnen, um sie vom Fahrkorbinneren aus nur mit einem Schlüssel, der zum Dreikant nach 4.3.9.3 passt, zu öffnen, wenn die Notklappe für Wartungszwecke benötigt wird [siehe 4.2.6.4.3.1c)2)]. 

Die Notklappen dürfen nicht ins Innere des Fahrkorbs aufschlagen.

In geöffnetem Zustand dürfen die Notklappen nicht über den Fahrkorbrand hinausragen.
	
	Hinweis bei Notklappen für Wartungszwecke beachten
	
	

	5.4.6.3.1.2
(E)
	Emergency doors shall be opened from outside the car without a key and from inside the car using a key suited to the triangle defined in 5.3.9.3. 

Emergency doors shall not open towards the outside of the car. 

Emergency doors shall not be located in the path of a counterweight or a balancing weight or in front of a fixed obstacle (except for beams separating the cars) preventing passage from one car to another.
	4.4.6.3.3
(E)
	Emergency doors shall be opened from outside the car without a key and from inside the car

using a key suited to the triangle defined in 4.3.9.3.

Emergency doors shall not open towards the outside of the car.

Emergency doors shall not be located in the path of a counterweight or a balancing weight or in front of a

fixed obstacle (except for beams separating the cars) preventing passage from one car to another.
	
	
	
	

	5.4.6.3.1.2
(D)
	Notübersteigtüren müssen sich von außerhalb des Fahrkorbs ohne Schlüssel und vom Fahrkorbinneren aus mit einem Schlüssel, der zum Dreikant nach 5.3.9.3 passt, öffnen lassen. 

Notübersteigtüren dürfen sich nicht nach außen in den Schacht öffnen lassen. 

Notübersteigtüren dürfen weder der Fahrbahn eines Gegengewichts oder eines Ausgleichgewichts noch einem festen Hindernis, das den Übergang von einem Fahrkorb zum anderen verhindert (ausgenommen Trennträger zwischen den Fahrkörben), gegenüberliegen.
	4.4.6.3.3
(D)
	Notübersteigtüren müssen sich von außerhalb des Fahrkorbs ohne Schlüssel und vom Fahrkorbinneren aus mit einem Schlüssel, der zum Dreikant nach 4.3.9.3 passt, öffnen lassen. 

Notübersteigtüren dürfen sich nicht nach außen in den Schacht öffnen lassen. 

Notübersteigtüren dürfen weder der Fahrbahn eines Gegengewichts oder eines Ausgleichgewichts noch einem festen Hindernis, das den Übergang von einem Fahrkorb zum anderen verhindert (ausgenommen Trennträger zwischen den Fahrkörben), gegenüberliegen.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.6.3.2
(E)
	The locking called for in 5.4.6.3.1 shall be proved by means of an electric safety device in conformity with 5.11.2. 

In case of emergency doors this device shall also stop the adjacent lift when unlocked. 

Restoring the lift to service shall only be possible after deliberate relocking.
	4.4.6.3.4
(E)
	The locking called for in 4.4.6.3.1 shall be checked by an electric safety device in conformity with

4.11.2.

In case of emergency doors, this device shall also stop the adjacent lift when unlocked.

Return of the lift to automatic operation shall only be possible after deliberate relocking.
	
	
	
	

	5.4.6.3.2
(D)
	Die nach 5.4.6.3.1 geforderte Verriegelung muss in ihrer Verriegelungsstellung durch eine elek-trische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 überwacht werden. 

Bei Notübersteigtüren muss diese Einrichtung auch den benachbarten Aufzug stillsetzen, wenn sie entriegelt wird. 

Die Wiederinbetriebnahme des Aufzugs darf nur nach einer absichtlichen Wiederverriegelung erfolgen.
	4.4.6.3.4
(D)
	Die nach 4.4.6.3.1 geforderte Verriegelung muss in ihrer Verriegelungsstellung durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. 

Bei Notübersteigtüren muss diese Einrichtung auch den benachbarten Aufzug stillsetzen, wenn sie entriegelt wird. 

Die Rückstellung des Aufzugs in den automatischen Betrieb darf nur nach einer absichtlichen Wiederverriegelung erfolgen.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.7
(E)
	Car roof
	4.4.7
(E)
	Car roof
	
	
	
	

	5.4.7
(D)
	Fahrkorbdach
	4.4.7
(D)
	Fahrkorbdach
	
	
	
	

	5.4.7.1
(E)
	In addition to 5.4.3, the car roof shall fulfil the following requirements: 

a) the car roof shall have sufficient strength to support the maximum number of persons as indicated in 5.2.5.7.1. 

However, the car roof shall resist a minimum force of 2000 N at any position on an area of 0,30 m x 0,30 m without permanent deformation. 

b) the surface of the car roof where a person needs to work or to move between working areas shall be non-slip. 

NOTE For guidance see EN ISO 14122-2 4.2.4.6.
	4.4.7.1
(E)
	In addition to 4.4.3, the car roof shall fulfil the following requirements:

a) the car roof shall have a mechanical strength to support the maximum number of persons, as indicated in

4.2.5.7.1.

However, the car roof shall resist a minimum force of 2 000 N at any position on an area of

0,30 m × 0,30 m without permanent deformation.

b) the surface of the car roof where a person needs to work or move between working areas shall be

non-slip.

NOTE For guidance, see ISO 14122-2:2016, Annex A.
	
	
	
	

	5.4.7.1
(D)
	Zusätzlich zu 5.4.3 muss das Fahrkorbdach folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Das Fahrkorbdach muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die in 5.2.5.7.1 angegebene größte Anzahl an Personen aufnehmen zu können. 

Das Fahrkorbdach muss jedoch einer an jeder Stelle auf eine Fläche von 0,30 m × 0,30 m aufgebrachten Kraft von mindestens 2 000 N ohne bleibende Verformung standhalten. 

b) Oberflächen auf dem Fahrkorb, auf denen eine Person arbeitet oder sich zwischen Arbeitsbereichen bewegt, müssen rutschhemmend sein. 

ANMERKUNG Als Anleitung siehe EN ISO 14122-2, 4.2.4.6.
	4.4.7.1
(D)
	Zusätzlich zu 4.4.3 muss das Fahrkorbdach folgende Anforderungen erfüllen: 

Das Fahrkorbdach muss eine mechanische Festigkeit aufweisen, um die in 4.2.5.7.1 angegebene größte Anzahl an Personen aufnehmen zu können. Das Fahrkorbdach muss jedoch einer an jeder Stelle auf eine Fläche von 0,30m×0,30m aufgebrachten Kraft von mindestens 2000N ohne bleibende Verformung standhalten. 

Oberflächen auf dem Fahrkorb, auf denen eine Person arbeitet oder sich zwischen Arbeitsbereichen bewegt, müssen rutschhemmend sein. 

ANMERKUNG Als Anleitung siehe ISO14122-2:2016, AnhangA. 


	ge
	Verweis auf Iso 14122-2-2016 Anhang A
	
	

	5.4.7.2
(E)
	The following protection shall be provided: 

a) the car roof shall be provided with a toe board a minimum of 0,10 m high positioned either: 

1) on the outer edge of the car roof, or 

2) between the outer edge and the position of the balustrade, where a balustrade (5.4.7.4) is provided. 

b) where the free distance in a horizontal plane, beyond and perpendicular to the outer edge of the car roof to the wall of the well exceeds 0,30 m a balustrade shall be provided to the dimensions given in 5.4.7.4. 

The free distances shall be measured to the wall of the well allowing a larger distance in recesses, the width or height of which is less than 0,30 m.
	4.4.7.2
(E)
	The following protection shall be provided:

a) the car roof shall be provided with a toe board a minimum of 0,10 m high, positioned either:

1) on the outer edge of the car roof; or

2) between the outer edge and the position of the balustrade, where a balustrade (4.4.74) is provided;

b) where the free distance in a horizontal plane, beyond and perpendicular to the outer edge of the car roof

to the wall of the well exceeds 0,30 m, a balustrade shall be provided to the dimensions given in 4.4.7.4.

The free distances shall be measured to the wall of the well, allowing a larger distance in recesses, the width

or height of which is less than 0,30 m.
	
	
	
	

	5.4.7.2
(D)
	Der folgende Schutz muss vorhanden sein. 

a) Das Fahrkorbdach muss mit einer mindestens 0,10 m hohen Fußleiste 1) am äußeren Rand des Fahrkorbdachs oder 

2) zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Position des Geländers, sofern ein Geländer (5.4.7.4) vorhanden ist, 

versehen sein. 

b) Überschreitet der rechtwinklig vom äußeren Rand des Fahrkorbdachs in einer horizontalen Ebene liegende freie Abstand zur Schachtwand 0,30 m, muss ein Geländer mit den in 5.4.7.4 angegebenen Abmessungen vorhanden sein. 

Die lichten Abstände müssen zur Schachtwand gemessen werden, wobei bei Vertiefungen, deren Breite oder Höhe kleiner als 0,30 m ist, ein größerer Abstand zulässig ist.
	4.4.7.2
(D)
	Der folgende Schutz muss vorhanden sein: 

Das Fahrkorbdach muss mit einer mindestens 0,10m hohen Fußleiste                                    1) am äußeren Rand des Fahrkorbdachs oder                  2) zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Position des Geländers, sofern ein Geländer (4.4.7.4) vorhanden ist, versehen sein. Überschreitet der rechtwinklig vom äußeren Rand des Fahrkorbdachs in einer horizontalen Ebene liegende freie Abstand zur Schachtwand 0,30m, muss ein Geländer mit den in 4.4.7.4 angegebenen Abmessungen vorhanden sein.                        Die lichten Abstände müssen zur Schachtwand gemessen werden, wobei bei Vertiefungen, deren Breite oder Höhe kleiner als 0,30m ist, ein größerer Abstand zulässig ist.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.7.3
(E)
	Where lift component(s) located between the outer edge of the car roof and the wall of the well can prevent the risk of falling (see Figure 15 and Figure 16), the protection shall fulfil the following conditions simultaneously: 

a) where the distance between the outer edge of the car roof and the well wall is greater than 0,30 m it shall not be possible to place a horizontal circle greater than 0,30 m diameter between the outer edge of the car roof and the relevant component(s), between components or between the end of the balustrade and the component(s); 

b) when a force of 300 N is applied horizontally at right angles to any point to the component it shall not cause the component to deflect to where a) is no longer fulfilled; 

c) the component shall extend in height above the car roof to form the same level of protection as defined in 5.4.7.4 throughout the travel of the car.
	4.4.7.3
(E)
	Where lift component(s) located between the outer edge of the car roof and the wall of the well

prevent the risk of falling (see Figure 25), the protection shall fulfil the following conditions simultaneously:

a) where the distance between the outer edge of the car roof and the well wall exceeds 0,30 m, it shall not be

possible to place a horizontal circle with a diameter greater than 0,30 m between:

1) the outer edge of the car roof and these lift component(s);

2) these lift components;

3) the end of the balustrade and these lift component(s);

4) these lift component(s) on the car to the wall of the well;

5) these lift component(s) on the car to components in the well.

b) when a force of 300 N is applied horizontally at right angles to any point to the component, it shall not

cause the component to deflect to a point where a) is no longer fulfilled;

c) the component shall extend in height above the car roof to form the same level of protection as defined in

4.4.7.4 throughout the travel of the car.
	
	
	
	

	
	
[image: image83]
Figure 15 + + 16 page 78
	
	[image: image84.png]cnenng

Nos

batusrade
p—

oo operstor
guideral
suspension means

Figure 25 — Example of components providing protection from falling.




Figure 25  page 84
	
	
	
	

	5.4.7.3
(D)
	Damit Aufzugskomponenten, die sich zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Schachtwand befinden, eine Gefährdung durch Stürzen verhindern können (siehe Bild 15 und Bild 16), muss dieser Schutz die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllen: 

a) Bei einem Abstand zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Schachtwand von mehr als 0,30 m darf es nicht möglich sein, einen horizontalen Kreis mit einem Durchmesser von 0,30 m zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der (den) betroffenen Komponente(n), zwischen den Komponenten oder zwischen dem Ende des Geländers und der (den) Komponente(n) zu platzieren.                                        b) Eine im rechten Winkel an einem beliebigen Punkt der Komponente angreifende horizontale Kraft von 300 N darf zu keinem Ausweichen dieser Komponente so führen, dass a) nicht länger erfüllt wäre. 

c) Die Komponente muss in der Höhe über das Fahrkorbdach hinausragen, um einen wie in 5.4.7.4 festgelegten Schutz entlang des gesamten Fahrwegs des Fahrkorbs zu bilden. 


	4.4.7.3
(D)
	Wenn Aufzugskomponenten, die sich zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Schachtwand befinden, eine Gefährdung durch Stürzen verhindern (siehe Bild25), muss dieser Schutz die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllen: 

Wenn der Abstand zwischen dem äußeren Rand des Fahrkorbdachs und der Schachtwand 0,30m übersteigt, darf es nicht möglich sein, einen horizontalen Kreis mit einem Durchmesser von mehr als 0,30m zwischen 1) den äußeren Rand des Fahrkorbdachs und diesen Aufzugskomponenten,            2) diesen Aufzugskomponenten,  3) dem Ende des Geländers und diesen Aufzugskomponenten,      4) diesen Aufzugskomponenten am Fahrkorb und der Schach-twand,                                           5) diesen Aufzugskomponenten am Fahrkorb und den Komponenten im Schacht zu platzieren.                                     b) Eine im rechten Winkel an einem beliebigen Punkt der Komponente angreifende horizontale Kraft von 300N darf zu keinem Ausweichen dieser Komponente zu einem Punkt führen, dass a) nicht länger erfüllt wäre. c) Die Komponente muss in der Höhe über das Fahrkorbdach hinausragen, um einen wie in 4.4.7.4 festgelegten Schutz entlang des gesamten Fahrwegs des Fahrkorbs zu bilden. 


	
	
	
	

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Bild 15 + 16 Seite 77


	
	[image: image86.png]Mafiein Meter

2
N 203 | |
(<03
g —
7
| H =
e
MlE i Ty .
Y s
/
Legende
et
 Famornisch
 Tareis
2 Feimangeciene
< Tl

Bild 25 — Beispiel fiir Komponenten, die einen Absturzschutz bieten




Bild 25 Seite 95
	te
	Position des Geländers auf dem Dach, 

Geländeranordnung im Türbereich max. 30 cm Abstand zur Wand.

Anordnung auf dem Dach beachten.
	
	

	5.4.7.4
(E)
	Balustrades shall fulfil the following requirements:             a) they shall consist of a handrail and an intermediate bar at half the height of the balustrade;

b) considering the free distance in a horizontal plane beyond the inner edge of the handrail of the balustrade and the well wall (see Figure 17), its height shall be at least: 

1) 0,70 m where the distance is up to 0,50 m; 

2) 1,10 m where the distance exceeds 0,50 m. 

c) the balustrade shall be located at a maximum distance of 0,15 m from the edges of the car roof; 

d) the horizontal distance between the outer edge of the handrail and any part in the well (counterweight or balancing weight, switches, rails, brackets, etc.) shall be at least 0,10 m. When a force of 1000 N is applied horizontally at right angles to any point at the top of the balustrade it shall resist without elastic deformation greater than 50 mm
	4.4.7.4
(E)
	Balustrades shall fulfil the following requirements:

a) they shall consist of a handrail and an intermediate bar at half the height of the balustrade;

b) considering the free distance in a horizontal plane beyond the inner edge of the handrail of the balustrade

and the well wall (see Figure 26), its height shall be at least:

1) 0,70 m where the distance is up to 0,50 m;

2) 1,10 m where the distance exceeds 0,50 m;

c) the balustrade shall be located:

1) at a maximum horizontal distance of 0,15 m from the parallel edge(s) of the car roof; or

2) at any horizontal distance where the area beyond the balustrade is protected from persons standing

there by a deflector from the edge of the car roof to the balustrade according to 4.2.5.2.1.2 b);

3) in such a way, that the horizontal distance between the end(s) of the balustrade and

— the wall of the well, or

— components in the well according to 4.4.7.3;

does not exceed 0,30 m.


	
	
	
	

	
	
	
	d) the horizontal distance between the outer edge of the handrail and any part in the well (counterweight or

balancing weight, switches, rails, brackets, etc.) shall be at least 0,10 m.

e) When a force of 1 000 N is applied horizontally at right angles to any point at the top of the balustrade, it

shall resist without elastic deformation greater than 50 mm.

f) The horizontal distance of equipment requiring maintenance from the car roof shall not exceed 0,70m

from the inside of the balustrade. 
	
	
	
	

	
	
[image: image87]
Figure 17  page 80
	
	[image: image88.png]"

o b

I,

ey
3
.
.

‘Figure 26 — Car roof balustrade

- -
:
= "
I h " 7
/
a 1)
% Z
o .
) )
oo+ i+ s
mn ¢ @
SRS D SEE





Figure 26   page 86 
	
	
	
	

	5.4.7.4
(D)
	Geländer müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Sie müssen mindestens aus einem Handlauf und einem Zwischenstab in halber Höhe des Geländers bestehen. 

b) Unter Berücksichtigung des in einer horizontalen Ebene liegenden freien Abstands von der Innenkante des Handlaufes des Geländers zur Schachtwand (siehe Bild 17) muss seine Höhe mindestens 1) 0,70 m bei einem freien Abstand bis zu 0,50 m, 

2) 1,10 m bei einem freien Abstand über 0,50 m betragen.


	4.4.7.4
(D)
	Geländer müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Sie müssen mindestens aus einem Handlauf und einem Zwischenstab in halber Höhe des eländers bestehen.

Unter Berücksichtigung des in einer horizontalen Ebene liegenden freien Abstands von der Innenkante des Handlaufes des Geländers zur Schachtwand (siehe Bild26) muss seine Höhe mindestens 1) 0,70m bei einem freien Abstand bis zu 0,50m

2) 1,10m bei einem freien Abstand über 0,50m

betragen.

Das Geländer muss wie folgt angebracht sein: 1) in einem horizontalen Abstand von höchstens 0,15m zu der/den parallelen Kante(n) des Fahrkorbdachs; oder


	
	
	
	

	
	c) Das Geländer darf nicht mehr als 0,15 m von den Kanten des Fahrkorbdachs entfernt angebracht sein. 

d) Der horizontale Abstand zwischen der Außenkante des Handlaufs und jeglichen Teilen im Schacht (Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht, Schalter, Führungsschienen, Schienenbügel usw.) muss mindestens 0,10 m betragen. 

Es muss einer im rechten Winkel an einer beliebigen Stelle am oberen Teil des Geländers angreifenden Kraft von 1 000 N ohne eine elastische Verformung von mehr als 50 mm standhalten.
	
	2) in einem beliebigen horizontalen Abstand, wenn der Bereich unterhalb des Geländers so nach 4.2.5.2.1.2b) durch einen Abweiser von der Kante des Fahrkorbdachs zum Geländer geschützt ist, dass keine Personen dort stehen können; 

3) sodass der horizontale Abstand zwischen dem/den Ende(n) des Geländers und der Schachtwand oder 

Komponenten im Schacht nach 4.4.7.3 

0,30m nicht übersteigt. 


	te
	Geländer darf >15 cm vom Rand nach innen gesetzt werden, wenn die Betretbarkeit in diesem Bereich außerhalb des Geländers verhindert wird.

Abstand zur Schachtwand am Ende des Geländers (über den Türen max. 30 cm.


	
	

	
	
	
	Der horizontale Abstand zwischen der Außenkante des Handlaufs und jeglichen Teilen im Schacht (Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht, Schalter, Führungsschienen, Schienenbügel usw.) muss mindestens 0,10m betragen. 

Es muss einer im rechten Winkel an einer beliebigen Stelle am oberen Teil des Geländers angreifenden Kraft von 1000N ohne eine elastische Verformung von mehr als 50mm standhalten. 

Der horizontale Abstand von Ausrüstung, die Wartung erfordert, vom Fahrkorbdach zur Innenseite des Geländers darf 0,70m nicht übersteigen. 


	te
	Abstand für Teile die Wartung erfordern max. 70 cm von Innenseite Geländer
	
	

	
	
[image: image89]
Bild 17  Seite 78
	
	[image: image90.png]b e

| 7
'
= ’ W
T
t t 7 i
%%
N
I S —
5 b
Z 7
Legende
Iy 2010m (s47.23) I 050m (547.45) 1) Iy z015m (s47.492)
I >030m (54728 15 2070m (547.45) 1)) I 2030m (s.47.493)
15 2030m (54728 Is >050m (547.45)2)) 1 2010m (s.47.40))
Iy 2110m (547.45)2)) 1 rufleisee

Bild 26 — Gelander auf dem Fahrkorbdach




Bild 26  Seite 96
	te
	Ausführung und Anbringung Geländer genauer dargestellt.

Hinweise für die Montage bzw. Ausführung.
	
	

	5.4.7.5
(E)
	Any glass used for the car roof shall be laminated.
	4.4.7.5
(E)
	Any glass used for the car roof shall be laminated safety glass according to ISO 12543-2:2021.

	
	
	
	

	5.4.7.5
(D)
	Das im Fahrkorbdach verwendete Glas muss Verbundsicherheitsglas sein.
	4.4.7.5
(D)
	Das im Fahrkorbdach verwendete Glas muss Verbund-Sicherheitsglas nach ISO12543-2:2021 sein.
	ge
	Glas nach ISO12543-2:2021 im Fahrkorb verwenden
	
	

	5.4.7.6
(E)
	Pulleys and/or sprockets fixed to the car shall have protection according to 5.5.7.
	4.4.7.6
(E)
	Pulleys and/or sprockets fixed to the car shall have protection according to 4.5.7.
	
	
	
	

	5.4.7.6
(D)
	Am Fahrkorb befestigte Rollen und/oder Kettenräder müssen Schutzeinrichtungen nach 5.5.7 haben.
	4.4.7.6
(D)
	Am Fahrkorb befestigte Rollen und/oder Kettenräder müssen Schutzeinrichtungen nach 4.5.7 haben.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.8
(E)
	Equipment on top of the car   The following shall be installed on top of the car: 

a) control device in conformity with 5.12.1.5 (inspection operation) operable within 0,30 m horizontally from a refuge space (5.2.5.7.1); 

b) stopping device in conformity with 5.12.1.11, in an easily accessible position and no more than 1 m from the entry point for inspection or maintenance personnel. 

This device may be the one located next to the inspection operation control if this is not placed more than 1 m from the access point; 

c) socket outlet in conformity with 5.10.7.2.
	4.4.8
(E)
	Equipment on top of the car   The following shall be installed on top of the car:

a) control device in conformity with 4.12.1.5 (inspection operation) operable within 0,30 m from a refuge

space (4.2.5.7.1);

b) stopping device in conformity with 4.12.1.11, accessible without obstruction not more than 1,00 m from

the entry point for inspection or maintenance personnel.

This device may be the one located next to the inspection operation control if this is not placed more than

1,00 m from the access point;

c) socket outlet in conformity with 4.10.7.2.
	
	
	
	

	5.4.8
(D)
	Ausrüstung auf dem Fahrkorbdach    

Auf dem Fahrkorbdach muss Folgendes vorhanden sein: 

a) Befehlsgeber nach 5.12.1.5 (Inspektionssteuerung), innerhalb von 0,30 m horizontal von einem Schutzraum aus bedienbar (5.2.5.7.1); 

b) Notbremsschalter nach 5.12.1.11 in einer leicht zugänglichen Position und nicht mehr als 1 m von der Zugangsstelle des Prüf- und Wartungspersonals entfernt; 

Diese Einrichtung darf diejenige sein, die nahe der Inspektionssteuerung angeordnet ist, falls sie sich nicht mehr als 1 m von der Zugangsstelle entfernt befindet. 

c) eine Steckdose nach 5.10.7.2. 


	4.4.8
(D)
	Ausrüstung auf dem Fahrkorbdach 

Auf dem Fahrkorbdach muss Folgendes vorhanden sein: 

Befehlsgeber nach 4.12.1.5 (Inspektionssteuerung), innerhalb von 0,30m von einem Schutzraum aus bedienbar (4.2.5.7.1); 

Notbremsschalter nach 4.12.1.11, nicht mehr als 1,00m von der Zugangsstelle des Prüf- und Wartungspersonals entfernt ungehindert zugänglich. Diese Einrichtung darf diejenige sein, die nahe der Inspektionssteuerung angeordnet ist, falls sie sich nicht mehr als 1,00m von der Zugangsstelle entfernt befindet. 

eine Steckdose nach 4.10.7.2. 


	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.9
(E)
	Ventilation
	4.4.9
(E)
	Ventilation
	
	
	
	

	5.4.9
(D)
	Lüftung
	4.4.9
(D)
	Lüftung
	
	
	
	

	5.4.9.1
(E)
	Cars shall be provided with ventilation apertures in the upper and lower parts of the car.
	4.4.9.1
(E)
	Cars shall be provided with ventilation apertures in the upper and lower parts of the car.
	
	
	
	

	5.4.9.1
(D)
	Fahrkörbe müssen im oberen und unteren Bereich des Fahrkorbs mit Lüftungsöffnungen versehen sein.
	4.4.9.1
(D)
	Fahrkörbe müssen im oberen und unteren Bereich des Fahrkorbs mit Lüftungsöffnungen versehen sein.
	
	
	
	

	5.4.9.2
(E)
	The effective area of ventilation apertures situated in the upper part of the car shall be at least 1 % of the available car area, and the same also applies for the apertures in the lower part of the car. 

The gaps round the car doors may be taken into account in the calculation of the area of ventilation holes, up to 50 % of the required effective area.
	4.4.9.2
(E)
	The effective area of ventilation apertures situated in the upper part of the car shall be at least 1 %

of the available car area, and the same also applies for the apertures in the lower part of the car.

Where the gaps around the car doors are be taken into account in the calculation of the area of ventilation

holes they shall not be counted for more than 50 % of the required area.
	
	Keine Änderung
	
	

	5.4.9.2
(D)
	Die wirksamen Flächen der Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Bereich des Fahrkorbs müssen jeweils mindestens je 1 % der Nutzfläche des Fahrkorbs betragen. 

Spalte an den Fahrkorbtüren dürfen bei der Berechnung der Lüftungsöffnungen bis zu 50 % der erforderlichen wirksamen Fläche mit einbezogen werden.
	4.4.9.2
(D)
	Die wirksamen Flächen der Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Bereich des Fahrkorbs müssen jeweils mindestens je 1% der Nutzfläche des Fahrkorbs betragen. 

Wenn die Spalte an den Fahrkorbtüren bei der Berechnung der Lüftungsöffnungen mit einbezogen werden, dürfen sie nicht für mehr als 50% der erforderlichen Fläche einbezogen werden.
	
	
	
	

	5.4.9.3
(E)
	Ventilation apertures shall be built or arranged in such a way that it is not possible to pass a straight rigid rod 10 mm in diameter through the car walls from the inside.
	4.4.9.3
(E)
	Ventilation apertures shall be built or arranged in such a way that it is not possible to pass a

straight rigid rod 10 mm in diameter through the car walls from the inside.
	
	
	
	

	5.4.9.3
(D)
	Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt oder angeordnet sein, dass ein runder, gerader Stab von 10 mm Durchmesser nicht von innen durch die Fahrkorbwände gesteckt werden kann.
	4.4.9.3
(D)
	Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt oder angeordnet sein, dass ein runder, gerader Stab von 10mm Durchmesser nicht von innen durch die Fahrkorbwände gesteckt werden kann.
	
	
	
	

	5.4.10
(E)
	Lighting
	4.4.10
(E)
	Lighting
	
	
	
	

	5.4.10
(D)
	Beleuchtung
	4.4.10
(D)
	Beleuchtung
	
	
	
	

	5.4.10.1
(E)
	The car shall be provided with electrical lighting that is permanently installed ensuring a light intensity of at least 100 lux on the control devices and at 1 m above the floor at any point not less than 100 mm from any wall. 

NOTE The configuration of the car may be so that handrail, tip-up seat, etc., may generate shadow that may be ignored. 

The light meter should be oriented towards the strongest light source when taking lux level readings.
	4.4.10.1
(E)
	The car shall be provided with electrical lighting that is permanently installed ensuring a light

intensity of at least 100 lx on the control devices and at 1,00 m above the floor at any point not less than

100 mm from any wall.

The light meter shall be oriented towards the strongest light source when taking lux level readings.
	
	
	
	

	5.4.10.1
(D)
	Der Fahrkorb muss eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die an den Befehlsgebern und 1 m über dem Boden an allen Stellen, die nicht weniger als 100 mm von einer Wand entfernt sind, eine Beleuchtungsstärke von mindestens 100 lx sicherstellt. 

ANMERKUNG Die Konfiguration des Fahrkorbs kann so sein, dass Handlauf, Klappsitz usw. Schatten erzeugen, die vernachlässigt werden können. 

Der Belichtungsmesser sollte beim Ablesen der Beleuchtungsstärke in Richtung der stärksten Lichtquelle zeigen.
	4.4.10.1
(D)
	Der Fahrkorb muss eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die an den Befehlsgebern und 1,00m über dem Boden an allen Stellen, die nicht weniger als 100mm von einer Wand entfernt sind, eine Beleuchtungsstärke von mindestens 100lx sicherstellt. 

Der Belichtungsmesser muss beim Ablesen der Beleuchtungsstärke in Richtung der stärksten Lichtquelle zeigen.
	
	
	
	

	5.4.10.2
(E)
	There shall be at least two lamps connected in parallel. 

NOTE In this context lamp is understood to mean the individual light source e.g. bulb, fluorescent tube, etc.
	4.4.10.2
(E)
	There shall be at least two individual light sources connected in parallel.
	
	
	
	

	5.4.10.2
(D)
	Es müssen mindestens zwei parallel geschaltete Lampen vorhanden sein. 

ANMERKUNG In diesem Zusammenhang wird als Lampe die einzelne Lichtquelle verstanden, z. B. Glühlampe, Leuchtstoffröhre usw.
	4.4.10.2
(D)
	Es müssen mindestens zwei einzelne parallel geschaltete Lichtquellen vorhanden sein.
	
	Wie werden die zwei einzelnen parallel geschaltete Lichtquellen definiert.

Wie bisher siehe EN81-20
	
	

	5.4.10.3
(E)
	The car shall be continuously illuminated except when the car is parked and the doors are closed.
	4.4.10.3
(E)
	The car shall be continuously illuminated except when the car is parked and the doors are closed.
	
	
	
	

	5.4.10.3
(D)
	Der Fahrkorb muss ständig beleuchtet sein, ausgenommen er parkt mit geschlossenen Türen.
	4.4.10.3
(D)
	Der Fahrkorb muss ständig beleuchtet sein, ausgenommen er parkt mit geschlossenen Türen.
	
	
	
	

	5.4.10.4
(E)
	There shall be emergency lights with an automatically rechargeable emergency supply, which is capable of ensuring a lighting intensity of at least 5 lux for 1 h: 

a) at each alarm initiation device in the car and on the car roof; 

b) in the centre of the car 1 m above the floor; 

c) in the centre of the car roof, 1 m above the floor.  

This lighting shall come on automatically upon failure of the normal lighting supply.
	4.4.10.4
(E)
	There shall be emergency lights with an automatically rechargeable emergency supply, which is

capable of ensuring a lighting intensity of at least 5 lx for 1 h:

a) at each alarm initiation device in the car and on the car roof;

b) in the centre of the car, 1,00 m above the floor;

c) in the centre of the car roof, 1,00 m above the floor.

The light meter shall be oriented towards the strongest light source when taking lux level readings.

This lighting shall come on automatically upon failure of the normal lighting supply.
	
	
	
	

	5.4.10.4
(D)
	Es muss eine Notbeleuchtung mit einer selbsttätig aufladbaren Hilfsspannungsversorgung vorhanden sein, die in der Lage ist, eine Beleuchtungsstärke von mindestens 5 lx für die Dauer von 1 h sicherzustellen: 

a) an jeder Notrufauslöseeinrichtung im Fahrkorb und auf dem Fahrkorbdach; 

b) in der Fahrkorbmitte in 1 m Höhe über dem Boden; 

c) in der Mitte des Fahrkorbdachs in 1 m Höhe über dem Boden. 

Die Notbeleuchtung muss sich bei Ausfall der Energieversorgung der elektrischen Beleuchtung selbsttätig einschalten.
	4.4.10.4
(D)
	Es muss eine Notbeleuchtung mit einer selbsttätig aufladbaren Hilfsspannungsversorgung vorhanden sein, die in der Lage ist, eine Beleuchtungsstärke von mindestens 5lx für die Dauer von 1h sicherzustellen: 

an jeder Notrufauslöseeinrichtung im Fahrkorb und auf dem Fahrkorbdach; 

in der Fahrkorbmitte in 1,00m Höhe über dem Boden; 

in der Mitte des Fahrkorbdachs in 1,00m Höhe über dem Boden. 

Der Belichtungsmesser muss beim Ablesen der Beleuchtungsstärke in Richtung der stärksten Lichtquelle zeigen. 

Die Notbeleuchtung muss sich bei Ausfall der Energieversorgung der elektrischen Beleuchtung selbsttätig einschalten.
	te
	Festlegung der Richtung beim Ablesen eines Belichtungsmesser
	
	

	5.4.11
(E)
	Counterweight and balancing weight
	4.4.11
(E)
	Counterweight and balancing weight
	
	
	
	

	5.4.11
(D)
	Gegengewicht, Ausgleichsgewicht
	4.4.11
(D)
	Gegengewicht, Ausgleichsgewicht
	
	
	
	

	5.4.11.1
(E)
	General 

The use of a balancing weight is defined in 5.9.2.1.1.
	4.4.11.1
(E)
	The use of a balancing weight is defined in 4.9.2.1.1 for positive drive lifts and in 4.9.3.1.3 for

hydraulic lifts.
	
	
	
	

	5.4.11.1
(D)
	Allgemein 

Die Verwendung eines Ausgleichsgewichts ist in 5.9.2.1.1 festgelegt.
	4.4.11.1
(D)
	Die Verwendung eines Ausgleichsgewichts ist für Trommel-/Kettenaufzüge in 4.9.2.1.1 und für Hydraulikaufzüge in 4.9.3.1.3 festgelegt.
	
	
	
	

	5.4.11.2
(E)
	If the counterweight or the balancing weight incorporates filler weights, necessary measures shall be taken to prevent their displacement. To this effect they shall be mounted in a frame and secured within the frame.
	4.4.11.2
(E)
	If the counterweight or the balancing weight incorporates filler weights, necessary measures shall

be taken to prevent their displacement. To this effect, they shall be mounted in a frame and secured within it.
	
	
	
	

	5.4.11.2
(D)
	Besteht das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht aus einzelnen Einlagen, müssen Maßnahmen gegen deren Lageänderung getroffen sein. Dazu müssen sie in einem Rahmen eingebaut und darin gesichert werden.
	4.4.11.2
(D)
	Besteht das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht aus einzelnen Einlagen, müssen Maßnahmen gegen deren Lageänderung getroffen sein. Dazu müssen sie in einem Rahmen eingebaut und darin gesichert werden.
	
	
	
	

	5.4.11.3
(E)
	Pulleys and/or sprockets fixed to the counterweight or to the balancing weight shall have protection according to 5.5.7.
	4.4.11.3
(E)
	Pulleys and/or sprockets fixed to the counterweight or to the balancing weight shall have

protection according to 4.5.7.
	
	
	
	

	5.4.11.3
(D)
	Rollen und/oder Kettenräder am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht müssen Schutz-einrichtungen nach 5.5.7 haben.
	4.4.11.3
(D)
	Rollen und/oder Kettenräder am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht müssen Schutzeinrichtungen nach 4.5.7 haben.
	te
	Ausführung und Lage der Schutzeinrichtungen beachten
	
	

	5.5
	Suspension means, compensation means and related protection means
	4.5
	Suspension means, compensation means and related protection means
	
	
	
	

	5.5.1
	Suspension means
	4.5.1
	Suspension means and related sheaves/drums/sprockets
	
	
	
	

	5.5.1.1
	Cars, counterweights or balancing weights shall be suspended from steel wire ropes, or steel chains with parallel links (Galle type) or roller chains.
	4.5.1.1
	Cars, counterweights or balancing weights shall be suspended from one of the following

suspension means:

a) Steel wire ropes in combination with steel/cast iron traction sheaves or drums or pulleys of hydraulic

lifts;

b) Steel wire ropes in combination with elastomeric coated traction sheave grooves;

c) elastomeric coated steel wire ropes in combination with metallic traction sheaves;

d) elastomeric coated traction belts in combination with metallic traction sheaves;

e) elastomeric coated timing belts in combination with metallic sprockets;

f) steel chains with parallel links (Galle type) in combination with metallic sprockets; or

g) roller chains in combination with metallic sprockets.
	
	
	
	

	
	
	4.5.1.2
	Material and construction of suspension means shall comply with the following:
	
	
	
	

	5.5.1.2
	The ropes shall correspond to the following requirements:

a) the nominal diameter of the ropes shall be at least 8 mm;

b) the tensile strength of the wires and the other characteristics (construction, extension, ovality, flexibility, tests, etc.) shall be as specified in EN 12385-5:2002.
	4.5.1.2.1
	Steel wire ropes shall correspond to the following requirements:

a) the nominal diameter of the ropes shall be at least 4 mm; and

b) the rope characteristics:

1) shall be as specified in EN 12385-5:2021, ISO 4344:2022; or

2) the requirements in Table 10 shall be applied:
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.1.2.2
	Elastomeric coated steel wire ropes shall correspond to the following requirements:

a) all load bearing members shall be made from steel wires;

b) the tensile strength of the steel wires shall be as specified by the instructions;

c) steel wires shall have a Zinc coating or an equivalent protection against corrosion; the mass of the coating

shall be as specified by the instructions;

d) the load bearing member shall have a minimum diameter of 4 mm; the wires shall have a minimum

diameter of 0,2 mm;

e) elastomeric coating material shall be as specified by the instructions;

f) the elastomeric coated rope construction shall be as specified by the instructions ; only the steel wire

rope shall be considered as load bearing member of the elastomeric coated rope;

g) the elastomeric coating shall protect the elastomeric coated rope from environmental influences and shall

prevent any direct contact of the steel wire rope to the traction sheave and deflection pulley(s);

h) the tolerance of the outside diameter including coating shall be ± 2% when loaded at 10 % of its

minimum breaking force;

i) the above requirements shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.13.1.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.1.2.3
	Elastomeric coated traction belts shall correspond to the following requirements:

a) 4.5.1.2.2 a) to c);

b) the load bearing members shall have a minimum diameter of 1,3 mm in a non-tensioned condition and be

made from wires with a minimum diameter of 0,15 mm;

c) the load bearing members shall be arranged in such a way that their combination of lay directions

ensures low rotation behaviour;

d) only the steel wire ropes or strands shall be considered as load bearing members of the belt;

e) the elastomeric coating shall protect the load bearing members from environmental influences and shall

prevent any direct contact of the load bearing member to the traction sheave and deflection pulley(s) ;

f) when the belt is loaded up to 10% of the minimum breaking force of the belt, the following tolerances

apply:

— ± 5% of nominal width, and

— ± 5% of nominal thickness.

g) the above requirements shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 5.14.1.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.1.2.4
	Elastomeric coated timing belts shall correspond to the following requirements:

a) 4.5.1.2.3 a) to f);

b) the number of teeth shall be at least 7, when the belt is in wrap contact with the sprocket pulley;

c) the elastomeric coated timing belt and the sprocket pulley(s)shall be selected to match to application

specifications;

d) the above requirements shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 5.14.1.

NOTE typical profile systems are shown in ISO 13050:2022 or ISO 17396:2017 ;
	
	
	
	

	5.5.1.3
	The minimum number of ropes or chains shall be two.

For hydraulic lifts this shall be a minimum of two per indirect acting jack and two for the connection between car and any balancing weight.

NOTE Where reeving is used the number to take into account is that of the ropes or chains and not the falls.
	4.5.1.3
	The minimum number of suspension means shall be two.

For hydraulic lifts this shall be a minimum of two per indirect acting jack, and two for the connection between

car and any balancing weight.

NOTE Where reeving is used, the number to take into account is that of the ropes or chains, and not the falls.
	
	
	
	

	5.5.1.4
	Ropes or chains shall be independent.
	4.5.1.4
	Suspension means shall be independent.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.1.5
	Elastomeric coated traction sheaves shall comply with the following requirements:

a) the traction sheave body shall be made of steel or cast iron;

b) the elastomeric coating shall be secured by positive mechanical connection or adhesively bonded to the

sheave body; the maximum thickness of the elastomeric coating shall be 50% of the steel wire rope

diameter;

c) the groove shape of the coating shall be semi-circular without undercut;

d) the difference of the running radius for all grooves shall not exceed 0,1% at any point of the

circumference;

e) the geometry of the metallic sheave body shall be designed to ensure the traction requirements according

to 4.5.3 in case of coating loss;

f) any hazardous rotation of the coating layer on the sheave body shall be prevented, even in case of any

bonding failure;

g) the elastomeric coating and its mechanical or securely adhesive bonding to the sheave body shall be as

specified by the instructions and shall be verified to meet the requirements according to

ISO 8100-2:2023, 4.13.2.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.1.6
	Traction sheaves for elastomeric coated suspension means shall comply with the following

requirements:

a) the traction sheave body shall be made from steel, cast iron or aluminium;

b) the geometry of the traction sheave shall be designed to prevent the suspension means running off the

sheave in lateral direction;

c) the contact surface roughness of the traction sheave shall be specified by the suspension means

instructions;
	
	
	
	

	5.5.2
	Sheave, pulley, drum and rope diameter ratios, rope/chain terminations
	4.5.2
	Minimum diameter ratio, safety factor, suspension means terminations
	
	
	
	

	5.5.2.1
	The ratio between the pitch diameter of sheaves, pulleys or drums and the nominal diameter of the suspension ropes shall be at least 40, regardless of the number of strands of the suspension ropes.
	4.5.2.1
	Bending diameter definition for load bearing members

The minimum ratio between the pitch diameter of sheaves, pulleys, drums or sprockets and the nominal

diameter of suspension means shall be according to Table 11.

For elastomeric coated traction belts and elastomeric coated ropes, the diameter of the load bearing member

shall be taken as the nominal diameter to be used in Table 11.
	
	
	
	

	
	
	4.5.2.2
	Safety factor of the suspension means
	
	
	
	

	5.5.2.2
	In addition the safety factor of suspension ropes for traction lifts shall not be less than that calculated according to EN 81-50:2020, 5.12.

The safety factor is the ratio between the minimum breaking load, in newtons, of one rope and the maximum force, in newtons, in this rope, when the car is stationary at the lowest landing, with its rated load.

For positive and hydraulic drives the safety factor of balancing weight ropes or chains shall be calculated as above in relation to the rope/chain force due to the weight of the balancing weight.
	4.5.2.2.1
	The safety factor is the ratio between the minimum breaking force of one suspension means , in

newtons, and the maximum force in this suspension means, in newtons, when the car is stationary at the

lowest landing, with its rated load.

For positive and hydraulic drives, the safety factor of balancing weight suspension means shall be calculated

as above, in relation to the suspension means force due to the weight of the balancing weight.
	
	
	
	

	5.5.2.3
	The junction between the rope and the rope termination, according to 5.5.2.3.1, shall be able to resist at least 80 % of the minimum breaking load of the rope.
	4.5.2.3.1
	The junction between the suspension means and its termination, shall be able to resist at least

80 % of the minimum breaking force of the suspension means.
	
	
	
	

	5.5.2.3.1
	The ends of the ropes shall be fixed to the car, counterweight or balancing weight, or suspension points of the dead parts of reeved ropes by means of self tightening wedge type sockets, (e.g. according to EN 13411-6 or EN 13411-7), ferrule secured eyes (e.g. according to EN 13411-3), or swage terminals(e.g. according to EN 13411-8).

NOTE Rope terminations according to EN 13411 parts 3, 6, 7 and 8 can be assumed to achieve at least 80 % of the minimum braking load of the rope.
	4.5.2.3.4
	The ends of elastomeric coated timing belts shall be fixed with terminations either according to

4.5.2.3.2 or shall be clamped with positive secured terminations according to the following requirements:

a) at least 7 teeth shall be clamped;

b) the termination shall be capable to carry at least 80% of the minimum breaking force;

c) the fatigue cycles shall be tested according to ISO 8100-2:2023, 4.13.3;
	
	
	
	

	5.5.2.3.2
	The fixing of the ropes on drums shall be carried out using a system of blocking with wedges, or using at least two clamps.
	4.5.2.3.5
	The fixing of the ropes on drums shall be carried out using a system of blocking with wedges, or

using at least two clamps.
	
	
	
	

	5.5.2.4
	The ends of each chain shall be fixed to the car, counterweight or balancing weight, or suspension points of the dead parts of reeved chains. The junction between the chain and the chain termination shall be able to resist at least 80 % of the minimum breaking load of the chain.
	4.5.2.3.6
	The ends of each chain shall be fixed to the car, counterweight or balancing weight, or suspension

points of the dead parts of reeved chains. The junction between the chain and the chain termination shall be

able to resist at least 80 % of the minimum breaking force of the chain.
	
	
	
	

	5.5.3
	Rope traction
NOTE 1 Examples of design considerations are given in EN 81-50:2020, 5.11.

Rope traction shall be such that the following three conditions are fulfilled:

a) the car shall be maintained at floor level without slip when loaded to 125 % as per 5.4.2.1 or 5.4.2.2;

b) it shall be ensured that any emergency braking causes the car, whether empty or with rated load, to decelerate to a speed which is lower or equal than the speed for which the buffers are designed, including reduced stroke buffer;

c) it shall not be possible to raise the empty car or the counterweight to a dangerous position if either the car or the counterweight is stalled; either:

1) the ropes shall slip on the traction sheave; or

2) the machine shall be stopped by an electric safety device in conformity with 5.11.2.

NOTE 2 Some lifting of the car or counterweight is acceptable provided there is no risk of crushing at the extremes of travel or falling back of the car or counterweight causing impact forces on the means of suspension and excessive retardation of the car.
	4.5.3


4.5.3.1



4.5.3.1.1

4.5.3.1.2
	Suspension means traction/transmission


Rope traction shall be such that the following three conditions are fulfilled:

The car shall be maintained at floor level without slip when loaded to 125 %, as per 4.4.2.1

or 4.4.2.2;

a) steel wire ropes shall be calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.2.1;

b) elastomeric coated ropes and traction belts shall be calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.2.1,

using friction factors which shall be evaluated according to ISO 8100-2:2023, 4.13.6.2;

c) steel wire ropes with elastomeric coated traction sheave grooves shall be calculated according to

ISO 8100-2:2023, 4.11.2 using friction factors which shall be evaluated according to ISO 8100-2:2023,

4.13.6.1;

d) timing belts and sprockets are capable to transfer torques as per ISO 8100-2:2023, 4.13.6.3.
when the braking system is activated according to 4.9.2.2.1.1, the car, whether empty or with

rated load, shall be decelerated to a speed which is lower or equal than the speed for which the buffers are

designed, including reduced stroke buffer:

a) steel wire ropes shall be calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.2.2 with dynamic friction

coefficient according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.3.2;

b) elastomeric coated ropes and traction belts shall be calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.2.2,

using friction factors which shall be evaluated according to ISO 8100-2:2023, 4.13.6.2;

c) steel wire ropes with elastomeric coated traction sheave grooves shall be calculated according to

ISO 8100-2:2023, 4.11.2 using friction factors which shall be evaluated according to ISO 8100-2:2023,

4.13.6.1;

d) timing belts and sprockets are capable to transfer torques as per ISO 8100-2:2023, 4.13.6.3.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.3.1.3
	It shall not be possible to raise the empty car, or the counterweight, to a dangerous position if

either the car or the counterweight is stalled:

a) Steel ropes shall slip on the traction sheave and are calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.3.2?,

or the machine shall be stopped by an electric safety device in conformity with 4.11.2. The return to

automatic operation shall only be possible by manual resetting;

b) Elastomeric coated ropes and traction belts, the machine shall be stopped by an electric safety device in

conformity with 4.11.2; The return to automatic operation shall only be possible by manual resetting;

c) Steel ropes with elastomeric coated traction sheave grooves shall slip on the traction sheave and are

calculated according to ISO 8100-2:2023, 4.11.2.3.2?, or the machine shall be stopped by an electric safety

device in conformity with 4.11.2; The return to automatic operation shall only be possible by manual

resetting;

d) Timing belts and sprockets, lifting of the car or counterweight shall be prevented by stopping the lift

machine by an electric safety device in conformity with 4.11.2; The return to automatic operation shall

only be possible by manual resetting.

NOTE 1 Examples of design considerations are given in ISO 8100-2:2023, 4.11.

NOTE 2 Some lifting of the car or counterweight is acceptable, provided there is no risk of crushing at the extremes of

travel, or falling back of the car, or counterweight causing impact forces on the means of suspension, and excessive

retardation of the car.
	
	
	
	

	5.5.4
	Winding up of ropes for positive drive lifts
	4.5.4
	Winding up of ropes for positive drive lifts
	
	
	
	

	5.5.4.1
	The drum, which can be used in the conditions laid down in 5.9.2.1.1 b) shall be helically grooved and the grooves shall be suited to the ropes used.
	4.5.4.1
	The drum, which can be used in the conditions laid down in 4.9.2.1.1 b), shall be helically grooved

and the grooves shall be suited to the ropes used.
	
	
	
	

	5.5.4.2
	When the car rests on its fully compressed buffers, one and a half turns of rope shall remain in the grooves of the drum.
	4.5.4.2
	When the car rests on its fully compressed buffers, one and a half turns of rope shall remain in the

grooves of the drum.
	
	
	
	

	5.5.4.3
	There shall only be one layer of rope wound on the drum.
	4.5.4.3
	There shall only be one layer of rope wound on the drum.
	
	
	
	

	5.5.4.4
	The angle of deflection (fleet angle) of the ropes in relation to the grooves shall not exceed 4°.
	4.5.4.4
	The angle of deflection (fleet angle) of the ropes in relation to the grooves shall not exceed 4°.
	
	
	
	

	5.5.5
	Distribution of load between the ropes or the chains
	4.5.5
	Distribution of load between the suspension means
	
	
	
	

	5.5.5.1
	An automatic device shall be provided for equalizing the tension of suspension ropes or chains, at least at one of their ends.
	4.5.5.1
	An automatic device shall be provided for equalizing the tension of:

a) suspension means, at least at one of their ends.

b) chains or elastomeric coated timing belts engaging with sprockets, at both of their ends.
	
	
	
	

	5.5.5.1.1
	For chains engaging with sprockets, the ends fixed to the car as well as the ends fixed to the balancing weight shall be provided with such equalization devices.
	4.5.5.2
	If springs are used to equalize the tension, they shall work in compression.
	
	
	
	

	5.5.5.1.2
	For chains in the case of multiple return sprockets on the same shaft, these sprockets shall be able to rotate independently.
	-
	-
	
	
	
	

	5.5.5.2
	If springs are used to equalize the tension they shall work in compression.
	-
	-
	
	
	
	

	5.5.5.3
	Protection in the case of abnormal extension, slack rope or slack chain shall be provided as follows:

a) in the case of two rope or two chain suspension of the car an electric safety device in conformity with 5.11.2 shall cause the machine to stop in case of abnormal relative extension of one rope or chain;

b) for positive drive lifts and hydraulic lifts, if the risk of slack rope (or chain) exists, an electric safety device in conformity with 5.11.2 shall cause the machine to stop when slack occurs.

After stopping normal operation shall be prevented.

For hydraulic lifts with two or more jacks this requirement applies for each suspension set.
	4.5.5.3
	Protection in the case of abnormal extension or slack suspension means shall be provided as

follows:

a) in the case of two suspension means of the car, the abnormal relative extension of one suspension means

shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2;

b) for positive drive lifts and hydraulic lifts, the slack suspension means shall be checked by an electric

safety device in conformity with 4.11.2.

After stopping, automatic operation shall be prevented.

For hydraulic lifts with two or more jacks, this requirement applies for each suspension set.
	
	
	
	

	5.5.5.4
	The devices for adjusting the length of ropes or chains shall be made in such a way that these devices cannot work themselves loose after adjustment.
	4.5.5.4
	The devices for adjusting the length of suspension means shall be made in such a way that these

devices cannot work themselves loose after adjustment.
	
	
	
	

	5.5.6
	Compensation means
	4.5.6
	Compensation means
	
	
	
	

	5.5.6.1
	Compensation for the weight of the suspension ropes in order to ensure adequate traction or hoisting motor power shall be provided in accordance with the following conditions:

a) for rated speeds not exceeding 3,0 m/s, means such as chains, ropes or belts may be used;

b) for rated speeds exceeding 3,0 m/s, compensation ropes shall be provided;

c) for lifts whose rated speed exceeds 3,5 m/s there shall be, in addition, an anti-rebound device;

The operation of the anti-rebound device shall initiate the stopping of the lift machine by means of an electric safety device in conformity with 5.11.2;

d) for rated speeds exceeding 1,75 m/s, compensation means without tensioning shall be guided at the vicinity of the loop.

	4.5.6.1
	Compensation for the weight of the suspension means in order to ensure adequate traction or

hoisting motor power shall be provided in accordance with the following conditions:

a) for rated speeds not exceeding 3,00 m/s, where required, chains, belts or steel wire ropes shall be

provided;

b) for rated speeds exceeding 3,00 m/s, steel wire ropes shall be provided;

c) for lifts whose rated speed exceeds 3,50 m/s there shall be, an anti-rebound device;

The operation of the anti-rebound device shall be checked by an electric safety device in conformity with

4.11.2;

d) for rated speeds exceeding 1,75 m/s, compensation means without tensioning shall be guided at the

vicinity of the loop.
	
	
	
	

	5.5.6.2
	Whenever compensation ropes are used the following shall apply:

a) compensating ropes shall be as specified in EN 12385-5:2002;

b) tensioning pulleys shall be used;

c) the ratio between the pitch diameter of the tensioning pulleys and the nominal diameter of the compensating ropes shall be at least 30;

d) tensioning pulleys shall have protection according to 5.5.7;

e) the tension shall be provided by gravity;

f) the tension shall be checked by an electric safety device in conformity with 5.11.2.
	4.5.6.2
	Whenever steel wire ropes are used as compensation means, the following shall apply:

a) compensating ropes shall be as specified in EN 12385-5:2021 or ISO 4344:2022; they shall comply with

the following requirements:

1) for the design of the steel wire ropes 4.5.1.2.1;

2) for the terminations and junctions to the terminations 4.5.2.3.1, 4.5.2.3.2, 4.5.2.3.2.1.

b) tensioning pulleys shall be used;

c) the ratio between the pitch diameter of the tensioning pulleys and the nominal diameter of the steel wire

ropes shall be at least 30;

d) tensioning pulleys shall have protection according to 4.5.7;

e) the tension shall be provided by gravity;

f) the tension shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2.
	
	
	
	

	5.5.6.3
	Compensation means, e.g. ropes, chains, belts and their terminations, shall be capable of withstanding, with a safety factor of 5, any static forces to which the means is subjected.

The maximum suspended weight of compensation means with car or counterweight at the top of its travel and one-half total weight of tension sheave assembly, where used, shall be included.
	4.5.6.3
	Compensation means and their terminations and junction in-between, shall be capable of

withstanding, with a safety factor of 5, any static forces to which the means is subjected.

The maximum suspended weight of compensation means, with car or counterweight at the top of its travel,

and one-half total weight of tension sheave assembly, where used, shall be included.
	
	
	
	

	5.5.7
	Protection for sheaves, pulleys and sprockets
	4.5.7
	Protection for sheaves, pulleys and sprockets
	
	
	
	

	5.5.7.1
	For sheaves, pulleys and sprockets, overspeed governors, tension weight pulleys, provisions shall be made according to Table 10 to avoid:

a) bodily injury;

b) the ropes/chains leaving the pulleys/sprockets, if slack;

c) the introduction of objects between ropes/chains and pulleys/sprockets.
	4.5.7.1

	For sheaves, pulleys and sprockets, overspeed governors, tension weight pulleys, provisions shall

be made according to Table 13 to avoid:

a) body injury; including nip guards shall resist minimum 300 N force;

b) the ropes/ belts/chains leaving the pulleys/sprockets, if slack;

c) the introduction of objects between ropes/ belts/chains and pulleys/sprockets.
	
	
	
	

	5.5.7.2
	The devices used shall be constructed so that the rotating parts are visible, and do not hinder examination and maintenance operation. If they are perforated the gaps shall comply with EN ISO 13857:2008, Table 4.

The dismantling shall be necessary only in the following cases:

a) replacement of a rope/chain;

b) replacement of a pulley/sprocket;

c) re-cutting of the grooves.

The devices for preventing the ropes from leaving the grooves of pulleys shall include one retainer near the points where the ropes enter and leave the pulleys and at least one intermediate retainer if more than 60° of the angle of wrap is arranged below the horizontal axis of the pulley and the total angle of wrap is more than 120° (see Figure 19).
	4.5.7.2
	The devices used shall be constructed so that the rotating parts are visible by partial cover,

transparent cover or perforated cover in accordance with ISO 13857:2019, Table 4, and do not hinder

examination and maintenance operation.

The dismantling shall be necessary only in the following cases:

a) replacement of a rope/belt/chain;

b) replacement of a pulley/sprocket;

c) re-cutting of the grooves.

Retainers to prevent the ropes/belts/chains from leaving the grooves or contact surface of pulleys or

sprockets shall be provided.

The retainers shall be located at maximum 15° from the points where the ropes/belts/chains enter and leave

the pulleys/sprockets, see Figure 30 a).

Where the angle of wrap is equal to, or less than, 30° one retainer positioned centrally is sufficient, see

Figure 30 b).

If more than 60° of the angle of wrap is arranged below the horizontal axis of the pulley and the total angle of

wrap is more than 120° at least one intermediate retainer shall be provided, see Figure 30 c). This does not

apply for double wrap solutions, see Figure 30 d).

Pulleys for flat belts shall be provided with axial retainers to prevent the belt from leaving of the pulley.
	
	
	
	

	5.5.8
	Traction sheaves, pulleys and sprockets in the well
Traction sheaves, pulleys and sprockets may be installed in the well above the lowest landing level under the following conditions:

a) there shall be retaining devices to prevent diverter pulleys/sprockets from falling in the event of a mechanical failure. These devices shall be able to support the weight of the pulley/sprockets and the suspended loads;

b) if traction sheaves, pulleys/sprockets are placed in the vertical projection of the car, then clearances in the headroom shall be according to 5.2.5.7.
	4.5.8
	Traction sheaves, pulleys and sprockets in the well

Where traction sheaves, pulleys and sprockets are installed in the well above the lowest landing level:

a) there shall be retaining devices to prevent diverter pulleys/sprockets from falling in the event of a

mechanical failure. These devices shall be able to support the weight of the pulley/sprockets and the

suspended loads; and

b) where traction sheaves, pulleys/sprockets are placed in the vertical projection of the car, then clearances

in the headroom shall be according to 4.2.5.7.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9
	Marking for suspension and compensation means
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9.1
	Suspension/compensation means shall be marked directly on the coating, or on a tag with the

following information:

— manufacturer’s name and address;

— identification of the product.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9.2
	Steel wire ropes according to EN 12385-5:2021 or ISO 4344:2022 shall be marked on a tag as per

EN 12385-1:2002+A1:2008, 7.3.2:

— manufacturer’s name and address;

— identification of the product.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9.3
	For steel wire ropes a tag shall be fixed to the end termination after installation of the

suspension/compensation means:

Any tag shall be fixed to the end termination after installation of the suspension/compensation means.
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9.4
	Termination socket and wedge shall be marked according 4.5.2.3.3 c).
	
	
	
	

	-
	-
	4.5.9.5
	Traction sheave, sprocket or traction drive shall be marked with following information:

— manufacturer’s name and address;

— identification of the product;

— The designation and type of applicable suspension means;

— Hardness and roughness information if required according to ISO 8100-2:2023, 4.13.8.

This marking can be done via directly marking on sheave, sprocket or a permanently-installed data tag

delivered with the traction sheave, sprocket or traction drive.
	
	
	
	

	5.5.7
(E)
	Protection for sheaves, pulleys and sprockets
	4.5.7
(E)
	Protection for sheaves, pulleys and sprockets
	
	
	
	

	5.5.7.
(D)
	Schutz an Scheiben, Seilrollen und Kettenrädern
	4.5.7
(D)
	Schutz an Scheiben, Seilrollen und Kettenrädern
	
	
	
	

	5.5.7.1
(E)
	For sheaves, pulleys and sprockets, overspeed governors, tension weight pulleys, provisions shall be made according to Table 10 to avoid: 

a) bodily injury; 

b) the ropes/chains leaving the pulleys/sprockets, if slack; 

c) the introduction of objects between ropes/chains and pulleys/sprockets.
	4.5.7.1
(E)
	For sheaves, pulleys and sprockets, overspeed governors, tension weight pulleys, provisions shall

be made according to Table 13 to avoid:

a) body injury; including nip guards shall resist minimum 300 N force;

b) the ropes/ belts/chains leaving the pulleys/sprockets, if slack;

c) the introduction of objects between ropes/ belts/chains and pulleys/sprockets.
	
	
	
	

	5.5.7.1
(E)
	
[image: image91]
Figure 18  S. 86
	4.5.7.1
(E)
	[image: image92.png]“CUE

&

‘Table 13 — Protection for sheaves, pulleys and sprockets

Ttems according t0 45.7.1
Location of sheaves, pulleys and sprockets N
[on e roof * * N
e the car
nder the floar * N
on the countersweight/balancing weight = N
in machine and pulley rooms = *
shove car = *
ieadroom
beside car = *
inthe well
[Becwreen pit and headroom. = =
B = = N
Extending upwards - =
e Excending dowawards = =
With mechanicalsynchronizing. . . .
F——r——
- Protection shal be nip guarcs a5 minimum, preventing sccidental acess o aress where ropes/
els/chns ener o leave the sheaves. pulleys o sprockets (1 guar, See Figure 29, rners e
Figwe 30
* Required anly if the ropes/bels/chans are enteing the tracton sheave o the pulley/sprociet|
oizoncaly o at any angl above th horizontal up o maimam o 30

Pl sprocies

uspension  compensation means or verspeed governor ope
gt

Figure 29 — Example of nip guard





Figure 29 page 105


	
	
	
	

	5.5.7.1
(D)
	An Scheiben, Seilrollen und Kettenrädern, Geschwindigkeitsbegrenzern und Spanngewichtsrollen müssen Vorkehrungen nach Tabelle 10 ergriffen sein, um Folgendes zu verhindern: 

a) Körperverletzungen; 

b) ein Herausspringen von Seilen/Ketten aus ihren Rollen/Rädern beim Schlaffwerden; 

c) das Eindringen von Fremdkörpern zwischen Seil/Kette und Rolle/Räder. 


	4.5.7.1
(D)
	An Scheiben, Seilrollen und Kettenrädern, Geschwindigkeitsbegrenzern und Spanngewichtsrollen müssen Vorkehrungen nach Tabelle13 ergriffen sein, um Folgendes zu verhindern: 

a) Körperverletzungen; einschließlich Abweisern, die einer Kraft von mindestens 300N standhalten; 

b) ein Herausspringen von Seilen/Riemen/Ketten aus ihren Rollen/Rädern beim Schlaffwerden; 

c) das Eindringen von Fremdkörpern zwischen Seilen/Riemen/Ketten und Rollen/Rädern. 


	te
	Hinweis auf Widerstandsfähigkeit der Schutzeinrichtung

300 N

Bei der Ausführung beachten
	
	

	5.5.7.1
(D)
	
[image: image93]
Bild 18  Seite 84


	
	[image: image94.png]Tabelle 13 — Schutz an Treibscheiben, Seilrollen und Kettenradern.

Einbauort von Scheiben, Seilrollen oder Kettenradern

Pumlkte mach 3571

2 b 9
ufdem Dach B B B
Am Fabrkorb
unver dom Boden % %
‘Am Gegengeviche/Ausgleichsgewicht x x
In Tricbwerks- und Rollenraumen = x ®
[ e = %
e neben dem Fabrkors B B
Im Schache
ewischen Schachthopf und Grube x B
Schachtgrube = % %





[image: image95.png]Tabelle 13 (forsgesecst)

Einbauort von Scheiben, Seilrollen oder Kettenradern

2

Fumkee nach 4571
b)

a

Heber

oach oben susfabrend

‘sach unten susfabrend

it mechanischer Synchronisierung

e

s o vornanden

Do Schummattins s e 5 e b eehen e G52 bbb Emehenvon Brechen 8 denen
Sele/Kerenn Sehelen Selrole ode Kectnradercinlautn oder ise verlssn, verkindern (oweiser sihe 51425,
Selibaprongacheru s B4 50,

© Nurrfndenic, won die SfleFimen/Ketn i e Wiokel7ische 0 und S0 B er Horizoncalen i die

Trebcheibe ode Rlln/Rader dnlauten

Legende

1 Seilolle, Kettenrad
2 Trag/Ausgleichsmitee oder Begrenzerseil

3 dbweizer

Bild 29 — Abweiser — Beispiel





Tabelle 13  Seite 111 + 112

Bild 29  Seite 112

	
	
	
	

	5.5.7.2
(E)
	The devices used shall be constructed so that the rotating parts are visible, and do not hinder examination and maintenance operation. If they are perforated the gaps shall comply with EN ISO 13857:2008, Table 4. 

The dismantling shall be necessary only in the following cases:   a) replacement of a rope/chain; 

b) replacement of a pulley/sprocket; 

c) re-cutting of the grooves. 

The devices for preventing the ropes from leaving the grooves of pulleys shall include one retainer near the points where the ropes enter and leave the pulleys and at least one intermediate retainer if more than 60° of the angle of wrap is arranged below the horizontal axis of the pulley and the total angle of wrap is more than 120° (see Figure 19).
	4.5.7.2
(E)
	The devices used shall be constructed so that the rotating parts are visible by partial cover,

transparent cover or perforated cover in accordance with ISO 13857:2019, Table 4, and do not hinder

examination and maintenance operation.

The dismantling shall be necessary only in the following cases:

a) replacement of a rope/belt/chain;

b) replacement of a pulley/sprocket;

c) re-cutting of the grooves.

Retainers to prevent the ropes/belts/chains from leaving the grooves or contact surface of pulleys or

sprockets shall be provided.

The retainers shall be located at maximum 15° from the points where the ropes/belts/chains enter and leave

the pulleys/sprockets, see Figure 30 a).

Where the angle of wrap is equal to, or less than, 30° one retainer positioned centrally is sufficient, see

Figure 30 b).


	
	
	
	

	
	
	
	If more than 60° of the angle of wrap is arranged below the horizontal axis of the pulley and the total angle of

wrap is more than 120° at least one intermediate retainer shall be provided, see Figure 30 c). This does not

apply for double wrap solutions , see Figure 30 d).

Pulleys for flat belts shall be provided with axial retainers to prevent the belt from leaving of the pulley.
	
	
	
	

	5.5.7.2
(E)
	
[image: image96]
Figure 19  page 87
	
	[image: image97.png]b) angle of wrap less than 30°

) etainer below the pulley axis

@) double wrap.

1 Retsier
2 rope,bet hain
3 puley, sprociet

Figure 30 — Examples of arrangements of rope retainers




Figure 30 page 107

	
	
	
	

	5.5.7.2
(D)
	Die verwendeten Einrichtungen müssen so gestaltet sein, dass rotierende Teile sichtbar und Prüfungen und Wartungsarbeiten nicht behindert sind. Die Größe von Öffnungen muss EN ISO 13857:2008, Tabelle 4, entsprechen. 

Ihre Entfernung darf nur erforderlich sein bei 

a) Seil-/Kettenwechsel, 

b) Rollen-/Kettenräderwechsel, 

c) Nachschneiden von Rillen. 

Einrichtungen, die verhindern, dass Seile die Rillen der Rolle verlassen, müssen eine Seilabsprungsicherung in der Nähe der Stellen, an denen die Seile in die Rollen ein- und auslaufen, und zusätzlich mindestens eine dazwischen liegende Seilabsprungsicherung enthalten, wenn mehr als 60° des Umschlingungswinkels sich unterhalb der Rollenachse befindet und der gesamte Umschlingungswinkel mehr als 120° beträgt (siehe Bild 19).
	4.5.7.2
(D)
	Die verwendeten Einrichtungen müssen so gestaltet sein, dass rotierende Teile durch teilweise, transparente oder perforierte Deckel nach ISO13857:2019, Tabelle4, sichtbar sind und Prüfungen und Wartungsarbeiten nicht behindert sind. 

Ihre Entfernung darf nur erforderlich sein bei 

a) Seil-/Riemen-/Kettenwechsel, 

b) Rollen-/Kettenräderwechsel, 

c) Nachschneiden von Rillen. 

Es müssen Seilabsprungsicherungen vorhanden sein, die verhindern, dass Seile/Riemen/Ketten die Rillen oder die Kontaktfläche von Rollen oder Ketten verlassen. 

Die Seilabsprungsicherungen dürfen sich höchstens 15° von den Stellen entfernt befinden, an denen die Seile/Riemen/Ketten in die Rollen/Kettenräder ein- und auslaufen, siehe Bild30a). 

Wenn der Umschlingungswinkel gleich oder kleiner als 30° ist, ist eine mittig positionierte Seilabsprungsicherung ausreichend, siehe Bild30b). 

Wenn mehr als 60° des Umschlingungswinkels sich unterhalb der Rollenachse befindet und der gesamte Umschlingungswinkel mehr als 120° beträgt, muss mindestens eine dazwischen liegende Seilabsprungsicherung vorhanden sein, siehe Bild30c). Die ist für Lösungen mit doppelter Umschlingung nicht anwendbar, siehe Bild30d). 

Rollen für Flachriemen müssen mit axialen Seilabsprungsicherungen versehen sein, um zu verhindern, dass der Riemen aus der Rolle herausspringt. 

113
	
	Bezug auf ISO 13857:2019 

Absprungsicherung für Riemen ergänzt.

Lage max. 15 ° vom Einlauf entfernt hinzugefügt.


	
	

	5.5.7.2
(D)
	
[image: image98]
Bild 19  Seite 85


	
	[image: image99.png]2) 15 Tolerans ) Umschlingungswinkel kleiner 30°

0O

) Seilabsprungsicherung unterhalb der Rollenachse

& doppelte Umschlingung

1 Sellabsprungsicherung
2 Seil, Riemen, Kette
3 Seilrolle, Kerenrad

Bild30 — Beispiele fir eine Seilabsprungsicherung.




Bild 30  Seite 114

	
	Lage des Seilabspringschutzes an den Rollen genauer definiert und Ausführung bei doppelter Umschlingung hinzugefügt.
	
	

	5.6.1.2 (E)
	 Table 11 + references in Table 11

	4.6.1.2 (E)
	Table 14 + references in table 14
	ed



	Bezug


	

	

	 5.6.1.3(E)
	 For hydraulic lifts, devices, or combinations of devices and their actuation, shall be provided in accordance with Table 12. 

In addition protection against unintended movement according to 5.6.7 shall be provided
	4.6.1.3 (E)
	 For hydraulic lifts, protection against unintended car movement according to 4.6.7 and relevelling according to 4.12.1.1.4 shall be provided. In addition, devices, or combinations of devices and their actuation, shall be provided in accordance with Table 15. 

Where the landing doors are not driven by the car door (4.3.9.3.4), an electrical anti-creep system (4.12.1.10) as precaution against creeping (see Table 15) shall not be applied
	 ed

Te
	Bezug

Ausschluß eine elektrischen Absinkkorrektursystem


	Wenn die Schachttüren nicht von der Fahrkorbtür betätigt werden (4.3.9.3.4), darf kein elektrisches Absinkkorrektursystem (4.12.1.10) als Maßnahme gegen Absinken (siehe Tabelle 15) angewendet werden.



	Kommentar an CEN:

Here is mentioned sub-clause 4.3.9.3.4 as a reference for “landing doors are not driven by the car door”. But 4.3.9.3.4 is for another case, where “landing doors driven by the car door”. Is the reference wrong?


	 5.6.1.3

Table 12
	Table 12 + references in Table 12
	4.6.1.3 (E)

Table 15
	 Table 15 + references in table 15


	 Ed


	--


	

	

	 5.6.2.1.1.1 (E)
	A safety gear which has the additional function of operating in the upward direction may be used in accordance with 5.6.6
	   4.6.2.1.1.1 (E)
	  A safety gear which has the additional function of operating in the upward direction may be used in accordance with 4.6.6
	 Ed
	Bezug
	
	

	5.6.2.1.1.2 (E)
	The safety gear is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.3
	 4.6.2.1.1.2 (E)
	 The safety gear shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.3.
	 Ed


	Bezug


	
	

	5.6.2.

1.1.3
	An Fangvorrichtungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers der Fangvorrichtung; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Art der Fangvorrichtung; 

d) falls einstellbar, muss die Fangvorrichtung mit Angaben zu dem zulässigen Lastbereich oder mit 

Einstellparametern, wenn der Zusammenhang mit dem Lastbereich in der Bedienungsanleitung 

angegeben ist, versehen sein.


	4.6.2.

1.1.3
	Ein Schild mit folgenden Angaben muss an der Fangvorrichtung vorhanden sein: 

a)Name des Herstellers der Fangvorrichtung;

b) Bezeichnung der Fangvorrichtung;

c) falls einstellbar, muss die Fangvorrichtung mit folgenden Angaben versehen sein: 

1) dem zulässigen Lastbereich; oder 

2) den Einstellparametern, wenn der Zusammenhang mit dem Lastbereich in der Bedienungsanleitung 

angegeben ist.


	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut zu Einstellparameter

 
	

	Zur Info an Fachteam

· A19 Thema Beschilderung



	5.6.2.1.1.3 (E)
	On safety gears a data plate shall be fixed indicating:

b) the type examination certificate number; 

c) the type of safety gear; 

d) if adjustable the safety gear shall be marked with the permissible load range or 

the adjustment parameter if the relationship with the load range is specified in the instruction manual


[image: image100]
[image: image101.png]


[image: image102.png]



	 5.6.2.1.1.3 (E)
	A data plate shall be fixed on safety gear, indicating:

b) the identification of the safety gear; 

c) if adjustable, the safety gear shall be marked with:

    1) the permissible load range; or 

    2) the adjustment parameter, if the relationship with the load range is specified in the instruction manual
	 Ed

Ge

Ed
	Aus „type examination cert. Number” wird “identification”

EN d = ISO C1 / C2
	
	

	5.6.2.1.2.1 (E)
	
	
	 
	 
	 
	
	

	5.6.2.1.4.2 (E)
	The release of the safety gear shall be possible at all load conditions up to rated load: 

a) by means defined for emergency operations (5.9.2.3 or 5.9.3.9); or 

b) in application of procedures available on site (7.2.2)
	 4.6.2.1.4.2 (E)
	 The release of the safety gear shall be possible at all load conditions up to the rated load

a) by means defined for emergency operation (4.9.2.3 or 4.9.3.9); or 

b) in application of procedures available on site (6.2.2).


	Ed

Ed


	Bezug

Bezug
	6.2.2 Basic data and characteristics The instructions shall include at least the following information:

a - i


	Kommentar an CEN:

Bezug

	5.6.2.1.4.3 (E)
	After the release of the safety gear it shall require the intervention of a competent maintenance person to return the lift to service. 

NOTE The activation of the main switch is not sufficient by itself to allow the lift to be returned to service.
	4.6.2.1.4.3 (E)
	After the release of the safety gear, the return of the lift to automatic operation shall require intentional reset by means on site (see 6.2.4 g)). A power cycle by itself shall not provide this reset.

Nach dem Lösen der eingerückten Fangvorrichtung muss die Rückkehr des Aufzugs in den automatischen Betrieb eine beabsichtigte Rückstellung durch Einrichtungen vor Ort erfordern [siehe 6.2.4 g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstellung führen

6.2.4 Wartungsinformationen

g) Aufbewahrung und Verwendung von besonderen Hilfsmitteln, falls vorhanden;
	Te
	Person entfällt, 

beabsichtigte Rückstellung, Hauptschalter reicht nicht
	
	Darf mit einer Inbetriebnahmeroutine rückgesetzt werden ?

z.B. nach Abschalten der Anlage über das Wochenende ?

	5.6.2.1.5 (E)
	 Electrical checking 

When the car safety gear is engaged, an electric safety device in conformity with 5.11.2, mounted on the car shall initiate the stopping of the machine before or at the moment of safety gear operation

Beim Einrücken der Fangvorrichtung des Fahrkorbs muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2, die am Fahrkorb angebracht ist, das Stillsetzen des Triebwerks bewirken
	 4.6.2.1.5 (E)
	Electrical checking
The inactive position of the car safety gear shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2, mounted on the car. This device shall operate before or at the moment of safety gear operation
Die Ruheposition der Fangvorrichtungen am Fahrkorb muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden, die am Fahrkorb angebracht ist. Diese Einrichtung muss vor oder beim Einrücken der Fangvorrichtung betrieben werden
	Te


	Überwachung der “inaktiven” Position ???
	Steht bereits in der EN81-21 5.5.2.6, aber mit Bezug auf bewegliche Anschläge
	Ist das so gewünscht ?

Klärungsbedarf !

Heißt “geschlossener Sicherheitskreis” automatisch inaktiv ?

	5.6.2.1.6.3 (E)
	 Accidental tripping of the safety gear shall be prevented as far as
	4.6.2.1.6.3 (E)


	 Accidental tripping of the safety gear shall be prevented by a clearance to guide rails (see 7.2.3 g)).


	Te
	Verweis auf 7.2.3 g
	7.2.3 g nicht gefunden
	?????????????????

	5.6.2.1.6.4 (E)
	 Safety gears shall not be tripped by devices, which operate electrically, hydraulically or pneumatically
	4.6.2.1.6.4 (E)
	 Safety gears shall not be tripped by means which operate electrically, hydraulically or pneumatically
	 Ed
	 
	
	

	5.6.2.1.6.5 (E)
	 When a safety gear is tripped either by the breakage of the suspension means or by a safety rope, it shall be assumed that the safety gear is tripped at a speed corresponding to the tripping speed of an appropriate overspeed governor
	4.6.2.1.6.5 (E)
	 When a safety gear is tripped, either by the breakage of the suspension means or by a safety rope, the tripping speed shall not exceed those required for overspeed governors according to 4.6.2.2.1.1.
	 Te
	Verweis auf max. Auslösegeschwindigkeit durch Begrenzer für Anwendungsfälle in 4.6.2.2.1.1.
	 
	

	
	Wird eine Fangvorrichtung durch Bruch der Tragmittel oder durch ein Sicherheitsseil eingerückt, muss davon ausgegangen werden, dass das Einrücken der Fangvorrichtung bei einer Geschwindigkeit erfolgt, als ob der Aufzug mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet wäre
	
	Wird eine Fangvorrichtung durch Bruch der Tragmittel oder durch ein Sicherheitsseil eingerückt, darf die Auslösegeschwindigkeit nicht die für Geschwindigkeitsbegrenzer nach 4.6.2.2.1.1 geforderten Geschwindigkeiten übersteigen.
	Te
	Auslösgeschwindigkeiten des Begrenzers wie in 4.6.2.2.1.1 sind massgebend 
	
	

	5.6.2.2.1.1.a (E)
	 2) 1 m/s for safety gears of the captive roller type; or

3) 1,50 m/s for progressive safety gear used for rated speeds not exceeding 1,0 m/s; or 

4) v , 1,25 v 0 25 ⋅ + , expressed in metres per second, for progressive safety gear for rated speeds exceeding 1,0 m/s.


	 4.6.2.2.1.1 a.) (E)
	 2) 1,00 m/s for car safety gears of the captive roller type; or

3) 1,50 m/s for counterweight or balancing weight safety gears of the captive roller type; or

4) 1,50 m/s for progressive safety gear used for rated speeds not exceeding 1,00 m/s; or

5) The value according Formula (6) for progressive safety gear used for rated speeds exceeding 1,00 m/s. = 

= 1,25 v + (0,25/v)

[image: image103.png]=125-v+ (%)





	Te

Te

Ed

Ed
	Limit 1,00 m/s nur noch für Fahrkorb für Rollensperrfangvorrichtung

(Nachkommastellen)

Neues 3: Rollensperrfangvorrichtung mit 1,50 m/s am GGW bei Auslöse 115 % zugelassen

Neu 4)

Neu 5)
	
	Nachkommastellen / Toleranzen ?

	
	For lifts where the rated speed exceeds 1 m/s, it is recommended to choose a tripping speed as close as possible to the value required in 4). 

For lifts with low rated speed It is recommended to choose a tripping speed as close as possible to the lower limit


	
	Empfehlung entfällt
	Ed
	
	
	

	5.6.2.2.1.1.b (E)
	b) overspeed governors using only traction to produce the tripping force shall have grooves which:

 — have been submitted to an additional hardening process; or

 — have an undercut in accordance with EN 81-50:2020, 5.11.2.2.1.
	4.6.2.2.1.1.b (E)
	b) overspeed governors using only traction to produce the tripping force shall have grooves which: 

— have been submitted to an additional hardening process; or 

— have an undercut in accordance with ISO 8100-2:2023, 4.11.2.3.1
	 Ed


	Bezug
	
	

	5.6.2.2.1.2 (E) 
	Response time

In order to ensure tripping of the overspeed governor before a dangerous speed can be reached (see EN 81-50:2020, 5.3.2.3.1), the maximum distance between tripping points on the governor shall not exceed 250 mm related to the movement of the governor rope.
	4.6.2.2.1.2 (E)
	Response time

The maximum distance between tripping points on the overspeed governor shall not exceed 250 mm related to the movement of the overspeed governor rope
	Ed
	Klarere Aussage
	
	

	5.6.2.2.1.3 a  (E)
	Overspeed governor ropes

a) the overspeed governor shall be driven by a wire rope as specified in EN 12385-5:2002
	4.6.2.2.1.3 a (E)
	Overspeed governor ropes

a) the overspeed governor shall be driven by a wire rope as specified in EN 12385-5:2021 or ISO 4344:2022;
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.2.2.1.3 b  (E)
	b) the minimum breaking load of the rope shall be related by a safety factor of at least 8 to the tensile force produced in the rope of the overspeed governor when tripped taking into account a friction factor µmax equal to 0,2 for traction type overspeed governor
	4.6.2.2.1.3 b (E)
	b) the minimum breaking force of the rope shall be related by a safety factor of at least 8 to the tensile force produced in the rope of the overspeed governor when tripped, taking into account a friction factor µmax equal to 0,2 for traction type overspeed governor
	Te
	Force statt Load (Kraft statt Last) physikalische Korrektur !
	
	

	5.6.2.2.1.3 f  (E)
	f) during the engagement of the safety gear, the overspeed governor rope and its terminations shall remain intact, even in the case of a braking distance greater than normal
	4.6.2.2.1.3 f (E)
	f) during the engagement of the safety gear, the overspeed governor rope and its terminations shall remain intact
	Te
	Begrenzerseil und Befestigungen müssen auch bei einem Bremsweg, der über den Standard hinausgeht,intakt bleiben
	
	

	5.6.2.2.1.3 g  (E)
	g) the overspeed governor rope shall be easily detachable from the safety gear.
	
	entfällt
	Te
	Anforderung der einfachen  Demontage  des Begrenzerseil an der FV entfällt hier
	
	Gibt es anderswo Hinweise, wie Seile befestigt / verbunden sein müssen ?

	5.6.2.2.1.4  (E)
	Accessibility 

The overspeed governor shall meet the following conditions
	4.6.2.2.1.4 (E)
	Accessibility 

If the overspeed governor is located in the well it shall
	Te
	Kapitel bezieht sich nur noch auf Einbau im Schacht
	
	Was ist mit dem Begrenzer im Maschinenraum ?

	5.6.2.2.1.4 a (E)
	a) the overspeed governor shall be accessible and reachable for inspection and maintenance;
	4.6.2.2.1.4 a (E)
	either be accessible and reachable through an inspection door according to 4.2.3 from outside the well; or
	Te
	Entweder Inspection door oder neues b
	
	

	5.6.2.2.1.4 b (E)
	b) if located in the well the overspeed governor shall be accessible and reachable from outside the well
	
	Einschränkung entfällt, da nur noch der Begrenzer im Schacht betrachtet wird
	Te
	
	
	

	5.6.2.2.1.4 c (E)
	the above requirement does not apply if the following three conditions are fulfilled: 

1) the tripping of the overspeed governor according to 5.6.2.2.1.5 is effected by means of a remote control, except cableless, from outside the well whereby an involuntary tripping is not effected and the actuation device is not accessible to unauthorized persons; and

 2) the overspeed governor is accessible for inspection and maintenance from the roof of the car or from the pit; and


	4.6.2.2.1.4 b (E)
	the following three conditions are fulfilled: 

1) the tripping of the overspeed governor according to 4.6.2.2.1.5 is effected by means of a remote control, except cableless, from outside the well, whereby an involuntary tripping is not effected and the actuation device is accessible only by use of a key; 

2) the overspeed governor is accessible from the roof of the car or from the pit for inspection and maintenance; and 


	Ed

Te

Ed


	Neues b)

Bezug & remote trip/reset nur noch mit Schlüssel
	
	

	
	However the electrical parts may return into the normal position by remote control from the outside of the well which shall not influence the normal function of the overspeed governor
	
	However, the electrical parts may return into the normal position by remote control from the outside of the well. This shall not influence the normal function of the overspeed governor.
	Ed
	
	
	

	5.6.2.2.1.5 (E)
	Possibility of tripping the overspeed governor

During checks or tests it shall be possible to operate the safety gear at a lower speed than that indicated in 5.6.2.2.1.1 a) by tripping the overspeed governor in a safe way.

Bei Prüfungen muss es möglich sein, die Fangvorrichtung durch sicheres Auslösen des Geschwindigkeits
begrenzers bei einer kleineren Geschwindigkeit, als in 5.6.2.2.1.1 a) vorgesehen, einzurücken.
	4.6.2.2.1.5 (E)
	Possibility of tripping the overspeed governor

During checks or tests, it shall be possible to operate the safety gear at a lower speed than that indicated in 4.6.2.2.1.1 a), by tripping the overspeed governor manually
Bei Prüfungen muss es möglich sein, die Fangvorrichtung durch manuelles Auslösen des Geschwindigkeitsbegrenzers bei einer kleineren Geschwindigkeit als in 4.6.2.2.1.1 a) vorgesehen einzurücken.
	Te
	Möglichkeit der manuellen Auslöse  bei kleineren Geschwindigkeiten

Manuell ersetzt sicheres Auslösen
	
	Ist eine Fernlöse „manuell“ ?

	5.6.2.2.1.6 a (E)
	Electrical checking

a) the overspeed governor or another device shall, by means of an electric safety device in conformity with 5.11.2, initiate the stopping of the lift machine before the car speed, either up or down, reaches the tripping speed of the governor.

 However, for rated speeds not exceeding 1 m/s, this device may operate at latest at the moment when the tripping speed of the governor is reached
	4.6.2.2.1.6 a (E)


	Electrical checking

a) the overspeed governor or another device shall, by means of an electric safety device in conformity with 4.11.2, initiate the stopping of the lift machine before the car speed, either up or down, reaches the tripping speed of the governor                               However, for rated speeds not exceeding 1,00 m/s, this device may operate at the latest at the moment when the tripping speed of the overspeed governor is reached


	Ed

Te
	Bezug

Kommastellen & Klarstellung “overspeed” keine Tolerenaz 

	
	Was passiert bei 1,01 m/s ?

	5.6.2.2.1.6 b (E)
	b) if after release of the safety gear (5.6.2.1.4) the overspeed governor does not automatically reset itself, an electric safety device in conformity with 5.11.2 shall prevent the starting of the lift while the overspeed governor is not in the reset position. This device shall, however, be made inoperative in the case provided for in 5.12.1.6.1 d) 2).

Diese Einrichtung muss im Falle von 5.12.1.6.1 d) 2) unwirksam gemacht werden.
	4.6.2.2.1.6 b (E)


	b) if, after release of the safety gear (4.6.2.1.4), the overspeed governor does not automatically reset itself, an electric safety device in conformity with 4.11.2 shall prevent the starting of the lift while the overspeed governor is not in the reset position

Was bedeutet der entfallene Absatz ?
	Ed

Te
	Bezug
	Was bedeutet das in der Praxis ??? Einfluss auf Steuerung ??
	

	5.6.2.2.1.6 c (E)
	c) the breakage or excessive rope stretch of the governor rope shall cause the motor to stop by means of an electric safety device in conformity with 5.11.2
	4.6.2.2.1.6 c (E)


	c) the breakage or excessive rope stretch of the overspeed governor rope shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2
	Te
	Bezug & Verallgemeinerung, Bezug auf Motor entfällt

(Überwachung Seillängung oder Seilbruch Begrenzerseil)
	
	

	5.6.2.2.1.7 (E)
	The overspeed governor is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.4
	4.6.2.2.1.7 (E)


	Verification 

The overspeed governor shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.4
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.2.

2.1.8
	Am Geschwindigkeitsbegrenzer muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Geschwindigkeitsbegrenzers; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Art des Geschwindigkeitsbegrenzers; 

d) Auslösegeschwindigkeit, auf die er eingestellt ist.
	4.6.2.

2.1.8
	Kennzeichnung

Am Geschwindigkeitsbegrenzer muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Geschwindigkeitsbegrenzers;

b) Bezeichnung des Geschwindigkeitsbegrenzers;

c) Auslösegeschwindigkeit, auf die er eingestellt ist. 
	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Art / Bezeichnung

 
	

	Zur Info an Fachteam

· A19 Thema Beschilderung



	5.6.2.2.1.8 (E)
	On the overspeed governor a data plate shall be fixed indicating
	4.6.2.2.1.8 (E)


	Marking

A data plate shall be fixed on the overspeed governor, indicating:
	Ed
	
	
	

	5.6.2.2.1.8 a-d (E)
	a) the name of the manufacturer of the overspeed governor; 

b) the type examination certificate number

c) the type of the overspeed governor;

d) the actual tripping speed for which it has been adjusted
	4.6.2.2.1.8 a-c (E)
	a) the name of the manufacturer of the overspeed governor;

b) the identification of the overspeed governor;

c) the actual tripping speed for which it has been adjusted
	Ed

Ed


	Aus „type examination cert. Number” wird “identification”

EN81 d ( ISO c
	
	

	5.6.2.2.2 (E)

5.6.2.2.2 c (E)


	Tripping by breakage of suspension means

c)

To this end a means shall be provided so that it is possible while the car is descending (under normal operation) to activate the safety gear, by a loss of tension in the suspension rope. 

Where the means provided is mechanical the force required to operate it shall not exceed 400 N.

 After these tests it shall be checked that no distortion or deterioration which could impair the use of the lift has occurred'.

 NOTE It is acceptable for the means to be stored within the well and moved outside when a test is performed. 
	4.6.2.2.2 (E)

4.6.2.2.2 c (E)
	Tripping by breakage of suspension means

c)

To this end, a means shall be provided so that it is possible, while the car/counterweight is descending, to activate the safety gear by a loss of tension in the suspension means. 

Where the means provided is mechanical, the force required to operate it shall not exceed 400 N. 

Entfällt !

NOTE It is acceptable for the equipment to operate the means to be stored within the well and moved outside when a test is performed


	Te

Te

Ed
	Gilt für Fahrkorb & GGW

Kein Check notwendig ?


	
	Ist das Material nach einem Test / Fang nicht mehr zu prüfen ? Oder steht das im allgemeinen ? Oder abgedeckt durch 4.6.2.1.4.3



	5.6.2.2.3 b (E)
	Tripping by safety rope

b) the safety rope shall be in conformity with 5.6.2.2.1.3;
	4.6.2.2.3

 (E)
	Tripping by safety rope

b) the safety rope shall be in conformity with 4.6.2.2.1.3;
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.2.2.3 d (E)
	d) during the engagement of the safety gear, the safety rope and its terminations shall remain intact, even in the case of a braking distance greater than normal
	4.6.2.2.3 d

 (E)
	d) during the engagement of the safety gear, the safety rope and its terminations shall remain intact;
	Te
	Einschränkung für längeren Bremsweg entfällt 
	
	

	5.6.2.2.3 e (E)
	e) the breakage or slackening of the safety rope shall cause the machine to stop by means of an electric safety device (5.11.2)
	4.6.2.2.3 e

 (E)
	e) the breakage or slackening of the safety rope shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2;
	Te
	Bezug & Verallgemeinerung, Bezug auf Motor entfällt

(Überwachung Seillängung oder Seilbruch Begrenzerseil)
	
	

	5.6.2.2.3 f (E)
	f) pulleys used for carrying the safety rope shall be mounted independently of any shaft or pulley assembly that carries the suspension ropes or chains
	4.6.2.2.3 f

 (E)
	f) pulleys used for carrying the safety rope shall be mounted independently of any shaft or pulley assembly that carries the suspension means
	Te
	Es wird nur noch von Aufhängung gesprochen
	
	

	5.6.2.2.3 g (E)
	g) protection devices shall be provided in accordance with 5.5.7.1


	4.6.2.2.3 g

 (E)
	g) protection devices shall be provided in accordance with 4.5.7.1
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.2.2.4.
	Tripping by downward movement of the car
	4.6.2.2.4

 (E)
	Tripping by downward movement of the car
	
	
	
	

	5.6.2.2.4.1 (E)
	Tripping by rope

a) after a normal stop, a rope which satisfies 5.6.2.2.1.3 attached to the safety gear shall be blocked with a force defined in 5.6.2.2.3 a) (for example, the overspeed governor rope)


	4.6.2.2.4.1

 (E)
	Tripping by rope

a) after a normal stop, a rope which satisfies 4.6.2.2.1.3, attached to the safety gear, shall be blocked with a force defined in 4.6.2.2.3 a) (for example, the overspeed governor rope)
	Ed
	Bezug
	
	

	
	d) rescue operation shall be possible in all circumstances;

 e) an electric device as per 5.11.2, associated with the rope blocking mechanism shall cause stopping of the machine at latest at the moment of blocking of the rope, and shall prevent any further normal downward movement of the car;

Eine elektrische Einrichtung nach 5.11.2, die mit der Einrichtung zum Festhalten des Seils verbunden ist, muss spätestens beim Festhalten des Seils das Stillsetzen des Triebwerks bewirken und weitere betriebsmäßige Abwärtsfahrten des Fahrkorbs verhindern


	
	d) movement of the car for emergency operations in the up direction shall be possible;

e) the retracted position of the rope blocking mechanism shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This device shall be made inactive in the unlocking zone (4.3.8.1) by an electric safety device in conformity with 4.11.2

Die zurückgezogene Stellung der Einrichtung zum Festhalten des Seils muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Die Einrichtung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 in der Entriegelungszone (4.3.8.1) deaktiviert werden
	Te

Te
	Emergency operation nur “Aufwärts”

Überwachung der “inaktiven” Position ???
	Steht bereits in der EN81-21 5.5.2.6, aber mit Bezug auf bewegliche Anschläge
	Ist das so gewünscht ?

Klärungsbedarf !

Heißt “geschlossener Sicherheitskreis” automatisch inaktiv ?

Kommentar an CEN:

Would it make sense to move the 2nd electrical safety device into an own sub letter f), current f) then becoming g), and so on, to clearly define individual requirements?


	5.6.2.2.4.2 (E)
	Tripping by lever

d) emergency operation shall be possible in all circumstances
	4.6.2.2.4.2

 (E)
	Tripping by lever

d) movement of the car for emergency operation in the up direction shall be possible
	Te
	Emergency operation nur “Aufwärts”


	
	

	5.6.2.2.4.2 (E)
	 h) an electric safety device, in conformity with 5.11.2, shall prevent any normal down movement of the car when the tripping lever is not in the retracted position

Eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2, muss weitere betriebsmäßige Abwärtsfahrten des Fahrkorbs verhindern, wenn sich der Einrückhebel nicht in seiner zurückgezogenen Stellung befindet.
	
	h) the retracted position of the tripping lever shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This device shall be made inactive in the unlocking zone (4.3.8.1) by an electric safety device in conformity with 4.11.2.

Die zurückgezogene Stellung des Einrückhebels muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Die Einrichtung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 in der Entriegelungszone (4.3.8.1) deaktiviert werden
	Te
	?????????????????????

Überwachung der “inaktiven” Position ???
Hinweis auf Zustand in Entriegelungszone; DEAKTIVIERT


	Steht bereits in der EN81-21 5.5.2.6, aber mit Bezug auf bewegliche Anschläge
	Ist das so gewünscht ?

Klärungsbedarf !

Heißt “geschlossener Sicherheitskreis” automatisch inaktiv ?

Kommentar an CEN:

Would it make sense to move the 2nd electrical safety device into an own sub letter i) to clearly define individual requirements?


	5.6.3
	Rupture valve
	4.6.3 (E)
	Rupture valve
	
	
	
	

	5.6.3.1
	The rupture valve shall be capable of stopping the car in downward movement, and maintaining it stationary. The rupture valve shall be tripped at the latest when the speed reaches a value equal to rated speed downwards vd plus 0,30 m/s.
	4.6.3.1

 (E)
	The rupture valve shall close automatically when the flow exceeds a pre-set amount. It shall be capable of stopping the car in downward movement, and of maintaining it stationary. The rupture valve shall be tripped at the latest when the speed reaches a value equal to rated speed downward, vd, plus 0,30 m/s
	Te
	Hinweis, Ventil muß automatisch schließen (Durchflußmenge), ist aber proportional zur Geschwindigkeit ( kein technischer Einfluss
	
	

	
	The average retardation a can be evaluated by the formula:
	
	The average retardation, a, can be evaluated by Formula (7):
	ED
	Bezug
	
	

	
	Formular   

where

a = missing

A is the area of jack, where pressure is acting in square centimetres;

n is the number of parallel acting jacks with one rupture valve;

the values of which can be taken from the technical dossier and the type examination certificate
	
	a = Qmax r / 6 A n td

a is the average retardation;

A is the area of jack where pressure is acting, expressed in square centimetres; 

N is the number of parallel acting jacks with one rupture valve; 

Qmax is the maximum flow, expressed in litres per minute; 

R is the reeving factor; 

td is the braking time, expressed in seconds


	Te

GE
	Formel und Beschreibung der Formelzeichen passt nicht zusammen !!!

Gilt für N & R
	
	Falsche Bezeichnung in der Erklärung der Formelzeichen

	5.6.3.3
	The rupture valve shall be either

a) integral with the cylinder, or

b) directly and rigidly flange-mounted, or


	4.6.3.3

 (E)
	The rupture valve shall be: 

a) integral with the cylinder; 

b) directly and rigidly flange-mounted
	Ed
	
	
	

	
	c) placed close to the cylinder and connected to it by means of short rigid pipes, having welded, flanged or threaded connections, or

connected directly to the cylinder by threading.
	
	c) placed close to the cylinder and connected to it by means of short rigid pipes, having welded, flanged or threaded connections; or 

d) connected directly to the cylinder by threading
	Ed


	
	
	

	5.6.3.4
	· On lifts with several jacks, operating in parallel, one common rupture valve may be used. Otherwise the rupture valves shall be interconnected to cause simultaneous closing, in order to avoid the floor of the car from inclining by more than 5 % from its normal position
	4.6.3.4

 (E)
	On lifts with several jacks, operating in parallel, one common rupture valve may be used. Otherwise, the rupture valves shall be interconnected to cause simultaneous closing, in order to prevent the floor of the car from inclining by more than 5 % from its normal position
	Ed
	
	
	

	5.6.3.5
	· The rupture valve shall be calculated as the cylinder
	4.6.3.5

 (E)
	The housing of the rupture valve shall be calculated as the cylinder according to 4.9.3.2.1.1
	Te
	Klarstellung “Housing” und Bezug
	
	Gilt das auch für die Zuschläge aus 4.9.3.2.1.1. b & c ?

	5.6.3.6
	· If the closing speed of the rupture valve is controlled by a restricting device a filter shall be located as near as possible before this device
	4.6.3.6

 (E)
	If the closing speed of the rupture valve is controlled by a restricting device, a filter shall be located adjacent to this device
	Ed
	
	
	

	5.6.3.8
	· The rupture valve is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.9
	4.6.3.8

 (E)
	The rupture valve shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.9.
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.3.9
	5.6.3.9 Am Leitungsbruchventil muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Leitungsbruchventils; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) der auslösende Durchfluss, auf den es eingestellt ist.
	4.6.3.9
	Am Leitungsbruchventil muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Leitungsbruchventils; 

b) Bezeichnung des Leitungsbruchventils;  

c) der auslösende Durchfluss, auf den es eingestellt ist
	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.6.3.9
	On the rupture valve a data plate shall be fixed indicating

· b) the type examination certificate number;
	4.6.3.9

 (E)
	A data plate shall be fixed on the rupture valve, indicating

b) the identification of the rupture valve;
	Ed

Ge
	Aus „type examination cert. Number” wird “identification”


	
	

	5.6.4.3
	The restrictor shall be either:
	4.6.4.3

 (E)
	The restrictor shall be:
	Ed
	
	
	

	
	a) integral with the cylinder, or
	
	a) integral with the cylinder
	Ed
	
	
	

	
	b) directly and rigidly flange-mounted, or

c) placed close to the cylinder and connected to it by means of short rigid pipes, having welded, flanged or threaded connections, or

d)
	
	b) directly and rigidly flange-mounted; 

c) placed close to the cylinder and connected to it by means of short rigid pipes, having welded, flanged or threaded connections; or 

d) 
	Ed
	
	
	

	
	
	4.6.4
	
	??????
	
	Wird dieses Kapitel überhaupt benötigt ?
	Ist die Drossel ein Synonym für das Rohrbruchventil ? Oder reicht eigentlich 4.6.3 ?

	5.6.4.4
	The restrictor shall be calculated as the cylinder
	4.6.4.4

 (E)
	The housing of the restrictor shall be calculated as the cylinder according to 4.9.3.2.1.1
	Te
	Klarstellung “Housing” und Bezug
	Rohrbruchventil ist auch eine Drossel – Warum wird Drossel weitergeführt ?
	Gilt das auch für die Zuschläge aus 4.9.3.2.1.1. b & c ?

	5.6.4.5
	There shall be in the machinery space a means which can be manually operated from outside of the well allowing to reach the tripping flow of restrictor without overloading the car. The means shall be safeguarded against unintentional operation. In no case shall it neutralize the safety devices adjacent to the jack
	4.6.4.5

 (E)
	In the machinery space, there shall be a means which can be manually operated from outside of the well, allowing to reach the tripping flow of restrictor without overloading the car. The means shall be safeguarded against unintentional operation. In no case shall it neutralize the safety devices adjacent to the jack
	Ed
	
	
	

	5.6.4.6
	Only the one-way restrictor where mechanical moving parts are used is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.9

Nur ein Drossel-Rückschlagventil mit beweglichen mechanischen Teilen wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und ist dem Prüfverfahren mit den Anforderungen aus EN 81-50:2020, 5.9, zu unterziehen
	4.6.4.6

 (E)
	Only the one-way restrictor where mechanical moving parts are used shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.9

Nur ein Drossel-Rückschlagventil mit beweglichen mechanischen Teilen muss dem Prüfverfahren nach ISO 8100-2:2023, 4.9, unterzogen werden.
	Te
	Hinweis “regarded as a safety component” entfällt, allerdings bleibt Verweis auf Anforderungen bestehen

Geänderter Bezug


	
	

	5.6.4.7
	Am Drossel-Rückschlagventil mit beweglichen mechanischen Teilen (5.6.4.6) muss ein Schild mit 

folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Drossel-Rückschlagventils; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) der auslösende Durchfluss, auf den es eingestellt ist.
	4.6.4.7
	Am Drossel-Rückschlagventil mit beweglichen mechanischen Teilen (4.6.4.6) muss ein Schild mit 

folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Drossel-Rückschlagventils; 

b) Bezeichnung des Drossel-Rückschlagventils; 

c) der auslösende Durchfluss, auf den es eingestellt ist.
	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.6.4.7
	On one-way restrictor where mechanical moving parts are used (5.6.4.6) a data plate shall be fixed indicating: 

a) 

b) the type examination certificate number; 

c) 
	4.6.4.7

 (E)
	A data plate shall be fixed on the one-way restrictor where mechanical moving parts are used (4.6.4.6), indicating

a)

b) the identification of the one-way restrictor; 

c) 
	Ed

Ge
	Bezug

Aus „type examination cert. Number” wird “identification”


	
	

	5.6.5.1
	The pawl device shall operate only in the downward direction, and be capable of stopping the car, with a load according to Table 6 (5.4.2.1), and maintaining it stationary on fixed stops:
	4.6.5.1

 (E)
	The pawl device shall operate only in the downward direction, and be capable of stopping the car, with rated load, and maintaining it stationary on fixed stops
	Te
	Last klar definiert =  “car + rated Load”
	
	

	5.6.5.2
	There shall be provided at least one electrically retractable pawl designed in its extended position to stop the downward moving car against fixed supports
	4.6.5.2

 (E)
	At least one electrically retractable pawl shall be provided, designed in its extended position to stop the downwards moving car against fixed supports
	Ed
	
	
	

	5.6.5.3
	For each landing supports shall be provided arranged at two levels: 

a) to prevent the car sinking below the landing level by more than 0,12 m; and 

b) to stop the car at the lower end of the unlocking zone
	4.6.5.3

 (E)
	For each landing, supports shall be provided to prevent the car from sinking below the lower end of the unlocking zone
	Te
	EN81 a) entfällt, Es wird nur noch die „unlocking zone“ gefordert
	
	

	5.6.5.5
	The supply to the electric retraction device shall be interrupted when the machine is stopped
	4.6.5.5

 (E)
	The supply to the electric retraction device shall be interrupted when the lift machine is stopped.
	Ge
	Klarstellung “lift” Maschine
	
	

	5.6.5.6
	The design of the pawl(s) and supports shall be such that, whatever the position of the pawl, during upward movement the car cannot be stopped nor any damage caused
	4.6.5.6

 (E)
	The design of the pawl(s) and supports shall be such that, whatever the position of the pawl, the car cannot be stopped or any damage caused during the upward movement
	Ed
	
	
	

	5.6.5.7
	A buffering system shall be incorporated in the pawl device (or in the fixed supports).
	4.6.5.7

 (E)
	Buffers of the following types shall be incorporated in the pawl device or in the fixed supports
	Ed
	
	
	

	5.6.5.7.1
	Buffers shall be of the following types: 

a) energy accumulation; or 

b) energy dissipation
	Entfällt als eigene Nummer
	a) energy accumulation; or 

b) energy dissipation. 

The requirements of 4.8.2 apply by analogy
	Te


	Verweis auf Kapitel 4.8.2


	
	

	5.6.5.7.2
	The requirements of 5.8.2 apply by analogy. In addition, the buffer shall maintain the car stationary at a distance not exceeding 0,12 m below any loading level when carrying the rated load
	
	Missing, Jetzt in 4.6.5.7 enthalten

&

Forderung 0,12 m entfällt
	Te
	
	
	

	5.6.5.9
	An electric safety device, which complies with the requirements of 5.11.2 shall prevent any down movement of the car when a pawl is not in the retracted position

Eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 muss ein Abwärtsfahrten des Fahrkorbs verhindern, wenn eine Stütze nicht in der eingezogenen Stellung steht
	4.6.5.9

 (E)
	The retracted position of the pawl shall be checked by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This device shall be made inactive in the unlocking zone (4.3.8.1) by an electric safety device in conformity with 4.11.2

Die zurückgezogene Stellung der Stütze muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Die Einrichtung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 in der Entriegelungszone (4.3.8.1) deaktiviert werden.
	Te
	Monitoring “retracted Position” & Inaktiv in der Türverriegelunszone

Überwachung der “inaktiven” Position ???

	Steht bereits in der EN81-21 5.5.2.6, aber mit Bezug auf bewegliche Anschläge
	Ist das so gewünscht ?

Klärungsbedarf !

Heißt “geschlossener Sicherheitskreis” automatisch inaktiv ?

Kommentar an CEN

Would it make sense to re-phrase 4.6.5.9 and move the 1st and the 2nd electrical safety device into own sub chapters to clearly define individual requirements?

For the electric safety device checking the retracted position of the pawl a SIL 1 is required. Why is for the electric safety device making the before mentioned electric safety device in the unlocking zone inactive a SIL 3 required? Applying one SIL higher, same as for 4.6.2.2.4.1 e) and 4.6.2.2.4.2 h), i.e. SIL 2, would be sufficient, wouldn’t it?

	5.6.5.9.1
	The pawl device shall be checked electrically in the extended position when the car stops
	Entfällt als eigene Nummer
	The pawl device shall be checked electrically in the extended position when the car stops
	ed
	
	
	

	5.6.5.9.2
	If the pawl device is not in the extended position: 

a) an electric device, which complies with the requirements of 5.11.2.2, shall prevent the opening of the doors and any normal movement of the car; 

a) muss eine elektrische Einrichtung, die den Anforderungen nach 5.11.2.2 entspricht, das Öffnen der Türen und betriebsmäßige Fahrten des Fahrkorbs verhindern;
b) the pawl device shall be fully retracted and the car shall be sent to the lowest level served by the lift, and 

c) the doors shall open to allow persons to leave the car and the lift shall be taken out of operation.

 
	Entfällt als eigene Nummer
	If the pawl device is not in the extended position: 

Befindet sich die Aufsetzvorrichtung nicht in der ausgefahrenen Stellung, dann

a) an electric device, which complies with the requirements of 4.11.2.2, shall prevent the opening of the doors and automatic operation; 

a)     muss eine elektrische Einrichtung, die den Anforderungen nach 4.11.2.2 entspricht, das Öffnen der Türen und den automatischen Betrieb verhindern

b) the pawl device shall be fully retracted and the car shall be sent to the lowest level served by the lift; and 

c) the doors shall open to allow persons to leave the car and the lift shall be taken out of operation. 


	Te

Te
	Jeder automatische Betrieb muss verhindert werden

“Competent maintenance person“ entfällt

Hauptschalter aus/ein  ausgeschlossen
	
	

	
	Return to normal operation shall require the intervention of a competent maintenance person

Die Rückkehr in den Normalbetrieb muss den Eingriff einer für die Wartung sachkundigen Person erfordern.
	
	Return of the lift to automatic operation shall require intentional reset by means on site (see 6.2.4 g)). A power cycle by itself shall not provide this reset

Die Rückkehr des Aufzugs in den automatischen Betrieb muss eine beabsichtigte Rückstellung durch Einrichtungen vor Ort erfordern [siehe 6.2.4 g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstel
lung führen.
	Te
	“Competent maintenance person“ entfällt

Hauptschalter aus/ein  ausgeschlossen
	
	

	5.6.5.10
	If energy dissipation buffers (5.6.5.7.1 b) are used, an electric safety device in conformity with 5.11.2 shall immediately initiate stopping of the machine if the car is travelling downwards and prevent starting of the machine in downward motion, when the buffer is not in its normal extended position. The power supply shall be interrupted according to 5.9.3.4.3
	4.6.5.10

 (E)
	If energy dissipation buffers [4.6.5.7 b)] are used, the normal extended position of the buffer shall be proved by an electric safety device in conformity with 4.11.2. This electric safety device shall act only on the equipment controlling the supply to the lift machine in accordance with the requirements of 4.9.3.4.3.

Wenn Energie verzehrende Puffer [4.6.5.7 b)] verwendet werden, muss die Bereitschaftsstellung des Puffers durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 überwacht werden. Diese elektrische Sicherheitseinrichtung darf nur auf die Geräte, die die Energiezufuhr zum Triebwerk nach 4.9.3.4.3 steuern, wirken
	Te
	????????????????

Steuerungsbauer notwendig !
	
	

	5.6.6
	Ascending car overspeed protection means
	4.6.6

 (E)
	Ascending car overspeed protection means
	
	
	
	

	5.6.6.1
	The means, comprising speed monitoring and speed reducing elements, shall detect overspeed of the ascending car (see 5.6.6.10), and shall cause the car to stop, or at least reduce its speed to that for which the counterweight buffer is designed. The means shall be active in:

a) normal operation; 

b) manual rescue operation, unless there is a direct visual observation of the machine or the speed is limited by other means to less than 115 % of rated speed
	4.6.6.1

 (E)
	The means, comprising speed monitoring and speed reducing elements, shall detect overspeed of the ascending car (see 4.6.6.10) and cause the car to stop, or at least reduce its speed to that for which the counterweight buffer is designed. The means shall be active in

a) automatic operation; 

b) emergency operation and emergency electrical operation unless there is a direct visual observation of the lift machine or the speed is limited by other means to less than 115 % of the rated speed
	Ed

Te

Te
	Bezug

Jede automatisierte Operation

Ergänzung um elektr, Befreiung
	
	

	5.6.6.12
	An der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit muss 

ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Auslösegeschwindigkeit, auf die sie eingestellt ist; 

d) Art der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit.
	4.6.6.12
	An der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers;

b) Bezeichnung der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit;

c) Auslösegeschwindigkeit, auf die sie eingestellt ist.
	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung/Art

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.6.6.2
	The means shall be capable of performing as required in 5.6.6.1 without assistance from any lift component that, during normal operation, controls the speed or retardation, or stops the car, unless there is built-in redundancy and correct operation is self-monitored.

 In the case of using the machine brake, self-monitoring could include verification of correct lifting or dropping of the mechanism or verification of the braking force. If a failure is detected, the next normal start of the lift shall be prevented. 

Self monitoring is subject to type examination. 


	4.6.6.2

 (E)
	The means shall be capable of performing as required in 4.6.6.1 without assistance from any lift component that controls the speed or retardation, or stops the car during automatic operation, unless there is built-in redundancy and correct operation is self-monitored

In the case of using the machine brake, self-monitoring shall comply with 4.9.2.2.2.8 b) and 4.9.2.2.2.3 g

The effectiveness of self-monitoring shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.7.3.2.5.
	Ed

Te 

Te
	Bezug

Self monitoring Antrieb mit klarem Verweis auf andere Kapitel der ISO

Nachweis Wirksamkeit Self monitoring gemäß ISO
	
	Kommentar an CEN

The requirement for automatic brake monitoring every day as a general requirement is overshooting. In many areas in the world brake monitoring is part of regular maintenance and inspection. Accident analysis do not show issues in countries with legal requirements for regular maintenance and inspection. ISO 8100-1 should give a minimum safety requirement. Depending on national issues it can be decided on national bases to limit the given possibilities (wear control or brake torque verification) to only one of them.

Since the machine brake is only a stupid mechanical device, it is clear that the machine brake cannot perform self-monitoring itself.

	5.6.6.4
	The means shall act on: a) the car; or 

b) the counterweight; or
c) the rope system (suspension or compensating); or
d) The traction sheave; 

e) The same shaft as the traction sheave provided the shaft is only statically supported in two points
	4.6.6.4

 (E)
	The means shall act on: a) the car; 

b) the counterweight; 

c) the suspension or compensation steel wire ropes; 

d) the traction sheave; or

e) the same shaft as the traction sheave, provided that the shaft is only statically supported in two points
	ed
	
	
	

	5.6.6.5
	The means shall operate an electric safety device in conformity with 5.11.2 if it is engaged
	4.6.6.5

 (E)
	The means shall operate an electric safety device in conformity with 4.11.2 if it is engaged
	ed
	Bezug
	
	

	5.6.6.7
	After the release of the means the return of the lift to normal operation shall require the intervention of a competent maintenance person
	4.6.6.7

 (E)
	When the means has been activated or the self-monitoring has indicated a failure of the stopping element of the means, the return of the lift to automatic operation, shall require intentional reset by means on site (see 6.2.4 g)). A power cycle by itself shall not provide this reset

Nach Ansprechen der Schutzeinrichtung, oder falls die Selbstüberwachung einen Fehler des Brems
elements der Schutzeinrichtung anzeigt, muss die Rückkehr des Aufzugs in den automatischen Betrieb ein beabsichtigte Rückstellung durch Einrichtungen vor Ort erfordern [siehe 6.2.4 g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstellung führen
	Te
	“Competent maintenance person“ entfällt

Hauptschalter aus/ein ausgeschlossen

Verweis auf 6.2.4
	
	

	5.6.6.9
	If the means requires external energy to operate, the absence of energy shall cause the lift to stop and keep it stopped. This does not apply for guided compression springs
	4.6.6.9

 (E)
	If any part of the means requires energy other than guided compression springs to operate, the absence of energy shall cause the lift to stop and keep it stopped
	ed
	
	
	

	5.6.6.10
	a) an overspeed governor conforming to the requirements of 5.6.2.2.1; or 

b) a device conforming to ; 

         1) 5.6.2.2.1.1 a) or 5.6.2.2.1.6 regarding the tripping speed; 

         2) 5.6.2.2.1.2 regarding the response time; 

         3) 5.6.2.2.1.4 regarding accessibility; 

         4) 5.6.2.2.1.5 regarding the possibility of tripping; 

         5) 5.6.2.2.1.6 b) regarding the electrical checking;

 
	4.6.6.10

 (E)
	The speed monitoring element of the lift, which causes the ascending car overspeed protection means to actuate, shall be, either

a) an overspeed governor conforming to the requirements of 4.6.2.2.1; or

b) a device conforming to; 

1) 4.6.2.2.1.1 a) or 4.6.2.2.1.6 regarding the tripping speed; 

2) 4.6.2.2.1.2 regarding the response time; 

3) 4.6.2.2.1.4 regarding accessibility; 

4) 4.6.2.2.1.5 regarding the possibility of tripping; 

4.6.2.2.16 b) regarding the electrical checking
	Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed
	Bezug

Bezug

Bezug

Bezug

Bezug

Bezug
	
	

	
	and where at the same time equivalence to 5.6.2.2.1.3 a), 5.6.2.2.1.3 b), 5.6.2.2.1.3 e), 5.6.2.2.1.5 (for sealing) and 5.6.2.2.1.6 c) regarding those aspects is ensured
	
	And where equivalence to 4.6.2.2.1.3 a), 4.6.2.2.1.3 b), 4.6.2.2.1.3 e), 4.6.2.2.1.5 (for sealing) and 4.6.2.2.1.6 c) regarding those aspects is assured at the same time
	ed
	Bezug
	
	

	5.6.6.11
	The ascending car overspeed protection means is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.7
	4.6.6.11

 (E)
	The ascending car overspeed protection means shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.7
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.6.12
	On the ascending car overspeed protection means a data plate shall be fixed indicating: 

a) the name of the manufacturer;

b) the type examination certificate number; 

c) the actual tripping speed for which it has been adjusted; 

d) the type of ascending car overspeed protection means


	4.6.6.12

 (E)
	A data plate shall be fixed on the ascending car overspeed protection means, indicating: 

a) the name of the manufacturer; 

b) the identification of the ascending car overspeed protection means; 

c) the actual tripping speed for which it has been adjusted

d) entfällt
	Ed

Ge

Te
	Aus „type examination cert. Number” wird “identification”

Art der Schutzeinrichtung entfällt
	
	

	5.6.7
	Protection against unintended car movement
	4.6.7

 (E)
	Protection against unintended car movement
	
	
	
	

	5.6.7.1
	Lifts shall be provided with a means to prevent or stop unintended car movement away from the landing with the landing door not in the locked position and the car door not in the closed position, as a result of any single failure of the lift machine or drive control system upon which the safe movement of the car depends. 

Excluded are failures of the suspension ropes or chains and the traction sheave or drum or sprockets of the machine, flexible hoses, steel piping and cylinder. 


	4.6.7.1

 (E)
	Lifts shall be provided with a means to prevent or stop unintended car movement away from the landing, with the landing door not in the locked position and the car door not in the closed position, as a result of any single failure of the lift machine or drive control system on which the safe movement of the car depends

Excluded are failures of the: 

a) suspension means; 

b) the traction sheave, drum, or sprockets of the lift machine; 

c) flexible hoses; 

d) steel piping; and 

e) cylinder
	Ed

Te


	Aufhängung allgemein
	
	

	
	A failure of the traction sheave includes a sudden loss of traction. 

In lifts without levelling, re-levelling and preliminary operations with doors open according to 5.12.1.4 and where the stopping element is a machine brake complying with 5.6.7.3 and 5.6.7.4 no detection of the unintended car movement needs to be provided.
	
	A failure of the traction sheave includes a sudden loss of traction.

No detection of the unintended car movement needs to be provided in lifts without levelling, re-levelling and preliminary operations with doors open according to 4.12.1.4, if the stopping element is the machine brake complying with 4.6.7.3 and 4.6.7.4
	Ed
	Bezug
	
	

	
	Any slip due to the traction conditions at unintended movement stopping shall be taken into account for calculation and or verification of the stopping distance
	
	Any slip due to the traction conditions at unintended movement stopping shall be taken into account for calculation and or verification of the stopping distance
	
	
	
	

	5.6.7.2
	The means shall detect unintended movement of the car, shall cause the car to stop, and keep it stopped
	4.6.7.2

 (E)
	The means shall detect unintended movement of the car, cause the car to stop, and keep it stopped.
	Ed
	
	
	

	5.6.7.3
	The means shall be capable of performing as required without assistance from any lift component that, during normal operation, controls the speed or retardation, stops the car or keeps it stopped, unless there is built-in redundancy and correct operation is self-monitored
	4.6.7.3

 (E)
	The means shall be capable of performing as required in 4.6.7.2 without assistance from any lift component that, controls the speed or retardation, stops the car or keeps it stopped during automatic operation, unless there is built-in redundancy and correct operation is self-monitored

Die Schutzeinrichtung muss in der Lage sein, die Anforderungen aus 4.6.7.2 zu erfüllen, ohne dabei andere Aufzugsbauteile, die im automatischen Betrieb die Geschwindigkeit oder Verzögerungen kontrollieren oder den Fahrkorb anhalten oder halten, zu benutzen, es sei denn, sie sind redundant aufgebaut und die ord
nungsgemäße Funktion ist selbstüberwachend.
	Ed 

Te
	  Aus „normal operation“ wird „automatic operation“
	
	 

	
	NOTE Machine brake according to 5.9.2.2.2 is considered to have built-in redundancy

In the case of using the machine brake, self-monitoring could include verification of correct lifting or dropping of the mechanism or verification of the braking force

In the case of using two electrically commanded hydraulic valves operating in series for slowing and stopping in normal operation, self-monitoring implies separate verification of correct opening or closing of each valve under the empty car static pressure

If a failure is detected, car and landings doors shall be closed and the normal start of the lift shall be prevented


	
	Entfällt

In the case of using the machine brake, self-monitoring shall comply with 4.9.2.2.2.8 b) and 4.9.2.2.2.3 g)

In the case of using two electrically commanded hydraulic valves operating in series for slowing and stopping in automatic operation, self-monitoring implies separate verification of correct opening or closing of each valve under the empty car static pressure.

entfällt
	Ge

Te

Te

Te


	Erinnerung redundante Bremse Antrieb entfällt

Self monitoring Antrieb mit klarem Verweis auf andere Kapitel der ISO

Normal operation => Automatic operation

Zustand bei Fehler wird nicht mehr beschrieben
	
	Kommentar an CEN

Since the machine brake is only a stupid mechanical device, it is clear that the machine brake cannot perform self-monitoring itself
Was soll im Falle eines Fehlers passieren ?

	
	Self-monitoring is subject to type examination
	
	The effectiveness of self-monitoring shall be tested according to ISO 8100-2:2023, 4.8.3.2.5
	
	Nachweis Wirksamkeit Self monitoring gemäß ISO
	
	

	5.6.7.4
	The stopping element of the means shall act on: 

a) the car, or 

b) the counterweight, or

c) the rope system (suspension or compensating), or 

d) the traction sheave, or

e) the same shaft as the traction sheave provided the shaft is only statically supported in two points, or; 

f) the hydraulic system (including the motor/pump in up direction by isolation of the electrical supply).


	4.6.7.4

 (E)
	The stopping element of the means shall act on: 

a) the car; 

b) the counterweight; 

c) the suspension or compensation steel wire ropes; 

d) the traction sheave; 

e) the same shaft as the traction sheave, provided that the shaft is only statically supported in two points; or 

f) the hydraulic system (including the motor/pump in up direction by isolation of the electrical supply).
	Ed
	
	
	Kommentar an CEN

Here is written “The stopping element of the means shall act on: …….; …….; c) the suspension or compensation steel wire ropes;” Since the term “steel wire ropes” is not defined in chapter 3, it is not clear what is meant here: ( Is it permitted that the stopping element acts on elastomeric coated steel wire ropes? Is it only permitted that the stopping element acts on uncoated steel wire ropes?

Please precise the requirement.

	
	The stopping element of the means, or the means keeping the car stopped may be common with those used for: 

— preventing overspeed in down direction, 

— preventing ascending car overspeed (5.6.6)

The stopping elements of the means may be different for the down direction and for the up direction


	
	The stopping element of the means, or the means keeping the car stopped may be the same as those used for: 

— preventing overspeed in down direction; 

— preventing ascending car overspeed (4.6.6).

 The stopping elements of the means may be different for the downward direction and for the upward direction
	Ed

Ed
	Bezug
	
	

	5.6.7.5
	The means shall stop the car in a distance under the following conditions (see Figure 20):

b) the vertical distance between the landing sill and the lowest part of the car apron shall not exceed 200 mm

c) in case of enclosures according to 5.2.5.2.3 the distance between the car sill and the lowest part of the well wall facing the car entrance shall not exceed 200 mm

d) the vertical distance from car sill to landing door lintel, or from landing sill to car door lintel shall not be less than 1,0 m

Figure 20 — Unintended car movement - Downwards and upwards movement


	 4.6.7.5

 (E)
	The means shall stop the car in a distance under the following conditions (see Figure 31):

b) the vertical distance between the landing sill and the lowest part of the car apron shall not exceed 0,20 m; 

c) the distance between the car sill and the wall of the well facing the car entrance shall not exceed 0,20 m; 

d) the vertical distance from the car sill to the landing door lintel, or from the landing sill to the car door lintel shall not be less than 1,00 m

Figure 31 — Unintended car movement — Downward and upward movement
	Ed

Ed

Ed

Ed 

Ed
	Bezug Abbildung

Einheit

Bezug, Einheit

Anzahl Kommastellen

Nummerierung Bild
	
	

	5.6.7.6
	During the stopping phase, the stopping element of the means shall not allow a retardation of the car in excess of

— 1 gn for unintended movements in up direction with empty car; 

— the values accepted for devices for protecting against free fall in the down direction
	4.6.7.6

 (E)
	During the stopping phase, the stopping element of the means shall not allow a retardation of the car in excess of 

— 1,0 gn for unintended movements in the upward direction with an empty car; 

— the values accepted for devices protecting against free fall in the downward direction.
	Ed

Ed
	Nachkommastelle
	
	

	5.6.7.7
	The unintended movement of the car shall be detected by an electric safety device in conformity with 5.11.2 at latest when the car leaves the unlocking zone (5.3.8.1)


	4.6.7.7

 (E)
	The unintended movement of the car shall be detected by an electric safety device in conformity with 4.11.2 at the latest when the car leaves the unlocking zone (4.3.8.1)
	Ed
	Bezug
	
	

	5.6.7.8
	The means shall operate an electric safety device in conformity with 5.11.2 if it is engaged.

NOTE This can be common to the switching device of 5.6.7.7.
	4.6.7.8

 (E)
	The means shall operate an electric safety device in conformity with 4.11.2 if it is engaged. 

NOTE This can be common to the switching device of 4.6.7.7
	Ed

Ed 
	Bezug

Bezug
	
	

	5.6.7.9
	When the means has been activated or the self-monitoring has indicated a failure of the stopping element of the means, its release or the reset of the lift shall require the intervention of a competent maintenance person
	4.6.7.9

 (E)
	When the means has been activated or the self-monitoring has indicated a failure of the stopping element of the means, the return of the lift to automatic operation shall require intentional reset by means on site (see 6.2.4 g)). A power cycle by itself shall not provide this reset

Nach Ansprechen der Schutzeinrichtung, oder falls die Selbstüberwachung einen Fehler des Bremselements der Schutzeinrichtung anzeigt, muss die Rückkehr des Aufzugs in den automatischen Betrieb eine beabsichtigte Rückstellung durch Einrichtungen vor Ort erfordern [siehe 6.2.4 g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstellung führen

	Ed

Te
	Bezug

“Competent maintenance person“ entfällt

Hauptschalter aus/ein ausgeschlossen
	
	

	5.6.7.10
	The release of the means shall not require the access to the car or the counterweight or balancing weight


	4.6.7.10

 (E)
	The release of the means shall not require access to the well.
	Te
	Erweiterung auf “Schacht”
	
	

	5.6.7.12
	If the means requires external energy to operate, the absence of energy shall cause the lift to stop and keep it stopped. This does not apply for guided compression springs
	4.6.7.12

 (E)
	If any part of the means requires energy other than guided compression springs to operate, the absence of energy shall cause the lift to stop and keep it stopped
	Ed
	
	
	

	5.6.7.13
	The unintended car movement with open doors protection means is regarded as a safety component and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.8


	4.6.7.13

 (E)
	The unintended car movement with open doors protection means shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.8.
	GE
	Hinweis auf Safety component entfällt, dafür Bezug auf ISO
	
	

	5.6.7.14
	An der Schutzeinrichtung gegen die unbeabsichtigte Bewegung, entweder für das vollständige 

System oder an den Teilsystemen nach EN 81-50:2020, 5.8.1, muss ein Typenschild mit folgenden Angaben 

angebracht sein: 

a) der Name des Herstellers der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung; 

b) die Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) der Typ der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung.
	4.6.7.14
	An der Schutzeinrichtung gegen die unbeabsichtigte Bewegung, entweder für das vollständige

System oder an den Teilsystemen nach ISO 8100-2:2023, 4.8.1, muss ein Typenschild mit folgenden Angaben angebracht sein: 

a) der Name des Herstellers der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung;

b) die Bezeichnung der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung.


	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung/Typ

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.6.7.14
	On the unintended movement protection means, either for the complete system or subsystems in accordance with EN 81-50:2020, 5.8.1 a data plate shall be fixed indicating: 

a) the name of the manufacturer of the unintended movement protection means; 

b) the type examination certificate number; 

c) the type of unintended movement protection means
	4.6.7.14

 (E)
	A data plate shall be fixed on the unintended movement protection means, either for the complete system or subsystems in accordance with ISO 8100-2:2023, 4.8.1, indicating: 

a) the name of the manufacturer of the unintended movement protection means; 

b) the identification of the unintended movement protection mean

Entfällt
	Ed

Ge

???
	Bezug

Aus „type examination cert. Number” wird “identification”


	
	

	5.7.
	Guide rails 


	4.7
	Guide rails


	
	
	
	

	5.7.1
	Guiding of the car, counterweight or balancing weight 


	4.7.1
	Guiding of the car, counterweight or balancing weight


	
	
	
	

	5.7.1.1
	The car, counterweight or balancing weight shall each be guided by at least two rigid steel guide rails. 


	4.7.1.1.
	The car, counterweight or balancing weight shall each be guided by at least two steel guide rails.

	
	Rigid vs steel 
	
	

	5.7.1.2
	The guide rails shall be made from drawn steel, or the rubbing surfaces shall be machined 


	4.7.1.2
	Guide rails for the car, and for the counterweight or balancing weight with safety gear shall be in

accordance with ISO 8100-33:2022.

	
	Komplette Veränderung 
	
	

	5.7.1.3
	Guide rails for counterweights or balancing weights without safety gear may be made of formed metal sheet. They shall be protected against corrosion. 


	4.7.1.3
	Guide rails for counterweights or balancing weights without safety gear shall be in accordance

with ISO 8100-33:2022, or shall be made of formed sheet metal.

	
	Veränderung analog zu FK Schiene
	
	

	5.7.1.4
	The fixing of the guide rails to their brackets and to the building shall permit compensation, either automatically or by simple adjustment, of effects due to normal settling of the building or shrinkage of concrete. 


	4.7.1.4
	The fixing of the guide rails to their brackets and to the building shall permit compensation, either

automatically or by simple adjustment, of effects due to normal settling of the building or shrinkage of

concrete.


	
	
	
	

	
	A rotation of the attachments by which the guide rails could be released shall be prevented. 


	
	A rotation of the attachments by which the guide rails can be released shall be prevented.


	
	
	
	

	5.7.1.5
	For guide rail fixings containing non-metallic elements the failure of these elements shall be taken into account for calculation of permissible deflections. 


	4.7.1.5
	 For guide rail fixings containing non-metallic elements, the failure of these elements shall be taken

into account for calculation of permissible deflections.


	
	
	
	

	5.7.2
	Permissible stresses and deflections 


	4.7.2
	Permissible stresses and deflections


	
	
	
	

	5.7.2.1
	General provisions 


	4.7.2.1
	General provisions


	
	
	
	

	5.7.2.1.1
	The guide rails, their joints and attachments shall withstand the loads and forces imposed on them in order to ensure a safe operation of the lift.

The aspects of safe operation of the lift concerning guide rails are: 


	4.7.2.1.1.
	The guide rails, their joints and attachments shall withstand the forces imposed on them in order

to ensure a safe operation of the lift.

The aspects of safe operation of the lift concerning guide rails are:


	
	
	
	

	
	a) car, counterweight or balancing weight -guidance shall be ensured; 

b) deflections shall be limited to such an extent, that due to them: 


	a
	a) guidance of the car, counterweight or balancing weight shall be assured;
b) deflections shall be limited to such an extent that, due to them:


	
	
	
	

	
	1) unintended unlocking of the doors shall not occur; 


	1
	1) unintended unlocking of the doors shall not occur;


	
	
	
	

	
	2) operation of the safety devices shall not be affected; and 


	2
	2) operation of the safety devices shall not be affected; and


	
	
	
	

	
	) collision of moving parts with other parts shall not be possible.
	3
	3) collision of moving parts with other parts shall not be possible.
	
	
	
	

	5.7.2.1.2
	The combination of deflections of guide rails and deflections of brackets, play in the guide shoes and straightness of the guide rails shall be taken into account in order to ensure a safe operation of the lift.
	
	4.7.2.1.2 The combination of deflections of guide rails and deflections of brackets, play in the guide shoes,

straightness of the guide rails and deflection of the building structure shall be taken into account in order to

ensure safe operation of the lift.
	
	Verformung der Schienen wurde erweitert auf die Verformung des Untergrundes – es muss sicher gestellt werden, dass Safety operation sichergestellt ist.
	
	

	5.7.2.2
	Load cases 

The following load cases shall be considered: 

- normal operation - running; 

- normal operation - loading and unloading; 

- safety device operation.
	4.7.2.2
	Load cases

The following load cases shall be considered:

— running;

— loading and unloading;

— safety device operation.


	
	Hier werden die Load cases definiert, die dann später mit dieser Definition auftauchen…
	
	

	
	NOTE 1 For each load case a combination of forces may act on the guide rails (see 5.7.2.3.1).
	
	NOTE For each load case, a combination of forces can act on the guide rails (see 4.7.2.3.1).
	
	
	
	

	
	NOTE 2 Depending on the fixation of the guide rails (standing or hanging) the worst case will need to be considered relevant to the safety device providing the force to the rail.
	
	Nicht vorhanden
	
	
	
	

	5.7.2.3
	Forces on guide rails 


	4.7.2.3
	Forces on guide rails


	
	
	
	

	5.7.2.3.1
	The following forces on guide rails shall be taken in account for calculation of permissible stresses and deflections of guide rails: 


	4.7.2.3.1
	The following forces on guide rails shall be taken into account for calculation of permissible

stresses and deflections of guide rails:
	
	
	
	

	
	a) horizontal forces from guide shoes due to:
	
	a) horizontal forces from guide shoes due to:
	
	
	
	

	
	1) masses of the car and its rated load, compensation means, travelling cables, etc. or the counterweight/balancing weight, taking into consideration their suspension points and dynamic impact factors, and
	
	1) masses of the car and its rated load, compensation means, travelling cables, etc. or the

counterweight/balancing weight, taking into consideration their suspension points and dynamic

impact factors; and
	
	
	
	

	
	2) wind loads in case of lifts outside a building with partially enclosed well.
	
	2) windloads in case of lifts outside a building with partially enclosed well;
	
	
	
	

	
	b) vertical forces from:
	
	b) vertical forces from:
	
	
	
	

	
	1) braking forces of safety gears and pawl devices fixed on guide rails;
	
	1) braking forces of safety devices on guide rails;
	
	Es werden nur safety dives erwähnt
	
	

	
	2) auxiliary parts fixed on the guide rail;
	
	2) auxiliary parts fixed on the guide rail;
	
	
	
	

	
	3) weight of guide rail, and 


	
	3) weight of guide rail, and
	
	
	
	

	
	4) push through forces of rail clips; 


	
	4) push through forces of rail clips;
	
	
	
	

	
	c) torques due to auxiliary equipment including dynamic impact factors.
	
	c) torques due to auxiliary equipment including dynamic impact factors.
	
	
	
	

	5.7.2.3.2
	The acting point of the masses of the empty car and components supported by the car such as ram, part of travelling cable, compensating ropes/chains (if any) P shall be the mass centre of gravity of them.
	4.7.2.3.2
	The acting point, P, of the masses of the empty car and components supported by the car, such as ram, part of travelling cable, compensation means (if any) shall be the mass centre of gravity of them.
	
	Siehe auch 4.7.2.3.3.
	
	

	5.7.2.3.3
	The guiding forces of a counterweight Mcwt or balancing weight Mbwt shall be evaluated taking into account:
	4.7.2.3.3
	The guiding forces of a counterweight or balancing weight shall be evaluated taking into account:

	
	Definition g fehlt –  Definition wichtig ?
	
	

	
	— the acting point of the mass;
	
	— the acting point of the mass;


	
	
	
	

	
	the suspension; and 


	
	— the suspension; and


	
	
	
	

	
	— the forces due to compensating ropes/chains (if any), tensioned or not.
	
	— the forces due to compensation means (if any), tensioned or not.
	
	Kompensation kann beliebig erfolgen 
	
	

	
	On a counterweight or balancing weight, centrally guided and suspended, an eccentricity of the acting point of the mass from the centre of gravity of the horizontal cross area of the counterweight or balancing weight of at least 5 % of the width and 10 % of the depth shall be taken into consideration.
	
	On a counterweight or balancing weight, centrally guided and suspended, an eccentricity of the acting point of

the mass from the centre of gravity of the horizontal cross area of the counterweight or balancing weight of at

least 5 % of the width and 10 % of the depth shall be taken into consideration.


	
	
	
	

	5.7.2.3.4
	In the load cases “normal use” and “safety device operation” the rated load Q of the car shall be evenly distributed over those three quarters of the car area being in the most unfavourable position
	4.7.2.3.4
	In load cases “running” and “safety device operation”, the rated load, Q, of the car shall be evenly

distributed over those three quarters of the car area resulting in the highest horizontal forces.


	
	Veränderung des Wordings normal use in running use 

Und statt schlechteste Position jetzt die mit den höchsten Horizontallasten
	
	

	
	However, if different load distribution conditions are intended after negotiations (0.4.2), additional calculations shall be made on the basis of this condition, and the worst case shall be considered.
	
	If different load distribution conditions are resulting from the intended use, calculations shall be based on

these load distributions.

	
	Berechnungen müssen immer bei Abweichungen erstellt werden
	
	

	
	The braking force of safety devices shall be equally distributed on guide rails. 


	
	The braking force of safety devices shall be equally distributed on guide rails.


	
	
	
	

	
	NOTE It is assumed that the safety devices operate simultaneously on the guide rails.
	
	NOTE It is assumed that the safety devices operate simultaneously on the guide rails.
	
	
	
	

	5.7.2.3.5 (E)
	The vertical force Fv of the car, counterweight or balancing weight resulting in compression or tension force shall be evaluated accordingly by using the formula:

[image: image139.png]>0%0m





[image: image140.png]D iswellwall ®
1t cor roofede balusrade

®

s0mm





[image: image141.png]‘Siehe Beispiele:

FiirPersonen:

o
L
e

Far Lasten:




[image: image142.png]ETE]





where

Fp is the push through forces of 
     all brackets at one guide rail 
     (due to normal settling of the 
     building or shrinkage of 
     concrete) in newtons;


	4.7.2.3.5 (E)
	The vertical force, Fv, of the car, counterweight or balancing weight resulting in compression or tension force shall be evaluated accordingly by using Formulae (8) to (11):


[image: image143.png]‘Tabelle p — Anzahl der Personen und Kleinste Nutzflache des Fahrkorbs

Kleinste Nutzlsche dez leinste Nutzlsche dez
anzabl dex Personen Fahrkorbs Anzahl der Personen Fabrkorbs
w? w?
1 028 i L7
2 045 2 201
s 060 = 215
+ 075 10 225





[image: image144.png]Kleinste Nuraflache des ‘Kleinste Nutalache des
Anzabl der Personen Fahrkorbs ‘Anzahl der Personen Fabekorbs
w? ?
s 038 s 243
s 117 i 257
7 fEn g 271
s 145 i 285
B 15 s 259
w© 173 20 313

et melr als 20 Personen wird je Person eine Fliche von 0,115 m2 hinsugefit.





[image: image145.png]Table 8 — Number of passengers and minimum car available area

[ pr—
Nomberor | e aea | e p | avalablecar
passengers . e

(=)

f 028 o 187

2 04 2 201

2 060 i3 215

+ 078 1 229

s 058 i e

3 117 1 s

7 131 v a1

N 145 i 285

° 159 i 299

o 173 20 313

Beyond 20 passengers add 0,115 m? for each extra passenger.





[image: image146.png]



where

Mtotal is the sum of P and Q for 
         the car, or Mcwt for the 
         counterweight, or Mbwt for 
         the balancing weight, in 
         kilograms;

Mbwt  is the mass of the
         balancing weight, in 
         kilograms;

Mcwt is the mass of the 
           counterweight weight, in 
           kilograms;
	te

	1/3 is now before [(Mg * gn) + Fp]

in case: 
For car, counterweight or balancing weight rails freely hanging (not resting on the pit floor, supported only by the brackets)


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7.2.3.6 (E)
	Whilst loading or unloading a car, a vertical force on the sill Fs has to be assumed to act centrally on the sill of the car entrance. The amount of the force applied on the sill shall be:

[image: image104.png]— Fy=04-2,-0 for passenger lifts;

— F5=06-2,-Q for goods passenger i

— F5=085-8,-0 for goods passenger lifts in the case of heavy handling devices if the weight of
the device is not included in the rated load3)




[image: image105.png]#3:%2"1 for goods passenger lfts in the case of heavy handling devices if the weight of
the device Is notincluded in the rated load?)





	4.7.2.3.6 (E)
	While loading or unloading a car, a vertical force on the sill, Fs, is assumed to act centrally on the sill of the car entrance. The amount of the force applied on the sill shall be as Formulae (12) to (14):

[image: image106.png]Fs=040-g,-Q for passenger lifts
Fg=0,60-g,-Q for goods passenger lifis

Fs=085:g,-Q forgoods passenger lifts,
if the weight of handling devices is not included in the rated load




	
	Gleichungen sind jetzt nummeriert

Vermerk für Anmerkung 3 bei der 3. Gleichung, wurde entfernt


	
	

	
	3) 0,85 is based on the assumption of 0,6 ⋅Q and half of the weight of the forklift truck, which - due to experience - is not bigger than half the rated load 0,6 + 0,5 ⋅ 0,5 = 0,85 .
	
	NOTE 0,85 is based on the assumption of 0,6 × Q and half of the weight of the forklift truck, which due to experience, is not bigger than half the rated load: 0,6 + 0,5 × 0,5 = 0,85.
	
	Statt Anmerkung 3) am unteren Ende der Seite wurde eine Notiz direkt unter den Formeln hinzugefügt  

(Position)
	
	

	
	When applying the force on the sill the car shall be regarded as empty. At cars with more than one entrance the force on the sill needs to be applied at the most unfavourable entrance only
	
	When applying the force on the sill, the car shall be regarded as empty. At cars with more than one entrance, the entrance on which the highest horizontal force is resulting from the sill load shall be considered.
	
	Statt schlechteste Position wird jetzt die Schwelllast last des Eingangs betrachtet welche die größten Horizontallasten verursacht
	
	

	
	When the car is at the landing and the guide shoes (top and bottom of car) are positioned within 10 % of the distance between the vertical guide rail brackets, the bending due to sill forces may be ignored
	
	When the car is at the landing and the guide shoes (top and bottom of car) are positioned within 10 % of the distance between vertical guide rail brackets, bending due to sill forces may be ignored.
	
	
	
	

	5.7.2.3.7 (E)
	Forces and torques per guide rail due to auxiliary equipment fixed to the guide rail Maux shall be considered, except for overspeed governors and their associated parts, switches or positioning equipment.
	4.7.2.3.7 (E)
	Forces and torques per guide rail due to auxiliary equipment fixed to the guide rail, Faux, shall be considered, except for overspeed governors and their associated parts, switches or positioning equipment.
	
	Maux ist jetzt Faux
	
	

	
	If the machine or rope suspensions are fixed to the guide rails, additional load cases according to the Table 13 shall be considered.
	
	If the lift machine or suspension means are fixed to the guide rails, additional load cases according to the Table 16 shall be considered.
	
	Von nur Seilufhängung Änderung hin zu allgemeinen Aufhängevorrichtung

Table 16 statt 13
	
	

	5.7.2.3.7 (E)
	Windloads WL shall be considered with lifts outside a building with incomplete well enclosure, and be determined by negotiation with the building designer (0.4.2).
	4.7.2.3.8 (E)
	Windloads, WL, shall be considered with lifts outside a building with incomplete well enclosure, and determined by negotiation with the building designer.
	
	Kein Verweis auf „Assumptions“ 
	
	

	5.7.3       (E)
	Combination of loads and forces
	4.7.3     (E)
	Combination of masses and forces
	
	
	
	

	
	The loads and forces and the load cases to be taken into consideration are shown in Table 13
	
	The masses and forces and the load cases to be taken into consideration are shown in Table 16
	
	Wording leicht verändert und Tabelle 16 statt 13
	
	

	
	[image: image107.png]Table 13 — Loads and forces to be taken into consideration in the different load cases

Load cases Loads and forces |P Q Mewt/Mbwe | Fs Fp Mg | Maux |WL
Normal operation Running X X X xa X X X
Loading + X X xa X X X
unloading
Safety device X X X xa X X
operation
2  See5.7.23.5

NOTE Load and forces may not act simultaneously.






	
	[image: image108.png]Table 16 — Masses and forces to be taken into consideration in the different load cases




[image: image109.png]Load cases

Running

Loading +
unloading

Safety device
operation

a See4.7.2.3.5.
NOTE Masses and forces may not act simultaneously.





	
	Unterteilung in Normale Operation und Sicherheitsoperation entfallen

Maux wurde zu Faux
	
	

	5.7.4       (E)
	Impact factors
	4.7.4     (E)
	Impact factors
	
	
	
	

	5.7.4.1       (E)
	Safety device operation
	4.7.4.1       (E)
	Safety device operation
	
	
	
	

	
	The impact factor due to safety device operation k1 (see Table 14) depends on the type of safety device
	
	The impact factor due to safety device operation, k1, (see Table 17) depends on the type of safety device.
	
	Table 14 zu 17 geändert
	
	

	5.7.4.2       (E)
	Normal operation
	4.7.4.2       (E)
	Load case running
	
	Überschrift wurde auf betrachteten Lastfall präzisiert
	
	

	
	In the load case “normal operation, running”, the vertical moving masses of the car (P + Q) and counterweight/balancing weight (Mcwt/Mbwt) shall be multiplied by the impact factor k2 (see Table 14) to take into consideration hard braking due to electric safety device actuation or by an accidental interruption of the power supply.
	
	In the load case “ running”, the vertical moving masses of the car, P + Q, and counterweight/balancing weight, 

Mcwt/Mbwt, shall be multiplied by the impact factor, k2, (see Table 17) to take into consideration hard braking 

due to electric safety device actuation or by an accidental interruption of the power supply.
	
	Lastfallbenennung und Tabelle entsprechend vorherigen unterscheiden anders
	
	

	5.7.4.3      (E)  
	Auxiliary parts fixed to the guide rail and/ or other operational scenarios
	4.7.4.3      (E)
	Auxiliary parts fixed to the guide rail and/or other operational scenarios
	
	
	
	

	
	The forces applied to the guide rails of the car, counterweight or balancing weight shall be multiplied with the impact factor k3 (see Table 14) to take into account the possible car, counterweight or balancing weight bounce when the car, counterweight/balancing weight is stopped by a safety device.
	
	The forces applied to the guide rails of the car, counterweight or balancing weight shall be multiplied with the impact factor, k3, (see Table 17) to take into account the possible car, counterweight or balancing weight bounce when the car, counterweight/balancing weight is stopped by a safety device.
	
	Tabelle entsprechend vorherigen unterscheiden anders
	
	

	5.7.4.4      (E)  
	Values of impact factors
	4.7.4.4      (E)
	Values of impact factors
	
	
	
	

	
	The values of the impact factors are given in Table 14

Table 14 — Impact factors

[image: image110.png]Impact
Impact at Value
-
Operation of instantaneous safety gear, not of the captive roller
type

Operation of instantaneous safety gear, of the captive roller type
or pawl device with energy accumulation type buffer
or energy accumulation type buffer

Operation of progressive safety gear
or pawl device with energy dissipation type buffer
or energy dissipation type buffer

Running

Auxiliary parts fixed to the guide rail and other operational
scenarios

2 The value has to be determined by the manufacturer due to the actual installation.




	
	The values of the impact factors are given in Table 17
Table 17 — Impact factors

[image: image111.png]Impact at

Operation of instantaneous safety gear, not of the captive roller
type

Impact
factor

Operation of instantaneous safety gear, of the captive roller type or
pawl device with energy accumulation type buffer or energy
accumulation type buffer

Operation of progressive safety gear or pawl device with energy
dissipation type buffer or energy dissipation type buffer

Rupture valve

Running

Auxiliary parts fixed to the guide rail and other operational
scenarios

a The value shall be determined depending on the actual





	
	Schutz gegen Übergeschwindigkeit für aufsteigende Kabinen und unbeabsichtigte Bewegungen werden mit betrachtet

Die a-Werte sollen unter berücksichtig der statischen als auch dynamischen Bedingung des Lifts bestimmt werden
	
	

	5.7.4.5      (E)  
	Permissible stresses
	4.7.4.5      (E)
	Permissible stresses
	
	
	
	

	
	The permissible stresses shall be determined by:

[image: image147.png]



[image: image112.png]perm = o
S

where
Rn is the tensile strength in newtons per square millimetre;
operm 1S the permissible stress in newtons per square millimetre;

S, is the safetv factor.




	
	The permissible stresses shall be determined by Formula (15):

[image: image113.png]Operm

s




[image: image114.png]operm  is the permissible stress, in newtons per square millimetre;
Rm  isthe tensile strength ‘1 newtons per square millimetre;

Se is the safety factor.




	
	Rm wurde auf das Material der Führungsschiene präzisiert
	
	

	
	The safety factor shall be taken from Table 15.

[image: image148.png]


Table 15 — Safety factors for guide rails


	
	The safety factor shall be taken from Table 18.

Table 18 — Safety factors for guide rails

[image: image149.png]o T




	
	Präzisierung Lastfallbenennung zu „Running“
	
	

	
	The strength values shall be taken from the manufacturer.
Materials with elongations less than 8 % are regarded as too brittle and shall not be used
	
	Materials with elongations less than 8 % are regarded as too brittle and shall not be used.
	
	Wird nicht definiert woher die Werte für Rm kommen sollen
	
	

	5.7.4.6      (E)  
	Permissible deflections
	4.7.4.6      (E)  
	Permissible deflections
	
	
	
	

	
	For T-profile guide rails and their fixings (brackets, separation beams) the maximum calculated permissible deflections δperm are:

a) δperm = 5 mm in both directions for car, counterweight or balancing weight guide rails on which safety gears are operating;

b) δperm = 10 mm in both directions for guide rails of counterweight or balancing weight without safety gears.

Any deflection of building structure shall be taken into account in respect of guide rail displacement. See 0.4.2 negotiations and E.2.
	
	For T-profile guide rails and their fixings (brackets, separation beams), the maximum calculated permissible 

deflections, δperm, are:

a) δperm = 5 mm in both directions for car, counterweight or balancing weight guide rails on which safety 

gears are operating;

b) δperm = 10 mm in both directions for guide rails of counterweight or balancing weight without safety gears.
	
	Kein Verweis auf Betrachtung der Gebäudeverformung
	
	

	5.7.4.7      (E)  
	Guide rails shall be calculated according to:

a) EN 81-50:2020, 5.10; or

b) EN 1993-1-1:2002; or

c) Finite Element Method (FEM).
	4.7.4.7      (E)  
	Guide rails shall be calculated according to:

a)ISO 8100-2:2023, 4.10; or

b) EN 1993-1-1:2006+A1:2014; or

c) Finite Element Method (FEM).
	
	Berechnung der Führungsschiene erfolgt entsprechend anderer Norm
	
	

	5.8.1
	Car and counterweight buffers


	4.8.1
	Car and counterweight buffers

	ed


	Neue Nummerierung
	

	

	5.8.1.1
	Lifts shall be provided with buffers at the bottom limit of travel of the car and counterweight.

In the case of buffer(s) fixed to the car or the counterweight the impact area(s) of the buffer(s) on the pit floor shall be made obvious by an obstacle(s) (pedestal) of a height not less than 300 mm.

An obstacle is not required for buffer(s) fixed to the counterweight where a screen according to 5.2.5.5.1 is extended to not more than 50 mm above the pit floor.
	4.8.1.1
	Lifts shall be provided with buffers at the bottom limit of travel of the car and counterweight.

In the case of buffer(s) fixed to the car or the counterweight, the impact area(s) of the buffer(s) on the pit floor shall be made obvious by an obstacle(s) (pedestal) of a height not less than 300 mm.

An obstacle is not required for buffer(s) fixed to the counterweight where a screen according to 4.2.5.5.1 is

extended to not more than 50 mm above the pit floor.

	ed
	Neue Nummerierung
	

	

	5.8.1.2
	In addition to the requirements of 5.8.1.1 positive drive lifts shall be provided with buffers on the car top to function at the upper limit of travel.
	4.8.1.2
	In addition to the requirements of 4.8.1.1, positive drive lifts shall be provided with buffers on the car top to function at the upper limit of travel.

	ed


	Neue Nummerierung
	

	

	5.8.1.3


	For hydraulic lifts, when the buffer(s) of a pawl device is (are) used to limit the travel of the car at the bottom, the pedestal according to 5.8.1.1 is also required unless the fixed stops of the pawl device are mounted on the car guide rails, and the car is not able to pass with pawl(s) retracted.
	4.8.1.3
	For hydraulic lifts, when the buffer(s) of a pawl device is (are) used to limit the travel of the car at the bottom, the pedestal according to 4.8.1.1 is also required, unless the fixed stops of the pawl device are mounted on the car guide rails, and the car is not able to pass with pawl(s) retracted.

	ed
	Neue Nummerierung


	

	

	5.8.1.4
	For hydraulic lifts, when buffers are fully compressed the ram shall not hit the base of the cylinder.

This does not apply to devices ensuring re-synchronisation of telescopic cylinders, where at least one stage shall not hit its down travel mechanical limit.
	4.8.1.4
	For hydraulic lifts, when buffers are fully compressed, the ram shall not hit the base of the

cylinder.

This does not apply to devices ensuring re-synchronisation of telescopic cylinders, where at least one stage shall not hit its down travel mechanical limit.
	ed
	Neue Nummerierung


	

	

	5.8.1.5
	Energy accumulation type buffers, with linear and non linear characteristics, shall only be used if the rated speed of the lift does not exceed 1 m/s.
	4.8.1.5

	Energy accumulation type buffers, with linear and non-linear characteristics, shall only be used if the rated speed of the lift does not exceed 1,00 m/s.
	ed
	Neue Nummerierung

Kommastellen bei 1 m/s eingefügt. (1,00 m/s)
	

	

	5.8.1.6
	Energy dissipation type buffers can be used whatever the rated speed of the lift.

	4.8.1.6
	Energy dissipation type buffers can be used regardless of the rated speed of the lift.
	ed
	Neue Nummerierung


	

	

	5.8.1.7
	The energy accumulation type buffers with nonlinear characteristics and energy dissipation type buffers are regarded as safety components and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.5.


	4.8.1.7
	The energy accumulation type buffers with non-linear characteristics and energy dissipation type buffers shall be verified according to ISO 8100-2:2023, 4.5.
	ed


	Neue Nummerierung

Neuer Verweis auf neue Norm
	
	

	5.8.1.8
	An Puffern, ausgenommen solche mit linearer Kennlinie (5.8.2.1.1), muss ein Schild mit folgenden 

Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Puffers; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Art des Puffers; 

d) Art und Bezeichnung der bei hydraulischen Puffern verwendeten Flüssigkeit.
	4.8.1.8
	An Puffern, ausgenommen solche mit linearer Kennlinie (4.8.2.1.1), muss ein Schild mit folgenden

Angaben vorhanden sein: 

a) Name des Herstellers des Puffers;

b) Bezeichnung des Puffers;

c) Art und Bezeichnung der bei hydraulischen Puffern verwendeten Flüssigkeit.
	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung/Art

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.8.1.8
	On the buffers other than those with linear characteristics (5.8.2.1.1), there shall be a data plate showing:

a) the name of the manufacturer of the buffer;

b) the type examination certificate number;

c) the type of the buffer;

d) the type and designation of liquid in the case of hydraulic buffers.
	4.8.1.8
	On the buffers other than those with linear characteristics (4.8.2.1.1), there shall be a data plate indicating:

a) the name of the manufacturer of the buffer;

b) the identification of the buffer;

c) the type and designation of the liquid, in the case of hydraulic buffers.
	ed/ge
	Neue Nummerierung

“type examination certificate number” wurde entfernt

“type” wurde durch “identification” ersetzt 


	Wie ist „identification“ definiert? 

Fällt hierunter auf die Zertifikatsnummer?


	

	5.8.2
	Stroke of car and counterweight buffers
	4.8.2
	Stroke of car and counterweight buffers
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.1
	Energy accumulation type buffers
	4.8.2.1
	Energy accumulation type buffers
	ed
	Neue Nummerierung


	
	

	5.8.2.1.1
	Buffers with linear characteristics
	4.8.2.1.1
	Buffers with linear characteristics
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.1.1.1
	The total possible stroke of the buffers shall be at least equal to twice the gravity stopping distance corresponding to 115 % of the rated speed (0,135 v2) 4), the stroke being expressed in metres.

However, the stroke shall not be less than 65 mm.
	4.8.2.1.1.1
	The total possible stroke of the buffers shall be at least equal to twice the gravity stopping

distance corresponding to 115 % of the rated speed: (0,135v2)2. The stroke is expressed in metres.

However, the stroke shall not be less than 0,065 m.
	ed/ge
	Neue Nummerierung

Einheit von mm auf m gewechselt.
	
	

	5.8.2.1.1.2
	Buffers shall be designed to cover the stroke defined in 5.8.2.1.1.1 under a static load of between 2,5 times and 4 times the sum of the mass of the car and its rated load (or the mass of the counterweight).
	4.8.2.1.1.2
	Buffers shall be designed to cover the stroke defined in 4.8.2.1.1.1 under a static load of

between 2,5 times and 4 times the sum of the mass of the car and its rated load (or the mass of the counterweight).
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.1.2
	Buffers with nonlinear characteristics
	4.8.2.1.2
	Buffers with non-linear characteristics
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.1.2.1
	Energy accumulation type buffers with non linear characteristics shall fulfil the following requirements when hitting the buffer(s) with the mass of the car and its rated load or of the counterweight, in case of free fall with a speed of 115 % of the rated speed:

a) the retardation according to EN 81-50:2020, 5.5.3.2.6.1 a) shall not be more than 1 gn;

b) retardation of more than 2,5 gn shall not be longer than 0,04 s;

c) the return speed of the car or the counterweight shall not exceed 1 m/s;

d) there shall be no permanent deformation after actuation.

e) the maximum peak retardation shall not exceed 6 gn.
	4.8.2.1.2.1
	Energy accumulation type buffers with non-linear characteristics shall fulfil the following requirements when hitting the buffer(s) with the mass of the car and its rated load or of the counterweight, in case of free fall with a speed of 115 % of the rated speed:

a) the retardation according to ISO 8100-2:2023, 4.5.3.2.6.1 a) shall not be more than 1,0 gn;

b) the retardation of more than 2,5 gn shall not be longer than 0,04 s;

c) the return speed of the car or the counterweight shall not exceed 1,00 m/s;

d) there shall be no permanent deformation after actuation;

e) the maximum peak 

retardation shall not exceed 6,0 gn.
	ed/ge
	Neue Nummerierung

Kommastellen bei 1 m/s eingefügt. (1,00 m/s)
	
	

	5.8.2.1.2.2
	The term “fully compressed”, mentioned in Table 2 means a compression of 90 % of the installed buffer height without considering fixation elements of the buffer which might limit the compression to a lower value.
	4.8.2.1.2.2
	The term “fully compressed”, mentioned in Table 1 means a compression of 90 % of the

installed buffer height, without considering fixation elements of the buffer, which can limit the compression to

a lower value.
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.2
	Energy dissipation type buffers
	4.8.2.2
	Energy dissipation type buffers
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.2.1
	The total possible stroke of the buffers shall be at least equal to the gravity stopping distance corresponding to 115 % of the rated speed (0,0674 v2), the stroke being expressed in metres.
	4.8.2.2.1
	The total possible stroke of the buffers, being expressed in metres, shall be at least equal to the gravity stopping distance corresponding to:

a) 115 % of the rated speed: 0,067 4 × v2. or

b) the speed at which the car (or the counterweight) comes into contact with the buffers, when the slowdown of the lift machine at the ends of its travel is monitored according to 4.12.1.3. However, the stroke shall not be less than 0,42 m.
	ed/ge
	Neue Nummerierung

5.8.2.2.1 und 5.8.2.2.2 wurden kombiniert

Keine technischen Änderungen, lediglich andere Formulierungen.


	
	

	5.8.2.2.2
	When the slowdown of lift at the ends of its travel is monitored according to 5.12.1.3 for rated speeds above 2,50 m/s, the speed at which the car (or the counterweight) comes into contact with the buffers may be used instead of 115 % of the rated speed, when calculating the buffer stroke according to 5.8.2.2.1. However, the stroke shall not be less than 0,42 m.
	-
	-
	ed
	Wurde in Punkt 4.8.2.2.1 integriert.
	
	

	5.8.2.2.3
	Energy dissipation type buffers shall fulfil the following requirements:

a) hitting the buffer with the mass of the car with its rated load, in case of free fall with a speed of 115 % of the rated speed or the reduced speed according to 5.8.2.2.2, the average retardation shall not be more than 1 gn;

b) retardation of more than 2,5 gn shall not be longer than 0,04 s;

c) there shall be no permanent deformation after actuation.
	4.8.2.2.2
	Energy dissipation type buffers shall fulfil the following requirements:

a) hitting the buffer with the mass of the car with its rated load, in case of free fall with a speed of 115 % of

the rated speed or the reduced speed according to 4.8.2.2.1 b), the average retardation shall not be more

than 1,0 gn;

b) retardation of more than 2,5 gn shall not be longer than 0,04 s;

c) there shall be no permanent deformation after actuation.
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.8.2.2.4
	The normal operation of the lift shall depend on the return of the buffers to their normal extended position after operation. The device for checking this shall be an electric safety device in conformity with 5.11.2.
	4.8.2.2.3
	The buffer shall be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2 , checking the

normal extended position.
	ed
	Neue Nummerierung

Andere Formulierung
	
	

	5.8.2.2.5
	Buffers, if hydraulic, shall be so constructed that the fluid level can easily be checked
	4.8.2.2.4
	Buffers, if hydraulic, shall be constructed so that the fluid level can be checked.
	ed
	Neue Nummerierung
	
	

	5.9.2.3
(E)
	Emergency operation
	4.9.2.3
(E)
	Emergency operation
	
	
	
	

	5.9.2.3
(D)
	Notbetrieb
	4.9.2.3
(D)
	Notbetrieb
	
	
	
	

	
	EN 81-20 kein Warnzeichen vorhanden
	4.9.2.3.2
	Warnzeichen Bild 32

· Verkürzter Pufferhub

[image: image150.png]




	te
	Absatz 4.9.2.3.2 nicht in EN 81-20 enthalten

Warnzeichen nach ISO 7010:2019 somit nicht dargestellt

Zusätzlich wird der Wortlaut “Verkürzter Pufferhub!” gefordert
	Neu in 8100-1 
	

	5.9.2.3.1
(E)
	Where a means of emergency operation is required (see 5.9.2.2.2.9 b) it shall consist of either: 

a) a mechanical means where the manual effort to move the car to a landing does not exceed 150 N, which complies with the following: 

1) if the means for moving the car can be driven by the lift moving, then it shall be a smooth, spokeless wheel; 

2) if the means is removable, it shall be located in an easily accessible place in the machinery space. It shall be suitably marked if there is any risk of confusion as to the machine for which it is intended; 

3) if the means is removable or can be disengaged from the machine, an electric safety device in conformity with 5.11.2 shall be actuated, at the latest when the means is about to be coupled with the machine; or 

b) an electrical means which complies with the following: 

1) the power supply shall be able to move the car with any load to an adjacent landing within 1 h after a breakdown; 

2) the speed shall be not greater than 0,30 m/s.
	4.9.2.3.4
(E)
	Where a means of emergency operation is required [see 4.9.2.3.3 b)], it shall consist of either:

a) a mechanical means, where the manual effort to move the car to a landing does not exceed 150 N, which

complies with the following:

1) if the means for moving the car can be driven by the lift moving, then it shall be a smooth, spokeless

wheel;

2) if the means is removable, it shall be located in the machinery space. In the case of more than one lift

machine in the machinery space and where the means fits only to a particular machine, it shall be

marked to identify the lift machine for which it is intended;

3) if the means is removable or can be disengaged from the lift machine, an electric safety device in

conformity with 4.11.2 shall be actuated, at the latest when the means is about to be coupled with the

lift machine; or


	
	
	
	

	
	
	4.9.2.3.4
(E)
	b) an electrical means which complies with the following:

1) the power supply shall be able to move the car with any load to an adjacent landing within 1 h after a

breakdown;

2) the speed shall be not exceed 0,30 m/s.
	
	
	
	

	5.9.2.3.1
(D)
	Ist eine Einrichtung für den Notbetrieb gefordert (siehe 5.9.2.2.2.9 b)), muss sie wie folgt ausgeführt sein: 

a) eine mechanische Einrichtung, bei der die zum Bewegen des Fahrkorbs in eine Haltestelle erforderliche Kraft 150 N nicht überschreitet und Folgendes erfüllt: 1) Kann diese Einrichtung durch die Bewegung des Aufzugs angetrieben werden, muss sie ein glattes, nicht durchbrochenes Handrad sein.       2) Ist die Einrichtung abnehmbar, muss sie an gut zugänglicher Stelle in den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung aufbewahrt werden. Besteht Verwechslungsgefahr, für welches Triebwerk sie vorgesehen ist, muss sie entsprechend gekennzeichnet sein.                                                 3) Ist die Einrichtung abnehmbar oder kann sie vom Triebwerk getrennt werden, muss spätestens beim Aufstecken auf das Triebwerk eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 betätigt werden; oder                      b) eine elektrische Einrichtung, die Folgendes erfüllt: 1) Die Energieversorgung muss ausreichen, um den Fahrkorb mit einer beliebigen Last innerhalb von 1 h nach einem Ausfall in eine benachbarte Haltestelle zu bewegen.                                         2) Die Geschwindigkeit darf nicht mehr als 0,30 m/s betragen. 


	4.9.2.3.4
(D)
	Ist eine Einrichtung für den Notbetrieb gefordert [siehe 4.9.2.3.3b)], muss sie wie folgt ausgeführt sein: eine mechanische Einrichtung, bei der die zum Bewegen des Fahrkorbs in eine Haltestelle erforderliche Kraft 150N nicht überschreitet und Folgendes erfüllt: 1) Kann diese Einrichtung durch die Bewegung des Aufzugs angetrieben werden, muss sie ein glattes, nicht durchbrochenes Handrad sein. 

2) Ist die Einrichtung abnehmbar, muss sie in den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung aufbewahrt werden. Bei mehr als einem Triebwerk in den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung und wenn die Einrichtung nur zu einem bestimmten Triebwerk passt, muss sie entsprechend gekennzeichnet werden, um das Triebwerk kenntlich zu machen, für die sie vorgesehen ist. 

3) Ist die Einrichtung abnehmbar oder kann sie vom Triebwerk getrennt werden, muss spätestens beim Aufstecken auf das Triebwerk eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 betätigt werden; oder eine elektrische Einrichtung, die Folgendes erfüllt: 1) Die Energieversorgung muss ausreichen, um den Fahrkorb mit einer beliebigen Last innerhalb von 1h nach einem Ausfall in eine benachbarte Haltestelle zu bewegen. 

2) Die Geschwindigkeit darf 0,30m/s nicht übersteigen. 

4.9.2.3.5 Es muss leicht erkennbar sein, ob sich der Fahrkorb in einer Entriegelungszone befindet, siehe auch 4.2.6.6.2c).
	
	
	
	

	5.9.2.3.2
(E)
	It shall be possible to check easily whether the car is in an unlocking zone. See also 5.2.6.6.2 c).
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.2
(D)
	Es muss leicht erkennbar sein, ob sich der Fahrkorb in einer Entriegelungszone befindet, siehe auch 5.2.6.6.2 c).
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.3
(E)
	If the manual effort to move the car in the upwards direction with its rated load is greater than 400 N, or if no mechanical means defined in 5.9.2.3.1 a) is provided, a means of emergency electrical operation shall be provided in accordance with 5.12.1.6.
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.3
(D)
	Ist die Handkraft zum Aufwärtsbewegen des mit seiner Nennlast beladenen Fahrkorbs größer als 400 N, oder steht keine wie in 5.9.2.3.1 a) beschriebene mechanische Einrichtung zur Verfügung, muss eine elektrische Rückholsteuerung nach 5.12.1.6 vorhanden sein.
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.4
(E)
	The means to actuate the emergency operation shall be located in either: 

— the machine room (5.2.6.3); 

— the machinery cabinet (5.2.6.5.1); or 

— on the emergency and tests panel(s) (5.2.6.6).
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.4
(D)
	Die Einrichtung zum Auslösen der Rückholsteuerung muss wie folgt untergebracht sein: 

— im Triebwerksraum (5.2.6.3) oder 

— im Schrank für Triebwerk und Steuerung (5.2.6.5.1) oder 

— auf dem/den Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen (5.2.6.6) 


	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.5
(E)
	If a hand winding wheel is provided for emergency operation, the direction of movement of the car shall be clearly indicated on the machine, close to the hand winding wheel.
	
	
	
	
	
	

	5.9.2.3.5
(D)
	Ist ein Handrad für den Notbetrieb vorhanden, muss die Bewegungsrichtung des Fahrkorbs am Triebwerk in der Nähe des Handrads deutlich angezeigt sein.

Bei nicht abnehmbarem Handrad darf die Angabe auch auf dem Handrad selbst angebracht sein.
	
	
	
	
	
	

	5.10.1.1.1
	Die Anforderungen dieser Norm an die Installation der elektrischen Betriebsmittel und Teile davon gelten für: 

a) den Hauptschalter des Kraftstromkreises und davon abhängige Stromkreise, 

b) den Schalter für den Beleuchtungsstromkreis des Fahrkorbs und davon abhängige Stromkreise, 

c) die Schachtbeleuchtung und davon abhängige Stromkreise. 


	
	
	
	entfällt
	
	

	5.10.1.1.1
	The requirements of this standard relating to the installation and to the constituent components of the electrical equipment apply to: 

a) the main switch of the power circuit and dependent circuits; 

b) the switch for the car lighting circuit and dependent circuits; 

c) the well lighting and dependent circuits. 

The lift shall be considered as a whole, in the same way as a machine with its built-in electrical equipment. 

NOTE The national requirements relating to electricity supply circuits apply as far as the input terminals of the switches. They apply to the whole lighting and socket outlet circuits of the machine room and the pulley room.
	
	
	
	entfällt
	
	

	5.10.1.1.2
	Die elektrischen Betriebsmittel des Aufzugs müssen den Anforderungen der EN 60204-1:2006, wie in den Abschnitten dieser Norm angeführt, genügen. 

Fehlen genaue Angaben, müssen die verwendeten elektrischen Betriebsmittel 

a) für die vorgesehene Anwendung geeignet sein, 

b) sich in Übereinstimmung mit den betreffenden EN- oder IEC-Normen befinden, 

c) in Übereinstimmung mit den Angaben des Lieferanten verwendet werden. 


	
	
	
	entfällt
	
	

	5.10.1.1.2
	The electrical equipment of the lift shall comply with the requirements of EN 60204-1:2006 as referenced in the clauses of this standard. 

When no precise information is given, the electrical components and devices shall be: 

a) suitable for their intended use; 

b) in conformity with relevant EN or IEC standards;
	
	
	
	entfällt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10.1.1.3
	Die elektromagnetische Verträglichkeit muss den Anforderungen der Normen EN 12015:2014 und EN 12016:2013 entsprechen. 

Steuereinrichtungen nach 5.9.2.2.2.3 a) 2), 5.9.2.5.4 c), 5.9.2.5.4 d), 5.9.3.4.2 c), 5.9.3.4.2 d) und 5.9.3.4.3 c) müssen die Anforderungen an die Störfestigkeit von Sicherheitsschaltungen in Übereinstimmung mit EN 12016 erfüllen.
	4.10.1.1.1
	Die elektromagnetische Verträglichkeit. muss den Anforderungen der Normen ISO 8102-1:2020

und ISO 8102-2:2021 entsprechen.

Steuereinrichtungen nach 4.9.2.2.2.3 a) 1), 4.9.2.2.2.3 a) 2), 4.9.2.5.4 c), 4.9.2.5.4 d), 4.9.2.5.4 e), 4.9.3.4.2 c),

4.9.3.4.2 d), 4.9.3.4.2 e), 4.9.3.4.3 b) und 4.9.3.4.3 c) müssen auch die Anforderungen an die Störfestigkeit von

Sicherheitsschaltungen in Übereinstimmung mit ISO 8102-2:2021 erfüllen.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.1.1.3
	Die elektromagnetische Verträglichkeit muss den Anforderungen der Normen EN 12015:2014 und EN 12016:2013 entsprechen

EN 12015:2014 + EN 12016:2013
	4.10.1.1.1
	Die elektromagnetische

Verträglichkeit. muss den Anforderungen der Normen ISO 8102-1:2020 und ISO 8102-2:2021 entsprechen.

ISO 8102-1:2020 + 

ISO 8102-2:2021.
	ge
	Verweis jetzt auf ISO 8102
	

	Prüfung der Anforderungen aus EN 12015:2014 und

EN 12016:2013 im Vergleich zu ISO

	5.10.1.2.1
	Die Schutzmaßnahmen müssen mit den Festlegungen aus HD 60364-4-41:2007 übereinstimmen. 

Gehäuse, bei denen nicht anderweitig klar zu erkennen ist, dass sie elektrische Betriebsmittel enthalten, die 

Anlass für ein Risiko durch elektrischen Schlag sein können, müssen mit dem Bildzeichen IEC 60417:2002, 

5036, gekennzeichnet sein:

[image: image151.png]Horizontale Hohe des
e | Warnzelh Abmessungen des Schomras
tung ‘arnzeichen Schutzraums
mXm m
D
1 Aufrecht G 2 0,40 x 0,50 2,00
® A 2
®
2 Hockend G 5 0,50 X 0,70 1,00
G = 2
A
Legende fiir Warnzeichen
@ schwarz
@ gelb

® schwarz





	
	Die Schutzmaßnahmen müssen mit den Festlegungen aus IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 übereinstim-men. 

[image: image152.png]Horizontale
Abmessungendes | Hohe des Schutzraums.
Ty | Haltung sehild
1| ek 040x050 200
2 | Hockend 050x070 100

ANMERKUNG  Diese Scherhesseilder enchalten de Warnung vor Hindernissen i Kopfoereich, 5070102019,




Gehäuse, bei denen nicht anderweitig klar zu erkennen ist, dass sie elektrische Betriebsmittel enthal-ten, die Anlass für ein Risiko durch elektrischen Schlag sein können, müssen mit dem Warnzeichen ISO 7010:2019, W012, gekennzeichnet sein, das mindestens 25 mm hoch ist und auf der Gehäusetür oder der Abdeckung angebracht ist, siehe Bild 33
	te
	Wiederkehrende Prüfung elektr. Anlagen jetzt nach IEC 60364-4-41

Größe des Warnzeichen in ISO 8100-1 definiert 

Min. 25mm
	
	

	5.10.1.1.3
	The electromagnetic compatibility shall comply with the requirements of EN 12015:2014 and EN 12016:2013. 

Control equipment according to 5.9.2.2.2.3 a) 2), 5.9.2.5.4 c), 5.9.2.5.4 d), 5.9.3.4.2 c), 5.9.3.4.2 d) and 5.9.3.4.3 c) shall comy with safety circuit immunity requirements of EN 12016.
	4.10.1.1.1
	The electromagnetic compatibility shall comply with the requirements of ISO 8102-1:2020 and

ISO 8102-2:2021.

Control equipment according to 4.9.2.2.2.3 a) 1),4.9.2.2.2.3 a) 2), 4.9.2.5.4 c), 4.9.2.5.4 d), 4.9.2.5.4 e),

4.9.3.4.2 c), 4.9.3.4.2 d), 4.9.3.4.2 e), 4.9.3.4.3 b) and 4.9.3.4.3 c) shall also comply with the safety circuit

immunity requirements of ISO 8102 2:2021.
	

	
	

	

	
	
	4.10.1.1.2
	Die Anordnung elektrischer Bedienteile muss IEC 61310-3:2007 entsprechen.
	
	Neuer Normverweis
	
	

	
	
	4.10.1.1.2
	Arrangement of electrical actuators shall be in accordance with IEC 61310-3:2007.
	

	
	

	

	5.10.1.1.5
	Alle Steuergeräte (siehe EN 60204-1:2006, 3.10) müssen so eingebaut sein, dass eine einfache Bedienung und Wartung frontseitig erfolgen kann. Ist ein Zugang für regelmäßige Wartungs- oder Einstellarbeiten erforderlich, müssen die entsprechenden Einrichtungen zwischen 0,40 m und 2,0 m über dem Arbeitsbereich angeordnet sein. Es wird empfohlen, Klemmen mindestens 0,20 m über dem Arbeitsbereich so anzuordnen, dass Leiter und Kabel einfach mit ihnen verbunden werden können. Diese Anforderungen gelten nicht für Steuergeräte auf dem Fahrkorbdach.
	4.10.1.1.3
	Alle Steuergeräte (siehe IEC 60204-1:2016+A1:2021, 3.1.13) müssen so eingebaut sein, dass eine

einfache Bedienung und Wartung frontseitig erfolgen kann. Ist ein Zugang für regelmäßige Wartungs- oder Einstellarbeiten

erforderlich, müssen die entsprechenden Einrichtungen zwischen 0,40 m und 2,00 m über dem

Arbeitsbereich angeordnet sein. Diese Anforderungen gelten nicht für Steuergeräte auf dem Fahrkorbdach.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.1.1.5
	All control gear (see IEC 60204-1:2016+A1:2021, 3.1.13) shall be mounted so as to facilitate its

operation and maintenance from the front. Where access is required for regular maintenance or adjustment,

the relevant devices shall be located between 0,40 m and 2,00 m above the working area. These requirements

are not applicable to control gear on the car roof.
	4.10.1.1.3
	All controlgear (see EN 60204-1:2006, 3.10) shall be mounted so as to facilitate its operation and maintenance from the front. Where access is required for regular maintenance or adjustment, the relevant devices shall be located between 0,40 m and 2,0 m above the working area. It is recommended that terminals be at least 0,20 m above the working area and be so placed that conductors and cables can be easily connected to them. These requirements are not applicable to controlgear on the car roof.
	

	
	

	

	5.10.1.1.6
	Wärme abgebende Bauteile (zum Beispiel Wärmesenken, Leistungswiderstände) müssen so angeordnet sein, dass die Temperatur aller in deren Umgebung vorhandenen Bauteile innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt. 

Die Temperatur direkt zugänglicher Teile der Ausrüstung darf im Normalbetrieb die in HD 60364-4-42:2011, Tabelle 42.1, angegebenen Grenzen nicht überschreiten.
	4.10.1.1.4
	Wärme abgebende Bauteile (zum Beispiel Wärmesenken, Leistungswiderstände) müssen

so angeordnet sein, dass die Temperatur aller in deren Umgebung vorhandenen Bauteile innerhalb der

zulässigen Grenzen bleibt.

Die Temperatur zugänglicher Teile im Handbereich darf unter normalen Betriebsbedingungen die in Tabelle 19

angegebenen Grenzen nicht überschreiten.


	
	Tabelle 19 wurde eingefügt
	
	

	5.10.1.1.6
	Heat-emitting components (for example heat sinks, power resistors) shall be located so that the

temperature of each component in the vicinity remains within the permitted limit.

In their normal operating conditions, the temperature of accessible parts within arm’s reach shall not exceed

the limits given in Table 19.

	4.10.1.1.4
	Heat emitting components (for example heat sinks, power resistors) shall be so located that the temperature of each component in the vicinity remains within the permitted limit. 

Under normal operation the temperature of directly accessible equipment shall not exceed the limits given in HD 60364-4-42:2011, Table 42.1.
	

	
	

	

	
	
	4.10.1.1.5
	Aufzugsbauteile, die mit externen Systemen verbunden werden können, müssen den Anforderungen

in ISO 8102-20:2022 genügen.
	
	Neuer Normverweis
	
	

	
	
	4.10.1.1.5
	Lift components that are capable of connectivity to external systems shall comply with the

requirements of ISO 8102-20:2022.
	

	
	

	

	5.10.1.2.1
	Die Schutzmaßnahmen müssen mit den Festlegungen aus HD 60364-4-41:2007 übereinstimmen. 

Gehäuse, bei denen nicht anderweitig klar zu erkennen ist, dass sie elektrische Betriebsmittel enthalten, die Anlass für ein Risiko durch elektrischen Schlag sein können, müssen mit dem Bildzeichen IEC 60417:2002, 5036, gekenn zeichnet sein: [image: image115.emf]
	4.10.1.2.1
	Allgemeines

Die Schutzmaßnahmen müssen mit den Festlegungen aus IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 übereinstimmen.

Gehäuse, bei denen nicht anderweitig klar zu erkennen ist, dass sie elektrische Betriebsmittel enthalten,

die Anlass für ein Risiko durch elektrischen Schlag sein können, müssen mit dem Warnzeichen

ISO 7010:2019, W012, gekennzeichnet sein, das mindestens 25 mm hoch ist und auf der Gehäusetür oder der

Abdeckung angebracht ist, siehe Bild 33.

[image: image116.emf]
	
	Normverweis geändert
	
	

	5.10.1.2.1
	The protective measures shall comply with the provisions defined by HD 60364-4-41:2007. 

Enclosures that do not otherwise clearly show that they contain electrical equipment that can give rise to a risk of electric shock shall be marked with the graphical symbol IEC 60417:2002, 5036: 

The warning sign shall be plainly visible on the enclosure door or cover.
	4.10.1.2.1
	The protective measures shall comply with the provisions defined by IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017.

Enclosures that do not otherwise clearly show that they contain electrical equipment that can give rise to a

risk of electric shock, shall be marked with the warning sign ISO 7010:2019, W012, with a minimum height of

25 mm on the enclosure door or cover, see Figure 33.
	

	
	

	

	5.10.1.2.2
	Basisschutz (Schutz gegen direkte Berührung) 

Zusätzlich zu den Anforderungen von 5.10.1.2.1 gilt Folgendes: 

a) Im Aufzugsschacht, in den Maschinenräumen und in den Seilrollenräumen ist die elektrische Ausrüstung durch Gehäuse mit einem Schutzgrad von mindestens IP2X gegen direktes Berühren zu schützen. 

b) Wenn das Gerät für nicht autorisierte Personen zugänglich ist, muss ein Mindestschutz gegen direktes Berühren entsprechend IP2XD (EN 60529:1992) angewendet werden. 

c) Wenn Gehäuse, die gefährliche stromführende Teile enthalten, für Rettungseinsätze geöffnet werden, muss der Zugang zu gefährlicher Spannung durch eine Mindestschutzart von IPXXB (EN 60529:1992) verhindert werden. 

d) Für andere Gehäuse, die gefährliche stromführende Teile enthalten, gilt EN 50274:2002. 


	4.10.1.2.2
	Basisschutz (Schutz gegen direkte Berührung)

Zusätzlich zu den Anforderungen von 4.10.1.2.1 gilt Folgendes:

a) Im Aufzugsschacht, in den Maschinenräumen und in den Seilrollenräumen ist die elektrische Ausrüstung

durch Gehäuse mit einem Schutzgrad von mindestens IP2X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

gegen direktes Berühren zu schützen.

b) Wenn das Gerät ohne Schlüssel zugänglich ist, muss ein Mindestschutz gegen direktes Berühren entsprechend

IP2XD (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) angewendet werden.

c) Wenn Gehäuse, die gefährliche stromführende Teile enthalten, für den Notbetrieb geöffnet

werden, muss der Zugang zu gefährlicher Spannung durch eine Mindestschutzart von IPXXB

(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) verhindert werden.
	
	Verweise wurden angepasst 

Punkt d) entfällt
	
	

	5.10.1.2.2
	Basic protection (protection against direct contact) 

Additionally to the requirements of 5.10.1.2.1 the following applies: 

a) in the lift well, machinery spaces and pulley rooms protection of the electrical equipment against direct contact shall be provided by means of casings providing a degree of protection of at least IP2X; 

b) when equipment is accessible to non authorized persons, a minimum degree of protection against direct contact corresponding to IP2XD (EN 60529:1992) shall be applied; 

c) when enclosures containing hazardous live parts are opened for rescue operations, access to hazardous voltage shall be prevented by minimum degree of protection of IPXXB (EN 60529:1992); 

d) for other enclosures containing hazardous live parts EN 50274:2002 applies.


	4.10.1.2.2
	Basic protection (protection against direct contact)

In addition to the requirements of 4.10.1.2.1, the following applies:

a) in the lift well, machinery spaces and pulley rooms, protection of the electrical equipment against direct

contact shall be provided by means of casings providing a degree of protection of at least

IP2X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013);

b) whene quipment is accessible without the use of a key, a minimum degree of protection against direct

contact corresponding to IP2XD (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) shall be applied;

c) when enclosures containing hazardous live parts are opened for emergency operation, access to

hazardous voltage shall be prevented by minimum degree of protection of

IPXXB (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013).
	

	
	

	

	5.10.1.2.3
	Zusätzlicher Schutz 

Ein zusätzlicher Schutz mittels eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD, en residual current protective device) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA muss wie folgt vorgesehen werden: 

a) für Steckdosen in den Stromkreisen nach 5.10.1.1.1 b) und 5.10.1.1.1 c) und 

b) für Steuerstromkreise für Befehlsgeber und Anzeigen in der Haltestelle und für die elektrische Sicherheitskette mit einer Spannung über 50 V AC und 

c) für Stromkreise am Fahrkorb mit einer Spannung über 50 V AC. 


	4.10.1.2.3
	Zusätzlicher Schutz

Ein zusätzlicher Schutz mittels eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD, en residual current protective device)

mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA muss wie folgt vorgesehen werden:

a) für Steckdosen in den Stromkreisen nach 4.10.7.2;

b) für Steuerstromkreise für Befehlsgeber und Anzeigen in der Haltestelle und für die elektrische Sicherheitskette

mit einer Spannung über 50 V AC; und

c) für Stromkreise am Fahrkorb mit einer Spannung über 50 V AC.
	
	
	
	

	5.10.1.2.3
	Additional protection 

Additional protection by means of a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for: 

a) socket outlets depending on the circuit(s) according to 5.10.1.1.1 b) and 5.10.1.1.1 c); and 

b) control circuits for landing controls and indicators and the safety chain having higher voltage than 50 V AC; and 

c) circuits on the lift car having higher voltage than 50 V AC.
	4.10.1.2.3
	Additional protection

Additional protection by means of a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating

current not exceeding 30 mA shall be provided for:

a) socket outlets depending on the circuit(s) according to 4.10.7.2;

b) control circuits for landing controls and indicators and the safety chain with voltage higher than 50 V AC;

and

c) circuits on the lift car with voltage higher than 50 V AC.
	

	
	

	

	5.10.1.2.4
	Schutz gegen Restspannungen 

Es gilt EN 60204-1:2006, 6.2.4.
	4.10.1.2.4
	Schutz gegen Restspannungen

Es gelten die Festlegungen nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 6.2.4.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.1.2.4
	Protection against residual voltages 

6.2.4 of EN 60204-1:2006 applies.
	4.10.1.2.4
	Protection against residual voltages

The provisions of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 6.2.4 apply.
	
	
	
	

	5.10.1.3.1
	Der Isolationswiderstand muss zwischen allen spannungsführenden Leitern und Erde, ausgenommen PELV- und SELV-Stromkreise mit bis zu 100 VA, gemessen werden. 

Die Mindestwerte für den Isolationswiderstand müssen aus Tabelle 16 entnommen werden.
	4.10.1.3.1
	Der Isolationswiderstand muss zwischen allen spannungsführenden Leitern und Erde, ausgenommen

PELV- und SELV-Stromkreise mit bis zu 100 VA, gemessen werden.

Die Mindestwerte für den Isolationswiderstand müssen aus Tabelle 20 entnommen werden.

ANMERKUNG Quelle ist IEC 60364-6:2016.
	
	
	
	

	5.10.1.3.1
	The insulation resistance shall be measured between all live conductor and earth except for PELV and SELV circuits rated 100VA or less. 

Minimum values of insulation resistance shall be taken from Table 16.
	4.10.1.3.1
	The insulation resistance shall be measured between all live conductor and earth except for PELV

and SELV circuits rated 100 VA or less.

Minimum values of insulation resistance shall be taken from Table 20.

NOTE: source IEC 60364-6:2016
	
	
	
	

	5.10.1.3.2
	In Steuerungskreisen und Sicherheitsschaltungen darf der Gleichspannungs-Mittelwert oder der Wechselspannungs-Effektivwert zwischen den Leitern sowie zwischen Leiter und Erde nicht größer als 250 V sein.
	4.10.1.3.2
	In Steuerungskreisen und Sicherheitsschaltungen darf der Mittelwert (bei Gleichspannung) oder

der Effektivwert (r.m.s.) (bei Wechselspannung) zwischen den Leitern sowie zwischen Leiter und Erde nicht

größer als 250 V sein.
	
	
	
	

	5.10.1.3.2
	The mean value in direct current or the r.m.s. value in alternating current of the voltage between conductors or between conductors and earth, shall not exceed 250 V for control and safety circuits.
	4.10.1.3.2
	The mean value (in direct current) or the Root Mean Square (r.m.s.) value (in alternating current)

of the voltage between conductors, or between conductors and earth, shall not exceed 250 V for control and

safety circuits.
	
	
	
	

	5.10.2
	Klemmen für den Anschluss an das externe Schutzerdungs-System 

Es gilt EN 60204-1:2006, 5.1 und 5.2.
	4.10.2
	Klemmen für den Anschluss an das externe Schutzerdungs-System

Es gelten die Festlegungen nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.1 und 5.2.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.2
	Incoming supply conductor terminations 

5.1 and 5.2 of EN 60204-1:2006 applies.
	4.10.2
	Incoming supply conductor terminations

The provisions of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.1 and 5.2 apply.
	
	
	
	

	5.10.3.1.1
	Die Hauptschütze, d. h. die zum Stillsetzen des Triebwerks nach 5.9.2.5 und 5.9.3.4 notwendigen Schütze, müssen EN 60947-4-1:2010 entsprechen und entsprechend der zutreffenden Gebrauchskategorie ausgewählt werden. 

Die Hauptschütze mit ihren zugeordneten Schutzeinrichtungen gegen Kurzschluss müssen der Zuordnungsart „1" nach EN 60947-4-1:2010, 8.2.5.1, entsprechen. 

Hauptschütze, die direkt einen Motor schalten, müssen zusätzlich 10 % aller Schaltungen, d. h. 90 % AC-3 + 10 % AC-4, im Tippbetrieb ermöglichen. 

Diese Schütze müssen Spiegelkontakte nach EN 60947-4-1:2010, Anhang F, haben, um die Funktionsweise nach 5.9.2.5.2, 5.9.2.5.3.1, 5.9.2.5.3.2 b) 1), 5.9.2.5.4 a) und b) 1), 5.9.3.4.2 a) und b) und 5.9.3.4.3 a) sicherzustellen, d. h. Erkennen des Nichtöffnens eines Hauptkontaktes.
	4.10.3.1.1
	Die Hauptschütze, d. h. die zum Stillsetzen des Triebwerks nach 4.9.2.5 und 4.9.3.4 notwendigen

Schütze, müssen IEC 60947-4-1:2018 entsprechen und entsprechend der zutreffenden Gebrauchskategorie

ausgewählt werden.

Die Hauptschütze mit ihren zugeordneten Schutzeinrichtungen gegen Kurzschluss müssen der Zuordnungsart

„1“ nach IEC 60947-4-1:2018, 8.2.5.1, entsprechen.

Hauptschütze, die direkt einen Motor schalten, müssen zusätzlich 10 % aller Schaltungen, d. h.

90 % AC-3 + 10 % AC-4, im Tippbetrieb ermöglichen.

Diese Schütze müssen Spiegelkontakte nach IEC 60947-4-1:2018, Anhang F, haben, um die Funktionsweise

nach 4.9.2.5.2, 4.9.2.5.3.1, 4.9.2.5.3.2 b) 1), 4.9.2.5.4 a), 4.9.2.5.4 b) 1) und 4.9.3.4.4 sicherzustellen, d. h. Erkennen

des Nichtöffnens eines Hauptkontaktes.


	
	Normverweis aktualisiert 
	
	

	5.10.3.1.1
	The main contactors, i.e. those necessary to stop the machine as per 5.9.2.5 and 5.9.3.4, shall comply with EN 60947-4-1:2010 and shall be selected according the appropriate utilization category. The main contactors with their associated short-circuit protective devices shall have type “1” coordination in accordance with EN 60947-4-1:2010, 8.2.5.1. 

Main contactors directly controlling motors shall, in addition, allow 10 % of starting operations to be made as inching/jogging, i.e. 90 % AC-3 + 10 % AC-4. 

These contactors shall have mirror contact(s) according to EN 60947-4-1:2010, Annex F in order to ensure the functionality according to 5.9.2.5.2, 5.9.2.5.3.1, 5.9.2.5.3.2 b) 1), 5.9.2.5.4 a) and b) 1), 5.9.3.4.2 a) and b) and 5.9.3.4.3 a), i.e. detect the non-opening of a main contact.
	4.10.3.1.1
	The main contactors, i.e. those necessary to stop the lift machine as per 4.9.2.5 and 4.9.3.4, shall

comply with IEC 60947-4-1:2018 and shall be selected according the appropriate utilization category.

The main contactors with their associated short-circuit protective devices shall have type "1" coordination in

accordance with IEC 60947-4-1:2018, 8.2.5.1.

Main contactors directly controlling motors shall, in addition, allow 10 % of starting operations to be made as

inching/jogging, i.e. 90 % AC-3 + 10 % AC-4.

These contactors shall have mirror contact(s) according to IEC 60947-4-1:2018, Annex F, in order to ensure

the functionality according to 4.9.2.5.2, 4.9.2.5.3.1, 4.9.2.5.3.2 b) 1), 4.9.2.5.4 a), 4.9.2.5.4 b) 1)and 4.9.3.4.4, i.e.

detect the non-opening of a main contact.
	
	
	
	

	5.10.3.1.2
	Werden zum Steuern der Hauptschütze Hilfsschütze verwendet, müssen diese mit EN 60947-5-1:2004 übereinstimmen. 

Werden zum Steuern der Hauptschütze Relais verwendet, müssen diese EN 61810-1:2008 entsprechen. 

Sie müssen entsprechend der folgenden Gebrauchskategorien ausgewählt werden: 

a) AC-15 für das Steuern von Wechselstromschützen, 

b) DC-13 für das Steuern von Gleichstromschützen. 


	4.10.3.1.2
	Werden zum Steuern der Hauptschütze Hilfsschütze verwendet, müssen diese mit

IEC 60947-5-1:2016 übereinstimmen.

Werden zum Steuern der Hauptschütze Relais verwendet, müssen diese IEC 61810-1:2015+AMD1:2019 entsprechen.

Sie müssen entsprechend der folgenden Gebrauchskategorien ausgewählt werden:

a) AC-15 für die Steuerung von Wechselstromschützen;

b) DC-13 für die Steuerung von Gleichstromschützen.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.3.1.2
	If contactor relays are used to operate the main contactors, those contactor relays shall comply with EN 60947-5-1:2004. 

If relays are used to operate the main contactors, those relays shall comply with EN 61810-1:2008. 

They shall be selected according to the following utilization categories: 

a) AC-15 for controlling AC contactors; 

b) DC-13 for controlling DC contactors.
	4.10.3.1.2
	If contactor relays are used to operate the main contactors, those contactor relays shall comply

with IEC 60947-5-1:2016.

If relays are used to operate the main contactors, those relays shall comply with

IEC 61810-1:2015+AMD1:2019.

They shall be selected according to the following utilisation categories:

a) AC-15 for controlling A.C. contactors;

b) DC-13 for controlling D.C. contactors.
	
	
	
	

	5.10.3.1.3
	Für Hauptschütze nach 5.10.3.1.1, Hilfsschütze und Relais nach 5.10.3.1.2 und für elektrische Einrichtungen, die den Stromfluss zur Bremse in Übereinstimmung mit 5.9.2.2.2.3 unterbrechen, ist es für die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen nach 5.11.1.2 f), g), h), i) erforderlich, dass 

a) die Hilfskontakte von Hauptschützen zwangsgeführte Kontaktelemente nach EN 60947-5-1:2004, Anhang L, sind; 

b) die Hilfsschütze EN 60947-5-1:2004, Anhang L, entsprechen; 

c) die Relais der EN 50205:2002 entsprechen, um sicherzustellen, das Ruhe- und Arbeitskontakt sich nicht gleichzeitig in Schließstellung befinden können. 


	4.10.3.1.3
	Für Hauptschütze nach 4.10.3.1.1, Hilfsschütze und Relais nach 4.10.3.1.2 und für elektrische

Einrichtungen, die den Stromfluss zur Bremse in Übereinstimmung mit 4.9.2.2.2.3 unterbrechen, ist es für die

Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen nach 4.11.1.2 f ), g), h), i) erforderlich, dass

a) die Hilfskontakte von Hauptschützen zwangsgeführte Kontaktelemente nach IEC 60947-5-1:2016,

Anhang L, sind,

b) die Hilfsschütze IEC 60947-5-1:2016, Anhang L, entsprechen,

c) die Relais der IEC 61810-3:2015 entsprechen, um sicherzustellen, das Ruhe- und Arbeitskontakt sich nicht

gleichzeitig in Schließstellung befinden können.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.3.1.3
	For the main contactors referred to in 5.10.3.1.1, for the contactor relays and relays referred to in 5.10.3.1.2 and for electrical devices interrupting the current to the brake according 5.9.2.2.2.3, it is necessary for the measures taken to comply with 5.11.1.2 f), g), h), i),that: 

a) auxiliary contacts of main contactors are mechanically linked contact elements according to Annex L of EN 60947-5-1:2004; 

b) contactor relays comply with Annex L of EN 60947-5-1:2004; 

c) relays comply with EN 50205:2002, in order to ensure that any make contact(s) and any break contact(s) cannot be in closed position simultaneously.
	4.10.3.1.3
	For the main contactors referred to in 4.10.3.1.1, the contactor relays and relays referred to in

4.10.3.1.2 and the electrical devices interrupting the current to the machine brake according 4.9.2.2.2.3, it is

necessary for the measures taken to comply with 4.11.1.2 f), g), h), i), that:

a) auxiliary contacts of main contactors are mechanically linked contact elements according to

IEC 60947-5-1:2016, Annex L;

b) contactor relays comply with IEC 60947-5-1:2016, Annex L;

c) relays comply with IEC 61810-3:2015, in order to ensure that any make contact(s) and any break

contact(s) cannot be in closed position simultaneously.
	
	
	
	

	5.10.3.2.1
	Werden Hilfsschütze oder Relais nach 5.10.3.1.2 eingesetzt, gelten die Anforderungen von 5.10.3.1.3.
	4.10.3.2.1
	Werden Hilfsschütze oder Relais nach 4.10.3.1.2 eingesetzt, gelten die Anforderungen von

4.10.3.1.3.
	
	
	
	

	5.10.3.2.1
	When contactor relays or relays as per 5.10.3.1.2 are used, the requirements of 5.10.3.1.3 apply.
	4.10.3.2.1
	When contactor relays or relays as per 4.10.3.1.2 are used, the requirements of 4.10.3.1.3 apply.
	
	
	
	

	5.10.3.2.2
	Einrichtungen, die in Sicherheitsschaltungen verwendet werden oder elektrischen Sicherheits-einrichtungen nachgeschaltet sind, müssen bezüglich der Kriech- und Luftstrecken in Bezug auf die Nennspannung der Stromkreise, in denen sie eingesetzt werden (siehe EN 60664-1:2007), die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) für den Verschmutzungsgrad 3; 

b) für die Überspannungskategorie III. 

Ist der Schutzgrad einer Einrichtung IP5X (EN 60529:1992) oder besser, darf der Verschmutzungsgrad 2 verwendet werden. 

Bezüglich der elektrischen Trennung von anderen Stromkreisen gilt die EN 60664-1:2007 wie zuvor auch im Hinblick auf die Nennspannung zwischen benachbarten Stromkreisen. 

Für gedruckte Leiterplatten gelten die Anforderungen aus EN 81-50:2020, 5.15, Tabelle 3 (Nummer 3.6).
	4.10.3.2.2
	Einrichtungen, die in Sicherheitsschaltungen verwendet werden oder elektrischen Sicherheitseinrichtungen

nachgeschaltet sind, müssen die Anforderungen

a) für den Verschmutzungsgrad 3,

b) für die Überspannungskategorie III,

c) für die Basisisolierung

bezüglich der Kriech- und Luftstrecken in Bezug auf die Nennspannung der Stromkreise, in denen sie eingesetzt

werden, erfüllen.

ANMERKUNG Isolationskoordination wird in IEC 60664-1:2020 beschrieben.

Ist der Schutzgrad einer Einrichtung IP5X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) oder besser, darf der

Verschmutzungsgrad 2 verwendet werden.

Bezüglich der elektrischen Trennung von anderen Stromkreisen gilt IEC 60664-1:2020 wie zuvor auch im Hinblick

auf die Nennspannung zwischen benachbarten Stromkreisen.

Zum Schutz vor elektrischem Schlag siehe 4.10.1.2.

Für den Fehlerausschluss bei gedruckten Leiterplatten gelten die Anforderungen aus ISO 8100-2:2023, 4.17,

Tabelle 4 (Nummer 3.6).
	
	Normverweise aktualiesiert
	
	

	5.10.3.2.2
	Devices used in safety circuits or connected after electric safety devices with regard to creepage distances and clearances with respect of the nominal voltage of the circuit where they are used (see EN 60664-1:2007), shall meet the requirements of: 

a) pollution degree 3; 

b) overvoltage category III. 

If the protection of the device is IP5X (EN 60529:1992) or better, pollution degree 2 may be used. 

For the electrical separation to other circuits, EN 60664-1:2007 applies in the same way as above with respect to the r.m.s. working voltage between adjacent circuits. 

For printed circuit boards requirements as mentioned in EN 81-50:2020, 5.15, Table 3 (3.6) are applicable.
	4.10.3.2.2
	Devices used in safety circuits or connected after electric safety devices shall meet the

requirements of:

a) pollution degree 3;

b) overvoltage category III;

c) basic insulation;

with regard to creepage distances and clearances with respect to the rated voltage of the circuit where they

are used.

NOTE Insulation coordination is explained in IEC 60664-1:2020.

If the protection of the device is IP5X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) or better, pollution

degree 2 may be used.

For the electrical separation of other circuits, IEC 60664-1:2020 applies in the same way as above with

respect to the Root Mean Square (r.m.s). working voltage between adjacent circuits.

For protection against electric shock, see 4.10.1.2.

For fault exclusion on printed circuit boards, requirements as mentioned in ISO 8100-2:2023, 4.17,

Table 4 (3.6) are applicable.
	
	
	
	

	5.10.4.1
	Bezüglich des Schutzes der elektrischen Ausrüstung gilt EN 60204-1:2006, 7.1 bis 7.4.
	4.10.4.1
	Bezüglich des Schutzes der elektrischen Ausrüstung gilt IEC 60204-1:2016+A1:2021, 7.1 bis 7.4.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.4.1
	For the protection of electrical equipment EN 60204-1:2006, 7.1 to 7.4 applies.
	4.10.4.1
	For the protection of electrical equipment, IEC 60204-1:2016+A1:2021, 7.1 to 7.4 applies.
	
	
	
	

	5.10.4.2
	Für jeden Motor muss ein Schutz gegen Überhitzung vorgesehen sein. 

ANMERKUNG Nach EN 60204-1:2006, 7.3.1, ist es nicht erforderlich, Motoren mit weniger als 0,5 kW mit einem Schutz gegen thermische Überlastung zu versehen Diese Ausnahme trifft jedoch auf diese Norm nicht zu.
	4.10.4.2
	Für jeden Motor muss ein Schutz gegen Überhitzung vorgesehen sein.

ANMERKUNG Nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 7.3.1, brauchen Motoren mit weniger als 0,5 kW nicht mit einem

Schutz gegen thermische Überlastung versehen werden. Diese Ausnahme trifft jedoch auf dieses Dokument nicht zu.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.4.2
	Protection of motors against overheating shall be provided for each motor. 

NOTE According to EN 60204-1:2006, 7.3.1 motors below 0,5 kW need not to be provided with overheat protection. This exception, however, does not apply in this standard.
	4.10.4.2
	Protection of motors against overheating shall be provided for each motor.

NOTE According to IEC 60204-1:2016+A1:2021, 7.3.1, motors below 0,5 kW does not need to be provided with

overheat protection. This exception, however, does not apply in this document.
	
	
	
	

	5.10.4.3
	Wird die Auslegungstemperatur elektrischer Ausrüstungen, die eine Temperaturüberwachung besitzen, überschritten, muss der Fahrkorb an einer Haltestelle anhalten, damit die Benutzer aussteigen können. Eine selbsttätige Rückkehr in den Normalbetrieb darf erst nach ausreichender Abkühlung erfolgen.
	4.10.4.3
	Wird die Auslegungstemperatur elektrischer Ausrüstungen, die eine Temperaturüberwachung

besitzen, überschritten, muss der Fahrkorb an einer Haltestelle anhalten, damit die Benutzer aussteigen

können. Der Fahrkorb darf nicht in den automatischen Betrieb zurückkehren, solange die Temperaturüberwachung

noch ausgelöst ist.
	
	
	
	

	5.10.4.3
	If the design temperature of electrical equipment provided with temperature monitoring devices is exceeded, then the car shall stop at a landing such as the passengers can leave the car. An automatic return to normal operation of the lift shall only occur after sufficient cooling down.
	4.10.4.3
	If the design temperature of electrical equipment provided with temperature monitoring devices

is exceeded, then the car shall stop at a landing so that the passengers can leave the car. The car shall not

automatically return to automatic operation as long as the temperature monitoring device is tripped.
	
	
	
	

	5.10.4.4
	Wird die Auslegungstemperatur des Hydraulikmotors und/oder des Öls, das eine Temperatur-überwachung hat, überschritten, muss der Fahrkorb unmittelbar anhalten und in die unterste Haltestelle zurückkehren, damit die Benutzer aussteigen können. Eine selbsttätige Rückkehr in den Normalbetrieb darf erst nach ausreichender Abkühlung erfolgen.
	4.10.4.4
	Wird die Auslegungstemperatur des Hydraulikpumpenmotors des Triebwerks und/oder des Öls,

das eine Temperaturüberwachung hat, überschritten, muss der Fahrkorb unmittelbar anhalten und in die

unterste Haltestelle zurückkehren, damit die Benutzer aussteigen können. Der Fahrkorb darf nicht in den

automatischen Betrieb zurückkehren, solange die Temperaturüberwachung noch ausgelöst ist.
	
	
	
	

	5.10.4.4
	If the design temperature of the hydraulic machine motor and/or oil provided with a temperature monitoring device is exceeded, then the car shall stop directly and return to the bottom landing such as the passengers can leave the car. An automatic return to normal operation of the lift shall only occur after sufficient cooling down.
	4.10.4.4
	If the design temperature of the hydraulic lift machine pump motor and/or oil provided with a

temperature monitoring device is exceeded, then the car shall stop directly and return to the bottom landing

so that the passengers can leave the car. The car shall not automatically return to automatic operation as long

as the temperature monitoring device is tripped.
	
	
	
	

	5.10.5.1
	Die Energiezufuhr zu jedem Aufzug muss durch einen Hauptschalter allpolig abgeschaltet werden können. Dieser Schalter muss mit den Anforderungen aus EN 60204-1:2006, 5.3.2 a) bis d) und 5.3.3, übereinstimmen.
	4.10.5.1
	Die Energiezufuhr zu jedem Aufzug muss durch einen Hauptschalter allpolig abgeschaltet werden

können. Dieser Schalter muss mit den Anforderungen aus IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 a) bis d) und 5.3.3,

übereinstimmen.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.5.1
	For each lift, a main switch capable of breaking the supply to the lift on all the live conductors shall be provided. This switch shall comply with the requirements of EN 60204-1:2006, 5.3.2 a) to d) and 5.3.3.
	4.10.5.1
	For each lift, a main switch capable of breaking the supply to the lift on all the live conductors shall

be provided. This switch shall comply with the requirements of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 a) to d) and

5.3.3.
	
	
	
	

	5.10.5.1.1
	Dieser Schalter darf die Stromkreise für Folgendes nicht unterbrechen: 

a) Beleuchtung und Belüftung des Fahrkorbs; 

b) Steckdose auf dem Fahrkorbdach; 

c) Beleuchtung des/der Aufstellungsorte(s) für Triebwerk und Steuerung sowie der Rollenräume; 

d) Steckdose in dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung sowie in Rollenräumen und in der Schachtgrube; 

e) Schachtbeleuchtung. 


	4.10.5.1.1
	Dieser Schalter darf die Stromkreise für Folgendes nicht unterbrechen:

a) die Beleuchtung und Belüftung des Fahrkorbs;

b) die Steckdose auf dem Fahrkorbdach;

c) die Beleuchtung des/der Aufstellungsorte(s) für Triebwerk und Steuerung sowie der Rollenräume;

d) die Steckdose in dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung sowie in Rollenräumen und

in der Schachtgrube;

e) die Schachtbeleuchtung.
	
	
	
	

	5.10.5.1.1
	This switch shall not cut the circuits feeding: 

a) car lighting and ventilation; 

b) socket outlet on the car roof; 

c) lighting of machinery spaces and pulley rooms; 

d) socket outlet in the machinery spaces, pulley rooms and in the pit; 

e) lighting of the well.
	4.10.5.1.1
	This switch shall not cut the circuits feeding:

a) the car’s lighting and ventilation;

b) the socket outlet on the car roof;

c) the lighting of machinery spaces and pulley rooms;

d) the socket outlet in the machinery spaces, pulley rooms and in the pit;

e) the lighting of the well.
	
	
	
	

	5.10.5.1.2
	Dieser Schalter muss wie folgt untergebracht sein: 

a) im Triebwerksraum, sofern vorhanden; 

b) im Schaltschrank, wenn kein Triebwerksraum vorhanden ist, ausgenommen wenn sich der Schaltschrank im Schacht befindet, oder 

c) auf dem/den Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen (5.2.6.6), wenn sich der Schaltschrank im Schacht befindet. Sind getrennte Tableaus für Notfälle und für Prüfungen vorhanden, muss der Hauptschalter auf dem Tableau für Notfälle angebracht sein. 

Ist der Hauptschalter vom Schaltschrank/von den Schaltschränken, von der Antriebssteuerung oder dem Triebwerk aus nicht direkt erreichbar, müssen Einrichtungen nach EN 60204-1:2006, 5.5, an diesen Orten vorhanden sein.
	4.10.5.1.2
	Dieser Schalter muss wie folgt untergebracht sein:

a) im Triebwerksraum, sofern vorhanden;

b) im Schaltschrank, wenn kein Triebwerksraum vorhanden ist, ausgenommen wenn sich der Schaltschrank

im Schacht befindet, oder

c) auf dem/den Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen (4.2.6.6), wenn sich der Schaltschrank im Schacht

befindet. Sind getrennte Tableaus für Notfälle und für Prüfungen vorhanden, muss der Hauptschalter auf

dem Tableau für Notfälle angebracht sein.
	
	Punkt 4.10.5.1.3 wurde zu diesem Punkt ergänzt
	
	

	5.10.5.1.2
	This switch shall be located: 

a) in the machine room where it exists; 

b) where no machine room exists, in the control cabinet, except if this cabinet is mounted in the well, or 

c) at the emergency and tests panel(s) (5.2.6.6) when the control cabinet is mounted in the well. If the emergency panel is separate from the test panel, the switch shall be at the emergency panel. 

If the main switch is not directly accessible from the control cabinet(s), the drive control system or the lift machine, device(s) according to EN 60204-1:2006, 5.5 shall be provided at these locations.
	4.10.5.1.2
	This switch shall be located:

a) in the machine room, where it exists;

b) where no machine room exists, in the control cabinet, except if this cabinet is mounted in the well, or

c) at the emergency and tests panel(s) (4.2.6.6) when the control cabinet is mounted in the well. If the

emergency panel is separate from the test panel, the switch shall be at the emergency panel.
	
	
	
	

	
	
	4.10.5.1.3
	Wenn der Hauptschalter von den folgenden Komponenten aus nicht ungehindert erreichbar ist:

— Schaltschrank/-schränke;

— Antriebssteuerung;

— Triebwerk;

muss eine Einrichtung nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.5, an den Orten dieser Komponenten vorhanden

sein.
	
	
	
	

	
	
	4.10.5.1.3
	Where the main switch is not accessible without obstruction from the locations of the following

components:

— the control cabinet(s);

— the drive control system;

— the lift machine,

a device according to IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.5 shall be provided at the location of that component.
	
	
	
	

	5.10.5.2
	Das Stellteil eines Hauptschalters muss von dem oder den Zugängen zum Triebwerksraum unmittelbar erreichbar sein. Sind die Triebwerke mehrerer Aufzüge in einem Triebwerksraum untergebracht, muss die Zuordnung der Hauptschalter zu den einzelnen Aufzügen leicht zu erkennen sein. 

Hat ein Aufzug einen einzigen Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung mit mehreren Zugängen oder mehrere Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung mit jeweils eigenen Zugängen, darf ein Schütz verwendet werden, das von einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 oder von einer Einrichtung nach EN 60204-1:2006, 5.5 und 5.6, die Teil des Stromkreises der Schützspule ist, geschaltet werden muss. Das Abschaltvermögen des Schützes muss ausreichen, um den Kurzschlussstrom des größten Motors im blockierten Zustand zusammen mit der Summe der Betriebsströme aller sonstigen Motoren und/oder Verbraucher abzuschalten. 

Das Wiedereinschalten des Schützes darf nur über die Einrichtung möglich sein, die seine Ausschaltung bewirkt hat. Zusätzlich zu diesem Schütz muss ein handbetätigter Trennschalter nach EN 60204-1:2006, 5.5 und 5.6, vorhanden sein.
	4.10.5.2
	Das Stellteil eines Hauptschalters muss von dem oder den Zugängen zum Triebwerksraum ungehindert

erreichbar sein. Sind die Triebwerke mehrerer Aufzüge in einem Triebwerksraum untergebracht, muss

die Zuordnung der Hauptschalter zu den einzelnen Aufzügen zu erkennen sein (siehe 4.2.1.1.2).

Hat ein Aufzug einen einzigen Aufstellungsort für Triebwerk und Steuerung mit mehreren Zugängen oder mehrere Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung mit jeweils eigenen Zugängen, darf ein Schütz verwendet werden, das von einer Einrichtung nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 a) bis d) und 5.3.3, die Teil des Stromkreises der Schützspule ist, geschaltet werden muss. Diese Einrichtung muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 haben oder sie muss die Energiezufuhr zur elektrischen Sicherheitskette unterbrechen.

Das Abschaltvermögen des Schützes muss den Kurzschlussstrom des größten Motors im blockierten Zustand zusammen mit der Summe der Betriebsströme aller sonstigen Motoren und/oder Verbraucher abschalten können.

Das Wiedereinschalten des Schützes darf nur über die Einrichtung möglich sein, die seine Ausschaltung

bewirkt hat. Zusätzlich zu diesem Schütz muss ein handbetätigter Trennschalter nach

IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.5 und 5.6, vorhanden sein.
	
	Normverweise aktualisiert
	
	

	5.10.5.2
	The control mechanism for the main switch shall be directly accessible from the entrance(s) to the machine room. If the machine room is common to several lifts, the control mechanism of the main switches shall allow the lift concerned to be identified easily. 

If the machinery space has several points of access, or if the same lift has several machinery spaces each with its own point(s) of access, a contactor may be used, which shall be controlled by a safety contact, in conformity with 5.11.2 or a device according to EN 60204-1:2006, 5.5 and 5.6, inserted in the supply circuit to the coil of the contactor. The contactor shall have a breaking capacity sufficient to interrupt the current of the largest motor when stalled together with the sum of the normal running currents of all other motors and/or loads. The re-engagement of the contactor shall not be carried out or made possible except by means of the device, which caused its release. The contactor shall be used in conjunction with a manually controlled isolating switch according to EN 60204-1:2006, 5.5 and 5.6.
	4.10.5.2
	The control mechanism for the main switch shall be accessible without obstruction from the entrance(s) to the machine room. If the machine room is common to several lifts, the control mechanism of the main switches shall allow the lift concerned to be identified (see 4.2.1.1.2).

If the machinery space has several points of access, or if the same lift has several machinery spaces each with its own point(s) of access, a contactor may be used, which shall be controlled by a device which complies with the requirements of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 a) to d) and 5.3.3 inserted in the supply circuit to the coil of the contactor.

This device shall be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2 or it shall interrupt

supply to the electric safety chain.

The contactor shall have a breaking capacity to interrupt the current of the largest motor when stalled

together with the sum of the normal running currents of all other motors and/or loads. The re-engagement of the contactor shall not be carried out or made possible except by means of the device which caused its release. The contactor shall be used in conjunction with a manually controlled isolatingswitch according to IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.5 and 5.6.
	
	
	
	

	5.10.5.3
	Für jeden Netzanschluss des Aufzugs muss eine Netz-Trenneinrichtung nach EN 60204-1:2006, 5.3, die in der Nähe des Hauptschalters angeordnet ist, vorgesehen werden. 

Stehen bei Aufzugsgruppen nach Betätigen eines Hauptschalters noch Teile der Steuerung unter Spannung, müssen sie gesondert abgeschaltet werden können, ohne dabei die Energiezufuhr zu sämtlichen Aufzügen der Gruppe abzuschalten. Diese Anforderung gilt nicht für PELV- und SELV-Stromkreise.
	4.10.5.3
	Für jeden Netzanschluss des Aufzugs muss eine Netz-Trenneinrichtung nach

IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3, die in der Nähe des Hauptschalters angeordnet ist, vorgesehen werden.

Stehen bei Aufzugsgruppen nach Betätigen eines Hauptschalters noch Teile der Steuerung unter Spannung,

müssen sie gesondert abgeschaltet werden können. Diese Anforderung gilt nicht für PELV- und SELV-Stromkreise.
	
	Normverweise aktualisiert

Text entfällt:

, ohne dabei die Energiezufuhr zu sämtlichen Aufzügen der Gruppe abzuschalten.
	
	

	5.10.5.3
	Each incoming source of supply to the lift shall have a supply disconnecting device according to 5.3 of EN 60204-1:2006 located close to the main switch. 

In the case of a group of lifts, if, after the opening of the main switch for one lift, parts of the operating circuits remain live, these circuits shall be capable of being separately isolated without breaking the supply to all the lifts in the group. This requirement does not apply to PELV and SELV circuits.
	4.10.5.3
	Each incoming source of supply to the lift shall have a supply disconnecting device according to

IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3 located close to the main switch.

In the case of a group of lifts, if, after the opening of the main switch for one lift, parts of the operating circuits

remain live, these circuits shall be capable of being separately isolated. This requirement does not apply to

PELV and SELV circuits.
	
	
	
	

	5.10.5.4
	Any capacitors to correct the power factor shall be connected before the main switch of the power circuit. 

If there is a risk of over-voltage, when for example the motors are connected by very long cables, the switch of the power circuit shall also interrupt the connection to the capacitors.
	
	
	
	entfällt
	
	

	5.10.5.5
	Ist die Stromversorgung des Aufzugs durch den Hauptschalter unterbrochen, muss eine selbsttätige Verfahrbewegung des Aufzugs (wie z. B. durch einen automatischen batteriegespeisten Betrieb) verhindert sein.
	4.10.5.4
	Falls eine selbsttätige Verfahrbewegung des Aufzugs nicht ausgeschlossen werden kann, wenn die

Stromversorgung des Aufzugs durch den Hauptschalter unterbrochen wurde (z. B. automatische Notbefreiung,

Rückspeisung), muss der Hauptschalter eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 haben.
	
	Genauere definierung:

Wenn Stromversorgung des Aufzugs durch den Hauptschalter unterbrochen wurde (z. B. automatische Notbefreiung,

Rückspeisung), muss der Hauptschalter eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 haben.
	
	

	5.10.5.5
	While the main switch has disconnected the supply to the lift, any automatic operated movement of the lift (e.g. automatic battery powered operation) shall be prevented.
	4.10.5.4
	If automatic operated movement of the lift cannot be excluded while the main switch has

disconnected the supply to the lift (e.g. automatic rescue operation, regenerative power), the main switch

shall be provided with an electric safety device in conformity with 4.11.2.
	
	
	
	

	
	
	4.10.5.5
	Eine Netz-Trenneinrichtung nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2, ist erforderlich

a) für jede Bordenergieversorgung, die Stromkreise mit Nennspannungen über 25 V AC oder 60 V DC versorgt,

b) für jede Bordenergieversorgung, die Einrichtungen versorgt, die eine Bewegung des Aufzugs oder der

Türen verursachen können.
	
	Eine Netztrenneinrichtung für Notstromversorgungseinrichtungen über 25VAC oder 60VDC ist erforderlich
	
	

	
	
	4.10.5.5
	A supply disconnecting device according to IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 is required:

a) for any on-board power supply which is supplying circuits having rated voltages exceeding 25 VAC or

60 VDC;

b) for any on-board power supply which is supplying devices which can cause movement of the lift or doors
	
	
	
	

	5.10.6.1
	Leiter und Leitungen 

Elektrische Leiter und Leitungen müssen entsprechend EN 60204-1:2006, 12.1, 12.2, 12.3 und 12.4, ausgewählt werden. 

Hängekabel müssen EN 50214:2006, IEC 60227-6:2001 oder IEC 60245-5:1994, ausgenommen Anforderungen an das Isolationsmaterial, entsprechen.
	4.10.6.1
	Leiter und Leitungen

Elektrische Leiter und Leitungen müssen entsprechend IEC 60204-1:2016+A1:2021, 12.1, 12.2, 12.3 und 12.4,

ausgewählt werden.

Hängekabel müssen bis auf die Anforderungen für die Isolierwerkstoffe EN 50214:2006 oder

IEC 60227-6:2001 dieser Normen entsprechen.

Die Mindestklassifizierung zum Brandverhalten von außerhalb von Gehäusen installierten Leitern

und Leitungen muss Klasse Eca nach EN 13501-6:2018 entsprechen oder das Brandverhalten muss

IEC 60332-1-2:2004+AMD1:2015, Anhang A, entsprechen.

Wenn eine höhere Klassifizierung zum Brandverhalten erforderlich ist, sollte die empfohlene Mindestklassifizierung

Klasse Cca s1b a2 d2 nach EN 13501-6:2018 verwendet werden, oder das Brandverhalten sollte den

Mindestanforderungen nach IEC 60332-3-24:2018, Anhang B, IEC 61034-2:2005+AMD1:2013+AMD:2019,

Anhang B, und IEC 60754-2:2011+AMD1:2019, Anhang A, entsprechen.
	
	Die Mindestklassifizierung zum Brandverhalten von außerhalb von Gehäusen installierten Leitern und Leitungen wurde hinzugefügt
	
	

	5.10.6.1
	Conductors and cables

Conductors and cables shall be selected according to EN 60204-1:2006, 12.1, 12.2, 12.3 and 12.4.

Travelling cables shall be in conformity with EN 50214:2006, IEC 60227-6:2001 or IEC 60245-5:1994 excluding insulation material type requirements.
	4.10.6.1
	Conductors and cables

Conductors and cables shall be selected according to IEC 60204-1:2016+A1:2021, 12.1, 12.2, 12.3 and 12.4.

Travelling cables shall be in conformity with EN 50214:2006 or IEC 60227-6:2001, excluding insulation

material type requirements of those standards.

Minimum fire classification of conductors and cables installed outside enclosures shall be in accordance with

EN 13501-6:2018 Class Eca or fire reaction shall be in compliance with minimum requirements set in

IEC 60332-1-2:2004+AMD1:2015, Annex A.

Where higher fire classification is needed recommended minimum fire classification EN 13501-6:2018

Class Cca s1b a2 d2 should be used or fire reaction should be in compliance with minimum requirements set

in IEC 60332-3-24:2018, Annex B, IEC 61034-2:2005+AMD1:2013+AMD:2019, Annex B and

IEC 60754-2:2011+AMD1:2019, Annex A.
	
	
	
	

	
	
	4.10.6.2
	Leiterquerschnitte

Zum Erreichen einer angemessenen mechanischen Festigkeit darf der Leiterquerschnitt von elektrischen Leitungen

nicht kleiner als in IEC 60204-1:2016+A1:2021, Tabelle 5, angegeben sein.
	
	
	
	

	5.10.6.2
	Cross-sectional area of conductors 

To ensure adequate mechanical strength the cross-sectional area of conductors shall not be less than as shown in Table 5 in EN 60204-1:2006.
	4.10.6.2
	Cross-sectional area of conductors

To ensure adequate mechanical strength, the cross-sectional area of conductors shall not be less than as

shown in IEC 60204-1:2016+A1:2021, Table 5.
	
	
	
	

	5.10.6.3.1
	Allgemein 

Es gelten die allgemeinen Anforderungen von EN 60204-1:2006, 13.1.1, 13.1.2 und 13.1.3.
	4.10.6.3.1
	Allgemeines

Es gelten die allgemeinen Anforderungen von IEC 60204-1:2016+A1:2021, 13.1.1, 13.1.2 und 13.1.3.
	
	Normenverweis aktualisiert
	
	

	5.10.6.3.1
	General 

The general requirements of EN 60204-1:2006, 13.1.1, 13.1.2 and 13.1.3 applies.
	4.10.6.3.1
	General

The general requirements of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 13.1.1, 13.1.2 and 13.1.3 apply.
	
	
	
	

	5.10.6.3.2
	Leiter und Leitungen müssen in Leitungsrohren oder Installationskanälen oder gleichwertig mechanisch geschützt verlegt werden. 

Doppelt isolierte Leiter und Leitungen können ohne Leitungsrohre oder Installationskanäle verlegt werden, wenn sie so angeordnet werden, dass eine zufällige Beschädigung, z. B. durch bewegte Teile, vermieden wird.
	4.10.6.3.2
	Leiter und Leitungen müssen in Leitungsrohren oder Installationskanälen oder gleichwertig

mechanisch geschützt verlegt werden.

Doppelt isolierte Leiter und Leitungen können ohne Leitungsrohre oder Installationskanäle verlegt werden,

wenn sie so angeordnet werden, dass eine zufällige Beschädigung durch bewegte Teile vermieden wird.
	
	
	
	

	5.10.6.3.2
	Conductors and cables shall be installed in conduits or trunkings or equivalent mechanical protection. 

Double insulated conductors and cables can be installed without conduits or trunkings if they are located as to avoid accidental damage, e.g. by moving parts.
	4.10.6.3.2
	Conductors and cables shall be installed in conduits or trunkings or equivalent mechanical

protection.

Double insulated conductors and cables can be installed without conduits or trunkings if they are located as to

avoid accidental damage by moving parts.
	
	
	
	

	5.10.6.3.3
	Die Anforderungen von 5.10.6.3.2 brauchen nicht erfüllt werden für: 

a) Leiter und Leitungen, die nicht mit elektrischen Sicherheitseinrichtungen verbunden sind, sofern 1) die Nennleistung nicht größer als 100 VA ist und 

2) sie Teil eines SELV- oder PELV-Stromkreises sind; 

b) die Verdrahtung der Steuereinrichtungen und die Verdrahtung in den Schaltschränken oder Anzeigetafeln entweder 1) zwischen den verschiedenen elektrischen Geräten oder 

2) zwischen diesen Geräten und den Anschlussklemmen. 


	4.10.6.3.3
	Die Anforderungen von 4.10.6.3.2 brauchen nicht erfüllt werden für

a) Leiter und Leitungen, die nicht mit elektrischen Sicherheitseinrichtungen verbunden sind, sofern

1) die Nennleistung nicht größer als 100 VA ist und

2) sie Teil eines SELV- oder PELV-Stromkreises sind,

b) die Verdrahtung der Steuereinrichtungen und die Verdrahtung in den Schaltschränken oder Anzeigetafeln

entweder

1) zwischen den verschiedenen elektrischen Geräten oder

2) zwischen diesen Geräten und den Anschlussklemmen.
	
	
	
	

	5.10.6.3.3
	The requirement 5.10.6.3.2 need not apply to: 

a) conductors or cables not connected to electric safety devices provided that: 

1) they are not subject to a rated output of more than 100 VA, and; 

2) they are part of SELV or PELV circuits; 

b) the wiring of operating or distribution devices in cabinets or on panels between: 

1) either different pieces of electric equipment, or 2) these pieces of equipment and the connection terminals.
	4.10.6.3.3
	The requirement of 4.10.6.3.2 need not apply to:

a) conductors or cables not connected to electric safety devices, provided that:

1) they are not subject to a rated output of more than 100 VA; and

2) they are part of SELV or PELV circuits;

b) the wiring of operating or distribution devices in cabinets or on panels between, either:

1) different pieces of electric equipment, or

2) these pieces of equipment and the connection terminals.


	
	
	
	

	5.10.6.3.4
	Sind Anschlüsse, Klemmen und Steckkontakte nicht in Schutzgehäusen untergebracht, muss ihr Schutzgrad IP2X (EN 60529:1992) auch beim An- und Abstecken aufrecht erhalten bleiben und sie müssen richtig miteinander verbunden sein, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.
	4.10.6.3.4
	Sind Anschlüsse, Klemmen und Steckkontakte nicht in Schutzgehäusen untergebracht, muss ihr

Schutzgrad IP2X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) auch beim An- und Abstecken aufrecht erhalten

bleiben und sie müssen richtig miteinander verbunden sein, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.
	
	Normverweise aktualisiert
	
	

	5.10.6.4
	Connectors 

Plug socket combinations shall comply with the requirements of EN 60204-1:2006, 13.4.5 except c), d) and i). 

Connectors and devices of the plug-in type placed in the circuits of electric safety devices shall be so designed that it shall not be possible to insert them in a position which leads to a dangerous situation.
	4.10.6.3.4
	If connections, connection terminals and connectors are not located in protective enclosure, their

IP2X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) protection shall be maintained when connected and

disconnected, and they shall be properly fixed to prevent unintended disconnection.
	
	
	
	

	5.10.6.3.5
	Stehen nach dem Abschalten des oder der Hauptschalter eines Aufzugs noch Anschlussklemmen unter Spannung und beträgt die Spannung mehr als 25 V bei Wechsel- oder 60 V bei Gleichstrom, muss ein Warnzeichen nach EN 60204-1:2006, Abschnitt 16, in der Nähe des Hauptschalters oder der Hauptschalter geeignet angebracht sein und es müssen entsprechende Angaben im Wartungshandbuch enthalten sein.

Weiterhin müssen für Stromkreise, die an solche spannungsführenden Klemmen angeschlossen sind, die Anforderungen nach EN 60204-1:2006, 5.3.5, bezüglich Warnschilder, räumlicher Trennung oder Kennzeichnung der Leiter durch Farben erfüllt werden.
	4.10.6.3.5
	Stehen nach dem Abschalten des oder der Hauptschalter eines Aufzugs noch Anschlussklemmen

unter Spannung und beträgt die Spannung mehr als 25 V bei Wechsel- oder 60 V bei Gleichstrom, muss ein

Warnzeichen nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, Abschnitt 16, in der Nähe des Hauptschalters oder der Hauptschalter geeignet angebracht sein und es müssen entsprechende Angaben in der Betriebsanleitung enthalten

sein.

Weiterhin müssen für Stromkreise, die an solche spannungsführenden Klemmen angeschlossen sind, die

Anforderungen nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.5, bezüglich Warnschilder, räumlicher Trennung oder

Kennzeichnung der Leiter durch Farben erfüllt werden.
	
	Normverweis aktualisiert

In der Betriebsanleitung müssen entsprechende Angaben gemacht werden welche Klemmen nach abschalten der Hauptschalter noch unter Spannung stehen


	
	

	5.10.6.3.5
	If, after opening of the main switch or switches of a lift, some connection terminals remain live and if the voltage exceeds 25 VAC or 60 VDC, a permanent warning label according to EN 60204-1:2006, Clause 16, shall be appropriately placed in proximity to the main switch or switches and a corresponding statement shall be included in the maintenance manual. 

Furthermore, for circuits connected to such live terminals, the requirements of labelling, separation or identification by colour shall be fulfilled as given in EN 60204-1:2006, 5.3.5.
	4.10.6.3.5
	If, after opening of the main switch or switches of a lift, some connection terminals remain live,

and if the voltage exceeds 25 VAC or 60 VDC, a permanent warning label according to

IEC 60204-1:2016+A1:2021, 16, shall be appropriately placed in proximity to the main switch or switches,

and a corresponding statement shall be included in the instructions.

Furthermore, for circuits connected to such live terminals, the requirements of labelling, separation or

identification by colour shall be fulfilled as given in IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.5.
	
	
	
	

	5.10.6.3.6
	Anschlussklemmen, deren zufälliges Kurzschließen für den Betrieb des Aufzugs gefährlich werden könnte, müssen klar voneinander getrennt sein, es sei denn, ihre Beschaffenheit lässt diese Gefahr nicht aufkommen.
	
	
	
	entfällt
	
	

	5.10.6.3.6
	Connection terminals whose accidental interconnection could lead to a dangerous malfunction of the lift shall be clearly separated unless their method of construction obviates this risk.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.10.6.3.6
	Zur Sicherstellung eines ununterbrochenen mechanischen Schutzes müssen die Schutzumhüllungen

von Leitungen in die Gehäuse von Schaltern und Geräten eingeführt oder an den Enden mit einer Kabelverschraubung

versehen werden.

Leiter und Leitungen zur elektrischen Sicherheitseinrichtung, die bewegte Teile oder scharfe Kanten berühren

können, müssen mechanisch geschützt sein.

ANMERKUNG Geschlossene Türzargen und Kämpfer von Schacht- und Fahrkorbtüren gelten als Gerätegehäuse.
	
	
	Fehler in der Nummerierung 

In der EN Iso 8100-1 wird der Punkt als 5.10.6.3.6 angegeben 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.10.6.3.6
	In order to ensure continuity of mechanical protection, the protective sheathing of conductors and

cables shall fully enter the casings of switches and appliances, or shall terminate in a cable gland.

Conductors and cables connected to the electric safety device and subject to contact with moving parts or

sharp edges shall be protected mechanically.

NOTE Enclosed frames of landing and car doors are regarded as appliance casings.
	
	
	
	

	5.10.6.3.7
	Zur Sicherstellung eines ununterbrochenen mechanischen Schutzes müssen die Schutzum-hüllungen von Leitungen in die Gehäuse von Schaltern und Geräten eingeführt oder an den Enden mit einer geeigneten Tülle versehen werden. 

Leiter zu den elektrischen Sicherheitseinrichtungen müssen mechanisch geschützt sein, wenn die Gefahr ihrer Beschädigung durch sich bewegende Teile oder scharfe Kanten des Gehäuses selbst besteht. 

ANMERKUNG Geschlossene Türzargen und Kämpfer von Schacht- und Fahrkorbtüren gelten als Gerätegehäuse.
	
	
	
	Wurde zu Punkt 4.10.6.3.6
	
	

	5.10.6.3.7
	In order to ensure continuity of mechanical protection, the protective sheathing of conductors and cables shall fully enter the casings of switches and appliances, or shall terminate in a suitably constructed gland. 

However, if there is a risk of mechanical damage due to movement of parts or sharp edges of the frame itself, the conductors connected to the electric safety device shall be protected mechanically. 

NOTE Enclosed frames of landing and car doors are regarded as appliance casings.
	
	
	
	
	
	

	5.10.6.4
	Steckvorrichtungen 

Stecker/Steckdosen-Kombinationen müssen die Anforderungen nach EN 60204-1:2006, 13.4.5, ausgenommen c), d) und i), erfüllen. 

Steckvorrichtungen oder steckbare Geräte in Stromkreisen von elektrischen Sicherheitseinrichtungen müssen so ausgeführt sein, dass es nicht möglich ist, sie so einzustecken, dass dies zu einem gefährlichen Zustand führt.
	4.10.6.4
	Steckvorrichtungen

Stecker/Steckdosen-Kombinationen müssen die Anforderungen nach IEC 60204-1:2016+A1:2021, 13.4.5,

erfüllen.

Steckvorrichtungen oder steckbare Geräte in Stromkreisen von elektrischen Sicherheitseinrichtungen müssen

so ausgeführt sein, dass es nicht möglich ist, sie so einzustecken, dass dies zu einem gefährlichen Zustand führt.
	
	Normverweis aktualisiert
	
	

	5.10.6.4
	Connectors 

Plug socket combinations shall comply with the requirements of EN 60204-1:2006, 13.4.5 except c), d) and i). 

Connectors and devices of the plug-in type placed in the circuits of electric safety devices shall be so designed that it shall not be possible to insert them in a position which leads to a dangerous situation.
	4.10.6.4
	Connectors

Plug socket combinations shall comply with the requirements of IEC 60204-1:2016+A1:2021, 13.4.5.

Connectors and devices of the plug-in type placed in the circuits of electric safety devices shall be designed so

that it shall not be possible to insert them in a position which leads to a dangerous situation.
	
	
	
	

	5.10.7.1
	Die Energiezufuhr für die elektrische Beleuchtung des Fahrkorbs, des Schachts, des/der Auf-stellungsortes(e) für Triebwerk und Steuerung sowie der Rollenräume und der/des Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen (5.2.6.6) muss von der Stromversorgung des Triebwerkes unabhängig sein, entweder durch eine eigene Leitung oder durch eine vor dem/den Hauptschaltern nach 5.10.5 des Aufzugs abgezweigte Leitung.
	4.10.7.1
	Die Energiezufuhr für die elektrische Beleuchtung des Fahrkorbs, des Schachts, des/der Aufstellungsortes(

e) für Triebwerk und Steuerung sowie der Rollenräume und der/des Tableau(s) für Notfälle und

Prüfungen (4.2.6.6) muss von der Stromversorgung des Triebwerkes unabhängig sein, entweder durch eine

eigene Leitung oder durch eine vor dem/den Hauptschaltern nach 4.10.5 des Aufzugs abgezweigte Leitung.
	
	
	
	

	5.10.7.1
	The electric lighting supplies to the car, the well and the machinery spaces and pulley rooms, and emergency and test panel(s) (5.2.6.6), shall be independent of the supply to the machine, either through another circuit or through connection to the machine supply circuit on the supply side of the main switch or the main switches laid down in 5.10.5.
	4.10.7.1
	The electric lighting supplies to the car, well, machinery spaces and pulley rooms, and emergency

and test panel(s) (4.2.6.6), shall be independent of the supply to the lift machine, either through another

circuit, or through connection to the lift machine supply circuit on the supply side of the main switch (or

switches) laid down in 4.10.5.
	
	
	
	

	5.10.7.2
	Die Energiezufuhr zu den Steckdosen auf dem Fahrkorbdach, in dem oder den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräumen und in der Schachtgrube muss über die Stromkreise nach 5.10.7.1 erfolgen. 

Diese Steckdosen müssen direkt gespeiste Steckdosen des Typs 2P + PE sein. 

Die Verwendung oben genannter Steckdosen bedeutet nicht, dass der Querschnitt der Zuleitung dem Nenn-strom der Steckdose entsprechen muss; die Leitungsquerschnitte können weit darunter liegen, vorausgesetzt, dass die Leitungen ordnungsgemäß gegen Überstrom geschützt sind.
	4.10.7.2
	Die Energiezufuhr zu den folgenden erforderlichen Steckdosen muss über die Stromkreise nach

4.10.7.1 erfolgen:

— auf dem Fahrkorbdach [4.4.8 c)];

— in dem oder den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräumen [4.2.1.3.2 b)];

— in der Schachtgrube [4.2.1.3.1 c)].

Diese Steckdosen müssen direkt gespeiste Steckdosen des Typs 2 P + PE sein.


	
	Text entfällt:

Die Verwendung oben genannter Steckdosen bedeutet nicht, dass der Querschnitt der Zuleitung dem Nenn-strom der Steckdose entsprechen muss; die Leitungsquerschnitte können weit darunter liegen, vorausgesetzt, dass die Leitungen ordnungsgemäß gegen Überstrom geschützt sind.
	
	

	5.10.7.2
	The supply to socket outlets required on the car roof, in the machinery spaces, in pulley rooms and in the pit, shall be taken from the circuits referred to in 5.10.7.1. 

These socket outlets shall be of type 2 P + PE, supplied directly. 

The use of the above socket outlets does not imply that the supply cable has a cross-sectional area corresponding to the rated current of the socket outlet. The cross-sectional area of the conductors may be smaller, provided that the conductors are correctly protected against excess currents.
	4.10.7.2
	The supply shall be taken from the circuits referred to in 4.10.7.1 for the socket outlets required:

— on the car roof [4.4.8 c)],

— in the machinery spaces and pulley rooms [4.2.1.3.2 b)],

— in the pit [4.2.1.3.1 c)], .

These socket outlets shall be of type 2 P + PE, supplied directly.
	
	
	
	

	5.10.8.1
	Die Beleuchtung und die Steckdose des Fahrkorbs müssen durch einen Schalter geschaltet werden. Sind in einem Triebwerksraum Triebwerke mehrerer Aufzüge untergebracht, muss für jeden Fahrkorb ein eigener Schalter vorhanden sein. Dieser Schalter muss in der Nähe des zugehörigen Hauptschalters angeordnet sein.
	4.10.8.1
	Die Beleuchtung und die Steckdose des Fahrkorbs müssen durch einen Schalter geschaltet werden.

Sind in einem Triebwerksraum Triebwerke mehrerer Aufzüge untergebracht, muss für jeden Fahrkorb

ein eigener Schalter vorhanden sein. Dieser Schalter muss in der Nähe des zugehörigen Hauptschalters angeordnet

sein.
	
	
	
	

	5.10.8.1
	A switch shall control the supply to the circuit for lighting and socket outlets of the car. If the machine room contains several lift machines it is necessary to have one switch per car. This switch shall be located close to the corresponding main power switch.
	4.10.8.1
	A switch shall control the supply to the circuit for lighting and socket outlets of the car. If the

machine room contains several lift machines, it is necessary to have one switch per car. This switch shall be

located close to the corresponding main power switch.
	
	
	
	

	5.10.8.2
	In den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung, ausgenommen solche im Schacht, muss in der Nähe des oder der Zugänge ein Schalter für deren Beleuchtung vorhanden sein. Siehe auch 5.2.1.4.2. 

Für die Schachtbeleuchtung müssen sowohl in der Schachtgrube als auch in der Nähe des Hauptschalters Schalter (oder gleichwertige Einrichtungen) vorhanden sein, sodass die Beleuchtung von jedem Schalter geschaltet werden kann. 

Werden zusätzliche Beleuchtungskörper auf dem Fahrkorbdach angebracht, müssen sie an den Lichtstromkreis des Fahrkorbs angeschlossen und vom Fahrkorbdach aus geschaltet werden. Die Schalter müssen sich an einer leicht zugänglichen Stelle, nicht mehr als 1 m von den Zugangsstellen für das Prüf- und Wartungspersonals entfernt, befinden.
	4.10.8.2
	In den Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung, ausgenommen solche im Schacht, muss in

der Nähe des oder der Zugänge ein Schalter für deren Beleuchtung vorhanden sein. Siehe auch 4.2.1.3.2.

Für die Schachtbeleuchtung müssen sowohl in der Schachtgrube als auch in der Nähe des Hauptschalters Schalter

(oder gleichwertige Einrichtungen) vorhanden sein, sodass die Beleuchtung von jedem Schalter geschaltet

werden kann. Werden zusätzliche Leuchten auf dem Fahrkorbdach angebracht, müssen sie an den Lichtstromkreis des Fahrkorbs

angeschlossen und vom Fahrkorbdach aus geschaltet werden. Die Schalter müssen ungehindert zugänglich

nicht mehr als 1,00 m von den Zugangsstellen für das Prüf- und Wartungspersonals entfernt sein.
	
	
	
	

	5.10.8.2
	In the machinery spaces, other than those in the well, a switch shall be located near to its access(es) controlling the supply for lighting. See also 5.2.1.4.2. 

Well lighting switches (or equivalent) shall be located both in the pit and close to the main switch so that the well light can be operated from either location. 

In case additional lamps are installed on the car roof, they shall be connected to the car light circuit and switched from the car roof. The switch(es) shall be in an easily accessible position not more than 1 m from the entry point(s) for inspection or maintenance personnel.
	4.10.8.2
	In the machinery spaces, other than those in the well, a switch controlling the supply for lighting

shall be located near its access(es). See also 4.2.1.3.2.

Well lighting switches (or equivalent) shall be located both in the pit and close to the main switch, so that the

well light can be operated from either location.

In case additional luminaires are installed on the car roof, they shall be connected to the car light circuit and

switched from the car roof. The switch(es) shall be accessible without obstruction not more than 1,00 m from

the entry point(s), for inspection or maintenance personnel.
	
	
	
	

	5.10.8.3
	Jeder Stromkreis, der mit Schaltern nach 5.10.8.1 und 5.10.8.2 geschaltet wird, muss durch eine eigene Überstromschutzeinrichtung geschützt sein.
	4.10.8.3
	Jeder Stromkreis, der mit Schaltern nach 4.10.8.1 und 4.10.8.2 geschaltet wird, muss durch eine

eigene Überstromschutzeinrichtung geschützt sein.
	
	
	
	

	5.10.8.3
	Each circuit controlled by the switches laid down in 5.10.8.1 and 5.10.8.2 shall have its own over current protection devices.
	4.10.8.3
	Each circuit controlled by the switches laid down in 4.10.8.1 and 4.10.8.2 shall have its own over

current protection devices.
	
	
	
	

	5.10.9
	Schutzerdung 

Es gelten die Anforderungen nach HD 60364-4-41:2007, 411.3.1.1.
	4.10.9
	Schutzerdung

Es gelten die Anforderungen nach IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.3.1.1.
	
	Normverweis aktualisiert 
	
	

	5.10.9
	Protective earthing 

The requirements of HD 60364-4-41:2007, 411.3.1.1 apply.
	4.10.9
	Protective earthing

The requirements of IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, 411.3.1.1 apply.
	
	
	
	

	5.10.10
	Bezeichnungen an der elektrischen Anlage 

Alle Steuergeräte und elektrischen Bauteile müssen deutlich mit denselben Referenzbezeichnungen wie in den Schaltbildern gekennzeichnet sein. 

Die erforderlichen Spezifikationen für die Sicherung, wie Wert und Typ, müssen an der Sicherung oder an oder in der Nähe des Sicherungshalters angegeben werden. 

Bei mehrpoligen Steckverbindungen brauchen nur der Stecker und nicht die Leiter bezeichnet sein.
	4.10.10
	Bezeichnungen an der elektrischen Anlage

Alle Steuergeräte und elektrischen Bauteile müssen deutlich mit denselben Referenzbezeichnungen wie in den

Schaltbildern gekennzeichnet sein.

Die erforderlichen Spezifikationen für die Sicherung, wie Wert und Typ, müssen an der Sicherung oder an / in

der Nähe des Sicherungshalters angegeben werden.

Bei mehrpoligen Steckverbindungen brauchen nur der Stecker und nicht die Leiter bezeichnet sein.
	
	
	
	

	5.10.10
	Electrical identification 

All control devices, and electrical components shall be plainly identified with the same reference designation as shown in the electrical diagrams. 

The necessary fuse specifications such as value and type shall be marked on the fuse or on or near the fuse holders. 

In the case of
	4.10.10
	Electrical identification

All control devices, and electrical components shall be plainly identified with the same reference designation

as shown in the electrical diagrams.

The necessary fuse specifications, such as value and type, shall be marked on the fuse or on/near the fuse

holders.

In the case of the use of multiple wire connectors, only the connector, and not the wires, needs to be marked.
	
	
	
	

	5.11.2.3.5
	An Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen muss ein Schild angebracht sein, das 

angibt: 

a) Name des Herstellers des Sicherheitsbauteils; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Typ der elektrischen Sicherheitseinrichtung.
	4.11.2.3.5
	An Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen muss ein Schild angebracht sein, das Folgendes angibt: 

a) Name des Herstellers des Bauteils;

b) Bezeichnung der elektrischen Sicherheitseinrichtung.


	
	Unterschiede der Angabe auf geforderten Schild:

· Baumusterprüfbescheinigung fehlt im Wortlaut

· Wortlaut Bezeichnung/Typ

 
	

	Zur Info an Fachteam

A19 Thema Beschilderung



	5.11
	5.11 Schutz gegen elektrische Fehler, Fehlerbetrachtung und elektrische Sicherheitseinrichtungen 

5.11.1 Schutz gegen elektrische Fehler, Fehlerbetrachtung 

5.11.1.1 Allgemein 

Jeder einzelne Fehler nach 5.11.1.2 in der elektrischen Anlage eines Aufzugs darf, sofern er nicht nach 5.11.1.3 und/oder EN 81-50:2020, 5.15, ausgeschlossen werden kann, von sich aus nicht zu einem gefährlichen Betriebszustand führen. 

Sicherheitsschaltungen siehe 5.11.2.3.


	4.11
	4.11.1 Schutz gegen elektrische Fehler, Fehlerbetrachtung 

4.11.1.1 Allgemeines 

Wenn einzelne Fehler nach 4.11.1.2 in der elektrischen Anlage eines Aufzugs nicht nach 4.11.1.3 und/oder ISO8100-2:2023,4.17, ausgeschlossen werden können, dürfen sie von sich aus nicht zu einem gefährlichen Betriebszustand führen.
	

	
	

	

	5.11.1.2
	5.11.1.2 Zu berücksichtigende Fehler sind: 

a) Spannungsausfall, 

b) Spannungsabsenkung, 

c) Leiterbruch, 

d) Körper- oder Erdschluss, 

e) Kurzschluss oder Unterbrechung, Änderung des Wertes oder der Funktion in elektrischen Bauelementen, wie Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Leuchten usw., 

f) Nichtanziehen oder unvollständiges Anziehen des Ankers eines Schützes oder eines Relais, 

g) Nichtabfallen des Ankers eines Schützes oder eines Relais, 

h) Nichtöffnen eines Schaltstücks, 

i) Nichtschließen eines Schaltstücks, 

j) Phasenumkehrung. 


	4.11.1
	4.11.1.2 Zu berücksichtigende Fehler sind
a) Spannungsausfall, 

b) Spannungsabsenkung, 

c) Leiterbruch, 

d)Körper- oder Erdschluss, 

e)Kurzschluss oder Unterbrechung, Änderung des Wertes oder der Funktion in elektrischen Bauelementen, wie Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Leuchten usw.

f)Nichtanziehen oder unvollständiges Anziehen des Ankers eines Schützes oder eines Relais, 

g)Nichtabfallen des Ankers eines Schützes oder eines Relais, 

h)Nichtöffnen eines Schaltstücks, 

i)Nichtschließen eines Schaltstücks, 

j)Phasenumkehrung, 

k)Kurzschluss zwischen benachbarten Leitern des Hängekabels. 
k) Kurzschluss zwischen benachbarten Leitern des Hängekabels. 


	

	Punkt K) ist hinzugekommen, zu berücksichtige Fehler sind  Kurzschluss zwischen benachbarten Leitern des Hängekabel 
	

	

	5.11.1.3
	5.11.1.3 Die Möglichkeit des Nichtöffnens eines Schaltstücks braucht bei Sicherheitsschaltern nach 5.11.2.2 nicht berücksichtigt zu werden. 
	4.11.1.3
	4.11.1.3 Die Möglichkeit des Nichtöffnens eines Schaltstücks braucht bei Sicherheitsschaltern nach 4.11.2.2 nicht berücksichtigt zu werden.
	

	
	

	

	
	5.11.1.4 Ein Erdschluss in einem Stromkreis mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung oder in Stromkreisen, die jeweils die Bremse nach 5.9.2.2.2.3 oder das Abwärtsventil nach 5.9.3.4.3 ansteuern, muss entweder 

a) zum sofortigen Stillsetzen des Triebwerks führen oder 

b) nach dem nächsten betriebsmäßigen Halt ein Anfahren des Triebwerks verhindern, falls der erste Erdschluss für sich alleine nicht gefährlich ist. 

Die Wiederinbetriebnahme darf nur durch eine von Hand zurückstellbare Einrichtung erfolgen.
	4.11.1.4
	4.11.1.4 Ein Erdschluss in einem Stromkreis mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung oder in Stromkreisen, die jeweils die Triebwerksbremse nach 4.9.2.2.2.3 oder das Abwärtsventil nach 4.9.3.4.3 ansteuern, muss entweder 

a)zum sofortigen Stillsetzen des Triebwerks führen oder 

b)nach dem nächsten betriebsmäßigen Halt ein Anfahren des Triebwerks verhindern, falls der erste Erdschluss für sich alleine nicht gefährlich ist. 

Die Wiederinbetriebnahme darf nur durch eine von Hand zurückstellbare Einrichtung erfolgen
	

	
	

	

	
	5.11.2 Elektrische Sicherheitseinrichtungen 

5.11.2.1Allgemeine Bestimmungen 

5.11.2.1.1 Beim Ansprechen einer der in Anhang A aufgeführten elektrischen Sicherheitseinrichtungen muss das Anlaufen des Triebwerks verhindert sein oder es muss das unverzügliche Stillsetzen des Triebwerkes nach 5.11.2.4 bewirkt werden. 

Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen müssen entweder bestehen aus 

a) einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.11.2.2 oder 

b) Sicherheitsschaltungen nach 5.11.2.3, die aus einer oder der Kombination der folgenden Möglichkeiten aufgebaut sind:  

2) Schaltern, die den Anforderungen von 5.11.2.2 nicht entsprechen; 


	4.11.2
	4.11.2 Elektrische Sicherheitseinrichtungen 

4.11.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

4.11.2.1.1 Beim Ansprechen einer der in AnhangA aufgeführten elektrischen Sicherheitseinrichtungen muss das Anlaufen des Triebwerks verhindert sein oder es muss das unverzügliche Stillsetzen des Triebwerkes nach 4.11.2.1.7 bewirkt werden.
Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen müssen entweder bestehen aus 

a)einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 4.11.2.2 oder 

b)Sicherheitsschaltungen nach 4.11.2.3 oder 

c)Schaltungen mit SIL-Einstufung nach 4.11.2.4. 


	

	Punkt (C) ist hinzugekommen 

Schaltungen mit SIL Einstufung

bei Ansprechen elektrischer Sichewrheitseinrichtung muss das Anlaufen des Triebwerkwerks verhindert werden.

Punkt 2) entfällt
	

	

	5.1.1.2.1.1
	1) einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.11.2.2; 

2) Schaltern, die den Anforderungen von 5.11.2.2 nicht entsprechen; 

3) anderen Bauteilen, die mit EN 81-50:2020, 5.15, übereinstimmen; 

4) programmierbare elektronische Systeme in sicherheitsbezogenen Anwendungen nach 5.11.2.6. 


	
	
	

	Der Abschnitt 5.1.2.1.1 entfällt.


	

	

	5.11.2.1.3
	5.11.2.1.2 Mit Ausnahme der in der vorliegenden Norm zugelassenen Abweichungen (siehe 5.12.1.4, 5.12.1.5, 5.12.1.6 und 5.12.1.8) dürfen zu elektrischen Sicherheitseinrichtungen keine anderen elektrischen Betriebsmittel parallelgeschaltet sein.

Abgriffe an verschiedenen Stellen der elektrischen Sicherheitskette sind nur für Informationszwecke zulässig. Einrichtungen für diesen Zweck müssen die Anforderungen an Sicherheitsschaltungen nach 5.11.2.3.2 und 5.11.2.3.3 erfüllen.

5.11.2.1.3 Induktive oder kapazitive Eigen- oder Fremdstörungen dürfen entsprechend EN 12016 keine fehlerhaften Schaltzustände in elektrischen Sicherheitseinrichtungen verursachen.


	4.11.2
	4.11.2.1.2 Mit Ausnahme der in diesem Dokument zugelassenen Abweichungen (siehe 4.6.5.10, 4.12.1.4, 4.12.1.5, 4.12.1.6 und 4.12.1.8) dürfen zu elektrischen Sicherheitseinrichtungen keine anderen elektrischen Betriebsmittel parallelgeschaltet sein.
Abgriffe an verschiedenen Stellen der elektrischen Sicherheitskette sind nur für Informationszwecke zulässig. Einrichtungen für diesen Zweck müssen die Anforderungen an Sicherheitsschaltungen nach 4.11.2.3.2 und 4.11.2.3.3 erfüllen.
4.11.2.1.3 Die elektrische Sicherheitseinrichtung muss die Störfestigkeitskriterien für Sicherheitsschaltungen nach ISO8102-2:2021 erfüllen.
	

	Der Punkt  4.11.2.1.3 ist hinzugekommen, 

die elektrische Sicherheitseinrichtung muss die Störfestigkeitskriterien erfüllen.
	

	

	5.11.2.1.4
	5.11.2.1.4 Der Schaltzustand der Ausgänge von Sicherheitsschaltungen darf durch nachgeschaltete andere elektrische Betriebsmittel nicht so verfälscht werden können, dass ein gefährlicher Betriebszustand entsteht.

5.11.2.1.5 In Sicherheitsschaltungen mit zwei oder mehr parallelen Kanälen dürfen Informationen, die für andere Zwecke als die Paritätsprüfung benötigt werden, nur aus ein und demselben Kanal entnommen werden.


	4.11.2
	4.11.2.1.4 Der Schaltzustand der Ausgänge von Sicherheitsschaltungen darf durch nachgeschaltete andere elektrische Betriebsmittel nicht so verfälscht werden können, dass ein gefährlicher Betriebszustand entsteht.
4.11.2.1.5 Schaltungen mit Speicher oder Verzögerungsverhalten dürfen auch im Fehlerfall das Stillsetzen des Triebwerkes bei Ansprechen elektrischer Sicherheitseinrichtungen nicht verhindern oder wesentlich, d.h. in der kürzesten vom System her möglichen Zeit, verzögern. 

	

	Normenverweis aktualisiert:

Schaltungen mit Speicher oder Verzögerungsverhalten dürfen auch im Fehlerfall das Stillsetzen des Triebwerkes bei Ansprechen elektrischer Sicherheitseinrichtungen nicht verhindern oder wesentlich, d.h. in der kürzesten vom System her möglichen Zeit, verzögern.
	

	

	5.11.2.1.6
	5.11.2.1.6 Schaltungen mit Speicher oder Verzögerungsverhalten dürfen auch im Fehlerfall das Stillsetzen des Triebwerkes bei Ansprechen elektrischer Sicherheitseinrichtungen nicht verhindern oder wesentlich, d. h. in der kürzesten vom System her möglichen Zeit, verzögern. 

5.11.2.1.7 Die Auslegung und Anordnung der internen Einrichtungen zur Stromversorgung muss verhindern, dass durch Schaltvorgänge Fehlsignale an den Ausgängen elektrischer Sicherheitseinrichtungen auftreten.
	4.11.2
	4.11.2.1.6 Die Auslegung und Anordnung der internen Einrichtungen zur Stromversorgung muss verhindern, dass durch Schaltvorgänge Fehlsignale an den Ausgängen elektrischer Sicherheitseinrichtungen auftreten. 

4.11.2.1.7 Auslösung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen 

Wenn eine elektrische Sicherheitseinrichtung betätigt wird, muss sie das unverzügliche Stillsetzen des Triebwerkes bewirken und ein erneutes Anlaufen verhindern.

	

	Normenverweis aktualisiert:

Die Auslegung und Anordnung der internen Einrichtungen zur Stromversorgung muss verhindern, dass durch Schaltvorgänge Fehlsignale an den Ausgängen elektrischer Sicherheitseinrichtungen auftreten.

Normenverweis aktualisiert:

Auslösung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen 

Wenn eine elektrische Sicherheitseinrichtung betätigt wird, muss sie das unverzügliche Stillsetzen des Triebwerkes bewirken und ein erneutes Anlaufen verhindern.

	

	

	
	
	4.11.2.1.7
	Elektrische Sicherheitseinrichtungen müssen unmittelbar auf die Geräte, die die Energiezufuhr zum Triebwerk nach 4.9.2.2.2.3a), 4.9.2.5 und 4.9.3.4 steuern, wirken. 

Werden Relais oder Hilfsschütze nach 4.10.3.1.2 zur Steuerung der Geräte, die den Energiefluss zum Triebwerk steuern, verwendet, muss die Überwachung dieser Relais oder Hilfsschütze nach 4.9.2.2.3a), 4.9.2.5 und 4.9.3.4.4 erfolgen.

4.11.2.1.8 Betätigung von elektrischen Sicherheitseinrichtungen 

Die Bauteile zur Betätigung elektrischer Sicherheitseinrichtungen müssen so ausgeführt sein, dass sie auch durch die im Aufzugdauerbetrieb auftretenden Beanspruchungen nicht unwirksam werden.

	

	Normenverweis aktualisiert:

Elektrische Sicherheitseinrichtungen müssen unmittelbar auf die Geräte, die die Energiezufuhr zum Triebwerk nach 4.9.2.2.2.3a), 4.9.2.5 und 4.9.3.4 steuern, wirken. 

Werden Relais oder Hilfsschütze nach 4.10.3.1.2 zur Steuerung der Geräte, die den Energiefluss zum Triebwerk steuern, verwendet, muss die Überwachung dieser Relais oder Hilfsschütze nach 4.9.2.2.3a), 4.9.2.5 und 4.9.3.4.4 erfolgen.
Normenverweis aktualisiert:

Betätigung von elektrischen Sicherheitseinrichtungen 

Die Bauteile zur Betätigung elektrischer Sicherheitseinrichtungen müssen so ausgeführt sein, dass sie auch durch die im Aufzugdauerbetrieb auftretenden Beanspruchungen nicht unwirksam werden.

	

	

	
	
	4.11.2.1.8
	Folgende Fehler müssen berücksichtigt werden. 

a)Schlupf der Treibfähigkeit oder Reibung in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird; b)Bruch oder Durchhang in Band, Kette oder Seil in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird; c)Rauch oder Schmutz in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird. Bei redundant aufgebauten Sicherheitsschaltungen muss durch die mechanische oder geometrische Anordnung der Sensoren sichergestellt sein, dass bei Auftreten eines mechanischen Fehlers kein unbemerkter Redundanzverlust eintritt. 

Für elektromechanische und magnetische Sensoren von Sicherheitsschaltungen gelten die Anforderungen nach ISO8100-2:2023, 4.6.3.1.2a) und 4.6.3.1.2b) und 4.6.3.2.


	

	Folgende Fehler müssen berücksichtigt werden. 

a)Schlupf der Treibfähigkeit oder Reibung in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird; b)Bruch oder Durchhang in Band, Kette oder Seil in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird; c)Rauch oder Schmutz in einem System, das für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Fahrkorbs oder dessen Position eingesetzt wird. Bei redundant aufgebauten Sicherheitsschaltungen muss durch die mechanische oder geometrische Anordnung der Sensoren sichergestellt sein, dass bei Auftreten eines mechanischen Fehlers kein unbemerkter Redundanzverlust eintritt. 

Für elektromechanische und magnetische Sensoren von Sicherheitsschaltungen gelten die Anforderungen nach ISO8100-2:2023, 4.6.3.1.2a) und 4.6.3.1.2b) und 4.6.3.2.


	

	

	5.11.2.2.1
	Allgemein 

Sicherheitsschalter müssen den Anforderungen nach EN 60947-5-1:2004, Anhang K, mit einem Schutzgrad von mindestens IP4X (EN 60529:1992) und einer für ihre Zwecke geeigneten mechanischen Beständigkeit (mindestens 106 Schaltzyklen) genügen oder die folgenden Anforderungen erfüllen:


	4.11.2.2.1
	Allgemeines

Sicherheitsschalter müssen den Anforderungen nach IEC 60947-5-1:2016, Anhang K, mit einem Schutzgrad

von mindestens IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) und einer für ihre Zwecke geeigneten

mechanischen Beständigkeit (mindestens 106 Schaltzyklen) genügen. Alternativ müssen sie die folgenden

Anforderungen erfüllen:
	

	Normverweis aktualiesiert


	

	

	5.11.2.2.1
	General 

Safety contacts shall comply with the requirements of EN 60947-5-1:2004, Annex K with a minimum protection degree of IP4X (EN 60529:1992) and a mechanical durability suitable for its purpose (at least 106 operating cycles) or shall fulfil the following requirements:
	4.11.2.2.1
	General

Safety contacts shall comply with the requirements of IEC 60947-5-1:2016, Annex K, with a minimum

protection degree of IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) and a mechanical durability suitable

for its purpose (at least 106 operating cycles). Alternatively, they shall fulfil the following requirements:
	
	
	
	

	5.11.2.2.2
	Sprechen Sicherheitsschalter an, müssen ihre Schaltstücke mechanisch zwangsläufig getrennt werden. Diese Trennung muss auch dann eintreten, wenn die Schaltstücke miteinander verschweißt sind. 

Die Ausführung von Sicherheitsschaltern muss die Gefahr eines Kurzschlusses wegen eines fehlerhaften Teils möglichst klein halten. 

ANMERKUNG Eine mechanisch zwangsläufige Trennung wird erreicht, wenn alle unterbrechenden Schaltstücke in die Trennstellung gebracht werden, und wenn für einen wesentlichen Teil des Weges keine nachgiebigen Elemente (z. B. Federn) zwischen den beweglichen Schaltstücken und dem Teil des Betätigungsglieds, auf den die Betätigungskraft wirkt, vorhanden sind.
	4.11.2.2.2
	Sprechen Sicherheitsschalter an, müssen ihre Schaltstücke mechanisch zwangsläufig getrennt

werden. Diese Trennung muss auch dann eintreten, wenn die Schaltstücke miteinander verschweißt sind.

Die Ausführung von Sicherheitsschaltern muss die Gefahr eines Kurzschlusses wegen eines fehlerhaften Teils

möglichst klein halten.

ANMERKUNG Eine mechanisch zwangsläufige Trennung wird erreicht, wenn alle unterbrechenden Schaltstücke in die

Trennstellung gebracht werden, und wenn für einen wesentlichen Teil des Weges keine nachgiebigen Elemente (z. B.

Federn) zwischen den beweglichen Schaltstücken und dem Teil des Betätigungsglieds, auf den die Betätigungskraft wirkt,

vorhanden sind.
	
	
	
	

	5.11.2.2.2
	 The operation of a safety contact shall be by positive separation of the circuit-breaking devices. This separation shall occur even if the contacts have welded together. 

The design of a safety contact shall be such as to minimize the risk of a short-circuit resulting from component failure. 

NOTE Positive opening is achieved when all the contact-breaking elements are brought to their open position and when for a significant part of the travel there are no resilient members (e.g. springs) between the moving contacts and the part of the actuator to which the actuating force is applied.
	4.11.2.2.2
	The operation of a safety contact shall be by positive separation of the circuit-breaking devices.

This separation shall occur even if the contacts have welded together.

The design of a safety contact shall be such as to minimize the risk of a short-circuit resulting from component

failure.

NOTE Positive opening is achieved when all the contact-breaking elements are brought to their open position and

when, for a significant part of the travel, there are no resilient members (e.g. springs) between the moving contacts and

the part of the actuator to which the actuating force is applied.
	

	
	

	

	5.11.2.2.3
	Sicherheitsschalter müssen für eine Nennisolationsspannung von 250 V ausgelegt sein, wenn die Gehäuse einen Schutzgrad von mindestens IP4X (EN 60529:1992) aufweisen, oder von 500 V, wenn der Schutzgrad der Gehäuse kleiner als IP4X (EN 60529:1992) ist. 

Sicherheitsschalter müssen folgenden, in EN 60947-5-1:2004 festgelegten Gebrauchskategorien angehören: 

a) AC-15 für Sicherheitsschalter in Wechselstromkreisen, 

b) DC-13 für Sicherheitsschalter in Gleichstromkreisen. 


	4.11.2.2.3
	Sicherheitsschalter müssen für eine Nennisolationsspannung von 250 V ausgelegt sein, wenn die

Gehäuse einen Schutzgrad von mindestens IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) aufweisen, oder

von 500 V, wenn der Schutzgrad der Gehäuse kleiner als IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) ist.

Sicherheitsschalter müssen folgenden, in IEC 60947-5-1:2016 festgelegten Gebrauchskategorien angehören:

a) AC-15 für Sicherheitsschalter in Wechselstromkreisen;

b) DC-13 für Sicherheitsschalter in Gleichstromkreisen.
	

	Normverweis aktualisiert


	

	

	5.11.2.2.3
	The safety contacts shall be provided for a rated insulation voltage of 250 V if the enclosure provides a degree of protection of at least IP4X (EN 60529:1992), or 500 V if the degree of protection of the enclosure is less than IP4X (EN 60529:1992). 

The safety contacts shall belong to the following categories as defined in EN 60947-5-1:2004: 

a) AC-15 for safety contacts in AC circuits; 

b) DC-13 for safety contacts in DC circuits.
	4.11.2.2.3
	The safety contacts shall be provided for a rated insulation voltage of 250 V if the enclosure

provides a degree of protection of at least IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), or 500 V if the

degree of protection of the enclosure is less than IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013).

The safety contacts shall belong to the following categories as defined in IEC 60947-5-1:2016:

a) AC-15 for safety contacts in A.C. circuits;

b) DC-13 for safety contacts in D.C. circuits.
	

	
	

	

	5.11.2.2.4
	Wenn der Schutzgrad der Gehäuse kleiner oder gleich IP4X (EN 60529:1992) ist, müssen Luftstrecken mindestens 3 mm, Kriechstrecken mindestens 4 mm und die Trennstrecken der Schaltstücke nach Auftrennung mindestens 4 mm betragen. Ist der Schutzgrad besser als IP4X (EN 60529:1992), dürfen Kriechstrecken auf 3 mm verringert werden.
	4.11.2.2.4
	Wenn der Schutzgrad der Gehäuse kleiner oder gleich IP4X

(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) ist, müssen Luftstrecken mindestens 3 mm, Kriechstrecken

mindestens 4 mm und die Trennstrecken der Schaltstücke nach Auftrennung mindestens 4 mm betragen. Ist

der Schutzgrad besser als IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), dürfen Kriechstrecken auf 3 mm

verringert werden.
	

	Normverweis aktualisiert


	

	

	5.11.2.2.4
	If the degree of protection is equal or less than IP4X (EN 60529:1992), the clearances shall be at least 3 mm, the creepage distances at least 4 mm and the distances for breaking contacts at least 4 mm after separation. If the protection is better than IP4X (EN 60529:1992) the creepage distance can be reduced to 3 mm.
	4.11.2.2.4
	If the degree of protection is equal or less than

IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), the clearances shall be at least 3 mm, the creepage

distances at least 4 mm and the distances for breaking contacts at least 4 mm after separation. If the

protection is better than IP4X (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), the creepage distance may be

reduced to 3 mm.
	
	
	
	

	5.11.2.2.5
	Bei Mehrfachunterbrechungen müssen die einzelnen Trennstrecken nach Auftrennung mindestens

2 mm betragen.
	4.11.2.2.5
	Bei Mehrfachunterbrechungen müssen die einzelnen Trennstrecken nach Auftrennung mindestens

2 mm betragen.
	
	
	
	

	5.11.2.2.5
	In the case of multiple breaks, the distance after separation between the contacts shall be at least 2 mm.
	4.11.2.2.5
	In the case of multiple breaks, the distance after separation between the contacts shall be at least

2 mm.
	
	
	
	

	5.11.2.2.6
	Leitender Abrieb darf nicht zum Kurzschluss der Schaltstücke führen.
	
	
	
	Punkt entfällt hier

(Leitender Abrieb darf nicht zum Kurzschluss der Schaltstücke führen.)
	
	

	5.11.2.2.6
	Abrasion of conductive material shall not lead to short circuiting of contacts.
	
	
	
	
	
	

	5.11.2.3.1
	Allgemein 

Die Fehleranalyse von Sicherheitsschaltungen muss Fehler in der gesamten Sicherheitsschaltung ein-schließlich Sensoren, Signalübertragungswege, Energieversorgung, Sicherheitslogik und Sicherheitsausgang berücksichtigen.
	4.11.2.3.1
	Die Fehleranalyse von Sicherheitsschaltungen muss Fehler in der gesamten Sicherheitsschaltung

einschließlich Sensoren, Signalübertragungswege, Energieversorgung, Sicherheitslogik und Sicherheitsausgang

berücksichtigen.
	
	
	
	

	5.11.2.3.1
	General 

Fault analysis of safety circuits shall take into account failures in total safety circuit including sensors, signal transmission paths, power supplies, safety logic and safety output.
	4.11.2.3.1
	Failure analysis of safety circuits shall take into account failures for the entire circuit, including

sensors, signal transmission paths, power supplies, safety logic and safety output.
	
	
	
	

	5.11.2.3.2
	Sicherheitsschaltungen müssen hinsichtlich des Auftretens eines Fehlers den Anforderungen nach 5.11.1 genügen.
	4.11.2.3.2
	Sicherheitsschaltungen müssen hinsichtlich des Auftretens eines Fehlers den Anforderungen

nach 4.11.1 genügen.

Für alle Bauteile von Sicherheitsschaltungen muss ein Überdimensionierungsfaktor von mindestens 1,5 für die

relevanten Parameter bei normalen Betriebsbedingungen berücksichtigt werden.

Der Betrieb von Hardware-Elementen mit einem Überdimensionierungsfaktor kleiner 1,5 muss begründet und

dokumentiert werden.
	
	Überdimensionierungsfaktor von mindestens 1,5 für relevante Parameter muss berücksichtigt warden oder bei Abweichung begründet und Dokumentiert
	
	Was sind relevante Parameter

Parameter die die Sicherheit der Schaltung bezogen auf 4.11.1 negative beinflussen können, 

	5.11.2.3.2
	Safety circuits shall comply with the requirements of 5.11.1 relative to the appearance of a fault.
	4.11.2.3.2
	Safety circuits shall comply with the requirements of 4.11.1 regarding the appearance of a fault.

For all components of safety circuits, an over-dimensioning factor of at least 1,5 shall be considered for the

relevant parameters at normal operating conditions.

Operating any hardware elements with an over-dimensioning factor of less than 1,5 shall be justified and

documented.
	
	
	
	

	5.11.2.3.3
	Zusätzlich gelten folgende, in Bild 21 dargestellte Anforderungen: 

a) Kann ein Fehler zusammen mit einem zweiten Fehler zu einem gefährlichen Betriebszustand führen, muss der Aufzug spätestens bei der nächsten im Betriebsablauf folgenden Zustandsänderung, bei der das erste fehlerhafte Funktionsglied mitwirken sollte, stillgesetzt werden. 

Jeder weitere Betrieb des Aufzugs muss verhindert sein, solange der Fehler weiterbesteht. 

Es wird nicht damit gerechnet, dass der zweite Fehler hinzukommt, bevor durch eine Zustandsänderung das Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird. 

b) Wenn zwei Fehler, die für sich allein nicht zu einem gefährlichen Betriebszustand führen, zusammen mit einem dritten Fehler zu einem gefährlichen Betriebszustand führen können, muss der Aufzug spätestens bei der nächsten Zustandsänderung, bei der eines der fehlerhaften Funktionsglieder mitwirken sollte, stillgesetzt werden. 

Es wird nicht damit gerechnet, dass der dritte Fehler hinzukommt, bevor durch die Zustandsänderung das Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird.
	4.11.2.3.3
	Zusätzlich gelten folgende, in Bild 34 dargestellte Anforderungen:

a) Kann ein Fehler zusammen mit einem zweiten Fehler zu einem gefährlichen Betriebszustand führen, muss

der Aufzug spätestens bei der nächsten im Betriebsablauf folgenden Zustandsänderung, bei der das erste

fehlerhafte Funktionsglied mitwirken sollte, stillgesetzt werden.

Jeder weitere Betrieb des Aufzugs muss verhindert sein, solange der Fehler weiterbesteht.

Es wird nicht damit gerechnet, dass der zweite Fehler hinzukommt, bevor durch eine Zustandsänderung

das Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird.

b) Wenn zwei Fehler, die für sich allein nicht zu einem gefährlichen Betriebszustand führen, zusammen mit

einem dritten Fehler zu einem gefährlichen Betriebszustand führen können, muss der Aufzug spätestens

bei der nächsten Zustandsänderung, bei der eines der fehlerhaften Funktionsglieder mitwirken sollte, stillgesetzt

werden.

Es wird nicht damit gerechnet, dass der dritte Fehler hinzukommt, bevor durch die Zustandsänderung das

Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird.


	
	
	
	

	
	c)Ist die Kombination von mehr als drei Fehlern möglich, muss die Sicherheitsschaltung aus mehreren Kanälen und einer Überwachungsschaltung bestehen, die die Übereinstimmung der Schaltzustände der Kanäle überwacht. 

Bei Feststellung unterschiedlicher Schaltzustände muss der Aufzug stillgesetzt werden. 

Bei zweikanaliger Ausführung muss die Funktion der Überwachungsschaltung spätestens vor einem erneuten Anfahren des Aufzugs überprüft werden, und falls ein Fehler entdeckt wird, darf das erneute Anfahren nicht möglich sein. 

d) Nach einem Spannungsausfall braucht bei einem Wiederkehren der Spannung der Aufzug nicht im Stillstand gehalten zu werden, wenn er in den Fällen von 5.11.2.3.3 a), b) und c) bei der nächsten Zustandsänderung erneut stillgesetzt wird. 

e) Bei redundanten Schaltungen müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Gefahr, dass Fehler aufgrund ein und derselben Ursache gleichzeitig in mehr als einem Kanal auftreten, soweit wie möglich begrenzen. 


	
	c)Ist die Kombination von mehr als drei Fehlern möglich, muss die Sicherheitsschaltung aus mehreren Kanälen

und einer Überwachungsschaltung bestehen, die die Übereinstimmung der Schaltzustände der Kanäle

überwacht.

Bei Feststellung unterschiedlicher Schaltzustände muss der Aufzug stillgesetzt werden.

Bei zweikanaliger Ausführung muss die Funktion der Überwachungsschaltung spätestens vor einem

erneuten Anfahren des Aufzugs überprüft werden, und falls ein Fehler entdeckt wird, darf das erneute

Anfahren nicht möglich sein.

d)Nach einem Spannungsausfall braucht bei einem Wiederkehren der Spannung der Aufzug nicht im Stillstand

gehalten zu werden, wenn er in den Fällen von 4.11.2.3.3 a), b) und c) bei der nächsten Zustandsänderung

erneut stillgesetzt wird.

e) Bei redundanten Schaltungen müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Gefahr, dass Fehler aufgrund

ein und derselben Ursache gleichzeitig in mehr als einem Kanal auftreten, begrenzen.
	
	
	
	

	5.11.2.3.3
	Furthermore, as illustrated by Figure 21 the following requirements shall apply: 

a) if one fault combined with a second fault can lead to a dangerous situation, the lift shall be stopped at the latest at the next operating sequence in which the first faulty element should participate. 

All further operation of the lift shall be impossible as long as this fault persists. 

The possibility of the second fault occurring after the first, and before the lift has been stopped by the sequence mentioned above, is not considered; 

b) if two faults which by themselves do not lead to a dangerous situation, when combined with a third fault can lead to a dangerous situation, the lift shall be stopped at the latest at the next operating sequence in which one of the faulty elements should participate. 

The possibility of the third fault leading to a dangerous situation before the lift has been stopped by the sequence mentioned above is not considered;
	4.11.2.3.3
	Furthermore, as illustrated by Figure 34, the following requirements shall apply:

a) if one fault combined with a second fault can lead to a dangerous situation, the lift shall be stopped at the

latest at the next operating sequence in which the first faulty element should participate.

All further operation of the lift shall be impossible as long as this fault persists.

The possibility of the second fault occurring after the first, and before the lift has been stopped by the

sequence mentioned above, is not considered;

b) if two faults, which by themselves do not lead to a dangerous situation, can lead to a dangerous situation

when combined with a third fault, the lift shall be stopped at the latest at the next operating sequence in

which one of the faulty elements should participate.

The possibility of the third fault leading to a dangerous situation before the lift has been stopped by the

sequence mentioned above is not considered;
	

	
	

	

	
	c) if a combination of more than three faults is possible, then the safety circuit shall be designed with multiple channels and a monitoring circuit checking the equal status of the channels. 

If a different status is detected the lift shall be stopped. 

In case of two channels the function of the monitoring circuit shall be checked prior to a re-start of the lift at the latest, and in case of failure, re-starting shall not be possible; 

d) on restoration of the power supply after it has been disconnected, maintenance of the lift in the stopped position is not necessary, provided that during the next sequence stopping is reimposed in the cases covered by 5.11.2.3.3 a), b) and c); 

e) in redundancy-type circuits measures shall be taken to limit as far as possible the risk of defects occurring simultaneously in more than one circuit arising from a single cause.
	
	c) if a combination of more than three faults is possible, then the safety circuit shall be designed with

multiple channels and a monitoring circuit checking the equal status of the channels.

If a different status is detected, the lift shall be stopped.

In case of two channels, the function of the monitoring circuit shall be checked at the latest prior to a restart

of the lift and, in case of failure, re-starting shall not be possible;

d) on restoration of the power supply after it has been disconnected, maintenance of the lift in the stopped

position is not necessary, provided that during the next sequence stopping is re-imposed in the cases

covered by 4.11.2.3.3 a), b) and c);

e) in redundancy-type circuits, measures shall be taken to limit the risk of defects occurring simultaneously

in more than one circuit, arising from a single cause.
	

	
	

	

	5.11.2.3.4
	Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen werden als Sicherheitsbauteile betrachtet und müssen einem Prüfverfahren mit den Anforderungen nach EN 81-50:2020, 5.6, unterzogen werden.
	4.11.2.3.4
	Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen müssen einem Prüfverfahren mit den

Anforderungen nach ISO 8100-2:2023, 4.6, unterzogen werden, es sei denn, alle die Logik und Fehlererkennung

betreffenden Entscheidungen werden ausschließlich mit elektronischen Bauteilen getroffen. In diesem

Fall dürfen Sensoren von Sicherheitsschaltungen mechanisch, magnetisch, elektronisch oder programmierbar

elektronisch sein.
	

	-Normverweis aktualisiert

-es sei denn, alle die Logik und Fehlererkennung

betreffenden Entscheidungen werden ausschließlich mit elektronischen Bauteilen getroffen. In diesem

Fall dürfen Sensoren von Sicherheitsschaltungen mechanisch, magnetisch, elektronisch oder programmierbar

elektronisch sein.

	
	Was ist in dem Fall (alle die Logik und Fehlererkennung

betreffenden Entscheidungen werden ausschließlich mit elektronischen Bauteilen getroffen) zu tun




	5.11.2.3.4
	Safety circuits containing electronic components are regarded as safety components and shall be verified according to the requirements in EN 81-50:2020, 5.6.
	4.11.2.3.4
	Safety circuits containing electronic components shall be verified according to the requirements in

ISO 8100-2:2023, 4.6, except when all logic and failure detection decision are made exclusively with

electromechanical components. In this case sensors of safety circuits may be mechanical, magnetic, electronic

or programmable electronic.
	

	
	

	

	5.11.2.3.5
	An Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen muss ein Schild angebracht sein, das angibt: 

a) Name des Herstellers des Sicherheitsbauteils; 

b) Nummer der Baumusterprüfbescheinigung; 

c) Typ der elektrischen Sicherheitseinrichtung. 


	4.11.2.3.5
	An Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauteilen muss ein Schild angebracht sein, das

Folgendes angibt:

a) Name des Herstellers des Bauteils;

b) Bezeichnung der elektrischen Sicherheitseinrichtung.
	
	Änderung der Bezeichnung an Sicherheitschaltungen:

Name des Herstellers und Bezeichnung der elektrischen Sicherheitschaltung

Nummer der Baumusterbescheinigung entfällt
	
	

	5.11.2.3.5
	On safety circuits containing electronic components a data plate shall be fixed indicating: 

a) the name of the manufacturer of the safety component; 

b) the type examination certificate number; 

c) the type of electric safety device.
	4.11.2.3.5
	A data plate shall be fixed on safety circuits containing electronic components, indicating:

a) the name of the manufacturer of the component;

b) the identification of the electric safety device.
	

	
	

	

	
	
	4.11.2.4
	4.11.2.4 Schaltungen mit SIL-Einstufung 

4.11.2.4.1 Schaltungen mit SIL-Einstufung müssen mit den in ISO8100-2:2023, 4.18, aufgeführten Gestaltungsregeln übereinstimmen und einen Sicherheits-Integritätslevel haben, der mindestens dem in TabelleA.1 angegebenen Level entspricht.
4.11.2.4.2 Schaltungen mit SIL-Einstufung müssen hinsichtlich des Auftretens eines Fehlers den Anforderungen nach 4.11.1 genügen.

Die Fehleranalyse von Schaltungen mit SIL-Einstufung muss Fehler in der gesamten Sicherheitsschaltung einschließlich Sensoren, Signalübertragungswege, Energieversorgung, Sicherheitslogik und Sicherheitsausgang berücksichtigen.
	

	
	

	

	
	
	4.11.2.4.2
	Für alle Bauteile von Schaltungen mit SIL-Einstufung muss ein Überdimensionierungsfaktor von mindestens 1,5 für die relevanten Parameter bei normalen Betriebsbedingungen berücksichtigt werden.

Der Betrieb von Hardware-Elementen mit einem Überdimensionierungsfaktor kleiner 1,5 muss begründet und dokumentiert werden.

4.11.2.4.3 Bei den PFDavg/PFH-Berechnungen von Schaltungen mit SIL-Einstufung muss ein Intervall für die Wiederholungsprüfung von 20Jahren verwendet werden.
	

	
	

	

	
	
	4.11.2.4.3
	Die Gebrauchsdauer darf nicht länger sein als das Intervall für die Wiederholungsprüfung.

Bei Schaltungen mit SIL-Einstufung, die als elektrische Sicherheitseinrichtung nach TabelleA.1 verwendet werden, müssen die Betriebsarten mit hoher und niedriger Anforderungsrate berücksichtigt werden und die berechneten Werte für PFDavg und PFH müssen den entsprechenden Grenzwerten in Tabelle21 entsprechen.

ANMERKUNG Zur Klärung der Begriffe hohe Anforderungsrate, niedrige Anforderungsrate, Wiederholungsprüfung, PFDavg und PFH siehe ISO8100-2:2023, AnhangA, oder IEC61508-4.

PFH 

<5×10−6h−1 

<5×10−7h−1 


	
	durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls je Stunde

PFH Werte der Tabelle 21:

Diese Tabelle setzt die Grenzwerte zur Grundnorm IEC61508 höher an! Ist das wirklich so gewollt? Vielleicht wurden hier die PFD und PFH Werte verwechselt?
	
	

	
	
	4.11.2.4.4
	4.11.2.4.4 Bei Schaltungen mit SIL-Einstufung müssen Maßnahmen vorgesehen werden, um die Ersetzung des Programmcodes ohne Autorisierung durch den Hersteller zu verhindern. Die Autorisierung muss nach den Anforderungen in IEC61508-1:2010,7.16.2.2, erfolgen.

Es dürfen nur Software- und Hardware-Kombinationen verwendet werden, die nach den Anforderungen in ISO8100-2:2023, 4.6, geprüft wurden.
4.11.2.4.5 Eine Ersetzung des Programmcodes darf nur möglich sein, wenn sie durch eine bewusste Handlung mit vor Ort verfügbaren Mitteln freigegeben wird.
	

	
	
	

	
	
	4.11.2.4.5
	Ist die Ersetzung des Programmcodes freigegeben, muss die Schaltung mit SIL-Einstufung ihren sicheren Zustand erreichen oder aufrechterhalten.

Die Rückkehr der Schaltung mit SIL-Einstufung in den funktionsfähigen Zustand muss eine bewusste Rückstellung mit vor Ort verfügbaren Mitteln erfordern [siehe 6.2.4g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstellung führen. 

Die Mittel zur Rückstellung der Schaltung mit SIL-Einstufung in den funktionsfähigen Zustand müssen den höchsten SIL der Schaltung mit SIL-Einstufung erfüllen.

Die Wiederkehr der Spannung nach Netzausfall darf nicht zu einem Übergang in den funktionsfähigen Zustand führen.
	Ge:
	Typisch für SIL Geräte
	
	

	
	
	4.11.2.4.6
	4.11.2.4.6 Wenn der Programmcode von Schaltungen mit SIL-Einstufung vor Ort ersetzt werden kann, muss es möglich sein, die derzeitige Software-Version der Schaltung mit SIL-Einstufung festzustellen– entweder durch ein eingebautes System oder externe Hilfsmittel. Ist dieses externe Hilfsmittel ein Spezialwerkzeug, muss es an der Anlage vorhanden sein.

4.11.2.4.7 Wenn eine Schaltung mit SIL-Einstufung und eine nichtsicherheitsbezogene Schaltung auf derselben gedruckten Leiterplatte(PCB, en: printed circuit board) untergebracht sind, müssen die Anforderungen nach 4.10.3.2 für die räumliche Trennung der beiden Systeme gelten.
	Ge:
Ge
	Unkritisch da  eine Änderung vor Ort nicht mögllich ist
 SIL Anforderung für die Komplette PCB
	
	

	
	
	4.11.2.4.7
	Wenn eine Schaltung mit SIL-Einstufung und eine nichtsicherheitsbezogene Schaltung auf dieselbe Hardware zurückgreifen, müssen die Anforderungen von der Schaltung mit SIL-Einstufung erfüllt werden.

4.11.2.4.8 Es muss möglich sein, den Fehlerstatus der Schaltung mit SIL-Einstufung durch ein eingebautes System oder externe Hilfsmittel festzustellen. Ist dieses externe Hilfsmittel ein Spezialwerkzeug, muss es an der Anlage vorhanden sein. 

4.11.2.4.9 Parametrierung 
4.11.2.4.9.1 Allgemeine Bestimmungen Schaltungen mit SIL-Einstufung dürfen Parameter haben, mit denen das System an seine Anwendung angepasst wird.

	ge
	Fehlerstatus mit SIL Einstufung muss am Gerät auslesbar sein, wenn dies nur mit Spezialwerkzeug möglich ist dann muss dieses an der Anlage vorhanden sein.


	Parametrisierung

Allgemeine Bestimmung

SIL-Bewertete Schaltkreise dürfen über Parameter verfügen, die eine Anpassung des Systems

Ermöglichen.
	

	
	
	4.11.2.4.9.1
	Parameter müssen vor unbeabsichtigter Änderung geschützt sein. 

Parameter müssen über festgelegte Wertebereiche verfügen. 

Zur Dokumentation siehe 6.2. 

4.11.2.4.9.2 Zusätzliche Anforderungen an die Software-gesteuerte Parametrierung 

Eine Änderung von Parametern darf nur möglich sein, wenn die Parametrierung durch eine bewusste Handlung mit vor Ort verfügbaren Einrichtungen freigegeben wird.
	ge
	Änderung von Parameter bei SIL Geräten nur durch bewusste Handlungen und nur vor Ort möglich.


	Parameter müssen vor unbeabsichtigen  Änderung geschützt werden.

Parameter müssen definierte Wertbereiche haben.

Dokumentation siehe 6.2


	

	
	
	4.11.2.4.9.2
	Mittel zur Aktivierung und Deaktivierung der Parametrierung müssen mindestens den SIL der zu parametrierenden Sicherheitsfunktion erfüllen. 

Ist die Parametrierung freigegeben, muss die Schaltung mit SIL-Einstufung in einem sicheren Zustand sein. 
Eine Deaktivierung der Parametrierung darf nur durch eine bewusste Handlung mit vor Ort verfügbaren Einrichtungen möglich sein. 

Eine unbeabsichtigte Deaktivierung der Parametrierung muss verhindert sein. Eine Unterbrechung und Wiederkehr der Spannung müssen als unbeabsichtigte Handlungen angesehen werden.
4.11.2.4.11 Schaltungen mit SIL-Einstufung müssen einem Prüfverfahren nach ISO8100-2:2023, 4.6, unterzogen werden. 

	ge
	Mittel (Schalter, Protokolle, Parameter o.ä.) zur Parametrierung müssen mindesten dem SIL LEVEL der Sicherheitsfunktion entsprechen, ansonsten könnte die Funktion durch eine unsicheres Bauteil, Protokoll deaktivert werden.

Festlegung der Parametrierung von Geräten mit SIL Einstufung. Bewusste Handlung, nur vor Ort, unbeabsichtigte deaktivierung muss verhindert sein, eine Unterbrechung der Spannung wir als unbebsichtigte Handlung gesehen. Also Spannungsausfall/ Widerkehr darf keinen Einfluss auf die Sicherheit haben.


	
	

	
	
	4.11.2.4.12
	An Schaltungen mit SIL-Einstufung muss ein Schuld mit folgenden Angaben vorhanden sein: 

a)Name des Herstellers des Bauteils; 

b)Bezeichnung der Schaltung mit SIL-Einstufung; 

c)Datum der Herstellung; 

d)höchste Gebrauchsdauer. 


	ge
	Festlegung der Angaben die auf dem Typenschild bei Geräten mit SIL Einstufung stehen müssen.

Grundsätzlich nichts Neues jetzt aber Normativ verankert.

	
	

	5.12
	5.12 Steuerungen — Notendschalter — Vorrechte 

5.12.1 Fahrbefehlsgeber
	4.12.2
	4.12 Steuerungen— Notendschalter— Vorrechte

4.12.1 Fahrbefehlsgeber
	

	
	

	

	5.12.1.1
(E)
	Control of normal operation
	4.12.1.1
(E)
	Control of normal operation
	
	
	
	

	5.12.1.1
(D)
	Normalsteuerung
	4.12.1.1
(D)
	Normalsteuerung
	
	
	
	

	5.12.1.1.1
(E)
	This control shall be by the aid of buttons or similar devices, such as touch control, magnetic cards, etc. These shall be placed in boxes, such that no live parts are accessible to the user. 

The colour yellow shall not be used for other control devices than the alarm initiation device.
	4.12.1.1.1
(E)
	This control shall be carried out through buttons, touch control, key switches or access cards.

The colour yellow shall not be used for other control devices than the alarm initiation device.
	
	
	
	

	5.12.1.1.1
(D)
	Fahrbefehle müssen über Taster oder ähnliche Einrichtungen, wie Berührungssensoren, Magnetkarten usw., erteilt werden. Sie müssen in Gehäusen so untergebracht sein, dass unter Spannung stehende Teile für den Benutzer nicht zugänglich sind. 

Die Farbe GELB darf ausschließlich für die Notrufauslöseeinrichtung verwendet werden.
	4.12.1.1.1
(D)
	Fahrbefehle müssen über Taster, Berührungssensoren, Schlüsselschalter oder Zugangskarten erfolgen. 

Die Farbe GELB darf ausschließlich für die Notrufauslöseeinrichtung verwendet werden.
	ge
	Hinweis entfallen, dass unter Spannung stehende Teile nicht für den Nutzer zugänglich sein dürfen

Keine Auswirkungen


	
	

	5.12.1.1.2
	Die Befehlsgeber müssen entsprechend ihrer Funktion eindeutig gekennzeichnet sein, siehe auch EN 81-70:2003, 5.4.
	4.12.1.1.2
	Die Befehlsgeber müssen entsprechend ihrer Funktion eindeutig gekennzeichnet sein.
	ge



	Kein Verweis auf Kennzeichnung von Befehlsgebern nach

EN 81-70 mehr
	

	

	5.12.1.2.3
	Bei einer Überlastung müssen

a) die Benutzer durch ein hörbares und sichtbares Zeichen im Fahrkorb darauf aufmerksam gemacht werden
	4.12.1.2.3
	Bei einer Überlastung müssen

a) ein akustisches Signal mit mindestens 35 dBA und ein optisches Signal im Fahrkorb vorhanden sein
	te
	Min. Lautstärke der akustischen Meldung bei Überlast jetzt definiert
	
	Angabe für Hersteller von Komponenten auf Datenblatt jetzt notwendig

	5.12.

[image: image153.png]Horizontale
Abmessungen des | Hohe des Schutzraums
Typ | Haltung Warnzeichen Schutzraums
mxm m
@
1 Aufrecht | - S 040X 050 200
© A @
10}
2 Hockend | ® 050x0.70 1.00
® @
@
3 Liegend | s 070 x 1,00 050
® =\ Y
Legende fiir Warnzeichen
@ schwarz
@ gelb

@ schwarz




1.5.2.4
	Inspektionssteuereinrichtung

b) Table 17


	4.12.

1.5.2.4
	Inspektionssteuereinrichtung

b) Tabelle 22


	te



	Zusätzliche Kennzeichnung bei Fahrbereichsgrenzen

[image: image154.png]Horizontale
Hohe des
Abmessungen des
Typ | Halumg sehild Schutzraums
1| et 040050 200
2 | Hockend 050x070 100
3 | viegend 070x100 050

[ ANMERKUNG  Dise Sicherheisclder entialtendi Warnung vor Hindernissen on Kopfoereich, 15070102019,





	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.12.1.2
(E)
	Load control
	4.12.1.2
(E)
	Load control
	
	
	
	

	5.12.1.2
(D)
	Kontrolle der Beladung
	4.12.1.2
(D)
	Kontrolle der Beladung
	
	
	
	

	5.12.1.2.1
(E)
	The lift shall be fitted with a device to prevent normal starting, including re-levelling, in the event of overload in the car. In the case of hydraulic lifts, the device shall not prevent re-levelling.
	4.12.1.2.1
(E)
	The lift shall be fitted with a device to prevent starting in automatic operation, including relevelling,

in the event of overload in the car. In the case of hydraulic lifts, the device shall not prevent relevelling.
	
	
	
	

	5.12.1.2.1
(D)
	Aufzüge müssen eine Einrichtung haben, die ein Anfahren einschließlich des Nachstellens des Fahrkorbs verhindert, wenn sich im Fahrkorb eine Überlast befindet. Bei Hydraulikaufzügen darf diese Einrichtung ein Nachstellen nicht verhindern.
	4.12.1.2.1
(D)
	Aufzüge müssen eine Einrichtung haben, die ein Anfahren im automatischen Betrieb einschließlich des Nachstellens des Fahrkorbs verhindert, wenn sich im Fahrkorb eine Überlast befindet. Bei Hydraulikaufzügen darf diese Einrichtung ein Nachstellen nicht verhindern.
	ed
	Formulierung geändert

Keine Auswirkung


	
	

	5.12.1.2.2
(E)
	The overload shall be detected at the latest when the rated load is exceeded by 10 % with a minimum of 75 kg.
	4.12.1.2.2
(E)
	The overload shall be detected at the latest when the rated load is exceeded by 10 %.
	
	
	
	

	5.12.1.2.2
(D)
	Eine Überlastung muss spätestens dann festgestellt werden, wenn die Nennlast um 10 %, mit einem Minimum von 75 kg, überschritten ist.
	4.12.1.2.2
(D)
	Eine Überlastung muss spätestens dann festgestellt werden, wenn die Nennlast um 10% überschritten ist.
	te
	Begrenzung der Überlast auf 10%

Deutlich präzisere Lastmessung erforderlich, besonders bei kleinen Anlagen mit Q < 750 Kg


	
	

	5.12.1.2.3
(E)
	In the event of overload: 

a) users shall be informed by an audible and a visible signal in the car; 

b) automatic power operated doors shall be brought into the fully open position; 

c) manually operated doors shall remain unlocked; 

d) any preliminary operation in accordance with 5.12.1.4 shall be nullified.
	4.12.1.2.3
(E)
	In the event of overload:

a) an acoustic signal of at least 35 dBA and an optical signal in the car shall be provided;

b) automatic power-operated doors shall be brought into the fully open position;

c) manually operated doors shall remain unlocked;

d) any preliminary operation in accordance with 4.12.1.4 shall be nullified.
	
	
	
	

	5.12.1.2.3
(D)
	Bei einer Überlastung müssen 

a) die Benutzer durch ein hörbares und sichtbares Zeichen im Fahrkorb darauf aufmerksam gemacht werden; 

b) selbsttätig kraftbetätigte Türen vollständig geöffnet werden; 

c) handbetätigte Türen unverriegelt bleiben; 

d) jegliche vorbereitende Maßnahmen nach 5.12.1.4 unwirksam gemacht werden. 


	4.12.1.2.3
(D)
	Bei einer Überlastung müssen 

a) ein akustisches Signal mit mindestens 35dBA und ein optisches Signal im Fahrkorb vorhanden sein, 

b) selbsttätig kraftbetätigte Türen vollständig geöffnet werden, 

c) handbetätigte Türen unverriegelt bleiben, 

d) jegliche vorbereitende Maßnahmen nach 4.12.1.4 unwirksam gemacht werden. 


	te
	Akustisches Signal mit min 35dBA definiert 

Ggf. geänderte Ausführung des Summers im Fahrkorb
	
	

	5.12.1.8.3
(E)
	The landing and car door bypass devices shall be identifiable by the word “BYPASS” written on or near to them. In addition, the contacts to be bypassed shall be indicated with the identifiers according to the electrical diagrams.

Alternatively the symbol shown in Figure 23 together with identifier according to electric diagrams can be used. DIN EN 81-20:2020-06

Normen-
	4.12.1.8.3
(E)
	Other conditions for functioning when any of bypass devices is in bypass state:

a) normal operation controls (4.12.1.1.1), including the operation of any automatic power-operated doors,

shall be neutralized;

b) a separate monitoring signal shall be provided to check that the car door(s) is/are in the closed position

in order to allow a car movement with bypassed car door closed contact(s). This applies also if the car

door closed contact(s) and the car door locked contact(s) are combined;

c) an audible signal in the car and a flashing light under the car shall be activated during movement. The

sound level of the audible warning shall be minimum 55 dB(A) below the car at a distance of 1,00 m.
	
	
	
	

	5.12.1.8.3
(E)
	
[image: image117]
Figure 23  page 145
	4.12.1.8.3
(D)
	Weitere Bedingungen für die Funktion, wenn sich eine Überbrückungseinrichtung im Überbrückungszustand befindet: 

a) Die Wirkung der normalen Steuerung (4.12.1.1.1) einschließlich des Bewegens selbsttätig bewegter Türen muss aufgehoben sein. 

b) Ein eigenes Überwachungssignal muss vorhanden sein, um festzustellen, ob sich die Fahrkorbtür(en) in Schließstellung befindet/befinden, damit eine Bewegung des Fahrkorbs mit überbrückten Fahrkorbschließkontakten zugelassen wird. Dies gilt auch, wenn Fahrkorbschließ- und Verriegelungskontakte miteinander kombiniert werden. 

c) Ein hörbares Signal im Fahrkorb und ein Blinklicht unter dem Fahrkorb müssen während des Fahrens eingeschaltet sein. Der Schallpegel des akustischen Warnsignals muss mindestens 55dB(A) in einem Abstand von 1,00m unter dem Fahrkorb betragen. 


	ed
	Zuordnung der Inhalte von 4.12.1.8.3 teilweise in 4.12.1.8.4 verschoben
	
	

	5.12.1.8.3
(E)
	The activation state of the bypass device(s) shall be clearly indicated. 

The following conditions for functioning shall be satisfied: 

a) the normal operation controls, including the operation of any automatic power operated doors shall be neutralized; 

b) bypassing of the contacts of the landing doors (5.3.9.4, 5.3.11.2), the landing door locks (5.3.9.1), the car door(s) (5.3.13.2) and the car door locks (5.3.9.2) shall be possible; 

c) it shall not be possible to bypass the contacts of the car door(s) and landing doors at the same time; 

d) a separate monitoring signal shall be provided to check that the car door(s) is/are in the closed position in order to allow a car movement with bypassed car door closed contact(s). This applies also if the car door closed contact(s) and the car door locked contact(s) are combined; 

e) in case of manually operated landing doors, it shall not be possible to bypass the contacts of the landing doors (5.3.9.4) and the landing door locks (5.3.9.1) at the same time; 


	
	
	
	
	
	

	
	f) movement of the car shall only be possible in inspection operation (5.12.1.5) or emergency electrical operation (5.12.1.6); 

g) an audible signal at the car and a flashing light under the car shall be activated during movement. The sound level of the audible warning shall be minimum 55 dB(A) below the car at 1 m distance.
	
	
	
	
	
	

	5.12.1.8.3
(D)
	Die Überbrückungseinrichtungen für Schacht- und Fahrkorbtür müssen an dem Wort "BYPASS" erkennbar sein, das an ihnen oder in der Nähe geschrieben steht. Zusätzlich müssen die zu überbrückenden Kontakte mit Kennzeichnungen in Übereinstimmung mit den elektrischen Schaltplänen versehen sein. 

Alternativ kann das in Bild 23 dargestellte Schaltzeichen zusammen mit dem bei elektrischen Schaltplänen üblichen Betriebsmittelkennzeichen verwendet werden.
	
	
	ed
	
	
	

	5.12.1.8.3
(D)
	[image: image118.png]Ds

Legende
DS Beispiel aus cinem Schaltlan fi ein Betrebsmitelkennzeichen.

Bild 23 — Schalezeichen fir Oberbriiclumg”




Bild 23  Seite 145
	4.12.1.8.4
	Bild 36 (Schaltplansymbol) und BYPASS in 4.12.1.8.4 
	ed
	Zuordnung im anderen Norm-Unterpunkt

Keine Auswirkungen
	
	

	5.12.1.8.3
(D)
	Der Aktivierungszustand der Überbrückungseinrichtung muss eindeutig angezeigt sein. 

Die folgenden Bedingungen für deren Funktion müssen erfüllt werden: 

a) Die Wirkung der normalen Steuerung einschließlich des Bewegens selbsttätig bewegter Türen muss aufgehoben sein. 

b) Überbrücken der Kontakte der Schachttüren (5.3.9.4, 5.3.11.2), der Schachttürverriegelungen (5.3.9.1), der Fahrkorbtür(en) (5.3.13.2) und der Fahrkorbtürverriegelung(en) (5.3.9.2) muss möglich sein. 

c) Die Kontakte der Fahrkorbtür(en) und der Schachttüren dürfen nicht gleichzeitig überbrückt werden können. 

d) Ein eigenes Überwachungssignal muss vorhanden sein, um festzustellen, ob sich die Fahrkorbtür(en) in Schließstellung befindet, damit eine Bewegung des Fahrkorbs mit überbrückten Fahrkorbschließ-kontakten zugelassen wird. Dies gilt auch, wenn Fahrkorbschließ- und Verriegelungskontakte miteinander kombiniert werden. 


	
	
	
	
	
	

	
	e) Bei handbetätigten Schachttüren darf es nicht möglich sein, die Kontakte der Schachttüren (5.3.9.4) und der Schachttürverriegelung (5.3.9.1) gleichzeitig zu überbrücken. 

f) Fahrbewegungen des Fahrkorbs dürfen nur bei Inspektionsbetrieb (5.12.1.5) oder beim Betrieb der elektrischen Rückholsteuerung (5.12.1.6) möglich sein. 

g) Ein hörbares Signal im Fahrkorb und ein Blinklicht unter dem Fahrkorb müssen während des Fahrens eingeschaltet sein. Der Schallpegel des akustischen Warnsignals muss mindestens 55 dB(A) in einem Abstand von 1 m unter dem Fahrkorb betragen. 


	
	
	
	
	
	

	
	
	4.12.1.8.4
(E)
	The landing and car door bypass devices shall be identifiable by the word "BYPASS" written on or

near to them. In addition, the contacts to be bypassed shall be indicated with the identifiers according to the

electrical diagrams.

Alternatively, the symbol shown in Figure 36 together with an identifier according to electric diagrams can be

used.
	ed
	Zuordnung im anderen Norm-Unterpunkt

Keine Auswirkungen
	
	

	
	
	
	[image: image119.png]1
DS :
A

ey
DS cxampl o designation found o the wiring iagram.
Figure 36 — Bypass symbol

The activation state of the bypass device(s) shall be clearly indicated.




Figure 36  page 179
	ed
	
	
	

	
	
	4.12.1.8.4
(D)
	Die Überbrückungseinrichtungen für Schacht- und Fahrkorbtür müssen an dem Wort „BYPASS“ erkennbar sein, das an ihnen oder in der Nähe geschrieben steht. Zusätzlich müssen die zu überbrückenden Kontakte mit Kennzeichnungen in Übereinstimmung mit den elektrischen Schaltplänen versehen sein. 

Alternativ kann das in Bild36 dargestellte Schaltzeichen zusammen mit einem bei elektrischen Schaltplänen üblichen Betriebsmittelkennzeichen verwendet werden.
	
	
	
	

	
	
	
	[image: image120.png]DS i

Legende
DS Beispiel aus einem Schaltplan firein Betricbsmitelkennzeichen

Bild36 — Schalczeichen fir Uberbrackung”

Der Aktivierungszustand der Uberbriickungseinrichtung muss eindeutig angezeigt sein.




Bild 36 Seite 177

	
	
	
	

	5.12.1.1
	Normalsteuerung
	4.12.1.1
	Normalsteuerung
	
	
	
	

	5.12.1.1.1
	Fahrbefehle müssen über Taster oder ähnliche Einrichtungen, wie Berührungssensoren, Magnetkarten usw., erteilt werden. Sie müssen in Gehäusen so untergebracht sein, dass unter Spannung stehende Teile für den Benutzer nicht zugänglich sind.

Die Farbe GELB darf ausschließlich für die Notrufauslöseeinrichtung verwendet werden.
	4.12.1.1.1
	Fahrbefehle müssen über Taster, Berührungssensoren, Schlüsselschalter oder Zugangskarten erfolgen. 

Die Farbe GELB darf ausschließlich für die Notrufauslöseeinrichtung verwendet werden.
	
	
	
	

	5.12.1.2
	5.12.1.1.2 Die Befehlsgeber müssen entsprechend ihrer Funktion eindeutig gekennzeichnet sein, siehe auch EN 81-70:2003, 5.4.
	4.12.1.1.2
	Die Befehlsgeber müssen entsprechend ihrer Funktion eindeutig gekennzeichnet sein.
	

	
	

	

	5.12.1.1.3
	Sichtbare Angaben oder Hinweise müssen es den Personen im Fahrkorb ermöglichen zu wissen, in welcher Haltestelle der Aufzug angehalten hat


	4.12.1.1.3
	Im Fahrkorb muss angezeigt werden, in welcher Haltestelle der Aufzug angehalten hat.

	
	  4.12.1.1.3

Im Fahrkorb soll sich eine Standanzeige befinden.


	
	

	5.12.1.1.4
	Die Anhaltegenauigkeit des Fahrkorbs muss ±10 mm betragen. Falls beispielsweise während des Be- und Entladens die Nachstellgenauigkeit von ±20 mm überschritten wird, muss dieser Wert auf ±10 mm korrigiert werden.


	4.12.1.1.4
	Die Anhaltegenauigkeit des Fahrkorbs muss ±10mm betragen. Falls beispielsweise während des Be- und Entladens die Nachstellgenauigkeit von ±20mm überschritten wird, muss dieser Wert auf ±10mm korrigiert werden.
Sofern vorhanden, muss ein Nachstellen bei nicht geschlossenen und unverriegelten Türen nach 4.12.1.4 möglich sein.

	
	
	
	

	5.12.1.2
	Kontrolle der Beladung
	4.12.1.2
	Kontrolle der Beladung 

	
	
	
	

	5.12.1.2.1
	Aufzüge müssen eine Einrichtung haben, die ein Anfahren einschließlich des Nachstellens des Fahrkorbs verhindert, wenn sich im Fahrkorb eine Überlast befindet. Bei Hydraulikaufzügen darf diese Einrichtung ein Nachstellen nicht verhindern.


	4.12.1.2.1
	Aufzüge müssen eine Einrichtung haben, die ein Anfahren im automatischen Betrieb einschließlich des Nachstellens des Fahrkorbs verhindert, wenn sich im Fahrkorb eine Überlast befindet. Bei Hydraulikaufzügen darf diese Einrichtung ein Nachstellen nicht verhindern.


	

	4.12.1.2.1

Klarstellung 

(automatischen Betrieb)


	

	

	5.12.1.2.2
	Eine Überlastung muss spätestens dann festgestellt werden, wenn die Nennlast um 10 %, mit einem Minimum von 75 kg, überschritten ist.


	4.12.1.2.2
	Eine Überlastung muss spätestens dann festgestellt werden, wenn die Nennlast um 10% überschritten ist.

	
	4.12.1.2.2

Überlast von 10% muss immer erkannt werden, auch bei kleinen Lasten wo 10% < 75kg ist. (Hohe Anforderung an Lasstmesssysteme
	
	

	5.12.1.2.3
	Bei einer Überlastung müssen

a) die Benutzer durch ein hörbares und sichtbares Zeichen im Fahrkorb darauf aufmerksam gemacht werden; 


	4.12.1.2.3
	Bei einer Überlastung müssen

a)ein akustisches Signal mit mindestens 35dBA und ein optisches Signal im Fahrkorb vorhanden sein, 


	
	             4.12.1.2.3

Definierte Lautstärke für akustisches Signal im Fahrkorb
	
	

	
	b) selbsttätig kraftbetätigte Türen vollständig geöffnet werden; 


	
	b)selbsttätig kraftbetätigte Türen vollständig geöffnet werden, 


	
	
	
	

	
	c) handbetätigte Türen unverriegelt bleiben; 


	4.12.1.2.3
	c) handbetätigte Türen unverriegelt bleiben, 


	

	
	

	

	
	d) jegliche vorbereitende Maßnahmen nach 5.12.1.4 unwirksam gemacht werden. 


	
	d)jegliche vorbereitende Maßnahmen nach 4.12.1.4 unwirksam gemacht werden. 


	
	
	
	

	5.12.1.3
	Verzögerungskontrollschaltung bei verkürztem Pufferhub

Im Falle von 5.8.2.2.2 müssen elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 5.11.2 prüfen, ob die normale Verzögerung vor dem Einfahren in die Endhaltestellen wirksam ist.

Wenn die normale Verzögerung nicht wirksam ist, muss die Triebwerksbremse die Geschwindigkeit des Fahrkorbs so verringern, dass beim Auftreffen des Fahrkorb oder des Gegengewicht auf die Puffer die Auftreffgeschwindigkeit, für die Puffer ausgelegt sind, nicht überschritten wird.
	4.12.1.3
	Verzögerungskontrollschaltung bei verkürztem Pufferhub

4.12.1.3.1 Im Falle von 4.8.2.2.1b) müssen elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 4.11.2 prüfen, ob die normale Verzögerung vor dem Einfahren in die Endhaltestellen wirksam ist. 

Wenn die normale Verzögerung nicht wirksam ist, muss die Triebwerksbremse die Geschwindigkeit des Fahrkorbs so verringern, dass beim Auftreffen des Fahrkorb oder des Gegengewichts auf die Puffer die Auftreffgeschwindigkeit, für die die Puffer ausgelegt sind, nicht überschritten wird.


	
	
	
	


	
	
	4.12.1.3.2
	4.12.1.3.2 Nach der Aktivierung muss die elektrische Sicherheitseinrichtung den Aufzug im Stillstand halten. Die Rückkehr des Aufzugs in den automatischen Betrieb muss eine beabsichtigte Rückstellung durch Einrichtungen vor Ort erfordern [siehe 6.2.4g)]. Ein Aus- und Wiedereinschalten allein darf nicht zu dieser Rückstellung führen.
	

	4.12.1.3.2 

Die Sperre nach Auslösen der Verzögerungskontrollschaltung darf nicht durch einfaches Aus- und Wiedereinschalten zurückgestellt werden.


	

	

	5.12.1.4
	Steuerung des Einfahrens, Nachstellens und der vorbereitenden Maßnahmen bei nicht geschlossenen und unverriegelten Türen  

Das Bewegen des Fahrkorbs ist bei nicht geschlossenen und nicht verriegelten Schacht- und Fahrkorbtüren zum Einfahren, Nachstellen und für vorbereitende Maßnahmen unter folgenden Bedingungen zulässig:


	4.12.1.4
	Steuerung des Einfahrens, Nachstellens und der vorbereitenden Maßnahmen bei nicht geschlossenen und unverriegelten Türen

Das Bewegen des Fahrkorbs ist bei nicht geschlossenen und nicht verriegelten Schacht- und Fahrkorbtüren zum Einfahren, Nachstellen und für vorbereitende Maßnahmen unter folgenden Bedingungen zulässig:
	

	
	

	

	
	a) Die Bewegung ist durch elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 5.11.2 auf die Entriegelungszone (5.3.8.1) beschränkt. Während des Vorbetriebs muss der Fahrkorb innerhalb eines Abstands von 20 mm von der Haltestelle gehalten werden (siehe 5.12.1.1.4 und 5.4.2.2.1). 


	
	a)Die Bewegung ist durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2 auf die Entriegelungszone (4.3.8.1) beschränkt. Während des Vorbetriebs muss der Fahrkorb innerhalb eines Abstands von 20mm von der Haltestelle gehalten werden (siehe 4.12.1.1.4 und 4.4.2.2.1). 


	
	
	
	

	5.12.1.4
	b) Beim Einfahren darf die Überbrückung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen der Türen nur wirksam werden, wenn ein Haltebefehl für diese Haltestelle vorliegt. 


	4.12.1.4
	b)Beim Einfahren darf die Überbrückung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen der Türen nur wirksam werden, wenn ein Haltebefehl für diese Haltestelle vorliegt. 


	

	
	

	

	
	c)Die Einfahrgeschwindigkeit übersteigt 0,80 m/s nicht. Zusätzlich muss bei Aufzügen mit von Hand zu öffnenden Schachttüren überwacht werden, dass 

1) bei Triebwerken, deren Höchstdrehzahl von der Netzfrequenz abhängig ist, nur die kleine Geschwindigkeit eingeschaltet ist, 

2) bei anderen Triebwerken beim Erreichen der Entriegelungszone die Geschwindigkeit 0,80 m/s nicht übersteigt. 


	
	c)Die Einfahrgeschwindigkeit übersteigt 0,80m/s nicht. 


	
	
	
	

	
	d)Die

Nachstellgeschwindigkeit übersteigt 0,30 m/s nicht. 


	
	d)Die Nachstellgeschwindigkeit übersteigt 0,30m/s nicht. 


	
	
	
	

	5.12.1.5

5.12.1.5.1
	Inspektionssteuerung

Anforderungen

an die Konstruktion
	4.12.1.5

4.12.1.5.1
	Inspektionssteuerung

Anforderungen

an die Konstruktion
	

	
	

	

	5.12.1.5.1.1
	Zur Erleichterung von Prüf- und Wartungstätigkeiten muss eine leicht zu bedienende Inspektionssteuereinrichtung eingebaut sein:


	4.12.1.5.1.1
	Eine Inspektionssteuereinrichtung muss dauerhaft eingebaut sein:


	
	
	
	

	
	a) auf dem Fahrkorbdach

(5.4.8 a)); 


	
	a)auf dem Fahrkorbdach [4.4.8a)]; 
	
	
	
	

	
	b) in der Schachtgrube

(5.2.1.5.1 b)); 


	
	b)in der Schachtgrube [4.2.1.3.1b)]; 


	
	
	
	

	
	c) im Fahrkorb im Fall von 5.2.6.4.3.4; 
	
	c)im Fahrkorb im Fall von 

4.2.6.4.3.3; 


	
	
	
	

	
	d) auf einer Plattform im Fall von 5.2.6.4.5.6. 


	
	d)auf einer Plattform im Fall von 4.2.6.4.5.6. 

 
	
	
	
	

	5.12.1.5.1.2
	Die Inspektionssteuereinrichtung muss aus Folgendem bestehen:


	
	Die Inspektionssteuereinrichtung muss aus Folgendem bestehen:
	
	
	
	

	5.12.1.5.1.2
	Dieser Schalter muss bistabil und gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sein.
	4.12.1.5.1.2
	a)einem Umschalter (lnspektionsschalter), der den Anforderungen an elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 4.11.2 genügt. 

Dieser Schalter muss bistabil und gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sein; 


	

	
	

	

	
	b) Richtungstaster für "AUF" und "AB" mit klar erkennbarer Richtungsangabe, die gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt sind; 


	
	b)Richtungstastern für „AUF“ und „AB“ mit klar erkennbarer Richtungsangabe, die gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt sind; 


	
	
	
	

	
	c) einem Fahrtaster, der gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt ist; 


	
	c)einem Fahrtaster, der gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt ist; 
	
	
	
	

	
	d) einem Notbremsschalter nach 5.12.1.11. 


	
	d)einem Notbremsschalter nach 4.12.1.11. 


	
	
	
	

	5.12.1.5.1.2
	Die Steuereinrichtung darf auch über besondere gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützte Schalter für die Steuerung des Türantriebs vom Fahrkorbdach aus verfügen.
	4.12.1.5.1.2
	Die Steuereinrichtung darf auch über besondere gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützte Schalter für die Steuerung des Türantriebs vom Fahrkorbdach aus verfügen.
	

	
	

	

	5.12.1.5.1.3
	Die Inspektionssteuereinrichtung muss einen Schutzgrad von mindestens IPXXD (EN 60529) haben.

Drehschalter müssen eine Einrichtung zur Verhinderung des Verdrehens des feststehenden Teils haben. Reibung alleine wird nicht als ausreichend angesehen.


	4.12.1.5.1.3
	Die Inspektionssteuereinrichtung muss einen Schutzgrad von mindestens IPXXD (IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) haben.
Drehschalter müssen eine Einrichtung zur Verhinderung des Verdrehens des feststehenden Teils haben. Reibung alleine wird nicht als ausreichend angesehen.
	

	
	

	

	5.12.1.5.2

5.12.1.5.2.1
	 Funktionale Anforderungen

Inspektionsschalter

Der Inspektionsschalter muss in der Inspektionsstellung folgende funktionalen Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

a) Die Wirkung der normalen Steuerung wird aufgehoben. 


	4.12.1.5.2

4.12.1.5.2.1
	 Funktionale Anforderungen

Inspektionsschalter

Der Inspektionsschalter muss in der Inspektionsstellung folgende funktionalen Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

a)Die Wirkung der normalen Steuerung (4.12.1.1.1) wird aufgehoben. 


	
	
	
	

	
	b) Die Wirkung der Rückholsteuerung (5.12.1.6) wird aufgehoben. 
	4.12.1.5.2.1
	b)Die Wirkung der Rückholsteuerung (4.12.1.6) wird aufgehoben. 


	

	
	

	

	
	c) Das Nachstellen (5.12.1.4) muss unwirksam gemacht werden. 
	
	c)Das Nachstellen (4.12.1.4) muss unwirksam gemacht werden. 


	
	
	
	

	
	d) Selbsttätige Bewegungen kraftbetätigter Türen müssen verhindert werden. Das kraftbetätigte Schließen der Türen muss abhängen von 1) der Betätigung eines Richtungstasters für die Fahrkorbbewegung oder 
	
	d)Selbsttätige Bewegungen kraftbetätigter Türen müssen verhindert werden. Das kraftbetätigte Schließen der Türen muss abhängen von 1) der Betätigung eines Richtungstasters für die Fahrkorbbewegung oder 


	
	
	
	

	
	2) zusätzlichen Schaltern, die vor unbeabsichtigter Betätigung der Türen geschützt sind. 


	
	2) zusätzlichen Schaltern, die vor unbeabsichtigter Betätigung der Türen geschützt sind. 


	
	
	
	

	
	e) Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,63 m/s nicht überschreiten. 


	
	e)Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,63m/s nicht überschreiten. 


	
	
	
	

	
	f) Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,30 m/s dann nicht überschreiten, wenn der freie vertikale Abstand über Standflächen auf dem Fahrkorbdach (siehe 5.2.5.7.3) oder in der Schachtgrube höchstens 2,0 m beträgt. 
	4.12.1.5.2.1
	f)Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,30m/s dann nicht überschreiten, wenn der freie vertikale Abstand über Standflächen auf dem Fahrkorbdach (siehe 4.2.5.7.3) oder in der Schachtgrube höchstens 2,00m beträgt. 


	

	
	

	

	
	g) Die Grenzen des normalen Fahrbereichs dürfen nicht überfahren werden, d. h. nicht über die betriebsmäßigen Haltestellen hinausgehen. 


	
	g)Der Fahrkorb muss an den Grenzen des üblichen Fahrbereichs anhalten; eine Bewegung über diese Grenzen hinaus ist unter folgenden Bedingungen zulässig: 

1) Die Geschwindigkeit ist auf 0,15m/s begrenzt. 

2) Die Anforderungen aus 4.12.1.8.3c) sind anwendbar. 

3) Vor dem Anfahren des Aufzugs wurden die Taster der Inspektionssteuereinrichtung losgelassen und erneut betätigt. 


	
	4.12.1.5.2.1 g

Eine neue optionale Möglichkeit mit der Inspektion über die Bündigstellung hinaus zu fahren.

Bedingung:

Weiterfahren nur durch erneutes drücken der Richtungstaste und die Geschwindigkeit wird auf 0,15m/s begrenzt. 
	
	

	
	h) Die Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb des Aufzugs müssen wirksam bleiben. 


	
	h)Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb des Aufzugs müssen wirksam bleiben. Kann die Inspektionssteuerung die Grenzen des üblichen Fahrbereichs nach 4.12.1.5.2.1g) überbrücken, müssen durch den Inspektionsschalter oder durch einen anderen elektrischen Schalter nach 4.11.2 nachfolgende elektrische Sicherheitseinrichtungen unwirksam gemacht werden: 


	

	
	

	


	5.12.2.2
	
	4.12.2.1.8


	1) die an den Puffern nach 4.8.2.2.3 eingebauten; 

2) Notendschalter nach 4.12.2. 
	

	4.12.1.5.2.1 h)

Beim Weiterfahren über die Bündigkeit können Endschalter und Puffer überbrückt werden.
	

	

	
	i) Sind mehr als eine Steuereinrichtung für die Inspektionssteuerung auf „INSPEKTION“ geschaltet, darf es nicht möglich sein, den Fahrkorb von einer von ihnen aus zu bewegen solange die entsprechenden Taster an ihnen nicht gleichzeitig gedrückt werden. 


	
	i)Sind mehr als eine Steuereinrichtung für die Inspektionssteuerung auf „INSPEKTION“ geschaltet, 

1) muss jede Bewegung des Fahrkorbs verhindert werden oder 2) ist eine Bewegung des Fahrkorbs nur durch gleichzeitige Betätigung des Fahrtasters und des gleichen Richtungstasters der entsprechenden Steuereinrichtungen für die Inspektionssteuerung möglich. 
	
	
	
	

	
	j) Im Fall von 5.2.6.4.3.4 muss der Schalter für den Inspektionsbetrieb im Fahrkorb die elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.2.6.4.3.3 e) außer Betrieb setzen. 

.
	
	j)Im Fall von 4.2.6.4.3.3 muss der Schalter für den Inspektionsbetrieb im Fahrkorb die elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.2.6.4.3.2e) außer Betrieb setzen. 


	
	
	
	


	
	
	4.12.1.5.2.1


	k)Die Wirkung der automatischen Notbefreiung wird aufgehoben. 


	

	4.12.1.5.2.1 k)

Die neue ARD muss  deaktiviert werden.


	

	

	5.12.1.5.2.2


	Rückkehr zum Normalbetrieb

Die Rückkehr zum Normalbetrieb des Aufzugs darf nur nach Rückstellung des Inspektionsschalters in die Normalstellung erfolgen.
	
	Rückkehr zum automatischen Betrieb des Aufzugs

Die Rückkehr zum automatischen Betrieb des Aufzugs darf nur nach Rückstellung des Inspektionsschalters in die Normalstellung erfolgen.
	
	
	
	

	5.12.1.5.2.2
	Darüber hinaus darf eine in der Schachtgrube von der Inspektionssteuerung bewirkte Rückkehr in den Normalbetrieb nur unter den folgenden Bedingungen erfolgen: 


	4.12.1.5.2.2
	Darüber hinaus darf eine in der Schachtgrube von der Inspektionssteuerung bewirkte Rückkehr in den automatischen Betrieb nur unter den folgenden Bedingungen erfolgen:


	

	
	

	

	
	a) Schachttüren, die einen Zugang zur Schachtgrube ermöglichen, sind geschlossen und verriegelt. 


	
	a)Die Schachttüren, die einen Zugang zur Schachtgrube ermöglichen, sind geschlossen und verriegelt. 


	
	
	
	

	
	b) Alle Notbremsschalter in der Schachtgrube sind nicht betätigt. 
	
	b)Alle Notbremsschalter in der Schachtgrube sind nicht betätigt. 


	
	
	
	

	
	c) Die elektrische Rückstelleinrichtung außerhalb des Schachts 

 
	
	c)Die elektrische Rückstelleinrichtung außerhalb des Schachts funktionieren wie folgt und sind wie folgt angeordnet: 


	
	
	
	

	5.12.1.5.2.2
	1) funktioniert in Verbindung mit Einrichtungen zur Notentriegelung der Tür, die einen Zugang zum Schacht gewährt, oder 


	4.12.1.5.2.2
	1) in Verbindung mit Einrichtungen zur Notentriegelung der Tür, die einen Zugang zum Schacht gewährt; oder 


	

	
	

	

	
	2) sie ist nur befugten Personen zugänglich, z. B. in einem verschlossenen Schrank in unmittelbarer Nähe der Tür, die einen Zugang zum Schacht gewährt. 
	
	2) nur mit Schlüssel zugänglich und in unmittelbarer Nähe der Tür, die einen Zugang zum Schacht gewährt. 


	
	4.12.1.5.2.2 c)2

Rücksetzeinrichtung für Inspektion Grube nur mit Schlüssel/Code.


	
	

	
	Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um ungewollte Bewegungen des Fahrkorbs dann zu verhindern, wenn einer der in 5.11.1.2 aufgeführten Fehler in den Stromkreisen der Inspektionssteuerung auftritt.


	
	Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um ungewollte Bewegungen des Fahrkorbs dann zu verhindern, wenn einer der in 4.11.1.2 aufgeführten Fehler in den Stromkreisen der Inspektionssteuerung auftritt.
	
	
	
	

	5.12.1.5.2.3
	Taster 

Die Bewegung des Fahrkorbs darf bei der Inspektionssteuerung einzig durch einen ständigen Druck auf einen Fahrtrichtungs- und Fahrtaster möglich sein.

Es muss möglich sein, den Fahrtrichtungs- und Fahrtaster mit einer Hand gleichzeitig zu betätigen. 

Die elektrische Sicherheitseinrichtung der Inspektionssteuerung muss durch eines der folgenden Lösungskonzepte überbrückt werden:


	4.12.1.5.2.3
	Taster

Die Bewegung des Fahrkorbs darf bei der Inspektionssteuerung einzig durch einen ständigen Druck auf einen Fahrtrichtungstaster und den Fahrtaster möglich sein.

Es muss möglich sein, den Fahrtrichtungs- und Fahrtaster mit einer Hand gleichzeitig zu betätigen.

Die elektrische Sicherheitseinrichtung der Inspektionssteuerung muss durch eines der folgenden Lösungskonzepte überbrückt werden:


	

	
	

	

	
	a) eine in Reihe geschaltete Verbindung des Fahrtrichtungs- mit dem Fahrtaster. 

Diese Taster müssen den folgenden in EN 60947-5-1:2004 festgelegten Kategorien angehören:


	
	a)eine in Reihe geschaltete Verbindung des Fahrtrichtungs- mit dem Fahrtaster. 

Diese Taster müssen den folgenden in IEC60947-5-1:2016 festgelegten Kategorien angehören: 


	
	
	
	

	
	— AC-15 für Sicherheitskontakte in Wechselstromkreisen; 

— DC-13 für Sicherheitskontakte in Gleichstromkreisen. 

Die mechanische und elektrische Lebensdauer muss mindestens 106 Schaltzyklen bei der auftretenden Belastung genügen; 
	4.12.1.5.2.3
	-AC-15 für Kontakte in Wechselstromkreisen; 

-DC-13 für Kontakte in Gleichstromkreisen. 

Die Lebensdauer muss mindestens 106 mechanischen und elektrischen Schaltzyklen bei der auftretenden Belastung genügen; 


	

	
	

	

	
	b) eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2, die die ordnungsgemäße Funktion des Fahrtrichtungs- und des Fahrtasters überwacht. 


	
	b)eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.11.2, die die ordnungsgemäße Funktion des Fahrtrichtungs- und des Fahrtasters überwacht. 


	
	
	
	

	5.12.1.5.2.4
	Inspektionssteuereinrichtung

An Inspektionssteuereinrichtung müssen folgende Angaben vorhanden sein (siehe Bild 22): 
	
	Inspektionssteuereinrichtung
.

Folgende Angaben müssen an der Inspektionssteuereinrichtung vorhanden sein (siehe Bild35):


	

	
	

	

	
	a) die Begriffe „NORMAL“ und „INSPEKTION“ an oder in der Nähe des Inspektionsschalters; 
	
	a)die Begriffe „NORMAL“ und „INSPEKTION“ an oder in der Nähe des Inspektionsschalters; 


	
	
	
	

	
	b) die Angabe der Fahrtrichtung durch Farben wie in Tabelle 17 angegeben: 


	
	b)die Angabe der Fahrtrichtung durch Farben wie in Tabelle22 angegeben. 


	
	
	
	

	5.12.1.6
	Elektrische Rückholsteuerung 

5.12.1.6.1 Ist nach 5.9.2.3.3 eine Rückholsteuerung erforderlich, muss ein Rückholschalter, der den Anforderungen von 5.11.2 entspricht, vorhanden sein. Die Speisung des Triebwerks muss durch das normale Netz oder gegebenenfalls durch eine Ersatzstromversorgung erfolgen. 

Die folgenden Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein: 
	4.12.1.6
	Elektrische Rückholsteuerung

4.12.1.6.1 Ist nach 4.9.2.3.6 eine Rückholsteuerung erforderlich, muss ein Rückholschalter, der den Anforderungen von 4.11.2 entspricht, vorhanden sein. Die Speisung des Triebwerks muss durch das übliche Netz oder gegebenenfalls durch eine Ersatzstromversorgung erfolgen.

Die folgenden Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein:

	

	
	

	

	
	a) Das Einschalten des Rückholschalters muss das Steuern der Bewegungen des Fahrkorbs durch ständigen Druck auf Taster, die gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt sind, ermöglichen. Die Fahrtrichtung muss klar angegeben sein. 

.
	
	a)Das Einschalten des Rückholschalters muss das Steuern der Bewegungen des Fahrkorbs durch ständigen Druck auf Taster, die gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt sind, ermöglichen. Die Fahrtrichtung muss klar angegeben sein. 


	
	
	
	

	5.12.1.6.1
	b) Nach Einschalten des Rückholschalters muss jede Bewegung des Fahrkorbs, die nicht von den Tastern gesteuert wird, verhindert sein. 
	4.12.1.6.1
	b)Nach Einschalten des Rückholschalters muss jede Bewegung des Fahrkorbs, die nicht von den Tastern gesteuert wird, verhindert sein. 

c)Die Auswirkungen des 
	

	
	

	

	
	c) Die Auswirkungen des Rückholbetriebs müssen beim Einschalten des Inspektionsbetriebs wie folgt aufgehoben werden: 


	
	Rückholbetriebs müssen beim Einschalten des Inspektionsbetriebs wie folgt aufgehoben werden: 


	
	
	
	

	
	1) Beim Einschalten der elektrischen Rückholsteuerung muss bei eingeschaltetem Inspektionsbetrieb der elektrische Rückholbetrieb außer Kraft gesetzt werden und die Auf-/Abwärts-/Fahrtaster des Inspektionsbetriebs müssen wirksam bleiben. 


	
	1) Beim Einschalten der elektrischen Rückholsteuerung muss bei eingeschaltetem Inspektionsbetrieb der elektrische Rückholbetrieb außer Kraft gesetzt werden und die Auf-/Abwärts-/Fahrtaster des Inspektionsbetriebs müssen wirksam bleiben. 


	
	
	
	

	5.12.1.6.1
	2) Beim Einschalten der Inspektionssteuerung muss eine eingeschaltete elektrische Rückholsteuerung außer Kraft gesetzt und die Auf-/Abwärts-/Fahrtaster des Inspektionsbetriebs müssen wirksam gemacht werden. 


	4.12.1.6.1
	2) Beim Einschalten der Inspektionssteuerung muss eine eingeschaltete elektrische Rückholsteuerung außer Kraft gesetzt und die Auf-/Abwärts-/Fahrtaster des Inspektionsbetriebs müssen wirksam gemacht werden. 


	

	
	

	

	
	d) Durch den Rückholschalter oder durch einen anderen elektrischen Schalter nach 5.11.2 müssen nachfolgende elektrischen Einrichtungen unwirksam gemacht werden: 

1) die für die Feststellung des Schlaffseils/der Schlaffkette nach 5.5.5.3 b) eingesetzten; 


	
	d)Durch den Rückholschalter oder durch einen anderen elektrischen Schalter nach 4.11.2 müssen nachfolgende elektrische Einrichtungen unwirksam gemacht werden: 

1) die für die Feststellung des Schlaffseils/ der Schlaffkette nach 4.5.5.3b) eingesetzten; bei Hydraulikaufzügen dürfen Abwärtsbewegungen nur freigegeben werden, wenn das Hydrauliksystem ein weiteres Absenken des Kolbens über die Bildung von Schlaffseilen/-ketten hinaus verhindert; 


	
	4.12.1.6.1 d)1

Die Überbrücken darf erst erfolgen wenn das Hydrauliksystem ein Absenken des Kolbens verhindert.
	
	

	
	 2) die an der Fangvorrichtung des Fahrkorbs nach 5.6.2.1.5 eingebauten; 
	4.12.1.6.1
	 2) die an der Fangvorrichtung des Fahrkorbs nach 4.6.2.1.5 eingebauten; 
	

	
	

	

	
	3) die am Geschwindigkeitsbegrenzer nach 5.6.2.2.1.6 a) und b) eingesetzten; 
	
	3) die am Geschwindigkeitsbegrenzer nach 4.6.2.2.1.6a) und b) eingesetzten; 
	
	
	
	

	
	4) die an der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit nach 5.6.6.5 eingebauten; 
	
	4) die an der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit nach 4.6.6.5 eingebauten; 


	
	
	
	

	
	5) die an den Puffern nach 5.8.2.2.4 eingebauten; 
	
	5) die an den Puffern nach 4.8.2.2.3 eingebauten; 


	
	
	
	

	
	6) Notendschalter nach 5.12.2. 


	
	6) Notendschalter nach 4.12.2. 


	
	
	
	

	
	e) Rückholschalter und -taster müssen so angeordnet werden, dass das Triebwerk direkt oder indirekt über Anzeigeeinrichtungen beobachtet werden kann (5.2.6.6.2 c)). 


	
	e)Rückholschalter und -taster müssen so angeordnet werden, dass das Triebwerk direkt oder indirekt über Anzeigeeinrichtungen beobachtet werden kann [4.2.6.6.2c)]. 
	
	
	
	

	
	f) Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,30 m/s nicht überschreiten. 


	
	f)Die Geschwindigkeit des Fahrkorbs darf 0,30m/s nicht überschreiten. 


	
	
	
	

	5.12.1.6.2
	Die elektrische Rückholsteuerung muss einen Schutzgrad von mindestens IPXXD (EN 60529:1992) aufweisen. 

Drehschalter müssen eine Einrichtung zur Verhinderung des Verdrehens des feststehenden Teils haben. Reibung alleine wird nicht als ausreichend angesehen.


	4.12.1.6.2
	4.12.1.6.2 Die elektrische Rückholsteuerung muss einen Schutzgrad von mindestens IPXXD (IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) aufweisen. 

Drehschalter müssen eine Einrichtung zur Verhinderung des Verdrehens des feststehenden Teils haben. Reibung alleine wird nicht als ausreichend angesehen.
	

	
	

	

	5.12.1.7
	Schutz bei Wartungstätigkeiten

Die Steuerung muss mit Einrichtungen versehen werden, die eine Reaktion des Aufzugs auf Außenrufe und auf durch Fernzugriff gegebenen Befehle verhindern, den Betrieb der automatischen Türen unwirksam machen und während Wartungstätigkeiten zumindest Rufe in die Endhaltestellen ermöglichen. Diese Einrichtungen müssen eindeutig gekennzeichnet sein und dürfen nur befugten Personen zugänglich gemacht werden.


	4.12.1.7
	Schutz bei Wartungstätigkeiten             Die Steuerung muss mit Einrichtungen versehen werden, die eine Reaktion des Aufzugs auf Außenrufe und auf durch Fernzugriff gegebene Befehle verhindern, den Betrieb der automatischen Türen unwirksam machen und während Wartungstätigkeiten zumindest Rufe in die Endhaltestelle ermöglichen. Diese Einrichtungen müssen eindeutig gekennzeichnet sein und dürfen nur mit einem Schlüssel zugänglich sein.


	
	4.12.1.7

Wartungsbetrieb aktivieren darf nur mit Schlüssel zugänglich sein.
	
	

	5.12.1.8
	Einrichtungen zum Überbrücken der Schacht- und Fahrkorbtürkontakte 
	4.12.1.8
	4.12.1.8 Einrichtungen zum Überbrücken der Schacht- und Fahrkorbtürkontakte
	

	Neue Abschnittsnummer


	

	Inhaltlich gleichbleibend

	5.12.1.8.1
	Für Wartungstätigkeiten an Schachttür-, Fahrkorbtür- und Türverriegelungskontakten muss eine elektrische Überbrückungsmöglichkeit an der Steuertafel oder dem Tableau für Notfälle und Prüfungen vorhanden sein.
	
	4.12.1.8.1 Für Wartungstätigkeiten an Schachttür-, Fahrkorbtür- und Türverriegelungskontakten muss eine elektrische Überbrückungsmöglichkeit an der Steuertafel oder dem Tableau für Notfälle und Prüfungen vorhanden sein.


	
	Neue Abschnittsnummer


	
	Inhaltlich gleichbleibend

	5.12.1.8.2
	Diese Einrichtung muss ein gegen unbeabsichtigte Betätigung durch dauerhaft eingebaute mechanisch bewegliche Mittel (z. B. Deckel, Sicherungsklappe) geschützter Schalter oder eine Stecker-/Steckdosen-Kombination sein, die die Anforderungen für eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.2 erfüllt.
	4.12.1.8.2
	Diese Einrichtung muss entweder ein gegen unbeabsichtigte Betätigung durch dauerhaft eingebaute mechanisch bewegliche Mittel (z.B. Deckel, Sicherungsklappe) geschützter Schalter oder eine Stecker-/Steckdosen-Kombination sein. Folgende Bedingungen für die Funktion müssen den Anforderungen an elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 4.11.2 genügen:

Schachttüren (4.3.9.4, 4.3.11.2), der Schachttürverriegelungen (4.3.9.1), der Fahrkorbtür(en) (4.3.13.2) und der Fahrkorbtürverriegelung(en) (4.3.9.2) muss möglich sein. 

b)Die Kontakte der Fahrkorbtür(en) und der Schachttüren dürfen nicht gleichzeitig überbrückt werden können. 

C)Bei handbetätigten Schachttüren darf es nicht möglich sein, die Kontakte der Schachttüren (4.3.9.4) und der Schachttürverriegelung (4.3.9.1) gleichzeitig zu überbrücken. 

d)Fahrbewegungen des Fahrkorbs dürfen nur bei Inspektionsbetrieb (4.12.1.5) oder beim Betrieb der elektrischen Rückholsteuerung (4.12.1.6) möglich sein. 


	
	Die Anforderung für den

Bypass waren   5.12.1.8.3 4.12.1.8.2

Keine Änderung erkennbar

Die Bedingungen für die hier im Einzelnen aufgeführten Unterpunkte werden auch in Bezug zu den Anforderungen an elektrische Sicherheitseinrichtungen (4.11.2) gesetzt. 

Neue Gliederung. Unterabschnitte a) bis d) 

a) deckt sich mit früher 5.12.1.8.3 b)

b) deckt sich mit früher 5.12.1.8.3 c)

c) deckt sich mit früher 5.12.1.8.3 e)

d) deckt sich mit früher 5.12.1.8.3 f)
	
	Inhaltlich ähnlich. Jedoch Anforderungen sind im speziellen  zu beachten. 

Das Thema betrifft die Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.12.1.8.3 (D)
	Die Überbrückungseinrichtungen für Schacht- und Fahrkorbtür müssen an dem Wort "BYPASS" erkennbar sein, das an ihnen oder in der Nähe geschrieben steht. Zusätzlich müssen die zu überbrückenden Kontakte mit Kennzeichnungen in Übereinstimmung mit den elektrischen Schaltplänen versehen sein. Alternativ kann das in Bild 23 dargestellte Schaltzeichen zusammen mit dem bei elektrischen Schaltplänen üblichen Betriebsmittelkennzeichen verwendet werden.

Die folgenden Bedingungen für deren Funktion müssen erfüllt werden:

a) Die Wirkung der normalen Steuerung einschließlich des Bewegens selbsttätig bewegter Türen muss aufgehoben sein.

b) Überbrücken der Kontakte der Schachttüren (5.3.9.4, 5.3.11.2), der Schachttürverriegelungen (5.3.9.1), der Fahrkorbtür(en) (5.3.13.2) und der Fahrkorbtürverriegelung(en) (5.3.9.2) muss möglich sein.
c) Die Kontakte der Fahrkorbtür(en) und der Schachttüren dürfen nicht gleichzeitig überbrückt werden können.
d) Ein eigenes Überwachungssignal muss vorhanden sein, um festzustellen, ob sich die Fahrkorbtür(en) in Schließstellung befindet, damit eine Bewegung des Fahrkorbs mit überbrückten Fahrkorbschließ-kontakten zugelassen wird. Dies gilt auch, wenn Fahrkorbschließ- und Verriegelungskontakte miteinander kombiniert werden.

e) Bei handbetätigten Schachttüren darf es nicht möglich sein, die Kontakte der Schachttüren (5.3.9.4) und der Schachttürverriegelung (5.3.9.1) gleichzeitig zu überbrücken.

f) Fahrbewegungen des Fahrkorbs dürfen nur bei Inspektionsbetrieb (5.12.1.5) und beim Betrieb der elektrischen Rückholsteuerung (5.12.1.6) möglich sein.
g) Ein hörbares Signal im Fahrkorb und ein Blinklicht unter dem Fahrkorb müssen während des Fahrens eingeschaltet sein. Der Schallpegel des akustischen Warnsignals muss mindestens 55 dB(A) in einem Abstand von 1 m unter dem Fahrkorb betragen
	4.12.1.8.3 (D)
	Weitere Bedingungen für die Funktion, wenn sich eine Überbrückungseinrichtung im Überbrückungszustand befindet:

a) Die Wirkung der normalen Steuerung (4.12.1.1.1) einschließlich des Bewegens selbsttätig bewegter Türen muss aufgehoben sein.

b) Ein eigenes Überwachungssignal muss vorhanden sein, um festzustellen, ob sich die Fahrkorbtür(en) in Schließstellung befindet/befinden, damit eine Bewegung des Fahrkorbs mit überbrückten Fahrkorb

schließkontakten zugelassen wird. Dies gilt auch, wenn Fahrkorbschließ- und Verriegelungskontakte miteinander kombiniert werden.

c) Ein hörbares Signal im Fahrkorb und ein Blinklicht unter dem Fahrkorb müssen während des Fahrens eingeschaltet sein. Der Schallpegel des akustischen Warnsignals muss mindestens 55dB(A) in einem Abstand von 1,00m unter dem Fahrkorb betragen.
	te
	Bedingung wenn sich die Überbrückungseinrichtung in Überbrückungszustand befindet wird expliziert vorausgesetzt. 

a) deckt sich mit früher a)

b) deckt sich mit früher d)

c) deckt sich mit früher g)

Kennzeichnung BYPASS und Verweis auf Schaltbild sowie b), c), e) und f) werden an anderer Stelle aufgeführt siehe oben. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN

In der englischen Fassung ist von Door Contacts die Rede. Es ist nicht klar, dass nur die Sicherheitskontakte gemeint sind denn es können noch weitere Kontakte an der Tür vorhanden sein, die nicht sicherheitsrelevant sind. 

Die Überbrückungseinrichtung ist im Singular erwähnt unter Punkt 4.12.1.8.4 jedoch im Plural. Dies ist nicht eindeutig. 

Unklar bei a) was genau mit Wirkung der normalen Steuerung gemeint ist. Es könnte beim Abschalten der Türsteuerung zu unkontrollierten Schließbewegungen kommen. 

c) keine genaue Anforderung an das Blinklicht. 
	Inhaltlich ähnlich, jedoch Überbrückungszustand im speziellen zu beachten. 

Das Thema betrifft die Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.12.1.8.3 (E)
	The landing and car door bypass devices shall be identifiable by the word "BYPASS" written on or near to them. In addition, the contacts to be bypassed shall be indicated with the identifiers according to the electrical diagrams. Alternatively the symbol shown in Figure 23 together with identifier according to electric diagrams can be used. The following conditions for functioning shall be satisfied:

a) the normal operation controls, including the operation of any automatic power operated doors shall be neutralized;

b) bypassing of the contacts of the landing doors (5.3.9.4, 5.3.11.2), the landing door locks (5.3.9.1), the car door(s) (5.3.13.2) and the car door locks (5.3.9.2) shall be possible;

c) it shall not be possible to bypass the contacts of the car door(s) and landing doors at the same time;

d) a separate monitoring signal shall be provided to check that the car door(s) is/are in the closed position in order to allow a car movement with bypassed car door closed contact(s). This applies also if the car door closed contact(s) and the car door locked contact(s) are combined;

e) in case of manually operated landing doors, it shall not be possible to bypass the contacts of the landing doors (5.3.9.4) and the landing door locks (5.3.9.1) at the same time;

f) movement of the car shall only be possible in inspection operation (5.12.1.5) or emergency electrical operation (5.12.1.6);

g) an audible signal at the car and a flashing light under the car shall be activated during movement. The sound level of the audible warning shall be minimum 55 dB(A) below the car at 1 m distance.ed. 


	4.12.1.8.3 (E)
	Other conditions for functioning when any of bypass devices is in bypass state:

a) normal operation controls (4.12.1.1.1), including the operation of any automatic power-operated doors,

shall be neutralized;

b) a separate monitoring signal shall be provided to check that the car door(s) is/are in the closed position

in order to allow a car movement with bypassed car door closed contact(s). This applies also if the car door closed contact(s) and the car door locked contact(s) are combined;

c) an audible signal in the car and a flashing light under the car shall be activated during movement. The sound level of the audible warning shall be minimum 55 dB(A) below the car at a distance of 1,00 m.
	te
	
	
	

	
	
	4.12.1.8.4 (D)
	Die Überbrückungseinrichtungen für Schacht- und Fahrkorbtür müssen an dem Wort „BYPASS“ erkennbar sein, das an ihnen oder in der Nähe geschrieben steht. Zusätzlich müssen die zu überbrückenden Kontakte mit Kennzeichnungen in Übereinstimmung mit den elektrischen Schaltplänen versehen sein.
	ed
	Entspricht der Formulierung des  früheren Abschnitts 5.12.1.8.3 bis zur Aufzählung der Bedingungen. 

Bild 36 statt 23
	
	Inhaltlich keine neuen Anforderungen, lediglich  Gliederung in neuen Abschnitt.

	
	
	4.12.1.8.4 (E)
	The landing and car door bypass devices shall be identifiable by the word "BYPASS" written on or near to them. In addition, the contacts to be bypassed shall be indicated with the identifiers according to the electrical diagrams.

Alternatively, the symbol shown in Figure 36 together with an identifier according to electric diagrams can be used.
	
	
	
	

	Bild 23 (D)
	Schaltzeichen für „Überbrückung“
	Bild 36 (D)
	Schaltzeichen für „Überbrückung“
	ed
	Keine Änderung in Deutsch nur Bild Nummer

Änderung im englischen Text symbol statt pictogram
	
	

	Figure 23 (E)
	Bypass pictogram
	Figure 36 (E)
	Bypass symbol
	
	
	
	

	5.12.1.9

(D)
	Verhindern des Normalbetriebs bei fehlerhaften Türkontaktkreisen 

Die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Sicherheitseinrichtung zum Feststellen der Schließstellung der Fahrkorbtür (5.3.13.2), der elektrischen Sicherheitseinrichtung zur Überwachung des Eingriffs der Schachttürverriegelung (5.3.9.1) und des in 5.12.1.8.3 d) genannten Überwachungssignals muss überprüft werden, wenn sich der Fahrkorb in der Entriegelungszone befindet, die Fahrkorbtür geöffnet ist und die Verriegelung der Schachttür aufgehoben ist.

Werden Einrichtungen als fehlerhaft erkannt, muss der Normalbetrieb des Aufzugs verhindert werden.
	4.12.1.9 (D)
	Verhindern des automatischen Betriebs bei fehlerhaften Türkontaktkreisen 

Während des automatischen Betriebs muss die ordnungsgemäße Funktion

— der Schaltung zum Feststellen der Schließstellung der Fahrkorbtür (4.3.13.2),

— der Schaltung zur Überwachung des Eingriffs der Schachttürverriegelungen (4.3.9.1) und

— des in 4.12.1.8.3b) genannten Überwachungssignals

mindestens einmal überprüft werden, wenn sich der Fahrkorb in der Entriegelungszone befindet, die Fahrkorbtür geöffnet ist und die Verriegelung der Schachttür aufgehoben ist. 

Die Kontakte einer Türausrüstung darf in einer Reihenschaltung überprüft werden. 

Werden Schaltungen oder das Überwachungssignal fehlerhaft erkannt, muss der automatische Betrieb des Aufzugs verhindert werden.
	te

	Bezeichnung Normalbetrieb wird durch automatischen Betrieb ersetzt. 

Es wird auf während dem automatischen Betrieb hingewiesen. 

Bezeichnung Elektrische Sicherheitseinrichtung wird durch „Schaltung“ ersetzt. 

Die Überprüfung muss mindestens einmal durchgeführt werden. Eine Reihenschaltung wird zur Überprüfung an einer Türausrüstung erlaubt. 
	Es gibt hierzu Kommentare in der deutschen Kommentarliste an CEN

In der englischen Fassung ist von Door Contacts die Rede. Es ist nicht klar, dass nur die Sicherheitskontakte gemeint sind denn es können noch weitere Kontakte an der Tür vorhanden sein, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Fahrkorb- und Schachttüren sollten ausschließlich unabhängig voneinander in Reihenschaltung geprüft werden. Da sonst fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen an den Schachttüren nicht erkannt werden, wenn Fahrkorbtür korrekte Funktion aufweist (wenn Türausrüstung als Fahrkorb- und Schachttür Kombination gesehen wird).

Passus „mindestens einmal überprüft werden“ verwirrt, denn es ist nicht klar ob einmal in jeder Halte-/Ladestelle geprüft werden soll.  

	Das Thema betrifft die Montage und den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung könnte davon betroffen sein

	5.12.1.9 (E)
	The correct operation of the electric safety device checking closed position of car door (5.3.13.2), the electric safety device checking locked position of landing door locking device (5.3.9.1) and the monitoring signal referred in 5.12.1.8.3 d) shall be monitored while the car is in the unlocking zone, the car door is opened and landing door lock is released.

If devices are detected faulty the normal operation of the lift shall be prevented.
	4.12.1.9 (D)
	Prevention of automatic operation of the lift with faulty door contact circuits During automatic operation, the correct operation of:

— the circuit used for checking the closed position of a car door (4.3.13.2);

— the circuit used for checking the locked position of a landing door locking device (4.3.9.1) ; and

— the monitoring signal referred to in 4.12.1.8.3 b).

shall be checked at least once while the car is in the unlocking zone, the car door is opened and the landing door lock is released. The contacts of a door assembly may be checked in a series connected circuit

If a circuit or the monitoring signal is detected faulty, automatic operation of the lift shall be prevented.
	
	
	
	

	5.12.4.3
	Bei Sammelsteuerungen muss dem an einer Haltestelle wartenden Benutzer durch eine von der Haltestelle aus erkennbare Anzeige gut sichtbar angezeigt werden, in welche Richtung der Fahrkorb weiterfährt. 

Bei Aufzugsgruppen wird von Fahrkorbstandanzeigen an den Haltestellen abgeraten. Es wird jedoch empfohlen, die Ankunft eines Fahrkorbs durch ein akustisches Zeichen anzukündigen.
	4.12.4.3
	Bei Sammelsteuerungen muss dem an einer Haltestelle wartenden Benutzer durch eine Anzeige angezeigt werden, in welche Richtung der Fahrkorb weiterfährt.
	ge
	Hinweistext für Aufzugsgruppen wurde entfernt

Empfehlung bei Ankunft des Fahrkorbs akustisches Zeichen - Ankuftsgong


	

	

	5.14
(D)
	Pendelschlagversuche
	4.16
(D)
	Pendelschlagversuche
	ed

	Neue Abschnittsnummer 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.
(E)
	Pendulum shock tests
	4.16
(E)
	Pendulum shock tests
	ed
	
	
	

	5.14.1
(D)
	Allgemeines

Pendelschlagversuche müssen nach den folgenden Vorschriften durchgeführt werden.

ANMERKUNG Pendelschlagversuche könnten für eine "Familie" von Türen auf Grundlage von z. B. des Typs und der kleinsten/größten Abmessungen festgelegt werden.
	4.16.1
(D)
	Allgemeines

Die Pendelschlagversuche müssen nach den folgenden Vorgaben durchgeführt werden.

ANMERKUNG Pendelschlagversuche können für eine „Familie“ von Türen festgelegt werden, z.B. auf Basis von Typ und minimalen/maximalen Maßen.
	ed

	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.1
(E)
	General

Pendulum shock tests shall be carried out according to the following prescriptions.

NOTE Pendulum shock test can be specified for a “family” of doors based, for example, on type and minimum/maximum dimensions.
	4.16.1
(E)
	General

Pendulum shock tests shall be carried out according to the following prescriptions.

NOTE Pendulum shock test could be specified for a “family” of doors based on e.g. type and min./max. dimensions.
	ed
	
	
	

	5.14.2 (D)
	Versuchseinrichtung
	4.16.2 (D)
	Prüfstand 
	ed
	Neue Bezeichnung Prüfstand 
	
	Inhaltlich keine Änderung

	5.14.2 (E)
	Test rig
	4.16.2.(E)
	Test rig
	ed
	
	
	

	5.14.2.1 (D)
	Stoßkörper für den harten Stoß

Der Stoßkörper für den harten Stoß muss wie in Bild 18 dargestellt sein. Er besteht aus dem Stoßring aus Stahl nach EN 10025 S235JR und den Mantelstücken aus Stahl nach EN 10025 E295. Die Gesamtmasse des Stoßkörpers wird durch Auffüllen mit Schrot aus Bleikugeln mit (3,5 ± 0,5) mm Durchmesser auf (10 ± 0,01) kg gebracht.
	4.16.2.1 (D)
	Stoßkörper für den harten Stoß

Der Stoßkörper für den harten Stoß muss wie in Bild18 dargestellt sein. Er besteht aus einem Stoßring aus dem Stahl S235JR nach EN10025-2:2019 und den Mantelstücken aus dem Stahl E295 nach EN10025-2:2019. Die Gesamtmasse des Stoßkörpers wird durch Auffüllen mit Schrot aus Bleikugeln mit 3,5mm±0,05mm Durchmesser auf 10kg±0,01kg gebracht.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.1 (E)
	Hard pendulum shock device

The hard pendulum shock device shall be a body according to Figure 18. This body consists of a shock ring made of steel S 235 JR, according to EN 10025 and a case made of steel E 295, according to EN 10025. The overall mass of this body will be brought up to 10 kg ± 0,01 kg by filling with lead balls of a diameter of 3,5 mm ± 0,5 mm.
	4.16.2.1 (E)
	Hard pendulum shock device

The hard pendulum shock device shall be a body according to Figure 18. This body consists of a shock ring made of steel S 235 JR, according to EN 10025-2:2019 and a case made of steel E 295, according to EN 10025-2:2019. The overall mass of this body will be brought up to 10 kg ± 0,01 kg by filling with lead balls of a diameter of 3,5 mm ± 0,5 mm.
	ed
	
	
	

	5.14.2.2 (D)
	Stoßkörper für den weichen Stoß

Der Stoßkörper für den weichen Stoß muss

a) wie in Bild19 dargestellt sein und aus einem Ledersack bestehen, der mit Schrot aus Bleikugeln mit 3,5mm±0,5mm Durchmesser auf eine Gesamtmasse von 45kg±0,5kg gebracht wird; oder

b) ein Sack nach ISO29584:2015, 5.1, sein.
	4.16.2.2 (D)
	Stoßkörper für den weichen Stoß

Der Stoßkörper für den weichen Stoß muss wie in Bild 19 dargestellt sein und aus einem Ledersack bestehen, der mit Schrot aus Bleikugeln mit (3,5 ± 0,5) mm Durchmesser auf eine Gesamtmasse von (45 ± 0,5) kg gebracht wird.
	Ed
	Alternative b) entfällt 
	

	Neue Prüfanforderung ohne alternative b) muss Berücksichtigt werden. 

	5.14.2.2 (E)
	Soft pendulum shock device

The soft pendulum shock device shall be

a) a shot bag according to Figure 19 made of leather, which is filled with lead balls of a diameter of 3,5 mm ± 0,5 mm up to an overall mass of 45 kg ± 0,5 kg; or

b) a bag according to ISO 29584:2015, 5.1
	4.16.2.2 (E)
	Soft pendulum shock device

The soft pendulum shock device shall be a small shot bag according to Figure 19 made of leather, which is filled with lead balls of a diameter of 3,5 mm ± 0,5 mm up to an overall mass of 45 kg ± 0,5 kg.
	ed
	
	
	

	5.14.2.3 (D)
	Aufhängung der Stoßkörper

Die Stoßkörper müssen mit einem etwa 3mm starken Stahlseil so an einem Ausleger befestigt werden, dass der horizontale Abstand der Außenseite des frei hängenden Stoßkörpers von der Probenoberfläche höchstens 15mm±10mm beträgt.

Die Länge des Schlagpendels (unteres Hakenende bis Bezugspunkt des Stoßkörpers) muss mindestens 1,5m betragen.
	4.16.2.3 (D)
	Aufhängung der Stoßkörper

Die Stoßkörper müssen mit einem etwa 3 mm starken Stahlseil so an einem Ausleger befestigt werden, dass der horizontale Abstand der Außenseite des frei hängenden Stoßkörpers von der Probenoberfläche 15 mm ± 10 mm beträgt.

Die Länge des Schlagpendels (unteres Hakenende bis Bezugspunkt des Stoßkörpers) muss mindestens 1,50 m betragen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.3 (E)
	Suspension of the pendulum shock device

The pendulum shock device shall be suspended by a wire rope of approximately 3 mm diameter in such a way that the horizontal distance between the outer edge of the free hanging shock device and the panel to be tested does not exceed 15 mm ± 10 mm.

The pendulum length (lower end of the hook to reference point of the shock device) shall be at least 1,5 m.
	4.16.2.3 (E)
	Suspension of the pendulum shock device

The pendulum shock device shall be suspended by a wire rope of approximately 3 mm diameter in sucha way that the horizontal distance between the outer edge of the free hanging shock device and the panelto be tested does not exceed 15 mm ± 10 mm.

The pendulum length (lower end of the hook to reference point of the shock device) shall be at least 1,5 m.
	ed
	
	
	

	5.14.2.4 (D)
	Zug- und Auslösevorrichtung

Der aufgehängte Stoßkörper muss mit einer Zug- und Auslösevorrichtung auf die in 5.14.3.2 und 5.14.3.3 geforderte Fallhöhe gebracht werden. Die Auslösevorrichtung darf beim Auslösen dem Stoßkörper keinen zusätzlichen Impuls geben.

Das Aufhängeseil muss momentenfrei in den Stoßkörper eingehängt werden, um ein Drehen nach dem Auslösen zu vermeiden.

Das Aufhängeseil darf in der Ausgangsposition vor dem Auslösen keinen Winkel zum Pendelkörper bilden; wiederholbare Ergebnisse sollten sich durch eine Dreiecksaufhängung ergeben, die den Stoßkörper in der Auslöseposition im Schwerpunkt in einer Linie mit dem Zugdraht halten.
	4.16.2.4 (D)
	Zug- und Auslösevorrichtung

Die Stoßkörper müssen mit einer Zug- und Auslösevorrichtung auf die Fallhöhe nach 4.16.3.2 und 4.16.3.3 gebracht werden. Die Auslösevorrichtung darf beim Auslösen dem Stoßkörper keinen zusätzlichen Impuls geben.

Das Tragseil muss ohne Drehmoment am Stoßkörper eingehängt werden, um ein Durchdrehen des Stoßkörpers nach der Auslösung zu verhindern.

Das Tragseil darf in der geschwungenen Position vor dem Auslösen keinen Winkel aufweisen. Einheitliche Ergebnisse müssen durch eine dreieckige Einhängung erzielt werden, bei der der Schwerpunkt des Stoßkörpers in einer Linie mit dem Hubseil in der Auslöseposition liegt.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.4 (E)
	Pulling and triggering device

The suspended pendulum shock device shall be swung away from the panel by a pulling and triggering device and thus lifted to the falling height required in 5.14.3.2 and 5.14.3.3. The triggering device shall not give an additional impulse to the pendulum shock device in the moment of releasing.

The suspension wire rope shall be hooked to shock device without any torque to prevent spinning of device after triggering.

The suspension wire rope shall have no angle in swung position before triggering; consistent results should be realized by a triangle hooking keeping the shocking device centre of gravity in line with the hoisting wire at triggering position
	4.16.2.4 (E)
	Pulling and triggering device

The suspended pendulum shock device shall be swung away from the panel by a pulling and triggering device and thus lifted to the falling height required in 4.16.3.2 and 4.16.3.3. The triggering device shall not give an additional impulse to the pendulum shock device in the moment of releasing.

The suspension wire rope shall be hooked to shock device without any torque to prevent spinning of device after triggering.

The suspension wire rope shall have no angle in swung position before triggering; consistent results shall be realized by a triangle hooking keeping the shocking device’s centre of gravity in line with the hoisting wire at triggering position.
	ed
	
	
	

	5.14.2.5 (D)
	Prüfkörper
	4.16.2.5 (D)
	Prüfmuster
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.5 (E)
	Test samples
	4.16.2.5 (E)
	Test samples
	ed
	
	
	

	5.14.2.5.1 (D)
	Die Prüfkörper müssen vollständig sein und die vorgesehene Größe und Befestigungen in Übereinstimmung mit der vorgesehenen Anwendung aufweisen. Die Prüfmuster müssen so in einem Prüfrahmen befestigt werden, dass an den Befestigungspunkten keine elastischen Verformungen unter den Prüfbedingungen auftreten (hartes Widerlager).
	4.16.2.5.1 (D) 
	Die Prüfmuster müssen vollständig sein und die vorgesehene Größe und Befestigung entsprechend der spezifischen Anwendung aufweisen. Die Prüfmuster müssen so am Prüfgestell befestigt werden, dass an den Befestigungspunkten keine Verformungen unter Prüfbedingungen möglich sind (starre Befestigung).
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.5.1 (E)
	The test samples shall be complete and shall have the intended size and fixations according to the specific application. The test samples shall be fixed to the test frame in such a way that at the fixation points, no deformations under test conditions are possible (stiff fixation).
	4.16.2.5.1 (E)
	The test samples shall be complete and shall have the intended size and fixations according to the specific application. The test samples shall be fixed to the test frame in such a way that at the fixation points, no deformations under test conditions are possible (stiff fixation).
	ed
	
	
	

	5.14.2.5.2 (D)
	Die Prüfkörper müssen in den Bearbeitungszuständen, in denen sie später verwendet werden sollen (bearbeitete Kanten, Bohrungen usw.), geprüft werden.
	4.16.2.5.2 (D)
	Die Prüfmuster müssen den Herstellungsanforderungen entsprechen.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, neue Formulierung. Vereinfachung. 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.2.5.2 (E)
	The samples shall be submitted to the tests in the intended manufacturing finish (machined edges, holes, etc.).
	4.16.2.5.2 (E)
	The samples shall be as to be manufactured.
	ed
	
	
	

	5.14.3 (D)
	Prüfdurchführung
	4.16.3 (D)
	Prüfungen
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3 (E)
	Tests 
	4.16.3 (E)
	Tests
	ed
	
	
	

	5.14.3.1 (D)
	Die Prüfungen müssen bei Temperaturen von (23 ± 5) °C durchgeführt werden. Die Proben müssen unmittelbar vor den Versuchen mindestens 4 h bei dieser Temperatur gelagert werden.
	4.16.3.1 (D)
	Die Prüfungen müssen bei Temperaturen von 23°C±5°C durchgeführt werden. Die Proben müssen unmittelbar vor den Versuchen mindestens 4h bei dieser Temperatur gelagert werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.1 (E)
	The tests shall be carried out at a temperature of 23 °C ± 5 °C. The panels shall be stored directly before the tests for at least 4 hours at that temperature.
	4.16.3.1 (E)
	The tests shall be carried out at a temperature of 23 °C ± 5 °C. The panels shall be stored directly before the tests for at least 4 hours at that temperature.
	ed
	
	
	

	5.14.3.2 (D)
	Der Pendelschlagversuch mit hartem Stoßkörper muss mit einem Stoßkörper nach 5.14.2.1 aus einer Fallhöhe und einer Prüfanordnung in Übereinstimmung mit Bild 18 und Bild 20 durchgeführt werden.
	4.16.3.2 (D)
	Der Pendelschlagversuch mit hartem Stoßkörper muss mit einem Stoßkörper nach 4.16.2.1 aus einer Fallhöhe und mit einer Prüfanordnung nach Bild18 und Bild20 durchgeführt werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.2 (E)
	The hard pendulum shock test shall be carried out with the device according to 5.14.2.1 with a falling height and test arrangement according to Figure 18 and Figure 20.
	4.16.3.2 (E)
	The hard pendulum shock test shall be carried out with the device according to 4.16.2.1 with a falling height and test arrangement according to Figure 18 and Figure 20.
	ed
	
	
	

	5.14.3.3 (D)
	Der Pendelschlagversuch mit weichem Stoßkörper muss mit einem Stoßkörper nach 5.14.2.2 aus einer Fallhöhe und einer Prüfanordnung in Übereinstimmung mit Bild 19 und Bild 20 durchgeführt werden.
	4.16.3.3 (D)
	Der Pendelschlagversuch mit weichem Stoßkörper muss mit einem Stoßkörper nach 4.16.2.2 aus einer Fallhöhe und mit einer Prüfanordnung nach Bild19 und Bild20 durchgeführt werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung  
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.3 (E)
	The soft pendulum shock test shall be carried out with the device according to 5.14.2.2 with a falling height and test arrangement according to Figure 19 and Figure 20.
	4.16.3.3 (E)
	The soft pendulum shock test shall be carried out with the device according to 4.16.2.2 with a falling height and test arrangement according to Figure 19 and Figure 20.
	ed
	
	
	

	5.14.3.4 (D)
	Der Stoßkörper muss in Übereinstimmung mit der Norm, die diese Prüfung fordert (z. B. FprEN 81-20:2020:2019, 5.3.5.3.2), auf die erforderliche Fallhöhe gebracht und freigegeben werden.

Wenn es nicht möglich ist, den festgelegten Auftreffpunkt im maßgebenden Bereich des Prüfkörpers zu treffen (wenn z. B. die Breite des Türblatts weniger als 240 mm beträgt), muss der Stoßkörper so nahe wie möglich an diesem Punkt auftreffen (siehe die Anforderungen in solchen Normen, die die Anwendung der vorliegenden Norm verlangen (z. B. FprEN 81-20:2019)).
	4.16.3.4 (D)
	Der Stoßkörper muss auf die erforderliche Fallhöhe gebracht und freigegeben werden (z.B. ISO8100-1:2023, 4.3.5.2.2). den festgelegten Auftreffpunkt des betreffenden Teils des Prüfmusters zu treffen (z.B., weil die Breite der Probe kleiner als 240mm ist), muss der Stoßkörper so nahe wie möglich am festgelegten Auftreffpunkt auftreffen.
	
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung 

Fehler in deutscher Fassung 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.4 (E)
	The pendulum shock device shall be brought to the required falling height according to the standard calling for this test (e.g. EN 81-20:2014, 5.3.5.3.2) and released. 

If it is not possible to hit the specified striking point of the relevant part of the test sample (e.g. the panel width is smaller than 240 mm), the pendulum shock device shall hit as close as possible to the striking point (see the requirements laid down in the standards calling for the use of this standard (e.g. EN 81-20).
	4.16.3.4 (E)
	The pendulum shock device shall be brought to the required falling height (e.g. ISO 8100-1:2023, 4.3.5.2.2) and released.

If it is not possible to hit the specified striking point of the relevant part of the test sample (e.g. the panelwidth is smaller than 240 mm), the pendulum shock device shall hit as close as possible to the specified striking point.
	ed
	
	
	

	5.14.3.5 (D)
	Für jeden Auftreffpunkt wird nur eine Prüfung mit jeder der in 5.14.2.1 und 5.14.2.2 angegebenen Einrichtungen gefordert.

Müssen Pendelschlagversuche sowohl mit hartem als auch mit weichem Stoßkörper durchgeführt werden, müssen sie am selben Prüfkörper erfolgen und der Versuch mit dem harten Stoßkörper muss zuerst durchgeführt werden.
	4.16.3.5 (D)
	Mit jeder der in 4.16.2.1 und 4.16.2.2 geforderten Stoßkörper ist nur eine Prüfung für jeden Auftreffpunkt erforderlich.

Wenn Pendelschlagversuche sowohl mit hartem als auch weichem Stoßkörper durchgeführt werden müssen, müssen sie an demselben Prüfmuster durchgeführt werden und der Pendelschlagversuch mit hartem Stoßkörper muss zuerst durchgeführt werden
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung 


	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.5 (E)
	Only one test for each striking point is required with each of the devices called for in 5.14.2.1 and 5.14.2.2.

When both hard and soft pendulum shock tests shall be made, they shall be made on the same test sample and the hard pendulum test shall be performed first.
	4.16.3.5 (E)
	Only one test for each striking point is required with each of the devices called for in 4.16.2.1 and 4.16.2.2.

When both hard and soft pendulum shock tests shall be made, they shall be made on the same test sample and the hard pendulum test shall be performed first.
	ed
	
	
	

	5.14.3.6 (D)
	Schachttüren müssen haltestellenseitig geprüft werden. Fahrkorbtüren und Fahrkorbwände müssen fahrkorbseitig geprüft werden.
	4.16.3.6 (D)
	Haltestellentüren müssen von der Seite der Haltestelle aus geprüft werden. Fahrkorbtüren und Fahrkorbwände müssen von der Fahrkorbseite aus geprüft werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer, geringfügige Änderung in der deutschen Formulierung 

Rahmen ? 
	

	Inhaltlich keine Änderung 

	5.14.3.6 (E)
	Landing doors shall be tested from the landing side. Car doors and car walls shall be tested from the car side.
	4.16.3.6 (E)
	Landing doors shall be tested from the landing side. Car doors and car walls shall be tested from the car side.
	ed
	
	
	

	5.14.4 (D)
	´Auswertung der Versuche

Nach den Versuchen müssen in Übereinstimmung mit der Norm, die diese Versuche fordert, Prüfungen auf Folgendes durchgeführt werden:

a) Verlust der Integrität;

b) dauerhafte Verformung;

c) Risse oder Abplatzungen.
	4.16.4 (D)
	Auswertung der Versuchsergebnisse

Nach der Prüfung müssen Überprüfungen anhand der Spezifikation (z.B. ISO8100-1:2023, 4.3.5.2.4) durchgeführt werden.
	ed
	Neue Abschnittsnummer. 

Verweis auf ISO8100-1:2023 4.3.5.2.4. 

Unterpunkte a) bis c) entfallen. 

Inhaltlich 


	

	Detailliertere Prüfanforderungen

	5.14.4 (E)
	Interpretation of the results

Checks shall be carried out after the test according to the standard calling for this test for the following:

a) loss of integrity;

b) permanent deformation;

c) cracks or chips.
	4.16.4 (E)
	Assessment of the test results

After the test, checks shall be carried out against the specification (e.g. ISO 8100-1:2023, 4.3.5.2.4).
	ed
	
	
	

	5.14.5 (D)
	Prüfbericht

Der Prüfbericht muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift der die Prüfung durchführenden Stelle;

b) Datum der Versuche;

c) Maße und Aufbau des Türblatts;

d) Befestigung des Türblatts;

e) Fallhöhen bei den Versuchen;

f) Anzahl der durchgeführten Versuche;

g) Prüfergebnisse;

h) Unterschrift der für die Versuche verantwortlichen Person.
	4.16.5 (D)
	Prüfbericht

Der Prüfbericht muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

a)Bezeichnung der Probe;

b)Datum der Versuche;

c)Maße und Aufbau der Probe;

d)Befestigung der Probe;

e)Fallhöhen bei den Versuchen;

f)Anzahl der durchgeführten Versuche;

g)Prüfergebnisse einschließlich einer Verweisung auf den/die Abschnitt(e) der Norm, die für die Definition der Prüfspezifikationen verwendet wird/werden;
h)Verweisung auf dieses Dokument.
	ed
	Unterschrift der verantwortlichen Person entfällt. 

Ein Verweis auf dieses Dokument wird nun gefordert. 
	
	Änderung der Prüfung und Dokumentation. 

	5.14.5 (E)
	Test report

The test report shall contain at least the following information:

a) name and address of the organization having made the tests;

b) date of the tests;

c) dimensions and construction of the panel;

d) fixation of the panel;

e) falling height of the tests;

f) number of tests carried out;

g) test results;

h) signature of the person responsible for these tests.
	4.16.5 (E)
	Test report

The test report shall contain at least the following information:

a) identification of the sample;

b) date of the tests;

c) dimensions and construction of the sample;

d) fixation of the sample;

e) falling height of the tests;

f) number of tests carried out;

g) test results including a reference to the clause(s) of the standard used for defining test specifications;
h) Reference to this document.
	ed
	
	
	

	Bild 18 (D)
	Stoßkörper für den harten Stoß
	Bild 18 (D) 
	Stoßkörper für den harten Stoß
	Ed
	Keine Änderung 
	
	

	Figure 18 (E)
	Hard pendulum shock device
	Figure 18 (E) 
	Hard pendulum shock device
	Ed
	
	
	

	Bild 19 (D)
	Stoßkörper für den weichen Stoß
	Bild 19 (D)
	Stoßkörper für den weichen Stoß
	
	
	
	

	Figure 19 (E)
	Soft pendulum shock device
	Figure 19 (E)
	Soft pendulum shock device
	
	
	
	

	Bild 20 (D) 
	Prüfanordnung

Legende

① Rahmen

② zu prüfende Tür oder zu prüfendes Fahrkorbwandelement

③ Stoßkörper

④ Fußbodenebene, bezogen auf die zu prüfende Tür- oder das zu prüfende Fahrkorbwandelement

⑤ Höhe des Auftreffpunktes: Werte für die Höhe des Auftreffpunktes werden in den zutreffenden Abschnitten angegeben

⑥ Dreiecksaufhängung nach 5.14.2.4

H Fallhöhe
	Bild 20 (D)
	Fallhöhe des Prüfstands
Legende

1Rahmen

2zu prüfendes Tür- oder Fahrkorb-Wandelement
3Stoßkörper

4Bodenebene in Bezug auf das zu prüfende Tür- oder Fahrkorb-Wandstrukturelement
5Höhe des Auftreffpunkts: Der Wert für die Höhe der Auftreffpunkte ist in den entsprechenden Abschnitten angegeben.

6Konfiguration der dreieckigen Einhängung wie in 4.16.2.4 beschrieben
HFallhöhe
	ed
	Geringfügige Änderungen in der deutschen Formulierung 
	
	Inhaltlich gleichbleibende Prüfanforderungen 

	Figure 20 (E)
	Test rig falling height

Key

①frame

②)door or car wall-element to be tested

③shock device

④floor level with respect to the door or car wall-structure element to be tested

⑤height of striking point: value for the height of striking points is given in relevant clauses

⑥triangle hooking configuration as considered in 5.14.2.4

Hfalling height
	Figure 20 (E)
	Test rig falling height

Key

1 frame

2 door or car wall-element to be tested

3 shock device

4 floor level with respect to the door or car wall-structure element to be tested

5 height of striking point: value for the height of striking points is given in relevant clauses

6 triangle hooking configuration as considered in 4.16.2.4

H falling height
	ed
	
	
	

	6.
	Nachweis der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
	5.
	Nachweis der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder

Schutzmaßnahmen
	
	
	
	

	6.1
	Technische Unterlagen

Zur Erleichterung der Nachweise nach 6.2 müssen technische Unterlagen vorgelegt werden. Die technischen

Unterlagen müssen ausreichende Angaben enthalten, um feststellen zu können, ob die den Aufzug bildenden

Bauteile richtig bemessen sind und der vorgesehene Aufzug dieser Europäischen Norm entspricht.

ANMERKUNG Der Anhang B enthält eine Anleitung bezüglich der in den technischen Unterlagen aufzunehmenden

Informationen.


	
	------------------fehlt --------------
	

	Abschnitt gibt es so nicht mehr in der neuen Norm


	

	

	6.1
	Technische Unterlagen
	
	
	
	entfallen
	
	

	
	Zur Erleichterung der Nachweise nach 6.2 müssen technische Unterlagen vorgelegt werden. Die technischen Unterlagen müssen ausreichende Angaben enthalten, um feststellen zu können, ob die den Aufzug bildenden Bauteile richtig bemessen sind und der vorgesehene Aufzug dieser Europäischen Norm entspricht.
	
	
	
	
	
	

	ANMERKUNG
	Der Anhang B enthält eine Anleitung bezüglich der in den technischen Unterlagen aufzunehmenden Informationen.
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Nachweis der Konstruktion

Tabelle 18 - Punkt 5.4.10 Beleuchtung
	5.1
	Nachweisverfahren

Tabelle 23 Punkt 4.4.10 Beleuchtung
	

	In der neuen Norm ist jetzt auch eine Leistungskontrolle/-prüfung durchzuführen.


	

	Wie soll diese durchgeführt warden?

	[image: image155.png]L
#‘ ﬂ max. ...kg

+ [ia\ M max

Bild 14 — Bildzeichen an den Haltestellen fiir das Beladen durch Beladeeinrichtungen





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	

	[image: image156.png]kg

.. kg

NMERKUNG _ Diese Schilder enthalten das Flurforderzeug-Symbol nach IS07010:2019, W014, und das Gewicht-
ymbol nach IS0 7000:2019, 13218.

Bild 24 — Schild an den Haltestellen fiir das Beladen durch Beladeeinrichtungen




	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Nachweis der Konstruktion
	5.1
	Nachweisverfahren
	
	
	
	

	
	Tabelle 18 gibt die Verfahren an, mit denen die in Abschnitt 5 festgelegten Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen nachgewiesen werden müssen. Nachrangige Abschnitte, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, werden als Teil des aufgeführten Abschnitts nachgewiesen. 5.2.2.4 wird beispielsweise als Teil von 5.2.2 nachgewiesen.
	
	Tabelle 23 gibt die Verfahren an, mit denen die in Abschnitt 4 festgelegten Sicherheitsanforderungen und/oder

Schutzmaßnahmen nachgewiesen werden müssen. Nachrangige Abschnitte, die in Tabelle 23 nicht aufgeführt sind, werden als Teil des aufgeführten Abschnitts nachgewiesen. 4.2.2.4 wird beispielsweise als Teil von 4.2.2 nachgewiesen.
	
	Jetzt Tabelle 23 statt 18 und mit dem entsprechenden Verweis auf die relevanten Stellen
	
	

	
	[image: image121.png]e v v

cia [t v v

52|k Ao o Tk o S o Raeme

oy e ——— v T v
oS

2o MEmimemmer | v v
o et

521 [t |V v v
[

E v v

2 Jraae v v i v
pr—

sas Mbmeranseene |V v I v
o e

55 s maraiarre

Ty e T

553 o e g i

Bl ‘

553 oo araminde |V v T v





	
	[image: image122.png]‘Tabelle 23 — Mittel zum Nachweis der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmainahmen

> [r— Siwe zeicunsne/ | genmze.
schniee | anforderungen profung | KoRe/ | MesnE” | g ungs | imformation®
T Ao
i gt
- Gefahrdungen v
PP
s ey
Sentgeruna
i Kennzeichnungen h
7 sohacht, Anrelingorts i Trieweric A ieveran v Rl
Higmene
420 | Besommmgen v N N N v
127 [mememesomaze |7 7 7
Tageng v wd
423 Wartungstiren sowie v v Vv
Botemappen
25 e 7 7
425 ‘Schacht v J
Tutsetngear o
426 | Tebwerkunaserung | v
o Rt
5 sohachewna Fahraroren
Hgmene
431 Besummungen v N
e e der
a2 | 7
Senvetin P
432 Aufhangungen von Turen v N N
I e I 7 7 7 7
Ferspon S
a5 |rempens v v v v v
5s | mbemenegminr | v v v v
Faion
1a7 | o v v v v





	
	Keine wesentlichen Änderungen in der Tabelle
	
	

	
	[image: image157.png]



	
	[image: image158.png]



	
	
	
	

	
	[image: image123.png]a7

S48

a9

sa0

sau1

55

51

ss2

=

ss4

sss

56

ss7

sss

61

ss2

563

a4

se5

sss

se7

57

71

s72





	
	[image: image124.png]Benutzer-
information®

s

51

sz

oder Dickemmasmalm von
Trebscheiben, Seirollen,
Trommein i
Seien/lsssgenden
Elementen,Sale/Ketn
vy
Endverbindungen

53

Trembighei/ Anieh
der Tragmiel

154

“ufckei der Selebe
Trommesutzigen

55

Belstngasgen
zwischen den Tragmicln

356

“usgleichsmicel

PN P P S

457

Schu anseheiben.
Seirolen und
Fetenvaders

LU PN P P S

s8

‘Tremscheiben Serolen.
i Retemmader 1

59

Kennzechnung von Trg-
und Ausglichsmitteln

o

6

‘Manahmen gegen Absturz, Ubergescinwindigheit, unbeabsichtigt Bewegung des Fahrkorb: und

Absinken des Fanriorbs

161

“Allgemeine
Bestmmungen

162

Fangromasung und
Anibseenrngen

363

e

Drozzein

S

[ —

alalalw]

alalal«

alalala]

s

Schuzeinriing fr den
i abrenden
Fabiorh gegen
Ubergeschnvndigheic

o

.

.

167

Sz zsgen
e
Bewegung de Fahekorbs

37





	
	
	
	

	
	[image: image125.png]Siehe: Leizungz-
pritung’ | kontrole/-prifune® | M5 | Berechmune’ |information

573

574

sa1

saz

5

551

552

553

510

S0

[Agemeie Bestimmungen

s102

[rp—p—
e
Sohuzerdungs sysem

s103

Shicze ez,
Bt deiichar
Sibehessachaingen

104

e —
|Sumirung

s10s

Fauptschater

106

Ee—"

107

eteuchng nd Seckdosen

sws

Sehates i i Beleuchng.
nd Stckdozen

105

——

51010

ezschnungen a der
etekmzchen anisge

s11

Schcs gegen ellarisehe Fehler,

su1

Sehuczgegen slersehe
Fetler, Peblerberrachung

suz

Eeriane
Sicheheseinrichungen





	
	[image: image126.png]-
sehmie

471

72

373

374

38

81

e T
i v 1 v v

182

i derPutier
Fabokorb und v v v v
Gegengewit

s

“Anirieb und sugehorigs Ausristung

1

Tizemene
. v v

52

Toeere
Tebscheen Keen- v v v v v
m Trommalatsigs

33

. | 0 | 0 | | ¢ [ ¢

a0

Elekcrische Installationen wad Betrebamitel

101

102

Hoemmen fir den
eaiucsan e exerne
Schurzerdungs Syseem

o

103

Schie Hissehitze,
‘Saureis lekemscher
Scherheizzensiungen

104

S der eekizchen

08

Hauprsehater

3106

Ereye—

3107

Stxcidosen

108

‘Schler fir i

PSS N A P IS

Stxcidosen

108

Er——

31010

RS PN I P S TN P S

‘ezeichmngen n der 7
limachen faisge

n

‘Schutz gegen ellcische Fbler Feblerberrachtung und slekirische Sicherheitseinrichungen

sa11

S e 7 7 7 7





	
	
	
	

	
	[image: image127.png]Sihernessantorderangen
schmic prafung” | kontolle/prtung? | "*""| Berechnung* | informationt|
512 [Sievermgen Notendsonater Vorrecie

e





	
	[image: image128.png]Teistungs
Sicherhetz- Sic. zeichmung/ | Benutzer-

s | sntorderangen | prasung | Smile) | Mesmnat | 00 s | ormason®

s11p |Elekmische v v v V.

312 teuerungen — NovendsehalterVorrecee

S0 | Famoeteirger 7 7 7 7 7

S22 | Norsndzearer ] 7 7

g | Norminriiag nd v v v v v

12| Voreechs dnamgen v 7 v v v

© i e o e enprechends Pukeincer Bttt s do Kz behandlise





	
	
	
	

	6.3
	Prüfungen vor der erstmaligen Inbetriebnahme

Bevor der Aufzug erstmals in Betrieb genommen wird, müssen die in Tabelle 18 angegebenen Prüfungen durchgeführt werden.
	5.2
	Besondere Prüfung am eingebauten Aufzug

Bevor der Aufzug erstmals in Betrieb genommen wird, müssen die in Tabelle 23 angegebenen Prüfungen nach 

5.2.2 bis 5.2.17 durchgeführt werden.
	
	
	
	Ab wann gilt ein Aufzug als eingebauter Aufzug?

	6.3
	Prüfungen vor der erstmaligen Inbetriebnahme
	5.2
	Besondere Prüfung am eingebauten Aufzug
	
	
	
	

	
	
	5.2.1
	Allgemeines
	
	Man hat dem folgenden Satz einen eigene Nummerierung verpasst.
	
	

	
	Bevor der Aufzug erstmals in Betrieb genommen wird, müssen die in Tabelle 18 angegebenen Prüfungen durchgeführt werden.
	
	Bevor der Aufzug erstmals in Betrieb genommen wird, müssen die in Tabelle 23 angegebenen Prüfungen nach

5.2.2 bis 5.2.17 durchgeführt werden.
	
	
	
	

	6.3.1
	6.3.1 Bremseinrichtung (5.9.2.2) 

Die Prüfung muss Folgendes nachweisen: 
a) Die elektromechanische Bremse muss alleine in der Lage sein, das Triebwerk des mit 125 % der Nennlast beladenen und mit Nenngeschwindigkeit abwärts fahrenden Fahrkorbs anzuhalten. Die Verzögerung des Fahrkorbs darf bei diesen Bedingungen nicht höher sein als beim Ansprechen der Fangvorrichtung oder Aufsetzen auf den Puffer. 
b) Darüber hinaus muss durch praktische Prüfungen nachgewiesen werden, dass bei Ausfall eines Bremskreises immer noch eine ausreichende Bremswirkung erreicht wird, um den mit Nennlast beladenen und mit Nenngeschwindigkeit abwärts fahrenden Fahrkorb zu verzögern (siehe 5.9.2.2.2.1). 

c) Wenn der Fahrkorb innerhalb der Grenzen von (q ‒ 0,1)Q und (q + 0,1)Q beladen ist, muss überprüft werden, dass das manuelle Lösen der Bremse (5.9.2.2.2.7) eine natürliche Bewegung des Aufzugs bewirkt oder dass die Einrichtungen für diesen Zweck (5.9.2.2.2.9 b)) verfügbar und funktionsfähig sind. 

Dabei ist 

q der Ausgleichsfaktor, der die Höhe des Ausgleichs der Nennlast durch das Gegengewicht angibt; 

Q die Nennlast. 
	5.2.2
	5.2.2 Bremseinrichtung (4.9.2.2) 

Die Prüfung muss Folgendes nachweisen: a.) Die Triebwerksbremse ist alleine in der Lage, das Triebwerk anzuhalten. Die Prüfung muss bei mit Nennlast zuzüglich 25% beladenem und mit Nenngeschwindigkeit abwärts fahrendem Fahrkorb am unteren Ende des Schachts durchgeführt werden. 

b.) Bei Ausfall eines Bremskreises verzögern die übrigen Bremskreise den mit Nennlast zuzüglich 10% beladenen und mit Nenngeschwindigkeit abwärts in der unteren Hälfte des Schachts, und den leeren aufwärts fahrenden Fahrkorb setzen ihn still und halten ihn (siehe 4.9.2.2.2.1). 
c,) Bei manuell gelöster Triebwerksbremse und nach Gleichung(18) beladenem Fahrkorb: von 0% der Nennlast bis (q−0,1)Q und von (q+0,1)Q bis 100% der Nennlast(18)

Dabei ist q der Ausgleichsfaktor, der die Höhe des Ausgleichs der Nennlast durch das Gegengewicht angibt; Q die Nennlast. 

Es ist zu prüfen, ob das manuelle Lösen der Maschinenbremse ( 4.9.2.3.1) eine natürliche Bewegung des Aufzugs bewirkt oder ob die entsprechenden Einrichtungen (4.9.2.3.3 b) vorhanden und funktionsfähig sind.
	

	a.) Anforderung an maximale Verzögerung entfällt ! – bzw ist in 4.9.2.2.2.1 spezifiziert
b.) Last für Bremskreisprüfung erhöht : Nennlast +10%


Vorsicht: Falsche Übersetzung!!!! 
Richtig: 
“….und den leeren aufwärts fahrenden Fahrkorb in der unteren Hälfte des Schachts
c.) unverändert

	
	Keine

	6.3.1 (c)
	c) Wenn der Fahrkorb innerhalb der Grenzen von (q 0,1)Q und (q + 0,1)Q beladen ist, muss überprüft

werden, dass das manuelle Lösen der Bremse (5.9.2.2.2.7) eine natürliche Bewegung des Aufzugs

bewirkt oder dass die Einrichtungen für diesen Zweck (5.9.2.2.2.9 b)) verfügbar und funktionsfähig sind.
Dabei ist

q der Ausgleichsfaktor, der die Höhe des Ausgleichs der Nennlast durch das Gegengewicht angibt;

Q die Nennlast
	5.2.2 (c)
	Bei manueller gelöster Triebwerksbremse und nach Gleichung (18) beladenem Fahrkorb:

Von 0% der Nennlast bis (q-0,1) Q und von (q+0,1) Q bis 100% der Nennlast
	

	Es steht in der neuen Norm nicht mehr drin, daß die Bremse verfügbar und funktionsfähig sein muss.
	

	

	81.20  GB
 6.3.1
	6.3.1 Braking system (5.9.2.2)

The test shall demonstrate that:

a) the electro-mechanical brake on its own is capable of stopping the machine when the car is travelling downwards at rated speed and with the rated load plus 25 %. In these conditions the retardation of the car shall not exceed that resulting from operation of the safety gear or stopping on the buffer;

b) additionally it shall be verified by practical tests that where one brake set is not working a sufficient braking effort is exerted to decelerate the car, travelling downwards at rated speed and with rated load (see 5.9.2.2.2.1); 

c) with the car loaded within the limits of Q)1,0q(⋅− and Q)1,0q(⋅+ it shall be verified that the manual release of the brake (5.9.2.2.2.7) causes a natural movement of the lift, or that the means for that purpose (5.9.2.2.2.9 b) are available and operative where 

q is the balance factor indicating the amount of counterbalance of the rated load by the counterweight, and;Q is the rated load.
	5.2.2
	5.2.2 Braking system (4.9.2.2)

The test shall demonstrate that:

a) the machine brake on its own is capable of stopping the lift machine. The test shall be carried out when the car is travelling downwards at the lower end of the well, at rated speed and with rated load plus 25 %.
b) where one brake set is not working, the remaining brake set(s) decelerate, stop and hold the car, when travelling downwards at the lower half of the well, at rated speed and with rated load plus 10% in the car

and travelling upwards with empty car (see 4.9.2.2.2.1);
c) with the machine brake manually released and the car loaded from, see Formula (18): 0% of rated load to (q – 0,1) Q and from (q + 0,1) Q to 100% of rated load (18) where q is the balance factor indicating the amount of counterbalance of the rated load by the counterweight,and;Q is the rated load it shall be verified that the manual release of the machine brake ( 4.9.2.3.1) causes a natural movement of the lift, or that the means for that purpose (4.9.2.3.3 b) are available and operative.
	
	a.) the electro-mechanical brake ( the machine brake  on its own ….

b) where one brake set is not working, the remaining brake set(s) decelerate, stop and hold the car, when travelling downwards at the lower half of the well, at rated speed and with rated load plus 10% in the car

and travelling upwards with empty car (see4.9.2.2.2.1);
c) with the machine brake manually released and the car loaded from, see Formula (18): 0% of rated load to (q – 0,1) Q and from (q + 0,1) Q to 100% of rated load (18) where q is the balance factor indicating the amount of

	None
	None

	81.20   
6.2
	6.3.2 Elektrische Einrichtungen 

Die folgenden Prüfungen müssen durchgeführt werden: 


a) Sichtprüfung (z. B. Beschädigungen, gelockerte Kabel, Anschluss aller Erdungskabel); 

b) Überprüfen der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems nach HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9); 

c) Messen des Isolationswiderstands der verschiedenen Stromkreise (5.10.1.3). Bei diesen Messungen müssen alle elektronischen Bauteile abgeklemmt werden; 

d) Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz (Schutz gegen indirekte Berührung) durch automatische Trennung der Stromversorgung nach HD 60364-6:2007, 61.3.6 und 61.3.7. 


	5.2.3
	5.2.3 Elektrische Einrichtungen 

Die folgenden Prüfungen müssen durchgeführt werden: 

a.) Sichtprüfung; 

b.) Überprüfen der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems nach IEC60364-6:2016, 6.4.3.2 (4.10.9); 

c,) Messen des Isolationswiderstands der verschiedenen Stromkreise (4.10.1.3). Bei diesen Messungen müssen alle elektronischen Bauteile abgeklemmt werden; 

d.) Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz (Schutz gegen indirekte Berührung) durch automatische Trennung der Stromversorgung nach IEC60364-6:2016, 6.4.3.7 und 6.4.3.8. 


	
	Entfall Beispiele für Sichtprüfungen



Reference / index






	Keine
	Keine

	81.20 GB
 6.3.2
	6.3.2 Electric installation 

The following tests shall be performed: 

a) visual check (e.g. damage, loose wires, all earth wires connected); 

b) continuity of the protective conductors according to HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9); 

c) measurement of the insulation resistance of the different circuits (5.10.1.3). For this measurement all the electronic components shall be disconnected; 

d) verification of the effectiveness of the measures for fault protection (protection against indirect contact) by automatic disconnection of supply according to HD 60364-6:2007, 61.3.6 and 61.3.7.
	5.2.3
	5.2.3 Electric installation

The following tests shall be performed:

a) visual check;

b) continuity of the protective conductors according to IEC 60364-6:2016, 6.4.3.2 (4.10.9);

c) measurement of the insulation resistance of the different circuits (4.10.1.3). For this measurement, all the

electronic components shall be disconnected;

d) verification of the effectiveness of the measures for fault protection (protection against indirect contact)

by automatic disconnection of supply according to IEC 60364-6:2016, 6.4.3.7 and 6.4.3.8.
	
	Referenz / Index




	None
	None

	6.3.2
	Elektrische Einrichtungen 

Die folgenden Prüfungen müssen durchgeführt werden: 

a) Sichtprüfung (z. B. Beschädigungen, gelockerte Kabel, Anschluss aller Erdungskabel); 

b) Überprüfen der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems nach HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9); 

c) Messen des Isolationswiderstands der verschiedenen Stromkreise (5.10.1.3). Bei diesen Messungen müssen alle elektronischen Bauteile abgeklemmt werden; 

d) Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz (Schutz gegen indirekte Berührung) durch automatische Trennung der Stromversorgung nach HD 60364-6:2007, 61.3.6 und 61.3.7. 


	5.2.3
	Elektrische Einrichtungen

Die folgenden Prüfungen müssen durchgeführt werden:

a) Sichtprüfung;

b) Überprüfen der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems nach IEC 60364-6:2016, 6.4.3.2 (4.10.9);

c) Messen des Isolationswiderstands der verschiedenen Stromkreise (4.10.1.3). Bei diesen Messungen müssen

alle elektronischen Bauteile abgeklemmt werden;

d) Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz (Schutz gegen indirekte Berührung)

durch automatische Trennung der Stromversorgung nach IEC 60364-6:2016, 6.4.3.7 und 6.4.3.8.
	
	Normverweis aktualisier
	
	

	6.3.2
	Electric installation 

The following tests shall be performed: 

a) visual check (e.g. damage, loose wires, all earth wires connected); 

b) continuity of the protective conductors according to HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9); 

c) measurement of the insulation resistance of the different circuits (5.10.1.3). For this measurement all the electronic components shall be disconnected; 

d) verification of the effectiveness of the measures for fault protection (protection against indirect contact) by automatic disconnection of supply according to HD 60364-6:2007, 61.3.6 and 61.3.7.
	5.2.3
	Electric installation

The following tests shall be performed:

a) visual check;

b) continuity of the protective conductors according to IEC 60364-6:2016, 6.4.3.2 (4.10.9);

c) measurement of the insulation resistance of the different circuits (4.10.1.3). For this measurement, all the

electronic components shall be disconnected;

d) verification of the effectiveness of the measures for fault protection (protection against indirect
	
	
	
	

	81.20   
6.3.3
	6.3.3 Prüfung der Treibfähigkeit (5.5.3) 

Die Prüfung der Treibfähigkeit muss durch mehrmaliges Anhalten des Aufzuges mit der stärksten am Triebwerk zur Verfügung stehenden Bremswirkung erfolgen. Der Fahrkorb muss jedes Mal zum völligen Stillstand kommen. 

Die Prüfung muss wie folgt durchgeführt werden: 

a) in Aufwärtsfahrt mit leerem Fahrkorb, im oberen Schachtbereich; 
b) in Abwärtsfahrt mit 125 % der Nennlast im Fahrkorb, im unteren Fahrbereich; 

Das Gegengewicht muss auf den Puffern ruhen und das Triebwerk muss bis zum Beginn des Rutschens des Seils drehen oder der Fahrkorb darf sich, falls kein Rutschen eintritt, nicht anheben lassen. Es muss geprüft werden, ob der Gegengewichtsausgleich mit dem vom Montagebetrieb des Aufzuges angegebenen Wert übereinstimmt.
	5.2.4.1 /2 /3
	5.2.4 Prüfung der Treibfähigkeit (4.5.3) 

5.2.4.1 Die Prüfung der Treibfähigkeit muss durch mehrmaliges Anhalten des Aufzuges mit der stärksten am Triebwerk zur Verfügung stehenden Bremswirkung erfolgen. Der Fahrkorb muss jedes Mal zum völligen Stillstand kommen. 

Die Prüfung muss wie folgt durchgeführt werden: 

a.) in Aufwärtsfahrt mit leerem Fahrkorb, im oberen Schachtbereich; 
b.) in Abwärtsfahrt mit 125% der Nennlast im Fahrkorb, im unteren Fahrbereich. 

5.2.4.2 Bei leerem Fahrkorb muss das Gegengewicht auf den Puffern ruhen und das Triebwerk muss drehen, bis 

zum Rutschen des Seils, siehe 4.5.3.1c)1), oder 

die elektrische Sicherheitseinrichtung nach 4.5.3.1.3 den Fahrkorb vor seiner höchsten Stellung nach 4.2.5.6.1 anhält. 


	
	Ausdrücklich: 
Rutschen der Seile gegen „Klettern“ nicht mehr gefordert ! 

Elektrische Sicherheitseinrichtung zur Überprüfung von Übertreibfähigkeit bei Schlaffseil zulässig
	Keine
	Keine

	81.20
 6.3.3
	6.3.3 Checking of the traction (5.5.3) 

The traction shall be checked by making several stops with the most severe braking compatible with the installation. At each test, complete stoppage of the car shall occur. 

The test shall be carried out: 

a) ascending, with the car empty, in the upper part of the travel; 

b) descending, with the car loaded with 125 % of the rated load, in the lower part of the travel; 

The counterweight shall be brought into contact with the buffer(s) and the machine shall continue to be turned until rope slippage occurs, or if slippage does not occur the car shall not be raised. It shall be checked that the balance is as stated by the installer.
	5.2.4.1 /2 /3
	5.2.4 Checking of the traction (4.5.3)

5.2.4.1 The traction shall be checked by making several stops with the most severe braking compatible

with the installation. At each test, complete stoppage of the car shall occur.

The test shall be carried out:

a) ascending, with the car empty, in the upper part of the travel;

b) descending, with the car loaded with 125 % of the rated load, in the lower part of the travel.
5.2.4.2 With the car empty the counterweight shall be brought into contact with the buffer(s) and the lift

machine shall continue to be turned until:

a) suspension means slippage occurs see 4.5.3.1 c) 1); or

b) the electric safety device according 4.5.3.1.3 stops the car before its highest position according 4.2.5.6.1.
	Te
	Rope slipping for obstacle in way of counterweight not required anymore

 

using  
electric safety device according 4.5.3.1.3 stops the car before its highest position according 4.2.5.6.1.
is allowed
	None
	None

	
	
	4.9.2.3.1
	4.9.2.3.1  Die Aufzugsmaschine muss die Bremse durch eine ständige manuelle Betätigung lösen können, die gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt ist. Die Betätigung kann mechanisch (z. B. mit einem Hebel) oder elektrisch durch eine automatisch wiederaufladbare Notstromversorgung erfolgen.
Bei hydraulisch geöffneten Bremsen muss das Lösen der Bremsen entweder mechanisch (z. B. durch einen Hebel) oder durch eine Handpumpe erfolgen. Bei einer Handpumpe muss das zum Lösen der Bremsen verwendete Ventil zum Lösen der Bremsen ständig von Hand betätigt werden müssen. Wird die Handkraft aufgehoben, müssen die Bremsen sofort einrasten. Diese Ventile müssen entweder mechanisch oder elektrisch durch eine automatisch wiederaufladbare Notstromversorgung betrieben werden.
Die Notstromversorgung muss so ausgelegt sein, dass die Bremse offen gehalten werden kann, so dass der Fahrkorb eine Landung erreichen kann, wobei andere an diese Versorgung angeschlossene Geräte und die Zeit, die für die Reaktion auf Notsituationen benötigt wird, zu berücksichtigen sind.
Ein Ausfall der Freigabe der Handbetätigung darf nicht zum Ausfall der Bremsfunktion führen. Wenn eine Störung in Verbindung mit einer zweiten Störung zu einer gefährlichen Situation führen kann, muss der automatische Betrieb, der Inspektionsbetrieb oder der elektrische Notbetrieb des Aufzugs nach Auftreten der ersten Störung verhindert werden.
	
	Vorhandensein & Beschaffenheit von Notbetrieb/Evakuierung geregelt.
#NEU: Hydraulisch betätigte Bremsen explizit geregelt

Ebenso Fehlerverfahren darf Bremsfuntion nicht vereiteln 
vgl EN81.20 5.9.2.2.7

 Referenzen über Kreuz – warum?
	
	Referenzen über Kreuz – warum?

	####
	####
	4.9.2.3.1
	4.9.2.3.1 The lift machine shall be capable of having the brake released by a continuous manual operation which is protected against involuntary action. The operation can be mechanical (e.g. lever) or electrical,

powered by an automatically rechargeable emergency supply.

In case of hydraulically opened brakes, the brake release shall be either mechanical (e.g. by lever), or by a hand pump. In case of a hand pump, the valve used to release the brakes shall require continuous manual

operation to release the brakes. Removal of the manual force shall immediately cause the brakes to engage. These valves shall be operated either mechanically or electrically powered by an automatically rechargeable emergency supply.

The emergency supply shall have a capacity to hold the brake open allowing the car to reach a landing, taking into consideration other equipment connected to this supply and the time taken to respond to emergency

situations.

A failure of the release of the manual operation shall not cause a failure of the braking function. Additionally for electrical operation if one fault combined with a second fault can lead to a dangerous situation, automatic operation, inspection operation or emergency electrical operation of the lift shall be prevented after

occurrence of the first fault.
	
	Presence & nature of emergency operation/evacuation regulated.

#NEW: Hydraulically actuated brakes explicitly regulated

Fault procedure must also not prevent braking function 

see EN81.20 5.9.2.2.7

 Criss/Cross references - why?
	
	Criss/Cross references - why?

	N. V. (D)
	
	6.2.5 b) (D)
	Informationen zum Notbetrieb

Die Betriebsanleitung muss insbesondere die folgenden Informationen zum Normalbetrieb enthalten:

b) Verwendung des Notentriegelungs-Schlüssels mit genauer Angabe der grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, die zur Vermeidung von Unfällen, die sich nach einer Entriegelung ohne anschließende wirksame Wiederverriegelung ergeben könnten, getroffen werden müssen
	te

	Neuer Unter-Abschnitt. Verwendung des Notentriegelungsschlüssels und die daraus resultierenden Gefahren müssen in Betriebsanleitung aufgeführt werden. 

Fehler in deutschem Text es muss heißen  „Informationen zum Notbetrieb“ anstelle Normalbetrieb. 
	

	Das Thema betrifft den Betrieb.                      Die Betriebsanleitung wird davon betroffen sein

	N. V. (E)
	
	6.2.5 b) (E)
	Information for emergency operation 

The instructions shall include in particular the following information on emergency operations:
b) use of the emergency unlocking key, detailing the essential precautions to be taken in order to avoid

accidents which could result from an unlocking which was not followed by effective re-locking;
	
	
	
	

	6.3.4
	Die Prüfung muss bei abwärts fahrendem Fahrkorb erfolgen, in dem die erforderliche Last gleichmäßig

verteilt ist, und bei laufendem Triebwerk, bis die Seile rutschen oder schlaff werden. Ferner gelten folgende

Bedingungen:
	5.2.5
	Die Fangvorrichtung muss bei abwärts fahrendem Fahrkorb ausgelöst warden, in dem die erforderliche Last gleichmäßig verteilt ist, und bei laufendem Triebwerk, bis die Tragmittel rutschen oder schlaff warden, Ferner gelten folgende Bedingungen:

a) Sperrfangvorrichtung:

Der Fahrkorb muss mit Nenngeschwindigkeit und Nennlast fahren.


	
	Bei der Sperrfangvorrichtung werden Hydraulikaufzüge nicht mehr berücksichtigt.
	
	

	6.3.8
	Eine Funktionsprüfung muss durchgeführt werden, wobei der abwärts fahrende Fahrkorb mit gleichmäßig

verteilter Nennlast mit Übergeschwindigkeit (5.6.3.1) fährt, um das Leitungsbruchventil zum Ansprechen zu

bringen. Die richtige Einstellung kann z. B. durch Vergleich mit dem Einstelldiagramm des Herstellers (siehe Anhang B) ermittelt werden.
	5.2.9
	Leitzungsbruchventil

Eine Funktionsprüfung muss durchgeführt werden, wobei der abwärts fahrende Fahrkorb mit gleichmäßig verteilter Nennlast mit Übergeschwindigkeit fährt, um das Leitungsbruchventil zum Ansprechen zu bringen.
	
	In der neuen Norm fehlt folgender Zusatz:

Die richtige Einstellung kann z.B. durch Vergleich mit dem Einstelldiagramm des Herstellers (siehe Anhang B) ermittelt werden.
	
	Müssen die Hersteller jetzt keine Kenndaten mehr beistellen?

	6.3.11
	Schutz des aufwärts fahrenden Fahrkorbs gegen Übergeschwindigkeit (5.6.6)

Die Prüfung muss bei mit mindestens Nenngeschwindigkeit aufwärts fahrendem leeren Fahrkorb unter

ausschließlicher Benutzung dieser Einrichtungen zum Abbremsen durchgeführt werden.
	5.2.12
	Schutz des aufwärts fahrenden Fahrkorbs gegen Übergeschwindigkeit (4.6.6)

Die Prüfung muss bei mit Übergeschwindigkeit aufwärts fahrendem leeren Fahrkorb unter ausschließlicher Benutzung der Einrichtrung zu Feststellung der Übergeschindigkeit, zur Betätigung der Elemente zur Abbremsung und zum Abbremsen durchgeführt werden. Falls die Schutzeinrichtung eine Selbstüberwachung erfordert, muss ihre Funktion geprüft werden.
	
	In der neuen Norm muss die Prüfung bei Übergeschwindigkeit und nicht mehr bei mindestens Nenngeschwindigkeit durchgeführt werden.
	
	

	6.3.13
	Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs (5.6.7)

Das Ziel der Prüfung vor der Inbetriebnahme ist die Erkennung einer unbeabsichtigten Bewegung des

Fahrkorbs und die Prüfung der Bremselemente.

Prüfanforderungen: Nur das in 5.6.7 festgelegte Bremselement der Schutzeinrichtung darf beim Prüfen des

Anhaltens des Aufzugs eingesetzt werden. Die Prüfung muss:

— nachweisen, dass das Bremselement der Schutzeinrichtung entsprechend den Anforderungen der Baumusterprüfung ausgelöst wird;
	5.2.14
	- Nachweis, dass das Bremselement der Schutzeinrichtung ausgelöst wird.
	
	In der neuen Norm werden Baumusterprüfbescheinigungen nicht mehr berücksichtigt.
	
	Sind Baumusterprüfbescheinigungen nicht mehr nötig?

	7.1
	Allgemeines

Die Dokumentation muss aus einer Betriebsanleitung und einem Aufzugsbuch bestehen.
	6.1
	Allgemeines

Die Dokumentation muss au seiner Betriebsanleitung und einem Logbuch bestehen.
	
	Die Bezeichnung Logbuch ist neu.
	
	

	7.2.1
	Allgemeines

Der Hersteller/Montagebetrieb muss eine Betriebsanleitung zur Verfügung stellen.
	6.2.1
	Allgemeines

Jedem Aufzug muss eine Betriebsanleitung nach den folgenden Anforderungen beigefügt sein.
	
	Es ist keiner mehr direkt für die Zuständigkeit benannt.
	
	Kann dann jetzt jeder eine Betriebsanleitung schreiben?

Was muss in der Betriebsanleitung stehen?

	7.2.2
	Normalbetrieb

Die Betriebsanleitung muss für den Aufzug die notwendigen Hinweise für den Normalbetrieb und  Befreiungsmaßnahmen wie in EN 13015:2001+A1:2008 angegeben enthalten, insbesondere über 

a) das Verschlossenhalten der Triebwerks- und Rollenräume; 

b) sicheres Be- und Entladen; 

c) erforderliche Maßnahmen bei Aufzügen mit teilumwehrten Schächten (5.2.5.2.3 e)); 

d) Ereignisse, die das Eingreifen einer für die Wartung sachkundigen Person erfordern;

e) die während der Wartung und Prüfung zulässige Anzahl von Personen auf dem Fahrkorbdach und in der Schachtgrube; 

f) Aktualisierung des Aufzugsbuchs; 

g) Aufbewahrung und Verwendung von besonderen Hilfsmitteln, falls vorhanden (siehe 7.2.3); 


	6.2.2


	Grundlegende Daten und Kenngrößen

Die Betriebsanleitung muss mindestens die folgenden Informationen enthalten: 

a) allgemeine Beschreibung des Aufzugs (Kenngrößen, Last, Geschwindigkeit, Förderhöhe, Haltestellen usw.); 

b) Liste und Beschreibung der Hauptbauteile; 

c) Anlagezeichnungen; 

d) elektrische Schaltpläne;

e) hydraulische Schaltpläne;

f) Druck bei Volllast und Mindest-Arbeitsdruck;

g) Merkmale der Hydroflüssigkeit; 

h) Kennwerte der Netzeinspeisung:

i) Konfigurationsaufzeichnung, in der die Parametereinstellungen beschrieben werden.
	
	Gibt es so nicht mehr!

Anderer Inhalt
	
	Gibt es keinen Normalbetrieb mehr?

	
	h) die Verwendung des Notentriegelungs-Schlüssels mit genauer Angabe der grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, die zur Vermeidung von Unfällen, die sich nach einer Entriegelung ohne anschließende wirksame Wiederverriegelung ergeben könnten, getroffen werden müssen. Dieser Schlüssel muss an der Anlage zur Verfügung stehen und darf nur befugten Personen zugänglich sein. An dem Notentriegelungs-Schlüssel muss sich ein Schild befinden, dass auf die Gefahren, die sich aus der Nutzung des Schlüssels ergeben können, und die Notwendigkeit der Sicherstellung des Wiederverriegelns der Tür nach dem Schließen, hinweist. 

i) Befreiungsmaßnahmen: detaillierte Anleitungen zum Lüften der Bremse, zu Schutzeinrichtungen für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit, zu Schutzeinrichtungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbs, zum Leitungsbruchventil und zur Fangvorrichtung 

einschließlich der Kennzeichnung besonderer Hilfsmittel, falls vorhanden.
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Aufzugsbuch
	6.3
	Aufzugsbuch
	
	
	
	Wie ist die richtige Bezeichnung? Logbuch (6.1) oder Aufzugsbuch (6.3)

	
	
	
	6.1 Allgemeines

Die Dokumentation muss aus einer Betriebsanleitung und einem Logbuch bestehen.


	
	
	
	

	
	
	
	6.3 Aufzugsbuch

Für Aufzeichnungen von Reparaturen und regelmäßigen Prüfungen, einschließlich der in der Betriebsanlei-

tung genannten, muss ein Aufzugsbuch zur Verfügung gestellt werden.
	

	
	

	

	Table A.1
5.2.1.5.2 c)
	Stopping device in the pulley room

Minimum SIL 3
	4.2.1.3.3
	There shall be in pulley rooms a stopping device, in conformity with 4.12.1.11, close to each access point.
	te
	Kurz und bündig identisch

Klare Defintion von SIL3 in 4.12.1.11


	
	

	Table A.1
5.2.2.4
	Check of the stored position of pit ladder

Minimum SIL 1
	
	
	te
	Klare Definitionen von Leiterpositionen in vielen Paragraphen, aber keinerlei Hinweis auf die SIL-Überwachung.
	Übersehen?
	

	Table A.1
5.2.3.3
	Check of the closed position of access and emergency doors and inspection doors

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.2.3.3 d)
	Check of the closed position of access, emergency and inspection doors

Minimum SIL 2
	te
	Inhaltlich kein wesentlicher Unterschied
	
	

	Table A.1
5.2.5.3.1 c)
	Check of the locking of car door

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.2.5.3.1 c)
	Check of the locking of car door

Minimum SIL 2
	te



	Inhaltlich kein wesentlcher  Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.3.1 b)
	Check of the inactive position of the mechanical device

Minimum SIL 3


	Table A.1
4.2.6.4.3.1 b)
	Check of the inactive position of the mechanical device

Minimum SIL 3
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied, etwas einfacher formuliert


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.3.3 e)
	Check of the locked position of the inspection doors or traps

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.2.6.4.3.2 e)
	Check of the locked position of the inspection door(s) in the car wall

Minimum SIL 2
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.4.1 d)
	Check of the opening of any door providing access to the pit

Minumum SIL 2


	Table A.1
4.2.6.4.4.1 d)
	Check of the opening of doors providing access to the pit

Minimum SIL 2
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.4.1 e)
	Check of the inactive position of the mechanical device

Minimum SIL 3


	Table A.1
4.2.6.4.4.1 e)
	Check of the inactive position of the mechanical device

Minimum SIL 3
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.4.1 f)
	Check of the active position of the mechanical device

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.2.6.4.4.1 f)
	Check of the active position of the mechanical device

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.5.4 a) 


	Check of the retracted position of the working platform

Minimum SIL 3


	Table A.1
4.2.6.4.5.4 a)
	Check of the retracted position of the working platform

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied


	

	

	Table A.1
5.2.6.4.5.5 b)
	Check of the retracted position of movable stops

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.2.6.4.5.5 b)
	Check of the retracted position of movable stops for the working platform

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	Table A.1
5.2.6.4.5.5 c)
	Check of the extended position of movable stops

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.2.6.4.5.5 c)
	Check of the extended position of movable stops for the working platform

Minimum SIL 3
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	Table A.1
5.3.9.1
	Check on the locked position of landing door locking device

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.3.9.1.1
	Check of the locking of the landing door

Minimum SIL 3
	te
	Mißbrauchsverhinderung genauer beschrieben, sonst inhaltich identisch
	
	

	
	
	Table A.1
4.3.9.1.12 f)
	Check of the force limiter of flap type locking devices

Minimum SIL 3
	te
	Punkt komplett neu, 

Nur für Warenaufzüge mit Personentransport. Siehe Team A7 Türen
	Was genau ist ein flap type locking device?


	

	Table A.1
5.3.9.4.1
	Check of the closed position of landing doors

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.3.9.4.1
	Check of the closed position of landing doors

Minimum SIL 3
	Te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	Table A.1
5.3.11.2
	Check of the closed position of the panels without locks

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.3.11.2
	Check of the closed position of the panels without locks

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	Table A.1
5.3.13.2
	Check of the closed position of car door

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.3.13.2
	Check of the closed position of car door(s)

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied


	
	

	
	
	Table A.1
4.4.2.2.1 c) 3)
	Check of the retracted position of the mechanical device

Minimum SIL 1
	te
	Dieser Punkt ist in der Tabelle neu, aber im Text nicht zu finden.

Siehe Team A8
	Seite verloren?
	

	
	
	Table A.1
4.4.2.2.1 c) 3)
	Check of the unlocking zone to make inactive the check of the retracted position of the mechanical device

Minimum SIL 3
	te
	Dieser Punkt ist in der Tabelle neu, aber im Text nicht zu finden.

Siehe Team A8
	Seite verloren?
	

	Table A.1
5.4.6.3.2
	Check of the locking of the emergency trap and the emergency door in car

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.4.6.3.4
	Check of the locking of the emergency trap and the emergency door in the car

Minimum SIL 2

	te
	Inhaltlich Unterschied, lediglich Formulierung etwas angepasst.
	
	

	5.4.8 b)
	Notbremsschalter auf dem Fahrkorbdach 
	4.12.1.11.1 c)
	
	
	
	
	

	Table A.1
5.4.8 b)
	Stopping device on the car roof

Minimum SIL 3
	
	
	
	Siehe Seite 22 dieser Vergleichslistung!
	
	

	5.5.3 c) 2)
	Erkennung des Anhebens des Fahrkorbs oder des Gegengewichts 

Minimum SIL 1
	4.5.3.1.3
	Erkennung des Anhebens des Fahrkorbs oder des Gegengewichts

Minimum SIL 1 
	
	
	
	

	Table A.1
5.5.3 c) 2)
	Check raising of car or counterweight

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.5.3.1.3
	Check raising of car or counterweight

Minimum SIL 1
	te
	Komplett unmformulierter  Punkt, auch wenn inhaltlich das gleiche Ziel erreicht wird. Der Punbkt berücksichtigt die in-zwischen unterschiedlich-sten Tragmittelformen.
	
	

	5.5.5.3 a)
	Überwachung einer unzulässigen Längung eines Seils oder einer Kette bei 2-Seil-/-Kettenaufhängung 

Minimum SIL 1
	4.5.5.3 a)
	Überwachung einer unzulässigen Längung jedes Tragmittels bei zwei

Tragmitteln

Minimum SIL 1
	ed
	Jedes Tragmittel bei zwei Tragmitteln
	
	

	Table A.1
5.5.5.3 a)
	Check of the abnormal relative extension of a rope or chain in case of two ropes or two chain type suspension

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.5.5.3 a)
	Check of the abnormal relative extension of each suspension means in case of two suspension means

Minimum SIL 1
	te
	Etwas umformuliert, inhaltlich identisch


	
	

	5.5.5.3 b)
	Erkennung der Bildung von Schlaffseil-/oder -kette bei Ketten-/Trommelaufzügen und Hydraulikaufzügen 

Minimum SIL 2
	4.5.5.3 b)
	Überwachung von schlaffen Tragmitteln bei Ketten-/Trommelaufzügen und

Hydraulikaufzügen

Minimum SIL 2
	ed
	
	
	

	Table A.1
5.5.5.3 b)
	Check for slack rope or slack chain for positive drive and hydraulic lifts

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.5.5.3 b)
	Check of slack suspension means for positive drive and hydraulic lifts

Minimum SIL 2
	te
	Inhaltlich kein wesentlicher Unterscheid, nur klarer formuliert.
	
	

	5.5.6.1 c)
	Überwachung der Einrichtung gegen das Hochspringen der Spannrolle 

Minimum SIL 3
	
	Überwachung der Einrichtung gegen das Hochspringen der Spannrolle

Minimum SIL 3
	
	
	
	

	Table A.1
5.5.6.1 c)
	Check of the anti-rebound device

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.5.6.1 c)
	Check of the anti-rebound device

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied, etwas anderes Wording.
	
	

	5.5.6.2. f)
	Überwachung der Spannung der Ausgleichsseile 

Minimum SIL 3
	4.5.6.2 f)
	Überwachung der Spannung der Ausgleichsmittel

Minimum SIL 3
	
	
	
	

	Table A.1
5.5.6.2. f)
	Check of the tension in the compensation ropes

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.5.6.2 f)
	Check of the tension in the compensation means

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	5.6.2.1.5
	Überwachung der nicht eingerückten Stellung der Fangvorrichtung am Fahrkorb 


	4.6.2.1.5
	Überwachung der nicht eingerückten Stellung der Fangvorrichtung am

Fahrkorb
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.2.1.5
	Check of the inactive position of the car safety gear

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.6.2.1.5
	Check of the inactive position of the car safety gear

Minimum SIL 1
	te
	Anderes Wording, inhaltlich identische Absicht


	
	

	5.6.2.2.1.6 a)
	Erkennung der Übergeschwindigkeit 

Minimum SIL 2
	4.6.2.2.1.6 a)
	Erkennung der Übergeschwindigkeit

Minimum SIL 2 
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.2.2.1.6 a)
	Over speed detection

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.6.2.2.1.6 a)
	Over speed detection

Minimum SIL 2
	te
	Inhaltlich nahezu identisch
	
	

	5.6.2.2.1.6 b)
	Überwachung der Rückstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers 

Minimum SIL 3
	4.6.2.2.1.6 b)
	Überwachung der Rückstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Minimum SIL 3
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.2.2.1.6 b)
	Check of the release of the over speed governor

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.6.2.2.1.6 b)
	Check of the release of the over speed governor

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich etwas anders formuliert, aber soweit gleicher Inhalt.
	
	

	5.6.2.2.1.6 c)
	Überwachung der Spannung des Seils des Geschwindigkeitsbegrenzers 

Minimum SIL 3
	4.6.2.2.1.6 c)
	Überwachung des Bruchs oder der übermäßigen Dehnung des Begrenzerseils
	ed
	Überwachung der Bruchs oder übermäßige Dehnung
	
	

	Table A.1
5.6.2.2.1.6 c)
	Check on the tension in the over speed governor rope

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.6.2.2.1.6 c)
	Check of the breakage or excessive rope stretch of the overspeed governor rope

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch bis auf Wording.
	
	

	5.6.2.2.3 e)
	Überwachung des Bruchs oder Erschlaffens des Sicherheitsseils 

Minimum SIL 3
	4.6.2.2.1.6 e)
	Überwachung des Bruchs oder Erschlaffens des Sicherheitsseils

Minimum SIL 3
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.2.2.3 e)
	Check of the breakage or slackening of the safety rope

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.6.2.2.3 e)
	Check of the breakage or slackening of the safety rope

Minimum SIL 3
	Te
	Inhaltlich identisch bis auf Wording.
	
	

	
	
	4.6.2.2.4.1 e)
	Überwachung der vollständig zurückgezogenen Stellung der Einrichtung zum

Festhalten des Seils

Minimum SIL 2 
	te
	Neuer Punkt
	
	

	
	
	Table A.1
4.6.2.2.4.1 e)
	Check of the retracted position of the rope blocking mechanism

Minimum SIL 2
	Te
	Neuer Punkt auf der Tabelle A.1, obwohl in der alten Norm unter 5.6.2.2.4.1 ebenfalls vorhanden!
„Nur“ SIL2“
	
	

	
	
	4.6.2.2.4.1. e)
	Überwachung der Entriegelungszone, um die Überwachung der

zurückgezogenen Stellung der Einrichtung zum Festhalten des Seils

unwirksam zu machen
	Te
	Neuer Punkt
	
	

	
	
	Table A.1
4.6.2.2.4.1 e)
	Check of the unlocking zone to make inactive the check of the retracted position of the rope blocking mechanism

Minimum SIL 3
	te
	Neuer Punkt auf der Tabelle A.1, obwohl in der alten Norm unter 5.6.2.2.4.1 ebenfalls vorhanden!
SIL3!
	
	

	5.6.2.2.4.2 h) 
	Überwachung der zurückgezogenen Stellung des Einrückhebels 

Minimum SIL 2
	4.6.2.2.4.2 h)
	Überwachung der zurückgezogenen Stellung des Einrückhebels

Minimum SIL 2
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.2.2.4.2 h) 


	Check of the retracted position of the tripping lever

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.6.2.2.4.2 h)
	Check of the retracted position of the tripping lever

Minimum SIL 2
	te
	Auch hier wird unterschieden. Diese Überwachung darf SIL2 sein.


	
	

	
	
	4.6.2.2.4.2 h)
	Überwachung der Entriegelungszone, um die Überwachung der

zurückgezogenen Stellung des Einrückhebels unwirksam zu machen

Minimum SIL 3
	te
	Neuer Punkt
	
	

	
	
	Table A.1
4.6.2.2.4.2 h)
	Check of the unlocking zone to make inactive the check of the retracted position of the tripping lever

Minimum SIL 3
	te
	Diese Punkt zur Inaktivierung der Überwachung des Einrückhebels innerhalb der Entriegelungszone muss SIL3 sein!
	
	

	5.6.5.9
	Überwachung der zurückgezogenen Stellung der Aufsetzvorrichtung 

Minimum SIL 1
	4.6.5.9
	Überwachung der zurückgezogenen Stellung der Aufsetzvorrichtung

Minimum SIL 1
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.5.9
	Check of the retracted position of the pawl device

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.6.5.9
	Check of the retracted position of the pawl device

Minimum SIL 1
	te
	Inhaltlich für die Überwachung der zurückgezogenen Stellung darf SIL 1 sein.
	
	

	
	
	4.6.5.9 
	Überwachung der Entriegelungszone, um die Überwachung der

zurückgezogenen Stellung der Aufsetzvorrichtung unwirksam zu machen

Minimum SIL 3
	
	Neuer Punkt 
	
	

	
	
	Table A.1
4.6.5.9
	Check of the unlocking zone to make inactive the check of the retracted position of the pawl device

Minimum SIL 3
	te
	Dieser Punkt zur Inaktivierung der Überwachung des Ausetzvorrichtung innerhalb der Entriegelungszone muss SIL3 sein!
	
	

	5.6.5.10
	Überwachung der Bereitschaftsstellung Energie verzehrender Puffer im Zusammenhang mit der Aufsetzvorrichtung 

Minimum SIL 3
	4.6.5.10
	Überwachung der Bereitschaftsstellung von mit einer Aufsetzvorrichtung

verwendeten Energie verzehrenden Puffern
	ed
	
	
	

	Table A.1
5.6.5.10
	Check of the return to normal extended position of buffers where energy dissipation are used in conjunction with pawl device

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.6.5.10
	Check of the return to normal extended position of energy dissipation type buffers used with pawl device

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich gleichwertig, Formulierung etwas anders.


	
	

	5.6.6.5
	Überwachung der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit 

Minimum SIL2
	4.6.6.5
	Überwachung der Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb

gegen Übergeschwindigkeit

Minimum SIL 2
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.6.5
	Check of the ascending car over speed protection means

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.6.6.5
	Check of the ascending car over speed protection means

Minimum SIL 2
	te
	Inhaltlch kein Unterschied


	
	

	5.6.7.7 
	Erkennen der unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten Türen 

Minimum SIL 2
	4.6.7.7
	Erkennen der unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten

Türen

Minimum SIL 2
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.7.7.
	Detection of unintended car movement with open doors

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.6.7.7
	Detection of unintended car movement with open doors

Minimum SIL 2
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	5.6.7.8
	Überwachung des Ansprechens der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten Türen 

Minimum SIL 1
	5.6.7.8
	Überwachung des Ansprechens der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte

Bewegung des Fahrkorbs bei geöffneten Türen

Minimum SIL 1
	
	
	
	

	Table A.1
5.6.7.8
	Check of the activation of the unintended car movement with open doors protection

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.6.7.8
	Check of the activation of the unintended car movement with open doors protection

Minimum SIL 1
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	Table A.1
5.8.2.2.4
	Check of the return to normal extended position of buffers

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.8.2.2.3
	Check of the normal extended position of energy dissipation type buffers

Minimum SIL 3
	Te
	Hier wird der Bezug auf „Energie absorbierende Puffer“ deutlicher gemacht.
In den betroffenen Abschnitten bestehen inhaltlich keine Unterschiede
	
	

	Table A.1
5.9.2.3.1 a) 3)
	Check of the positions of the removable wheel

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.9.2.3.4 a) 3)
	Check of the positions of the removable wheel

Minimum SIL 1
	Te
	Inhaltlich identisch, lediglich Präzisierung “Lift machine“ 
	
	

	Table A.1
5.10.5.2
	Control of main switch by means of circuit breaker contactor

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.10.5.2 


	Check of the device controlling the contactor where several access points exist

Minimum SIL 2
	Te
	Inhaltlich Präzisierungen bzgl. Zugänglichkeit (without obstruction).
Ansonsten weitestgehend identisch.


	“IEC 60204-1:2016+A1:2021, 5.3.2 a) to d) and 5.3.3” unklar, Norm liegt mir nicht vor, könnte aber lediglich eine Aktualisierung sein.
	

	
	
	Table A.1
4.10.5.4
	Check of the main switch

Minimum SIL 3
	Te
	Klare Ergänzung zum vorherigen Punkt und Präzisierung  der Hauptschalter-Überwachung!
Vormals lediglich Beschreibung in 5.10.5.5, daß jedwede Bewegung des Aufzugs verhindert werden muss.
	
	

	Table A.1
5.12.1.3
	Check of the retardation in the case of reduced stroke buffers

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.3
	Check of the retardation in the case of reduced stroke buffers

Minimum SIL 3
	te
	Präzisierung “Lift machine”,
Ergänzung des Paragraphen bzgl. bewusstes Wiedereinschalten nach Aktivierung in 4.12.1.3.2
	
	

	Table A.1
5.12.1.4 a)
	Check on levelling, re-levelling and preliminary operations

Minimum SIL 2
	Table A.1
4.12.1.4 a)
	Check of the unlocking zone for levelling, re-levelling and preliminary operations

Minimum SIL 3
	te
	Keine Änderung
	
	

	Table A.1
5.12.1.5.1.2 a)
	Inspection operation switch

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.5.1.2 a)
	Inspection operation switch

Minimum SIL 3
	te
	Keine Änderung
	
	

	Table A.1
5.12.1.5.2.3 b)
	Check of push buttons in conjunction with inspection operation

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.12.1.5.2.3 b)
	Check of push buttons in conjunction with inspection operation

Minimum SIL 1
	te
	Inhaltlich keine Änderung, lediglich Aktualisierung der Referenzierung EN 60947-5-1:2016
	
	

	Table A.1
5.12.1.6.1
	Emergency electrical operation switch

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.6.1
	Emergency electrical operation switch

Minimum SIL 3
	te
	Präzisierung “Lift machine”, 
Inhaltlich bis auf Punkt „d“ identisch. In „D“ wird explizit die Wirkung des Rückholungsschalters bei hydraulischen Aufzügen beschrieben => Kolben darf nicht weiter absinken als eventuelle Ketten- oder Schlaffseilsituationen entstehen. => Präzisierung.
	
	

	Table A.1
5.12.1.8.2
	Bypass device for landing and car door contacts

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.8.2
	Bypass device for landing and car door contacts

Minimum SIL 3
	te
	Deutliche Ergänzung des Paragraphen durch Unterpunkte. Detaillierte Beschreibung, was ist erlaubt und was nicht. Dabei geht es im Grunde immer um die „Redundanz von zwei Sicherheitseinrichtungen, wie Türkontakt und Verriegelungskontakt“.
	
	

	Table A.1
5.2.1.5.1 a)
	Stopping device in the pit

Minimum SIL 3


	Table A.1
4.12.1.11.1 a)
	Stopping device(s) in the pit [4.2.1.3.1 a)]

Minimum SIL 3
	te
	Nun bezieht man sich explizit auf die Funktion des Stoppschalters und die Position innerhalb des Systems.
Die exakte „Verortung / Maße“ sind getrennt in 4.2.1.3.1 a beschrieben.
	
	

	Table A.1
5.2.1.5.2 c)
	Stopping device in the pulley room 

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.11.1 b)
	Stopping device in the pulley room [4.2.1.3.3]

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch, die exakte „Verortung“ ist getrennt in 4.2.1.3.3  beschrieben.
	
	

	Table A.1
5.4.8 b)
	Stopping device on the car roof

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.11.1 c)
	Stopping device on the car roof [4.4.8 b)]

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch, die exakte „Verortung“ ist getrennt in 4.4.8 b  beschrieben.
	
	

	Table A.1
5.12.1.11.1 d)
	Stopping device with inspection operation

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.11.1 d)
	Stopping device at the inspection control devices

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch
	
	

	Table A.1
5.12.1.11.1 e)
	Stopping device at the lift machine

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.11.1 e)
	Stopping device at the lift machine

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch, wording klein wenig anders
	
	

	Table A.1
5.12.1.11.1 f)
	Stopping device at tests and emergency operation panel

Minimum SIL 3
	Table A.1
4.12.1.11.1 f)
	Stopping device at tests and emergency operation panel

Minimum SIL 3
	te
	Inhaltlich identisch, wording klein wenig anders
	
	

	
	
	4.12.2.2.1
	Separate actuating devices shall be used for normal terminal stopping and final limit switches.
	te
	Punkt taucht nicht in der Tabelle A.1 der 81-20 oder der 8100 auf. 
Lediglich im Text wird dieser Punkt angesprochen. Durch den Punkt 4.12.2.2.6 sind diese Punkte aber alle inkludiert.
	
	

	
	
	4.12.2.2.2
	In the case of positive drive lifts, actuation of the final limit switches shall be effected by: 

a) a device linked to the movement of the lift machine; or 

b) the car and by the balancing weight, if there is one, at the top of the well; or 

c) the car at the top and the bottom of the well, if there is no balancing weight.
	te
	Punkt taucht nicht in der Tabelle A.1 der 81-20 oder der 8100 auf. 
Lediglich im Text wird dieser Punkt angesprochen. Durch den Punkt 4.12.2.2.6 sind diese Punkte aber alle inkludiert.
	
	

	Table A.1
5.12.2.2.3
	Check of the tension in the device for transmission of the car position (final limit switches)

Minimum SIL 1
	4.12.2.2.3
	In the case of traction drive lifts, actuation of the final limit switches shall be effected either: 

a) directly by the car at the top and bottom of the well; or 

b) indirectly by a rope, belt or chain linked to the car.
	te
	Punkt taucht nicht mehr in der Tabelle A.1 der 8100 auf. Lediglich im Text wird dieser Punkt angesprochen. 
	
	

	Table A.1
5.12.2.2.4
	Check of the tension in the device for transmission of the ram position (final limit switches)

Minimum SIL 1
	4.12.2.2.4
	In the case of direct acting hydraulic lifts, actuation of the final limit switch shall be effected either: 

a) by the car or the ram, or 

b) indirectly by a rope, belt or chain linked to the car.
	te
	Punkt taucht nicht mehr in der Tabelle A.1 der 8100 auf. Lediglich im Text wird dieser Punkt angesprochen
	
	

	
	
	4.12.2.2.5
	In the case of indirect acting hydraulic lifts, actuation of the final limit switch shall be effected: 

a) either directly by the ram; or 

b) indirectly by a rope, belt or chain linked to the ram.
	te
	Punkt taucht nicht in der Tabelle A.1 81-20 oder der 8100 auf. Lediglich im Text wird dieser Punkt angesprochen
	
	

	
	
	Table A.1
4.12.2.2.6
	Check of breakage of, or slack in, the linkage to the device actuating the final limit switch

Minimum SIL 1
	te
	Dieser Punkt taucht nun in der Tabelle A.1 der 8100 auf und in der alten Norm nicht, aber…
dadurch werden die vorher genannten Punkte „automatisch“ 4.12.2.2.1 – 4.12.2.2.5 klar als SIL Safety definiert.


	
	

	Table A.1
5.12.2.3.1 b
	Final limit switches

Minimum SIL 1
	Table A.1
4.12.2.3.1 b)
	Final limit switches

Minimum SIL 1
	te
	Inhaltlich kein Unterschied
	
	

	
	
	
	NOTE The SIL levels are only relevant for SIL-rated circuits as described in 4.11.2.4. 


	
	
	
	

	
	Anhang D, verweise zu 5.2.2x


	
	Wird nicht als Anhang aufgeführt 
	

	Wird in 4.2.6x beschrieben es gibt leider keine Abbildung mehr


	

	

	Anhang E
	Schnittstelle Gebäude
	Anhang B
	Schnittstelle Gebäude
	
	
	
	

	E.1
	Allgemeine Bestimmungen

Die Strukturen des Gebäudes sollten so beschaffen sein, dass sie den Lasten und Kräften aus der Ausrüstung des Aufzugs standhalten. Falls in dieser Norm für besondere Einsatzbereiche nicht abweichend festgelegt, ergeben sich diese Lasten und Kräfte aus 

- ruhende Massen und 

- Bewegungen von Massen sowie aus besonderen Lastfällen. Die dynamischen Auswirkungen werden durch einen Faktor von 2 dargestellt. 


	B.1
	Allgemeine Bestimmungen

Beim Bau von Gebäuden sind örtliche Bauvorschriften anwendbar. 

In diesem Anhang werden die technischen Schnittstellen zum Gebäude oder Bauwerk angegeben, in dem die Aufzüge eingebaut werden. 

Die Informationen über technische Schnittstellen nach Abschnitt B.2 werden ausgetauscht. Die Informationen sind von der Bauphase abhängig und der Informations-austausch umfasst Eigenschaften der Aufzugs-konstruktion und des Gebäudes/ Bauwerks, in dem der Aufzug eingebaut wird.


	ge

	Informationsaustausch zu technischen Schnittstellen Gebäude/Aufzug;

Keine Angaben mehr zu Kräften und Lasten

(wird in B.2.4. aufgeführt)
	

	

	E.2
	Befestigung der Führungeschienen

Es ist wichtig, dass die Führungsschienen für den Aufzug so befestigt werden, dass die Auswirkungen einer Bewegung der mit ihnen verbundenen Bauwerksstruktur möglichst gering sind.

Werden Bauwerke aus Beton, Betonsteinmauern oder Ziegel in Betracht gezogen, so kann angenommen werden, dass die Halterungen der Führungsschienen durch Verschiebungen als Folge der Bewegung einer Schachtwand nicht beeinflusst werden (außer bei Druckbelastungen, siehe 5.7).


	B.2
	Technische Schnittstellen
	ge
	Befestigung Führungsschienen entfällt.

Nachfolgend allgemeine Anforderungen spezifische Punkte wurden nicht berücksichtigt und wird unter Punkt B.2.4 kurz erwähnt


	

	

	
	Wo jedoch die Schienenbügel mit der Gebäudestruktur durch Stahlträger verbunden oder an Holzrahmen befestigt sind, kann es zu Verformungen dieser Strukturen durch Kräfte aus dem Aufzug, die über die Schienen und Schienenbügel übertragen werden, kommen. Zusätzlich kann es zu Verschiebungen der tragenden Struktur des Aufzugs durch äußere Kräfte wie Windlast, Schneelast usw. kommen.

Verformungen dieser Stahlträger oder Rahmen sollten bei den in 5.7 geforderten Berechnungen berücksichtigt werden.

Die gesamte zulässige Durchbiegung der Führungsschienen muss bezüglich des sicheren Ansprechens der Fangvorrichtung die Verschiebungen der Führungsschienen infolge einer Verformung der Gebäudestruktur und die Verformung der Schiene selbst infolge der auf sie wirkenden Fahrkorbkräfte beinhalten.


	
	
	
	
	
	

	
	Es ist daher für den für den Entwurf und die Herstellung dieser tragenden Strukturen Verantwortlichen wichtig, mit dem Lieferanten des Aufzugs zu kommunizieren um sicherzustellen, dass diese für alle Lastfälle geeignet sind.
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.2.1
	Art und Zweck der Aufzüge

Die Art und der Zweck/die Nutzung der Aufzüge werden angegeben, einschließlich Informationen über das erwartete Verkehrsaufkommen (Personen-/Lastenaufzüge, Last, Gebäudehöhe usw.) und die Zugänglichkeit von Aufzügen im gesamten Gebäude (Zugänge, betretbare Räume unterhalb des Aufzugsschachts). 

Informationen über Anforderungen zu Erdbebenbedingungen, Zugänglichkeit, Zerstörung, Brandschutz und Evakuierung werden ausgetauscht.
	ge
	Allgem.: Angaben zur Nutzung, Zugänglichkeit u. Verkehrsaufkommen, sowie begehbare Räume unter dem Schacht 

Angabe von Infos zu Erdbeben, Brandschutz, Zerstörung usw.


	

	

	
	
	B.2.2
	Gestaltung und Zugänge

Der Aufzugsschacht, Aufstellungsorte für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräume dienen nicht zu aufzugsfremden Zwecken. In ihnen sind keine Kabelkanäle, elektrischen Leitungen oder sonstigen Teile, die nicht zum Aufzug gehören, untergebracht. Bei Aufzügen mit teilumwehrtem Schacht befinden sich diese Elemente außerhalb der vorhandenen Umwehrungen oder haben einen Mindestabstand von 1,50m zu beweglichen Teilen des Aufzugs. Dampfheizungen und Überdruckwarmwasserheizungen werden nicht verwendet. Bedienungs- und Stelleinrichtungen von Heizungs- oder Klimaanlagen befinden sich außerhalb des Schachts.

Geprüfte und mit der Tragfähigkeit gekennzeichnete Anschlagpunkte werden wie in der Betriebsanleitung angegeben bereitgestellt.
	ge
	Angaben zu Aufstellungsort Triebwerk/Steuerung 

(z.B. aufzugfremde Einrichtungen, abschließbar, Mindestdurchgangsbreite Rettungswege, Zugänge nicht durch Privatwohnung, etc.)


	

	

	
	
	
	Aufzugsschacht, Triebwerksräume und Rollenräume sind nur mit einem Schlüssel zugänglich.

Der Zugang zum Aufzug für die Wartung und den Notbetrieb führt nicht durch Privaträume.

Der Zugang für Personen zu Triebwerksräumen und Rollenräumen führt über Treppen.

Der Zugangsweg zu jeder Tür/Klappe, die den Zugang zu dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung oder Rollenräumen ermöglicht, wird durch eine fest eingebaute elektrische Beleuchtung mit einer Stärke von mindestens 50lx ausgeleuchtet.

Mindestdurchgangsbreiten/Flucht- und Rettungswege werden nicht durch eine offene Tür/Klappe des Aufzugs beeinträchtigt.
	
	
	
	

	
	
	B.2.3
	Umgebungsbedingungen

Die Umgebungstemperatur im Schacht und in dem/den Aufstellungsort(en) für Triebwerk und Steuerung wird zwischen +5°C und +40°C gehalten. 

ANMERKUNG Siehe IEC60364-5-51, CodeAA5. 

Erforderliche Maßnahmen für Umgebungsbedingungen werden abgesprochen und geklärt, zum Beispiel: 

· Temperatur; 

· Feuchte; 

· Gebäudeschwingung (Wind); 

· chemische Stoffe (Salz, Chlorid); 

· Anlagen im Außenbereich; 

· Höhe der Anlage. 

Die Wärmeabgabe der aufzugtechnischen Einrichtungen wird berücksichtigt. 

Die Schachtgrube ist gegen das Eindringen von Wasser geschützt. 

Bei Hydraulikaufzügen sind der Raum, in dem die Antriebseinheit und der/die Heber untergebracht sind, und die Schachtgrube undurchlässig für austretendes Öl.
	ge
	Allgemeine Angaben zu Umgebungsbedingungen,

erforderliche Maßnahmen dafür sind abzustimmen


	
	

	
	
	B.2.4
	Kräfte, Aufzugsdisposition, Einrichtungen

Das Gebäude/Bauwerk hält den Kräften von Aufzug und Aufzugsinstallation nach den Informationen des Auf

zugslieferanten stand, z.B. Führungsschienen-/Pufferkräfte, Aufhängungskräfte während der Installation usw.

Die gebäudebezogene Aufzugsinfrastruktur (Energieversorgung, Funktionsaussparungen, Benutzerschnitt

stellen, Aufhängung, Schutzbeschichtung usw.) und die Gestaltung (Abmessungen und Toleranzen von Schacht, Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenraum, Anordnung von Einrichtungen usw.) werden mit dem Aufzugslieferanten vereinbart.


	ge
	Allgem. Angaben;

Das Gebäude/Bauwerk muss den Kräften des Aufzuges und deren Installation standhalten
	
	

	
	
	
	ANMERKUNG Üblicherweise nutzt der Lieferant einen Plan mit Vorbereitungsarbeiten und einen Dispositionsplan für den Austausch und die Dokumentation von Informationen und Anforderungen.

Kräfte des Gebäudes, die sich auf den Aufzug oder die aufzugstechnischen Einrichtungen auswirken, werden dem Aufzugslieferanten mitgeteilt, z.B. Setzen des Gebäudes, Windlasten usw.
	
	
	
	

	
	
	B.2.5
	Bauausführung 

Die Oberflächen von Schacht, Aufstellungsorten für Triebwerk und Steuerung sowie Rollenräumen bestehen aus dauerhaften Werkstoffen, die die Staubbildung nicht begünstigen. 

Der Boden von Arbeitsbereichen 

· besteht aus rutschhemmenden Werkstoffen, 

· ist horizontal mit Abweichungen von höchstens 50mm, ausgenommen etwaige Puffersockel, Führungsschienensockel und Entwässerungseinrichtungen.

Die natürliche oder künstliche Beleuchtung der Schachtzugänge in der Nähe der Schachttüren auf dem Fußboden beträgt mindestens 50lx. 

Die Gebäudekonstruktion ermöglicht, dass die Funktionstöne des Aufzugs und Benutzergeräusche unterhalb des erforderlichen Pegels liegen.  


	ge
	Allgem. Angaben zu Oberflächen von Schacht u. Aufstellungsort Antrieb/Steuerung;

Beleuchtung Schachtzugänge

Funktionstöne liegen unterhalb des erforderlichen Pegels
	Letzter Abschnitt:


	Schallanforderungen werden durch das Gebäude erfüllt?

	E.3
	Belüftung des Fahrkorb, des Schachts und der Triebwerksräume


	
	entfällt
	

	
	

	

	E.3.1
	Allgemeines 

Siehe 0.4.2, 0.4.17 und 0.4.18.

Die Forderung nach einer geeigneten Belüftung des Schachts und der Triebwerksräume ist oftmals Bestandteil örtlicher Bauvorschriften entweder in spezieller Form oder als allgemeine Forderung für Räumlichkeiten in Gebäuden, in denen sich Maschinen oder Personen (für Freizeit, Arbeit usw.) befinden. Diese Norm kann als solche keine genauen Angaben zu spezifischen Anforderungen bezüglich der Belüftung solcher Bereiche geben, da der Schacht und Triebwerksräume Teil einer größeren und oftmals komplexen baulichen Umgebung sind.

Sollte dies erfolgen, käme es zu Konflikten mit diesen nationalen Anforderungen.

Allgemeine Anleitungen können jedoch gegeben werden.


	
	Entfällt 
	

	Wird teilweise in B.2.3 abgedeckt


	

	

	E.3.2
	Belüftung des Schachts und des Fahrkorbes

Die Sicherheit und die Annehmlichkeiten von Personen, die den Aufzug benutzen, im Schacht arbeiten oder, falls der Fahrkorb zwischen zwei Stockwerken blockiert, im Fahrkorb oder im Schacht eingeschlossen sind, hängen von vielen Einflüssen ab: 

— Umgebungstemperatur des Schachts als Teil des Gebäudes oder freistehend; 

— direkte Sonneneinstrahlung; 

— flüchtige organische Stoffe, CO2, Luftqualität; 

— Frischluftzuführung im Schacht; 

— Querschnitt und Höhe des Schachts; 

— Anzahl, Größe, umlaufende Spalte und Lage der Schachttüren; 

— erwartete Wärmefreisetzung der eingebauten Ausrüstung; 


	
	Entfällt
	

	Wird in der neuen Niorm nicht erwähnt


	

	

	
	— Brandbekämpfungs- und Rauchabzugsstrategien und betroffenes Gebäudemanagementsystem; 

— Feuchtigkeit, Staub und Rauch; 

— Luftdurchsatz (Heizen/Kühlen) und eingesetzte Energiespartechnologien im Gebäude;

— Luftdichtheit des Schachts und des gesamten Gebäudes

Der Fahrkorb sollte mit einer ausreichenden Anzahl an Lüftungsöffnungen versehen werden, um einen angemessenen Luftstrom für die höchste Anzahl zugelassener Nutzer sicherzustellen (siehe 5.4.9).

Während des Normalbetriebs und der Wartung des Aufzugs können die umlaufenden Spalte der Schachttüren, das Öffnen und Schließen dieser Türen und die Sogwirkung des sich im Schacht bewegenden Aufzugs grundsätzlich als ausreichend angesehen werden, um den für die menschlichen Bedürfnisse
	
	
	
	
	
	

	
	 erforderlichen Luftaustausch zwischen den Treppenhäusern, Vorräumen und dem Schacht bereitzustellen.

Aus technischen Gründen und manchmal auch wegen menschlicher Bedürfnisse können die Dichtheit des Schachts und des gesamten Gebäudes und die Umgebungsbedingungen – insbesondere eine hohe Umgebungstemperatur, Strahlung, Feuchte, Luftqualität – dauerhafte oder auf Anforderung zu öffnende Lüftungsöffnungen und/oder (in Kombination) eine Zwangsbelüftung und/oder Frischluftzufuhr erforderlich werden lassen. Dies kann auch beim Transport bestimmter Gegenstände, wie z. B. bei motorisierten Fahrzeugen, die gefährliche Gase ausstoßen, erforderlich sein. Dies kann nur fallweise entschieden werden.

….
	
	
	
	
	
	

	E3.3
	Belüftung von Triebwerksräumen

Die Belüftung der Triebwerksräume erfolgt normalerweise, um dem Wartungspersonal und der in solchen Bereichen eingebauten Ausrüstung eine angenehme Arbeitsumgebung zu bieten. 

Aus diesem Grund sollten die Umgebungstemperaturen der Triebwerksräume wie in 0.4.17 angegeben gehalten werden. Zur Vermeidung technischer Probleme (z. B. Kondensation) sollte der Feuchte und der Luftqualität zusätzliche Beachtung geschenkt werden. 

Störungen beim Aufrechterhalten dieser Temperaturen können solange zu einer automatischen Außerbetriebnahme des Aufzugs führen, bis sich die Temperatur wieder in dem vorgesehenen Bereich befindet. 

	
	Entfällt
	

	Kommt in 8100 nicht vor :-( 


	

	

	
	Damit es der für die Arbeiten am Gebäude oder Bauwerk verantwortlichen Person möglich ist zu ermitteln, ob und welche Belüftung für die Triebwerksräume als Teil des Gebäudes vorgesehen werden muss, sollte der Montagebetrieb des Aufzugs die erforderlichen Angaben zur Verfügung stellen, die die Durchführung der entsprechenden durchzuführenden Berechnungen und eine angemessene Konstruktion des Gebäudes ermöglichen. Sie sollten sich untereinander auf dem aktuellen Stand halten und geeignete Schritte unternehmen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und eine sichere Nutzung und Wartung des Aufzugs sicherzustellen.
	
	
	
	
	
	

	Annex F
(E)
	Pit access ladder
(normative)
	Annex C
(E)
	Pit access ladder
(normative)
	
	
	

	

	Anhang F
(D)
	Leiter für den Zugang zur Schachtgrube
(normative)
	Anhang C
(D)
	Leiter für den Zugang zur Schachtgrube
(normative)
	
	
	

	

	F.1
(E)
	Types of pit access ladder

The following types of pit access ladder can be used for access and egress to the pit of the lift (see Figure F.1):

a) a fixed ladder (Type 1), which stands upright in one position for both use and storage purposes, or;

b) a retractable ladder (Type 2a), which stands upright in two positions, one for use, other for storage. The use position is obtained when a person is placing their weight on the rung, or;

c) a retractable ladder (Type 2b), which stands upright for storage and is manually put in position of use by horizontal sliding of its bottom part, or;

d) a movable ladder (Type 3a), which stands upright for storage and is manually put in an inclined position of use, or;

e) a movable ladder (Type 3b), which lays down on the pit floor for storage and is manually put in an inclined position of use, or;

f) a foldable ladder (Type 4), which is stored in the pit and then positioned and hooked onto the landing door sill
	C.1
(E)
	Types of pit access ladder

The following types of pit access ladder shall be used for access and egress to the pit of the lift (see Figure C.3)

a) a fixed ladder (Type 1), which stands upright in one position for both use and storage purposes;


b) a retractable ladder (Type 2a), which stands upright in two positions, one for use, other for storage. The use position is obtained when a person is placing their weight on the rung;


c) a retractable ladder (Type 2b), which stands upright for storage and is manually put in position of use by horizontal sliding of its bottom part;

d) a movable ladder (Type 3), which stands upright for storage and is manually put in an inclined position of use;

e) a foldable ladder (Type 4a), which is fixed in the pit and then positioned and hooked onto the landing door sill;

f) a foldable ladder (Type 4b), which is fixed in the pit and then positioned and hooked to the wall of the well.
	ed

ed

ed

ed

ed
	“Can be used" becomes "shall be used"

Type 3a becomes type 3

Type 3b not used 

Type 4a is new

Type 4 becomes type 4b
	

	Can ladders that do not comply with Annex C.1 still be used? (Can ≠ shall)

	F.1
(D)
	Arten von Schachtgrubenleitern

Die folgenden Arten von Schachtgrubenleitern können für den Zugang und das Verlassen der Schachtgrube eingesetzt werden (siehe Bild F.1):


a) eine eingebaute Leiter (Typ1), die aufrecht in einer Position für sowohl den Einsatz als auch zum Lagern steht; oder

b) eine ausschwenkbare Leiter (Typ2a), die aufrecht in zwei Positionen steht, nämlich in einer für den Einsatz und in der anderen zum Lagern. Die Aufstellposition wird durch das Gewicht einer Person auf der Sprosse erreicht; oder

c) eine ausschwenkbare Leiter (Typ2b), die in aufrechter Position gelagert wird und von Hand in ihre Aufstellposition durch horizontales Verschieben ihres Fußteils gebracht wird; oder

d) eine bewegliche Leiter (Typ3a), die in aufrechter Position gelagert und von Hand in eine geneigte Aufstellposition gebracht wird; oder

e) eine bewegliche Leiter (Typ3b), die auf dem Boden der Schachtgrube gelagert und von Hand in die geneigte Aufstellposition gebracht wird; oder

f) eine zusammenklappbare Leiter (Typ4), die in der Schachtgrube gelagert und dann aufgestellt und an der Schachttürschwelle eingehängt wird.
	C.1
(D)
	Arten von Schachtgrubenleitern

Die folgenden Arten von Schachtgrubenleitern müssen für den Zugang und das Verlassen der Schachtgrube eingesetzt werden (siehe Bild C.3):

a) eine eingebaute Leiter (Typ1), die aufrecht in einer Position für sowohl den Einsatz als auch zum Lagern steht;

b) eine ausschwenkbare Leiter (Typ2a), die aufrecht in zwei Positionen steht, nämlich in einer für den Einsatz und in der anderen zum Lagern. Die Aufstellposition wird durch das Gewicht einer Person auf der Sprosse erreicht;

c) eine ausschwenkbare Leiter (Typ2b), die in aufrechter Position gelagert wird und von Hand in ihre Aufstellposition durch horizontales Verschieben ihres Fußteils gebracht wird;

d) eine bewegliche Leiter (Typ3), die in aufrechter Position gelagert und von Hand in eine geneigte Aufstellposition gebracht wird;



e) eine zusammenklappbare Leiter (Typ4a), die in der Schachtgrube befestigt ist und dann aufgestellt und an der Schachttürschwelle eingehängt wird;
f) eine zusammenklappbare Leiter (Typ4b), die in der Schachtgrube befestigt ist und dann aufgestellt und an der Schachtwand eingehängt wird.
	ed

ed

ed

ed

ed


	Aus „können“ wird „müssen“

Aus Typ 3a wird Typ 3

Typ 3b entfällt

Typ 4a ist neu

Aus Typ 4 wird Typ 4b


	
	Dürfen noch Leitern verwendet werden, die nicht Anhang C.1 entsprechen? (müssen ≠ können)

	F.2
(E)
	General provisions
	C.2
(E)
	General provisions
	
	
	

	

	F.2
(D)
	Allgemeine Bestimmungen
	C.2
(D)
	Allgemeine Bestimmungen
	
	
	

	

	F.2.1
(E)
	According to the type of pit ladder chosen when designing a lift installation (see F.1), the ladder shall be permanently stored in the lift pit so that it cannot be removed from the well or used for other purposes.
	C.2.1
(E)
	The ladder shall be secured so that it cannot be removed from the well.
	ed



	Simpler formulation


	

	

	F.2.1
(D)
	In Übereinstimmung mit der bei der Konstruktion der Aufzugsanlage gewählten Art der Schachtgrubenleiter (siehe F.1) muss die Leiter dauerhaft in der Schachtgrube vorhanden sein, damit sie nicht aus dem Schacht entfernt oder für andere Zwecke eingesetzt werden kann.
	C.2.1
(D)
	Die Leiter muss so gesichert werden, dass sie nicht aus dem Schacht entnommen werden kann.
	ed
	Einfachere Formulierung
	

	

	F.2.2
(E)
	The ladder shall be:

a) able to withstand the weight of one person counting for 1500N;

b) made of aluminium or steel. In the case of steel, an anti-corrosion protection shall be applied. Wooden made ladder shall not be used.
	C.2.2
(E)
	The ladder shall be:

a) able to withstand the weight of one person counting for 1500N;

b) made of aluminium or steel.
	ed
	No corrosion protection for steel ladders
	
	

	F.2.2
(D)
	Die Leiter muss

a) das Gewicht einer Person von 1500N aufnehmen können und

b) aus Aluminium oder Stahl bestehen. Bei der Verwendung von Stahl muss ein Korrosionsschutz vorgesehen werden. Leitern aus Holz dürfen nicht eingesetzt werden.
	C.2.2
(D)
	Die Leiter muss

a) das Gewicht einer Person von 1500N aufnehmen können und

b) aus Aluminium oder Stahl bestehen.
	ed


	Korrosionsschutz bei Stahlleitern entfällt
	
	

	F.2.3
(E)
	The length of the ladder shall be such that in position of use the length of the uprights, or other suitable handhold, extends to a minimum height of 1,10m measured vertically above the landing sill;
	C.2.3
(E)
	In the position of use, the ladder stiles or handholds shall extend to a minimum height of 1,10m measured vertically above the landing sill.
	ed
	
	What are handholds? Can they also be on the shaft wall?
	Can handholds also be mounted independently of the ladder (i.e. no extension of the stile)?

	F.2.3
(D)
	Die Länge der Leiter muss so gewählt werden, dass in der Aufstellposition das obere Leiterende oder andere geeignete Haltegriffe in vertikaler Richtung gemessen bis mindestens 1,10m über die Schachttürschwelle hinaus reichen.
	C.2.3
(D)
	In der Aufstellposition müssen die Haltegriffe und Holme der Leiter in vertikaler Richtung gemessen bis mindestens 1,10m über die Schachttürschwelle hinaus reichen.
	ed
	
	„Und“ ist falsch übersetzt. Im Englischen heißt es „or“ - „oder“.
Was sind Haltergriffe? Können diese auch an der Schachtwand sein?
	Das muss dringend geklärt werden. 

Sind Haltergriffe auch unabhängig von der Leiter montierbar (also keine Verlängerung des Leiterholms)?



	F.3
(E)
	Ladder uprights and rungs
	C.3
(E)
	Ladder stiles and rungs
	ed
	Leiterholm heißt nun „stiles“ statt „uprights“
	
	

	F.3
(D)
	Holme und Sprossen
	C.3
(D)
	Holme und Sprossen
	
	
	
	

	
	
	C.3.1
(E)
	General

The mechanical strength shall be verified in accordance with
ISO14122-4:2016; 6.
	te
	Strength must be verified according to ISO14122-4 and no longer according to EN131-2. This applies to stiles and rungs.
	
	

	
	
	C.3.1
(D)
	Allgemeines

Die mechanische Festigkeit muss nach ISO14122-4:2016, Abschnitt 6, geprüft werden.
	te
	Festigkeit muss nach ISO14122-4 und nicht mehr auf die EN131-2 geprüft werden. Diese gilt für Holme und Sprossen.

Die Prüfungen und Prüfanordnungen unterscheiden sich von der ISO14122-2 zu der EN131-2.00
	
	

	F.3.1
(E)
	Ladder uprights

The cross-section of the ladder uprights shall be so that:

a) for easy and safe hand grasping, the width does not exceed 35 mm, and depth 100mm; and

b) the mechanical strength tests as defined in EN131-2:2010+A1:2017, Clause 5 are fulfilled.
	C.3.2
(E)
	Ladder stiles

The cross-section of the ladder stiles shall not exceed a width of 35mm, and depth of 100mm.
	





ed
	





Verification of strength now described under C3.1 "General".
	
	

	F.3.1
(D)
	Holme

Der Querschnitt der Holme muss so sein, dass:

a) für ein einfaches und sicheres Greifen mit der Hand eine Breite von 35mm und eine Tiefe von 100mm nicht überschritten wird und

b) die Prüfungen der mechanischen Festigkeit nach EN 131-2:2010+A1:2017, Abschnitt 5, bestanden wurden.
	C.3.2
(D)
	Holme

Der Querschnitt der Holme darf eine Breite von 35mm und eine Tiefe von 100mm nicht überschreiten.
	ed
	Nachweis der Festigkeit jetzt unter C3.1 „Allgemein“ beschrieben.
	
	

	F.3.2
(E)
	Ladder rungs

The ladder rungs shall fulfil the following requirements:

a) the clear width of the ladder rungs shall be minimum 280mm;

b) the rungs shall be equally spaced, between 250mm and 300mm;

c) the cross section of the ladder rungs shall be either circular or polygonal (square or more than 4 sides) with a diameter or a flat tread of minimum 25mm and maximum 35mm;

d) the surface conditions of the rungs shall be non slippery, i.e. by means of profiled surface or special durable anti slippery coating.
	C.3.3
(E)
	Ladder rungs

The ladder rungs shall fulfil the following requirements:

a) the clear width of the ladder rungs shall be between minimum 280mm and 600mm;

b) the rungs shall be equally spaced, between 225mm and 300 mm;

c) The tread walking surface of the rung shall be flat and minimum 20mm;

d) the surface conditions of the rungs shall be non-slippery, i.e. by means of profiled surface or special durable anti-slippery coating.
	te

te

te


	Limitation of the clear width to 600mm


Minimum rung spacing reduced to 225mm

Round rungs no longer permitted. Minimum tread area is reduced to 20mm. There is no longer an upper limit
	
	

	F.3.2
(D)
	Sprossen

Die Sprossen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

a) Die lichte Weite der Sprossen muss mindestens 280mm betragen.

b) Die Sprossen müssen sich in gleichen Abständen von 250mm bis 300mm befinden.

c) Der Querschnitt der Sprossen muss rund oder vieleckig (Quadrat oder mehr als vier Seiten) mit einem Durchmesser oder einem flachen Auftritt von mindestens 25mm und höchstens 35mm sein.

d) Die Oberfläche der Sprossen muss rutschhemmend sein, d. h. mittels einer profilierten Oberfläche oder einer besonderen dauerhaften rutschhemmenden Beschichtung.
	C.3.3
(D)
	Sprossen

Die Sprossen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

a) Die lichte Weite der Sprossen muss mindestens 280mm bis 600mm betragen.

b) Die Sprossen müssen sich in gleichen Abständen von 225mm bis 300mm befinden.

c) Die Trittfläche der Sprossen muss flach sein und mindestens 20mm betragen.

d) Die Oberfläche der Sprossen muss rutschhemmend sein, d.h. mittels einer profilierten Oberfläche oder einer  besonderen dauerhaften rutschhemmenden Beschichtung.
	te

te

te
	Begrenzung der lichten Weite auf 600mm

Minimaler Sprossenabstand verringert sich auf 225mm.

Runde Sprossen nicht mehr zugelassen. Mindestauftrittsfläche verringert sich auf 20mm. Eine Obergrenze gibt es nicht mehr.


	
	

	F.4
(E)
	Specific provisions for non fixed type ladders

For movable and foldable ladders (type 3 and 4), the following apply:

a) the maximum weight of the ladder shall not exceed 15kg in order to allow its easy and safe handling from the landing sill;

NOTE National regulations may request a maximum weight less than 15kg for manual handling.

b) safe use of the ladder in position of use shall be ensured by means of a device securing the ladder to the landing sill, or the bottom of the pit, or the wall of the well;

c) the tipping over of the ladder when a person is standing or grasping the upper part of the ladder (above landing sill level) shall be prevented by means of appropriate devices at bottom end of the ladder uprights;

d) for retractable ladders (type 2a) and foldable ladders (type 4) provisions shall be fitted so that when putting the ladder back from position of use to stored position risk of shearing and/or crushing of hands or feet is prevented when retracting or folding back the parts of the ladder.
	C.4
(E)
	Specific provisions for non-fixed type ladders

For ladders type 2a, type 2b type 3 and type 4b, the following apply:

a) In case the ladder must be moved from its stored position to the position of use, or from position of use back to stored position, the maximum needed force from the landing entrance to the ladder or its moving device shall not exceed the values according formula (see Figure C.1):

- Handling distance up to 300mm: handling force ≤ 150N

- Handling distance from 300 up to 700mm:
handling force =150-(D-300)/5

b) safe use of the ladder in position of use shall be ensured by means of a device securing the ladder to the landing sill, the bottom of the pit, or the wall of the well;

c) the ladder shall be prevented from tipping over when a person is standing or grasping the upper part of

the ladder (above landing sill level) by means of appropriate devices at bottom end of the ladder stiles;

d) for ladders type 2a, type 2b, type 4a and type 4b, provisions shall be fitted so that, when putting the ladder from position of use back to storage position, the risk of shearing and/or crushing hands or feet is prevented when retracting or folding back the parts of the ladder.

e) for ladders Type 3 and Type 4a, positioned and hooked onto the landing door sill, there shall be a free distance of at least 500 mm between:

- the handholds, see Figure C.2a);

- between a stile or handhold, and the door frame, see Figure C.2b);
	te

te


	Max. ladder weight of 150N (approx. 15.2kg) remains, but only up to a handling distance of 300mm, thereafter depending on the distance.

Limitation of the distance to 700mm. (then only 70N / approx. 7.1kg)

The distance of at least 500mm from door frame to stile is new. For narrow doors (<DW850mm, classic ladders can no longer be used if they have to be leant against the sill)
	
	What exactly is the distance to the handling? Centre rung?

	F.4
(D)
	Besondere Bestimmungen für nicht befestigte Leitern

Für bewegliche und faltbare Leitern (Typen 3 und 4) gilt Folgendes:

a) Das Gewicht der Leiter darf 15kg nicht überschreiten, um eine einfache und sichere Handhabung von der Schachttürschwelle aus zu ermöglichen.

ANMERKUNG Nationale Regelungen können ein Höchstgewicht unter 15kg für die manuelle Handhabung fordern.

b) In der Aufstellposition muss eine sichere Benutzung der Leiter über Maßnahmen zu deren Sicherung an der Schachttürschwelle oder auf dem Boden der Schachtgrube oder an der Schachtwand sichergestellt werden.

c) Wenn sich eine Person auf dem oberen Teil der Leiter befindet oder dorthin greift (oberhalb der Ebene der Schwelle in der Haltestelle) muss ein Umkippen durch geeignete Mittel am unteren Leiterende verhindert werden.

d) Für ausschwenkbare (Typ 2a) und zusammenklappbare Leitern (Typ 4) müssen Einrichtungen angebracht werden, damit beim Verbringen der Leiter von der Aufstellposition zurück an ihren Lagerplatz die Gefahr des Quetschens und/oder Scherens von Händen oder Füßen beim Einschwenken oder Einklappen von Teilen der Leiter vermieden wird.
	C.4
(D)
	Besondere Bestimmungen für nicht befestigte Leitern

Für Leitern vom Typ2a, Typ2b, Typ3 und Typ4b ist Folgendes anwendbar:

a) Muss die Leiter aus der Lagerposition in die Aufstellposition oder von der Aufstellposition zurück in die Lagerposition gebracht werden, darf die höchste erforderliche Kraft vom Schachtzugang zur Leiter oder der Einrichtung zum Bewegen der Leiter die Werte nach der folgenden Gleichung nicht übersteigen (siehe Bild C.1):

- Abstand für Handhabung bis 300mm: Kraft zur Handhabung ≤150N;

- Abstand für Handhabung von 300mm bis 700mm: Kraft zur Handhabung=150−(D−300)/5

b) In der Aufstellposition muss eine sichere Benutzung der Leiter über Maßnahmen zu deren Sicherung an der Schachttürschwelle oder auf dem Boden der Schachtgrube oder an der Schachtwand sichergestellt werden.

c) Wenn sich eine Person auf dem oberen Teil der Leiter befindet oder dorthin greift (oberhalb der Ebene der Schwelle in der Haltestelle) muss ein Umkippen der Leiter durch geeignete Mittel am unteren Holmende verhindert werden.

d) Für Leitern vom Typ2a, Typ2b, Typ4a und Typ4b müssen Einrichtungen angebracht werden, damit beim Verbringen der Leiter von der Aufstellposition an ihren Lagerplatz die Gefahr des Quetschens und/oder Scherens von Händen oder Füßen beim Einschwenken oder Einklappen von Teilen der Leiter vermieden wird.

e) Bei Leitern von Typ3 und Typ4a, die an der Schachttürschwelle aufgestellt und eingehängt werden, muss ein freier Abstand von mindestens 500mm zwischen Folgenden bestehen:

- Haltegriffen, siehe Bild C.2a);

- Holm oder Haltegriff und Türrahmen, siehe Bild C.2b).
	te

ed

te
	Max. Leitergewicht von 150N (ca. 15,2kg) bleibt, allerdings nur bis zu einem Abstand zur Handhabung von 300mm, danach Abstandsabhängig.

Begrenzung des Abstandes auf 700mm (dann nur noch 70N /ca. 7,1kg)

Leiterende wird zu Holmende

Der Abstand von min. 500mm von Türrahmen zu Holm ist neu. Bei schmalen Türen (<TB850mm können klassische Leitern nicht mehr verwendet werden wenn diese an die Schwelle angelehnt werden müssen)


	
	Was genau ist der Abstand zur Handhabung? Mitte Sprosse?



	F.5
(E)
	Location of the ladder in the pit

The location of the ladder in the pit shall be such that in position of use the following are fulfilled:

a) there shall be a clear distance of 200mm minimum between back of any rung and wall of the pit in the case of vertical ladder;

b) the distance between the edge of the landing entrance and the ladder in its stored position shall not be more than 800mm;

c) the distance between the edge of the landing entrance and middle of rungs of the ladder in the working position shall be 600mm maximum for easy reach;

d) the height of the first rung of the ladder shall be positioned as close as possible at the same level as the landing sill.
	C.5
(E)
	Location of the ladder in the pit

The location of the ladder in the pit shall be such that the following are fulfilled:

a) for ladders type 1and type 2a there shall be a clear distance of 200mm minimum between the front of any rung and the pit wall;

b) the distance between the edge of the landing entrance and the ladder in its stored position (or the means to access ladders Type 4a and type 4b) shall not be more than 700mm;

c) for ladders type 1, type 2a, type 2b and type 4b the distance between the edge of the landing entrance and the middle of the rungs of the ladder in position of use shall be 600 mm maximum for easy reach;

d) for ladders Type 1, Type 2a Type 2b and Type 4b, the top of the first rung of the ladder shall be positioned at not more than 150mm below the level of the landing sill.
	te

te

te


	Distance between the ladder and the wall increases slightly (200 mm + rung width)

The storage position in the shaft may only be max. 700mm away from the door sill.

The distance between the first rung and the door sill is now precisely defined at 150mm.
	
	

	F.5
(D)
	Aufstellung der Leiter in der Schachtgrube

Die Aufstellung der Leiter muss in der Schachtgrube so erfolgen, dass in der Aufstellposition Folgendes erfüllt wird:

a) Bei vertikalen Leitern muss zwischen der Rückseite jeder Sprosse und der Wand der Schachtgrube ein freier Abstand von mindestens 200mm vorhanden sein.

b) Der Abstand zwischen der Türschwelle und der Leiter darf in ihrer Abstellposition nicht größer als 800mm sein.

c) Der Abstand zwischen der Türschwelle und der Mitte der Sprossen darf zur Sicherstellung einer einfachen Erreichbarkeit höchstens 600mm betragen.

d) Die Höhe der ersten Sprosse der Leiter muss sich möglichst nahe auf der Höhe der Schachttürschwelle befinden.
	C.5
(D)
	Aufstellung der Leiter in der Schachtgrube

Die Aufstellung der Leiter muss in der Schachtgrube so erfolgen, dass Folgendes erfüllt wird:

a) Bei Leitern vom Typ1 und Typ2a muss ein freier Abstand von mindestens 200mm zwischen der Vorderseite jeder Sprosse und der Wand der Schachtgrube vorhanden sein.

b) Der Abstand zwischen der Türschwelle und der Leiter darf in ihrer Abstellposition (oder dem Zugangsmittel zu Leitern vom Typ4a und Typ4b) nicht größer als 700mm sein.

c) Bei Leitern vom Typ1, Typ2a, Typ2b und Typ4b darf der Abstand zwischen der Türschwelle und der Mitte der Sprossen in Aufstellposition zur Sicherstellung einer einfachen Erreichbarkeit höchstens 600mm betragen.

d) Bei Leitern vom Typ1, Typ2a Typ2b und Typ4b darf sich das obere Ende der ersten Sprosse nicht mehr als 150mm unterhalb der Höhe der Schachttürschwelle befinden.
	te

te

te


	Abstand der Leiter zur Wand vergrößert sich etwas (200mm + Sprossenbreite)

Abstellposition im Schacht darf nur noch max. 700mm von der Türschwelle entfernt sein.

Der Abstand der ersten Sprosse zur Türschwelle ist nun mit 150mm genau definiert.
	
	

	ZA.1 

1.1
	Siehe Tabelle ZA.2


	1.1
	Siehe nachfolgende Tabelle ZA.2


	

	
	

	

	1.2
	5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4


	1.2
	4.2.6.4.3.2,

4.3.3,

4.3.5.2.1, 4.3.5.2.2, 4.3.5.2.4, 4.3.5.2.5, 4.3.5.2.6,

4.4.1, 4.4.2,

4.4.3.2, 4.4.3.2.1, 4.4.3.2.2, 4.4.3.2.3, 4.4.3.2.4,

4.4.3.3
	

	
	

	

	1.3
	5.4.11, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8


	1.3
	4.4.11.2,

4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.8 a)
	

	Gegengewicht, Aufhängung, Sicherheitsfaktoren, Endverbindungen, Trommelantrieb, Belastungs-ausgleich, Ausgleich, Seilrollen und Kettenräder


	

	

	1.4.1
	5.12.1.2


	1.4.1
	4.12.1.2
	

	Beladungskontrolle
	

	

	1.4.2
	5.6.1, 5.6.2.2.1.1, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.6


	1.4.2
	4.6.1.1 b),

4.6.2.2.1.1,

4.6.3.1,

4.6.4.1
	

	Generelle Festlegungen, Geschwindigkeitsbegrenzer, Leitungsbruchventil, Drossel, Schutzeinrichtung des aufwärts fahrenden Fahrkorbs gegen Übergeschwindigkeit
	

	

	1.4.3
	5.6.1, 5.6.2.2.1.1, 5.6.6


	1.4.3
	4.6.6.10,

4.8.2.2.1 b),

4.12.1.3
	

	Generelle Festlegungen, Geschwindigkeitsbegrenzer, Leitungsbruchventil, Drossel, Schutzeinrichtung des aufwärts fahrenden Fahrkorbs gegen Übergeschwindigkeit


	

	

	1.4.4
	5.5.3


	1.4.4
	4.5.3, 4.5.7.1 b)
	

	Treibfähigkeit


	

	

	1.5.1
	5.2.5.1, 5.9.1.1


	1.5.1
	4.9.1.1
	

	Einzelne Antriebe


	

	

	1.5.2
	5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5.2, 5.2.6.3, 5.2.6.4, 5.2.6.5, 5.2.6.6, 5.2.6.7, 5.3
	1.5.2
	4.2.1.1.1,

4.2.3.3 b),

4.2.5.2,

4.2.6.4.3.2 d), 4.2.6.5.1.2, 4.2.6.5.1.3°c), 4.2.6.6,

4.3.9.1.1, 4.3.9.3
	
	Zugänglichkeit, Einrichtungen in der Grube, Gebäudestruktur
	
	

	1.6.1
	nicht vorhanden
	
	nicht behandelt
	
	
	
	

	1.6.2
	5.1.2, 5.2.4, 5.2.6.2, 5.2.6.4.1.3, 5.4.2.3.2, 5.10.10, 5.12.1.1.1, 5.12.1.1.2, 5.12.1.1.3, 5.12.1.5, 5.12.1.10
	1.6.2
	4.10.10,

4.12.1.1.1, 4.12.1.1.2
	
	Klare Anzeige der Kontrollfunktion
	
	

	1.6.3
	5.10.5.3, 5.12.4.3
	1.6.3
	4.10.5.3
	
	Gruppensteuerung
	
	

	1.6.4
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.6.4
	4.2.1.1.2,

4.9.2.5,

4.9.3.4,

4.10,

4.11
	
	Hauptschalter, Fehlerschutz, Elektrische Sicherheitseinrichtungen, Steuerung
	
	

	2.1
	5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.2, 5.2.3.3, 5.2.4, 5.2.5.2.2, 5.2.5.2.4, 5.2.5.3, 5.2.5.5.2, 5.3, 5.12.1.11
	2.1
	4.2.1.3.1 a),

4.2.3.3,

4.2.5.2.2, 4.2.5.2.3, 4.2.5.5.2,

4.2.6.4.4.1 d),

4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.14,

4.4.8 b)
	
	Schachtzugang, Bremseinrichtungen
	
	

	2.2
	5.2.5.6, 5.2.5.7, 5.2.5.8
	2.2
	4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8,

4.5.3°c),

4.8.1.2
	
	Schutzräume
	
	

	2.3
	5.3
	2.3
	4.3.1.1, 4.3.1.2,

4.3.3,

4.3.5.2.1, 4.3.5.2.2, 4.3.5.2.3, 4.3.5.2.4, 4.3.5.2.5,

4.3.5.2.6,

4.3.8,

4.3.9.1, 4.3.9.3, 4.3.9.4,

4.3.10,

4.3.11,

4.12.1.4, 4.12.1.8
	
	Schacht- und Fahrkorbtüren, generelle Festlegungen, Abmessungen, Führungen, Abstände, Festigkeit, Schutz, Anzeigen, Verriegelung, Entriegelung, mehrere Türblätter, Schließung, elektrische Sicherheit
	
	

	3.1
	5.3.1, 5.4.3, 5.4.4
	3.1
	4.2.5.3.1°c),

4.2.6.4.3.2,

4.3.1, 4.3.9.2,

4.3.13, 4.3.14, 4.3.15.2,

4.4.3.1
	
	Generelle Anforderungen, Öffnungen, Wände/Boden/Fahrkorbdach, Verkleidungen
	
	

	3.2
	5.6, 5.7, 5.9.2.4
	3.2
	4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.6, 4.6.7,

4.7
	
	Maßnahmen gegen Absturz, Übergeschwindigkeit, Unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs und Absinken des Fahrkorbs, Führungen
	
	

	3.3
	5.8
	3.3
	4.2.5.6.1,

4.8.1.1, 4.8.1.3, 4.8.1.4,

4.8.2.1.1, 4.8.2.1.2.2, 4.8.2.2.1
	
	Puffer
	
	

	3.4
	5.6.2.1.5, 5.6.2.2.1.6, 5.6.2.2.3, 5.6.2.2.4.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5.9, 5.6.5.10, 5.6.6.5, 5.6.7.7
	3.4
	4.6.2.1.5,

4.6.2.2.1.6 b), 4.6.2.2.1.6°c),

4.6.2.2.3 e), 4.6.2.2.4.2 g)?h)?,

4.6.3, 4.6.4,

4.6.6.5, 4.6.7.8
	
	Überwachung der Sicherheitseinrichtung
	
	

	4.1
	5.3.6.2
	4.1
	4.3.6.2, 4.3.6.3
	
	Türschutzeinrichtung
	
	

	4.2
	5.3.5.3
	4.2
	4.3.5.1, 4.3.12
	
	Brandschutz der Schachttüren
	
	

	4.3
	5.2.5.5.1, 5.4.11, 5.7
	4.3
	4.2.5.5.3,

4.4.11.2,

4.7
	
	Gegengewichtsführungen
	
	

	4.4
	5.2.2.3, 5.2.3, 5.2.6.2, 5.2.6.6, 5.3.6.3, 5.3.9.3, 5.3.15, 5.4.5, 5.4.6, 5.9.2.3, 5.9.3.9, 5.12.1.6
	4.4
	4.2.3.1, 4.2.3.2 d),

4.2.6.2.3, 4.2.6.6,

4.3.9.3, 4.3.15.1, 4.3.15.3,

4.4.5, 4.4.6.2, 4.4.6.3,

4.9.2.3, 4.9.3.9,

4.12.1.6
	
	Befreiung von eingeschlossenen Personen
	
	

	4.5
	5.12.3
	4.5
	4.12.3.1
	
	Notrufeinrichtung
	
	

	4.6
	5.9.3.4, 5.9.3.11, 5.10.4.3, 5.10.4.4
	4.6
	4.9.3.11,

4.10.4.3, 4.10.4.4
	
	Übertemperatureinrichtungen
	
	

	4.7
	5.4.9
	4.7
	4.4.9
	
	Fahrkorbbelüftung
	
	

	4.8
	5.3.7, 5.4.10
	4.8
	4.4.10
	
	Fahrkorb- und Schachttürbeleuchtung
	
	

	4.9
	5.4.10.4, 5.12.3
	4.9
	4.4.10.4,

4.12.3.1
	
	Kommunikation
	
	

	4.10
	
	
	Keine Zuordnung
	
	
	
	

	5.1
	5.2.6.2, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3
	5.1
	4.2.6.4.5.7,

4.3.9.1.11,

4.4.2.2.1 f ),

4.4.2.3.2, 4.4.2.3.3,

4.6.2.1.1.3, 4.6.2.2.1.8, 4.6.3.9, 4.6.4.7, 4.6.6.12,

4.6.7.14,

4.8.1.8,

4.11.2.3.5
	
	Kennzeichnung der Nennlast
	
	

	5.2
	5.3.15
	5.2
	nicht behandelt
	
	Selbstbefreiung
	
	

	6.1
	7.1, 7.2, 7.3
	6.1
	nicht behandelt
	
	Daten der Sicherheitsbauteile
	
	

	6.2
	7.1, 7.2, 7.3
	6.2
	6.2, 6.3
	
	Benutzerhandbuch
	
	

	ZA.2

1.1.2
	5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.3.9.3.2, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.2.1.6.3, 5.9, 5.11.2.6, 7.2.2, 7.2.3
	1.1.2
	Abschnitt4, Abschnitt5, Abschnitt6
	

	Grundsätze Integration Sicherheit


	

	

	1.1.3
	5.4.4
	1.1.3
	4.9.3.1.4, 4.2.1.5.3, 4.4.4, 4.9.2.2.2.6, 4.9.3.2.5.1, 4.9.3.2.5.2, 4.9.3.7, 4.9.3.11
	

	Materialien und Produkte


	

	

	1.1.4
	5.2.1.2.1, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2.2, 5.2.6.2, 5.2.6.6.3, 5.3.7.1, 5.10.5.1.1, 5.10.7, 5.10.8
	1.1.4
	4.2.1.2, 4.2.1.3.1d), 4.2.6.2.1, 4.2.6.6.3, 4.4.10, 4.10.5.1.1, 4.10.7, 4.10.8
	

	Beleuchtung


	

	

	1.1.5
	5.2.1.7
	1.1.5
	C.4a)
	

	Handhabung


	

	

	1.1.6
	5.2.1.5.1, 5.2.1.6, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.5.7, 5.2.5.8, 5.4.8, 5.12.1.5.2.3, Anhang F
	1.1.6
	4.2.2.1, 4.2.6.3.2, 4.2.6.4.1.1, 4.2.6.4.2, 4.12.1.5.2.3, Anhang C
	

	Ergonomie


	

	

	1.2.1
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.1
	4.9.2.2.2.3a), 4.9.2.5, 4.9.3.4, 4.10.3, 4.11, 4.12, Anhang A
	

	Sicherheit Steuerungssysteme


	

	

	1.2.2
	5.12.1.1, 5.12.1.6, 5.12.1.7, 5.12.1.8
	1.2.2
	4.2.1.3.1, 4.4.8, 4.10.1.1.2, 4.12.1.5, 4.12.1.6, 4.12.1.7, 4.12.1.8
	

	Befehlsgeber


	

	

	1.2.3
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.3
	4.2.6.4.4.1g), 4.6.2.1.4.3, 4.6.2.1.1.6b), 4.6.5.9, 4.6.6.7, 4.6.6.2, 4.6.7.3, 4.6.7.9, 4.9.2.7.3, 4.9.3.10.3, 4.11.1.4, 4.12.1.5, 4.12.1.6, 4.12.2.3.2
	

	Ingangsetzen


	

	

	1.2.4.1
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.4.1
	4.12.1.11
	
	Normales Stillsetzen
	
	

	1.2.4.2
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.4.2
	4.12.1.4
	
	Betriebsbedingter Halt
	
	

	1.2.4.3
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.4.3
	Keine Zuordnung
	
	Nothalt
	
	

	1.2.4.4
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.4.4
	4.12.1.11.1
	
	Montage des Antriebs
	
	

	1.2.5
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.5
	4.12.1.5, 4.12.1.6, 4.12.1.7
	
	Wahl der Steuerung/Betriebsarten
	
	

	1.2.6
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.2.6
	4.11
	
	Störung Energieversorgung
	
	

	1.3.1
	5.4.3.2
	1.3.1
	4.2.1.5
	
	Risiko Verlust Standsicherheit


	
	

	1.3.2
	5.4.3.2.1
	1.3.2
	4.3.1.4, 4.3.3.3, 4.3.5, 4.4.3.2, 4.5.2, 4.5.6.3, 4.6.2.2.1.3, 4.7, 4.9.3.2.1, 4.9.3.2.2, 4.9.3.2.3, 4.9.3.2.6.6, 4.9.3.3, 4.9.3.5.3, 6.2.4
	
	Bruchrisiko beim Betrieb
	
	

	1.3.3
	5.2.5.4, 5.2.6.3, 5.4.7.2
	1.3.3
	4.2.5.4, 4.2.6.3.3, 4.2.6.7.2, 4.4.7.2a), 4.5.8a)
	
	Risiko durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstände
	
	

	1.3.4
	Keine Zuordnung
	1.3.4
	4.2.5.3.2c), 4.2.5.3.2d), 4.3.6.1, 4.3.6.2.2.1g), 4.3.6.2.2.1i)3), 4.4.4, 4.4.5.1
	
	Risiken durch Oberflächen, Kanten und Ecken
	
	

	1.3.7
	5.9.1.2
	1.3.7
	4.2.5.5, 4.2.6.3.2.3, 4.2.6.4.4.2, 4.4.7.4d), 4.5.6.2d), 4.5.7, 4.6.2.1.6.3, 4.9.1.2, 4.9.2.3.4a)1), 4.9.3.2.6.6b)
	
	Risiken durch bewegliche Teile
	
	

	1.3.8.1
	5.2.5.5, 5.5.7
	1.3.8.1
	4.2.5.5,

4.4.7.6, 4.4.11.3,

4.5.7
	
	Bewegliche Teile der Kraftübertragung
	
	

	1.3.8.2
	0.4.21, 5.2.5.5, 5.5.7
	1.3.8.2
	4.1.3, 4.2.5.5, 4.5.7
	
	Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind
	
	

	1.4.1
	5.3.4.3, 5.2.5.5
	1.4.1
	4.2.3.4, 4.2.5.5, 4.2.6.4.3.2f), 4.3.4.3, 4.4.5, 4.4.7.4, 4.5.7
	
	Allgemeine Anforderungen an Schutzeinrichtungen
	
	

	1.4.2.1
	0.4.21, 5.5.7
	1.4.2.1
	4.1.3, 4.3.9.1.9
	
	Feststehende trennende Schutzeinrichtungen
	
	

	1.4.2.2
	5.2.3, 5.3
	1.4.2.2
	4.2.3.3, 4.2.6.4.3.2d), 4.2.6.4.3.2e), 4.4.6.3
	
	Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung
	
	

	1.4.2.3
	5.2.3
	1.4.2.3
	Keine Zuordnung
	
	Zugangsbeschränkte verstellbare Schutzeinrichtungen
	
	

	1.4.3
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.4.3
	Keine Zuordnung
	
	Besondere Anforderungen an nichttrennende Schutzeinrichtungen
	
	

	1.5.1
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.5.1
	4.10
	
	Elektrische Energieversorgung
	
	

	1.5.2
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.5.2
	Keine Zuordnung
	
	Statische Elektrizität
	
	

	1.5.3
	5.9.3
	1.5.3
	4.9.3
	
	Nichtelektrische Energieversorgung
	
	

	1.5.5
	0.4.16, 5.2.1.3, 5.2.6.1, 5.9.2.11, 5.10.4.3, 5.10.1.1.6, 5.11.4.2
	1.5.5
	4.10.1.1.4
	
	Extreme Temperaturen
	
	

	1.5.6
	1.2, 5.2.1.2.1, 5.3.12, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 5.3.5.3, 5.3.12
	1.5.6
	4.4.4, 4.9.3.11, 4.10.4.1, 4.10.4.2
	
	Brand
	
	

	1.5.8
	nicht maßgeblich
	1.5.8
	Keine Zuordnung
	
	Siehe Anwendungsbereich 1.3
	
	

	1.5.9
	nicht maßgeblich
	1.5.9
	Keine Zuordnung
	
	Siehe Anwendungsbereich 1.3
	
	

	1.5.10
	5.10.1.1.3
	1.5.10
	4.10.1.1.1
	
	Strahlung
	
	

	1.5.11
	5.10.1.1.3
	1.5.11
	4.10.1.1.1
	
	Strahlung von außen
	
	

	1.5.12
	Nicht behandelt
	1.5.12
	4.10.1.1.1
	
	Laserstrahlung
	
	

	1.5.13
	5.2.1.9, 5.9.3.2.5.2
	1.5.13
	Keine Zuordnung
	
	Emission gefährlicher Werkstoffe und Substanzen
	
	

	1.5.14
	5.2.1.6, 5.2.6.4.3.1, 5.3.9.3.5
	1.5.14
	4.2.1.4, 4.2.3.3c), 4.2.6.4.3.1c), 4.3.9.3.5, 4.12.3.1
	
	Risiko, in einer Maschine eingeschlossen zu werden
	
	

	1.5.15
	5.2.1, 5.2.2, 5.4.7, 5.9
	1.5.15
	4.2.2.1, 4.4.7.1b), 4.4.7.2, 4.4.7.3, 4.4.7.4, 4.12.1.1.4
	
	Ausrutsch-, Stolper- und Sturzrisiko
	
	

	1.5.16
	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, Anhang A
	1.5.16
	
	
	Blitzschlag
	
	

	1.6.1
	5.12.1.7, 5.12.1.8, 7.2.2, 7.2.3
	1.6.1
	4.12.1.5, 4.12.1.7, 4.12.1.8, 4.12.1.11.1, 6.2.2, 6.2.4
	
	Wartung der Maschine
	
	

	1.6.2
	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8
	1.6.2
	4.2.2.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.6.3.2.1, 4.2.6.4.1.1, 4.2.6.4.2, 4.2.6.4.3.1c), 4.2.6.4.3.2, 4.2.6.4.4, 4.2.6.4.5, 4.2.6.4.6, 4.2.6.7.1
	
	Zugang zu den Bedienungsständen und den Eingriffspunkten für die Instandhaltung
	
	

	1.6.3
	Keine Zuordnung
	1.6.3
	4.2.6.2.2, 4.10.1.2.4, 4.10.5, 4.10.6.3.5
	
	
	
	

	1.6.4
	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8
	1.6.4
	Keine Zuordnung
	
	Eingriffe des Bedienungspersonals
	
	

	1.6.5
	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8
	1.6.5
	Keine Zuordnung
	
	Reinigung innen liegender Maschinenteile
	
	

	1.7.1
	5.1.2, 5.2.4
	1.7.1
	4.1.4, 4.2.5.7.1, 4.2.5.8.1, 4.4.2.2.1f), 4.10.1.2.1
	
	Informationen und Warnhinweise an der Maschine
	
	

	1.7.1.2
	5.3.6.2.1.1
	1.7.1.2
	Keine Zuordnung
	
	Warneinrichtungen
	
	

	1.7.2
	5.2.4, 5.10.1.2.1
	1.7.2
	4.2.4, 4.2.6.2, 4.2.5.7.1, 4.2.5.8.1, 4.2.6.4.1.2, 4.3.6.2.2.1b)3), 4.3.7.1, 4.3.9.3.2, 4.10.1.2.1, 4.10.6.3.5, 4.12.1.2.3a), 4.12.1.8.3c), 4.12.1.10b), 4.12.1.10c),
	
	Warnung vor Restrisiken
	
	

	1.7.3
	5.2.6.2, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3
	1.7.3
	siehe TabelleZA.1, 5.1
	
	Kennzeichnung der Maschinen
	
	

	4.1.2.1
	6
	4.1.2.1
	Keine Zuordnung
	
	Risiken durch mangelnde Standsicherheit
	
	

	4.1.2.2
	5.3.3.2
	4.1.2.2
	Keine Zuordnung
	
	An Führungen oder auf Laufbahnen fahrende Maschinen
	
	

	4.1.2.3
	0.4.3, 5.5.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6
	4.1.2.3
	4.5.3, 4.9.2.2.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7
	
	Festigkeit
	
	

	4.1.2.4
	5.5
	4.1.2.4
	4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.6
	
	Rollen, Trommeln, Scheiben, Seile und Ketten
	
	

	4.1.2.6
	5.9.3.9
	4.1.2.6
	Keine Zuordnung
	
	Bewegungsbegrenzung
	
	

	4.1.2.8.2
	5.2.2, 5.2.3, 5.3
	4.1.2.8.2
	4.2.3, 4.12.1.1.4
	
	Zugang zum Lastträger
	
	

	4.2.1
	5.12.1.5
	4.2.1
	4.12.1.5.2.3, 4.12.1.6.1a)
	
	Bewegungssteuerung
	
	

	6.3.2
	5.2.3, 5.3, 5.4.7.2
	6.3.2
	4.2.6.4.3.2, 5.4.6
	
	Sturz aus dem Lastträger
	
	


1
MB = Member body (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China)
** = ISO/CS editing unit

2
Type of comment:
ge = general
te = technical 
ed = editorial 

NB
Columns 1, 2, 4, 5 are compulsory.

page 1 of 2
FORM 13B (ISO) version 2001-09
1
Art des Kommentars:
ge = general / allgemein
te = technical / fachlich 
ed = editorial / redaktionell 













page 34 of 395

[image: image159.png]


[image: image160.png]


[image: image161.png]— F,

:h-g.-(P+Q)+(

. M, -g,)+F, forcar;



[image: image162.png]o ( M, - g") +F, for counterweight;

M+(

- M, -g_) +F, for balancing weight;




[image: image163.png]3%

- F, in case of freely hanging guide rails (no fixing point),



[image: image164.png]= Fy =, e e of i i upportd o the i o g (et heop o e
.



[image: image165.png]k1gnMeotal
B=mmm N



[image: image166.png]Where Nis:

For car, counterweight or balancing weight N=(My-g,) +F,
rails resting on the pit floor 9 P



[image: image167.png]Push through force




[image: image168.png]For car, counterweight or balancing weight

1
rails freely hanging 3 ((Mg gn) + )3:)
(not resting on the pit floor, supported
only by the brackets)



[image: image169.png]


[image: image170.png]Load cases Flongation (45) | satety fator.

. I =Sy 225
" * B emeacan a5
Py 1

Soty

Ewsasizn w0




[image: image171.png]Table 18 — Safety factors for guide rails

Tondcases Hongation (1) Satey actor
T 225

O i rioeing sz ars
a2 w

neazizn 30




[image: image172.png]Bild 32 — Warnzeichen fiir verkiirzten Pufferhub



[image: image173.png]


[image: image174.png]Figure 33 — Warning sign I1SO 7010:2019-W012



[image: image175.png]Table 17 — Inspection Control Station - Button Designations

Control | Colour of Button Colour of Symbol | Symbol Reference | Symbol
i 1EC 60417:2002,
up White Black 5022 T
B 1EC 60417:2002,
DOWN Black White 5022 l
RUN Blue White IEC 60417:2002, 1

5023




[image: image176.png]


[image: image177.png]5.4.10

Beleuchtung




[image: image178.png]4410

Beleuchtung.




[image: image179.png]-
sehmie

38

Vermegeling und
Uoervrachung der

39

310

san1

sanz

sa13

Famien mt merersn
mechasiceh einander
Serbundenen Turblstem

v

v

Ofnen der Fabskorbrir

v

v

<

Fahukorb, Gegengewich und Ausgleichsgewicht

e dez absiort:

‘Nuliche des Fatorts,
Nealast, Anza der
Fersonen

‘Wande Boden und Dach
desFabrsorbe

Fabokorbea Boden,
Wande und dekorstive
eriofte

=

‘Notdappenund
Nowbersegeiren

.

Fabskorbascn

ES PN PN P P [P P

“Busristung aufdem
Eabrvorbiach

Litung

Er—

S PN P P P P A P

|«




[image: image180.png]prufung”

Leistungs-
ontrolle/-prifune”

Berechnung?

535

536

537

538

539

san0

sau

san

san

sau

sas

541

saz

543

544

545

546




